Aprob:______________________Director IMSP IMU

Diana MANEA

Caiet de sarcini

Sistema de control acces (19/2024-SPA)

1. Denumerea beneficiarului de stat: IMSP Institutul de Medicină Urgentă

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: IMSP Institutul de Medicină Urgentă

3. Obiectul achiziţiilor: Replanificarea subsolului UPU a IMSP IMU

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCU05A1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  |  |  | 10,000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,0200 |  | 0,20 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1300 |  | 1,30 |
| 2 |  | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  |  |  | 10,000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,0700 |  | 0,70 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0800 |  | 0,80 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg |  | 0,2200 |  | 2,20 |
|  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,0010 |  | 0,01 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0050 |  | 0,05 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,0100 |  | 0,10 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0150 |  | 0,15 |
| 3 |  | CK33A |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor cu greutatea pina la 120 kg, de tip DS-K4DC105 sau analog |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 7214070021400 |  |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om |  | 1,9000 |  | 3,80 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0600 |  | 0,12 |
|  |  | 2952270007000 |  |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor cu greutatea pina la 120 kg |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,00 |
|  |  | 2430226100034 |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,06 |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 10-08-001-13 |  | Aparate receptoare - Controler pentru administrarea 2 usi, 4 cititori si 2 contact |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 4,0000 |  | 4,00 |
|  |  | 1010219 |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  | t |  | 0,00002 |  | 0,00 |
|  |  | 1011963 |  |  | Colofoniu de pin |  | kg |  | 0,0010 |  | 0,001 |
|  |  | 1012206 |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc |  | 0,3000 |  | 0,30 |
|  |  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg |  | 0,0080 |  | 0,008 |
|  |  | 330206 |  |  | Burghiuri electrice |  | h-ut |  | 0,1300 |  | 0,13 |
| 5 |  | 10-08-002-03 |  | Cititor carduri |  |  | buc |  |  |  | 4,000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,0000 |  | 8,00 |
|  |  | 1010219 |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  | t |  | 0,00002 |  | 0,00 |
|  |  | 1011963 |  |  | Colofoniu de pin |  | kg |  | 0,0004 |  | 0,002 |
|  |  | 1012206 |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc |  | 0,3000 |  | 1,20 |
|  |  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg |  | 0,0040 |  | 0,016 |
|  |  | 330206 |  |  | Burghiuri electrice |  | h-ut |  | 0,1900 |  | 0,76 |
| 6 |  | CK33C |  | Lacat electrimagnetic (numai manopera) |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0800 |  | 0,16 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 2,4200 |  | 4,84 |
| 7 |  | 10-08-002-04 |  | Avertizoare "SPA" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,0000 |  | 2,00 |
|  |  | 1010329 |  |  | Clei "88-СА" |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,02 |
|  |  | 1011963 |  |  | Colofoniu de pin |  | kg |  | 0,0002 |  | 0,00 |
|  |  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg |  | 0,0020 |  | 0,004 |
| 8 |  | 10-08-003-03 |  | Bloc de alimentare si control |  |  | buc |  |  |  | 4,000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 5,0000 |  | 20,00 |
|  |  | 1010219 |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  | t |  | 0,00002 |  | 0,00 |
|  |  | 1011963 |  |  | Colofoniu de pin |  | kg |  | 0,0016 |  | 0,006 |
|  |  | 1012206 |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc |  | 0,3000 |  | 1,20 |
|  |  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg |  | 0,0160 |  | 0,064 |
|  |  | 330206 |  |  | Burghiuri electrice |  | h-ut |  | 0,1300 |  | 0,52 |
| 9 |  | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv - Acumulator |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,1200 |  | 2,24 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,0200 |  | 0,04 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0020 |  | 0,004 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,0020 |  | 0,004 |
| 10 |  | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu sectiunea 10x22 mm |  |  | 100 m |  |  |  | 0,400 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 16,2900 |  | 6,516 |
|  |  | 101-1485 |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  | kg |  | 1,0000 |  | 0,40 |
|  |  | 101-2202 |  |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  | buc |  | 200,0000 |  | 80,00 |
|  |  | 110-033322 |  |  | Canale din masa plastica 10x22 mm |  | m |  | 100,0000 |  | 40,00 |
|  |  | 134041 |  |  | Dispozitiv de insurubare |  | h-ut |  | 6,0800 |  | 2,432 |
|  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  | h-ut |  | 6,0800 |  | 2,432 |
| 11 |  | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  |  |  | 2,100 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 6,7400 |  | 14,154 |
|  |  | 1011764 |  |  | Talc maruntit cat. I |  | t |  | 0,0006 |  | 0,001 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,0200 |  | 0,042 |
|  |  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc |  | 0,3100 |  | 0,651 |
|  |  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  | 10 buc |  | 0,8000 |  | 1,68 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 12,2000 |  | 25,62 |
|  |  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  | 100 buc |  | 0,0500 |  | 0,105 |
|  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,0200 |  | 0,042 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,1600 |  | 0,336 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 0,042 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 0,042 |
| 12 |  | pret furnizor |  | Cablu de comunicatie cu conductori din cupru UTP Cat5e-4x2x0,5 mmp |  |  | m.l. |  |  |  | 144,000 |
|  |  | 3130134818904 |  |  | Cablu UTP Cat5e-4x2x0,5 mmp |  | m |  | 1,0250 |  | 147,60 |
| 13 |  | pret furnizor |  | Cablu de alimentare din cupru cu sectiunea 2x0.75 mm2, ШВВП |  |  | m.l. |  |  |  | 66,000 |
|  |  | 3130134817763 |  |  | Cablu de alimentare din cupru cu sectiunea 2x0.75 mm2, ШВВП |  | m |  | 1,0250 |  | 67,65 |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | pret furnizor |  | Controler pentru administrarea 2 usi, 4 cititori si 2 contact magnetic pe usa fiecare, in dulapul din metal, -220V de tip DS-K2802 sau analog |  |  | set |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 2875274501471 |  |  | Controller de tip DS-K2802 |  | SET |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 15 |  | pret furnizor |  | Cititor fara contact Em-Marin 125 kHz de pina la 5cm, RS-485, Indicator LED, IP65 de tip DS-K1107AE sau analog |  |  | set |  |  |  | 4,000 |
|  |  | 2875274501479 |  |  | Cititor de tip DS-K1107AE |  | SET |  | 1,0000 |  | 4,00 |
| 16 |  | pret furnizor |  | Lacat electromagnetic, pentru instalarea pe usa, 12V, 500 mA, forta de retinere - 280 kg, de tip YM-280 sau analog |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 2875274501442 |  |  | Lacat electrimagneticde tip YM-280 |  | SET |  | 1,0000 |  | 2,00 |
| 17 |  | pret furnizor |  | Suport pentru instalarea unui lacat electromgnetic de tip MBK-280NL |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 29241273265374 |  |  | Suport pentru instalarea unui lacat electromgnetic de tip MBK-280NL |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,00 |
| 18 |  | pret furnizor |  | Card fara contact Em-Marine, cu posibilitatea de printare pe cardul |  |  | buc |  |  |  | 20,000 |
|  |  | 2875274501448 |  |  | Card fara contact Em-Marine |  | buc |  | 1,0000 |  | 20,00 |
| 19 |  | pret furnizor |  | Sursa de alimentare de rezerva de comutare neintrerubila 12V, 5A, de tip AUMS-120L sau analog |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 281123631355496 |  |  | Sursa de alimentare de rezerva de comutare neintrerubila 12V, 5A, de tip AUMS-120L |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,00 |
| 20 |  | pret furnizor |  | Sursa de alimentare 12V, 5A, back-up, cutie metalica, de tip HDPB0501 sau analog |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 28112363135549 |  |  | Sursa de alimentare 12V, 5A, back-up, cutie metalica, de tip HDPB0501 |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,00 |
| 21 |  | pret furnizor |  | Acumulator 12V, 7A/h |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 2811236313263 |  |  | Acumulator 12V, 7A/h |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,00 |

Șef serviciul Mentenanță, Infrastructură și Dezvoltare                        T. Sîrbu

Șef serviciul reparație                                                                           N. Melnic

Șef serviciul deservire și exploatarea rețelelor electrice                      V. Conacu

Șef serviciul termotehnic                                                                      V. Grevici

Specialist în management și organizare                                                V. Martalog