Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Aprovizionarea cu apa potabila a satelor Bilicenii Noi si Mindrestii Noi, raionul Singerei (actualizarea preturilor tr1 a2024) DEVIZ 1-3 | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,2100 |  |  |
| 2 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |  |
| 3 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0760 |  |  |
| 4 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,3300 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| Iu.Naida |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.