	Liceul Teoretic "M. Marinciuc", str. I. Pelivan, 30/2
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 
Lucrari de reparatie interioare
(denumirea lucrări)

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de reparatie generala

	
	
	

	
	
	1.1. Lucrari de reparatie generala-Hol

	
	
	

	
	
	1.1.1. Demontari

	
	
	

	1
	RpCG29C


	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 

	m3
	2,5000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,1250

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,7500

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,3000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,2000

	
	
	Total
	
	
	

	2
	RpCO56B


	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. 

	m2
	85,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	39,9500

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	39,9500

	
	
	Total
	
	
	

	3
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi) 

	m2
	7,5200

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,5792

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,5792

	
	
	Total
	
	
	

	4
	RpCK42C


	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura 

	m2
	233,1000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	90,9090

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	90,9090

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	11,6550

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	11,6550

	
	
	Total
	
	
	

	5
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	177,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	21,2400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	26,5500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	8,8500

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,7700

	
	
	Total
	
	
	

	6
	RpIB11D


	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel 

	buc
	6,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	6,3000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Demontari
	            
	

	 
	
	1.1.2. Tavan

	
	
	

	7
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 

	m2
	74,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	11,1900

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	152,9300

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	298,4000

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	78,3300

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,1190

	
	
	Total
	
	
	

	8
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht"sau similar  intr-un strat, la tavan 

	m2
	177,6000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	24,8640

	
	24302261010101
	Grund cu cuart "Betohgpuht"
	kg
	73,7040

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	8,8800

	
	
	Total
	
	
	

	9
	CK50A


	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton RIZISTENT LA UMIDITATE, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, inclusiv corob 

	m2
	177,6000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	319,6800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	26,6400

	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	8,8800

	
	2662102700202
	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm
	buc
	62,1600

	
	2840136312702
	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m
	buc
	152,7360

	
	2840136312703
	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m
	buc
	47,9520

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	7 992,0000

	
	2874115833874
	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm
	buc
	3 552,0000

	
	2822115708000
	Element de sustinere
	buc
	213,1200

	
	2875276305105
	Conector
	buc
	788,5440

	
	
	Total
	
	
	

	10
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaji, nclusiv corob 

	m2
	177,6000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	35,5200

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	195,3600

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	26,6400

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0533

	
	
	Total
	
	
	

	11
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK"sau similar grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor 

	m2
	177,6000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	79,9200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	17,7600

	
	26531021008334
	Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK"
	kg
	187,3502

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,1776

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1776

	
	
	Total
	
	
	

	12
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata pentru lucrari la interior,(de tip "Mattlatex" sau similar),  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	177,6000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	97,6800

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	71,0400

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	10,6560

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	88,8000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	8,8800

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,3552

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tavan
	            
	

	 
	
	1.1.3. Pereti

	
	
	

	13
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	246,0000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	34,4400

	
	24302261010101
	Grund cu cuart "Betohgpuht"
	kg
	102,0900

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	12,3000

	
	
	Total
	
	
	

	14
	CD72B


	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m 
Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050


	m2
	62,1800

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	166,8414

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton
	m2
	131,2309

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	71,5521

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	137,4800

	
	2521302602906
	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)
	m2
	64,3656

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	76,2389

	
	2513206621601
	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton
	m
	94,6737

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	33,8701

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	10,9359

	
	2051142950711
	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	93,7364

	
	2874115833873
	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm
	buc
	1 839,1072

	
	2681126001473
	Hirtie pentru slefuit
	m2
	0,9999

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,5845

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	4,0293

	
	
	Total
	
	
	

	15
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului 

	m2
	184,0000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	224,4800

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1 313,7600

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,7360

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	14,5360

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	2,9440

	
	
	Total
	
	
	

	16
	CF51B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
K=20,0000


	m2
	184,0000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	883,2000

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	5 262,4000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	3,6800

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	58,8800

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	11,0400

	
	
	Total
	
	
	

	17
	CK18C


	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu: glafuri de ferestre si usi plane 

	m
	145,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	37,7000

	
	2743123549025
	Coltare din aluminiu
	m
	152,2500

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	3,6250

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,1450

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	870,0000

	
	
	Total
	
	
	

	18
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane 

	m2
	43,5000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	64,6410

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	13,0500

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm
	kg
	635,5350

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,4872

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3,4365

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	1,2876

	
	
	Total
	
	
	

	19
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	227,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	45,4000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	249,7000

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	34,0500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0681

	
	
	Total
	
	
	

	20
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor 

	m2
	227,0000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	102,1500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	22,7000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	239,4623

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,2270

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2270

	
	
	Total
	
	
	

	21
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti  interioare 

	m2
	95,0000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	13,3000

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	39,4250

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	4,7500

	
	
	Total
	
	
	

	22
	CN55A


	Finisare manuala decorativa Tencuiala decorativa SATIN DELUX la suprafete interioare, peste grundul acrilic -Norma de consum 350 g pe m2 

	m2
	95,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	64,6000

	
	2430116104842
	Tencuiala decorativa SATIN DELUX 
	kg
	33,2500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	47,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	4,7500

	
	
	Total
	
	
	

	23
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	152,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	4,5600

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	22,8000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	7,6000

	
	
	Total
	
	
	

	24
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-Culoarea se va coordona cu beneficiarul 

	m2
	152,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	83,6000

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	60,8000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	9,1200

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	76,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	7,6000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,3040

	
	
	Total
	
	
	

	25
	CK17A2


	Lamele Decorative: Material: 12 mm MDF (culoarea se va coordona cu benefeciarul); Finisaj Tehnologie furnir natural, vopse ECO luciosa; Panou Inaltime 2.66, latime 3.72, Grosime 21 mm; Caracteristici lamele: Latime 26 mm; Spatiu intre lamele 13 mm, Grosime lamele 12 mm 
Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020


	m2
	45,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	110,2500

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	18,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	11,2500

	
	2670112204050
	Lamele Decorative
	m2
	40,5810

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	4,5090

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	18,0360

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,4500

	
	
	Total
	
	
	

	26
	CK18A


	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn 

	m
	35,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	10,5000

	
	2670112202900
	Baghete din lemn
	m
	36,7500

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,8750

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0350

	
	2462106109884
	Aracet tip EP 50
	kg
	0,0350

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	0,2800

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	0,1050

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,0700

	
	2451427308669
	Ceara parchet
	kg
	0,0700

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,0700

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0350

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pereti
	            
	

	 
	
	1.1.4. Pardosele

	
	
	

	27
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pardosele 

	m2
	233,1000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	32,6340

	
	24302261010101
	Grund cu cuart "Betohgpuht"
	kg
	96,7365

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	11,6550

	
	
	Total
	
	
	

	28
	CK18C


	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki) 

	m
	215,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	55,9000

	
	27431235490251
	Coltare din aluminiu
	m
	225,7500

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	5,3750

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,2150

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	1 290,0000

	
	
	Total
	
	
	

	29
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	233,1000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	139,8600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	23,3100

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	7,6923

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	3 030,3000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	9,7902

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	2,3310

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	6,9930

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	2,7972

	
	
	Total
	
	
	

	30
	CG01A1


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade 
K=4,0000


	m2
	233,1000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	93,2400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	18,6480

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	5,1282

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2 004,6600

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	6,5268

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,8648

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,7972

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	1,3986

	
	
	Total
	
	
	

	31
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat-Grund de profunzime CT 17 Ceresit 

	m2
	233,1000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	32,6340

	
	24302261010101
	Grund cu cuart "Betohgpuht"
	kg
	96,7365

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	11,6550

	
	
	Total
	
	
	

	32
	CG17D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  -GRESIE PORTELANATA, CU EFECT ANTIALUNICARE , de la 8 mm grosime, cu dimensiuni de la 20x120 cm-Culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul 

	m2
	233,1000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	524,4750

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	58,2750

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	240,0930

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	944,0550

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	69,9300

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	4 662,0000

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	209,7900

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	10,4895

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	2,7972

	
	
	Total
	
	
	

	33
	CI14A


	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 
Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500


	m
	92,0000

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	36,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,2000

	
	2874116312500
	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta
	m
	98,5320

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	33,8100

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	579,6000

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	9,6600

	
	2952270003830
	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m
	h-ut
	27,6000

	
	2952270003204
	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
	h-ut
	4,6000

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0920

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pardosele
	            
	

	 
	
	1.1.5. Timplaria

	
	
	

	34
	CK21A


	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-Sistem de usa pietonala batanta de exterior cu linii drepte de 80 mm cubariera termica; Cu un coeficient de tranfer termic incepind de la 0.8 W/m2K; Grosime toc: 80 mm; Grosime cercevea: 80 mm; Lungime bara poliamida: 34 mm; Grosime maxima panel/geam termoizolant: 64 mm; Izolare acustica maxima: Rw=40 dB-U2-2.20m *1.70m-1buc; 

	m2
	3,7400

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	3,1790

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3740

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	3,7400

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	14,9600

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	1,8700

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,6545

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	2,2440

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	3,7400

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0748

	
	
	Total
	
	
	

	35
	CK21A


	Usi confectionate din profiluri din aluminiu glisante, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-U1-2.1m *0.9m-2buc; 

	m2
	3,7800

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	3,2130

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3780

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	3,7800

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	15,1200

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	1,8900

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,6615

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	2,2680

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	3,7800

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0756

	
	
	Total
	
	
	

	36
	CK33A


	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor 

	buc
	1,0000

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	1,9000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0600

	
	2952270007000
	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor
	buc
	1,0000

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	
	

	37
	CK33C


	Broasca aplicata sistem Yalle-Brasca- magnetica standard 196mm 

	buc
	1,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,4200

	
	2863146310237
	Brasca- magnetica standard 196mm
	buc
	1,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Timplaria
	            
	

	 
	
	1.1.6. Retele de incalzire  

	
	
	

	38
	IB05A


	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv -Se exclude Radiator 2822115700000 

	buc
	4,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	8,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,1200

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,2400

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,2000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	12,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,8000

	
	
	Total
	
	
	

	39
	IC36B


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.-Se exclude resursul Teava din polietilena sau polipropilena d=25 

	m
	45,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	15,7500

	
	
	Total
	
	
	

	40
	IC40D


	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri cu expandare, pe zid de betonSe exclude resursul 2875274204000 Bratara fixare 

	buc
	45,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	13,5000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	45,0000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	4,5000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	6,7500

	
	
	Total
	
	
	

	41
	RpIC30B


	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1" 

	buc
	9,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,9000

	
	2875274123500
	Dop din fonta maleabila 
	buc
	9,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,1440

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,2700

	
	
	Total
	
	
	

	42
	IE03A


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de  1" 
K=0,5000


	m
	45,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,0250

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	0,9000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Retele de incalzire  
	            
	

	 
	
	1.1.7. Lucrari de constructii-pentru sist de electricitate

	
	
	

	43
	RpEJ08C


	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp 

	m
	75,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	15,0000

	
	
	Total
	
	
	

	44
	RpEJ09D


	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp 

	m
	75,0000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	22,5000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	127,5000

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0375

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,7500

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	1,1250

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,5000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de constructii-pentru sist de electricitate
	            
	

	 
	
	1.1.8. Lucrari diverse

	
	
	

	45
	TsH92B


	Incarcarea in auto:materialului demontat 

	t
	34,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	37,7400

	
	
	Total
	
	
	

	46
	TrB05A2-4


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m 

	t
	34,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	102,3400

	
	
	Total
	
	
	

	47
	TsI50C5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km 

	t
	34,0000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	12,7500

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari diverse
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de reparatie generala-Hol
	            
	

	 
	
	1.2. Lucrari de reparatie generala-Et I Bl A, incusiv galereia

	
	
	

	
	
	1.2.1. Demontari

	
	
	

	48
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	286,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	34,3200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	42,9000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	14,3000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	2,8600

	
	
	Total
	
	
	

	49
	RpIB11D


	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel 

	buc
	9,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	9,4500

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Demontari
	            
	

	 
	
	1.2.2. Tavan si righel

	
	
	

	50
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 

	m2
	343,3000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	51,4950

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	703,7650

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	1 373,2000

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	360,4650

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	5,1495

	
	
	Total
	
	
	

	51
	RpCP23A


	Montarea grilelor de ventilatie (la tavane armstrong) 

	buc
	30,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	6,6000

	
	2811236306222
	Grila ventilatie 
	buc
	30,0000

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	4,5000

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	15,0000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,3000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tavan si righel
	            
	

	 
	
	1.2.3. Pereti

	
	
	

	52
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	286,0000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	40,0400

	
	24302261010101
	Grund cu cuart "Betohgpuht"
	kg
	118,6900

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	14,3000

	
	
	Total
	
	
	

	53
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului 

	m2
	243,0000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	296,4600

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1 735,0200

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,9720

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	19,1970

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	3,8880

	
	
	Total
	
	
	

	54
	CF51B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
K=15,0000


	m2
	243,0000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	874,8000

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	5 212,3500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	3,6450

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	58,3200

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	10,9350

	
	
	Total
	
	
	

	55
	CK18C


	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu: glafuri de ferestre si usi plane 

	m
	145,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	37,7000

	
	2743123549025
	Coltare din aluminiu
	m
	152,2500

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	3,6250

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,1450

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	870,0000

	
	
	Total
	
	
	

	56
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane 

	m2
	43,0000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	63,8980

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	12,9000

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm
	kg
	628,2300

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,4816

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3,3970

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	1,2728

	
	
	Total
	
	
	

	57
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	286,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	57,2000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	314,6000

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	42,9000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0858

	
	
	Total
	
	
	

	58
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor 

	m2
	286,0000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	128,7000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	28,6000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	301,7014

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,2860

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2860

	
	
	Total
	
	
	

	59
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	286,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	8,5800

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	42,9000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	14,3000

	
	
	Total
	
	
	

	60
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-Culoarea se va coordona cu beneficiarul 

	m2
	286,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	157,3000

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	114,4000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	17,1600

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	143,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	14,3000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,5720

	
	
	Total
	
	
	

	61
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu "Lac Brio" sau analog,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	286,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	157,3000

	
	24301161038001
	Lac Brio sau similar
	kg
	114,4000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	17,1600

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	143,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	14,3000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,5720

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pereti
	            
	

	 
	
	1.2.4. Retele de incalzire  

	
	
	

	62
	IB05A


	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv -Se exclude Radiator 2822115700000 

	buc
	9,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	18,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,2700

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,5400

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,4500

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	27,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	1,8000

	
	
	Total
	
	
	

	63
	IC36B


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.-Se exclude resursul Teava din polietilena sau polipropilena d=25 

	m
	65,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	22,7500

	
	
	Total
	
	
	

	64
	IC40D


	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri cu expandare, pe zid de betonSe exclude resursul 2875274204000 Bratara fixare 

	buc
	65,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	19,5000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	65,0000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	6,5000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	9,7500

	
	
	Total
	
	
	

	65
	RpIC30B


	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1" 

	buc
	9,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,9000

	
	2875274123500
	Dop din fonta maleabila 
	buc
	9,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,1440

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,2700

	
	
	Total
	
	
	

	66
	IE03A


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de  1" 
K=0,5000


	m
	65,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,9250

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	1,3000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Retele de incalzire  
	            
	

	 
	
	1.2.5. Lucrari diverse

	
	
	

	67
	TsH92B


	Incarcarea in auto:materialului demontat 

	t
	25,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	27,7500

	
	
	Total
	
	
	

	68
	TrB05A2-4


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m 

	t
	25,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	75,2500

	
	
	Total
	
	
	

	69
	TsI50C5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km 

	t
	25,0000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	9,3750

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari diverse
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de reparatie generala-Et I Bl A, incusiv galereia
	            
	

	 
	
	1.3. Lucrari de schimbarea timplariei

	
	
	

	70
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (ferestre) 

	m2
	203,0800

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	42,6468

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	42,6468

	
	
	Total
	
	
	

	71
	CK57D


	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2  - Ferestrele din mase plastice, profil PVC,  cu 5 camere -70 mm, furnitura tip GU, armarea profilului-1.4 mm, nericiclat, consolidat,  doua tipuri de deschidere, clasa incendiara -  Low-E: GALEREIA BLOC A 

	m2
	52,8000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	58,5552

	
	2030112931108
	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)
	m2
	52,8000

	
	2051142950707
	Dibluri de montaj 10х130 mm
	buc
	343,2000

	
	2513736621482
	Banda izolanta
	m
	83,9520

	
	2513736621483
	Banda de bariera de vapori
	m
	86,0640

	
	2513736621484
	Banda hidroizolanta 
	m
	26,9280

	
	2416566101576
	Spuma de poliuretan pentru etansarea  imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l 
	buc
	6,4944

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	1,5206

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	8,4480

	
	2952271004212
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut
	5,4859

	
	
	Total
	
	
	

	72
	CK57D


	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2  - Ferestrele din mase plastice, profil PVC,  cu 5 camere -70 mm, furnitura tip GU, armarea profilului-1.4 mm, nericiclat, consolidat,  doua tipuri de deschidere, clasa incendiara -  Low-E: GALEREIA BLOC B 

	m2
	33,6000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	37,2624

	
	2030112931108
	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)
	m2
	33,6000

	
	2051142950707
	Dibluri de montaj 10х130 mm
	buc
	218,4000

	
	2513736621482
	Banda izolanta
	m
	53,4240

	
	2513736621483
	Banda de bariera de vapori
	m
	54,7680

	
	2513736621484
	Banda hidroizolanta 
	m
	17,1360

	
	2416566101576
	Spuma de poliuretan pentru etansarea  imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l 
	buc
	4,1328

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,9677

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	5,3760

	
	2952271004212
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut
	3,4910

	
	
	Total
	
	
	

	73
	CK57D


	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2  - Ferestrele din mase plastice, profil PVC,  cu 5 camere -70 mm, furnitura tip GU, armarea profilului-1.4 mm, nericiclat, consolidat,  doua tipuri de deschidere, clasa incendiara -  Low-E: GALEREIA BLOC C 

	m2
	26,4000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	29,2776

	
	2030112931108
	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)
	m2
	26,4000

	
	2051142950707
	Dibluri de montaj 10х130 mm
	buc
	171,6000

	
	2513736621482
	Banda izolanta
	m
	41,9760

	
	2513736621483
	Banda de bariera de vapori
	m
	43,0320

	
	2513736621484
	Banda hidroizolanta 
	m
	13,4640

	
	2416566101576
	Spuma de poliuretan pentru etansarea  imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l 
	buc
	3,2472

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,7603

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	4,2240

	
	2952271004212
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut
	2,7430

	
	
	Total
	
	
	

	74
	CK57D


	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2  - Ferestrele din mase plastice, profil PVC,  cu 5 camere -70 mm, furnitura tip GU, armarea profilului-1.4 mm, nericiclat, consolidat,  doua tipuri de deschidere, clasa incendiara -  Low-E: ETAJ I BLOC A 

	m2
	38,7600

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	42,9848

	
	2030112931108
	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)
	m2
	38,7600

	
	2051142950707
	Dibluri de montaj 10х130 mm
	buc
	251,9400

	
	2513736621482
	Banda izolanta
	m
	61,6284

	
	2513736621483
	Banda de bariera de vapori
	m
	63,1788

	
	2513736621484
	Banda hidroizolanta 
	m
	19,7676

	
	2416566101576
	Spuma de poliuretan pentru etansarea  imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l 
	buc
	4,7675

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	1,1163

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	6,2016

	
	2952271004212
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut
	4,0272

	
	
	Total
	
	
	

	75
	CK57D


	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2  - Ferestrele din mase plastice, profil PVC,  cu 5 camere -70 mm, furnitura tip GU, armarea profilului-1.4 mm, nericiclat, consolidat,  doua tipuri de deschidere, clasa incendiara -  Low-E: CANTINA 

	m2
	6,3200

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	7,0089

	
	2030112931108
	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)
	m2
	6,3200

	
	2051142950707
	Dibluri de montaj 10х130 mm
	buc
	41,0800

	
	2513736621482
	Banda izolanta
	m
	10,0488

	
	2513736621483
	Banda de bariera de vapori
	m
	10,3016

	
	2513736621484
	Banda hidroizolanta 
	m
	3,2232

	
	2416566101576
	Spuma de poliuretan pentru etansarea  imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l 
	buc
	0,7774

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1820

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	1,0112

	
	2952271004212
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut
	0,6566

	
	
	Total
	
	
	

	76
	CK57D


	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2  - Ferestrele din mase plastice, profil PVC,  cu 5 camere -70 mm, furnitura tip GU, armarea profilului-1.4 mm, nericiclat, consolidat,  doua tipuri de deschidere, clasa incendiara -  Low-E: ARHIVA BLOC B ET II 

	m2
	16,4000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	18,1876

	
	2030112931108
	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)
	m2
	16,4000

	
	2051142950707
	Dibluri de montaj 10х130 mm
	buc
	106,6000

	
	2513736621482
	Banda izolanta
	m
	26,0760

	
	2513736621483
	Banda de bariera de vapori
	m
	26,7320

	
	2513736621484
	Banda hidroizolanta 
	m
	8,3640

	
	2416566101576
	Spuma de poliuretan pentru etansarea  imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l 
	buc
	2,0172

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,4723

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	2,6240

	
	2952271004212
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut
	1,7040

	
	
	Total
	
	
	

	77
	CK57D


	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2  - Ferestrele din mase plastice, profil PVC,  cu 5 camere -70 mm, furnitura tip GU, armarea profilului-1.4 mm, nericiclat, consolidat,  doua tipuri de deschidere, clasa incendiara -  Low-E: BIR 32 

	m2
	28,8000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	31,9392

	
	2030112931108
	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)
	m2
	28,8000

	
	2051142950707
	Dibluri de montaj 10х130 mm
	buc
	187,2000

	
	2513736621482
	Banda izolanta
	m
	45,7920

	
	2513736621483
	Banda de bariera de vapori
	m
	46,9440

	
	2513736621484
	Banda hidroizolanta 
	m
	14,6880

	
	2416566101576
	Spuma de poliuretan pentru etansarea  imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l 
	buc
	3,5424

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,8294

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	4,6080

	
	2952271004212
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut
	2,9923

	
	
	Total
	
	
	

	78
	CK26C


	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400mm 

	m
	155,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	12,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,5500

	
	2521106718393
	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b=400mm
	m
	155,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	930,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,5500

	
	
	Total
	
	
	

	79
	CK26B


	Glafuri montate la ferestre din aluminiu -b=300mm 

	m
	155,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	49,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	12,4000

	
	2743123549026
	Glafuri din aluminiu pentru ferestre
	m
	155,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	620,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,5500

	
	
	Total
	
	
	

	80
	CK18C


	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu-Pentru interior 

	m
	675,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	175,5000

	
	27431235490251
	Coltare din aluminiu
	m
	708,7500

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	16,8750

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,6750

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4 050,0000

	
	
	Total
	
	
	

	81
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane 

	m2
	202,0000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	300,1720

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	60,6000

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm
	kg
	2 951,2200

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	2,2624

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	15,9580

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	5,9792

	
	
	Total
	
	
	

	82
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	202,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	40,4000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	222,2000

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	30,3000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0606

	
	
	Total
	
	
	

	83
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor 

	m2
	202,0000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	90,9000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	20,2000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	213,0898

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,2020

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2020

	
	
	Total
	
	
	

	84
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	202,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	6,0600

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	30,3000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	10,1000

	
	
	Total
	
	
	

	85
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pentru lucrari la interior,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	202,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	111,1000

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	80,8000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	12,1200

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	101,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	10,1000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,4040

	
	
	Total
	
	
	

	86
	CN54B


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade - Glafuri exterioare 

	m2
	135,0000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	16,2000

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	56,0250

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	6,7500

	
	
	Total
	
	
	

	87
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu -Glet pe baza de ciment "Otkos" sau similar: glafuri de ferestre si usi plane-Deschisuri exterioare 

	m2
	135,0000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	200,6100

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	40,5000

	
	26531021008341
	Glet pe baza de ciment Otkos sau similar, cu grosime 1 cm
	kg
	1 972,3500

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	1,5120

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	10,6650

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	3,9960

	
	
	Total
	
	
	

	88
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor-Deschisuri exterioare 

	m2
	135,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	4,0500

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	20,2500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	6,7500

	
	
	Total
	
	
	

	89
	CN11A


	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate  pe glet existent 

	m2
	135,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	60,7500

	
	2430116104070
	Vopsea  pe baza de polimeri acrilici
	kg
	86,4000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	6,7500

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	67,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	6,7500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,4050

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de schimbarea timplariei
	            
	

	 
	
	1.4. Laborator de chimie dupa Proiect de design interior al MEC

	
	
	

	
	
	1.4.1. Demontari

	
	
	

	90
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) 

	m2
	5,3400

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,1214

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,1214

	
	
	Total
	
	
	

	91
	RpCO56B


	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. 

	m2
	17,7600

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	8,3472

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	8,3472

	
	
	Total
	
	
	

	92
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc 

	m2
	93,8000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	21,5740

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	21,5740

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	2,8140

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	2,8140

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	2,8140

	
	
	Total
	
	
	

	93
	RpCK42C


	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura 

	m2
	93,8000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	36,5820

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	36,5820

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	4,6900

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	4,6900

	
	
	Total
	
	
	

	94
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	116,7300

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	14,0076

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	17,5095

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	5,8365

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,1673

	
	
	Total
	
	
	

	95
	RpIB11D


	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel 

	buc
	7,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	7,3500

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Demontari
	            
	

	 
	
	1.4.2. Pereti

	
	
	

	96
	CK22C


	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa 

	m2
	17,7600

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	22,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,4208

	
	2030112951000
	Glasvanduri din profiluri din aluminiu
	m2
	17,7600

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	53,2800

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	3,7296

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	1,2965

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	8,8800

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	7,1040

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,3552

	
	
	Total
	
	
	

	97
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	116,7300

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	16,3422

	
	24302261010101
	Grund cu cuart "Betohgpuht"
	kg
	48,4430

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	5,8365

	
	
	Total
	
	
	

	98
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului 

	m2
	100,8300

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	123,0126

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	719,9262

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,4033

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	7,9656

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	1,6133

	
	
	Total
	
	
	

	99
	CF51B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
K=10,0000


	m2
	100,8300

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	241,9920

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1 441,8690

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,0083

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	16,1328

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	3,0249

	
	
	Total
	
	
	

	100
	CK18C


	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu: glafuri de ferestre si usi plane 

	m
	53,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	13,7800

	
	2743123549025
	Coltare din aluminiu
	m
	55,6500

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,3250

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0530

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	318,0000

	
	
	Total
	
	
	

	101
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane 

	m2
	15,9000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	23,6274

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	4,7700

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm
	kg
	232,2990

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,1781

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,2561

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,4706

	
	
	Total
	
	
	

	102
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	116,7300

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	23,3460

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	128,4030

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	17,5095

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0350

	
	
	Total
	
	
	

	103
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor 

	m2
	116,7300

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	52,5285

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	11,6730

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	123,1385

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,1167

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1167

	
	
	Total
	
	
	

	104
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	116,7300

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	3,5019

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	17,5095

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	5,8365

	
	
	Total
	
	
	

	105
	CN07B


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa,  aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual-vopsea acrilica cu lavabilitate sporita, destinata pentru spatii publice, culoare paletar NCS, cod NCS S 1002-Y, S tot= 85 m2 (h=3 m) 

	m2
	98,4300

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	66,9324

	
	2430116103900
	Vopsea  pe baza de copolimeri  acriloetilenici
	kg
	63,9795

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	4,9215

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	4,9215

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,2953

	
	
	Total
	
	
	

	106
	CN07B


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa,  aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual-vopsea acrilica cu lavabilitate sporita, destinata pentru spatii publice, culoare paletar NCS, cod NCS S 2005-B80G / 4010-G70Y / 2020-Y40R (la alegere) 

	m2
	18,3000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	12,4440

	
	2430116103900
	Vopsea  pe baza de copolimeri  acriloetilenici
	kg
	11,8950

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,9150

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,9150

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0549

	
	
	Total
	
	
	

	107
	CI06C


	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la  25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 

	m2
	2,7000

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	6,0750

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,5400

	
	2670112203000
	Placi tip faianta
	m2
	2,8350

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,0800

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	54,0000

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,8910

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0216

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	10,8000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0540

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0324

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pereti
	            
	

	 
	
	1.4.3. Tavan

	
	
	

	108
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila -Tavan casetat Rockfon Artic E24 cu structura partal vizibila, 600 x 600 x 15mm, 205 placi (73.8 m2) 

	m2
	93,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	14,0700

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	192,2900

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	375,2000

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	98,4900

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,4070

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tavan
	            
	

	 
	
	1.4.4. Pardosele

	
	
	

	109
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pardosele 

	m2
	93,8000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	13,1320

	
	24302261010101
	Grund cu cuart "Betohgpuht"
	kg
	38,9270

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	4,6900

	
	
	Total
	
	
	

	110
	CG56B


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm 
Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060


	m2
	93,8000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	43,8984

	
	2653102100827
	Amestec "Nivelir-Gross"
	kg
	2 887,5017

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	8,4927

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,6605

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	7,8792

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,8760

	
	
	Total
	
	
	

	111
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat 

	m2
	93,8000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	13,1320

	
	24302261010101
	Grund cu cuart "Betohgpuht"
	kg
	38,9270

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	4,6900

	
	
	Total
	
	
	

	112
	CG08A1


	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC eterogen inclusiv Conexiunea cu peretii laterali, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC eterogen lipit cu prenadez Clasa de trafic 30, Grosime 2 mm, Grosime strat de uzura 0,7 mm (Se exlude resursul 2521106718386 Profil p.v.c., pervaz pardoseala) 
Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150


	m2
	98,3100

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,8310

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	122,8875

	
	2523116716345
	Covor PVC
	m2
	104,7739

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	2,9935

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	59,8708

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	7,9828

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	49,8923

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1497

	
	2462106109925
	Aracet dp 50 mich NI 1345-64
	kg
	19,9569

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	2,3948

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0599

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,9493

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pardosele
	            
	

	 
	
	1.4.5. Timplaria

	
	
	

	113
	CK03A


	Model usa cu panza de placaj laminat 40mm, cutie de metal+ sticla triplex 4+4 mm 

	m2
	3,7800

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	5,5566

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,3024

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,9450

	
	2030112930000
	Model usa cu panza de placaj laminat 40mm,cutie de metal+ sticla triplex 4+4 mm
	m2
	3,7800

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,3213

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	1,7010

	
	2682162605828
	Vata minerala tip I
	kg
	0,8316

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0756

	
	
	Total
	
	
	

	114
	CK33A


	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor 

	buc
	2,0000

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	3,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1200

	
	2952270007000
	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor
	buc
	2,0000

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,0600

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Timplaria
	            
	

	 
	
	1.4.6. Retele de incalzire  

	
	
	

	115
	IB05A


	Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator h-300 (montare si demontarea) 

	buc
	7,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	14,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,2100

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,4200

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,3500

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	21,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	1,4000

	
	
	Total
	
	
	

	116
	IB20A


	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. 

	buc
	14,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	чел-ч
	2,1000

	
	2822115708001-83
	Element de sustinere (cronstein)
	buc
	14,0000

	
	2523156719287
	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75
	buc
	28,0000

	
	2874115836521
	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45
	buc
	28,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut.
	1,4000

	
	
	Total
	
	
	

	117
	RpID07A


	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski 

	buc
	14,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	чел-ч
	3,6400

	
	2913137343001
	Robinet trecere sau de trecere(Maievsky)
	buc
	14,0000

	
	2863137308803
	Cheie pentru robinet de aerisire
	buc
	14,0000

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,2100

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,1120

	
	1542126108945
	Ulei de )n sicativat
	kg
	0,2100

	
	
	Total
	
	
	

	118
	ID01B


	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" 

	buc
	14,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,2200

	
	2875274202700
	Robinet cu dublu reglaj
	buc
	14,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,2800

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,5600

	
	
	Total
	
	
	

	119
	RpIC28A


	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator 

	buc
	7,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	чел-ч
	5,9500

	
	2523156713800-set pentru radia
	Set pentru radiator 
	buc
	7,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,2100

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0980

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,3500

	
	
	Total
	
	
	

	120
	IC36B


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. 

	m
	18,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	6,3000

	
	2521216710000
	Teava din polietilena sau polipropilena
	m
	18,5400

	
	
	Total
	
	
	

	121
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4 

	buc
	18,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,2400

	
	2875274110102Racord olandez d=
	Piesa de racordare Racord olandez d=25x3/4
	buc
	18,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,3600

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,1260

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,3240

	
	
	Total
	
	
	

	122
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d=25x3/4 

	buc
	18,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,2400

	
	2875274110102Teu d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm
	buc
	18,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,3600

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,1260

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,3240

	
	
	Total
	
	
	

	123
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm 

	buc
	18,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,2400

	
	2875274110102Cot d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Cot d=25 mm
	buc
	18,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,3600

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,1260

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,3240

	
	
	Total
	
	
	

	124
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm 

	buc
	18,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,2400

	
	2875274110102Mufa d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Mufa d=25 mm
	buc
	18,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,3600

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,1260

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,3240

	
	
	Total
	
	
	

	125
	IC38H


	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm 

	buc
	18,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	4,6800

	
	2875274110102Teu d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm
	buc
	18,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,5400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,1260

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,4680

	
	
	Total
	
	
	

	126
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" 

	buc
	4,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,6000

	
	2875274205100
	Robinet cu mufa
	buc
	4,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0600

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,1280

	
	
	Total
	
	
	

	127
	ID06A


	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" 

	buc
	4,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4000

	
	2913134500000
	Robinet de aerisire cu cheie cu  Dn 1/4 "
	buc
	4,0000

	
	2524907304522
	Banda teflon nesisterizat
	buc
	0,4000

	
	
	Total
	
	
	

	128
	IC40D


	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton 

	buc
	18,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	5,4000

	
	2875274204000
	Bratara fixare
	buc
	18,0000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	18,0000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	1,8000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	2,7000

	
	
	Total
	
	
	

	129
	RpCU05F


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime 

	buc
	7,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,4600

	
	
	Total
	
	
	

	130
	RpIC30A


	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4" 

	buc
	7,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,5600

	
	2875274123500
	Dop din fonta maleabila 
	buc
	7,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,1050

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0560

	
	
	Total
	
	
	

	131
	IE03A


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" 

	m
	18,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,6200

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	0,7200

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Retele de incalzire  
	            
	

	 
	
	1.4.7. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare  

	
	
	

	132
	RpCP23A


	Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm 

	buc
	4,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,8800

	
	2811236306222
	Grila ventilatie 
	buc
	4,0000

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	0,6000

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	2,0000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0400

	
	
	Total
	
	
	

	133
	RpSC21C


	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal 
Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200


	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,3000

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	1,0200

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,0200

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0200

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,3060

	
	2875274203500
	Consola pt.sustinere din fonta
	buc
	2,0400

	
	2622102453900
	Piedestal din portelan sanitar
	buc
	1,0200

	
	
	Total
	
	
	

	134
	RpSD35A


	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,0000

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	1,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000

	
	
	Total
	
	
	

	135
	RpSD25A


	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" 
Material marunt (cinepa fuior,  grund de miniu etc)=1,0200


	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2200

	
	2875274201000
	Robinet de trecere cu ventil cu mufa
	buc
	1,0200

	
	
	Total
	
	
	

	136
	RpSD20A


	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2 
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150


	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3600

	
	2913124201600-1
	Robinet bila d=1/2
	buc
	1,0150

	
	
	Total
	
	
	

	137
	RpSA20B


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm 

	m
	12,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	9,0000

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	12,2400

	
	2523156719430
	Cot din material plastic 
	buc
	8,4000

	
	2523156719450
	Teu din material plastic
	buc
	5,4000

	
	2523156719460
	Reductie din material plastic
	buc
	1,2000

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	12,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,2400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0720

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,0240

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,5028

	
	
	Total
	
	
	

	138
	IC38A


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT 

	buc
	4,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,6000

	
	28752741101028
	Piesa de racordare COT
	buc
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0240

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0600

	
	
	Total
	
	
	

	139
	RpSA43C


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de pina la 1" 

	buc
	12,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,5600

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	12,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0600

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	3,7200

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0144

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0120

	
	
	Total
	
	
	

	140
	RpSB13C


	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm 

	m
	5,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,5000

	
	2521216720160
	Teava din material plastic pentru canalizare
	m
	5,1500

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0200

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0600

	
	
	Total
	
	
	

	141
	RpSA43F


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" 

	buc
	5,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,4500

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	5,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0300

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	1,5500

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0060

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0050

	
	
	Total
	
	
	

	142
	RpSB14C


	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,5200

	
	25231567210371
	Cot (Cot 45 gr.)   pentru canalizare
	buc
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0200

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0240

	
	
	Total
	
	
	

	143
	RpSB14C


	Montarea piesei de legatura (mufa)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,5200

	
	252315672103732
	Mufa din material plastic  pentru canalizare d= 50
	buc
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0200

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0240

	
	
	Total
	
	
	

	144
	RpSB15C


	Montarea piesei de legatura (revizie)  din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3000

	
	25231567210155
	Revizie din material plastic  pentru canalizare
	buc
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0200

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0240

	
	
	Total
	
	
	

	145
	RpSB15C


	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6000

	
	25231567210156
	Teu din material plastic  pentru canalizare
	buc
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0400

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0480

	
	
	Total
	
	
	

	146
	RpSF05A


	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" 

	m
	12,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,8000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare  
	            
	

	 
	
	1.4.8. Lucrari diverse

	
	
	

	147
	TsH92B


	Incarcarea in auto:materialului demontat 

	t
	14,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	15,5400

	
	
	Total
	
	
	

	148
	TrB05A2-4


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m 

	t
	14,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	42,1400

	
	
	Total
	
	
	

	149
	TsI50C5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km 

	t
	14,0000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	5,2500

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari diverse
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Laborator de chimie dupa Proiect de design interior al MEC
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	CASM
	
	

	
	
	Transport
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de reparatie generala
	            
	

	 
	
	2. Lucrarile electrice

	
	
	

	
	
	2.1. Lucrarile electrice HOL

	
	
	

	150
	RpEE24A


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) 

	buc
	4,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,2400

	
	
	Total
	
	
	

	151
	RpED18B


	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 10 mmp pe console, pentru circuite de forta si lumina 

	m
	156,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	29,6400

	
	
	Total
	
	
	

	152
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile 

	buc
	16,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	3,5200

	
	
	Total
	
	
	

	153
	RpEA11A


	Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul de pina la 20 mm, inclusiv scoaterea conductorilor 

	m
	12,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,6800

	
	
	Total
	
	
	

	154
	RpEF02A


	Corp de iluminat-Panel LED incorporabil 48 W 
Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200


	buc
	15,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	16,3500

	
	2875274400501
	Corp de iluminat led ermetic
	buc
	15,3000

	
	
	Total
	
	
	

	155
	RpEF02A


	DYNAMITE SP6 231396 Ideal Lux SAU ANALOG. Cadrul este din metal vopsit negru cu cablu electric imbracat in tesut si reglabil оn inaltime. Difuzoarele cilindrice sunt directionale/reglabile.L 115,5 x H min 16,5 / max 225 x P 5,5 cm. Soclu GU10 max 6 x 28W. BECURI INCLUSE. 
Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200


	buc
	4,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	4,3600

	
	28752744005011
	Corp de iluminat lDYNAMITE SP6 231396 Ideal Lux SAU ANALOG
	buc
	4,0800

	
	
	Total
	
	
	

	156
	RpEE14D


	Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa 

	buc
	4,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,7600

	
	11110001000201
	Intrerupator dublu exterior
	buc
	4,0000

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	4,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0200

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	0,8000

	
	
	Total
	
	
	

	157
	RpEB10G


	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5  mmp 
Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300


	m
	155,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	52,7000

	
	ППВ 3х 1,5
	Cordoane de cupru ППВ 3х 1,5
	m
	167,6325

	
	2413217300101
	Clema de legatura  
	buc
	4,7895

	
	
	Total
	
	
	

	158
	RpEA05B


	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Tub gofrat . 20 mm sur 
Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000


	m
	175,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	117,2500

	
	2661122803601.1
	Tub gofrat . 20 mm sur
	m
	196,3500

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	3,8500

	
	
	Total
	
	
	

	159
	RpEC07C


	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm , elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale 

	buc
	8,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	41,4400

	
	2521216704506
	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC
	m
	64,0000

	
	2811236311006
	Doze de ramificatie 
	buc
	9,6000

	
	2874145893787
	Cuie de constructii
	kg
	0,2400

	
	2744125904771
	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 
	kg
	0,0240

	
	2722103107001
	Conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm
	m
	144,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	68,0000

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	1,9200

	
	2513736621480
	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 
	m
	1,2000

	
	2875274021005
	Curbe, coturi
	buc
	1,2000

	
	2414126109481
	Pasta de lipit (flux)
	kg
	0,0080

	
	
	Total
	
	
	

	160
	RpEE03A


	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic 

	buc
	8,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	2,4800

	
	2746167335100
	Priza
	buc
	8,1600

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	8,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0400

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0400

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	16,0000

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	16,0000

	
	
	Total
	
	
	

	161
	RpEF16A


	Litere volumetrice iluminate:  LT "Mihai Marinciuc" : 8 cm (adincime); H-25 cm;   Culoarea se va coordona cu benefeciarul 

	buc
	18,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	5,7600

	
	2466477302418
	Litere volumetrice iluminate
	buc
	18,0000

	
	1111122200005
	Glob pentru aplica
	buc
	18,1800

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	36,0000

	
	2874115836492
	Surub cap bombat 5 x 60
	buc
	36,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,5400

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	3,6000

	
	
	Total
	
	
	

	162
	RpEG03A


	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap,  avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj 
Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100


	buc
	2,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	19,5400

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,0200

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0101

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020

	
	2874115802013
	Suruburi  cap hexagonal M 16 x 100
	buc
	8,0800

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	8,0800

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	8,0800

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0606

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrarile electrice HOL
	            
	

	 
	
	2.2. Lucrarile electrice Et I Bl A, incusiv galereia

	
	
	

	163
	RpEE24A


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) 

	buc
	4,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,2400

	
	
	Total
	
	
	

	164
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile 

	buc
	16,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	3,5200

	
	
	Total
	
	
	

	165
	RpEA11A


	Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul de pina la 20 mm, inclusiv scoaterea conductorilor 

	m
	12,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,6800

	
	
	Total
	
	
	

	166
	RpEF02A


	Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W-corp de iluminat pentru tavan tip

casetat 
Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200


	buc
	33,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	35,9700

	
	2875274400501
	Corp de iluminat led ermetic
	buc
	33,6600

	
	
	Total
	
	
	

	167
	RpEE14D


	Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa 

	buc
	4,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,7600

	
	11110001000201
	Intrerupator dublu exterior
	buc
	4,0000

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	4,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0200

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	0,8000

	
	
	Total
	
	
	

	168
	RpEB10G


	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5  mmp 
Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300


	m
	255,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	86,7000

	
	ППВ 3х 1,5
	Cordoane de cupru ППВ 3х 1,5
	m
	275,7825

	
	2413217300101
	Clema de legatura  
	buc
	7,8795

	
	
	Total
	
	
	

	169
	RpEA05B


	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Tub gofrat . 20 mm sur 
Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000


	m
	275,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	184,2500

	
	2661122803601.1
	Tub gofrat . 20 mm sur
	m
	308,5500

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	6,0500

	
	
	Total
	
	
	

	170
	RpEG03A


	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap,  avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj 
Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100


	buc
	2,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	19,5400

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,0200

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0101

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020

	
	2874115802013
	Suruburi  cap hexagonal M 16 x 100
	buc
	8,0800

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	8,0800

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	8,0800

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0606

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrarile electrice Et I Bl A, incusiv galereia
	            
	

	 
	
	2.3. Lucrarile electrice-Laborator de chimie

	
	
	

	171
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile 

	buc
	12,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	2,6400

	
	
	Total
	
	
	

	172
	RpEE14D


	Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa 

	buc
	2,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,8800

	
	11110001000201
	Intrerupator dublu exterior
	buc
	2,0000

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	2,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0100

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	0,4000

	
	
	Total
	
	
	

	173
	RpEB10G


	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5  mmp 
Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300


	m
	115,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	39,1000

	
	ППВ 3х 1,5
	Cordoane de cupru ППВ 3х 1,5
	m
	124,3725

	
	2413217300101
	Clema de legatura  
	buc
	3,5535

	
	
	Total
	
	
	

	174
	RpEA05B


	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm 
Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000


	m
	115,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	77,0500

	
	2661122803601
	Tub flexibil
	m
	129,0300

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	2,5300

	
	
	Total
	
	
	

	175
	RpEF02A


	Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W-corp de iluminat pentru tavan tip

casetat 
Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200


	buc
	15,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	16,3500

	
	2875274400501
	Corp de iluminat led ermetic
	buc
	15,3000

	
	
	Total
	
	
	

	176
	RpEG03A


	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap,  avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj 
Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100


	buc
	2,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	19,5400

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,0200

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0101

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020

	
	2874115802013
	Suruburi  cap hexagonal M 16 x 100
	buc
	8,0800

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	8,0800

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	8,0800

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0606

	
	
	Total
	
	
	

	177
	RpEE01A


	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 

	buc
	4,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,0800

	
	Intrerupator
	Intrerupator manual 1 clapa
	buc
	4,0400

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	4,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0200

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,2000

	
	
	Total
	
	
	

	178
	RpEC07C


	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm , elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale 

	buc
	15,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	77,7000

	
	2521216704506
	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC
	m
	120,0000

	
	2811236311006
	Doze de ramificatie 
	buc
	18,0000

	
	2874145893787
	Cuie de constructii
	kg
	0,4500

	
	2744125904771
	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 
	kg
	0,0450

	
	2722103107001
	Conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm
	m
	270,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	127,5000

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	3,6000

	
	2513736621480
	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 
	m
	2,2500

	
	2875274021005
	Curbe, coturi
	buc
	2,2500

	
	2414126109481
	Pasta de lipit (flux)
	kg
	0,0150

	
	
	Total
	
	
	

	179
	RpEE03A


	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic 

	buc
	15,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	4,6500

	
	2746167335100
	Priza
	buc
	15,3000

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	15,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0750

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0750

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	30,0000

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	30,0000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrarile electrice-Laborator de chimie
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	CASM
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrarile electrice
	            
	

	 
	
	3. Utilaj (electricitate)

	
	
	

	180
	Pret de piata


	Tablou electric 6 module aparent cu lacata 

	buc
	6,0000

	
	11111222000073
	Panou de distributie la 12 module IP 31 260x300x120 IEK
	buc
	6,0000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli depozitare
	
	

	
	
	
	Total Utilaj (electricitate)
	            
	


	
	Total
	
	

	
	TVA
	
	

	
	Total deviz:

Inclusiv salariu
	
	
	
	


