Anexa nr. 23

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

## Se completează de către autoritatea contractantă.

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR. 1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparație curentă a edificiului DÎMTCCA din str. Salcămilor, 28, mun. Chișinău.

Autoritatea contractantă: I.P. Agenția Servicii Publice, mun. Chişinău, str. A. Puşkin, nr. 42.

- Descriere generală: Lucrările de reparație curentă a edificiului DÎMTCCA prevăd lucrări de reparație parțială a acoperișului blocului nr.2, în scopul eliminării scurgerilor de apă  în interiorul clădirii, lucrări de înlocuire a tâmplăriei ferestrelor termopane din mase plastice PVC, lucrări de renovare a vopsitoriei casei scării nr.1, nr.2, nr.3, lucrări de reparație a grupului sanitar comun pentru cetățeni, et.2 , scara nr.3.

Adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informaţii şi proiectare: nu se aplică.

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate:

- Codul Urbanismului și Construcțiilor nr. 434/2023.

- Hotărârea Guvernului nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții;

- CPL.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse ”.

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

4. Mostre: Se solicită mostre la următoarele materialele de construcții:

1) Membrane bituminoase tip Tehnoelast EKP, sau echivalent după caracteristici;

2) Mastic ,,NEXLER Full Fix, sau echivalent dupa caracteristici.

3) Profil din mase plastice MP la uși 60 mm, Fn4S-4FI, (4 sezoane) protectia fonica 45Db.

4) Profil din mase plastice MP la ferestre 70 mm, clasa A cu 6 camere4-16-4mm (32 mm) Fn4S-4FI,  (4 sezoane) protectia fonica 45dB.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente: nu se aplică.

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie: nu se aplică.

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor: Antreprenorul este obligat să înlăture în scurt timp orice defect sau lucrare necalitativă constatată de reprezentanții Beneficiarului.

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie: nu se aplică.

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive: nu se aplică.

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului: nu se aplică.

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor: nu se aplică.

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor: nu se aplică.

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor: nu se aplică.

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor: nu se aplică.

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor: conform listei cantităților de lucrări.

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii: nu se atestă.

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului: în conformitate cu CP L.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse ”.

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei: Conform pct. 17 din Anunțul de participare.

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: Actul/documentul de împuternicire a persoanei, alta decât organul de conducere (administratorul), de a depune oferta prin semnătură electronică în sistemul MTender, conform pct. 64 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului finanţelor nr. 69 din 07 mai 2021.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: Conform pct. 17 din Anunțul de participare.

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: -

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă:  Agenția Servicii Publice                Data "____"______________

### Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de reparație curentă a edificiului DÎMTCCA din str. Salcămilor, 28, mun. Chișinău.

Autoritatea contractantă: I.P.Agenția Servicii Publice, mun. Chişinău, str. A. Puşkin,      nr. 42

Lista cu cantităţile de lucrări 2-1-1

Lucrări de reparație curentă a edificiului DÎMTCCA din str. Salcămilor, 28, mun. Chișinău.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari constructii-montaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. LUCRARI EXTERIOARE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.1. Reparatia acoperisului , Bloc nr.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - , Glafuri din tabla zincata la acoperis, pervazuri exterioare la ferestre sorturi, etc. |  |  |  |  |  | m | 28,000 |  |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  |  |  | h-om | 2,520 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 1,400 |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  |  | h-ut | 0,280 |  |
| 2 |  | TrI1AA01C2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 |  |  |  |  |  | t | 0,400 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om | 0,140 |  |
| 3 |  | TsI50C5 |  | Transportarea gunolului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  |  |  |  | t | 0,400 |  |
|  |  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  |  | h-ut | 0,150 |  |
| 4 |  | RpCI04A |  | Strat de bitum cald, aplicat peste invelitori de carton asfaltat (bitumat) sau impislituri bitumate, inclusiv presarea cu nisip (Reparatia partiala) |  |  |  |  |  | m2 | 30,000 |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  |  | h-om | 3,300 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 3,300 |  |
|  |  | 2320322600103 |  | Bitum de izolatie tip H-68/75 |  |  |  |  |  | kg | 34,650 |  |
|  |  | 2320166200975 |  | Combustibil lichid usor |  |  |  |  |  | kg | 12,600 |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  |  | m3 | 0,032 |  |
|  |  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  |  |  | h-ut | 1,080 |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  |  | h-ut | 0,690 |  |
| 5 |  | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Armosarea pe orizontala/verticala. |  |  |  |  |  | m2 | 91,000 |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  |  | h-om | 3,640 |  |
|  |  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  |  |  | kg | 27,300 |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 | 0,091 |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  |  | h-ut | 0,027 |  |
| 6 |  | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu -Tehnoelast EKP ( I strat inferior) L=13,0 m B = 7,0 m sau echivalent dupa caracteristici) |  |  |  |  |  | m2 | 91,000 |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  |  | h-om | 27,300 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 16,380 |  |
|  |  | 2682132600470 |  | Membrane bituminoase |  |  |  |  |  | m2 | 109,882 |  |
|  |  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  |  |  | kg | 28,665 |  |
|  |  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  |  |  |  | h-ut | 9,100 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut | 3,640 |  |
| 7 |  | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu -Tehnoelast EPP (Strat II ,superior)sau echivalent dupa caracteristici) |  |  |  |  |  | m2 | 91,000 |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  |  | h-om | 27,300 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 16,380 |  |
|  |  | 2682132600470 |  | Membrane bituminoase |  |  |  |  |  | m2 | 109,882 |  |
|  |  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  |  |  | kg | 28,665 |  |
|  |  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  |  |  |  | h-ut | 9,100 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut | 3,640 |  |
| 8 |  | RpCE26A |  | Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), la terase si acoperisuri, Aerator Ultra M d=50 mm, H= 500 mm (Se exclude tabla, nit, aliaj, se include aerator din PVC) |  |  |  |  |  | buc | 2,000 |  |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  |  |  | h-om | 4,000 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 0,500 |  |
|  |  | 2682122600593 |  | Aerator MP D=50 mm, H=500 mm |  |  |  |  |  | buc | 1,030 |  |
|  |  | 2320322600103 |  | Bitum de izolatie tip H-68/75 |  |  |  |  |  | kg | 2,266 |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  |  | h-ut | 0,030 |  |
|  |  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  |  |  | h-ut | 0,050 |  |
| 9 |  | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu -Tehnoelast EKP(strat inferior-vertical),sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  |  |  | m2 | 13,000 |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  |  | h-om | 3,900 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 2,340 |  |
|  |  | 2682132600470 |  | Membrane bituminoase |  |  |  |  |  | m2 | 15,697 |  |
|  |  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  |  |  | kg | 4,095 |  |
|  |  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  |  |  |  | h-ut | 1,300 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut | 0,520 |  |
| 10 |  | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu -Tehnoelast EPP (strat superior- vertical).sau echivalent dupa caracteristici. |  |  |  |  |  | m2 | 13,000 |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  |  | h-om | 3,900 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 2,340 |  |
|  |  | 2682132600470 |  | Membrane bituminoase |  |  |  |  |  | m2 | 15,697 |  |
|  |  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  |  |  | kg | 4,095 |  |
|  |  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  |  |  |  | h-ut | 1,300 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut | 0,520 |  |
| 11 |  | RpCI23C |  | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (Glafuri B= 45 cm, H=50 cm) Executarea parapetului din tabla zincata 0,5 mm in falt dublu,inaltimea faltului 20 mm,distanta intre inbinari de falt nu mai mult de 1000 mm.Din materiale se exclude Mortar de ciment,din utilaje ,se exclude Platforma telescopica pe auto. |  |  |  |  |  | m | 14,000 |  |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  |  |  | h-om | 14,140 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 3,500 |  |
|  |  | 2710403642287 |  | Tabla zincata de 0,5 x 800 x1000 mm |  |  |  |  |  | kg | 54,835 |  |
|  |  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  |  |  | m2 | 14,280 |  |
|  |  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  |  |  |  | kg | 1,142 |  |
|  |  | 2710403700041 |  | Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm |  |  |  |  |  | kg | 2,856 |  |
|  |  | 2874115893464 |  | Bolt de impuscat |  |  |  |  |  | buc | 85,680 |  |
|  |  | 2461117308499 |  | Cartus pistol 6,3 mm |  |  |  |  |  | buc | 85,680 |  |
| 12 |  | CE25A |  | Etansarea suplimentara pe contur, cu ermetic poliuretan Mastic,, NEXLER Full Fix,,sau echivalent dupa caracteristici) |  |  |  |  |  | m | 26,000 |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  |  | h-om | 7,800 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 1,300 |  |
|  |  | 2430226103000 |  | Mastic ,,NEXLER Full Fix |  |  |  |  |  | kg | 4,095 |  |
|  |  | 2413337345800 |  | Solutie de amorsaj |  |  |  |  |  | l | 0,273 |  |
| 13 |  | CE25C |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu (Se exclude benzi bituminoase,solutie de amorsaj ,se include profil gata confectionat din tabla zincata tip UD 50x20x20mm , fixarea marginei a membranei pe verticala) |  |  |  |  |  | m | 20,000 |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  |  | h-om | 5,000 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 1,000 |  |
|  |  | 2682132600479.1 |  | Profil din tabla zincata,tip UD50x20x20 mm |  |  |  |  |  | m | 24,150 |  |
|  |  | 2413337345800 |  | Solutie de amorsaj |  |  |  |  |  | l | 0,630 |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  | Lei |  |
|  |  |  |  | Total Reparatia acoperisului ,Bloc nr.2 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.2. Copertina , Bloc nr.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava 50 x 25 x 2,0mm L= 13,00 m) |  |  |  |  |  | kg | 28,210 |  |
|  |  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  |  |  | h-om | 5,360 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 0,282 |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  |  | h-om | 0,282 |  |
|  |  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  |  | kg | 0,282 |  |
|  |  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton, teava 50x25x2 mm |  |  |  |  |  | kg | 28,210 |  |
|  |  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  |  | kg | 0,141 |  |
|  |  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  |  | kg | 0,423 |  |
| 15 |  | RCsB21C |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm |  |  |  |  |  | buc | 8,000 |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  |  |  | h-om | 1,360 |  |
|  |  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  |  | kw | 21,000 |  |
|  |  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  |  | buc | 6,720 |  |
|  |  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  |  |  |  | h-ut | 0,720 |  |
| 16 |  | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Vopsirea constructiilor metalice ,Copertina ) |  |  |  |  |  | t | 0,036 |  |
|  |  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  |  | h-om | 0,232 |  |
|  |  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  |  |  |  | kg | 0,281 |  |
|  |  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  |  | kg | 0,140 |  |
|  |  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  |  | kg | 0,020 |  |
|  |  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  |  |  | kg | 0,070 |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  |  | kg | 0,035 |  |
| 17 |  | CE18A |  | Policarbonat monolit culoarea fumurie (50%) , gr.4 mm . Culoarea si calitatea se va aproba de Beneficiar (copertina deasupra usii intrarii blocului nr.2) Dimensiunele copertinei 1,6 m x1,15 m |  |  |  |  |  | m2 | 1,840 |  |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  |  |  | h-om | 1,288 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 0,184 |  |
|  |  | 2665122700555 |  | Placi policarbonat monolit gr.=4mm (Acrilat) |  |  |  |  |  | m2 | 2,318 |  |
|  |  | 2875276312522 |  | Accesorii metalice zincate |  |  |  |  |  | kg | 0,425 |  |
|  |  | 2874115883711 |  | Saiba plata |  |  |  |  |  | buc | 19,320 |  |
|  |  | 2524287343841 |  | Rondela cu guler si cap de polietilena |  |  |  |  |  | buc | 19,320 |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  | Lei |  |  |
|  |  |  |  | Total Copertina , Bloc nr.2 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.3. USI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1250 x 2100 mm H ), usa cu dubla deschidere, partea de sus h=1200 mm ,geam termopan 4x16x4 mm (24 mm), partea de jos h= 900 mm, placa sandwici 24 mm, profil 60 mm ,culoarea alba , Fn4S-4FI,(4 sezoane) protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosimea . |  |  |  |  |  | m2 | 2,630 |  |
|  |  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  |  |  |  | h-om | 1,920 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 0,210 |  |
|  |  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  |  |  | m2 | 2,630 |  |
|  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  |  | buc | 10,520 |  |
|  |  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  |  | kg | 1,315 |  |
|  |  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  |  |  |  | kg | 0,460 |  |
|  |  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  |  | buc | 1,578 |  |
|  |  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  |  | kw | 2,630 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut | 0,053 |  |
| 19 |  | CK33A |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor (cu deschideri intense ) |  |  |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  |  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  |  |  | h-om | 1,900 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 0,060 |  |
|  |  | 2952270007000 |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  |  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  |  |  | kg | 0,030 |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  | Lei |  |  |
|  |  |  |  | Total USI Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.4. Rampa,bloc nr.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  |  |  |  | m2 | 6,000 |  |
|  |  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  |  |  |  | h-om | 2,340 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 2,340 |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  |  | h-ut | 0,300 |  |
| 21 |  | TrB05A1-3 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m (gunoi de constructii) |  |  |  |  |  | t | 0,400 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om | 0,744 |  |
| 22 |  | TrI1AA01C2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (gunoi de constructii) |  |  |  |  |  | t | 0,400 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om | 0,140 |  |
| 23 |  | TsI50C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (gunoi de constructii) |  |  |  |  |  | t | 0,400 |  |
|  |  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  |  | h-ut | 0,150 |  |
| 24 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  |  | m2 | 2,500 |  |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  |  |  | h-om | 1,500 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 0,250 |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  |  | kg | 32,500 |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  |  | m3 | 0,105 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut | 0,075 |  |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  |  | h-ut | 0,030 |  |
| 25 |  | RpCJ12A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Pereti verticali) |  |  |  |  |  | m2 | 3,500 |  |
|  |  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  |  |  | h-om | 4,655 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 1,295 |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  |  | kg | 33,495 |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  |  | m3 | 0,095 |  |
|  |  | 29522700038171 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  |  |  |  | h-ut | 0,028 |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  |  | h-ut | 0,014 |  |
| 26 |  | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Reparatia partiala a pardoselelor) |  |  |  |  |  | m2 | 6,000 |  |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  |  |  | h-om | 13,500 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 1,500 |  |
|  |  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  |  |  | m2 | 6,180 |  |
|  |  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  |  |  |  | kg | 24,300 |  |
|  |  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  |  |  |  | kg | 1,800 |  |
|  |  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  |  |  |  | buc | 120,000 |  |
|  |  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  |  |  | kg | 5,400 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut | 0,270 |  |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  |  | h-ut | 0,072 |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  | Lei |  |  |
|  |  |  |  | Total Rampa,bloc nr.2 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  | Lei |  |  |
|  |  |  |  | Total LUCRARI EXTERIOARE Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. LUCRARI INTERIOARE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.1. Desfaceri /demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn ( 21,0 buc. ferestre din PVC , et.3,et.2.) |  |  |  |  |  | m2 | 78,400 |  |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  |  | h-om | 16,464 |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  |  |  | h-om | 16,464 |  |
| 28 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn ( Demontarea geamurilor termopane 4x16x4 mm deterioate la ferestre din PVC ,Casa scгrii- 3,0 buc , Sala de examinare - 3,0 buc) |  |  |  |  |  | m2 | 6,740 |  |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  |  | h-om | 1,415 |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  |  |  | h-om | 1,415 |  |
| 29 |  | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti din lemn (Demontarea pervazului din DSP laminat, 18 mm, resoului vertical decorativ din placi DSP laminat, 18 mm) Cu recuperarea materialelor. |  |  |  |  |  | m2 | 17,300 |  |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  |  | h-om | 8,131 |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  |  |  | h-om | 8,131 |  |
| 30 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn: (Usa exterioara de intrare din PVC, Bloc nr.2 ) |  |  |  |  |  | m2 | 2,630 |  |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  |  | h-om | 0,552 |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  |  |  | h-om | 0,552 |  |
| 31 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti sau tavane (Desfaceri partiale - Casa scarii nr.1,2,3,sala de examinare) |  |  |  |  |  | m2 | 30,000 |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  |  | h-om | 3,600 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 4,500 |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  |  | h-ut | 0,300 |  |
| 32 |  | TrB05A2-5 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m |  |  |  |  |  | t | 4,400 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om | 15,752 |  |
| 33 |  | TrI1AA01C2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 |  |  |  |  |  | t | 4,400 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om | 1,540 |  |
| 34 |  | TsI50C5 |  | Transportarea gunolului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  |  |  |  | t | 4,400 |  |
|  |  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  |  | h-ut | 1,650 |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  | Lei |  |  |
|  |  |  |  | Total Desfaceri /demontari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.2. Casa scarii , Nr.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  |  | m2 | 10,000 |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om | 0,300 |  |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  |  | kg | 1,500 |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  |  | buc | 0,500 |  |
| 36 |  | CF50B adoptat |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  |  | m2 | 10,000 |  |
|  |  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  |  |  | h-om | 12,200 |  |
|  |  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  |  |  |  | kg | 71,400 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut | 0,790 |  |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  |  | h-ut | 0,160 |  |
| 37 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  |  | m2 | 10,000 |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  |  | h-om | 2,000 |  |
|  |  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  |  | m2 | 11,000 |  |
| 38 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor. |  |  |  |  |  | m2 | 10,000 |  |
|  |  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  |  | h-om | 4,500 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 1,000 |  |
|  |  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  |  | kg | 10,549 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut | 0,010 |  |
| 39 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  |  | m2 | 181,680 |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om | 5,450 |  |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  |  | kg | 27,252 |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  |  | buc | 9,084 |  |
| 40 |  | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. Culoarea si calitatea se va aproba de Beneficiar |  |  |  |  |  | m2 | 181,680 |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om | 125,359 |  |
|  |  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  |  | kg | 72,672 |  |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  |  | kg | 10,901 |  |
|  |  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  |  |  | buc | 90,840 |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  |  | kg | 9,084 |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  |  | h-ut | 1,817 |  |
| 41 |  | RpCE29A |  | Pelicula din polimeri pentru protejarea, pe durata refacerii |  |  |  |  |  | m2 | 35,000 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 1,750 |  |
|  |  | 00000117 |  | Pelicula din polimeri grosime 1 mm |  |  |  |  |  | m | 39,323 |  |
| 42 |  | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  |  |  |  | m2 | 114,000 |  |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  |  |  | h-om | 85,500 |  |
|  |  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  |  | m3 | 0,034 |  |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  |  | m3 | 0,011 |  |
|  |  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  |  |  | m3 | 0,034 |  |
|  |  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm |  |  |  |  |  | m3 | 0,014 |  |
|  |  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  |  | kg | 0,342 |  |
|  |  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t |  |  |  |  |  | h-ut | 513,000 |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  | Lei |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.4. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  |  | m2 | 63,320 |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om | 1,900 |  |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  |  | kg | 9,498 |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  |  | buc | 3,166 |  |
| 44 |  | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. Culoarea si calitatea se va aproba de Beneficiar |  |  |  |  |  | m2 | 63,320 |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om | 43,691 |  |
|  |  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  |  | kg | 25,328 |  |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  |  | kg | 3,799 |  |
|  |  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  |  |  | buc | 31,660 |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  |  | kg | 3,166 |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  |  | h-ut | 0,633 |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  | Lei |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.5. Casa scarii, Nr.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.6. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  |  | m2 | 10,000 |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om | 0,300 |  |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  |  | kg | 1,500 |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  |  | buc | 0,500 |  |
| 46 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  |  | m2 | 10,000 |  |
|  |  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  |  |  | h-om | 12,200 |  |
|  |  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  |  |  |  | kg | 71,400 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut | 0,790 |  |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  |  | h-ut | 0,160 |  |
| 47 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  |  | m2 | 10,000 |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  |  | h-om | 2,000 |  |
|  |  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  |  | m2 | 11,000 |  |
| 48 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor. |  |  |  |  |  | m2 | 10,000 |  |
|  |  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  |  | h-om | 4,500 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 1,000 |  |
|  |  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  |  | kg | 10,549 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut | 0,010 |  |
| 49 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  |  | m2 | 183,300 |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om | 5,499 |  |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  |  | kg | 27,495 |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  |  | buc | 9,165 |  |
| 50 |  | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. Culoarea si calitatea se va aproba de Beneficiar. |  |  |  |  |  | m2 | 183,300 |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om | 126,477 |  |
|  |  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  |  | kg | 73,320 |  |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  |  | kg | 10,998 |  |
|  |  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  |  |  | buc | 91,650 |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  |  | kg | 9,165 |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  |  | h-ut | 1,833 |  |
| 51 |  | RpCE29A |  | Pelicula din polimeri pentru protejarea, pe durata refacerii |  |  |  |  |  | m2 | 35,000 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 1,750 |  |
|  |  | 00000117 |  | Pelicula din polimeri grosime 1 mm |  |  |  |  |  | m | 39,323 |  |
| 52 |  | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  |  |  |  | m2 | 114,000 |  |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  |  |  | h-om | 85,500 |  |
|  |  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  |  | m3 | 0,034 |  |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  |  | m3 | 0,011 |  |
|  |  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  |  |  | m3 | 0,034 |  |
|  |  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm |  |  |  |  |  | m3 | 0,014 |  |
|  |  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  |  | kg | 0,342 |  |
|  |  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t |  |  |  |  |  | h-ut | 513,000 |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  | Lei |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.7. Incapere auxiliara / Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (2,50X4,90X2,59 h ) |  |  |  |  |  | m2 | 2,000 |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om | 0,060 |  |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  |  | kg | 0,300 |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  |  | buc | 0,100 |  |
| 54 |  | CF50B adoptat |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  |  | m2 | 2,000 |  |
|  |  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  |  |  | h-om | 2,440 |  |
|  |  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  |  |  |  | kg | 14,280 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut | 0,158 |  |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  |  | h-ut | 0,032 |  |
| 55 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  |  | m2 | 2,000 |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  |  | h-om | 0,400 |  |
|  |  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  |  | m2 | 2,200 |  |
| 56 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor. |  |  |  |  |  | m2 | 2,000 |  |
|  |  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  |  | h-om | 0,900 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 0,200 |  |
|  |  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  |  | kg | 2,110 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut | 0,002 |  |
| 57 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  |  | m2 | 31,580 |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om | 0,947 |  |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  |  | kg | 4,737 |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  |  | buc | 1,579 |  |
| 58 |  | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. Culoarea si calitatea se va aproba de Beneficiar.(2,50X4,90X2,59 h ) |  |  |  |  |  | m2 | 31,580 |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om | 21,790 |  |
|  |  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  |  | kg | 12,632 |  |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  |  | kg | 1,895 |  |
|  |  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  |  |  | buc | 15,790 |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  |  | kg | 1,579 |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  |  | h-ut | 0,316 |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  | Lei |  |  |
|  |  |  |  | Total Incapere auxiliara / Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.8. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  |  | m2 | 63,320 |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om | 1,900 |  |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  |  | kg | 9,498 |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  |  | buc | 3,166 |  |
| 60 |  | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. Culoarea si calitatea se va aproba de Beneficiar |  |  |  |  |  | m2 | 63,320 |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om | 43,691 |  |
|  |  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  |  | kg | 25,328 |  |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  |  | kg | 3,799 |  |
|  |  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  |  |  | buc | 31,660 |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  |  | kg | 3,166 |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  |  | h-ut | 0,633 |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  | Lei |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.9. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi 60x60 cm, grosimea 9-10mm, semilucios) culoarea coordoneaza cu beneficiar,(Suprafata orizontala a grinzelor.et. 2,3) |  |  |  |  |  | m2 | 7,100 |  |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  |  |  | h-om | 15,975 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 1,775 |  |
|  |  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  |  |  | m2 | 7,313 |  |
|  |  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  |  |  |  | kg | 28,755 |  |
|  |  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  |  |  |  | kg | 2,130 |  |
|  |  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  |  |  |  | buc | 142,000 |  |
|  |  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  |  |  | kg | 6,390 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut | 0,319 |  |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  |  | h-ut | 0,085 |  |
| 62 |  | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (H=60 mm) |  |  |  |  |  | m | 14,200 |  |
|  |  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  |  |  |  | h-om | 5,680 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 1,420 |  |
|  |  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  |  |  |  | m | 15,208 |  |
|  |  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  |  |  | kg | 5,218 |  |
|  |  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  |  |  |  | buc | 89,460 |  |
|  |  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  |  |  | kg | 1,491 |  |
|  |  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  |  |  | h-ut | 0,710 |  |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  |  | h-ut | 0,014 |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  | Lei |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.10. Casa scarii , Nr.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.11. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  |  | m2 | 10,000 |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om | 0,300 |  |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  |  | kg | 1,500 |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  |  | buc | 0,500 |  |
| 64 |  | CF50B adoptat |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  |  | m2 | 10,000 |  |
|  |  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  |  |  | h-om | 12,200 |  |
|  |  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  |  |  |  | kg | 71,400 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut | 0,790 |  |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  |  | h-ut | 0,160 |  |
| 65 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  |  | m2 | 10,000 |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  |  | h-om | 2,000 |  |
|  |  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  |  | m2 | 11,000 |  |
| 66 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor. |  |  |  |  |  | m2 | 10,000 |  |
|  |  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  |  | h-om | 4,500 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 1,000 |  |
|  |  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  |  | kg | 10,549 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut | 0,010 |  |
| 67 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  |  | m2 | 119,220 |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om | 3,577 |  |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  |  | kg | 17,883 |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  |  | buc | 5,961 |  |
| 68 |  | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. Culoarea si calitatea se va aproba de Beneficiar. |  |  |  |  |  | m2 | 119,220 |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om | 82,262 |  |
|  |  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  |  | kg | 47,688 |  |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  |  | kg | 7,153 |  |
|  |  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  |  |  | buc | 59,610 |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  |  | kg | 5,961 |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  |  | h-ut | 1,192 |  |
| 69 |  | RpCE29A |  | Pelicula din polimeri pentru protejarea, pe durata refacerii |  |  |  |  |  | m2 | 25,000 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 1,250 |  |
|  |  | 00000117 |  | Pelicula din polimeri grosime 1 mm |  |  |  |  |  | m | 28,088 |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  | Lei |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.12. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  |  | m2 | 41,880 |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om | 1,256 |  |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  |  | kg | 6,282 |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  |  | buc | 2,094 |  |
| 71 |  | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. Culoarea si calitatea se va aproba de Beneficiar |  |  |  |  |  | m2 | 41,880 |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om | 28,897 |  |
|  |  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  |  | kg | 16,752 |  |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  |  | kg | 2,513 |  |
|  |  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  |  |  | buc | 20,940 |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  |  | kg | 2,094 |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  |  | h-ut | 0,419 |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  | Lei |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.13. Sala de examinare / Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  |  | m2 | 10,000 |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om | 0,300 |  |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  |  | kg | 1,500 |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  |  | buc | 0,500 |  |
| 73 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  |  | m2 | 10,000 |  |
|  |  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  |  |  | h-om | 12,200 |  |
|  |  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  |  |  |  | kg | 71,400 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut | 0,790 |  |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  |  | h-ut | 0,160 |  |
| 74 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  |  | m2 | 10,000 |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  |  | h-om | 2,000 |  |
|  |  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  |  | m2 | 11,000 |  |
| 75 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor. |  |  |  |  |  | m2 | 10,000 |  |
|  |  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  |  | h-om | 4,500 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 1,000 |  |
|  |  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  |  | kg | 10,549 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut | 0,010 |  |
| 76 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  |  | m2 | 196,020 |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om | 5,881 |  |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  |  | kg | 29,403 |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  |  | buc | 9,801 |  |
| 77 |  | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. Culoarea si calitatea se va aproba de Beneficiar. |  |  |  |  |  | m2 | 196,020 |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om | 135,254 |  |
|  |  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  |  | kg | 78,408 |  |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  |  | kg | 11,761 |  |
|  |  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  |  |  | buc | 98,010 |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  |  | kg | 9,801 |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  |  | h-ut | 1,960 |  |
| 78 |  | RpCE29A |  | Pelicula din polimeri pentru protejarea, pe durata refacerii |  |  |  |  |  | m2 | 35,000 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 1,750 |  |
|  |  | 00000117 |  | Pelicula din polimeri grosime 1 mm |  |  |  |  |  | m | 39,323 |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  | Lei |  |  |
|  |  |  |  | Total Sala de examinare / Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.14. Intrarea ,scara centrala / Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  |  | m2 | 2,000 |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om | 0,060 |  |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  |  | kg | 0,300 |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  |  | buc | 0,100 |  |
| 80 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  |  | m2 | 2,000 |  |
|  |  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  |  |  | h-om | 2,440 |  |
|  |  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  |  |  |  | kg | 14,280 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut | 0,158 |  |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  |  | h-ut | 0,032 |  |
| 81 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  |  | m2 | 2,000 |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  |  | h-om | 0,400 |  |
|  |  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  |  | m2 | 2,200 |  |
| 82 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor. |  |  |  |  |  | m2 | 2,000 |  |
|  |  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  |  | h-om | 0,900 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 0,200 |  |
|  |  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  |  | kg | 2,110 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut | 0,002 |  |
| 83 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  |  | m2 | 25,460 |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om | 0,764 |  |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  |  | kg | 3,819 |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  |  | buc | 1,273 |  |
| 84 |  | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. Culoarea si calitatea se va aproba de Beneficiar. |  |  |  |  |  | m2 | 25,460 |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om | 17,567 |  |
|  |  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  |  | kg | 10,184 |  |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  |  | kg | 1,528 |  |
|  |  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  |  |  | buc | 12,730 |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  |  | kg | 1,273 |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  |  | h-ut | 0,255 |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  | Lei |  |  |
|  |  |  |  | Total Intrarea ,scara centrala / Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.15. Intrarea ,scara centrala / Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  |  | m2 | 6,150 |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om | 0,184 |  |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  |  | kg | 0,922 |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  |  | buc | 0,308 |  |
| 86 |  | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. Culoarea si calitatea se va aproba de Beneficiar. |  |  |  |  |  | m2 | 6,150 |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om | 4,244 |  |
|  |  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  |  | kg | 2,460 |  |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  |  | kg | 0,369 |  |
|  |  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  |  |  | buc | 3,075 |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  |  | kg | 0,308 |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  |  | h-ut | 0,062 |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  | Lei |  |  |
|  |  |  |  | Total Intrarea ,scara centrala / Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.16. Holul scarii centrale / Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  |  | m2 | 2,000 |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om | 0,060 |  |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  |  | kg | 0,300 |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  |  | buc | 0,100 |  |
| 88 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  |  | m2 | 2,000 |  |
|  |  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  |  |  | h-om | 2,440 |  |
|  |  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  |  |  |  | kg | 14,280 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut | 0,158 |  |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  |  | h-ut | 0,032 |  |
| 89 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  |  | m2 | 2,000 |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  |  | h-om | 0,400 |  |
|  |  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  |  | m2 | 2,200 |  |
| 90 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor. |  |  |  |  |  | m2 | 2,000 |  |
|  |  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  |  | h-om | 0,900 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 0,200 |  |
|  |  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  |  | kg | 2,110 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut | 0,002 |  |
| 91 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  |  | m2 | 25,460 |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om | 0,764 |  |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  |  | kg | 3,819 |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  |  | buc | 1,273 |  |
| 92 |  | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. Culoarea si calitatea se va aproba de Beneficiar. |  |  |  |  |  | m2 | 25,460 |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om | 17,567 |  |
|  |  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  |  | kg | 10,184 |  |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  |  | kg | 1,528 |  |
|  |  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  |  |  | buc | 12,730 |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  |  | kg | 1,273 |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  |  | h-ut | 0,255 |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  | Lei |  |  |
|  |  |  |  | Total Holul scarii centrale / Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.17. Holul scarii centrale/ Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  |  | m2 | 19,440 |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om | 0,583 |  |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  |  | kg | 2,916 |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  |  | buc | 0,972 |  |
| 94 |  | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. Culoarea si calitatea se va aproba de Beneficiar. |  |  |  |  |  | m2 | 19,440 |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om | 13,414 |  |
|  |  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  |  | kg | 7,776 |  |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  |  | kg | 1,166 |  |
|  |  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  |  |  | buc | 9,720 |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  |  | kg | 0,972 |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  |  | h-ut | 0,194 |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  | Lei |  |  |
|  |  |  |  | Total Holul scarii centrale/ Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.18. FERESTRE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  | CK23C |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp, plasa antimoschita, 6 camere, profil 70 mm clasa A (grosimea peretii exterior 2,5 mm, interior -2mm) culoarea alb; pachet sticla:4-16-4mm (32 mm) Fn4S-4FI, (4 sezoane) protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosimea (2350x1730 H )=,10,0 buc, constituita din 3 sectiuni verticale , partea laterala stinga /dreapta B=590x1730 mm cu deschidere orizontala/verticala, plasa antiinsecte. |  |  |  |  |  | m2 | 40,650 |  |
|  |  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  |  |  |  | h-om | 20,732 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 2,033 |  |
|  |  | 2030112938150 |  | Ferestre din mase plastice |  |  |  |  |  | m2 | 40,650 |  |
|  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  |  | buc | 121,950 |  |
|  |  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  |  | kg | 6,707 |  |
|  |  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  |  |  |  | kg | 5,000 |  |
|  |  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  |  | buc | 16,260 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut | 0,813 |  |
| 96 |  | CK23C |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp, plasa antimoschita, 6 camere, profil 70 mm clasa A (grosimea peretii exterior 2,5 mm, interior -2mm) culoarea alb; pachet sticla:4-16-4mm (32 mm) Fn4S-4FI,(4 sezoane) protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosimea (2370x1630 H )=,7,0 buc, constituita din 3 sectiuni verticale , partea laterala stinga /dreapta B=590x1630 mm cu deschidere orizontala/verticala, plasa antiinsecte. |  |  |  |  |  | m2 | 27,040 |  |
|  |  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  |  |  |  | h-om | 13,790 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 1,352 |  |
|  |  | 2030112938150 |  | Ferestre din mase plastice |  |  |  |  |  | m2 | 27,040 |  |
|  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  |  | buc | 81,120 |  |
|  |  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  |  | kg | 4,462 |  |
|  |  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  |  |  |  | kg | 3,326 |  |
|  |  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  |  | buc | 10,816 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut | 0,541 |  |
| 97 |  | CK23C |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp, plasa antimoschita, 6 camere, profil 70 mm clasa A (grosimea peretii exterior 2,5 mm, interior -2mm) culoarea alb; pachet sticla:4-16-4mm (32 mm) Fn4S-4FI,(4 sezoane) protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosimea (2350x1140 H )=4,0 buc, constituita din 3 sectiuni verticale , partea laterala stinga /dreapta B=590x1140 mm cu deschidere orizontala/verticala, plasa antiinsecte. |  |  |  |  |  | m2 | 10,710 |  |
|  |  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  |  |  |  | h-om | 5,462 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 0,536 |  |
|  |  | 2030112938150 |  | Ferestre din mase plastice |  |  |  |  |  | m2 | 10,710 |  |
|  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  |  | buc | 32,130 |  |
|  |  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  |  | kg | 1,767 |  |
|  |  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  |  |  |  | kg | 1,317 |  |
|  |  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  |  | buc | 4,284 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut | 0,214 |  |
| 98 |  | CK26A |  | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi ( Pervazuri interioare PVC ,latimea 35 cm, grosimea 2 cm, culoarea alba , 17,0 buc x 2,45 m) |  |  |  |  |  | m | 41,650 |  |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  |  | h-om | 11,662 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 3,332 |  |
|  |  | 2521106718392 |  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre |  |  |  |  |  | m | 42,483 |  |
|  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  |  | buc | 169,932 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut | 0,416 |  |
| 99 |  | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Pervazuri exterioare,latimea 20 cm, grosimea tablei 0,5 mm, vopsirea - culoarea alba, 21,0 buc x 2,45) |  |  |  |  |  | m | 51,450 |  |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  |  | h-om | 16,464 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 4,116 |  |
|  |  | 2743123549026 |  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre |  |  |  |  |  | m | 51,450 |  |
|  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  |  | buc | 205,800 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut | 0,515 |  |
| 100 |  | CM03D3 |  | Geamuri trase simple de 4-6 mm grosime,la ochiuri peste 1 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu garnituri de cauciuc si cu baghete metalice pe timplarie metalica (Geam termopan 4x16x4 mm, 24 mm) Dimensiuni: 1600x520 mm - 4,0 buc, 1600x 1140 mm - 1,0 buc, 1000x 1600 mm - 1,0 buc .Casa scгrii- 3,0 buc , Sala de examinare - 3,0 buc) |  |  |  |  |  | m2 | 6,740 |  |
|  |  | 7135010011440 |  | Geamgiu |  |  |  |  |  | h-om | 5,392 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 1,348 |  |
|  |  | 2611112500300 |  | Geam termopan, 24 mm |  |  |  |  |  | m2 | 7,751 |  |
|  |  | 2513736601703 |  | Garnituri de cauciuc |  |  |  |  |  | kg | 2,359 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut | 0,135 |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  | Lei |  |  |
|  |  |  |  | Total FERESTRE Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.19. Panou DSP(18 mm) laminat incorporat la calorifer, bir.nr. 311, 312 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  | RpCO46D |  | Confectionarea si montarea lambriurilor.Montarea blatului existent din DSP laminat ,18 mm, cu recuperarea materialelor (Anticamera, biroul sefului Departament DIMTCCA) |  |  |  |  |  | m2 | 4,630 |  |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  |  | h-om | 16,575 |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  |  |  | h-om | 1,389 |  |
|  |  | 2874115836985 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm |  |  |  |  |  | buc | 27,780 |  |
|  |  | 2881116001678 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 |  |  |  |  |  | buc | 5,556 |  |
|  |  | 2940420007682 |  | Masina de timplarie (abricht) |  |  |  |  |  | h-ut | 1,389 |  |
|  |  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  |  |  |  | h-ut | 0,093 |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  | Lei |  |  |
|  |  |  |  | Total Panou DSP(18 mm) laminat incorporat la calorifer, bir.nr. 311, 312 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.20. Tavane ,,Armstrong,, (birouri) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Fibra de sticla, 60x6x1,2cm reducere fonica - 30Db, rezistenta la umezeala 90 %, rezistenta la foc F 90 (GOST DIN 4102) culoarea si structura coordoneaza cu beneficiar (bir.303) |  |  |  |  |  | m2 | 2,600 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 0,390 |  |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  |  | h-om | 5,330 |  |
|  |  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  |  |  |  | buc | 10,400 |  |
|  |  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" |  |  |  |  |  | m2 | 2,730 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut | 0,039 |  |
| 103 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", Inlocuirea placilor ,sistemul -grila se exclude din materiale (Fibra de sticla, 60x6x1,2cm reducere fonica - 30Db, rezistenta la umezeala 90 %, rezistenta la foc F 90 (GOST DIN 4102) culoarea si structura coordoneaza cu beneficiar (bir.302,304-312) |  |  |  |  |  | m2 | 30,000 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 4,500 |  |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  |  | h-om | 61,500 |  |
|  |  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" |  |  |  |  |  | m2 | 31,500 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut | 0,450 |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  | Lei |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane ,,Armstrong,, (birouri) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.21. WC et. 2, bloc nr.2/ Desfaceri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  |  |  |  | m2 | 12,500 |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  |  | h-om | 1,500 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 1,875 |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  |  | h-ut | 0,125 |  |
| 105 |  | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  |  |  |  | m2 | 7,600 |  |
|  |  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  |  |  |  | h-om | 6,080 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 6,080 |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  |  | m3 | 0,023 |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  |  | h-ut | 0,114 |  |
| 106 |  | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Tavan WC, lambriu din plastic ) |  |  |  |  |  | m2 | 3,240 |  |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  |  | h-om | 0,421 |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  |  |  | h-om | 0,389 |  |
| 107 |  | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (linoleum- coridor) |  |  |  |  |  | m2 | 19,000 |  |
|  |  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  |  |  |  | h-om | 4,370 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 4,370 |  |
|  |  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  |  |  |  | l | 0,570 |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  |  | h-ut | 0,570 |  |
| 108 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Coridor) |  |  |  |  |  | m2 | 19,000 |  |
|  |  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  |  |  |  | h-om | 2,850 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 2,850 |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  |  | h-ut | 0,760 |  |
| 109 |  | TrB05A2-5 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m |  |  |  |  |  | t | 4,500 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om | 16,110 |  |
| 110 |  | TrI1AA01C2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 |  |  |  |  |  | t | 1,200 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om | 0,420 |  |
| 111 |  | TsI50C5 |  | Transportarea gunolului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  |  |  |  | t | 1,200 |  |
|  |  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  |  | h-ut | 0,450 |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  | Lei |  |  |
|  |  |  |  | Total WC et. 2, bloc nr.2/ Desfaceri Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.22. WC,et.2/ Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin ( Holl, coridor) |  |  |  |  |  | m2 | 19,000 |  |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  |  |  | h-om | 11,400 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 1,900 |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  |  | kg | 247,000 |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  |  | m3 | 0,798 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut | 0,570 |  |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  |  | h-ut | 0,228 |  |
| 113 |  | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi 60x60 cm, grosimea 9-10mm, semilucios) culoarea coordoneaza cu beneficiar, (Holl, coridor) |  |  |  |  |  | m2 | 19,000 |  |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  |  |  | h-om | 42,750 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 4,750 |  |
|  |  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  |  |  | m2 | 19,570 |  |
|  |  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  |  |  |  | kg | 76,950 |  |
|  |  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  |  |  |  | kg | 5,700 |  |
|  |  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  |  |  |  | buc | 380,000 |  |
|  |  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  |  |  | kg | 17,100 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut | 0,855 |  |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  |  | h-ut | 0,228 |  |
| 114 |  | RpCK14B |  | Plinte din PVC cu canal p/u cablu cu elasticitate sporita la montarea/demontarea, la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, montate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, inclusiv desfacerea zonei de incastrare si repararea stratului-suport, inaltimea 55 mm, adincimea 22 mm. Culoarea coordoneaza cu beneficiar.Holul,coridor WC. |  |  |  |  |  | m | 20,730 |  |
|  |  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  |  |  |  | h-om | 11,402 |  |
|  |  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  |  |  | h-om | 2,073 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 2,073 |  |
|  |  | 2030112947200 |  | Pervazuri sau plinte profilate din PVC |  |  |  |  |  | m | 21,145 |  |
|  |  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  |  |  |  | kg | 0,124 |  |
|  |  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 |  |  |  |  |  | kg | 1,036 |  |
|  |  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  |  |  | m3 | 0,004 |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  |  | kg | 2,591 |  |
|  |  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  |  |  |  | kg | 2,488 |  |
|  |  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  |  |  | buc | 1,036 |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  |  | h-ut | 0,031 |  |
| 115 |  | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Teava orizontala de canalizare D=110 mm, cota 6,90 150x200x 1550 mm) |  |  |  |  |  | m2 | 0,525 |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  |  |  | h-om | 1,003 |  |
|  |  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  |  |  |  |  | m2 | 0,554 |  |
|  |  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  |  |  |  | m | 0,485 |  |
|  |  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  |  |  |  | m | 1,161 |  |
|  |  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  |  |  | m | 1,240 |  |
|  |  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  |  |  | m | 0,400 |  |
|  |  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  |  |  | kg | 0,143 |  |
|  |  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  |  | kg | 0,046 |  |
|  |  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  |  |  | buc | 0,871 |  |
|  |  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  |  |  | buc | 8,542 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut | 0,002 |  |
|  |  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  |  | h-ut | 0,025 |  |
| 116 |  | RpCP21D |  | Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la pragul tocurilor |  |  |  |  |  | m | 3,000 |  |
|  |  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  |  | h-om | 0,390 |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  |  |  | h-om | 0,390 |  |
|  |  | 2710403700340 |  | Banda din otel laminata OL 37, de 25 x 3 mm |  |  |  |  |  | kg | 1,440 |  |
|  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  |  | buc | 15,000 |  |
|  |  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  |  | h-ut | 0,045 |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  |  | h-ut | 0,030 |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  | Lei |  |  |
|  |  |  |  | Total WC,et.2/ Pardoseli Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.23. WC, et 2/ Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 |  | RpCE01A |  | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge (tratament antiseptic peretilor) |  |  |  |  |  | m2 | 12,500 |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  |  | h-om | 0,500 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 0,375 |  |
|  |  | 23203226001032 |  | Solutie anti-mucegai |  |  |  |  |  | kg | 1,976 |  |
|  |  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  |  |  | l | 4,016 |  |
|  |  | 2320166200975 |  | Combustibil lichid usor |  |  |  |  |  | kg | 0,510 |  |
|  |  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  |  |  | h-ut | 0,688 |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  |  | h-ut | 0,037 |  |
| 118 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  |  | m2 | 12,500 |  |
|  |  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  |  |  | h-om | 15,250 |  |
|  |  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  |  |  |  | kg | 89,250 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut | 0,988 |  |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  |  | h-ut | 0,200 |  |
| 119 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  |  | m2 | 12,500 |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  |  | h-om | 2,500 |  |
|  |  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  |  | m2 | 13,750 |  |
|  |  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  |  |  |  | kg | 1,875 |  |
| 120 |  | CK18C |  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Profil de colt din AL) |  |  |  |  |  | m | 28,000 |  |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  |  | h-om | 7,280 |  |
|  |  | 2743123549025 |  | Baghete din aluminiu |  |  |  |  |  | m | 29,400 |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  |  | kg | 0,700 |  |
|  |  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  |  |  | m3 | 0,028 |  |
|  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  |  | buc | 168,000 |  |
| 121 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  |  | m2 | 49,950 |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om | 1,498 |  |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  |  | kg | 7,492 |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  |  | buc | 2,498 |  |
| 122 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  |  | m2 | 12,500 |  |
|  |  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  |  | h-om | 5,625 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 1,250 |  |
|  |  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  |  | kg | 13,186 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut | 0,013 |  |
| 123 |  | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. Culoarea si calitatea se va aproba de Beneficiar |  |  |  |  |  | m2 | 49,950 |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om | 34,465 |  |
|  |  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  |  | kg | 19,980 |  |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  |  | kg | 2,997 |  |
|  |  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  |  |  | buc | 24,975 |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  |  | kg | 2,498 |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  |  | h-ut | 0,500 |  |
| 124 |  | CI09B |  | Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la exterior , aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala |  |  |  |  |  | m2 | 7,600 |  |
|  |  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  |  |  |  | h-om | 41,800 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 7,600 |  |
|  |  | 2670112202001 |  | Placi din gresie portelanata |  |  |  |  |  | m2 | 8,536 |  |
|  |  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  |  |  | kg | 7,114 |  |
|  |  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  |  |  | kg | 34,778 |  |
|  |  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  |  |  |  | buc | 158,080 |  |
|  |  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  |  |  |  | kg | 2,608 |  |
|  |  | 2952270003831 |  | Malaxor de adezivi |  |  |  |  |  | h-ut | 0,114 |  |
|  |  | 2952270007610 |  | Dispozitiv pentru gaurit placi |  |  |  |  |  | h-ut | 3,800 |  |
|  |  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  |  |  | h-ut | 3,420 |  |
|  |  | 3320120007707 |  | Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel |  |  |  |  |  | h-ut | 3,040 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut | 0,228 |  |
| 125 |  | RpCR16A2 |  | Vopsirea , lambriurilor si streasinilor din lemn, PFL sau PAL, cu vopsele pe baza de ulei sau alchidice, cu un strat peste vopseaua existenta, pentru suprafete sub 20 mp la un punct de lucru ( Vopsirea usilor existente din MDF ) |  |  |  |  |  | m2 | 19,850 |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om | 8,139 |  |
|  |  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  |  |  |  | kg | 0,993 |  |
|  |  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  |  |  |  | kg | 5,558 |  |
|  |  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  |  |  |  |  | l | 0,397 |  |
|  |  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  |  |  | buc | 3,970 |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  |  | kg | 0,596 |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  | Lei |  |  |
|  |  |  |  | Total WC, et 2/ Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.24. WC, et.2/ Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 |  | RpCE01A |  | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge (tratament antiseptic a tavanului WC ) |  |  |  |  |  | m2 | 3,240 |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  |  | h-om | 0,130 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 0,097 |  |
|  |  | 23203226001032 |  | Solutie anti-mucegai |  |  |  |  |  | kg | 0,512 |  |
|  |  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  |  |  | l | 1,041 |  |
|  |  | 2320166200975 |  | Combustibil lichid usor |  |  |  |  |  | kg | 0,132 |  |
|  |  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  |  |  | h-ut | 0,178 |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  |  | h-ut | 0,010 |  |
| 127 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Fibra de sticla, 60x60x1,2cm reducere fonica - 30Db, rezistenta la umezeala 90 %, rezistenta la foc F 90 (GOST DIN 4102) culoarea si structura coordoneaza cu beneficiar |  |  |  |  |  | m2 | 3,240 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 0,486 |  |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  |  | h-om | 6,642 |  |
|  |  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  |  |  |  | buc | 12,960 |  |
|  |  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" |  |  |  |  |  | m2 | 3,402 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut | 0,049 |  |
| 128 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Fibra de sticla, 60x60x1,2cm reducere fonica - 30Db, rezistenta la umezeala 90 %, rezistenta la foc F 90 (GOST DIN 4102) Materiale recuperabile ,inlocuirea placilor.Sistemul -grila se exclude. |  |  |  |  |  | m2 | 3,600 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 0,540 |  |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  |  | h-om | 7,380 |  |
|  |  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" |  |  |  |  |  | m2 | 3,780 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut | 0,054 |  |
| 129 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, d=100mm |  |  |  |  |  | buc | 3,000 |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  |  | h-om. | 1,410 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om. | 0,090 |  |
|  |  | 2811236308100 |  | Grila ventilatie d.100 |  |  |  |  |  | buc | 3,000 |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  |  | kg | 1,500 |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  | Lei |  |  |
|  |  |  |  | Total WC, et.2/ Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.25. Lucrari sanitare, et.2, Bloc nr. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 |  | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  |  |  |  | buc | 2,000 |  |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  |  | h-om | 2,200 |  |
| 131 |  | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  |  |  |  | buc | 2,000 |  |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  |  | h-om | 1,900 |  |
| 132 |  | RpSC24A1 |  | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas closet pentru maturi de calitate, dimensiuni exterioare lungimea -400 mm ,latimea -360 mm , inaltimea - 390 mm ,dimensiuni interioare 350 x 270 mm ) |  |  |  |  |  | buc | 2,000 |  |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  |  | h-om | 10,200 |  |
|  |  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  |  |  |  |  | buc | 2,081 |  |
|  |  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  |  |  |  | buc | 2,060 |  |
|  |  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  |  |  |  | buc | 2,060 |  |
|  |  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  |  |  |  | buc | 2,060 |  |
|  |  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  |  |  |  | buc | 2,060 |  |
|  |  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  |  |  |  |  | buc | 2,060 |  |
| 133 |  | RpSC21C |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Lavuar de calitate pentru maturi, 550x400 mm ,adincimea 170 mm) |  |  |  |  |  | buc | 2,000 |  |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  |  | h-om | 4,600 |  |
|  |  | 2622102438000 |  | Lavoar |  |  |  |  |  | buc | 2,040 |  |
|  |  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  |  |  | buc | 2,040 |  |
|  |  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  |  |  |  | buc | 2,040 |  |
|  |  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  |  |  |  | m | 0,612 |  |
|  |  | 2875274203500 |  | Consola pt.sustinere din fonta |  |  |  |  |  | buc | 4,080 |  |
|  |  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  |  |  |  | buc | 2,040 |  |
| 134 |  | IC36A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.Teava polipropilena PN25D20 |  |  |  |  |  | m | 7,000 |  |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  |  | h-om | 2,100 |  |
|  |  | 2521216710000 |  | Teava din polietilena sau polipropilena |  |  |  |  |  | m | 7,210 |  |
| 135 |  | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Baterie de calitate ,hromata , H = 170 mm) |  |  |  |  |  | buc | 2,000 |  |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  |  | h-om | 3,300 |  |
|  |  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  |  |  |  | buc | 2,000 |  |
|  |  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  |  |  | buc | 4,000 |  |
| 136 |  | SD19A |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Robinet cu sfera PPR D 20 mm) Lavuar - 4,0 buc,calda /rece, Closet - 2,0 buc/rece) |  |  |  |  |  | buc | 6,000 |  |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  |  | h-om | 1,380 |  |
|  |  | 2913124503150 |  | Robinet cu sfera PPRd=20 mm |  |  |  |  |  | buc | 6,090 |  |
| 137 |  | CL20A aplic |  | Usita de vizare PVC (200x200mm) |  |  |  |  |  | buc | 3,000 |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  |  | h-om | 1,410 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 0,090 |  |
|  |  | 113-4040 |  | Usita de vizare PVC 200x200 mm |  |  |  |  |  | buc | 3,000 |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  |  | kg | 1,500 |  |
| 138 |  | SC13A |  | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Oglinda de calitate ,500x620 x4 mm) |  |  |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  |  | h-om | 0,750 |  |
|  |  | 2612132506710 |  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) |  |  |  |  |  | buc | 1,030 |  |
|  |  | 2875274201107 |  | Buton pt. oglinda |  |  |  |  |  | buc | 4,080 |  |
| 139 |  | SC14A |  | Portpahar sau sapuniera din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Sapuniera baie din Inox ,Lungimea- 130 mm, Latimea -105 mm , Inaltimea - 35 mm) |  |  |  |  |  | buc | 2,000 |  |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  |  | h-om | 0,660 |  |
|  |  | 2875114201120 |  | Sapuniera din Inox (130x105x35 mm) |  |  |  |  |  | buc | 2,101 |  |
| 140 |  | RpSE27A |  | Montarea uscatorului de mini (Materiale recuperabile, se include numai manopera,Se exclude uscatorul de mini) |  |  |  |  |  | buc | 2,000 |  |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  |  | h-om | 0,700 |  |
|  |  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  |  |  |  | buc | 4,080 |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  | Lei |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari sanitare, et.2,bloc nr.3 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.26. WC , et.1/ Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  |  | m2 | 16,000 |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om | 0,480 |  |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  |  | kg | 2,400 |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  |  | buc | 0,800 |  |
| 142 |  | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. (Pereti, tavan) |  |  |  |  |  | m2 | 16,000 |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om | 11,040 |  |
|  |  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  |  | kg | 6,400 |  |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  |  | kg | 0,960 |  |
|  |  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  |  |  | buc | 8,000 |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  |  | kg | 0,800 |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  |  | h-ut | 0,160 |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  | Lei |  |  |
|  |  |  |  | Total WC ,et.1/ Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.27. WC (director DIMTCCA) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 |  | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  |  |  |  | m2 | 2,000 |  |
|  |  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  |  |  |  | h-om | 1,600 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 1,600 |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  |  | m3 | 0,006 |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  |  | h-ut | 0,030 |  |
| 144 |  | RCsB28A |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevetii cu dozaje pina la 150 kg/mc ciment (Nodul de racordare 0,50x0,50x0,30 ) |  |  |  |  |  | m3 | 0,075 |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  |  |  | h-om | 0,465 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 0,266 |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  |  | h-ut | 0,011 |  |
| 145 |  | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie .Teava verticala de canalizare D=110 mm, cota minus(- 2,000 Subsol, cota 6,900 Etajul 3) Dimensiuni: 150x200x 8900 mm. |  |  |  |  |  | m2 | 3,110 |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  |  |  | h-om | 5,940 |  |
|  |  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  |  |  |  |  | m2 | 3,282 |  |
|  |  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  |  |  |  | m | 2,872 |  |
|  |  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  |  |  |  | m | 6,876 |  |
|  |  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  |  |  | m | 7,345 |  |
|  |  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  |  |  | m | 2,368 |  |
|  |  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  |  |  | kg | 0,847 |  |
|  |  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  |  | kg | 0,273 |  |
|  |  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  |  |  | buc | 5,157 |  |
|  |  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  |  |  | buc | 50,603 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut | 0,014 |  |
|  |  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  |  | h-ut | 0,148 |  |
| 146 |  | RpCB02C |  | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-10/8 Bc10 (B150) (Betonarea golului, nodului de racordare 0,50x0,50x0,30) |  |  |  |  |  | m3 | 0,260 |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  |  |  | h-om | 1,180 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 0,468 |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  |  | kg | 75,475 |  |
|  |  | 1421102200587 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  |  | m3 | 0,201 |  |
|  |  | 1421102200082 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm |  |  |  |  |  | m3 | 0,184 |  |
|  |  | 2952270003702 |  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric |  |  |  |  |  | h-ut | 0,085 |  |
|  |  | 2952270003717 |  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) |  |  |  |  |  | h-ut | 0,156 |  |
|  |  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  |  |  |  | h-ut | 0,039 |  |
| 147 |  | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Teava orizontala de canalizare D=110 mm, etajul 3) Dimensiuni: 150x200x 3500 mm. |  |  |  |  |  | m2 | 1,220 |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  |  |  | h-om | 2,330 |  |
|  |  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  |  |  |  |  | m2 | 1,287 |  |
|  |  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  |  |  |  | m | 1,127 |  |
|  |  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  |  |  |  | m | 2,697 |  |
|  |  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  |  |  | m | 2,881 |  |
|  |  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  |  |  | m | 0,929 |  |
|  |  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  |  |  | kg | 0,332 |  |
|  |  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  |  | kg | 0,107 |  |
|  |  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  |  |  | buc | 2,023 |  |
|  |  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  |  |  | buc | 19,851 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut | 0,006 |  |
|  |  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  |  | h-ut | 0,058 |  |
| 148 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  |  | m2 | 4,400 |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  |  | h-om | 0,880 |  |
|  |  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  |  | m2 | 4,840 |  |
|  |  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  |  |  |  | kg | 0,660 |  |
| 149 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare |  |  |  |  |  | m2 | 3,110 |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om | 0,093 |  |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  |  | kg | 0,466 |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  |  | buc | 0,155 |  |
| 150 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  |  | m2 | 3,110 |  |
|  |  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  |  |  | h-om | 3,794 |  |
|  |  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  |  |  |  | kg | 22,205 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut | 0,246 |  |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  |  | h-ut | 0,050 |  |
| 151 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  |  | m2 | 3,110 |  |
|  |  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  |  | h-om | 1,399 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 0,311 |  |
|  |  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  |  | kg | 3,281 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut | 0,003 |  |
| 152 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  |  | m2 | 3,110 |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om | 0,093 |  |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  |  | kg | 0,466 |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  |  | buc | 0,155 |  |
| 153 |  | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. (Carcasa din ghipscarton ,teava verticala de canalizare D=110 mm, cota minus 2,0m ,cota 6,90 150x200x 8900 mm) |  |  |  |  |  | m2 | 3,110 |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om | 2,146 |  |
|  |  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  |  | kg | 1,244 |  |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  |  | kg | 0,187 |  |
|  |  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  |  |  | buc | 1,555 |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  |  | kg | 0,155 |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  |  | h-ut | 0,031 |  |
| 154 |  | CI09B |  | Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la exterior , aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala |  |  |  |  |  | m2 | 2,000 |  |
|  |  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  |  |  |  | h-om | 11,000 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 2,000 |  |
|  |  | 2670112202001 |  | Placi din gresie portelanata |  |  |  |  |  | m2 | 2,246 |  |
|  |  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  |  |  | kg | 1,872 |  |
|  |  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  |  |  | kg | 9,152 |  |
|  |  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  |  |  |  | buc | 41,600 |  |
|  |  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  |  |  |  | kg | 0,686 |  |
|  |  | 2952270003831 |  | Malaxor de adezivi |  |  |  |  |  | h-ut | 0,030 |  |
|  |  | 2952270007610 |  | Dispozitiv pentru gaurit placi |  |  |  |  |  | h-ut | 1,000 |  |
|  |  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  |  |  | h-ut | 0,900 |  |
|  |  | 3320120007707 |  | Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel |  |  |  |  |  | h-ut | 0,800 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut | 0,060 |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  | Lei |  |  |
|  |  |  |  | Total WC (director DIMTCCA) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.28. Lucrari sanitare WC (director DMTCCA) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 |  | RpSB01C |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm |  |  |  |  |  | m | 13,500 |  |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  |  | h-om | 10,665 |  |
| 156 |  | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  |  | h-om | 1,100 |  |
| 157 |  | RpSC24A1 |  | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas closet pentru maturi de calitate, dimensiuni exterioare lungimea -400 mm ,latimea -360 mm , inaltimea - 390 mm ,dimensiuni interioare 350 x 270 mm ) |  |  |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  |  | h-om | 5,100 |  |
|  |  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  |  |  |  |  | buc | 1,040 |  |
|  |  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  |  |  |  | buc | 1,030 |  |
|  |  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  |  |  |  | buc | 1,030 |  |
|  |  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  |  |  |  | buc | 1,030 |  |
|  |  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  |  |  |  | buc | 1,030 |  |
|  |  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  |  |  |  |  | buc | 1,030 |  |
| 158 |  | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Baterie de calitate ,hromata ,H= 170 mm) |  |  |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  |  | h-om | 1,650 |  |
|  |  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  |  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  |  |  | buc | 2,000 |  |
| 159 |  | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Teava PVC SN2MS D110/2,2 mm) |  |  |  |  |  | m | 13,500 |  |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  |  | h-om | 4,320 |  |
|  |  | 2521216720160 |  | Teava PVC SN2MS D110/2,2 mm) |  |  |  |  |  | m | 13,905 |  |
|  |  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  |  |  |  | kg | 0,202 |  |
|  |  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  |  | kg | 0,202 |  |
| 160 |  | IC36A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.Teava polipropilena PN25D20 |  |  |  |  |  | m | 11,000 |  |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  |  | h-om | 3,300 |  |
|  |  | 2521216710000 |  | Teava din polietilena sau polipropilena |  |  |  |  |  | m | 11,330 |  |
| 161 |  | SD19A |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" Robinet cu sfera PPR D=20mm Lavuar - 4,0 buc,calda /rece, Closet - 2,0 buc/rece) |  |  |  |  |  | buc | 3,000 |  |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  |  | h-om | 0,690 |  |
|  |  | 2913124503150 |  | Robinet cu sfera PPRd=20 mm |  |  |  |  |  | buc | 3,045 |  |
| 162 |  | SB13B1 |  | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm (Teava PVC ramificare D110/110, D110/50) |  |  |  |  |  | buc | 2,000 |  |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  |  | h-om | 1,360 |  |
|  |  | 2523156721015 |  | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare (Teava PVC ramificare D110/50) |  |  |  |  |  | buc | 2,100 |  |
|  |  | 2523156719500 |  | Capac de capat, din material plastic |  |  |  |  |  | buc | 4,200 |  |
|  |  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  |  |  |  | kg | 0,134 |  |
|  |  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  |  | kg | 0,055 |  |
|  |  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  |  |  |  | h-ut | 0,091 |  |
| 163 |  | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  |  |  |  | buc | 4,000 |  |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  |  | h-om | 1,120 |  |
|  |  | 2523156721037 |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare |  |  |  |  |  | buc | 4,000 |  |
|  |  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  |  |  |  | kg | 0,140 |  |
|  |  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  |  | kg | 0,060 |  |
| 164 |  | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d50 mm PPR |  |  |  |  |  | m | 2,000 |  |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  |  | h-om | 0,500 |  |
|  |  | 252121672016050 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d 50mm PPR |  |  |  |  |  | m | 2,060 |  |
|  |  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  |  |  |  | kg | 0,008 |  |
|  |  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  |  | kg | 0,024 |  |
| 165 |  | SB13A |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm(Mufa PVC ,cot, teu D=50 mm) |  |  |  |  |  | buc | 3,000 |  |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  |  | h-om | 1,320 |  |
|  |  | 2523156721037 |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare |  |  |  |  |  | buc | 3,150 |  |
|  |  | 2523156719500 |  | Capac de capat, din material plastic |  |  |  |  |  | buc | 3,150 |  |
|  |  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  |  |  |  | kg | 0,027 |  |
|  |  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  |  | kg | 0,038 |  |
|  |  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  |  |  |  | h-ut | 0,088 |  |
| 166 |  | CL20A aplic |  | Usita de vizare PVC (200x200mm) |  |  |  |  |  | buc | 2,000 |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  |  | h-om | 0,940 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 0,060 |  |
|  |  | 113-4040 |  | Usita de vizare PVC 200x200 mm |  |  |  |  |  | buc | 2,000 |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  |  | kg | 1,000 |  |
| 167 |  | RCsB29D |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm |  |  |  |  |  | buc | 2,000 |  |
|  |  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  |  |  |  | h-om | 0,560 |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  |  |  | h-om | 0,240 |  |
|  |  | 5001000100135.2 |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  |  |  | buc | 0,013 |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  |  | m3 | 0,023 |  |
|  |  | 2952260003903 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm |  |  |  |  |  | h-ut | 0,380 |  |
| 168 |  | RCsB29S |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm |  |  |  |  |  | buc | 2,000 |  |
|  |  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  |  |  |  | h-om | 1,120 |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  |  |  | h-om | 0,480 |  |
|  |  | 5001000100135.3 |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  |  |  | buc | 0,020 |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  |  | m3 | 0,184 |  |
|  |  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  |  |  |  | h-ut | 0,780 |  |
| 169 |  | SF04A |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  |  |  |  | 10 m | 2,000 |  |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  |  | h-om | 0,160 |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  | Lei |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari sanitare WC (director DMTCCA) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  | Lei |  |  |
|  |  |  |  | Total LUCRARI INTERIOARE Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  | Lei |  |  |
|  |  |  |  | Asigurare sociala si medicala |  |  |  |  |  | 24 % |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  | 7 % |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  | 14,5 % |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  | 6 % |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari constructii-montaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de electricitate |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 |  | RpEF23B |  | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi |  |  |  |  |  | buc | 5,000 |  |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  |  | h-om | 1,500 |  |
| 171 |  | RpEF13A |  | Montarea corpurilor de iluminat 48 W LED 6500 K 3600 lm 220-240 600x600 mm (Armstrong) Coridor WC |  |  |  |  |  | buc | 0,020 |  |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  |  | h-om | 0,019 |  |
|  |  | 2875274400502 |  | Corp de iluminat 48 W LED 6500 K 3600 lm 220-240 600x600 mm (Armstrong) |  |  |  |  |  | buc | 0,020 |  |
|  |  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  |  |  |  | buc | 0,040 |  |
|  |  | 2874115836492 |  | Surub cap bombat 5 x 60 |  |  |  |  |  | buc | 0,040 |  |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  |  | kg | 0,002 |  |
|  |  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  |  | m | 0,004 |  |
| 172 |  | 08-03-594-2 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, 600x120mm 24W, Led, IP 44 ( WC) |  |  |  |  |  | 100 buc | 0,020 |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  |  | h-om | 2,320 |  |
|  |  | 570-421244 |  | Corp Led 600x120mm, 24W, IP 44 |  |  |  |  |  | buc | 2,000 |  |
| 173 |  | RpEF13A |  | Montarea corpurilor de iluminat de ermetic 40 W LED 6500 K 3600 lm 220-240 (Tubular) Coridor |  |  |  |  |  | buc | 0,010 |  |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  |  | h-om | 0,009 |  |
|  |  | 2875274400502 |  | Corp de iluminat 48 W LED 6500 K 3600 lm 220-240 600x600 mm (Armstrong) |  |  |  |  |  | buc | 0,010 |  |
|  |  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  |  |  |  | buc | 0,020 |  |
|  |  | 2874115836492 |  | Surub cap bombat 5 x 60 |  |  |  |  |  | buc | 0,020 |  |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  |  | kg | 0,001 |  |
|  |  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  |  | m | 0,002 |  |
| 174 |  | 590-315 |  | Cablu VVGng-LS-3x1.5 |  |  |  |  |  | m | 29,000 |  |
| 175 |  | 590-325 |  | Cablu ВВГнг-LS-3x2,5 |  |  |  |  |  | m | 20,000 |  |
| 176 |  | 2451087 |  | Cutie de destributie pentru cablu |  |  |  |  |  | buc | 2,000 |  |
| 177 |  | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP20 |  |  |  |  |  | 100 buc | 0,020 |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  |  | h-om | 0,644 |  |
|  |  | 540-2011 |  | Intreruptor inchisa IP20 |  |  |  |  |  | buc | 2,000 |  |
|  |  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  |  | buc | 2,040 |  |
| 178 |  | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, IP 20 (coridor, conditionare) |  |  |  |  |  | 100 buc | 0,030 |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  |  | h-om | 1,143 |  |
|  |  | 544-101 |  | Priza ingropata IP 20 |  |  |  |  |  | buc | 3,000 |  |
|  |  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  |  | kg | 0,045 |  |
| 179 |  | RpCU06A1 |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata |  |  |  |  |  | m | 4,000 |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  |  | h-om | 0,400 |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  |  |  | h-om | 1,600 |  |
|  |  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  |  | h-ut | 0,600 |  |
| 180 |  | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  |  | buc | 3,000 |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  |  | h-om | 0,210 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 0,240 |  |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  |  | kg | 0,660 |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  |  | m3 | 0,003 |  |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  |  | h-ut | 0,030 |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  |  | h-ut | 0,045 |  |
| 181 |  | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm |  |  |  |  |  | 100 m | 0,090 |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  |  | h-om | 1,466 |  |
|  |  | 101-1485 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  |  |  | kg | 0,090 |  |
|  |  | 101-2202 |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  |  |  |  | buc | 18,000 |  |
|  |  | 110-0333 |  | Canale din masa plastica (complet) |  |  |  |  |  | m | 9,000 |  |
|  |  | 134041 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  |  |  | h-ut | 0,547 |  |
|  |  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  |  | h-ut | 0,547 |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  | Lei |  |  |
|  |  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  | 24 % |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  | 7 % |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  | 76 % |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  | 6 % |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  | 20 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |