WinСмета2000

Formular Nr.5

| Investitor Obiect | Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor” Întreținerea drumurilor publice naționale amplasate în raza mun. Bălți |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

(formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Intretinerea drumurilor publice nationale amplasate in raza mun Balti. |  |  |
|  |  | 1.1. Intretinerea imbracamintei din beton asfaltic si beton ciment. |  |  |
|  |  | 1.1.1. Frezarea denivelarilor si plombarea gropilor |  |  |
| 1 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 |
|  | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA 16 | t | 0,1150 |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro (Compactor) | h-ut | 0,0600 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |
| 2 | DI158B | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,8160 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 |
|  | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA 16 | t | 0,1610 |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0650 |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro (Compactor) | h-ut | 0,0650 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |
| 3 | DI158C | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,2890 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 |
|  | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA 16 | t | 0,1150 |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0300 |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro (Compactor) | h-ut | 0,0300 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |
| 4 | DI88A | Reparatia imbracamintilor din beton de ciment cu mortar asfaltic cu mortar asfaltic cu grosimea de 5 cm suprafata reparata: pina la 3 m2 | m2 |  |
|  | 71290400101102 | Asfaltator drumuri | h-om | 0,8040 |
|  | 14221022055070 | Beton asfaltic BA 16 | t | 0,1140 |
|  | 23203226001101 | Bitum | kg | 0,00052 |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,3500 |
|  | 34104400056040 | Tractor cu topitor | h-ut | 0,0075 |
|  | 29522400040040 | Compactor | h-ut | 0,0110 |
| 5 | DI88B | Reparatia imbracamintilor din beton de ciment cu mortar asfaltic cu mortar asfaltic cu grosimea de 5 cm suprafata reparata: 3 m2 si mai mult | m2 |  |
|  | 71290400101102 | Asfaltator drumuri | h-om | 0,6700 |
|  | 14221022055070 | Beton asfaltic BA 16 | t | 0,1140 |
|  | 23203226001101 | Bitum | kg | 0,00052 |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,1800 |
|  | 34104400056040 | Tractor cu topitor | h-ut | 0,0075 |
|  | 29522400040040 | Compactor | h-ut | 0,0110 |
| 6 | DI87A | Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131 | t |  |
|  | 29525000050001 | KM800 C, AD-405 A | h-ut | 0,0560 |
| 7 | DI155C | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0090 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0320 |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0127 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0127 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0127 |
|  |  | 1.1.2. Amenajarea straturilor de egalizare la imbracaminte din beton asfaltic si beton ciment |  |  |
| 8 | DI155C | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0090 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0320 |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0127 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0127 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0127 |
| 9 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0500 |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,0500 |
| 10 | DB02B(F) | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0215 |
|  | 2413317346100 | Suspensie de bitum filerizat | t | 0,0006 |
| 11 | DI108 | Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice cu grosimea medie de 4,0 cm | t |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5660 |
|  | 11110001000131 | Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald, BA 16 | t | 1,0100 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0809 |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,1330 |
|  |  | 1.1.3. Decapari la imbracamintea din beton asfaltic |  |  |
| 12 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,7750 |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 |
| 13 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |
| 14 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |
| 15 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,7400 |
| 16 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, h=18,0 cm | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |
| 17 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=12,0 cm | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |
| 18 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic consum 0,0006 t/m2 | t |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 19 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari, BAD 22,4 | t | 0,1410 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |
| 20 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic consum 0,0003 t/m2 | t |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 21 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte, BA 16 | t | 0,0940 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |
|  |  | 1.1.4. Decapari la imbracamintea din beton ciment |  |  |
| 22 | RpAr13A | Desfacerea imbracamintei din beton la reparatia placilor exfoliate ale pistelor de decolare-aterizare (PDA) | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,2200 |
|  | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 3,3800 |
|  | 2932110004421 | Tractor T-25 cu remorca | h-ut | 0,4230 |
| 23 | TsC02B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 5,4900 |
| 24 | TsC35B1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m | 100 m3 |  |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 5,4300 |
| 25 | TsI51A10 | Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |
| 26 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |
| 27 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, h=18,0 cm | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |
| 28 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=12,0 cm | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |
| 29 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic consum 0,0006 t/m2 | t |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 30 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari, BAD 22,4 | t | 0,1410 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |
| 31 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic consum 0,0003 t/m2 | t |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 32 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte, BA 16 | t | 0,0940 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |
|  |  | 1.1.5. Colmatari a fisurilor si crapaturilor la imbracamintea rutiera din beton asfaltic si beton ciment |  |  |
| 33 | DI137B | Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi ( Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: ручным заливщиком швов ) | m |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0358 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0030 |
|  | 14141122201754 | Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura) | m3 | 0,0040 |
|  | 2413317000105 | Emulsie bituminoasa ЭБК-2 | t | 0,0005 |
|  | 2952240004002 | Compactor (placa vibratoare) | h-ut | 0,0005 |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,0015 |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0003 |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0003 |
|  |  | 1.1.6. Plombarea gropilor cu asfalt rece |  |  |
| 34 | DI145A | Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 3cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью с обработкой ям вяжущим, вручную: 3cм) | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5900 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1050 |
|  | 1422102205506 | Amestec de asfalt preparat la rece | t | 0,0690 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0006 |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952270004027 | Mai de mina | h-ut | 0,0550 |
| 35 | DI145B | Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 5cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью с обработкой ям вяжущим, вручную: 5cм) | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,7400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1050 |
|  | 1422102205506 | Amestec de asfalt preparat la rece | t | 0,1140 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0006 |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952270004027 | Mai de mina | h-ut | 0,0550 |
| 36 | DI145C | Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 7cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью с обработкой ям вяжущим, вручную: 7cм) | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,8900 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1050 |
|  | 1422102205506 | Amestec de asfalt preparat la rece | t | 0,1580 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0006 |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952270004027 | Mai de mina | h-ut | 0,0550 |
| 37 | DY12A | Costul gazului lichifiat utilizat la plombarea gropilor cu asfalt rece la norma DI144, DI145 | m2 |  |
|  | 11111111111 | Gaz lichifiat butan | l | 0,5000 |
|  |  | 1.2. Intretinerea sistemului rutier din macadam |  |  |
| 38 | DI92B | Reparatia gropilor mici si izolate la impetruiri din macadam executate manual: cu adincimea 10cm. | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3500 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,1010 |
| 39 | DI139A | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 ) | 1 km |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,1000 |
| 40 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material | 100m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,5800 |
|  | 1411122017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,1500 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 2,5000 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,1400 |
|  | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,8220 |
|  | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 0,3500 |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0710 |
|  | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,2650 |
|  |  | 1.3. Terasamente si sistem de avacuare a apelor |  |  |
|  |  | 1.3.1. Intretinerea acostamentelor si taluzurilor |  |  |
| 41 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km |  |
|  | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,5800 |
| 42 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,9400 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0380 |
|  | 2952260003510 | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta | h-ut | 0,0670 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1420 |
| 43 | DI99 | Profilarea mecanizata a taluzului debleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 7,2700 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0600 |
|  | 2952260003510 | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta | h-ut | 0,1140 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0880 |
| 44 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 0,1260 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0070 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |
| 45 | DI77A | Intretinerea terasamentului prin executarea pilniilor si canalelor cu umplerea lor in timp de iarna | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8500 |
|  |  | 1.3.2. Sapaturi mecanice si manuale la platforma drumurilor |  |  |
| 46 | TsC02A2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. I | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,6600 |
| 47 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |
| 48 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |
| 49 | TsC35A2 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m | 100 m3 |  |
|  | 2952270007405 | Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c | h-ut | 2,0400 |
| 50 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |
| 51 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,7800 |
| 52 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,6100 |
| 53 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3200 |
| 54 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5200 |
| 55 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1100 |
| 56 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,0900 |
| 57 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |
|  |  | 1.3.3. Sapaturi mecanice si manuale la rigole |  |  |
| 58 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 38,0000 |
|  | 2952260003000 | Excavator | h-ut | 3,0400 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3200 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0800 |
|  | 400051 | Autobasculante, tonaj pina la 7 t | h-ut | 10,0000 |
| 59 | TsC17A | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I | 100 m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3800 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,7600 |
| 60 | TsA19B | Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,2200 |
|  |  | 1.4. Asigurarea esteticii rutiere |  |  |
|  |  | 1.4.1. Curatirea zonei de expropriere de gunoi si alte obiecte |  |  |
| 61 | DF55A | Curatierea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte | m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0031 |
| 62 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi, frunze | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3600 |
| 63 | TsI50A7 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta (tractor) de 5 t la distanta de 7 km | t |  |
|  | 3410540000006111 | Autobasculanta (tarctor)-5t | h-ut | 0,1364 |
|  |  | 1.4.2. Curatirea mecanica si manuala de noroi |  |  |
| 64 | TsH85A | Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,4100 |
| 65 | RpDA02A | Curatarea platformei drumurilor de material adus de viituri | m3 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,2000 |
| 66 | RpDD14A | Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,0010 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0020 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0010 |
| 67 | RpDA14B | Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc. | m |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3500 |
| 68 | RpDA03A | Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere | m3 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4000 |
| 69 | RpDA03B | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete | m3 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,6300 |
| 70 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 |
| 71 | TsI50A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta (tractor) de 5 t la distanta de 7 km | t |  |
|  | 3410540000006111 | Autobasculanta (tarctor)-5t | h-ut | 0,1364 |
|  |  | 1.4.3. Curatirea indicatoarelor, parapetelor metalice, barei de siguranta, varuirea accesoriilor |  |  |
| 72 | RpDA18A | Curatirea prin spalare a stilpilor de dirijare a circulatiei | buc |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |
|  | 2451447316001 | Detergent DERO 40% N | kg | 0,0100 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,0030 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
| 73 | RpDA18B | Curatirea prin spalare a indicatoarelor reflectorizante | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8100 |
|  | 2451447316001 | Detergent DERO 40% N | kg | 0,0800 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,0050 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
| 74 | DI149A | Curatirea barei metalice prin spalare manual, cu galeata (Очистка барьерного металлического ограждения от грязи водой, ведрами) | 100 m |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1700 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,3000 |
| 75 | DI150A | Curatirea barei metalice prin spalare manual, cu furtunul (Очистка барьерного металлического ограждения от грязи водой, из шланга) | 100 m |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5300 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,3000 |
|  | 2952270004039 | Autostropitoare 6t | h-ut | 0,5900 |
| 76 | RpDA15A | Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 0,5000 |
|  | 2413317346647 | Sulfat cupru tehnic | kg | 0,0400 |
|  | 1542137323556 | Grasimi pentru zugraveli | kg | 0,0500 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,0035 |
| 77 | DH27A | Vopsirea parapetelor din beton | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3900 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1550 |
|  |  | 1.4.4. Cosirea si defrisarea vegetatiei in zona de ampriza |  |  |
| 78 | TsG03A | Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,2600 |
| 79 | DI140A | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах) | 100m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2000 |
|  | 2952270004710 | Motocositoare 3W, Honda et. | h-ut | 0,2000 |
| 80 | TsG14A | Cosirea vegetatiei ierboase | 100m2 |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6200 |
| 81 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat | 1 km |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |
|  | 295250000500404444 | Tractor cu coasa | h-ut | 0,1800 |
| 82 | TsH92D | Incarcarea in auto iarba cosita (masa verde) | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,7000 |
| 83 | TsI50A7 | Transportarea ierbei cosite cu autobasculanta (tractor) de 5 t la distanta de 7 km | t |  |
|  | 3410540000006111 | Autobasculanta (tarctor)-5t | h-ut | 0,1364 |
|  |  | 1.4.5. Curatirea si taierea arborilor in zona de ampriza |  |  |
| 84 | TsH74A | Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm | buc |  |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 4,2000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,1000 |
|  | 3410520005701 | Autoturn | h-ut | 1,0000 |
|  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 0,8000 |
| 85 | TsH73A | Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm | buc |  |
|  | 931006001992 | Piesagist-floricultor | h-om | 1,8600 |
| 86 | TsH92C | Incarcarea in auto crengi | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6500 |
| 87 | TsI50A7 | Transportarea crengilor cu autobasculanta (tractor) de 5 t la distanta de 7 km | t |  |
|  | 3410540000006111 | Autobasculanta (tarctor)-5t | h-ut | 0,1364 |
|  |  | 1.4.6. Montarea autopavilioanelor |  |  |
| 88 | CP08A | Montarea panourilor verticale din b.c.a. la peretii halelor industriale | buc |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 2,7000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
|  | 2661126418050 | Panou din b.c.a. | buc | 1,0150 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 1,9000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,0000 |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 3,7000 |
|  | 2874115893268 | Bolt cu cap format B 22 x 60 OL50 S 5754/1 | buc | 3,7000 |
|  | 2710703500623 | Otel cornier 50x50x5 mm | kg | 1,1000 |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 0,2500 |
|  | 1421102200898 | Nisip cuartos macinat granul.sub 1mm | kg | 4,5000 |
|  | 2662106109860 | Aracet EP 25 | kg | 2,1600 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2010102904418 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942 | m3 | 0,0005 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,6000 |
| 89 | PK50A | Sudura electrica manuala, pentru imbinarea pieselor metalice (table, corniere) de diferite grosimi, asezate prin suprapunere, avind grosimea de 5-10 mm | m |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0400 |
|  | 2735725901235 | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2 | kg | 0,9100 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3,5000 |
| 90 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,3500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5700 |
| 91 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 13,2000 |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 1,0150 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0380 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |
| 92 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,6400 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat SIKA | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 0,3100 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 0,3150 |
| 93 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 |
|  | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 1,0200 |
| 94 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4500 |
|  | 2430116104070 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici | kg | 0,6400 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |
| 95 | CF07B | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 25-T pentru sprit, grund si stratul vizibil | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,7500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0120 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1000 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 1,5000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0015 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0037 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0040 |
| 96 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 97 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie), C30/37xF4 | m3 | 0,0480 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 (БР 100x20x8) | m | 1,0050 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |
| 98 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |
|  | 2682132600470 | Membrane bituminoase | m2 | 2,3000 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,6000 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,2000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0600 |
| 99 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri | m3 |  |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,9500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2000 |
|  | 2663102101000 | Beton gata preparat marca | m3 | 1,0080 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,3800 |
| 100 | CP23A | Prepararea si turnarea betonului aparent clasa C20/16 (Bc20/B250) in elemente prefabricate din beton armat executate pe santier preturnat la locul de montare , in grinzi, stilpi, piloti, cu sectiunea regulata | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,7000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,7000 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie), C30/37xF4 | m3 | 1,0150 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 382,0000 |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,3820 |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,8100 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3200 |
|  | 2414147327495 | Aditiv plastifiant LSC (lignosulfonat de calciu) | kg | 0,9750 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,3500 |
|  | 2952270003716 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 0,9000 |
| 101 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,7500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2710403641817 | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm | kg | 4,4500 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 102 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
|  | 2513206621460 | Banca pe 2 picioare | buc | 1,0000 |
|  | 2663102100000 | Beton C30/37XF4 | m3 | 0,0360 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 |
| 103 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 104 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 105 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,8100 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 5,1000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5000 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,1400 |
|  |  | 1.4.7. Intretinerea pavilioanelor |  |  |
| 106 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 107 | Dy12D | Costul plasei pentru armarea tencuielilor utilizat la tencuire la norma CF50A | m2 |  |
|  | 222222222222 | Plasa pentru armare | m2 | 1,0000 |
| 108 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,6400 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat SIKA | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 0,3100 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 0,3150 |
| 109 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, k=1,5 materiale | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 |
| 110 | CN09A(F) | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4500 |
|  | 2430116104050 | Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici | kg | 0,3750 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0375 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,3750 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0375 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 |
| 111 | CN11A(F) | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 2 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3375 |
|  | 2430116104070 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici | kg | 0,4800 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0375 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,3750 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0375 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00225 |
| 112 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |
|  | 2682132600470 | Membrane bituminoase | m2 | 2,3000 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,6000 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,2000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0600 |
| 113 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,7500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2710403641817 | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm | kg | 4,4500 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | 2. Intretinerea curenta a podurilor, pasajelor si podetelor |  |  |
|  |  | 2.1. Reparatia pod M5 Km 181,68 |  |  |
|  |  | 2.1.1. Consolidarea acostamentului si a taluzului |  |  |
| 114 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3500 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,3500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2000 |
| 115 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |
| 116 | RpCS19G | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton | m |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,2600 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2600 |
| 117 | TrB01C1-1 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4800 |
| 118 | TsC35A1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m | 100 m3 |  |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 4,7600 |
| 119 | TsI51C2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km, k=2, distanta 44 km (la Rautel) | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1049 |
| 120 | TsC02A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. (Incarcarea argilei), coeficient de afinare k=1,27 (19,72x1,27) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 3,7200 |
| 121 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km, y=1,9 | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |
| 122 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (Completarea golurilor cu PGS) | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |
|  | 1421102200525999 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (PGS) | m3 | 1,1000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 123 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta, h=10 cm | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 124 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (6x200x200), S=98,6 m2 | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2873122004100200200 | Plase sudate (6x200x200) | kg | 1,0100 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
| 125 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,4500 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,2500 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0020 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0020 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0200 |
| 126 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (C30/37XF4, h=10 cm) | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |
|  | 2663102100000 | Beton C30/37XF4 | m3 | 1,0200 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |
| 127 | Material lemnos | Material lemnos | m3 |  |
|  | 1111 | Material lemnos | m3 | 1,0000 |
| 128 | Ruberoid | Ruberoid | m2 |  |
|  | 30211 | Ruberoid | m2 | 1,2200 |
| 129 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 |
| 130 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |
| 131 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 132 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Pinten din beton monolit C30/37XFC (0,4x0,5x2,2x4)) | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |
|  | 2663102100000 | Beton C30/37XF4 | m3 | 1,0200 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |
| 133 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Suport din beton monolit C30/37XF4 (0,6x0,2x9x4)) | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |
|  | 2663102100000 | Beton C30/37XF4 | m3 | 1,0200 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |
| 134 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (БР100x30x18) | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5200 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie), C30/37xF4 | m3 | 0,0450 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,1700 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0090 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  | 26661228002862118 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 180 | m | 1,0050 |
| 135 | TsE03A | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren usor (5,6x9x4 buc) | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,0600 |
|  |  | 2.1.2. Reparatia casiurilor pe taluz |  |  |
| 136 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice (compresor), beton armat (38mx0,5x0,1) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3500 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,3500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2000 |
| 137 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (16x1,0x0,2) | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 |
| 138 | TrB01C1-1 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4800 |
| 139 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (material decapat) | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 |
| 140 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (material decapat) | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 |
| 141 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 142 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (БР100x30x15) | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5200 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie), C30/37xF4 | m3 | 0,0450 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,1700 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0090 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  | 26661228002862915 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 | m | 1,0050 |
| 143 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Fund din beton monolit C30/37XF4 (0,6x0,2x9x4)) | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |
|  | 2663102100000 | Beton C30/37XF4 | m3 | 1,0200 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |
|  |  | 2.1.3. Tencuieli si zugraveli |  |  |
|  |  | 2.1.3.1. Tencueli la culee |  |  |
| 144 | RpCR41A | Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea (de beton), de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var (in vederea aplicarii amorsei de grund) | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2200 |
|  | 3410520005701 | Autoturn | h-ut | 0,1900 |
| 145 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Sika" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Sika" | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 146 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (4x150x150), S=161,3 m2 | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2873122004100150150 | Plase sudate (4x150x150) | kg | 1,0100 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
| 147 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 200-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 |
| 148 | RpCB09A | Inlaturarea, prin cioplire, a proeminentelor sau a stratului de beton superficial | m2 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,9500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |
| 149 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  |
|  | 232032260003614441 | Mastic bituminos | t | 0,0045 |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |
|  |  | 2.1.3.2. Tencuieli la grinzi |  |  |
| 150 | RpCB18C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc (beton exfoliat) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 10,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2000 |
| 151 | IzA01C | Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate de metal - confectii si constructii metalice - executate din profile cu grosimi peste 12 mm - cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7,4000 |
|  | 6141120000000 | Sablator | h-om | 10,4000 |
|  | 1421102200900 | Nisip cuartos de riu 2,0 - 3,0 mm | m3 | 0,2400 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0660 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 134,0000 |
|  | 2952270003000 | Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min | h-ut | 5,2000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,3600 |
| 152 | CN29A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual (Amorsarea armaturii) | t |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 10,7000 |
|  | 2430226101755 | Grund pe baza de rasini alchidice | kg | 5,3000 |
|  | 2430116104213 | Vopsea pe baza de rasini alchidice | kg | 4,6000 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 6,6000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 3,3000 |
| 153 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Sika" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Sika" | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 154 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Sika) | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,6400 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat SIKA | kg | 7,1400 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 0,3100 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 0,3150 |
|  |  | 2.1.4. Calea podului |  |  |
| 155 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, h=22 cm | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,7750 |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 |
| 156 | TsC35A1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m | 100 m3 |  |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 4,7600 |
| 157 | TsI51C2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km, k=2 | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1049 |
| 158 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0349 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0320 |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0182 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0182 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0182 |
| 159 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0500 |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,0500 |
| 160 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,8 l/m2 | t |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 161 | DB12B | Strat de legatura de criblura, executat la cald, cu asternere mecanica, h=12 cm, AB 31.5 | t |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,4100 |
|  | 1111000100013 | Mixtura asfaltica praparata la cald, AB 31.5 | t | 1,0030 |
|  | 2710603420377 | Otel patrat lam.cald lt = 36 mm | kg | 0,1150 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0440 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0440 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0440 |
| 162 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2 | t |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 163 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica, h=6 cm, BAD 22.4 | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari, BAD 22,4 | t | 0,1410 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |
| 164 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2 | t |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 165 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (la acostament si decapari), BA 16 | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte, BA 16 | t | 0,0940 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |
|  |  | 2.1.5. Curatirea albiei |  |  |
| 166 | TsC02A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 3,7200 |
| 167 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,1000 |
| 168 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,0900 |
|  |  | 2.2. Intretinerea podetelor R13 Km 4,91; Km 10,34 |  |  |
| 169 | PJ08B | Darimarea partiala a elementelor de beton armat la poduri, in vederea modificarilor, racordurilor etc. cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,4000 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 3,7480 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 1,8700 |
| 170 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7700 |
| 171 | TsC55A | Pomparea apei din excavatii si transee | m3 |  |
|  | 2952270003330 | Pompa de apa | h-ut | 1,7000 |
| 172 | TsC03E21 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,8000 |
| 173 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |
| 174 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0020 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,3300 |
| 175 | TsC35A11 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m | 100 m3 |  |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 5,3300 |
| 176 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 177 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,0000 |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |
| 178 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,4500 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,2500 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0020 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0020 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0200 |
| 179 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |
|  | 2663102100000 | Beton C30/37XF4 | m3 | 1,0200 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |
| 180 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 181 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 |
| 182 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,6400 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat SIKA | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 0,3100 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 0,3150 |
| 183 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |
| 184 | RpDA17B | Revopsirea parapetelor de drum din metalice | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,8800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1400 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,2100 |
|  | 2430116100797 | Grund miniu de plumb | kg | 0,1000 |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A | l | 0,0300 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 |
|  |  | 3. Lucrari pentru asigurarea securitatii circulatiei rutiere |  |  |
| 185 | RpDE11A | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial | buc |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,1500 |
|  | 2811106301795 | Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie) | buc | 1,0000 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie), C30/37xF4 | m3 | 0,1000 |
| 186 | RpDE11C | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (fara costul indicatorului) | buc |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2600 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2800 |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |
|  | 2874115826423 | Surub hexagonal M-6x30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |
| 187 | Dy04C | Costul indicatorului rutier | buc |  |
|  | 3333333333333333 | Indicator rutier | buc | 1,0000 |
| 188 | DF21A | Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera | buc |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1100 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1100 |
| 189 | RpDE11H | Demontarea (scoaterea) stilpilor pentru circulatie rutiera | buc |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2600 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1100 |
| 190 | RpDE08A | Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere | buc |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3600 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2900 |
|  | 2661126401010 | Stilp din polietilena pt. dirijarea circulatiei | buc | 1,0000 |
| 191 | DF02A(F1) | Plantarea indicatorilor kilometrici, executarea movilelor la ramblee cu inaltimea sub 1 m, cu pereerea movilelor, in drumuri modernizate (borna kilometrica din plastic in rambleu) conform SM 323:2017 | buc |  |
|  | 3333 | Muncitor | h-om | 8,7200 |
|  | 333333 | Beton de ciment clasa B7,5 (M100) | m3 | 0,0370 |
|  | 3333333 | Mortar ciment M-100 | m3 | 0,0630 |
|  | 33333333 | Piatra bruta pentru constructii | m3 | 0,1200 |
|  | 33333 | Borna kilometrica din plastic (1.6 m) | buc | 1,0000 |
| 192 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie), C30/37xF4 | m3 | 0,0480 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 (БР 100x20x8) | m | 1,0050 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |
| 193 | DF59A | Montarea parapetului metalic la drum | m |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2200 |
|  | 2875277301001 | Complect de parapet metalic | t | 0,0248 |
|  | 2952270003722 | Instalaia GAYK TYP 250 | h-ut | 0,0350 |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,0350 |
| 194 | DF59B | Montarea parapetului metalic la acces la poduri | m |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,4350 |
|  | 2875277301001 | Complect de parapet metalic | t | 0,0248 |
|  | 2462106110354 | Clei epoxidic | kg | 0,5000 |
|  | 29221400067401 | Macara pe senile 10 T | h-ut | 0,0400 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0240 |
|  | 2952270003723 | Centrala electrica mobila | h-ut | 0,1810 |
|  | 2811230007602 | Surubelnita electrica | h-ut | 0,1810 |
| 195 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile | m2 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4800 |
|  | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 0,7200 |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 |
|  | 2513206629274 | Placi din cauciuc 5 mm | kg | 0,1140 |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |
| 196 | DF53A | Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informationale | buc |  |
|  | 7141020013350 | Vopsitor | h-om | 0,2800 |
|  | 24301161032201 | Vopsea neagra | kg | 0,0294 |
|  | 24301261032201 | Vopsea alba | kg | 0,1320 |
|  | 24301161032182 | Vopsea de ulei | kg | 0,0420 |
|  |  | 4. Intretinerea drumurilor nationale pe timp de iarna |  |  |
|  |  | 4.1. Raspindirea materialului antiderapant, mecanic |  |  |
| 197 | DI146A | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2) | 1000 m2 |  |
|  | 2811237321801 | Material antiderapant | t | 0,0700 |
|  | 6141120000000 | Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) | h-ut | 0,0100 |
|  |  | 4.2. Raspindirea materialului antiderapant, manual |  |  |
| 198 | DI148A | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 100 г/м2) | 1000 m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1720 |
|  | 2811237321801 | Material antiderapant | t | 0,1000 |
| 199 | DI63A | Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5800 |
| 200 | DI87A | Transportarea materialelor in gramezi cu masina KM800 C, AD-405 A | t |  |
|  | 2952500005000111111 | KM800 C, AD-405 A | h-ut | 0,0560 |
| 201 | DI87A | Descarcare materialelor in gramezi cu masina KM800 C, AD-405 A | t |  |
|  | 29525000050001 | KM800 C, AD-405 A | h-ut | 0,0560 |
| 202 | TRI1AA08C | Descarcarea MAD din autotransport in gramezi | t |  |
|  | 93100600999999 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2500 |
| 203 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |
|  |  | 4.3. Curatirea partii carosabile si a acostamentului de zapada |  |  |
| 204 | Kamaz | Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu autospeciala Kamaz | h-ut |  |
|  | 3410541000001 | Autocamion Kamaz curatirea zapezii | h-ut | 1,0000 |
| 205 | Autogreider | Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu Autogreider | h-ut |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,0000 |
| 206 | Tractor | Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu Tractor | h-ut |  |
|  | 29525000050055555 | Tractor la zapada | h-ut | 1,0000 |
| 207 | Incarcator | Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu Incarcator | h-ut |  |
|  | 295226000355313 | Incarcator | h-ut | 1,0000 |
| 208 | Autoincarcator | Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu Autoincarcator cu rotor | h-ut |  |
|  | 3410540000002 | Autocuratator cu rotor Ural | h-ut | 1,0000 |
|  |  | 4.4. Curatirea manuala la autopavilioane, poduri, podete, indicatoare rutiere de zapada si alte lucrari |  |  |
| 209 | DI17A | Curatirea manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de pina la 15 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0100 |
| 210 | DI94A | Curatirea indicatoarelor rutiere de zapada si gheata manual | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0300 |
| 211 | RpDE13A | Montarea panourilor de parazapezi din metal, cu ancore | buc |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,7900 |
|  | 2661126417153 | Panouri parazapezi gata confectionate | buc | 1,0100 |
|  | 2010102900902 | Lemn rotund de foioase cojit, D=4-9 cm | m3 | 0,0070 |
|  | 2734113805425 | Sirma din otel moale, zincata D=3 mm | kg | 0,1700 |
| 212 | RpDE14A | Demontarea panourilor parazapezi din metal, cu ancore | buc |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4000 |
|  |  | 4.5. Serviciul operativ nonstop de iarna |  |  |
| 213 | calcul | Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna | ora |  |
|  | 712403001090011 | Drumar | h-om | 1,0000 |
| 214 | calcul | Patrularea traseelor pentru informari operative privind starea drumurilor pe timp de iarna | ora |  |
|  | 712403001090011 | Drumar | h-om | 1,0000 |
|  | 4444444444444444 | Autoteren KIA | h-ut | 1,0000 |
| 215 | calcul | Interventii operative la combaterea poleiului pe sectoare periculoase a drumurilor, pe timp de iarna | ora |  |
|  | 712403001090011 | Drumar | h-om | 1,0000 |
|  | 34105200057045555 | Kamaz KM 800C (65115) raspindire MAD | h-ut | 1,0000 |
|  |  | 5. Crearea de spatii verzi in zonele de protectie a drumurilor |  |  |
| 216 | RpDA27A | Plantarea arborilor pe marginea drumurilor sau strazilor fara balot de pamint la radacina puieti de arbori de foioase de talie mare | buc |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,4000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,5000 |
|  | 1111000100111 | Puieti de foioase de talie mare | buc | 1,0500 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,0200 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0200 |
| 217 | TsH108A | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat | buc |  |
|  | 2952260003520 | Sapator de gropi | h-ut | 0,0125 |
| 218 | TsH94A | Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani | 100 buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1300 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 2,0000 |
|  | 3110320003013 | GAZ-53 OG | h-ut | 2,1300 |
|  |  | 6. Iluminarea trecerilor pietonale |  |  |
| 219 |  | M5 Balti-Chisinau-TIraspol, km 128+550, s. Corlateni, (intrarea in localitate) | Obiective | 1 |
| 220 |  | R13 Balti-Floresti-R14, km 3+700, s. Elizaveta, (intrarea in localitate) | Obiective | 1 |
| 221 |  | R15 M5-Glodeni, km 1+900, s. Sadovoe (intrare in localitate), km 6+150, s. Sadovoe (intrare in preajma scolii) | Obiective | 2 |
|  |  | 7. Administrarea drumurilor - suma fixa |  |  |
| 222 |  | Administrarea drumurilor - suma fixa | lei | 1 |

| № crt. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrãri, cheltuieli si resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de mãsurã |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Intretinerea drumurilor publice nationale amplasate in rl.Falesti. |  |  |
|  |  | 1.1. Intretinerea imbracamintei din beton asfaltic si beton ciment. |  |  |
|  |  | 1.1.1. Frezarea denivelarilor si plombarea gropilor |  |  |
| 1 | DI158C | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,2890 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 |
|  | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA 16 | t | 0,1150 |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0300 |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro (Compactor) | h-ut | 0,0300 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |
| 2 | DI158B | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,8160 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 |
|  | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA 16 | t | 0,1610 |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0650 |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro (Compactor) | h-ut | 0,0650 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |
| 3 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 |
|  | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA 16 | t | 0,1150 |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro (Compactor) | h-ut | 0,0600 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |
| 4 | DI158D | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,4000 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 |
|  | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA 16 | t | 0,1610 |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0350 |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro (Compactor) | h-ut | 0,0350 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |
| 5 | DI87A | Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131 | t |  |
|  | 29525000050001 | KM800 C, AD-405 A | h-ut | 0,0560 |
| 6 | DI155C | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0090 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0320 |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0127 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0127 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0127 |
|  |  | 1.1.2. Amenajarea straturilor de egalizare la imbracaminte din beton asfaltic |  |  |
| 7 | DI155C | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0090 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0320 |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0127 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0127 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0127 |
| 8 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0500 |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,0500 |
| 9 | DB02B(F) | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0215 |
|  | 2413317346100 | Suspensie de bitum filerizat | t | 0,0006 |
| 10 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice cu grosimea medie de 4 cm | t |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2100 |
|  | 14221022055070 | Beton asfaltic BA 16 | t | 1,0100 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0399 |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,1330 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0326 |
|  |  | 1.1.3. Decapari la imbracamintea din beton asfaltic |  |  |
| 11 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder | h-ut | 0,0191 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,7750 |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 |
| 12 | TsC02B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 5,4900 |
| 13 | TsC35B1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m | 100 m3 |  |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 5,4300 |
| 14 | TsI51A10 | Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |
| 15 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |
| 16 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, h=18,0 cm | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |
| 17 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=12,0 cm | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |
| 18 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic consum 0,0006 t/m2 | t |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 19 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 | t | 0,1410 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |
| 20 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic consum 0,0003 t/m2 | t |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 21 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 | t | 0,0940 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |
|  |  | 1.1.4. Plombarea gropilor cu asfalt rece |  |  |
| 22 | DI145A | Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 3cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью с обработкой ям вяжущим, вручную: 3cм) | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5900 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1050 |
|  | 1422102205506 | Amestec de asfalt preparat la rece | t | 0,0690 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0006 |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952270004027 | Mai de mina | h-ut | 0,0550 |
| 23 | DI145B | Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 5cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью с обработкой ям вяжущим, вручную: 5cм) | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,7400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1050 |
|  | 1422102205506 | Amestec de asfalt preparat la rece | t | 0,1140 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0006 |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952270004027 | Mai de mina | h-ut | 0,0550 |
| 24 | DI145C | Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 7cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью с обработкой ям вяжущим, вручную: 7cм) | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,8900 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1050 |
|  | 1422102205506 | Amestec de asfalt preparat la rece | t | 0,1580 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0006 |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952270004027 | Mai de mina | h-ut | 0,0550 |
| 25 | DY12A | Costul gazului lichifiat utilizat la plombarea gropilor cu asfalt rece la norma DI144, DI145 | m2 |  |
|  | 11111111111 | Gaz lichifiat butan | l | 0,5000 |
|  |  | 1.2. Intretinerea sistemului rutier din macadam |  |  |
| 26 | DI92B | Reparatia gropilor mici si izolate la impetruiri din macadam executate manual: cu adincimea 10cm. | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3500 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,1010 |
| 27 | DI92A | Reparatia gropilor mici si izolate la impetruiri din macadam executate manual: cu adincimea 6 cm. | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,2500 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0672 |
| 28 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material | 100m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,5800 |
|  | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,1500 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 5,5000 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 2,5000 |
|  | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 0,3000 |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0710 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,1400 |
|  | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,8220 |
|  | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,3880 |
| 29 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder | h-ut | 0,1320 |
| 30 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 18,9000 |
|  | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,5000 |
|  | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,0000 |
|  | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 |
| 31 | DI139A | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 ) | 1 km |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder | h-ut | 1,1000 |
| 32 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 38,0000 |
|  | 2952260003000 | Excavator | h-ut | 3,0400 |
|  | 2952220003546 | Autogreder | h-ut | 0,3200 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0800 |
|  | 400051 | Autobasculante, tonaj pina la 7 t | h-ut | 10,0000 |
|  |  | 1.3. Terasamente si sistem de avacuare a apelor |  |  |
|  |  | 1.3.1. Intretinerea acostamentelor si taluzurilor |  |  |
| 33 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km |  |
|  | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,5800 |
| 34 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,9400 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0380 |
|  | 2952260003510 | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta | h-ut | 0,0670 |
|  | 2952220003546 | Autogreder | h-ut | 0,1420 |
| 35 | DI99 | Profilarea mecanizata a taluzului debleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 7,2700 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0600 |
|  | 2952260003510 | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta | h-ut | 0,1140 |
|  | 2952220003546 | Autogreder | h-ut | 0,0880 |
| 36 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 0,1260 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0070 |
|  | 2952220003546 | Autogreder | h-ut | 0,00351 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |
| 37 | DI77A | Intretinerea terasamentului prin executarea pilniilor si canalelor cu umplerea lor in timp de iarna | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8500 |
|  |  | 1.3.2. Sapaturi mecanice si manuale la platforma drumurilor |  |  |
| 38 | TsC02A2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. I | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,6600 |
| 39 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |
| 40 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |
| 41 | TsC35A2 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m | 100 m3 |  |
|  | 2952270007405 | Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c | h-ut | 2,0400 |
| 42 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |
| 43 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder | h-ut | 2,7800 |
| 44 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder | h-ut | 3,6100 |
| 45 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3200 |
| 46 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5200 |
| 47 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1100 |
| 48 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,0900 |
| 49 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |
|  |  | 1.3.3. Sapaturi mecanice si manuale la rigole |  |  |
| 50 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 38,0000 |
|  | 2952260003000 | Excavator | h-ut | 3,0400 |
|  | 2952220003546 | Autogreder | h-ut | 0,3200 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0800 |
|  | 400051 | Autobasculante, tonaj pina la 7 t | h-ut | 10,0000 |
| 51 | TsC17A | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I | 100 m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3800 |
|  | 2952220003546 | Autogreder | h-ut | 0,7600 |
| 52 | TsA19B | Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,2200 |
|  |  | 1.4. Asigurarea esteticii rutiere |  |  |
|  |  | 1.4.1. Curatirea zonei de expropriere de gunoi si alte obiecte |  |  |
| 53 | DF55A | Curatierea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte | m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0031 |
| 54 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi, frunze | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3600 |
| 55 | TsI50A7 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta (tractor) de 5 t la distanta de 7 km | t |  |
|  | 3410540000006111 | Autobasculanta (tarctor)-5t | h-ut | 0,1364 |
|  |  | 1.4.2. Curatirea mecanica si manuala de noroi |  |  |
| 56 | TsH85A | Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,4100 |
| 57 | RpDA02A | Curatarea platformei drumurilor de material adus de viituri | m3 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,2000 |
| 58 | RpDD14A | Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,0010 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0020 |
|  | 2952220003546 | Autogreder | h-ut | 0,0010 |
| 59 | RpDA14B | Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc. | m |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3500 |
| 60 | RpDA03A | Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere | m3 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4000 |
| 61 | RpDA03B | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete | m3 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,6300 |
| 62 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 |
| 63 | TsI50A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta (tractor) de 5 t la distanta de 7 km | t |  |
|  | 3410540000006111 | Autobasculanta (tarctor)-5t | h-ut | 0,1364 |
|  |  | 1.4.3. Curatirea indicatoarelor, parapetelor metalice, barei de siguranta, varuirea accesoriilor |  |  |
| 64 | RpDA18A | Curatirea prin spalare a stilpilor de dirijare a circulatiei | buc |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |
|  | 2451447316001 | Detergent DERO 40% N | kg | 0,0100 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,0030 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
| 65 | RpDA18B | Curatirea prin spalare a indicatoarelor reflectorizante | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8100 |
|  | 2451447316001 | Detergent DERO 40% N | kg | 0,0800 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,0050 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
| 66 | DI149A | Curatirea barei metalice prin spalare manual, cu galeata (Очистка барьерного металлического ограждения от грязи водой, ведрами) | 100 m |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1700 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,3000 |
| 67 | DI150A | Curatirea barei metalice prin spalare manual, cu furtunul (Очистка барьерного металлического ограждения от грязи водой, из шланга) | 100 m |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5300 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,3000 |
|  | 2952270004039 | Autostropitoare 6t | h-ut | 0,5900 |
| 68 | RpDA15A | Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 0,5000 |
|  | 2413317346647 | Sulfat cupru tehnic | kg | 0,0400 |
|  | 1542137323556 | Grasimi pentru zugraveli | kg | 0,0500 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,0035 |
| 69 | DH27A | Vopsirea parapetelor din beton | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3900 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1550 |
|  |  | 1.4.4. Cosirea si defrisarea vegetatiei in zona de ampriza |  |  |
| 70 | TsG03A | Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,2600 |
| 71 | TsH92C | Incarcarea in auto crengi | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6500 |
| 72 | TsI50A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1364 |
| 73 | DI140A | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах) | 100m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2000 |
|  | 2952270004710 | Motocositoare 3W, Honda et. | h-ut | 0,2000 |
| 74 | TsG14A | Cosirea vegetatiei ierboase | 100m2 |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6200 |
| 75 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat | 1 km |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,1800 |
| 76 | TsH92D | Incarcarea in auto iarba cosita (masa verde) | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,7000 |
| 77 | TsI50A7 | Transportarea ierbei cosite cu autobasculanta (tractor) de 5 t la distanta de 7 km | t |  |
|  | 3410540000006111 | Autobasculanta (tarctor)-5t | h-ut | 0,1364 |
|  |  | 1.4.5. Curatirea si taierea arborilor in zona de ampriza |  |  |
| 78 | TsH74A | Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm | buc |  |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 4,2000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,1000 |
|  | 3410520005701 | Autoturn | h-ut | 1,0000 |
|  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 0,8000 |
| 79 | TsH73A | Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm | buc |  |
|  | 931006001992 | Piesagist-floricultor | h-om | 1,8600 |
| 80 | TsH92C | Incarcarea in auto crengi | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6500 |
| 81 | TsI50A7 | Transportarea crengilor cu autobasculanta (tractor) de 5 t la distanta de 7 km | t |  |
|  | 3410540000006111 | Autobasculanta (tarctor)-5t | h-ut | 0,1364 |
|  |  | 1.4.6. Montarea autopavilioanelor |  |  |
| 82 | CP08A | Montarea panourilor verticale din b.c.a. la peretii halelor industriale | buc |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 2,7000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
|  | 2661126418050 | Panou din b.c.a. | buc | 1,0150 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 1,9000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,0000 |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 3,7000 |
|  | 2874115893268 | Bolt cu cap format B 22 x 60 OL50 S 5754/1 | buc | 3,7000 |
|  | 2710703500623 | Otel cornier 50x50x5 mm | kg | 1,1000 |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 0,2500 |
|  | 1421102200898 | Nisip cuartos macinat granul.sub 1mm | kg | 4,5000 |
|  | 2662106109860 | Aracet EP 25 | kg | 2,1600 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2010102904418 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942 | m3 | 0,0005 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,6000 |
| 83 | PK50A | Sudura electrica manuala, pentru imbinarea pieselor metalice (table, corniere) de diferite grosimi, asezate prin suprapunere, avind grosimea de 5-10 mm | m |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0400 |
|  | 2735725901235 | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2 | kg | 0,9100 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3,5000 |
| 84 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,3500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5700 |
| 85 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 13,2000 |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 1,0150 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0380 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |
| 86 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,6400 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat SIKA | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 0,3100 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 0,3150 |
| 87 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 |
|  | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 1,0200 |
| 88 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4500 |
|  | 2430116104070 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici | kg | 0,6400 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |
| 89 | CF07B | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 25-T pentru sprit, grund si stratul vizibil | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,7500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0120 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1000 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 1,5000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0015 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0037 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L | h-ut | 0,0040 |
| 90 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 91 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) C30/37XF4 | m3 | 0,0480 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 150 x 750 | m | 1,0050 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |
| 92 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |
|  | 2682132600470 | Membrane bituminoase | m2 | 2,3000 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,6000 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,2000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0600 |
| 93 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri | m3 |  |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,9500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2000 |
|  | 2663102101000 | Beton gata preparat marca | m3 | 1,0080 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,3800 |
| 94 | CP23A | Prepararea si turnarea betonului aparent clasa C20/16 (Bc20/B250) in elemente prefabricate din beton armat executate pe santier preturnat la locul de montare , in grinzi, stilpi, piloti, cu sectiunea regulata | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,7000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,7000 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) C30/37XF4 | m3 | 1,0150 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 382,0000 |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,3820 |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,8100 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3200 |
|  | 2414147327495 | Aditiv plastifiant LSC (lignosulfonat de calciu) | kg | 0,9750 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,3500 |
|  | 2952270003716 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 0,9000 |
| 95 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,7500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2710403641817 | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm | kg | 4,4500 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 96 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
|  | 2513206621460 | Banca pe 2 picioare | buc | 1,0000 |
|  | 2663102100000 | Beton C30/37/XF4 | m3 | 0,0360 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 |
| 97 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 98 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 99 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,8100 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 5,1000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5000 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,1400 |
|  |  | 1.4.7. Intretinerea pavilioanelor |  |  |
| 100 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 101 | Dy12D | Costul plasei pentru armarea tencuielilor utilizat la tencuire la norma CF50A | m2 |  |
|  | 222222222222 | Plasa pentru armare | m2 | 1,0000 |
| 102 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,6400 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat SIKA | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 0,3100 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 0,3150 |
| 103 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, k=1,5 materiale | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L | h-ut | 0,0080 |
| 104 | CN09A(F) | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4500 |
|  | 2430116104050 | Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici | kg | 0,3750 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0375 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,3750 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0375 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 |
| 105 | CN11A(F) | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 2 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3375 |
|  | 2430116104070 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici | kg | 0,4800 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0375 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,3750 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0375 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00225 |
| 106 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |
|  | 2682132600470 | Membrane bituminoase | m2 | 2,3000 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,6000 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,2000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0600 |
| 107 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,7500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2710403641817 | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm | kg | 4,4500 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | 2. Intretinerea curenta a podurilor, pasajelor si podetelor |  |  |
| 108 | PJ08A | Darimarea partiala a elementelor de beton armat la poduri, in vederea modificarilor, racordurilor etc. cu unelte de mina | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 34,0200 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,3800 |
| 109 | PJ08B | Darimarea partiala a elementelor de beton armat la poduri, in vederea modificarilor, racordurilor etc. cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,4000 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 3,7480 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 1,8700 |
| 110 | TsC18A11 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Incarcator | h-ut | 2,4100 |
| 111 | TsC35A22 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m | 100 m3 |  |
|  | 2952270007405 | Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c | h-ut | 2,5800 |
| 112 | TsC04E31 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in autovehicule teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 |  |
|  | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc | h-ut | 1,8800 |
| 113 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |
| 114 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7700 |
| 115 | TsC55A | Pomparea apei din excavatii si transee | m3 |  |
|  | 2952270003330 | Pompa de apa | h-ut | 1,7000 |
| 116 | TsC04B21 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozite, teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 |  |
|  | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc | h-ut | 1,6700 |
| 117 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0020 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,3300 |
| 118 | TsC35A11 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m | 100 m3 |  |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 5,3300 |
| 119 | CG32A | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile | m3 |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 | 1,1000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
| 120 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 121 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,0000 |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |
| 122 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,4500 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,2500 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0020 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0020 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0200 |
| 123 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |
|  | 2663102100000 | Beton C30/37/XF4 | m3 | 1,0200 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |
| 124 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 125 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L | h-ut | 0,0080 |
| 126 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,6400 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat SIKA | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 0,3100 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 0,3150 |
| 127 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Pentru casiu). | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5200 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) C30/37XF4 | m3 | 0,0450 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,1700 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0090 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  | 2666122800286 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 180 | m | 1,0050 |
| 128 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |
| 129 | RpDA17B | Revopsirea parapetelor de drum din metalice | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,8800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1400 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,2100 |
|  | 2430116100797 | Grund miniu de plumb | kg | 0,1000 |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A | l | 0,0300 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 |
| 130 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |
|  |  | 3. Lucrari pentru asigurarea securitatii circulatiei rutiere |  |  |
| 131 | RpDE11A | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial | buc |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,1500 |
|  | 2811106301795 | Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie) | buc | 1,0000 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) C30/37XF4 | m3 | 0,1000 |
| 132 | RpDE11C | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (fara costul indicatorului) | buc |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2600 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2800 |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |
|  | 2874115826423 | Surub hexagonal M-6x30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |
| 133 | Dy04C | Costul indicatorului rutier | buc |  |
|  | 3333333333333333 | Indicator rutier | buc | 1,0000 |
| 134 | DF21A | Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera | buc |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1100 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1100 |
| 135 | RpDE11H | Demontarea (scoaterea) stilpilor pentru circulatie rutiera | buc |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2600 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1100 |
| 136 | RpDE08A | Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere | buc |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3600 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2900 |
|  | 2661126401010 | Stilp din polietilena pt. dirijarea circulatiei | buc | 1,0000 |
| 137 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile | m2 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4800 |
|  | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 0,7200 |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 |
|  | 2513206629274 | Placi din cauciuc 5 mm | kg | 0,1140 |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |
| 138 | DF53A | Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informationale | buc |  |
|  | 7141020013350 | Vopsitor | h-om | 0,2800 |
|  | 24301161032201 | Vopsea neagra | kg | 0,0294 |
|  | 24301261032201 | Vopsea alba | kg | 0,1320 |
|  | 24301161032182 | Vopsea de ulei | kg | 0,0420 |
|  |  | 4. Intretinerea drumurilor nationale pe timp de iarna |  |  |
|  |  | 4.1. Raspindirea materialului antiderapant, mecanic |  |  |
| 139 | DI146A | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2) | 1000 m2 |  |
|  | 2811237321801 | Material antiderapant | t | 0,0700 |
|  | 6141120000000 | Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) | h-ut | 0,0100 |
| 140 | DI146B | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2) | 1000 m2 |  |
|  | 2811237321801 | Material antiderapant | t | 0,1000 |
|  | 6141120000000 | Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) | h-ut | 0,0100 |
|  |  | 4.2. Raspindirea materialului antiderapant, manual |  |  |
| 141 | DI148A | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 100 г/м2) | 1000 m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1720 |
|  | 2811237321801 | Material antiderapant | t | 0,1000 |
| 142 | DI63A | Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5800 |
| 143 | DI87A | Transportarea materialelor in gramezi cu masina KM800 C, AD-405 A | t |  |
|  | 2952500005000111111 | KM800 C, AD-405 A | h-ut | 0,0560 |
| 144 | DI87A | Descarcare materialelor in gramezi cu masina KM800 C, AD-405 A | t |  |
|  | 29525000050001 | KM800 C, AD-405 A | h-ut | 0,0560 |
| 145 | TRI1AA08C | Descarcarea MAD din autotransport in gramezi | t |  |
|  | 93100600999999 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2500 |
| 146 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |
|  |  | 4.3. Curatirea partii carosabile si a acostamentului de zapada |  |  |
| 147 | Kamaz | Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu autospeciala KAMAZ | h-ut |  |
|  | 3410541000001 | Autocamion Kamaz | h-ut | 1,0000 |
| 148 | Autogreider | Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu Autogreider | h-ut |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder | h-ut | 1,0000 |
| 149 | Tractor | Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu Tractor | h-ut |  |
|  | 2952500005005 | Tractor | h-ut | 1,0000 |
| 150 | Incarcator | Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu Incarcator | h-ut |  |
|  | 2952260003553 | Incarcator | h-ut | 1,0000 |
| 151 | Autoincarcator | Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu Autoincarcator cu rotor | h-ut |  |
|  | 3410540000002 | Autocuratator cu rotor | h-ut | 1,0000 |
|  |  | 4.4. Curatirea manuala la autopavilioane, poduri, podete, indicatoare rutiere de zapada si alte lucrari |  |  |
| 152 | DI17A | Curatirea manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de pina la 15 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0100 |
| 153 | DI94A | Curatirea indicatoarelor rutiere de zapada si gheata manual | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0300 |
| 154 | RpDE13A | Montarea panourilor de parazapezi din metal, cu ancore | buc |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,7900 |
|  | 2661126417153 | Panouri parazapezi gata confectionate | buc | 1,0100 |
|  | 2010102900902 | Lemn rotund de foioase cojit, D=4-9 cm | m3 | 0,0070 |
|  | 2734113805425 | Sirma din otel moale, zincata D=3 mm | kg | 0,1700 |
| 155 | RpDE14A | Demontarea panourilor parazapezi din metal, cu ancore | buc |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4000 |
|  |  | 4.5. Serviciul operativ nonstop de iarna |  |  |
| 156 | calcul | Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna | ora |  |
|  | 712403001090011 | Drumar | h-om | 1,0000 |
| 157 | calcul | Patrularea traseelor pentru informari operative privind starea drumurilor pe timp de iarna | ora |  |
|  | 712403001090011 | Drumar | h-om | 1,0000 |
|  | 4444444444444444 | Autoteren KIA | h-ut | 1,0000 |
| 158 | calcul | Interventii operative la combaterea poleiului pe sectoare periculoase a drumurilor, pe timp de iarna | ora |  |
|  | 712403001090011 | Drumar | h-om | 1,0000 |
|  | 34105200057045555 | Kamaz KM 800C (65115) raspindire MAD | h-ut | 1,0000 |
|  |  | 5. Administrarea drumurilor suma fixa. |  |  |
| 159 |  | Administrarea drumurilor suma fixa | lei |  |

| № crt. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrãri, cheltuieli si resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de mãsurã |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Intretinerea drumurilor publice nationale amplasate in raionul Singerei |  |  |
|  |  | 1.1. Intretinerea imbracamintei din beton asfaltic si beton ciment. |  |  |
|  |  | 1.1.1. Frezarea denivelarilor si plombarea gropilor |  |  |
| 1 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 |
|  | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina, BA 16 | t | 0,1150 |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro (Compactor) | h-ut | 0,0600 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |
| 2 | DI158B | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,8160 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 |
|  | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina, BA 16 | t | 0,1610 |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0650 |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro (Compactor) | h-ut | 0,0650 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |
| 3 | DI158C | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,2890 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 |
|  | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina, BA 16 | t | 0,1150 |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0300 |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro (Compactor) | h-ut | 0,0300 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |
| 4 | DI155C | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0090 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0320 |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0127 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0127 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0127 |
|  |  | 1.1.2. Amenajarea straturilor de egalizare la imbracaminte din beton asfaltic si beton ciment |  |  |
| 5 | DI155C | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0090 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0320 |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0127 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0127 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0127 |
| 6 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0500 |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,0500 |
| 7 | DB02B(F) | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0215 |
|  | 2413317346100 | Suspensie de bitum filerizat | t | 0,0006 |
| 8 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice cu grosimea medie de 5 cm | t |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2100 |
|  | 14221022055070 | Beton asfaltic, BA 16 | t | 1,0100 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0399 |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,1330 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0326 |
|  |  | 1.1.3. Decapari la imbracamintea din beton asfaltic |  |  |
| 9 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder | h-ut | 0,0191 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,7750 |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 |
| 10 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |
|  | 2952220003546 | Autogreder | h-ut | 0,0239 |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |
| 11 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |
| 12 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,7400 |
| 13 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, h=18,0 cm | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |
| 14 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=12,0 cm | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |
| 15 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic consum 0,0006 t/m2 | t |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 16 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari, BAD 22,4 | t | 0,1410 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |
| 17 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic consum 0,0003 t/m2 | t |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 18 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte, BA 16 | t | 0,0940 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |
|  |  | 1.1.4. Colmatari a fisurilor si crapaturilor la imbracamintea rutiera din beton asfaltic si beton ciment |  |  |
| 19 | DI137B | Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi ( Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: ручным заливщиком швов ) | m |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0358 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0030 |
|  | 14141122201754 | Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura) | m3 | 0,0040 |
|  | 2413317000105 | Emulsie bituminoasa ЭБК-2 | t | 0,0005 |
|  | 2952240004002 | Compactor (placa vibratoare) | h-ut | 0,0005 |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,0015 |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0003 |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0003 |
|  |  | 1.1.5. Plombarea gropilor cu asfalt rece |  |  |
| 20 | DI145A | Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 3cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью с обработкой ям вяжущим, вручную: 3cм) | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5900 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1050 |
|  | 1422102205506 | Amestec de asfalt preparat la rece | t | 0,0690 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0006 |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952270004027 | Mai de mina | h-ut | 0,0550 |
| 21 | DI145B | Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 5cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью с обработкой ям вяжущим, вручную: 5cм) | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,7400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1050 |
|  | 1422102205506 | Amestec de asfalt preparat la rece | t | 0,1140 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0006 |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952270004027 | Mai de mina | h-ut | 0,0550 |
| 22 | DI145C | Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 7cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью с обработкой ям вяжущим, вручную: 7cм) | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,8900 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1050 |
|  | 1422102205506 | Amestec de asfalt preparat la rece | t | 0,1580 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0006 |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952270004027 | Mai de mina | h-ut | 0,0550 |
| 23 | DY12A | Costul gazului lichifiat utilizat la plombarea gropilor cu asfalt rece la norma DI144, DI145 | m2 |  |
|  | 11111111111 | Gaz lichifiat butan | l | 0,5000 |
|  |  | 1.2. Intretinerea sistemului rutier din macadam |  |  |
| 24 | DI92B | Reparatia gropilor mici si izolate la impetruiri din macadam executate manual: cu adincimea 10cm. | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3500 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,1010 |
| 25 | DI139A | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 ) | 1 km |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder | h-ut | 1,1000 |
| 26 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material | 100m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,5800 |
|  | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,1500 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 5,5000 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 2,5000 |
|  | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 0,3000 |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0710 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,1400 |
|  | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,8220 |
|  | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,3880 |
|  |  | 1.3. Terasamente si sistem de avacuare a apelor |  |  |
|  |  | 1.3.1. Intretinerea acostamentelor si taluzurilor |  |  |
| 27 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km |  |
|  | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,5800 |
| 28 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,9400 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0380 |
|  | 2952260003510 | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta | h-ut | 0,0670 |
|  | 2952220003546 | Autogreder | h-ut | 0,1420 |
| 29 | DI99 | Profilarea mecanizata a taluzului debleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 7,2700 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0600 |
|  | 2952260003510 | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta | h-ut | 0,1140 |
|  | 2952220003546 | Autogreder | h-ut | 0,0880 |
| 30 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 0,1260 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0070 |
|  | 2952220003546 | Autogreder | h-ut | 0,00351 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |
| 31 | DI77A | Intretinerea terasamentului prin executarea pilniilor si canalelor cu umplerea lor in timp de iarna | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8500 |
|  |  | 1.3.2. Sapaturi mecanice si manuale la platforma drumurilor |  |  |
| 32 | TsC02A2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. I | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,6600 |
| 33 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |
| 34 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |
| 35 | TsC35A2 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m | 100 m3 |  |
|  | 2952270007405 | Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c | h-ut | 2,0400 |
| 36 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |
| 37 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder | h-ut | 2,7800 |
| 38 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder | h-ut | 3,6100 |
| 39 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3200 |
| 40 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5200 |
| 41 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1100 |
| 42 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,0900 |
| 43 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |
|  |  | 1.3.3. Sapaturi mecanice si manuale la rigole |  |  |
| 44 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 38,0000 |
|  | 2952260003000 | Excavator | h-ut | 3,0400 |
|  | 2952220003546 | Autogreder | h-ut | 0,3200 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0800 |
|  | 400051 | Autobasculante, tonaj pina la 7 t | h-ut | 10,0000 |
| 45 | TsC17A | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I | 100 m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3800 |
|  | 2952220003546 | Autogreder | h-ut | 0,7600 |
| 46 | TsA19B | Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,2200 |
|  |  | 1.4. Asigurarea esteticii rutiere |  |  |
|  |  | 1.4.1. Curatirea zonei de expropriere de gunoi si alte obiecte |  |  |
| 47 | DF55A | Curatierea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte | m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0031 |
| 48 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi, frunze | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3600 |
| 49 | TsI50A7 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta (tractor) de 5 t la distanta de 7 km | t |  |
|  | 3410540000006111 | Autobasculanta (tarctor)-5t | h-ut | 0,1364 |
|  |  | 1.4.2. Curatirea mecanica si manuala de noroi |  |  |
| 50 | TsH85A | Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,4100 |
| 51 | RpDA02A | Curatarea platformei drumurilor de material adus de viituri | m3 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,2000 |
| 52 | RpDD14A | Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,0010 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0020 |
|  | 2952220003546 | Autogreder | h-ut | 0,0010 |
| 53 | RpDA14B | Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc. | m |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3500 |
| 54 | RpDA03A | Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere | m3 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4000 |
| 55 | RpDA03B | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete | m3 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,6300 |
| 56 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 |
| 57 | TsI50A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta (tractor) de 5 t la distanta de 7 km | t |  |
|  | 3410540000006111 | Autobasculanta (tarctor)-5t | h-ut | 0,1364 |
|  |  | 1.4.3. Curatirea indicatoarelor, parapetelor metalice, barei de siguranta, varuirea accesoriilor |  |  |
| 58 | RpDA18A | Curatirea prin spalare a stilpilor de dirijare a circulatiei | buc |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |
|  | 2451447316001 | Detergent DERO 40% N | kg | 0,0100 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,0030 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
| 59 | RpDA18B | Curatirea prin spalare a indicatoarelor reflectorizante | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8100 |
|  | 2451447316001 | Detergent DERO 40% N | kg | 0,0800 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,0050 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
| 60 | DI149A | Curatirea barei metalice prin spalare manual, cu galeata (Очистка барьерного металлического ограждения от грязи водой, ведрами) | 100 m |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1700 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,3000 |
| 61 | DI150A | Curatirea barei metalice prin spalare manual, cu furtunul (Очистка барьерного металлического ограждения от грязи водой, из шланга) | 100 m |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5300 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,3000 |
|  | 2952270004039 | Autostropitoare 6t | h-ut | 0,5900 |
|  |  | 1.4.4. Cosirea si defrisarea vegetatiei in zona de ampriza |  |  |
| 62 | TsG03A | Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,2600 |
| 63 | DI140A | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах) | 100m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2000 |
|  | 2952270004710 | Motocositoare 3W, Honda et. | h-ut | 0,2000 |
| 64 | TsG14A | Cosirea vegetatiei ierboase | 100m2 |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6200 |
| 65 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat | 1 km |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,1800 |
|  |  | 1.4.5. Curatirea si taierea arborilor in zona de ampriza |  |  |
| 66 | TsH73A | Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm | buc |  |
|  | 931006001992 | Piesagist-floricultor | h-om | 1,8600 |
|  |  | 1.4.6. Intretinerea pavilioanelor |  |  |
| 67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 68 | Dy12D | Costul plasei pentru armarea tencuielilor utilizat la tencuire la norma CF50A | m2 |  |
|  | 222222222222 | Plasa pentru armare | m2 | 1,0000 |
| 69 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,6400 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 0,3100 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 0,3150 |
| 70 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, k=1,5 materiale | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L | h-ut | 0,0080 |
| 71 | CN09A(F) | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4500 |
|  | 2430116104050 | Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici | kg | 0,3750 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0375 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,3750 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0375 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 |
| 72 | CN11A(F) | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 2 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3375 |
|  | 2430116104070 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici | kg | 0,4800 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0375 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,3750 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0375 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00225 |
| 73 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |
|  | 2682132600470 | Membrane bituminoase | m2 | 2,3000 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,6000 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,2000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0600 |
| 74 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,7500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2710403641817 | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm | kg | 4,4500 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | 2. Intretinerea curenta a podurilor, pasajelor si podetelor |  |  |
| 75 | PJ08A | Darimarea partiala a elementelor de beton armat la poduri, in vederea modificarilor, racordurilor etc. cu unelte de mina | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 34,0200 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,3800 |
| 76 | PJ08B | Darimarea partiala a elementelor de beton armat la poduri, in vederea modificarilor, racordurilor etc. cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,4000 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 3,7480 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 1,8700 |
| 77 | TsC18A11 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Incarcator | h-ut | 2,4100 |
| 78 | TsC35A22 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m | 100 m3 |  |
|  | 2952270007405 | Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c | h-ut | 2,5800 |
| 79 | TsC04E31 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in autovehicule teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 |  |
|  | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc | h-ut | 1,8800 |
| 80 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |
| 81 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7700 |
| 82 | TsC55A | Pomparea apei din excavatii si transee | m3 |  |
|  | 2952270003330 | Pompa de apa | h-ut | 1,7000 |
| 83 | TsC35A11 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m | 100 m3 |  |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 5,3300 |
| 84 | CG32A | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile | m3 |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 | 1,1000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
| 85 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 86 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,0000 |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |
| 87 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,4500 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,2500 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0020 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0020 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0200 |
| 88 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |
|  | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,0200 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |
| 89 | PJ09B | Gauri si strapungeri cu diametrul maxim de 50 mm, pentru introducerea buloanelor si ancorajelor in vederea reparatiilor si a camasuielilor, la poduri, in beton simplu sau armat cu forare mecanica | m |  |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 1,1000 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,9350 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,4670 |
| 90 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 91 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L | h-ut | 0,0080 |
| 92 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5200 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie), C30/37 XF4 | m3 | 0,0450 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,1700 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0090 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  | 2666122800286 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 180 | m | 1,0050 |
| 93 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |
| 94 | RpDA17B | Revopsirea parapetelor de drum din metalice | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,8800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1400 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,2100 |
|  | 2430116100797 | Grund miniu de plumb | kg | 0,1000 |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A | l | 0,0300 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 |
| 95 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0581 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0530 |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0303 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0303 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0303 |
| 96 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |
| 97 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 98 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1600 |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari, BAD 22,4 | t | 0,1410 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |
|  | 2710603420375 | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm | kg | 0,0160 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0166 |
| 99 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 100 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte, BA 16 | t | 0,0940 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |
| 101 | DI127 | Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri | t |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 31,4000 |
|  | 28111063013001 | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) | t | 1,0000 |
|  |  | 3. Lucrari pentru asigurarea securitatii circulatiei rutiere |  |  |
| 102 | RpDE11A | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial | buc |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,1500 |
|  | 2811106301795 | Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie) | buc | 1,0000 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie), C30/37 XF4 | m3 | 0,1000 |
| 103 | RpDE11C | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (fara costul indicatorului) | buc |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2600 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2800 |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |
|  | 2874115826423 | Surub hexagonal M-6x30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |
| 104 | Dy04C | Costul indicatorului rutier | buc |  |
|  | 333333333333333 | Indicator rutier | buc | 1,0000 |
| 105 | DF21A | Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera | buc |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1100 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1100 |
| 106 | RpDE11H | Demontarea (scoaterea) stilpilor pentru circulatie rutiera | buc |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2600 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1100 |
| 107 | RpDE08A | Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere | buc |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3600 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2900 |
|  | 2661126401010 | Stilp din polietilena pt. dirijarea circulatiei | buc | 1,0000 |
| 108 | DF02A(F1) | Plantarea indicatorilor kilometrici, executarea movilelor la ramblee cu inaltimea sub 1 m, cu pereerea movilelor, in drumuri modernizate (borna kilometrica din plastic in rambleu) conform SM 323:2017 | buc |  |
|  | 3333 | Muncitor | h-om | 8,7200 |
|  | 333333 | Beton de ciment clasa B7,5 (M100) | m3 | 0,0370 |
|  | 3333333 | Mortar ciment M-100 | m3 | 0,0630 |
|  | 33333333 | Piatra bruta pentru constructii | m3 | 0,1200 |
|  | 33333 | Borna kilometrica din plastic (1.6 m) | buc | 1,0000 |
| 109 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie), C30/37 XF4 | m3 | 0,0480 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 (БР 100x20x8) | m | 1,0050 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |
| 110 | DF59A | Montarea parapetului metalic la drum | m |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2200 |
|  | 2875277301001 | Complect de parapet metalic | t | 0,0248 |
|  | 2952270003722 | Instalaia GAYK TYP 250 | h-ut | 0,0350 |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,0350 |
| 111 | DF59B | Montarea parapetului metalic la acces la poduri | m |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,4350 |
|  | 2875277301001 | Complect de parapet metalic | t | 0,0248 |
|  | 2462106110354 | Clei epoxidic | kg | 0,5000 |
|  | 29221400067401 | Macara pe senile 10 T | h-ut | 0,0400 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0240 |
|  | 2952270003723 | Centrala electrica mobila | h-ut | 0,1810 |
|  | 2811230007602 | Surubelnita electrica | h-ut | 0,1810 |
| 112 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile | m2 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4800 |
|  | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 0,7200 |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 |
|  | 2513206629274 | Placi din cauciuc 5 mm | kg | 0,1140 |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |
| 113 | DF53A | Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informationale | buc |  |
|  | 7141020013350 | Vopsitor | h-om | 0,2800 |
|  | 24301161032201 | Vopsea neagra | kg | 0,0294 |
|  | 24301261032201 | Vopsea alba | kg | 0,1320 |
|  | 24301161032182 | Vopsea de ulei | kg | 0,0420 |
|  |  | 4. Intretinerea drumurilor nationale pe timp de iarna |  |  |
|  |  | 4.1. Raspindirea materialului antiderapant, mecanic |  |  |
| 114 | DI146A | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2) | 1000 m2 |  |
|  | 2811237321801 | Material antiderapant | t | 0,0700 |
|  | 6141120000000 | Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) | h-ut | 0,0100 |
| 115 | DI146B | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2) | 1000 m2 |  |
|  | 2811237321801 | Material antiderapant | t | 0,1000 |
|  | 6141120000000 | Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) | h-ut | 0,0100 |
|  |  | 4.2. Raspindirea materialului antiderapant, manual |  |  |
| 116 | DI148A | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 100 г/м2) | 1000 m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1720 |
|  | 2811237321801 | Material antiderapant | t | 0,1000 |
| 117 | DI63A | Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5800 |
| 118 | DI87A | Transportarea materialelor in gramezi cu masina KM800 C, AD-405 A | t |  |
|  | 2952500005000111111 | KM800 C, AD-405 A | h-ut | 0,0560 |
| 119 | DI87A | Descarcare materialelor in gramezi cu masina KM800 C, AD-405 A | t |  |
|  | 29525000050001 | KM800 C, AD-405 A | h-ut | 0,0560 |
| 120 | TRI1AA08C | Descarcarea MAD din autotransport in gramezi | t |  |
|  | 93100600999999 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2500 |
| 121 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |
|  |  | 4.3. Curatirea partii carosabile si a acostamentului de zapada |  |  |
| 122 | Kamaz | Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu autospeciala KAMAZ | h-ut |  |
|  | 3410541000001 | Autocamion Kamaz curatirea zapezii | h-ut | 1,0000 |
| 123 | Autogreider | Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu Autogreider | h-ut |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder | h-ut | 1,0000 |
| 124 | Tractor | Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu Tractor | h-ut |  |
|  | 2952500005005 | Tractor | h-ut | 1,0000 |
| 125 | Incarcator | Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu Incarcator | h-ut |  |
|  | 2952260003553 | Incarcator | h-ut | 1,0000 |
| 126 | Autoincarcator | Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu Autoincarcator cu rotor | h-ut |  |
|  | 3410540000002 | Autocuratator cu rotor | h-ut | 1,0000 |
|  |  | 4.4. Curatirea manuala la autopavilioane, poduri, podete, indicatoare rutiere de zapada si alte lucrari |  |  |
| 127 | DI17A | Curatirea manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de pina la 15 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0100 |
| 128 | DI94A | Curatirea indicatoarelor rutiere de zapada si gheata manual | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0300 |
| 129 | RpDE13A | Montarea panourilor de parazapezi din metal, cu ancore | buc |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,7900 |
|  | 2661126417153 | Panouri parazapezi gata confectionate | buc | 1,0100 |
|  | 2010102900902 | Lemn rotund de foioase cojit, D=4-9 cm | m3 | 0,0070 |
|  | 2734113805425 | Sirma din otel moale, zincata D=3 mm | kg | 0,1700 |
| 130 | RpDE14A | Demontarea panourilor parazapezi din metal, cu ancore | buc |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4000 |
|  |  | 4.5. Serviciul operativ nonstop de iarna |  |  |
| 131 | calcul | Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna | ora |  |
|  | 712403001090011 | Drumar | h-om | 1,0000 |
| 132 | calcul | Patrularea traseelor pentru informari operative privind starea drumurilor pe timp de iarna | ora |  |
|  | 712403001090011 | Drumar | h-om | 1,0000 |
|  | 4444444444444444 | Autoteren | h-ut | 1,0000 |
| 133 | calcul | Interventii operative la combaterea poleiului pe sectoare periculoase a drumurilor, pe timp de iarna | ora |  |
|  | 712403001090011 | Drumar | h-om | 1,0000 |
|  | 34105200057045555 | Kamaz KM 800C (65115) raspindire MAD | h-ut | 1,0000 |