Aprob:______________________Director IMSP IMU

Diana MANEA

Caiet de sarcini

Retele de apa si canalizare (19/2024-RAC)

1. Denumerea beneficiarului de stat: IMSP Institutul de Medicină Urgentă

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: IMSP Institutul de Medicină Urgentă

3. Obiectul achiziţiilor: Replanificarea subsolului UPU a IMSP IMU

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Alimentarea cu apa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | SD19A |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet cu ventil de inchidere ф15 |  |  | buc |  |  |  | 4,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,2300 |  | 0,92 |
|  |  | 29131245031501 |  |  | Robinet cu ventil de inchidere ф15 |  | buc |  | 1,0000 |  | 4,06 |
| 2 |  |  |  | Trecere otel-polipropilena ф15x20 |  |  | buc |  |  |  | 8,000 |
|  |  | 600200 |  |  | Trecere otel-polipropilena ф15x20 |  | buc |  | 1,0000 |  | 8,00 |
| 3 |  |  |  | Teu din polipropilena ф20 |  |  | buc |  |  |  | 4,000 |
|  |  | 600900 |  |  | Teu din polipropilena ф20 |  | buc |  | 1,0000 |  | 4,00 |
| 4 |  | AcA05F |  | Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 2 1/2" / Tevi din otel zincat ф65; se exclud fitingurile |  |  | m |  |  |  | 40,000 |
|  |  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 1,7300 |  | 69,20 |
|  |  | 27221033050004 |  |  | Tevi din otel zincat ф65 |  | m |  | 1,0200 |  | 42,84 |
|  |  | 2873155903088 |  |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  | kg |  | 0,1300 |  | 5,46 |
|  |  | 2952270007602 |  |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut |  | 0,1000 |  | 4,00 |
|  |  | 2952270003306 |  |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  | h-ut |  | 0,0010 |  | 0,04 |
| 5 |  | SA37G |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2 1/2" / Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) ф65 |  |  | buc |  |  |  | 80,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,4600 |  | 36,80 |
|  |  | 28752742040405 |  |  | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) ф65 |  | buc |  | 1,0000 |  | 80,00 |
|  |  | 2121117308308 |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  | kg |  | 0,0060 |  | 0,48 |
|  |  | 2651122100440 |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  | kg |  | 0,3100 |  | 24,80 |
|  |  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  | 0,0012 |  | 0,096 |
|  |  | 4100116202820 |  |  | Apa potabila |  | m3 |  | 0,0010 |  | 0,08 |
| 6 |  |  |  | Teu din fonta maleabila ф65x50 |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 25231567138003 |  |  | Teu din fonta maleabila ф65x50 |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,00 |
| 7 |  |  |  | Teu din fonta maleabila ф65 |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 25231567138004 |  |  | Teu din fonta maleabila ф65 |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,00 |
| 8 |  |  |  | Cot din fonta maleabila ф65 |  |  | buc |  |  |  | 4,000 |
|  |  | 25231567138007 |  |  | Cot din fonta maleabila ф65 |  | buc |  | 1,0000 |  | 4,00 |
| 9 |  | AcA05E |  | Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 2" / Tevi din otel zincat ф50; se exclud fitingurile |  |  | m |  |  |  | 15,000 |
|  |  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 1,5400 |  | 23,10 |
|  |  | 27221033050012 |  |  | Tevi din otel zincat ф50 |  | m |  | 1,0200 |  | 16,065 |
|  |  | 2873155903088 |  |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  | kg |  | 0,1000 |  | 1,575 |
| 10 |  | SA37F |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" / Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) ф50 |  |  | buc |  |  |  | 30,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,4300 |  | 12,90 |
|  |  | 28752742040410 |  |  | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) ф50 |  | buc |  | 1,0000 |  | 30,00 |
|  |  | 2121117308308 |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  | kg |  | 0,0060 |  | 0,18 |
|  |  | 2651122100440 |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  | kg |  | 0,3100 |  | 9,30 |
|  |  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  | 0,0012 |  | 0,036 |
|  |  | 4100116202820 |  |  | Apa potabila |  | m3 |  | 0,0010 |  | 0,03 |
| 11 |  |  |  | Cot din fonta maleabila ф50 |  |  | buc |  |  |  | 4,000 |
|  |  | 25231567138006 |  |  | Cot din fonta maleabila ф50 |  | buc |  | 1,0000 |  | 4,00 |
| 12 |  |  |  | Racord din fonta maleabila ф32x50 |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 25231567138010 |  |  | Racord din fonta maleabila ф32x50 |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,00 |
| 13 |  | AcA05C |  | Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 1 1/4" / Tevi din otel zincat ф32; se exclud fitingurile |  |  | m |  |  |  | 10,000 |
|  |  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 1,3300 |  | 13,30 |
|  |  | 27221033060014 |  |  | Tevi din otel zincat ф32 |  | m |  | 1,0100 |  | 10,605 |
|  |  | 2873155903088 |  |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  | kg |  | 0,0700 |  | 0,735 |
| 14 |  | SA37D |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" / Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) ф32 |  |  | buc |  |  |  | 20,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,3700 |  | 7,40 |
|  |  | 28752742040414 |  |  | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) ф32 |  | buc |  | 1,0000 |  | 20,00 |
|  |  | 2121117308308 |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  | kg |  | 0,0050 |  | 0,10 |
|  |  | 2651122100440 |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  | kg |  | 0,3100 |  | 6,20 |
|  |  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  | 0,0012 |  | 0,024 |
|  |  | 4100116202820 |  |  | Apa potabila |  | m3 |  | 0,0010 |  | 0,02 |
| 15 |  |  |  | Teu din fonta maleabila ф32x15 |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 25231567138005 |  |  | Teu din fonta maleabila ф32x15 |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,00 |
| 16 |  |  |  | Cot din fonta maleabila ф32 |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 25231567138008 |  |  | Cot din fonta maleabila ф32 |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,00 |
| 17 |  |  |  | Racord din fonta maleabila ф32x15 |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 25231567138011 |  |  | Racord din fonta maleabila ф32x15 |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,00 |
| 18 |  | SA15B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Tevi din polipropilena ф20*2,1 PPRC-3 (PN10); se exclud fitingurile |  |  | m |  |  |  | 20,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,6300 |  | 12,60 |
|  |  | 25212167170515 |  |  | Tevi din polipropilena ф20*2,1 PPRC-3 (PN10) |  | m |  | 1,0200 |  | 20,40 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,0200 |  | 0,40 |
|  |  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  | kg |  | 0,0060 |  | 0,12 |
|  |  | 2462107332752 |  |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  | kg |  | 0,0020 |  | 0,04 |
|  |  | 2940600002994 |  |  | Aparat de sudura |  | h-ut |  | 0,0419 |  | 0,838 |
| 19 |  |  |  | Clema PPR ф20 |  |  | buc |  |  |  | 40,000 |
|  |  | 70019 |  |  | Clema PPR ф20 |  | buc |  | 1,0000 |  | 40,00 |
| 20 |  | IC30B |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" / Racord flexibil pentru apa 1/2" L=50cm |  |  | buc |  |  |  | 8,000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,1600 |  | 1,28 |
|  |  | 25231567138016 |  |  | Racord flexibil pentru apa 1/2" L=50cm |  | buc |  | 1,0000 |  | 8,00 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,096 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,0240 |  | 0,192 |
| 21 |  | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  | m |  |  |  | 20,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,1600 |  | 3,20 |
| 22 |  | SF01A |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  |  |  | 25,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,1500 |  | 3,75 |
| 23 |  | SF01B |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" |  |  | m |  |  |  | 40,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,2000 |  | 8,00 |
| 24 |  | SF05C |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  |  | m |  |  |  | 20,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,0500 |  | 1,00 |
| 25 |  | SF05A |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  |  |  | 25,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,0600 |  | 1,50 |
| 26 |  | SF05B |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4" |  |  | m |  |  |  | 40,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,0800 |  | 3,20 |
| 27 |  | IzH07B |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Mate din vata minerala Heralan-LAM 040 cu folga aluminata sau analog |  |  | m2 |  |  |  | 8,000 |
|  |  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 0,4680 |  | 3,744 |
|  |  | 26821626113017 |  |  | Mate din vata minerala Heralan-LAM 040 cu folga aluminata |  | m2 |  | 1,0180 |  | 8,144 |
|  |  | 2734113805762 |  |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  | kg |  | 0,0090 |  | 0,072 |
|  |  | 2734113805815 |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  | kg |  | 0,0410 |  | 0,328 |
| 28 |  | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi ф20 sau analog |  |  | m |  |  |  | 20,000 |
|  |  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  | h-om |  | 0,4200 |  | 8,40 |
|  |  | 33205173522310 |  |  | Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi ф20 |  | m |  | 1,0300 |  | 21,63 |
| 29 |  |  |  | Stingator cu spuma chimice ОП-2 |  |  | buc |  |  |  | 10,000 |
|  |  | 600190 |  |  | Stingator cu spuma chimice ОП-2 |  | buc |  | 1,0000 |  | 10,00 |
| 30 |  | SB30A |  | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura, avind greutatea de pina la 2 kg |  |  | kg |  |  |  | 6,000 |
|  |  | 7214070021400 |  |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om |  | 0,1100 |  | 0,66 |
|  |  | 7212030022750 |  |  | Sudor electric |  | h-om |  | 0,1100 |  | 0,66 |
|  |  | 2812106306050 |  |  | Profile din otel |  | kg |  | 1,0500 |  | 6,615 |
| 1.2. Canalizarea C3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | SC06A |  | Spalator cu picurator (cu un compartiment in set cu tumba) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida |  |  | buc |  |  |  | 4,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 1,5500 |  | 6,20 |
|  |  | 2875114200300 |  |  | Spalator cu picurator (cu un compartiment in set cu tumba) |  | buc |  | 1,0000 |  | 4,08 |
|  |  | 2875114203130 |  |  | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2" |  | buc |  | 1,0000 |  | 4,08 |
|  |  | 2875114203270 |  |  | Ventil de scurgere |  | buc |  | 1,0000 |  | 4,08 |
|  |  | 2875114203520 |  |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  | buc |  | 2,0000 |  | 8,16 |
|  |  | 2521216717051 |  |  | Teava din material plastic dn =32 mm |  | m |  | 0,6000 |  | 2,448 |
| 32 |  | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  |  |  | 4,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 1,6500 |  | 6,60 |
|  |  | 2913124201370 |  |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc |  | 1,0000 |  | 4,00 |
|  |  | 2513307336204 |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc |  | 2,0000 |  | 8,00 |
| 33 |  | SB10C |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Teu de canalizare din polipropilena ф50 |  |  | buc |  |  |  | 4,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,2500 |  | 1,00 |
|  |  | 25231567210122 |  |  | Teu de canalizare din polipropilena ф50 |  | buc |  | 1,0000 |  | 4,00 |
|  |  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  | kg |  | 0,0200 |  | 0,08 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,0240 |  | 0,096 |
| 34 |  | SB10E |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Teu de canalizare din polipropilena ф100x50 |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,3200 |  | 0,32 |
|  |  | 252315672101523 |  |  | Teu de canalizare din polipropilena ф100x50 |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,00 |
|  |  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  | kg |  | 0,0700 |  | 0,07 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,03 |
| 35 |  | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Revizie din polipropilena ф50 |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,2200 |  | 0,22 |
|  |  | 252315672103724 |  |  | Revizie din polipropilena ф50 |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,00 |
|  |  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,01 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,012 |
| 36 |  | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Dop din polipropilena ф50 |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,2200 |  | 0,44 |
|  |  | 252315672103731 |  |  | Dop din polipropilena ф50 |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,00 |
|  |  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,02 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,024 |
| 37 |  | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Dop din polipropilena ф110 |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,2800 |  | 0,28 |
|  |  | 252315672103730 |  |  | Dop din polipropilena ф110 |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,00 |
|  |  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  | kg |  | 0,0350 |  | 0,035 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,0150 |  | 0,015 |
| 38 |  | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Tevi de canalizare din polipropilena ф50 |  |  | m |  |  |  | 20,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,2500 |  | 5,00 |
|  |  | 252121672016020 |  |  | Tevi de canalizare din polipropilena ф50 |  | m |  | 1,0300 |  | 20,60 |
|  |  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  | kg |  | 0,0040 |  | 0,08 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,24 |
| 39 |  | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm / Tevi din polietilena ф32 |  |  | m |  |  |  | 12,000 |
|  |  | 7136080025000 |  |  | Montator conducte |  | h-om |  | 0,0360 |  | 0,432 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0180 |  | 0,216 |
|  |  | 252121671000128 |  |  | Tevi din polietilena ф32 |  | m |  | 1,0030 |  | 12,036 |
|  |  | 25132066215001 |  |  | Banda de avertizare |  | m |  | 1,0800 |  | 12,96 |
|  |  | 3410440005604 |  |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,48 |
|  |  | 2952160007253 |  |  | Utilaj pentru intindere teava |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,48 |
| 40 |  | SF04A |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  | 10 m |  |  |  | 3,200 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,0800 |  | 0,256 |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Alimentarea cu apa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | SD17B |  | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) (doar montarea) |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 4,0000 |  | 8,00 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Alimentarea cu apa |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Canalizarea C3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | AcC05A |  | Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 4,7500 |  | 4,75 |
|  |  | 2874115802037 |  |  | Suruburi cap hexagonal OL37 M 16x110 mm |  | buc |  | 2,0000 |  | 2,02 |
|  |  | 2874115840558 |  |  | Piulita hexag. M16 |  | buc |  | 2,0000 |  | 2,02 |
|  |  | 2430126103294 |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg |  | 0,1000 |  | 0,101 |
|  |  | 3410520001373 |  |  | Automacara 5 tf |  | h-ut |  | 0,6600 |  | 0,66 |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Alimentarea cu apa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  | Robinet de incendiu cu ventil 1Б1Р ф50 in set cu mufa si fus, cu furtun de incendiu ф50 L=20,0m, cu parghie de mana si dulap |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 6002 |  |  | Robinet de incendiu cu ventil 1Б1Р ф50 in set cu mufa si fus, cu furtun de incendiu ф50 L=20,0m, cu parghie de mana si dulap |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,00 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Alimentarea cu apa |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Canalizarea C3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  | Pompa Solofit D2 C-3 GRUNDFOSS sau analog |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 60023 |  |  | Pompa Solofit D2 C-3 GRUNDFOSS |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,00 |

Șef serviciul Mentenanță, Infrastructură și Dezvoltare                        T. Sîrbu

Șef serviciul reparație                                                                           N. Melnic

Șef serviciul deservire și exploatarea rețelelor electrice                      V. Conacu

Șef serviciul termotehnic                                                                      V. Grevici

Specialist în management și organizare                                                V. Martalog