Formularul nr.1

Lista cu cantitaţile de lucrări nr.2 pentru lotul nr.2

Reparatia  drumului  de  legatura  str.  Stefan  cel  Mare  si   Sfint    si   str.  27  Martie  1918  din  s.  Caracusenii  Vechi,   raionul   Briceni.

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Reparatia drumului de legatura str. Stefan cel Mare si Sfint si str. 27 martie 1918 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. L= 92,0m.l., b=5,0 m h-10cm |  |  |
| 1 | DH02B k=2,0 | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea gr. 10 cm | 100m2 | 4,60 |
| 2 | TsE06A k=0,5 | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (se exclude:Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam., Muncitor necalificat) doar compactor k=0,5 | 100m2 | 4,60 |
| 3 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcrea pietri in transport) | 100 m3 | 0,7406 |
| 4 | TsI50A1 | Transportarea pietri de calcar cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t | 97,75 |
| 5 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (h-10cm) | 100m2 | 4,60 |
| 6 | DI134A1 k=3,0 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 | 100m2 | -4,60 |

Formularul nr.5

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

Reparatia  drumului  de  legatura  str.  Stefan  cel  Mare  si   Sfint  si   str.  27  Martie  1918 din  s.  Caracusenii  Vechi, raionul  Briceni.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Reparatia drumului de legatura str. Stefan cel Mare si Sfint si str. 27 martie 1918 |  |  |
|  |  | 1.1. L= 92,0m.l., b=5,0 m h-10cm |  |  |
| 1 | DH02B k=2,0 | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea gr. 10 cm | 100m2 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1320 |
| 2 | TsE06A k=0,5 | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (se exclude:Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam., Muncitor necalificat) doar compactor k=0,5 | 100m2 |  |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,2000 |
| 3 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcrea pietri in transport) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |
| 4 | TsI50A1 | Transportarea pietri de calcar cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0500 |
| 5 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (h-10cm) | 100m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 18,9000 |
|  | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,5000 |
|  | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,0000 |
|  | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 |
| 6 | DI134A1 k=3,0 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 | 100m2 |  |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 1,2600 |

Președintele grupului de lucru

Primar s. Caracușenii-Vechi                                                                         Vladimir JELAGA