Anexa nr. 23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul: Construirea unui gard capital „Volier LEI” cu nr. cadastral 0100118224 situat in mun. Chișinău, bd. Dacia nr. 50/7

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: ÎM „Gradina Zoologică”

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Locul desfășurării lucrărilor: mun. Chișinău, bd. Dacia 50/7 . Urmează să fie realizate lucrări:

- Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale / Gard ECO H2.0 m L=102 ml inclusiv stalpii (42 buc);

- Terasamente - Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 1;

- Fundatii- Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10;

- Ingradiri - Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltimi pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusive

- 2. Informaţii şi proiectare

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă. Autoritatea contractată dispune de proiect F.1 şi deviz estimativ  pentru efectuarea lucrărilor.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

La execuția lucrărilor în construcții se aplică documentele normative, reglementările tehnice și standardele în vigoare a Republicii Moldova. Pot fi utilizate şi documentele normative internaționale şi europene în cazul în care sunt superioare celor din Republica Moldova. Materialele aplicate la construcţia în cauză vor fi coordonate cu Beneficiarul şi responsabilul tehnic, precum la necesitate vor trece testările de laborator.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Transportarea, manipularea şi depozitarea materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente sunt în sarcina Ofertantului desemnat învingător.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Este necesar de a efectua încercări ale utilajului instalat cu întocmirea actelor corespunzătoare, de a prezenta investitorului schemele şi documentele de execuţie, de a completa cartea tehnică a construcţiei. Cap. B “documentaţia privind executarea lucrărilor”, cheltuielile pentru perfectarea documentaţiei necesare sunt puse în sarcina Antreprenorului.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Antreprenorul îşi asumă obligaţiunile să înlăture din cont propriu toate defectele apărute din cauza sa depistate pe parcursul termenului de garanţie, care sunt indicate în actul semnat de ambele părţi.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Conform Devizului proiect Forma 1

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului

La ofertă urmează a fi anexate devizele de cheltuieli elaborate în conformitate cu CP L.01.01-2012 Instrucţiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcţii-montaj prin metoda de resurse, formularele nr.3 nr.5, nr.7, în formă desfășurată; fără a efectua modificări de consum şi excluderea materialelor aferente necesare procesului tehnologic, din indicatoarele de norme de deviz. Orice modificare de consum a materialelor de construcţie şi excluderile acestora, modificarea simbolului de norme de deviz, va fi considerată ca încălcare a cerinţelor de calcul, astfel ofertele de agest gen vor fi respinse de grupul de lucru ca necorespunzătoare cerinţelor de calificare aplicate la procedura de achiziţie în cauză.  În cazul prezentări preţurilor la utilaje extrem de mici de anexat la ofertă caracteristicile tehnice a utilajului propus şi documente confirmative ce atestă preţul acestora. Parametrii solicitaţi conform cărora este necesar să corespundă obiectul achiziţiei, în caz de modificare a mărcii sau tipului de utilaj, urmează ca cel propus să corespundă caracteristicilor tehnice celui inclus în proiect, abateri de la parametrii tehnici ale utilajului nu sunt admisibile, nespecificarea utilajului propus în deviz se va socoti ca abatere.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Punctul 16 din anuntul de participare sunt enumerate toate doumentele care trebue să fie prezentate obligatoriu la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "19" martie 2025

CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat ÎM „Grădina Zoologică”

2. Organizatorul procedurii de achiziţie ÎM „Grădina Zoologică”

3. Obiectul achiziţiilor Construirea unui gard capital „Volier LEI” cu nr. cadastral 0100118224 situat in mun. Chișinău, bd. Dacia nr. 50/7

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2

Solutii arhitectural-constructive (01-11/2024-SAC) Gard

Intocmit în preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpCS20G |  |  | Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale / Gard ECO H2.0 m L=102 ml inclusiv stalpii (42 buc) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 581,000 |  |
|  |  |  | 7123030012500 |  |  |  | Montator P.B |  |  |  | h-om |  |  | 0,020 |  |  | 11,620 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,020 |  |  | 11,620 |  |
|  |  |  | 2410520006751 |  |  |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 11,620 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 11,620 |  |
| 2 |  |  | RpCB18G |  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 12,600 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,000 |  |  | 50,400 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,500 |  |  | 18,900 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,050 |  |  | 0,630 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,350 |  |  | 4,410 |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,350 |  |  | 4,410 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,200 |  |  | 2,520 |  |
| 3 |  |  | TrB01A1-5 |  |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 30,820 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 33,286 |  |
| 4 |  |  | TrI1AF08A4 |  |  | Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe teren, in auto categoria 1 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,581 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,100 |  |  | 0,639 |  |
| 5 |  |  | TrI1AA02B1 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 30,240 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,600 |  |  | 18,144 |  |
| 6 |  |  | TsI50B5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 30,820 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,258 |  |  | 7,952 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Terasamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | TsC58A |  |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 1 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 2,630 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,880 |  |  | 4,944 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 8,850 |  |  | 23,276 |  |
| 8 |  |  | TsC59A |  |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 1,390 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,630 |  |  | 6,436 |  |
|  |  |  | 1421102200227 |  |  |  | Pietris |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 10,900 |  |  | 15,151 |  |
|  |  |  | 2952260003557 |  |  |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,950 |  |  | 4,100 |  |
| 9 |  |  | TsA20B |  |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 12,100 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 2,060 |  |  | 24,926 |  |
| 10 |  |  | TsH222A |  |  | Incarcarea solului in transport auto |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 12,100 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,110 |  |  | 13,431 |  |
| 11 |  |  | TsI50B5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 256,900 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,258 |  |  | 66,280 |  |
| 12 |  |  | TsC51A |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 1,511 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,300 |  |  | 0,453 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,330 |  |  | 0,499 |  |
| 13 |  |  | TsC35A12 |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / imprastiere |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 2,630 |  |
|  |  |  | 2952270007403 |  |  |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 6,020 |  |  | 15,833 |  |
| 14 |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 2,630 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,820 |  |  | 23,197 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,430 |  |  | 24,801 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Terasamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Fundatii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 26,100 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,850 |  |  | 100,485 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,650 |  |  | 16,965 |  |
|  |  |  | 26631021000008 |  |  |  | Beton C8/10 |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  |  | 27,020 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 2,636 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,250 |  |  | 6,525 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,400 |  |  | 10,440 |  |
| 16 |  |  | CB03B |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 457,700 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 68,655 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,800 |  |  | 366,160 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 2,288 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,300 |  |  | 137,310 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,300 |  |  | 137,310 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 13,731 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 13,731 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,110 |  |  | 50,347 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,458 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,458 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,687 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,120 |  |  | 54,924 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 9,154 |  |
| 17 |  |  | CC01E |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 349,300 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,064 |  |  | 22,355 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,003 |  |  | 1,048 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,025 |  |  | 358,032 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,150 |  |  | 52,395 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 3,493 |  |
| 18 |  |  | CC01F1 |  |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 4 715,400 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,054 |  |  | 254,632 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,003 |  |  | 14,146 |  |
|  |  |  | 2710602200000 |  |  |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,025 |  |  | 4 833,285 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,150 |  |  | 707,310 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 47,154 |  |
| 19 |  |  | CA03G |  |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 112,830 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,000 |  |  | 451,320 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,400 |  |  | 45,132 |  |
|  |  |  | 266310210000020 |  |  |  | Beton C20/25 |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  |  | 117,386 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 11,452 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,600 |  |  | 67,698 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,250 |  |  | 28,208 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Fundatii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Ingradiri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | CL02D |  |  | Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltimi pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusiv |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 8,000 |  |  | 96,000 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,600 |  |  | 19,200 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 5,600 |  |  | 67,200 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,800 |  |  | 9,600 |  |
|  |  |  | 2811106303000 |  |  |  | Stilp din otel livrati in tronsoane |  |  |  | kg |  |  | 1 000,000 |  |  | 12 000,000 |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 1,200 |  |  | 14,400 |  |
|  |  |  | 2874115842700 |  |  |  | Piulita hexag. M20 |  |  |  | buc |  |  | 3,000 |  |  | 36,000 |  |
|  |  |  | 2874115802500 |  |  |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  |  | buc |  |  | 3,000 |  |  | 36,000 |  |
|  |  |  | 2874115883700 |  |  |  | Saiba M 20 |  |  |  | buc |  |  | 3,000 |  |  | 36,000 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,300 |  |  | 3,600 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,450 |  |  | 5,400 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 7,000 |  |  | 84,000 |  |
|  |  |  | 3110500003004 |  |  |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |  | 14,400 |  |
|  |  |  | 3410520006729 |  |  |  | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 0,600 |  |  | 7,200 |  |
| 21 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 1 792,800 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,190 |  |  | 340,632 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,010 |  |  | 17,928 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,010 |  |  | 17,928 |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 17,928 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 1,000 |  |  | 1 792,800 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 8,964 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,008 |  |  | 14,342 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 26,892 |  |
| 22 |  |  | CO07A1 |  |  | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 2 551,800 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  |  | 76,554 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,050 |  |  | 127,590 |  |
|  |  |  | 2710703518200 |  |  |  | Panou gata confectionat |  |  |  | kg |  |  | 1,050 |  |  | 2 679,390 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,001 |  |  | 2,552 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,001 |  |  | 2,552 |  |
|  |  |  | 2430226103294 |  |  |  | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 12,759 |  |
| 23 |  |  | CN20D |  |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 742,050 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,500 |  |  | 1 113,075 |  |
|  |  |  | 2430116105060 |  |  |  | Vopsea pe baza de rasini epoxidice |  |  |  | kg |  |  | 0,380 |  |  | 281,979 |  |
|  |  |  | 2430226100950 |  |  |  | Grund pe baza de rasini epoxidice |  |  |  | kg |  |  | 0,250 |  |  | 185,512 |  |
|  |  |  | 2430226102200 |  |  |  | Chit de cutit epoxidic |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 37,102 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,200 |  |  | 148,410 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 37,102 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 74,205 |  |
| 24 |  |  | CC09D |  |  | Montarea panouri euro gard / se exclude Plasa rabit ochi hexag. diam. 1 mm, latura 25 mm, consum resurs nou "Panou EuroGard H1.55 m L2.5 m zincat ф4.8 mm" = 1.0 m2/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 172,860 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,200 |  |  | 34,572 |  |
|  |  |  | 60017 |  |  |  | Panou EuroGard H1.55 m L2.5 m zincat ф4.8 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 172,860 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 17,286 |  |
|  |  |  | 2710403642598 |  |  |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 8,643 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,005 |  |  | 0,864 |  |
| 25 |  |  | CR30A |  |  | Compartimentari din panouri cu impletituri de sirma zincata / se exclud "Impletitura de sirma de otel zincata D = 3,15 mm cu ochiuri patrate 60 x 60 mm" / Consum resurs nou: Plasa sudata zincata pentru gabioane celula 55x55 D3.7 mm = 1.05 m2/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 230,460 |  |
|  |  |  | 7123020011130 |  |  |  | Fierar |  |  |  | h-om |  |  | 0,900 |  |  | 1 107,414 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,300 |  |  | 369,138 |  |
|  |  |  | 7141020013350 |  |  |  | Vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,200 |  |  | 246,092 |  |
|  |  |  | 60018 |  |  |  | Plasa sudata zincata pentru gabioane celula 55x55 D3.7 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,050 |  |  | 1 291,983 |  |
|  |  |  | 2734113805279 |  |  |  | Sirma din otel moale, zincata 0,8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 12,305 |  |
|  |  |  | 2710602000121 |  |  |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 10 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,900 |  |  | 1 107,414 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,020 |  |  | 24,609 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 36,914 |  |
|  |  |  | 2430226103294 |  |  |  | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 36,914 |  |
|  |  |  | 2430116103000 |  |  |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  |  | kg |  |  | 0,060 |  |  | 73,828 |  |
| 26 |  |  | CG32C |  |  | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra pentru gabioane fr. 125-200 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 138,400 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 1,400 |  |  | 193,760 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 20,760 |  |
|  |  |  | 2010102910000* |  |  |  | Piatra pentru gabioane fr. 125-200 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,040 |  |  | 143,936 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 13,840 |  |
| 27 |  |  | CL56C |  |  | Montarea vitraliilor (montarea geamurilor la fatade) inaltimea cladirii pina la 50 m: modul-sectie din compozit de sticla, umplerea rosturilor intre sectii cu clei / Montare Sticla securizata laminata RC4, conform EN 356 P8B, grosime 30-35 mm, stratificata cu PVB оntarit / SentryGlas pentru rezistenta la impact prelungit, cu strat anti-zgвrieturi PET si policarbonat interior, pentru gard / se exclude: materiale din polimer, clei, structura pregatitoare, curatitor, banda cu strat lipicios, tabla din otel zincat, spuma montaj / se modifica: Сonstructii pentru vitraliu in Sticla securizata RC4 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 28,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,740 |  |  | 48,720 |  |
|  |  |  | 2811106301301* |  |  |  | Sticla securizata laminata RC4, conform EN 356 P8B, grosime 30-35 mm, stratificata cu PVB оntarit / SentryGlas pentru rezistenta la impact prelungit, cu strat anti-zgвrieturi PET si policarbonat interior |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 28,140 |  |
|  |  |  | 2873122000754 |  |  |  | Piese de fixare din otel |  |  |  | kg |  |  | 1,680 |  |  | 47,275 |  |
|  |  |  | 2874115500446 |  |  |  | Surub de fixare MP 12x100 |  |  |  | buc |  |  | 5,040 |  |  | 141,826 |  |
|  |  |  | 2874115500447 |  |  |  | Surub zincat cu autofiletare |  |  |  | kg |  |  | 0,205 |  |  | 5,769 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,272 |  |  | 7,616 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,114 |  |  | 3,192 |  |
|  |  |  | 2955270002610 |  |  |  | Ferestrau circular electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,041 |  |  | 1,148 |  |
|  |  |  | 2940420007693 |  |  |  | Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,157 |  |  | 4,396 |  |
|  |  |  | 2952270006652 |  |  |  | Troliu electric forta de tractiune 78,48 (8) КН (Т) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,842 |  |  | 23,576 |  |
|  |  |  | 2811230001304 |  |  |  | Schela agatata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,195 |  |  | 5,460 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Ingradiri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu BD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Taxa pe valoare adaugata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1

Solutii arhitecturale constructive (01-11/2024-1-SAC) Adapost

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Terasamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsC58A |  |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 1 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,290 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,880 |  |  | 0,545 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 8,850 |  |  | 2,566 |  |
| 2 |  |  | TsC59A |  |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,182 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,630 |  |  | 0,843 |  |
|  |  |  | 1421102200227 |  |  |  | Pietris |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 10,900 |  |  | 1,984 |  |
|  |  |  | 2952260003557 |  |  |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,950 |  |  | 0,537 |  |
| 3 |  |  | TsA20B |  |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,400 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 2,060 |  |  | 2,884 |  |
| 4 |  |  | TsH222A |  |  | Incarcarea solului in transport auto |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,400 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,110 |  |  | 1,554 |  |
| 5 |  |  | TsI50B5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 33,300 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,258 |  |  | 8,591 |  |
| 6 |  |  | TsC51A |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,196 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,300 |  |  | 0,059 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,330 |  |  | 0,065 |  |
| 7 |  |  | TsD01B |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 29,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,310 |  |  | 8,99 |  |
| 8 |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,290 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,820 |  |  | 2,558 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,430 |  |  | 2,735 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Terasamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Fundatii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,200 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,850 |  |  | 8,47 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,650 |  |  | 1,43 |  |
|  |  |  | 26631021000008 |  |  |  | Beton C8/10 |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  |  | 2,278 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,222 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,250 |  |  | 0,55 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,400 |  |  | 0,88 |  |
| 10 |  |  | CB03B |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 77,700 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 11,655 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,800 |  |  | 62,16 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,388 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,300 |  |  | 23,31 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,300 |  |  | 23,31 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 2,331 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 2,331 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,110 |  |  | 8,547 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,078 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,078 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,117 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,120 |  |  | 9,324 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 1,554 |  |
| 11 |  |  | CC01E |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 107,220 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,064 |  |  | 6,862 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,003 |  |  | 0,322 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,025 |  |  | 109,90 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,150 |  |  | 16,083 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 1,072 |  |
| 12 |  |  | CC01F1 |  |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 440,800 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,054 |  |  | 23,803 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,003 |  |  | 1,322 |  |
|  |  |  | 2710602200000 |  |  |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,025 |  |  | 451,82 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,150 |  |  | 66,12 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 4,408 |  |
| 13 |  |  | CA03G |  |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 18,800 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,000 |  |  | 75,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,400 |  |  | 7,52 |  |
|  |  |  | 266310210000015 |  |  |  | Beton C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  |  | 19,559 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 1,908 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,600 |  |  | 11,28 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,250 |  |  | 4,70 |  |
| 14 |  |  | CB03A |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,240 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 0,224 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,950 |  |  | 2,128 |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 0,112 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,080 |  |  | 0,179 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,090 |  |  | 0,202 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0035 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,120 |  |  | 0,269 |  |
| 15 |  |  | CC01C |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 1,560 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,075 |  |  | 0,117 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,004 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,025 |  |  | 1,599 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,150 |  |  | 0,234 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 0,016 |  |
| 16 |  |  | CC01D1 |  |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 21,640 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,059 |  |  | 1,277 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,004 |  |  | 0,087 |  |
|  |  |  | 2710602200000 |  |  |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,025 |  |  | 22,181 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,150 |  |  | 3,246 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 0,216 |  |
| 17 |  |  | CA03G |  |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,400 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,000 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,400 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 266310210000015 |  |  |  | Beton C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  |  | 0,416 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,041 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,600 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,250 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Fundatii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Hidroizolatii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | IzF01B |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 29,200 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,040 |  |  | 1,168 |  |
|  |  |  | 2413317346000 |  |  |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  | kg |  |  | 0,300 |  |  | 8,76 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,029 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  |  | 0,009 |  |
| 19 |  |  | IzF04F |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 pentru 2 straturi |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 29,200 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,060 |  |  | 3,504 |  |
|  |  |  | 2320322600036 |  |  |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  | kg |  |  | 1,700 |  |  | 99,28 |  |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg |  |  | 0,340 |  |  | 19,856 |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,0006 |  |  | 0,035 |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 1,130 |  |  | 65,992 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,058 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,013 |  |  | 0,759 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Hidroizolatii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Carcas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | CL57A |  |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 15,180 |  |
|  |  |  | 7136080025001 |  |  |  | Montator |  |  |  | h-om |  |  | 0,210 |  |  | 3,188 |  |
|  |  |  | 2811236309900 |  |  |  | Confectii metalice |  |  |  | kg |  |  | 1,040 |  |  | 15,945 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,307 |  |
|  |  |  | 2873155900311 |  |  |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 0,153 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,080 |  |  | 1,214 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,152 |  |
| 21 |  |  | CB11A |  |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 61,000 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,300 |  |  | 18,30 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 9,15 |  |
|  |  |  | 2811236310185 |  |  |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  |  | kg |  |  | 0,400 |  |  | 24,40 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,61 |  |
| 22 |  |  | CB03E |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 47,900 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 7,185 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,850 |  |  | 40,715 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,300 |  |  | 14,37 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,300 |  |  | 14,37 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 1,437 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 1,437 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,130 |  |  | 6,227 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,120 |  |  | 5,748 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,958 |  |
| 23 |  |  | CB03F |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 25,000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,250 |  |  | 6,25 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 1,000 |  |  | 25,00 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 1,25 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 1,25 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 1,25 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,040 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,150 |  |  | 3,75 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,025 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,038 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,120 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,50 |  |
| 24 |  |  | CC02K |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 314,780 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,095 |  |  | 29,904 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,004 |  |  | 1,259 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,025 |  |  | 322,65 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 3,148 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,280 |  |  | 88,138 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,315 |  |
| 25 |  |  | CC02L2 |  |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 466,240 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,066 |  |  | 30,772 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,005 |  |  | 2,331 |  |
|  |  |  | 2710602200000 |  |  |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,025 |  |  | 477,896 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 4,662 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,280 |  |  | 130,547 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,466 |  |
| 26 |  |  | CA04F |  |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 11,300 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,850 |  |  | 54,805 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 5,085 |  |
|  |  |  | 266310210000015 |  |  |  | Beton C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  |  | 11,93 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,150 |  |  | 1,746 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,600 |  |  | 6,78 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,280 |  |  | 3,164 |  |
| 27 |  |  | CD55E |  |  | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ingrijita / Sort 1 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 28,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 5,490 |  |  | 153,72 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,130 |  |  | 31,64 |  |
|  |  |  | 1411122201275* |  |  |  | Blocuri de calcar (cotilet) Sort 1 |  |  |  | m3 |  |  | 0,980 |  |  | 27,44 |  |
|  |  |  | 2624102101102 |  |  |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  |  |  | m3 |  |  | 0,040 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 2664102101101 |  |  |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 |  |  |  | m3 |  |  | 0,070 |  |  | 1,96 |  |
|  |  |  | 2010102918804 |  |  |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 2,80 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,370 |  |  | 10,36 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Carcas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Constructii metalice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | CL57A |  |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 36,960 |  |
|  |  |  | 7136080025001 |  |  |  | Montator |  |  |  | h-om |  |  | 0,210 |  |  | 7,762 |  |
|  |  |  | 2811236309900 |  |  |  | Confectii metalice |  |  |  | kg |  |  | 1,040 |  |  | 38,823 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,747 |  |
|  |  |  | 2873155900311 |  |  |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 0,373 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,080 |  |  | 2,957 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,37 |  |
| 29 |  |  | CK14A |  |  | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / Portita metalica din teava profilata 60x60x4 si plasa sudata ф8A500C pas 100x100 cu balamale si maner cu inchizator / P1 1100x2100h - 1buc (61.54 kg/buc); P2 900x2100h - 1buc (55.46 kg/buc) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,200 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,190 |  |  | 0,798 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,960 |  |  | 4,032 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 0,756 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,380 |  |  | 1,596 |  |
|  |  |  | 2030112930150 |  |  |  | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 4,20 |  |
|  |  |  | 2874115817604 |  |  |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 16,80 |  |
|  |  |  | 2874115842685 |  |  |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 16,80 |  |
|  |  |  | 2874125881227 |  |  |  | Saiba plata M 8 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 16,80 |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,115 |  |  | 0,483 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,230 |  |  | 0,966 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,250 |  |  | 5,25 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,017 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,084 |  |
| 30 |  |  | CL19A |  |  | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru pereti (Grilaj metalic Gm1 800x600h - 2buc) (11.46 kg/buc) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 0,960 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,500 |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 0,096 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,025 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 2873136306000 |  |  |  | Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 0,96 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,080 |  |  | 0,077 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,070 |  |  | 0,067 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 1,000 |  |  | 0,96 |  |
| 31 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 1 475,900 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,190 |  |  | 280,421 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,010 |  |  | 14,759 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,010 |  |  | 14,759 |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 14,759 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 1,000 |  |  | 1 475,90 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 7,38 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,008 |  |  | 11,807 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 22,138 |  |
| 32 |  |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 1,653 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 7,280 |  |  | 12,034 |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  | kg |  |  | 12,000 |  |  | 19,836 |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  | kg |  |  | 6,000 |  |  | 9,918 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,840 |  |  | 1,389 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 3,000 |  |  | 4,959 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,500 |  |  | 2,48 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Constructii metalice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Cusca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | CK14A |  |  | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / Portita metalica din teava profilata 60x60x4 si plasa sudata ф8A500C pas 100x100 cu balamale si maner cu inchizator / P1 900x2200h - 1buc (50.38 kg/buc) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,980 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,190 |  |  | 0,376 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,960 |  |  | 1,901 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 0,356 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,380 |  |  | 0,752 |  |
|  |  |  | 2030112930150 |  |  |  | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 1,98 |  |
|  |  |  | 2874115817604 |  |  |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 7,92 |  |
|  |  |  | 2874115842685 |  |  |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 7,92 |  |
|  |  |  | 2874125881227 |  |  |  | Saiba plata M 8 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 7,92 |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 0,198 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,115 |  |  | 0,228 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,230 |  |  | 0,455 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,250 |  |  | 2,475 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,04 |  |
| 34 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 456,970 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,190 |  |  | 86,824 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,010 |  |  | 4,57 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,010 |  |  | 4,57 |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 4,57 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 1,000 |  |  | 456,97 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 2,285 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,008 |  |  | 3,656 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 6,855 |  |
| 35 |  |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,457 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 7,280 |  |  | 3,327 |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  | kg |  |  | 12,000 |  |  | 5,484 |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  | kg |  |  | 6,000 |  |  | 2,742 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,840 |  |  | 0,384 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 3,000 |  |  | 1,371 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,500 |  |  | 0,686 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Cusca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | CE40A |  |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,300 |  |
|  |  |  | 7124010010730 |  |  |  | Dulgher 3 |  |  |  | h-om |  |  | 20,250 |  |  | 26,325 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 2,250 |  |  | 2,925 |  |
|  |  |  | 28741158254550 |  |  |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 7,500 |  |  | 9,75 |  |
|  |  |  | 20101029069611 |  |  |  | Scanduri brute, calit III |  |  |  | m3 |  |  | 0,010 |  |  | 0,013 |  |
|  |  |  | 20101029087371 |  |  |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  |  | m3 |  |  | 0,930 |  |  | 1,209 |  |
|  |  |  | 20101029041691 |  |  |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  |  |  | m3 |  |  | 0,120 |  |  | 0,156 |  |
|  |  |  | 28731220007511 |  |  |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  |  | kg |  |  | 3,400 |  |  | 4,42 |  |
|  |  |  | 24142161094821 |  |  |  | Pasta antiseptica |  |  |  | kg |  |  | 3,010 |  |  | 3,913 |  |
|  |  |  | 23203226000361 |  |  |  | Gudron |  |  |  | kg |  |  | 2,580 |  |  | 3,354 |  |
|  |  |  | 28741458870491 |  |  |  | Cuie de constructie |  |  |  | kg |  |  | 3,000 |  |  | 3,90 |  |
|  |  |  | 26821326004260 |  |  |  | Carton gudronat (толь) |  |  |  | m2 |  |  | 1,450 |  |  | 1,885 |  |
|  |  |  | 24105200067531 |  |  |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |  | 0,195 |  |
|  |  |  | 29552700002608 |  |  |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,330 |  |  | 0,429 |  |
|  |  |  | 29405200076091 |  |  |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,230 |  |  | 0,299 |  |
| 37 |  |  | CE41A |  |  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,940 |  |
|  |  |  | 7124010010730 |  |  |  | Dulgher 3 |  |  |  | h-om |  |  | 21,680 |  |  | 20,379 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 2,410 |  |  | 2,265 |  |
|  |  |  | 20101029087372 |  |  |  | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a |  |  |  | m3 |  |  | 0,160 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 20101029087371 |  |  |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  |  | m3 |  |  | 0,060 |  |  | 0,056 |  |
|  |  |  | 20101029041692 |  |  |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia |  |  |  | m3 |  |  | 0,830 |  |  | 0,78 |  |
|  |  |  | 28741458870491 |  |  |  | Cuie de constructie |  |  |  | kg |  |  | 7,200 |  |  | 6,768 |  |
|  |  |  | 27106020001211 |  |  |  | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) |  |  |  | kg |  |  | 4,380 |  |  | 4,117 |  |
|  |  |  | 26821326004260 |  |  |  | Carton gudronat (толь) |  |  |  | m2 |  |  | 3,380 |  |  | 3,177 |  |
|  |  |  | 24142161094821 |  |  |  | Pasta antiseptica |  |  |  | kg |  |  | 1,960 |  |  | 1,842 |  |
|  |  |  | 28731220007511 |  |  |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  |  | kg |  |  | 38,000 |  |  | 35,72 |  |
|  |  |  | 24105200067531 |  |  |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |  | 0,141 |  |
|  |  |  | 29552700002608 |  |  |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,440 |  |  | 0,414 |  |
| 38 |  |  | CE30B |  |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din grilaj 100x32h, sipca 50x25h, scindura 120x32h geluite pe o parte, la constructii obisnuite./ Consum Scinduri = 0.0106 m3/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 82,000 |  |
|  |  |  | 2852107335349 |  |  |  | Lucru la masina |  |  |  | h-om |  |  | 0,050 |  |  | 4,10 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,320 |  |  | 26,24 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 8,20 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0106 |  |  | 0,869 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,120 |  |  | 9,84 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,030 |  |  | 2,46 |  |
| 39 |  |  | CN51B |  |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,870 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,390 |  |  | 0,339 |  |
|  |  |  | 2462106110601 |  |  |  | Paste antiseptice |  |  |  | kg |  |  | 3,010 |  |  | 2,619 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 0,003 |  |
| 40 |  |  | CN50B |  |  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 3,110 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,050 |  |  | 6,375 |  |
|  |  |  | 2430116104963 |  |  |  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 |  |  |  | kg |  |  | 9,800 |  |  | 30,478 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 5,040 |  |  | 15,674 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,004 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 2952270002921 |  |  |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,029 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,008 |  |  | 0,025 |  |
| 41 |  |  | CE30C |  |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 18 mm grosime |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 86,000 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,230 |  |  | 19,78 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,050 |  |  | 4,30 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 8,60 |  |
|  |  |  | 2020132920527* |  |  |  | Placi OSB grosime 18 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,050 |  |  | 90,30 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,030 |  |  | 2,58 |  |
| 42 |  |  | CE17A |  |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Pelicula anticondensat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 86,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,200 |  |  | 17,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,050 |  |  | 4,30 |  |
|  |  |  | 268213260046548 |  |  |  | Pelicula anticondensat |  |  |  | m2 |  |  | 1,150 |  |  | 101,867 |  |
|  |  |  | 28752763120001 |  |  |  | Шпильки (fise) |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  | 1 062,96 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,86 |  |
| 43 |  |  | CE07A |  |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 82,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,900 |  |  | 73,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,250 |  |  | 20,50 |  |
|  |  |  | 2710403643000 |  |  |  | Placi din tabla amprentata tip tigla |  |  |  | m2 |  |  | 1,150 |  |  | 99,015 |  |
|  |  |  | 2710403640000 |  |  |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  |  |  | kg |  |  | 0,500 |  |  | 43,05 |  |
|  |  |  | 2875276312000 |  |  |  | Accesorii metalice pentru fixare |  |  |  | buc |  |  | 9,000 |  |  | 774,90 |  |
|  |  |  | 2640122303000 |  |  |  | Coame metalice pentru placi tip tigla |  |  |  | buc |  |  | 0,100 |  |  | 8,61 |  |
|  |  |  | 2710403740000 |  |  |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  |  |  | buc |  |  | 0,040 |  |  | 3,444 |  |
|  |  |  | 2521106718272 |  |  |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  |  |  | m |  |  | 0,050 |  |  | 4,305 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 4,10 |  |
| 44 |  |  | CE20A |  |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv b=0.5 mm ф150 RAL 8017 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,300 |  |  | 7,20 |  |
|  |  |  | 271040631180015 |  |  |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass b=0.5 mm ф150 RAL 8017 |  |  |  | m |  |  | 1,050 |  |  | 25,956 |  |
|  |  |  | 2875276311231 |  |  |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  |  | buc |  |  | 1,400 |  |  | 34,608 |  |
|  |  |  | 2666122800555 |  |  |  | Element de inchidere |  |  |  | buc |  |  | 0,200 |  |  | 4,944 |  |
|  |  |  | 2875274000050 |  |  |  | Elemente de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,100 |  |  | 2,472 |  |
|  |  |  | 2875274110101 |  |  |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  |  | buc |  |  | 0,200 |  |  | 4,944 |  |
|  |  |  | 2875274000501 |  |  |  | Cot de jgheab |  |  |  | buc |  |  | 0,200 |  |  | 4,944 |  |
|  |  |  | 2874115837745 |  |  |  | Suruburi |  |  |  | buc |  |  | 10,000 |  |  | 247,20 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,48 |  |
| 45 |  |  | CE22A |  |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv b=0.5 mm ф100 RAL 8017 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,350 |  |  | 3,15 |  |
|  |  |  | 271040631172100 |  |  |  | Burlan rotund prefabricat tip brass b=0.5 mm ф100 RAL 8017 |  |  |  | m |  |  | 1,050 |  |  | 9,639 |  |
|  |  |  | 2875274000502 |  |  |  | Cot burlan |  |  |  | buc |  |  | 0,500 |  |  | 4,59 |  |
|  |  |  | 2875274110001 |  |  |  | Piesa de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,250 |  |  | 2,295 |  |
|  |  |  | 2413217300010 |  |  |  | Cleme |  |  |  | buc |  |  | 0,500 |  |  | 4,59 |  |
|  |  |  | 2874115830000 |  |  |  | Pilnii de curatire |  |  |  | buc |  |  | 0,250 |  |  | 2,295 |  |
|  |  |  | 2875274000503 |  |  |  | Cot de capat |  |  |  | buc |  |  | 0,250 |  |  | 2,295 |  |
|  |  |  | 2875274000050 |  |  |  | Elemente de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,250 |  |  | 2,295 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,135 |  |
| 46 |  |  | CK26B |  |  | Montare retinator de zapada |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,320 |  |  | 6,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,080 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 274312354902611 |  |  |  | Retinator de zapada |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 80,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,20 |  |
| 47 |  |  | CE31C |  |  | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte gr.20 mm / Consum scanduri 0.02 m3/m2 / k=0.5 la manopera |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 25,000 |  |
|  |  |  | 2852107335349 |  |  |  | Lucru la masina |  |  |  | h-om |  |  | 0,060 |  |  | 0,75 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 3,700 |  |  | 46,25 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,300 |  |  | 3,75 |  |
|  |  |  | 2010102903497 |  |  |  | Scinduri geluite si faltuite |  |  |  | m3 |  |  | 0,020 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 2010102906900 |  |  |  | Rigle de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,040 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2030112947000 |  |  |  | Pervaz de rasinoase |  |  |  | m |  |  | 5,000 |  |  | 125,00 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,400 |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,030 |  |  | 0,75 |  |
| 48 |  |  | CN17A |  |  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 25,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,000 |  |  | 25,00 |  |
|  |  |  | 2430116108115 |  |  |  | Email alchidic pentru timplarie lemn |  |  |  | kg |  |  | 0,180 |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 2430226100700 |  |  |  | Grund alchidic |  |  |  | kg |  |  | 0,120 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2430226109444 |  |  |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,120 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2430226102197 |  |  |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  |  | kg |  |  | 0,170 |  |  | 4,25 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,500 |  |  | 12,50 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 1,25 |  |
| 49 |  |  | CE24J |  |  | Montare cos de ventilare si aerisire a spatiului sub acoperis / se exclude tabla zincata / consum resurse noi: Cos de ventilare si aerisire a spatiului sub acoperis = 1.0 buc/buc |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 60040 |  |  |  | Cos de ventilare si aerisire a spatiului sub acoperis |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,03 |  |
|  |  |  | 2430226101399 |  |  |  | Chit pe baza de bitum filerizat |  |  |  | kg |  |  | 0,350 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2744125904770 |  |  |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 0,031 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | TsA01A1 |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 11,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,520 |  |  | 5,72 |  |
| 51 |  |  | TsI50B5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 15,400 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,258 |  |  | 3,973 |  |
| 52 |  |  | TsC51A |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,110 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,300 |  |  | 0,033 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,330 |  |  | 0,036 |  |
| 53 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris gr.100 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 5,500 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,990 |  |  | 5,445 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,150 |  |  | 6,325 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,55 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,210 |  |  | 1,155 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,420 |  |  | 2,31 |  |
| 54 |  |  | IzF01A |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 55,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,040 |  |  | 2,20 |  |
|  |  |  | 2320322600036 |  |  |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 8,25 |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,00005 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 5,50 |  |
|  |  |  | 2320166200670 |  |  |  | White spirit rafinat tip A S 44 |  |  |  | l |  |  | 0,300 |  |  | 16,50 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0002 |  |  | 0,011 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,055 |  |
| 55 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 6A240 200x200 (2.22 kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 122,100 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,025 |  |  | 3,052 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,005 |  |  | 0,61 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,010 |  |  | 123,321 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,61 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 1,221 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,300 |  |  | 36,63 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,073 |  |
| 56 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C10/12.5 gr.100 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 5,500 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,850 |  |  | 21,175 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,650 |  |  | 3,575 |  |
|  |  |  | 266310210000010 |  |  |  | Beton C10/12.5 |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  |  | 5,694 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,556 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,250 |  |  | 1,375 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,400 |  |  | 2,20 |  |
| 57 |  |  | CG42A |  |  | Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune150x50 mm mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn / Consum scanduri 0.051 m3/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 55,000 |  |
|  |  |  | 7124010010750 |  |  |  | Dulgher 5 |  |  |  | h-om |  |  | 0,800 |  |  | 44,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 5,50 |  |
|  |  |  | 20101029042001 |  |  |  | Grinzi de rasinoase impregnate |  |  |  | m3 |  |  | 0,013 |  |  | 0,715 |  |
|  |  |  | 20101029042121 |  |  |  | Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m |  |  |  | m3 |  |  | 0,051 |  |  | 2,805 |  |
|  |  |  | 2873145887441 |  |  |  | Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111 |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 5,50 |  |
|  |  |  | 2414147327483 |  |  |  | Lignolineum |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 5,50 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,030 |  |  | 1,65 |  |
| 58 |  |  | CN51B |  |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 3,520 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,390 |  |  | 1,373 |  |
|  |  |  | 2462106110601 |  |  |  | Paste antiseptice |  |  |  | kg |  |  | 3,010 |  |  | 10,595 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 0,011 |  |
| 59 |  |  | CN50B |  |  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 3,520 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,050 |  |  | 7,216 |  |
|  |  |  | 2430116104963 |  |  |  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 |  |  |  | kg |  |  | 9,800 |  |  | 34,496 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 5,040 |  |  | 17,741 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,004 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 2952270002921 |  |  |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,029 |  |  | 0,102 |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,008 |  |  | 0,028 |  |
| 60 |  |  | CN16D |  |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 55,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,550 |  |  | 30,25 |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,080 |  |  | 4,40 |  |
|  |  |  | 2430116106105 |  |  |  | Email (Durex) pentru dusumele |  |  |  | kg |  |  | 0,190 |  |  | 10,45 |  |
|  |  |  | 2320116200573 |  |  |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  | l |  |  | 0,050 |  |  | 2,75 |  |
|  |  |  | 26811260014721 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,500 |  |  | 27,50 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,200 |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 2430226101349 |  |  |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 5,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Pereti interiori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 54,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,400 |  |  | 75,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,300 |  |  | 16,20 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 10,500 |  |  | 567,00 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,030 |  |  | 1,62 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | 0,378 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,004 |  |  | 0,216 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,008 |  |  | 0,432 |  |
| 62 |  |  | CF17B |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea finala 3,0 cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 54,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 10,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  |  | 3,24 |  |
|  |  |  | 2664102100000* |  |  |  | Mortar M100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 0,648 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,108 |  |
| 63 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 54,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  |  | 1,62 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 8,10 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 2,70 |  |
| 64 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea rezistenta la spalare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 54,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,550 |  |  | 29,70 |  |
|  |  |  | 2430116103800* |  |  |  | Vopsea rezistenta la spalare |  |  |  | kg |  |  | 0,400 |  |  | 21,60 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,060 |  |  | 3,24 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,500 |  |  | 27,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 2,70 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,108 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pereti interiori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  | IzF14C |  |  | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Vata minerala gr.100 mm 45kg/m3 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 60,000 |  |
|  |  |  | 7134050013240 |  |  |  | Izolator - termic |  |  |  | h-om |  |  | 0,530 |  |  | 31,80 |  |
|  |  |  | 26821626113717 |  |  |  | Vata minerala gr.100 mm 45kg/m3 |  |  |  | m2 |  |  | 1,020 |  |  | 61,20 |  |
|  |  |  | 2734113805786 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,225 |  |  | 13,50 |  |
| 66 |  |  | CE30C |  |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 18 mm grosime |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 54,000 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,230 |  |  | 12,42 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,050 |  |  | 2,70 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 5,40 |  |
|  |  |  | 2020132920527* |  |  |  | Placi OSB grosime 18 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,050 |  |  | 56,70 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,030 |  |  | 1,62 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Timplarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  |  | CK19A |  |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv / Fereastra aluminiu coef termic Uw<=1.5 W/m2K, cu sticla securizata RC4, cu plasa pentru insecte (culoare maro-inchis) / 800x600h - 3buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,440 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,000 |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 0,144 |  |
|  |  |  | 2030112938100* |  |  |  | Fereastra aluminiu coef termic Uw<=1.5 W/m2K, cu sticla securizata RC4, cu plasa pentru insecte (culoare maro-inchis) |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,705 |  |  | 1,015 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,247 |  |  | 0,356 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,000 |  |  | 8,64 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,600 |  |  | 0,864 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,000 |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,029 |  |
| 68 |  |  | CK12A |  |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din metal termoizolata, dotata cu fereastra cu sticla securizata RC4, coeficient termic Uw<=2.2 W/m2K, cu lacat de siguranta (culoare maro-inchis) / 900x2100h - 2buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,780 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 3,540 |  |  | 13,381 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,400 |  |  | 1,512 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,190 |  |  | 0,718 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,270 |  |  | 1,021 |  |
|  |  |  | 2812106306000* |  |  |  | Usa din metal termoizolata, dotata cu fereastra cu sticla securizata RC4, coeficient termic Uw<=2.2 W/m2K, cu lacat de siguranta (culoare maro-inchis) |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 3,78 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,280 |  |  | 1,058 |  |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,140 |  |  | 0,529 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,400 |  |  | 5,292 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 0,019 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,500 |  |  | 1,89 |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,700 |  |  | 2,646 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,076 |  |
| 69 |  |  | CK09A |  |  | Obloane rulante metalice din tabla ondulata de otel sau cu ochiuri hexagonale din otel rotund inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj, montate in zidarie de orice natura / Usa glisanta pe vertical din metal, izolata termic, cu lacat / 500x1000h - 2buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,020 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,220 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 2030112947100* |  |  |  | Usa glisanta pe vertical din metal, izolata termic, cu lacat , inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,300 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,750 |  |  | 0,75 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,800 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0008 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Timplarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Pereu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  | TsC54B |  |  | Strat de fundatie din piatra sparta gr.150 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,250 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,990 |  |  | 2,228 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 1,150 |  |  | 2,587 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,225 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,210 |  |  | 0,472 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,420 |  |  | 0,945 |  |
| 71 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa VR1 5x200x200 (1.54 kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 23,100 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,025 |  |  | 0,578 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,005 |  |  | 0,116 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,010 |  |  | 23,331 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,116 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 0,231 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,300 |  |  | 6,93 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,014 |  |
| 72 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C12/15 gr.100 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,500 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,850 |  |  | 5,775 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,650 |  |  | 0,975 |  |
|  |  |  | 266310210000015 |  |  |  | Beton C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  |  | 1,553 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,152 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,250 |  |  | 0,375 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,400 |  |  | 0,60 |  |
| 73 |  |  | CE25A |  |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri bituminoase |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,300 |  |  | 4,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,050 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2430226103000b |  |  |  | Chit bituminos |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 2,52 |  |
|  |  |  | 2413337345800 |  |  |  | Solutie de amorsaj |  |  |  | l |  |  | 0,010 |  |  | 0,168 |  |
| 74 |  |  | DE11A |  |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C12/15 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,120 |  |  | 1,92 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 2,88 |  |
|  |  |  | 266310210000115 |  |  |  | Beton clasa C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,048 |  |  | 0,768 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 1,020 |  |  | 16,32 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 266612280032545 |  |  |  | Bordura 100x20x8 |  |  |  | m |  |  | 1,005 |  |  | 16,08 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pereu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Soclu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  | CK26B |  |  | Profil de sustinere cu marginea de lacrimat |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 17,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,320 |  |  | 5,44 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,080 |  |  | 1,36 |  |
|  |  |  | 2743123549026370 |  |  |  | Profil de sustinere cu marginea de lacrimat |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 17,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 68,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,17 |  |
| 76 |  |  | IzF31A |  |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,500 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,380 |  |  | 4,56 |  |
|  |  |  | 24165373438290 |  |  |  | Amestec "Penetron" |  |  |  | kg |  |  | 0,800 |  |  | 9,60 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,025 |  |  | 0,30 |  |
| 77 |  |  | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,400 |  |  | 16,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,300 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 10,500 |  |  | 126,00 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,030 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | 0,084 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,004 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,008 |  |  | 0,096 |  |
| 78 |  |  | CF17B |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea finala 3,0 cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 2664102100000* |  |  |  | Mortar M100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 0,144 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,024 |  |
| 79 |  |  | CG24A |  |  | Plinte orizontale de de conexiune planseu-perete cu dimensiune 10x10 cm, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 17,000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,680 |  |  | 11,56 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,070 |  |  | 1,19 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,750 |  |  | 29,75 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 0,085 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,026 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,17 |  |
| 80 |  |  | IzF55B |  |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS Л=0.035 gr.100 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 1,420 |  |  | 17,04 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,298 |  |  | 3,576 |  |
|  |  |  | 2462106110545 |  |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  |  | kg |  |  | 4,000 |  |  | 48,48 |  |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  |  | kg |  |  | 4,000 |  |  | 48,48 |  |
|  |  |  | 252130260290750 |  |  |  | Placi de polistiren XPS Л=0.035 gr.100 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,070 |  |  | 12,968 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,100 |  |  | 13,332 |  |
|  |  |  | 2710703501057 |  |  |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  |  | m |  |  | 0,000 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2874136313400 |  |  |  | Diblu din material plastic |  |  |  | buc |  |  | 6,000 |  |  | 72,72 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,025 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0034 |  |  | 0,041 |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut |  |  | 0,023 |  |  | 0,276 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,018 |  |  | 0,216 |  |
| 81 |  |  | CR39A |  |  | Protejarea termoizolatiilor cu Membrana cramponata |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,200 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2682132601626*1 |  |  |  | Membrana cramponata |  |  |  | m2 |  |  | 1,120 |  |  | 4,48 |  |
|  |  |  | 2873145888005 |  |  |  | Cuie cu cap plat. 3 x 30 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 0,04 |  |
| 82 |  |  | CI21A |  |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Gresie ceramica de fatada pe adeziv hidrofob rezistent la inghet |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,900 |  |  | 23,20 |  |
|  |  |  | 2670112202051* |  |  |  | Gresie ceramica de fatada |  |  |  | m2 |  |  | 1,020 |  |  | 8,242 |  |
|  |  |  | 2462106110557* |  |  |  | Adeziv hidrofob rezistent la inghet |  |  |  | kg |  |  | 4,400 |  |  | 35,552 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,430 |  |  | 3,474 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0253 |  |  | 0,202 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,011 |  |  | 0,088 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,073 |  |  | 0,584 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Soclu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Pereti exteriori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  |  | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 92,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,400 |  |  | 128,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,300 |  |  | 27,60 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 10,500 |  |  | 966,00 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,030 |  |  | 2,76 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | 0,644 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,004 |  |  | 0,368 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,008 |  |  | 0,736 |  |
| 84 |  |  | CF17B |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea finala 3,0 cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 92,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 18,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  |  | 5,52 |  |
|  |  |  | 2664102100000* |  |  |  | Mortar M100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 1,104 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,184 |  |
| 85 |  |  | IzF55C |  |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.100 mm 140 kg/m3 Л=0.038 W/m2K / Consum corniera 0.363 m/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 92,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 1,892 |  |  | 174,064 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,418 |  |  | 38,456 |  |
|  |  |  | 2462106110545 |  |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  |  | kg |  |  | 4,000 |  |  | 371,68 |  |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  |  | kg |  |  | 5,000 |  |  | 464,60 |  |
|  |  |  | 26821626113701 |  |  |  | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.100 mm 140 kg/m3 Л=0.038 W/m2K |  |  |  | m2 |  |  | 1,070 |  |  | 99,424 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,100 |  |  | 102,212 |  |
|  |  |  | 2710703501057 |  |  |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  |  | m |  |  | 0,363 |  |  | 33,73 |  |
|  |  |  | 2874136313400 |  |  |  | Diblu din material plastic |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 743,36 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,025 |  |  | 2,30 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0034 |  |  | 0,313 |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut |  |  | 0,030 |  |  | 2,76 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,021 |  |  | 1,932 |  |
| 86 |  |  | CI21A |  |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi decorative din piatra pe adeziv hidrofob rezistent la inghet |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 92,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,900 |  |  | 266,80 |  |
|  |  |  | 2670112202051** |  |  |  | Placi decorative din piatra |  |  |  | m2 |  |  | 1,020 |  |  | 94,778 |  |
|  |  |  | 2462106110557* |  |  |  | Adeziv hidrofob rezistent la inghet |  |  |  | kg |  |  | 4,400 |  |  | 408,848 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,430 |  |  | 39,956 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,186 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0253 |  |  | 2,328 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,011 |  |  | 1,012 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,073 |  |  | 6,716 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pereti exteriori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu BD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Taxa pe valoare adaugata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 7-1-1

Amenajarea teritoriului (01-11/2024-1-PG)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Terasamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsC18A1 |  |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 1,580 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 2,100 |  |  | 3,318 |  |
| 2 |  |  | TsC03E1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 1,580 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 1,950 |  |  | 3,081 |  |
| 3 |  |  | TsC18B1 |  |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 / prundis cu pamant |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,930 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 2,740 |  |  | 2,548 |  |
| 4 |  |  | TsC03F1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II / incarcare |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,930 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 2,250 |  |  | 2,092 |  |
| 5 |  |  | TsI50B5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 379,300 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,258 |  |  | 97,859 |  |
| 6 |  |  | TsC51A |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 2,510 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,300 |  |  | 0,753 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,330 |  |  | 0,828 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Terasamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Pereu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | TsC54B |  |  | Strat de fundatie din piatra sparta gr.150 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 23,400 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,990 |  |  | 23,166 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 1,150 |  |  | 26,910 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 2,340 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,210 |  |  | 4,914 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,420 |  |  | 9,828 |  |
| 8 |  |  | IzF01A |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 156,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,040 |  |  | 6,240 |  |
|  |  |  | 2320322600036 |  |  |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 23,400 |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,00005 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 15,600 |  |
|  |  |  | 2320166200670 |  |  |  | White spirit rafinat tip A S 44 |  |  |  | l |  |  | 0,300 |  |  | 46,800 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0002 |  |  | 0,031 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,156 |  |
| 9 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa VR1 5x200x200 (1.54 kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 240,240 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,025 |  |  | 6,006 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,005 |  |  | 1,201 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,010 |  |  | 242,642 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 1,201 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 2,402 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,300 |  |  | 72,072 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,144 |  |
| 10 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C12/15 gr.100 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 15,600 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,850 |  |  | 60,060 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,650 |  |  | 10,140 |  |
|  |  |  | 266310210000015 |  |  |  | Beton C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  |  | 16,150 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 1,576 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,250 |  |  | 3,900 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,400 |  |  | 6,240 |  |
| 11 |  |  | CE25A |  |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri bituminoase |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 143,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,300 |  |  | 42,900 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,050 |  |  | 7,150 |  |
|  |  |  | 2430226103000b |  |  |  | Chit bituminos |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 22,522 |  |
|  |  |  | 2413337345800 |  |  |  | Solutie de amorsaj |  |  |  | l |  |  | 0,010 |  |  | 1,501 |  |
| 12 |  |  | DE11A |  |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C12/15 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 143,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,120 |  |  | 17,160 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 25,740 |  |
|  |  |  | 266310210000115 |  |  |  | Beton clasa C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,048 |  |  | 6,864 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 1,020 |  |  | 145,860 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 0,429 |  |
|  |  |  | 266612280032545 |  |  |  | Bordura 100x20x8 |  |  |  | m |  |  | 1,005 |  |  | 143,715 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 0,429 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pereu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Soclu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | IzF31A |  |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 601,000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,500 |  |  | 300,500 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,380 |  |  | 228,380 |  |
|  |  |  | 24165373438290 |  |  |  | Amestec "Penetron" |  |  |  | kg |  |  | 0,800 |  |  | 480,800 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,025 |  |  | 15,025 |  |
| 14 |  |  | CC09C |  |  | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Plasa zincata ф2.0 mm ochi 25x25 consum 1.05 m2/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 163,000 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,550 |  |  | 89,650 |  |
|  |  |  | 28731220053271 |  |  |  | Plasa zincata ф2.0 mm ochi 25x25 |  |  |  | m2 |  |  | 1,050 |  |  | 171,150 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,150 |  |  | 350,450 |  |
|  |  |  | 2734113805865 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,035 |  |  | 5,705 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 2,445 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,005 |  |  | 0,815 |  |
| 15 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Adeziv hidrofob rezistent la inghet |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 163,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,220 |  |  | 198,860 |  |
|  |  |  | 2462106110557* |  |  |  | Adeziv hidrofob rezistent la inghet |  |  |  | kg |  |  | 7,140 |  |  | 1 163,820 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,652 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,079 |  |  | 12,877 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,016 |  |  | 2,608 |  |
| 16 |  |  | CI21A |  |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Gresie ceramica de fatada pe adeziv hidrofob rezistent la inghet |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 163,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,900 |  |  | 472,700 |  |
|  |  |  | 2670112202051* |  |  |  | Gresie ceramica de fatada |  |  |  | m2 |  |  | 1,020 |  |  | 167,923 |  |
|  |  |  | 2462106110557* |  |  |  | Adeziv hidrofob rezistent la inghet |  |  |  | kg |  |  | 4,400 |  |  | 724,372 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,430 |  |  | 70,791 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,329 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0253 |  |  | 4,124 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,011 |  |  | 1,793 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,073 |  |  | 11,899 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Soclu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Trotuar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | TsE06A |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,930 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,030 |  |  | 8,398 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 0,930 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |  | 1,116 |  |
| 18 |  |  | DA18A |  |  | Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala gr.150 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 13,950 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 2,060 |  |  | 28,737 |  |
|  |  |  | 2653102000000 |  |  |  | Amestec optimal din agregate |  |  |  | m3 |  |  | 1,008 |  |  | 14,062 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,050 |  |  | 0,698 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,232 |  |  | 3,236 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,005 |  |  | 0,070 |  |
| 19 |  |  | DA11B |  |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr. 200 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 18,600 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,650 |  |  | 30,690 |  |
|  |  |  | 1411122201646 |  |  |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,203 |  |  | 3,776 |  |
|  |  |  | 1411122201672 |  |  |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,219 |  |  | 22,673 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,150 |  |  | 2,790 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,207 |  |  | 3,850 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,279 |  |
| 20 |  |  | DI107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,056 |  |
|  |  |  | 23203226000401 |  |  |  | Bitum |  |  |  | t |  |  | 1,030 |  |  | 0,058 |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,300 |  |  | 0,017 |  |
| 21 |  |  | DB19C |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 93,000 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  |  | 0,160 |  |  | 14,880 |  |
|  |  |  | 111100010001310* |  |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II SM STB 1033:2008 |  |  |  | t |  |  | 0,141 |  |  | 13,113 |  |
|  |  |  | 1421102200000 |  |  |  | Nisip bitumat |  |  |  | t |  |  | 0,003 |  |  | 0,279 |  |
|  |  |  | 2710603420375 |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,016 |  |  | 1,488 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0166 |  |  | 1,544 |  |
| 22 |  |  | DI107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,028 |  |
|  |  |  | 23203226000401 |  |  |  | Bitum |  |  |  | t |  |  | 1,030 |  |  | 0,029 |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,300 |  |  | 0,008 |  |
| 23 |  |  | DB16D |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2 SM stb 1033:2008, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 93,000 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  |  | 0,120 |  |  | 11,160 |  |
|  |  |  | 111100010001311* |  |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2 SM stb 1033:2008 |  |  |  | t |  |  | 0,094 |  |  | 8,742 |  |
|  |  |  | 1421102200000 |  |  |  | Nisip bitumat |  |  |  | t |  |  | 0,003 |  |  | 0,279 |  |
|  |  |  | 2710603420379 |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,011 |  |  | 1,023 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0114 |  |  | 1,060 |  |
| 24 |  |  | DE10C |  |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x30x15 pe beton C12/15 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 45,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 6,750 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,520 |  |  | 23,400 |  |
|  |  |  | 266310210000115 |  |  |  | Beton clasa C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,045 |  |  | 2,025 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 3,170 |  |  | 142,650 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,009 |  |  | 0,405 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 0,270 |  |
|  |  |  | 266612280028618 |  |  |  | Bordura 100x30x15 |  |  |  | m |  |  | 1,005 |  |  | 45,225 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Trotuar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Scara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | RpCA01A |  |  | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 3,100 |  |  | 37,200 |  |
| 26 |  |  | TsC54B |  |  | Strat de fundatie din piatra sparta gr.100 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,990 |  |  | 3,960 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 1,150 |  |  | 4,600 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,400 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,210 |  |  | 0,840 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,420 |  |  | 1,680 |  |
| 27 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Folie de polietilena 100 mk, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,020 |  |  | 0,800 |  |
|  |  |  | 268213260162618 |  |  |  | Folie de polietilena 100 mk |  |  |  | m2 |  |  | 1,080 |  |  | 43,200 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,020 |  |
| 28 |  |  | CB03E |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 64,800 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 9,720 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,850 |  |  | 55,080 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,324 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,300 |  |  | 19,440 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,300 |  |  | 19,440 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 1,944 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 1,944 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,130 |  |  | 8,424 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,065 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,065 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,120 |  |  | 7,776 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 1,296 |  |
| 29 |  |  | CC02M |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 38,640 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,065 |  |  | 2,512 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,004 |  |  | 0,155 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,025 |  |  | 39,606 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 0,386 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,280 |  |  | 10,819 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,039 |  |
| 30 |  |  | CC02N2 |  |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 137,950 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,058 |  |  | 8,001 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,003 |  |  | 0,414 |  |
|  |  |  | 2710602200000 |  |  |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,025 |  |  | 141,399 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 1,380 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,280 |  |  | 38,626 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,138 |  |
| 31 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / 5Bp-I 150x150 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 63,980 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,025 |  |  | 1,600 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,005 |  |  | 0,320 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,010 |  |  | 64,620 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,320 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 0,640 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,300 |  |  | 19,194 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,038 |  |
| 32 |  |  | CA04F |  |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,850 |  |  | 58,200 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 5,400 |  |
|  |  |  | 266310210000015 |  |  |  | Beton C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  |  | 12,669 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,150 |  |  | 1,854 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,600 |  |  | 7,200 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,280 |  |  | 3,360 |  |
| 33 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,600 |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,000 |  |  | 520,000 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 1,680 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,010 |  |  | 0,400 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,030 |  |  | 1,200 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 0,480 |  |
| 34 |  |  | CI24A |  |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata antiderapanta cu aspect de piatra naturala gr.11 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,855 |  |  | 154,200 |  |
|  |  |  | 2670112202052pa |  |  |  | Gresie portelanata antiderapanta cu aspect de piatra naturala gr.11 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,020 |  |  | 40,800 |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  | kg |  |  | 5,800 |  |  | 232,000 |  |
|  |  |  | 2653102100853 |  |  |  | Praimer (grund) |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,200 |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,800 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 0,200 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,343 |  |  | 13,720 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,036 |  |  | 1,440 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0072 |  |  | 0,288 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Scara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Gard tip Eurogard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | CO06B4 |  |  | Imprejmuiri tip Eurogard fixata pe stilpi din metal montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici / Beton C12/15 / se exclude: panouri, banda, stilpi / consum resurse noi: Panou gard bordurat zincat ECO H-1,05m L-2,5m D-3,7mm = 48 buc; Stalp zincat 60x40x1,2mm L-1,6m = 49 buc; Element de fixare Standard zincat = 192 buc |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 120,000 |  |
|  |  |  | 7123030012500 |  |  |  | Montator P.B |  |  |  | h-om |  |  | 0,920 |  |  | 110,400 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,380 |  |  | 45,600 |  |
|  |  |  | 600332 |  |  |  | Element de fixare Standard zincat |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 192,000 |  |
|  |  |  | 600331 |  |  |  | Stalp zincat 60x40x1,2mm L-1,6m cu capac 60x40 |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 49,000 |  |
|  |  |  | 60033 |  |  |  | Panou gard bordurat zincat ECO H-1,05m L-2,5m D-3,7mm |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 48,000 |  |
|  |  |  | 266310210090815 |  |  |  | Beton marfa clasa C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,065 |  |  | 8,011 |  |
|  |  |  | 1411122201751 |  |  |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,050 |  |  | 6,162 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Gard tip Eurogard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Spatii verzi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | TsC03E1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare sol fertil |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 1,920 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 1,950 |  |  | 3,744 |  |
| 37 |  |  | TsI50B10 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 268,800 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,318 |  |  | 85,478 |  |
| 38 |  |  | TsC51A |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 1,920 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,300 |  |  | 0,576 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,330 |  |  | 0,634 |  |
| 39 |  |  | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 1,920 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,090 |  |  | 2,093 |  |
| 40 |  |  | TsH05B |  |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 280,000 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 0,130 |  |  | 166,400 |  |
| 41 |  |  | TsH09A |  |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 12,800 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 4,820 |  |  | 61,696 |  |
|  |  |  | 0221107204435 |  |  |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  |  | kg |  |  | 3,960 |  |  | 50,688 |  |
| 42 |  |  | TsH12B |  |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 12,800 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 0,660 |  |  | 8,448 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 12,800 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,386 |  |  | 4,941 |  |
| 43 |  |  | TsH24A |  |  | Plantari arbusti fara balot / Tufari decorativi |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 50,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,020 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 0,340 |  |  | 17,000 |  |
|  |  |  | 11110001000018 |  |  |  | Tufari decorativi |  |  |  | buc |  |  | 1,040 |  |  | 52,000 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 0221107204203 |  |  |  | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm |  |  |  | kg |  |  | 0,120 |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 1714227322897 |  |  |  | Fringhie cinepa 9-16 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 0,500 |  |
|  |  |  | 2052157343803 |  |  |  | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m |  |  |  | buc |  |  | 0,010 |  |  | 0,500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Spatii verzi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Alte lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | AcA05H |  |  | Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare / Teava din otel zincat ф159x4.5 / se exclud elemente de imbinare |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 1,980 |  |  | 9,900 |  |
|  |  |  | 2722103305000* |  |  |  | Teava din otel zincat ф159x4.5 |  |  |  | m |  |  | 1,020 |  |  | 5,355 |  |
|  |  |  | 2873155903088 |  |  |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  |  | kg |  |  | 0,160 |  |  | 0,840 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,200 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2952270003306 |  |  |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Alte lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Imbracaminte ECO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | TsE06A |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,890 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,030 |  |  | 8,037 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 0,890 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |  | 1,068 |  |
| 46 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 13,350 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 14,418 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 2,403 |  |
|  |  |  | 1421402200393 |  |  |  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 16,688 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 1,335 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,668 |  |
| 47 |  |  | DE13A |  |  | Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment / Pavaj Eco gr.100 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 89,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,520 |  |  | 46,280 |  |
|  |  |  | 2661112800655* |  |  |  | Pavaj Eco gr.100 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 90,335 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 1,600 |  |  | 142,400 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 0,445 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,051 |  |  | 4,539 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,023 |  |  | 2,047 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Imbracaminte ECO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Porti si portite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | CK14A |  |  | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / Porti metalice din grilaj metalic des, rezistent la impact, gata vopsite, cu lacat de securizare / 1800x3000h - 1buc; 800x2100h - 1buc; 3000x2500h - 1buc; 1800x3000h - 1buc; 3000x3000h - 1buc; |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 28,980 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,190 |  |  | 5,506 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,960 |  |  | 27,821 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 5,216 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,380 |  |  | 11,012 |  |
|  |  |  | 2030112930150* |  |  |  | Porti metalice din grilaj metalic des, rezistent la impact, gata vopsite, cu lacat de securizare inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 28,980 |  |
|  |  |  | 2874115817604 |  |  |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 115,920 |  |
|  |  |  | 2874115842685 |  |  |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 115,920 |  |
|  |  |  | 2874125881227 |  |  |  | Saiba plata M 8 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 115,920 |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 2,898 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,115 |  |  | 3,333 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,230 |  |  | 6,665 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,250 |  |  | 36,225 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,116 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,029 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,580 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Porti si portite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu BD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Taxa pe valoare adaugata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Data  „19” martie 2025

___________________

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de devizare)