| Lucrari de reparatie in biblioteca si fondul de carte la LT "Mircea Eliade" | Formular Nr.1D WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Biblioteca, fondul de carte |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Tavan tip 1 - fondul de carte |  |  |
| 1 | CD72G | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea peste 4 m (perete intre tavanele cu diferite cote de nivel) | m2 | 7.80 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 21.317 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 17.12 |
|  | 2710703520290 | Profil de ghidaj UW 75 gr. 0.6mm | m | 9.336 |
|  | 2710703520291 | Profil de suport CW 75, gr. 0.6mm | m | 17.936 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 9.946 |
|  | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m | 12.354 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 4.419 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 1.427 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 12.229 |
|  | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm | buc | 239.873 |
|  | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit | m2 | 0.131 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.059 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.505 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 8.20 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.246 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 1.23 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.41 |
| 3 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 8.20 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 12.546 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 58.548 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.033 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.648 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.16 |
| 4 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=2, -2mm | m2 | -8.20 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | -5.084 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | -23.452 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0.016 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0.066 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | -0.262 |
| 5 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 7.40 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.666 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.074 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 7.40 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.074 |
| 6 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 8.20 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 3.69 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.82 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 8.65 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.008 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.008 |
| 7 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 8.20 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 1.64 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.82 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 4.043 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.008 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 8.20 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.246 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 1.23 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.41 |
| 9 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila Mattlatex sau similar) | m2 | 8.20 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4.51 |
|  | 2430116103804 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea superlavabila Mattlatex sau similar) | kg | 3.28 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.492 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 4.10 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.41 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.016 |
| 10 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa consolidata, placi 600x600, inaltimea de coborire a tavanului ~2.0m!, - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul) | m2 | 35.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.25 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 71.75 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 140.00 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 36.75 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.525 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Tavan tip 2 - biblioteca |  |  |
| 11 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor tavanului si grinzilor tencuite (netencuite), prin curatire | m2 | 84.20 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 9.262 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 25.26 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund de patrundere adanca) | m2 | 84.20 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2.526 |
|  | 2416586105312 | Amorsa-grund (de patrundere adanca) | kg | 12.63 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4.21 |
| 13 | RpCN02A | Repararea scafelor din ipsos sau profiluri de ipsos, trase pe loc, fara ornamente, la imbinarea peretilor cu tavanul, cu dimensiuni de peste 20 cm latime, executate din mortar de ipsos-var M 25 - profile simple cu latimea desfasurata intre 21-50 cm | m | 57.80 |
|  | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 189.006 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 26.01 |
|  | 2710403600370 | Tabla neagra cal.1 cl. u 0,8 x 750 x 1500 | kg | 3.659 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1.159 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0.098 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 579.30 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.366 |
|  | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 | kg | 2.439 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 1.159 |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0.058 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.578 |
| 14 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 61.10 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 93.483 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 436.254 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.244 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4.827 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1.191 |
| 15 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, +5mm | m2 | 61.10 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 94.705 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 436.865 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.305 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.222 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 4.888 |
| 16 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 61.10 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 12.22 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura (tapete) din fibra de sticla tip 50gr/m2 | m2 | 67.21 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 9.165 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.018 |
| 17 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 32.50 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2.925 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.325 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 32.50 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.325 |
| 18 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 61.10 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 27.495 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6.11 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 64.454 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.061 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.061 |
| 19 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 61.10 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 12.22 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6.11 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 30.122 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.061 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 84.20 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2.526 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 12.63 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4.21 |
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila Mattlatex sau similar) | m2 | 84.20 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 46.31 |
|  | 2430116103804 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea superlavabila Mattlatex sau similar) | kg | 33.68 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 5.052 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 42.10 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 4.21 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.168 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Pereti |  |  |
| 22 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 246.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 29.52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 36.90 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 12.30 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2.46 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund de patrundere adanca) | m2 | 246.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 7.38 |
|  | 2416586105312 | Amorsa-grund (de patrundere adanca) | kg | 36.90 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 12.30 |
| 24 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 - 1kg/m2) - se exclude otel beton | kg | 246.00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 9.84 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.23 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 248.46 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2.46 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 73.80 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.148 |
| 25 | pret | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 1476.00 |
|  | 350212210 | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 1476.00 |
| 26 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 246.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 246.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 49.20 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 5.166 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1943.40 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 147.60 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 5.904 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1.599 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.492 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1.23 |
| 27 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=4, gr. +2cm) | m2 | 246.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 98.40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 29.52 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 5.904 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.984 |
| 28 | CD72C | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (perete separator in biroul fondul de carte) | m2 | 7.40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 25.184 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 31.235 |
|  | 2710703520290 | Profil de ghidaj UW 75 gr. 0.6mm | m | 8.515 |
|  | 2710703520291 | Profil de suport CW 75, gr. 0.6mm | m | 16.361 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 9.073 |
|  | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m | 22.534 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 7.221 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 1.301 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 11.156 |
|  | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm | buc | 94.376 |
|  | 2874115833876 | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 218.871 |
|  | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit | m2 | 0.119 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.10 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.693 |
| 29 | CK26B apl | Montarea Profil UA 75 | m | 16.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 5.12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.28 |
|  | 32550021 | Profil UA 75 | m | 16.00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 64.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.16 |
| 30 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 8.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.08 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 8.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.08 |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 230.50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 6.915 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 34.575 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 11.525 |
| 32 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 230.50 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 281.21 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1645.77 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.922 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 18.209 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 3.688 |
| 33 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2, gr. -2mm | m2 | -230.50 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | -110.64 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | -659.23 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0.461 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -7.376 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | -1.383 |
| 34 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 215.70 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 43.14 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura (tapete) din fibra de sticla tip 50gr/m2 | m2 | 237.27 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 32.355 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.065 |
| 35 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 230.50 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 103.725 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 23.05 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 243.154 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.231 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.231 |
| 36 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 230.50 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 46.10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 23.05 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 113.636 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.231 |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 230.50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 6.915 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 34.575 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 11.525 |
| 38 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila Mattlatex sau similar, Culoarea va fi coordonata cu beneficiarul) | m2 | 230.50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 126.775 |
|  | 2430116103804 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea superlavabila Mattlatex sau similar) | kg | 92.20 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 13.83 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 115.25 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 11.525 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.461 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Glafuri interioare |  |  |
| 39 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 18.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2.16 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.70 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.90 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.18 |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund de patrundere adanca) | m2 | 18.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.54 |
|  | 2416586105312 | Amorsa-grund (de patrundere adanca) | kg | 2.70 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.90 |
| 41 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 40.50 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 20.655 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13.365 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 52.245 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0.057 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0.284 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.348 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.089 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.061 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.061 |
| 42 | RpCJ06C1 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe | m | 12.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 8.52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.96 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 15.48 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0.017 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0.084 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.103 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.026 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.018 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.018 |
| 43 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 13.80 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 20.507 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 4.14 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 201.618 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.155 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.09 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0.408 |
| 44 | CF61B | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi curbiliniu | m2 | 4.20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8.841 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 1.26 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 61.362 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.047 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.332 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0.124 |
| 45 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 18.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3.60 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura (tapete) din fibra de sticla tip 50gr/m2 | m2 | 19.80 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 2.70 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.005 |
| 46 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 52.50 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4.725 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.525 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 52.50 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.525 |
| 47 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 18.00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 8.10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.80 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 18.988 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.018 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.018 |
| 48 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 18.00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 3.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.80 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 8.874 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.018 |
| 49 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 18.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.54 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 2.70 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.90 |
| 50 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila Mattlatex sau similar) | m2 | 18.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 9.90 |
|  | 2430116103804 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea superlavabila Mattlatex sau similar) | kg | 7.20 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1.08 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 9.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.90 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.036 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. Pardoseli |  |  |
| 51 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 57.70 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 6.924 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7.501 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.866 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.866 |
| 52 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (K=2 pentru 2 straturi de covor PVC) | m2 | 96.50 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 44.39 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 44.39 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 5.79 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 5.79 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 5.79 |
| 53 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (pe alocuri) | m2 | 20.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 2.20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.20 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.60 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.60 |
| 54 | RpCK02A1 | Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 24 mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, in camere sub 16 mp, executate un singur rind de scinduri batute pe rigle de stejar 50x80 mm (din resurse se excplude: Moloz; Lignolineum; Creozot de huila) | m2 | 20.00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 21.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 5.80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.00 |
|  | 2010102903995 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942 | m3 | 0.50 |
|  | 2010212913253 | Rigle stejar 58x75 mm cls.B | m3 | 0.26 |
|  | 2873145886772 | Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111 | kg | 2.00 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 1.00 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0.20 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.60 |
| 55 | CG01C apl | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din OSB de 15 mm grosime (din resurse se exclude: lemn de foc, filer, bitum, topitor de bitum; se adauga: surub pentru lemn - 10 buc/m2) | m2 | 96.50 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 48.25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.825 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 965.00 |
|  | 2670112204305 | Placi OSB grosime 15 mm | m2 | 101.325 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.93 |
| 56 | CG36A | Pardoseli din placi laminat rezistent la utilizare intensiva in spatii cu trafic intens (Clasa minim. 33, grosimea minima 12mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de MDF laminat h=80mm (Norma 0.65m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 96.50 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 110.975 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14.475 |
|  | 2670112204051 | Placi din laminat cl. 33, gr. 12mm | m2 | 102.338 |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 102.338 |
|  | 2030122946766 | Plinte din MDF laminat h=80mm | m | 63.352 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2.895 |
|  |  | Capitolul 1.1.6. Tamplarie |  |  |
| 57 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usa interioara) | m2 | 2.40 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.504 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.504 |
| 58 | CK25A | Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 4 camere, adancimea de baza de min. 70 mm, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, rigidizari din otel zincat. Cilindru si feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 2.40 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1.752 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.192 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (interioare) | m2 | 2.40 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 9.60 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1.20 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0.42 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1.44 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2.40 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.048 |
| 59 | RpCO56A | Demontari: timplarie din PVC/aluminiu (perete despartitor interior) | m2 | 11.50 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2.415 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2.415 |
| 60 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Ferestre interioare, Profil clasa A cu min. 4 camere, adancimea de baza de min 60 mm, rigidizari din otel zincat. Geam termopan simplu, Deschiderea in 2 pozitii a cercevelii, feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile ferestrelor se vor preciza la fata locului iar proiectul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 3.70 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2.442 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.259 |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 3.70 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 14.80 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1.739 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0.611 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1.48 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2.96 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.074 |
| 61 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (pervazuri la ferestre) | m2 | 3.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.63 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.63 |
| 62 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 400mm | m | 5.60 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.448 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.056 |
|  | 2521106718327 | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 400mm | m | 5.60 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 33.60 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.056 |
| 63 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 500mm (fondul de carte) | m | 1.85 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.148 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.019 |
|  | 2521106718328 | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 500mm | m | 1.85 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 11.10 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.019 |
|  |  | Capitolul 1.1.7. Sistemul de incalzire |  |  |
| 64 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 14.40 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2.304 |
| 65 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 20.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2.00 |
| 66 | RpIC19B | Demontarea tevii negri/PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 46.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 17.48 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 13.80 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 3.22 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 7.314 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 1.334 |
| 67 | IB05B | Radiatoare din bimetalice, corpul de radiator avind 15 elemente (Distanta intre axe 500mm, Dimensiuni sectie 565x80x80) | buc | 5.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 12.50 |
|  | 2822115700002 | Radiator bimetalic 15 elemente | buc | 5.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.20 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.40 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.25 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 20.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1.25 |
| 68 | pret | Set de reductii pentru radiator | buc | 5.00 |
|  | 2522012 | Set de reductii pentru radiator | buc | 5.00 |
| 69 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 20.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4.00 |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 20.00 |
|  | 2874136313332 | Diblu cu expandare marimea 6 | buc | 40.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 3.00 |
| 70 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 5.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.90 |
|  | 2875274202701 | Robinet cu dublu reglaj Tur 1/2" | buc | 5.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.06 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.12 |
| 71 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 5.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.90 |
|  | 2875274202702 | Robinet cu dublu reglaj Retur 1/2" | buc | 5.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.06 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.12 |
| 72 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 5.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.50 |
|  | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 " | buc | 5.00 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0.50 |
| 73 | IC38A | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 10.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.50 |
|  | 2875274110126 | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2") | buc | 10.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.20 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.06 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.15 |
| 74 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m | 8.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2.80 |
|  | 2521216710020 | Teava din polietilena sau polipropilena d.20 | m | 8.24 |
| 75 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 20.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3.00 |
|  | 2875274110120 | Piesa de racordare (fiting d.20) - 2 imbinari | buc | 20.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.40 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.12 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.30 |
| 76 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 46.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 18.40 |
|  | 2521216710025 | Teava din polietilena sau polipropilena d.25 | m | 47.38 |
| 77 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 38.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6.84 |
|  | 2875274110125 | Piesa de racordare (fiting d.25) - 2 imbinari | buc | 38.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.76 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.266 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.684 |
| 78 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 10.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2.60 |
|  | 2875274110124 | Piesa de racordare (fiting d.25) - 3 imbinari | buc | 10.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.30 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.07 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.26 |
| 79 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" | buc | 2.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.30 |
|  | 2875274205101 | Robinet cu mufa 1" | buc | 2.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.03 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.064 |
| 80 | IC40B | Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 46.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 12.88 |
|  | 2875274204050 | Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc) d.40 | buc | 46.00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 2.30 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 46.00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 46.00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 46.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 4.60 |
| 81 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 54.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4.86 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 2.16 |
| 82 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 54.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4.32 |
|  |  | Capitolul 1.1.8. Lucrari de constructii pentru electricitate |  |  |
| 83 | RpEQ07A | Accesul (verificarea sistemului electric existent) | h-om | 4.00 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4.00 |
| 84 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 10.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.60 |
| 85 | RpEA11B | Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul peste 20 mm montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor. | m | 80.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 17.60 |
| 86 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi | buc | 9.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2.70 |
| 87 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 60.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 6.00 |
| 88 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 60.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 8.40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 102.00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.03 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.60 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.90 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1.20 |
|  |  | Capitolul 1.1.9. Lucrari diverse |  |  |
| 89 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 6.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4.74 |
| 90 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (300x300mm) - in resurse doar manopera si grila | buc | 1.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.47 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.03 |
|  | 2811236306211 | Grila ventilatie 300x300mm | buc | 1.00 |
| 91 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 | 90.00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 54.00 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0.045 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0.009 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0.045 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0.036 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1.35 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara | h-ut | 900.00 |
| 92 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 175.00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 131.25 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0.052 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0.018 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0.052 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0.021 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0.525 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara | h-ut | 787.50 |
| 93 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) K=2, coborarea molozului de la etajul 3 | t | 20.00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 10.00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 40.00 |
| 94 | TsH92B | Incarcarea molozului in auto | t | 20.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 22.20 |
| 95 | TsI50C10 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 20.00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 8.682 |
|  |  | Capitolul 1.2. Cabinetele 17; 21; 26; 33; 34 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Tamplarie |  |  |
| 96 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn/PVC (pervazuri la ferestre) | m2 | 4.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.84 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.84 |
| 97 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 300mm | m | 1.85 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.148 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.019 |
|  | 2521106718321 | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 300mm | m | 1.85 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 11.10 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.019 |
| 98 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 350mm | m | 5.20 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.416 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.052 |
|  | 2521106718322 | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 350mm | m | 5.20 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 31.20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.052 |
| 99 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 400mm | m | 1.85 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.148 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.019 |
|  | 2521106718327 | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 400mm | m | 1.85 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 11.10 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.019 |
| 100 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 450mm | m | 1.80 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.144 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.018 |
|  | 2521106718329 | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 450mm | m | 1.80 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 10.80 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.018 |
| 101 | RpCR35A | Arderea vopselei in straturi multiple de pe tocurile de usa cu foehn de aer de temperatura inalta (cab. 34 contabilitate) | m2 | 2.30 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4.554 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0.69 |
|  | 2940420007684 | Masina slefuit | h-ut | 0.276 |
|  | 2952270003837 | Foehn de aer de temperatura inalta | h-ut | 3.703 |
| 102 | CN18A | Vopsitorii cu vopsele pe baza de rasini alchidice modificate aplicate pe timplarie din lemn de esenta moale, executate cu un strat de grund pe baza de polimer acrilic si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa (Cuprinde:-pregatirea suprafetei; -chituirea; -aplicarea straturilor de vopsea) | m2 | 2.30 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2.53 |
|  | 2430226100800 | Grund pe baza de polimer acrilic | kg | 0.345 |
|  | 2430226109000 | Vopsea pe baza de rasini alchidice modificate | kg | 0.69 |
|  | 2430226102202 | Chit de cutit alchidic (pentru lemn) | kg | 0.391 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1.15 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.115 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.007 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Refacerea suprafetelor dupa inlocuirea pervazurilor |  |  |
| 103 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund de patrundere adanca) | m2 | 6.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.18 |
|  | 2416586105312 | Amorsa-grund (de patrundere adanca) | kg | 0.90 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.30 |
| 104 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 12.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 3.84 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.16 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 8.88 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0.01 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0.048 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.059 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.014 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.012 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.012 |
| 105 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 6.00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8.916 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 1.80 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 87.66 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.067 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.474 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0.178 |
| 106 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 6.00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 2.70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.60 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 6.329 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.006 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.006 |
| 107 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 6.00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 1.20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.60 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 2.958 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.006 |
| 108 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 6.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.18 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0.90 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.30 |
| 109 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila Mattlatex sau similar) | m2 | 6.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3.30 |
|  | 2430116103804 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea superlavabila Mattlatex sau similar) | kg | 2.40 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.36 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 3.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.30 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.012 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de electricitate |  |  |
| 110 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (resursele conform formularului desfasurat) | 100 m | 3.30 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 22.242 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.066 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 1.023 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 2.64 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 40.26 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0.165 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.066 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.528 |
| 111 | Pret de piata | Cablu NYM 3x1.5mm2 | m | 250.00 |
|  | 2-2 | Cablu NYM 3x1.5mm2 | m | 250.00 |
| 112 | pret | Cablu de date UTP Cat5e-4x2x0,48 mmp | m | 80.00 |
|  | 2000014 | Cablu de date UTP Cat5e-4x2x0,48 mmp | m | 80.00 |
| 113 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (resursele conform formularului desfasurat) | 100 m | 1.50 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11.79 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.03 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0.465 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 1.20 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18.30 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0.075 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.03 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.48 |
| 114 | Pret de piata | Cablu NYM 3x2.5mm2 | m | 150.00 |
|  | 2-1 | Cablu NYM 3x2.5mm2 | m | 150.00 |
| 115 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (resursele conform formularului desfasurat) | 100 m | 4.50 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 107.10 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0.009 |
|  | 1011924 | Electrozi E42A, diametru 4 mm | kg | 4.32 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 60.30 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 60.30 |
|  | 1139042 | Clei "" | kg | 0.90 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 4.50 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 30.15 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 81.00 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 8.10 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 12.15 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 21.78 |
| 116 | Pret de piata | Tub vinilplast d.20 | m | 450.00 |
|  | 2521216704235 | Tub vinilplast d.20 | m | 450.00 |
| 117 | pret | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor | buc | 5.00 |
|  | 2023550010 | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor | buc | 5.00 |
| 118 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (resursele conform formularului desfasurat) | 100 buc | 0.06 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1.932 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 6.12 |
| 119 | pret | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat | buc | 6.00 |
|  | 2023550011 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat | buc | 6.00 |
| 120 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa (resursele conform formularului desfasurat) | 100 buc | 0.19 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7.239 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0.285 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 19.38 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.08 |
| 121 | pret | Priza de fisa tip ingropat | buc | 16.00 |
|  | 2023550012 | Priza de fisa tip ingropat | buc | 16.00 |
| 122 | pret | Priza RJ-45 | buc | 3.00 |
|  | 2023550013 | Priza RJ-45 | buc | 3.00 |
| 123 | pret | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 25.00 |
|  | 2023550016 | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 25.00 |
| 124 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (resursele conform formularului desfasurat) | 100 buc | 0.18 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 20.88 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 36.72 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0.367 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0.504 |
| 125 | pret | Corpuri de iluminat tip Panou LED 34 W 595 x 595 x 59 mm 4000 K 4100 lm | buc | 8.00 |
|  | 2875274400523 | Corpuri de iluminat tip Panou LED 34 W 595 x 595 x 59 mm 4000 K 4100 lm | buc | 8.00 |
| 126 | pret | Corp de iluminat suspendat LED L~1200mm, 40 W 4000 K 4400 lm 220 - 240 V IP20 Rightlight sau similar | buc | 10.00 |
|  | 2875274400524 | Corp de iluminat suspendat LED L~1200mm, 40 W 4000 K 4400 lm 220 - 240 V IP20 Rightlight sau similar | buc | 10.00 |
| 127 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete (resursele conform formularului desfasurat) | 100 buc | 0.03 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2.946 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0.122 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.006 |
| 128 | Pret | Indicator LED EXIT (cu acumulator incorporat) | buc | 3.00 |
|  | 21245454111 | Indicator LED EXIT (cu acumulator incorporat) | buc | 3.00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Conditionare |  |  |
| 129 | RpVC41A | Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h (K=0.5, blocul interior) | buc | 2.00 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 16.20 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0.08 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0.05 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0.15 |
| 130 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (blocul interior existent, Ksal=0.5, resurse conform formular desfasurat) | buc | 2.00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3.50 |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 31.50 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.16 |

APROBAT

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.