CAIET DE SARCINI

pentru procedura de achiziție publică: Valoare mică, bunuri

- Denumerea Beneficiarului: Primăria municipiului Bălți

IDNO: 1007601003161

Adresa: piața Independenței nr. 1, mun. Bălți

Numărul de telefon/fax: (231) 2-45-21. Persoană de contact: 023154663

Adresa oficială a autorităţii contractante: e-mail: primaria@balti.md

Adresa la care pot fi adresate solicitările de clarificări pe marginea procedurii:

e-mail: contabilitate.primaria@balti.md

Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate locală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună) Beneficiar – Primăria mun. Bălți, autoritate contractantă în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

- Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria municipiului Bălți

- Obiectul achizițiilor: Materiale pentru reabilitarea rețelelor publice de alimentare cu apă amplasate pe str. Boris Glavan (de la str. Victoriei până la str. Calea Ieșilor ) mun. Bălți pentru ÎM  ”Apă-Canal-Bălți” în procedura de realizare a planului,

- Valoarea estimată a achiziţiei, cu TVA, lei: 286 673,00 MDL

DESCRIERE GENERALĂ:

Scopul lucrărilor este înlocuirea rețelei care a fost dată în exploatare în anul 1969 (cu durata expirată de 3 ori), iar  necisitatea renovării constă în asigurarea calității lucrărilor de reabilitare capitală a părții carosabile pe sectorul străzii Boris Glavan (de la str. Victoriei până la str. Calea Ieșilor), prin înlocuirea rețelelor de alimentare cu apă învechite care intersectează carosabilul și sunt amplasate sub acostamentul drumului. Această măsură este necesară pentru: evitarea deteriorării ulterioare a drumului reconstruit, cauzate de avariile frecvente ale conductelor vechi din fontă, asigurarea durabilității stratului de asfalt, prevenirea pierderilor de apă și reducerea riscurilor de intervenții ulterioare costisitoare asupra carosabilului nou amenajat, eficientizarea investiției publice, evitând cheltuieli duble și perturbări repetate ale traficului.

Informaţii şi Criterii:

Înlocuirea  rețelelor de apă necesare cu parametrii tehnico-economici:

- str. B.Glavan (de la str. Victoria până la str. T. Vladimirescu), rețea existentă Fontă Ø100. L=250,0 m, construită sub acostamentul drumului  de înlocuit cu rețea  proiectată PN10 PE Ø110, L=250,0 m;

- str. B. Glavan 8, rețea existentă Oțel Ø100, L=30,0 m de înlocuit cu rețea  proiectată PN10 PE Ø63, L=30,0 m;

- str. B. Glavan intersecție cu str. T.Vladimirescu rețea existentă Fontă Ø300, L=325,0 m de înlocuit cu rețea  proiectată PN10 PE Ø63, L=325,0 m;

- str. B. Glavan intersecție cu str. T.Vladimirescu, rețea existentă Fontă Ø150, L=50,0 m de înlocuit cu rețea  proiectată PN10 PE Ø160, L=50,0 m;

Specificarea tehnică deplină solicitat, standarde de referință:

Agentul economic câștigător (inclusiv va asigura cu hamali): i se pune în sarcină prezentarea certificatelor de conformitate pentru materialele (bunurile) propus și anume:

| Nr. | Denumirea bunurilor | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Buloane anodate M16*110(complect) | buc. | 48 |
|  | Buloane anodate M16*70(complect) | buc. | 16 |
|  | Capac compozit rotund A1t pietonal negru/30297-10 | buc. | 2 |
|  | CAPAT FLANSA PE100 SDR17 APA/ GAZ d110i | buc. | 1 |
|  | CAPAT FLANSA PE100 SDR17 APA/ GAZ d160i | buc. | 1 |
|  | CAPAT FLANSA PE100 SDR17 APA/ GAZ d315i | buc. | 2 |
|  | DOP COMPRES d 110 | buc. | 1 |
|  | Flansa liberă zincată pentru PE PN10 d 100/110 | buc. | 2 |
|  | Flansa liberă zincată pentru PE PN10 d 150/160 | buc. | 1 |
|  | Flansa liberă zincată pentru PE PN10/PN16 d300/315 | buc. | 3 |
|  | Flansa oțel pentru sudura SA PN10 Dn100 | buc. | 2 |
|  | Flansa oțel pentru sudura SA PN10 Dn300 | buc. | 2 |
|  | Garnitura pentru flansa cauciuc d100M | buc. | 5 |
|  | Garnitura pentru flansa cauciuc d150M | buc. | 2 |
|  | Mufa PE100 EF d110 | buc. | 4 |
|  | Mufa PE100 EF d160 | buc. | 2 |
|  | Mufa PE100 EF d315 | buc. | 1 |
|  | Piesa bransare d110*2 | buc. | 4 |
|  | Piesa bransare d110*3/4 | buc. | 1 |
|  | Piesa bransare filet metal d110*1 | buc. | 1 |
|  | Piesa bransare RAPIDO FL Dn 300/100 (310-360) | buc. | 1 |
|  | RACORD COMPRESS FE d25*1 | buc. | 1 |
|  | RACORD COMPRESS FE d50*2 | buc. | 1 |
|  | RACORD COMPRESS FE d63*2 | buc. | 3 |
|  | RACORD COMPRESS FI d63*2 | buc. | 2 |
|  | Reductie fonta 150/100 PN10/16 | buc. | 1 |
|  | ROBINET APA MF D20FIV | buc. | 1 |
|  | ROBINET APA MF D25FIV | buc. | 1 |
|  | TEU FONTA100*100 PE10/16 | buc. | 2 |
|  | TUB PEHD apa PE100 SDR17 PN10 d100*6,6 | m. | 250 |
|  | TUB PEHD apa PE100 SDR17 PN10 d160*9,5 | m. | 50 |
|  | TUB PEHD apa PE100 SDR17 PN10 d315*18,7 | m. | 80 |
|  | TUB PEHD apa PE100 SDR17 PN8 d63*3,0 | m. | 30 |
|  | Vana din fontă cu flansa d100 Tecofi | buc. | 3 |
|  | Vana din fontă cu flansa d300 Tecofi | buc. | 1 |
|  | Buloane anodate M20*100 (complect) /A | buc. | 72 |
|  | Garnitura pentru flansa cauciuc d300 M | buc. | 3 |
|  | ROBINET APA MF D50 cu mâner FIV | buc. | 4 |
|  | RACORD COMPRES FE d25*3/4 Valrom | buc. | 1 |
|  | Hidrant subteran H1000DN100 GOST | buc. | 2 |

Termenul şi condiţiile pentru Agentul economic:

Garanția bunurilor va constitui termenul de garanție al producătorului.

Termenul garanției începe din ziua achiziționării materialelor.

Data limită de livrare a bunurilor - termen de 2 zile de la înregistrarea contractului la MFTR Nord.

Transportarea livrarea și descărcarea materialelor, se va face din contul agentului economic câștigător la (depozitul) adresa juridică a ÎM  ”Apă-Canal-Bălți” în procedura de realizare a planului.

Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:

Criteriul de atribuire este: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere specificațiilor conform caietului de sarcini şi prețul cel mai scăzut.

Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________