	Lucrări de reparație în Secția hemopatii benigne, 
Clinica Pediatrie
	Formular Nr.1

WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitaţile de lucrări № 

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de constructie

	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Pereti

	
	

	1
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 

	m2
	1 090,40

	 2
	RpCR32A


	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila

	m2
	113,90

	 3
	RpCU06A1 aplicat


	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata(taierere in perete cu polizor unghiular crearea gol de usa)

	m
	10,50

	 4
	RpCG29D1


	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie  pentru demolarea cu mijloace mecanice (perete despartitor intermediar)

	m3
	4,70

	 5
	RpCG29A


	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-15 cm grosime

	m2
	93,70

	 6
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica

	m2
	204,50

	 7
	RpCM33E


	Demontarea placajelor din PVC, azbociment

	m2
	39,00

	 8
	RpCO56C


	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.

	m2
	34,10

	 9
	RpCU02A


	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor

	kg
	139,20

	 10
	CD51C


	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m

	100m2
	0,62

	 11
	CD56A


	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi de ipsos cu nut-feder 667x500x80mm hidro, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m 

	100m2
	0,10

	 12
	СF59B


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC  12,5 hidro cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie

	m2
	7,50

	 13
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betokontakt

	m2
	1 506,70

	 14
	CF02B


	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton

	m2
	1 506,70

	 15
	CC03A


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 100x100x3

	kg
	1 890,00

	 16
	CF17B k=4


	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar

	m2
	1 382,70

	 17
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	1 322,40

	 18
	CF51B k=5 mat, util


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga  la art. CF50) 

	m2
	1 322,40

	 19
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	1 322,40

	 20
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	1 322,40

	 21
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor 

	m2
	1 322,40

	 22
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	1 241,80

	 23
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti ((Vopsea antibacteriana folosite in incaperi cu standarte ridicate de igiena, superlavabile, rezistente la solutii de dezinfectare, clasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL LATEX HYGIENE sau analogic, culoarea se va coordona cu beneficiarul) 

	m2
	1 241,80

	 24
	CF17D


	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc

	kg
	25,50

	 25
	CI23A


	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical  antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 1,5 mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare  (linoleum antibacterial omogen , pentru perete 1,5 mm grosime)

	m2
	80,60

	 26
	IzF31A


	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda 

	m2
	88,17

	 27
	CI22B


	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: 30x60 (culoarea si modelul se va consulta cu beneficiarul) 

	m2
	184,30

	 28
	CK26C


	Coltare din mase plastice  montate la muchii teracota/faianta  (se exclud suruburi)

	m
	140,00

	 
	
	Capitolul 1.2. Glafuri, rigle, coloane

	
	

	29
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite 

	m2
	152,50

	 30
	RpCO56C


	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.

	m2
	14,87

	 31
	RpCI42A


	Demontarea elementelor de interior/exterior  - glafuri, sorturi, la fereastra

	m
	154,00

	 32
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	155,90

	 33
	CG01A aplicat


	Strat suport pentru  pervazuri interioare executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin ( la pervaz interior)

	m2
	30,20

	 34
	СF59B


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC  12,5 hidro cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie

	m2
	26,60

	 35
	СF59F


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri

	m2
	26,60

	 36
	CK26D


	Montarea coltari din aluminiu la muchii ( se exclud suruburi)

	m
	459,80

	 37
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa 

	m2
	182,50

	 38
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor 

	m2
	182,50

	 39
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa 

	m2
	182,50

	 40
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri

	m2
	182,50

	 41
	CF17D


	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.

	kg
	2,40

	 42
	CF61A aplicativ


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment : glafuri de ferestre plane exterioare

	m2
	38,50

	 43
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu amorsa 

	m2
	38,50

	 44
	CN05A


	Vopsitorii obisnuite exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite 

	m2
	38,50

	 
	
	Capitolul 1.3. Tavan

	
	

	45
	СF59D


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la umeditate  cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie

	m2
	468,40

	 46
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 

	m2
	468,40

	 47
	CF57A k=2 mat, util


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele  tavanelor  k= 2   materiale, utilaje

	m2
	468,40

	 48
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 

	m2
	468,40

	 49
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (lavabila)

	m2
	468,40

	 50
	CJ04B( ksal 0,3)


	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (baghet polisteren)


	m
	640,00

	 51
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila Tip igienice p/u spatii medicale

	m2
	177,10

	 
	
	Capitolul 1.4. Pardoseli

	
	

	52
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc

	m2
	450,80

	 53
	RpCK42C


	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

	m2
	176,30

	 54
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseli cu betonogrund

	m2
	614,80

	 55
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	614,80

	 56
	CG01A1

K=6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga strat final 6cm
	m2
	614,80

	 57
	CG56A


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 

	m2
	510,00

	 58
	CG56A1


	Corectia la norma CG56A: se scade la 3 mm grosime: k=3

	m2
	-510,00

	 59
	IzF31A


	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda 

	m2
	19,40

	 60
	IzF33A aplica


	Executarea stratului de hidroizolare  bicomponenta l(camera de dus,grup saitare) tip Kalmatron sau echivalent 

	m2
	19,40

	 61
	CG47D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm (tipul, culoarea se va coordona cu beneficiarul)

	m2
	71,00

	 62
	CI14A


	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 

	m
	96,00

	 63
	CG49A


	Executarea acoperirii antibacteriale din covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul) cu ridicare pe perete 10 cm 

	m2
	612,80

	 64
	CK18C


	Montarea proifil din aluminiu trecere la usi latimea 3-4 cm

	m
	48,00

	 
	
	Capitolul 1.5. Timplarie

	
	

	65
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.)

	m2
	102,00

	 66
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn ( ferestre,  etc.)

	m2
	130,75

	 67
	RpCP45D


	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc

	kg
	15,00

	 68
	CK57H


	Instalarea ferestrelor din PVC: cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelelor ale geamurilor fixe+plasa antimoschit sticla LOW E +opritoare la deschidere (limitarea la descridere) Clasa A , U profil: 1,2-1,6 W/m2K

	m2
	131,50

	 69
	CK21A


	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv tip econom

	m2
	22,70

	 70
	CK21A


	Usi confectionate din profiluri din aluminiu,tip Z inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv tip econom (camere tehnice hol)

	m2
	7,20

	 71
	CK03A


	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usi de interior tip Profil Doors 1E аляска sau echivalent ,carcasa din lemn tare ,  acoperita cu placi MDF 6 mm acoperire pelicula  ecospon de rezistenta sporita la stergere si solutii chimice slabe ,cantul la foaia usii pe tot perimentru  sa fie cu banda aluminiu speciala  lat 40 mm inclusiv ancandramentele ) se va coordona cu beneficiarul 

	m2
	55,70

	 72
	CK22C


	Glasvanduri din profile din aluminiu lat   80- 100  mm  cu sticla 2 rinduri cu pelicula bronata la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa inclusiv feroneria  (viralii cu usa se va cordona constructivul cu beneficiarul inaite de montare  ) tip 1

	m2
	14,40

	 73
	CK22C


	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa(pereti despartitori cu usa grup sanitar)

	m2
	11,70

	 74
	CK22C


	Glasvanduri din profile din aluminiu lat   60-80  mm  cu  sandwici  la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa inclusiv feroneria  (viralii cu usa se va cordona constructivul cu beneficiarul inaite de montare  ) tip 2

	m2
	13,50

	 75
	CK33C


	Broasca aplicata sistem Yalle(Feronerie -Minere 2 buc,mehanizm de inchidere,broasca 5chei)

	buc
	30,00

	 76
	CK35A aplicat


	Opritori la usi din cauciuc

	buc
	35,00

	 77
	CK33A


	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor

	buc
	2,00

	 78
	CK26C


	Pervazuri interioare  montate la ferestre  din mase plastice lat= 450 mm

	m
	78,00

	 79
	CK26B


	Glafuri exterioare montate la ferestre din otel  prevopsita  lat=200 mm

	m
	78,00

	 80
	CK07B aplic


	Coltare  din pvc 50x50 cul. alba  montate muchii  la pereti in cadrul de usi -  (Coltare de protectie  )

	m
	190,00

	 81
	CK26C aplicativ


	Baghete PAL melaminat  18 mm  latimea  200 mm  ABS pe canturi (protectie perete)

	m
	378,00

	 
	
	Capitolul 1.6. Lucrari tehnico sanitare

	
	

	82
	RpSD01A


	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"

	buc
	27,00

	 83
	RpSB01C


	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm

	m
	8,00

	 84
	RpSB03A


	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm

	m
	38,00

	 85
	RpSC06A


	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 

	buc
	6,00

	 86
	RpSC05A


	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile

	buc
	26,00

	 87
	RpSC03B


	Demontarea unei cazi de baie pentru picioare din fonta emailata, inclusiv accesoriile cu baterie amestecatoare

	buc
	3,00

	 88
	RpIA48A


	Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l

	buc
	2,00

	 89
	RpSB05A


	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm

	buc
	3,00

	 90
	RpSC10A


	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica

	buc
	4,00

	 91
	RpSA03A


	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"

	m
	90,00

	 92
	RpCU05C1


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	32,00

	 93
	RpCU06C1


	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata

	m
	35,00

	 94
	RpCU07C


	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii

	buc
	32,00

	 95
	RpCU07D


	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari

	m
	35,00

	 96
	RpSB13E


	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm

	m
	35,00

	 97
	RpSB14E


	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm

	buc
	14,00

	 98
	RpSB13C


	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm

	m
	65,00

	 99
	RpSB14C


	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm

	buc
	58,00

	 100
	RpSA44I


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"

	buc
	20,00

	 101
	RpSA44F


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"

	buc
	50,00

	 102
	SC07A


	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S

	buc
	6,00

	 103
	RpSC21C


	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal

	buc
	27,00

	 104
	RpSC22A


	Montarea chiuvetei din tabla inox, avind teava de scurgere din material plastic d=50, montat pe pereti din zidarie de caramida (chivete tabla inox la comanda dimensiuni 50x50 cm adincime 25 cm + carcas inox cost utilaj) se va coordona cu beneficiarul

	buc
	5,00

	 105
	SD04A


	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" ( Baterie amestecatoare din inox cu brat lung pentru chiuveta) 

	buc
	5,00

	 106
	RpSD35A


	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	27,00

	 107
	RpSD19A


	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.

	buc
	5,00

	 108
	RpSB25A


	Montarea sifonului de pardoseala din PVC, simplu , avind diametrul de 50 mm

	buc
	3,00

	 109
	RpSB25A


	Montarea sifonului de pardoseala din  PVC+ grila metalica (rigola) , avind diametrul de 50 mm

	buc
	4,00

	 110
	RpSA40A


	Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2"

	buc
	27,00

	 111
	RpSA20B


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20mm

	m
	110,00

	 112
	RpSA21B


	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm

	m
	25,00

	 113
	RpSA43B


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic  montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"

	buc
	120,00

	 114
	RoSD18A


	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"

	buc
	70,00

	 115
	RpSC31A


	Montarea sapunierei cu dozator pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Dispenser sapun lichid) 

	buc
	26,00

	 116
	RpSC31A


	Montarea portpaharului sau sapunierei din fonta emailata,portelan sanitar, etc,  montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Dozator pentru sapun lichid sau spuma cu actionare cu cotul)

	buc
	2,00

	 117
	SC11B


	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin (Dispenser Hartie Igienica)

	buc
	6,00

	 118
	SC11B


	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin (Dispenser Prosop Hartie)

	buc
	26,00

	 119
	CK33E


	Galerie pentru perdele (inclusiv bara de otel pentru sustinerea perdelilor, cuie pentru prindere, dibluri) (cost utilaj)

	m
	5,00

	 120
	SC13A


	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	5,00

	 121
	SD17A


	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) dulap metalic cu dimensiunea 840x640x230

	buc
	4,00

	 122
	SF01C


	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm

	m
	135,00

	 123
	SF02C


	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm

	10 m
	13,50

	 124
	SF04A


	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv

	10 m
	13,50

	 
	
	Capitolul 1.7. Lucrari incalzire

	
	

	125
	RpIB11A


	Demontari radiatoare de pozitie 

	m2
	54,60

	 126
	RpIC19A


	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"

	m
	180,00

	 127
	RpIB11C


	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare 

	buc
	120,00

	 128
	IC35D


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm

	m
	54,00

	 129
	IC38C


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm

	buc
	35,00

	 130
	IC38I


	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm

	buc
	20,00

	 131
	IC40B


	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2",  pe dibluri din PVC pe zid de caramida

	buc
	45,00

	 132
	IC35C


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (TUB PP-R/FB ALB VISION PN 20, D 25x3,5 mm)

	m
	140,00

	 133
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm

	buc
	200,00

	 134
	IC38B


	Piesa de racordare (MP 25x1/2+ olandez), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm

	buc
	10,00

	 135
	IC38B


	Piesa de racordare (MP 25x3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm

	buc
	80,00

	 136
	IC41B


	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala 

	buc
	250,00

	 137
	SD01A


	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul d=25 mm (PPR)

	buc
	10,00

	 138
	IB20A


	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.

	buc
	120,00

	 139
	ID01B


	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"

	buc
	80,00

	 140
	RpIB02A


	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu  functionind cu apa calda (fara pret radiatoare, se vor folosi cele anterior demontate)

	m2
	54,60

	 141
	RpIE04A


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"

	m
	155,00

	 
	
	Capitolul 1.8. Sistem de ventilare

	
	

	142
	RCsB30J k=3


	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 110 mm 

	buc
	7,00

	 143
	RpVA35A


	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  250 - 700 mm 

	m2
	12,00

	 144
	VA02E


	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 100 mm

	m2
	9,60

	 145
	VA02A


	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm

	m2
	12,00

	 146
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x30 (se exclude resursa Lant cu zale innodate D=2 mm)

	buc
	42,00

	 147
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate de exterior din PVC  (se exclude resursa Lant cu zale innodate D=2 mm)

	buc
	6,00

	 
	
	Capitolul 1.9. Diverse

	
	

	148
	TrB01A2-5


	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m

	t
	90,00

	 149
	TrB22C1A2


	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m

	t
	90,00

	 150
	TsH92B


	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre

	t
	50,00

	 151
	TsI51B5


	Transportarea deseuri constructii  cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km

	t
	250,00

	 
	
	Capitolul 2. Lucrari de montare

	
	

	152
	VC07A


	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw(se exclude motor,ventilator)

	buc
	6,00

	 153
	pret furnizor


	Ventilator de canal d100

	buc
	6,00

	 
	
	Capitolul 3. Costul utilajului   inventar de bucatarie,baie

	
	

	154
	pret furnizor


	Masa de inox dimensiuni 1500x1000x850 mm 

	buc
	2,00

	 155
	pret furnizor


	Perdea de dus(h)2000x1200 inclusiv sistem de fixare ,bara de sustinere

	buc
	2,00

	 156
	pret furnizor


	Chiuvete tabla inox la comanda dim 50x50 cmm adincimea 30-35 cm +carcas inox

	buc
	5,00

	 
	
	Capitolul 4. Sistem Electric interior

	
	

	
	
	Capitolul 4.1. Lucrari de constructie

	
	

	157
	RpEJ08C


	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp

	m
	450,00

	 158
	RpEJ09D


	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp

	m
	450,00

	 159
	RpCU05I1


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	30,00

	 160
	RpCU07B


	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	30,00

	 
	
	Capitolul 4.2. Lucrari montare

	
	

	161
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile

	buc
	70,00

	 162
	RpEE24A


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)

	buc
	65,00

	 163
	08-03-573-4


	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 36 module)

	buc
	2,00

	 164
	08-03-573-4


	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 24 module)

	buc
	2,00

	 165
	08-03-573-4


	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 12 module)

	buc
	1,00

	 166
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V

	buc
	1,00

	 167
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, , cu caracteristica "B-C" In=4-20 A, U230V 

	buc
	1,00

	 168
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "C" In=16A, In=30mA, 

	buc
	1,00

	 169
	08-02-409-1


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm( koef. sal =0,5)(se exclude: ascensore hidraulice ,instalatii sudura,macara pe sasiu auto)

	100 m
	51,40

	 170
	pret furnizor


	Tub Flexibil d=16-25

	m
	5 140,00

	 171
	08-02-409-2


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm ( koef. sal =0,5)(se exclude: ascensore hidraulice ,instalatii sudura,macara pe sasiu auto)

	100 m
	0,85

	 172
	pret furnizor


	Tub Flexibil d=40

	m
	85,00

	 173
	08-02-412-2


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	52,25

	 174
	pret furnizor


	Cablu ВВГнг-LS  3x1.5 mm2

	m
	1 880,00

	 175
	pret furnizor


	Cablu ВВГнг-LS  3x2.5 mm2

	m
	2 640,00

	 176
	pret furnizor


	Cablu ВВГнг-LS 4x1,5 mm2

	m
	240,00

	 177
	pret furnizor


	Cablu ВВГнг-LS  5x2,5 mm2

	m
	380,00

	 178
	pret furnizor


	Cablu ВВГнг-LS 5x6 mm2

	m
	85,00

	 179
	pret furnizor


	Doze 100x100

	buc
	40,00

	 180
	RpEE14A


	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator  ingropat  simplu  1 clapeta

	buc
	70,00

	 181
	RpEE14A


	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator ingropat  simplu tip 2 clapete

	buc
	22,00

	 182
	RpEE14A


	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator ingropat  simplu tip 2 clapete tip scara 

	buc
	18,00

	 183
	RpEE17A


	Montarea prizelor - Priza cu impamantare tip  ingropat 16A  

	buc
	140,00

	 184
	pret furnizor


	Rama 2 locuri

	buc
	40,00

	 185
	pret furnizor


	Rama 3 locuri

	buc
	32,00

	 186
	pret furnizor


	Rama 4 locuri

	buc
	4,00

	 187
	RpEF15B


	Montarea corpurilor de iluminat cu banda led 6400 K 3600 lm 40 W, 600x600  incorporate

	buc
	18,00

	 188
	RpEF15B


	Montarea corpurilor de iluminat cu banda led 6400 K 3600 lm   40 W, 600x600  aparente 

	buc
	62,00

	 189
	RpEF13C


	Montarea corpurilor de iluminat de perete (Corp de iluminat de siguranta cu inscrptia "Iesire" de tip permanent, IP22, Led 4W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore)

	buc
	6,00

	 190
	RpEF16A


	Montarea aplicelor de perete/tavan  banda led  22 W aplicabil IP65 

	buc
	18,00

	 191
	RpEF13C


	Montarea corpurilor de iluminat de perete 6-10W LED (deasupra la pat pacient)

	buc
	38,00

	 192
	RpEF13C


	Montarea corpurilor de iluminat de peret bacteriologic  +lampa 30W

	buc
	4,00

	 
	
	Capitolul 4.3. Cost utilaj

	
	

	193
	
	Panou pentru intrerupatoare automate 36 module IP31 

	buc
	2,00

	 194
	
	Panou pentru intrerupatoare automate 24 module IP31 

	buc
	2,00

	 195
	
	Panou pentru intrerupatoare automate 12 module IP31 

	buc
	1,00

	 196
	pret furnizor


	Separator de sarcina BH-32, 3P, 32A

	buc
	8,00

	 197
	
	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 6-10A, 

	buc
	37,00

	 198
	
	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 16A, B 

	buc
	12,00

	 199
	
	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=20A, Un=230V  Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 20A, B 

	buc
	20,00

	 200
	
	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ32 С20А, 30мА 

	buc
	7,00

	 201
	
	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A, Idn=30mA, U=230V АВДТ32 С25А, 30мА 

	buc
	14,00

	 
	
	Capitolul 5. Sistem de internet/ telefon

	
	

	
	
	Capitolul 5.1. Lucrari de montare

	
	

	202
	08-02-409-1


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm ( koef. sal =0,5)(se exclude: ascensore hidraulice ,instalatii sudura,macara pe sasiu auto)

	100 m
	2,50

	 203
	pret furnizor


	Tub flexibil d=16-25

	m
	250,00

	 204
	08-02-412-1


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2

	100 m
	2,30

	 205
	pret furnizor


	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x4x24AWG, cat.5e, cu izolatie din PVC fara halogeni (HF)

	m
	305,00

	 206
	pret furnizor


	Cablu fibro-optic telefon

	m
	45,00

	 207
	RpEE17A


	Montarea prizelor - Priza internet RJ 45

	buc
	10,00

	 208
	RpEE17A


	Montarea prizelor - Priza telefon RJ11

	buc
	2,00

	 
	
	Capitolul 6. Semnalizare de incendiu

	
	

	
	
	Capitolul 6.1. Lucrari de constructie

	
	

	209
	RpEJ08C


	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp

	m
	35,00

	 210
	RpEJ09D


	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp

	m
	35,00

	 211
	RpCU05D1


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	30,00

	 212
	RpEJ09B


	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var

	buc
	30,00

	 
	
	Capitolul 6.2. Lucrari de montare

	
	

	213
	10-08-001-01


	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze (Контрольная панель на 8 зон Артон 08П) 

	buc
	1,00

	 214
	10-04-001-02


	Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (Передатчик GSM DAT alarm) (se exclude resursa masa utilaj)

	set
	1,00

	 215
	10-01-039-06


	Acumulator 12в, 17А/ч

	buc
	1,00

	 216
	10-04-066-05


	Sonerie ЗПО

	buc
	5,00

	 217
	10-08-002-02


	Avertizoare de fum SPD3.1

	buc
	80,00

	 218
	10-08-002-01


	Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala/ SPR3LM  ручной

	buc
	3,00

	 219
	08-02-412-1


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2

	100 m
	8,50

	 220
	pret furnizor


	Cablu JE-HH FE180 E30 PH120 FRFH 1x2x0.8мм2

	m
	820,00

	 221
	pret furnizor


	Cablu VVGng-LS 3x1,5 mm2

	m
	60,00

	 222
	08-02-409-1


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm ( koef. sal =0,5)(se exclude: ascensore hidraulice ,instalatii sudura,macara pe sasiu auto)

	100 m
	6,00

	 223
	pret furnizor


	Teava gofro din V/P d=20

	m
	600,00

	 224
	RpEA09A


	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 10x20 mm

	m
	250,00

	 
	
	Capitolul 6.3. Utilaj

	
	

	225
	pret furnizor


	Контрольная панель на 8 зон  Артон 08П

	buc
	1,00

	 226
	pret furnizor


	Передатчик GSM DAT alarm

	buc
	1,00

	 227
	pret furnizor


	Аккумулятор 12B, 7Ач 

	buc
	1,00

	 228
	pret furnizor


	Сирена EN54 ЗПО

	buc
	5,00

	 229
	pret furnizor


	Извещатель пожарный дымовой SPD3.1

	buc
	80,00

	 230
	pret furnizor


	Извещатель пожарный ручной SPR3LM

	buc
	3,00

	 
	
	Capitolul 7. Conditionarea

	
	

	
	
	Capitolul 7.1. Lucrari de constructii

	
	

	231
	RpVC41A


	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h(conditionere bloc interior/exterior)

	buc
	2,00

	 232
	RCsU05A1


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	5,00

	 233
	F E03 C


	Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 10 mm

	m
	20,00

	 234
	F E10 A


	Robinet de inchidere cu ventil, pentru amoniac, avind diametrul nominal de 10...20 mm

	buc
	2,00

	 235
	VC32A


	Distribution bend, manual connection O2

	buc
	1,00

	 236
	IC34A


	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv

	buc
	10,00

	 
	
	Capitolul 7.2. Lucrari de montare

	
	

	237
	VC37B


	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic

	buc
	10,00

	 238
	GB04A


	Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul avind Dn 50 mm/ Priza  (se exclude robinet )

	buc
	2,00

	 239
	GB04A


	Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul avind Dn 50 mm/ Umidificator (se exclude robinet)

	buc
	2,00

	 240
	GE01A


	Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -10 mc/h

	buc
	1,00

	 
	
	Capitolul 7.3. Utilaj

	
	

	241
	pret furnizor


	Conditionere aparate de tip split 12000 BTU complect invertor

	buc
	10,00

	 242
	pret furnizor


	Umidificator cu debitmetru pentru O2

	buc
	2,00

	 243
	pret furnizor


	Priza externa aer comprimat cu conector

	buc
	2,00

	 244
	pret furnizor


	Manometru pina la 10 bari

	buc
	1,00

	 245
	pret furnizor


	Relulator de presiune O2

	buc
	1,00

	 
	
	Capitolul 8. Acces control

	
	

	
	
	Capitolul 8.1. Lucrari de montare

	
	

	246
	10-04-112-01


	Panou de comutare a telecomunicatiilor si semnalizarii pe perete sau in nisa.(Автономный контроллер доступа IFSEC Z5R)

	buc
	2,00

	 247
	10-06-037-05


	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la:300*300(se exclude re. masa utilaj)

	buc
	1,00

	 248
	10-08-001-13


	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare (Cчитыватель карт Em-marine)

	buc
	1,00

	 249
	CK33C


	Broasca aplicata sistem Yalle (Замок электро-магнитный )

	buc
	2,00

	 250
	10-08-002-01


	Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala(Магнито-контактный, на клейкой основе)

	buc
	2,00

	 251
	10-08-002-01


	Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala(Магнито-контактный, на клейкой основе)

	buc
	2,00

	 252
	10-08-002-01


	Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala(Релейный блок для разблокировки при пожаре)

	buc
	2,00

	 253
	10-01-039-06


	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare

	buc
	4,00

	 254
	10-01-055-02


	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida

	100 m
	0,80

	 255
	
	Cablu UTP cat.5e

	m
	80,00

	 256
	08-02-409-1


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm( koef. sal =0,5)(se exclude: ascensore hidraulice ,instalatii sudura,macara pe sasiu auto)

	100 m
	0,80

	 257
	
	Teava gofrata d=16

	m
	80,00

	 
	
	Capitolul 8.2. Costul utilajului 

	
	

	258
	
	Автономный контроллер доступа IFSEC Z5R

	buc
	2,00

	 259
	
	Бокс для контроллера

	buc
	2,00

	 260
	
	Резервированный источник питания с монтажным боксом 5А, 12 В

	buc
	1,00

	 261
	
	Аккумулятор 12В-7А

	buc
	2,00

	 262
	
	Cчитыватель карт 

	buc
	2,00

	 263
	
	Замок электро-магнитный

	buc
	2,00

	 264
	
	Магнито-контактный, на клейкой основе

	buc
	2,00

	 265
	
	Релейный блок для разблокировки при пожаре

	buc
	2,00

	 266
	
	Карта доступа 

	buc
	10,00

	 267
	
	Buton de iesire ZKTeco EX803L, Metal

	buc
	4,00

	 

	   

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 


L.S.
