| Remedierea zidăriei refractare în partea convectivă a cazanului ТГМ-96Б Nr. 3 | ANEXA 9 Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de construcții. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontare. |  |  |
| 1 | RpIzB58A | Desfacerea masei de betoane refractare. (Разборка огнеупорного бетона) | t | 1,400 |
| 2 | RpIzB58A | Desfacerea masei de betoane termoizolante. (Разборка термоизолирующего бетона) | t | 0,650 |
| 3 | RpIzC48A | Desfacerea căptușelilor de susținere si protecție a masei izolante, cu împletitură din sârmă (Разборка поддерживающей и защитной обшивок изоляционных масс, сетки 100x100x6) | m2 | 20,000 |
| 4 | RpIzB59A | Desfacerea izolațiilor termice din cărămidă de diatomit executate la pereți | m3 | 0,050 |
| 5 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o încărcătură până la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 2,170 |
| 6 | TsH92A | Încărcarea in auto: gunoi (Погрузка мусора в автотранспорт) | t | 2,170 |
|  |  | Capitolul 1.2. Montare |  |  |
| 7 | RpIzB27A adaptat | Izolarea cu CĂRĂMIDĂ DE DIATOMIT la pereți | m3 | 0,200 |
| 8 | CC03D | Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la construcții speciale (Укладка арматурной сварной сетки, для специальных конструкций, на высоте до 35 м включительно) 100x100x6 | kg | 390,000 |
| 9 | RpIzB24D | Beton IZOLANT turnat in cofraje, având densitatea aparenta peste 1,8 kg/dm3 in straturi succesive, exclusiv cofrajul si susținerile (Обмуровка из изоляционного бетона, имеющего плотность свыше 1,8 кг/дм3 в опалубку, непрерывными слоями, исключая опалубку и крепления) | m3 | 3,300 |
| 10 | RpIzB24D | Beton REFRACTAR turnat in cofraje, având densitatea aparenta peste 1,8 kg/dm3 in straturi succesive, exclusiv cofrajul si susținerile (Укладка огнеупорного бетона, имеющего плотность свыше 1,8 кг/дм3 в опалубку, непрерывными слоями, исключая опалубку и крепления) | m3 | 3,600 |
| 11 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o încărcătura până la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 11,000 |