| Alimentarea cu energie electrica (Retele exterioare) a Laboratorului si Morga Institutului Oncologic N. Testimiteanu din mun. Chisinau (Nr.Ob.105/2021) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Constructia КЛ-0,4кВ. (L=280m)  (Marca AEE)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru cablu | m3 | 34,300 |
| 2 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 34,300 |
| 3 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru priza de pamint(20x0.3) | m3 | 6,000 |
| 4 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru priza de pamint | m3 | 6,000 |
| 5 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, ПЭ д=63мм | 1 km | 0,024 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 6 | 08-01-102-1 | Dulap de dirijare si reglare | buc | 1,000 |
| 7 | 08-03-524-21 | Dulap de cabluri 400A | buc | 1,000 |
| 8 | 08-02-407-14 | Teava din otel in transee, diametru pina la 80 mm | 100 m | 0,320 |
| 9 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m | 100 m | 0,020 |
| 10 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 1,700 |
| 11 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 | 100 m | 0,850 |
| 12 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg | 100 m | 1,170 |
| 13 | 08-02-141-3 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg | 100 m | 0,850 |
| 14 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 1,700 |
| 15 | 08-02-143-2 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator | 100 m | 0,850 |
| 16 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,550 |
| 17 | 08-02-147-2 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg | 100 m | 0,080 |
| 18 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in canale de cabluri pozate, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 0,150 |
| 19 | 08-02-159-2 | Cap terminal pentru cablu cu 4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 70 mm2 | buc | 4,000 |
| 20 | 08-02-159-3 | Cap terminal pentru cablu cu 4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 120 mm2 | buc | 2,000 |
| 21 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=3m | 10 buc | 0,600 |
| 22 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,200 |
| 23 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,060 |
| 24 | 3332018-36 | Cablu AПвБбШп-1 4х120mm2 (2.876kg/m) | m | 100,000 |
| 25 | 3332018-25 | Cablu AПвБбШп-1 4х70mm2 (1.903kg/m) | m | 180,000 |
| 26 | 33351006-19 | Manson terminal pentru cablu bronat 50-70mm | buc | 4,000 |
| 27 | 33351006-12 | Manson terminal pentru cablu bronat 95/120mm | buc | 2,000 |
| 28 | 444019-181-1 | Teava din otel d=63mm | m | 32,000 |
| 29 | 33371042-041 | Canal metalic neperforat cu capac 80x80x2000mm | m | 2,000 |
| 30 | 33330001 | Caramida | buc | 800,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 31 | 5552012-42 | Panou de distributie (Панель вводная с переключателями ПЦ-2- 250А в комплекте) | buc | 1,000 |
| 32 | 557000011-02 | Panou de cablu 400A | buc | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.