Lot 1 Sursa de lumină cu lungimea de undă variabilă, pentru depistarea urmelor biologice umane și secreții umane.

| Denumire produs/ Caracteristici tehnico-funcționale |  | Cantitatea |
| --- | --- | --- |
| Sursă de lumină criminalistică cu lungime de undă variabilă, set |  | 1 |
| 1.1 Corpul sursei de lumină |  |  |
| Modul de iluminare WHITE: - min. 8x LED-uri - 400-700nm (nominal) - Intensitate variabilă - fascicul de lumină omogen Caracteristici generale - lupă de mărire minim: 3.5 dioptrie, - protecție termică - panou tactil - braț montabil cu acțiune minim 1.3m - montare pe trei capuri cu axe ajustabile - protecție de praf a corpului - 100 filtre de înlocuire pentru praf - Tensiune de intrare 100-240V, 80W - Securitate module: EN62471:2008 |  |  |
| 1.2 Modul de iluminare UV |  |  |
| - min. 8x LED-uri (ultaviolet) - 365 nm (nominal) - banda de 350-380nm, ± 10% - Intensitate variabilă - fascicul de lumină omogen. - utilizare/relevare: sînge, fibre, reziduuri de drog, nanoparticole, secreții umane. - filtru dielectric (GG420) |  |  |
| 1.3 Modul de iluminare Blue |  |  |
| - min. 16x LED-uri (Blue) - 445 nm (nominal) - banda de 420-470 nm, ±10% - Intensitate variabilă - fascicul de lumină omogen. - utilizare/relevare: sînge, fibre, nano-particule, secreții umane, prafuri dactiloscopice. - Include: filtru detașabil de vizualizare cu sticlă anti-orbire; filtru de trecere Schott; filtru dielectric (GG495) |  |  |
| 1.4 Modul de iluminare Violet |  |  |
| - min. 4x LED-uri (Violet) - 405 nm (nominal) - banda de 395-425 nm, ± 10% - Intensitate variabilă - fascicul de lumină omogen. - utilizare/relevare: sânge, fluide corporale, păr etc. - Include: filtru detașabil de vizualizare cu sticlă anti-orbire; filtru de trecere Schott; filtru dielectric (GG455) |  |  |
| 1.5 Camera UV-Vis-IR |  |  |
| - min. 5MP CMOS auto-focusare - lentila min. 7.6 mm f/1.8 - Sensibilitatea de la 350nm pînă la 1100nm - Interfața USB 2.0/3.0 - Control prin unde - 4 pozitii de selectare filtre UV, Vis și IR - Program de capturare |  |  |
| 1.6 Calculator PC |  |  |
| - Procesor minim generația 5, frecvența minim 2.7 GHz, 8 GB RAM, - Grafica 24 sau 32 bits - Monitor minim 23,8” TFT - UPS minim 4 ore de lucru - Windows 10 64 bits - DirectX 9.0 sau versiune mai nouă |  |  |
| 1.7 Adițional |  |  |
| - Filtru BLUE |  |  |
| Garanţie: | min. 24 luni |  |