Formular Nr.1 desfasurat

WinСmeta

1. Denumerea beneficiarului de stat: IMSP Institutul de Medicină Urgentă

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: IMSP Institutul de Medicină Urgentă

3. Obiectul achiziţiilor: Reamplasarea conductelor magistrale de gaze medicale (O2, AER)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,2000 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,4500 |
| 2 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 34,0000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 8,7720 |
| 3 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,2000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0720 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0008 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,0800 |
| 4 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 16,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,9600 |
| 5 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 16,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 12,0000 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,6000 |
| 6 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,3600 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,3924 |
| 7 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,3600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,1752 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 3,3948 |
| 8 | AcA04A | Montarea tevilor din otel, inoxidabil (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu gaze medicale, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 1 1/4" ( AISI304 D=42.4X2.6MM) | m | 82,0000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 41,0000 |
|  | 2521216701000 | Teava otel inoxidabil pentru instalatii( AISI304 D=42.4X2.6MM) | m | 86,9610 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 7,7490 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 17,2200 |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 11,1930 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 6,0270 |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 1,7220 |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 1,7220 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 12,0540 |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 4,9200 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0820 |
| 9 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune (tub de protectie), de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm | m | 41,0000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,8060 |
|  | 2521216701001 | Teava din polietilena | m | 42,2392 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,1498 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 1,2300 |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,5125 |
| 10 | RCsB30S | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,7560 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3240 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0132 |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0,5300 |
| 11 | GD59C | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 161-250 mm | m | 41,0000 |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 192,7000 |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 38,5400 |
|  | 2521216716002 | Teava de otel sau polietilena | m | 41,1230 |
|  | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) | kg | 1 377,6000 |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 38,5400 |
| 12 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 2,0000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 14,4000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 6,8000 |
|  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,2700 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,2436 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0203 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,4588 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,1624 |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,0081 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 4,0720 |
| 13 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,1m3) | buc | 2,0000 |
|  | 2418548 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,10 m3) | buc | 2,0000 |
| 14 |  | Inel de reazem КЦO-1 (0,02 m3) | buc | 2,0000 |
|  | 5415494 | Inel de reazem КЦO-1 (0,02 m3) | buc | 2,0000 |
| 15 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 2,0000 |
|  | 5469 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 2,0000 |
| 16 |  | Capacul cu rama din fonta cu inchizator (clasa usoara) B125 | buc | 2,0000 |
|  | 64964945 | Capacul cu rama din fonta cu inchizator (clasa usoara) B125 | buc | 2,0000 |
| 17 | DE12C | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm | m2 | 7,5000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 2,1750 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 |
|  | 1111000200010 | Asfalt turnat | t | 0,5400 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0150 |
| 18 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 40,0000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 11,6000 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,1400 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,6000 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 11,7600 |
| 19 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 1,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 |
| 20 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 | 0,0400 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,0940 |
| 21 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 1,5000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3500 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,6500 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,3150 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,6300 |
| 22 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 2,5000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,4750 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 2,8750 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,5250 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 1,0500 |
| 23 | DB19A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 10,0000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 1,2000 |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,9400 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0300 |
|  | 2710603420375 | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm | kg | 0,1100 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1130 |
| 24 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 10,0000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 1,2000 |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,9400 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0300 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,1100 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1140 |
| 25 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 0,1000 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,2600 |
| 26 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 1,9000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,4902 |
| 27 | AcA05C | Montarea tevilor din otel, inoxidabil (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu gaze medicale, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 1 1/4" ( AISI304 D=42.4X2.6MM) | m | 222,0000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 295,2600 |
|  | 2722103305000 | Teava otel inoxidabil pentru instalatii( AISI304 D=42.4X2.6MM) | m | 235,4310 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali | kg | 16,3170 |
| 28 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de GAZE MEDICALE, avind diametrul nominal de 1 1/4" | buc | 6,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,6800 |
|  | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj oxigen | buc | 6,0000 |
| 29 | IC53C | Racord olandez AISI 304, avind diametrul de 1 1/4" | buc | 12,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,0000 |
|  | 28752741190001 | Racord olandez d=1 1/4 | buc | 12,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,3120 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,6240 |
| 30 | IC50C | Cot inox avind diametrul de d=40mm | m | 32,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 8,0000 |
|  | 2875274119000 | Cot inox (svarnoi) | buc | 32,0000 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali | kg | 2,2400 |
| 31 | IC40E | Bratara pentru fixare conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centralizata sau gaze , d=42 mm | buc | 120,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 45,6000 |
|  | 2875274204000 | Bratara fixare | buc | 120,0000 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 120,0000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 12,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 18,0000 |
| 32 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 24,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,5200 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 24,0000 |
| 33 | IC42C | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, aparate si recipienti, avind greutatea intre 11 kg-30 kg/ buc | kg | 30,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,7000 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 30,0000 |
| 34 | RpCU05H | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime | buc | 10,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,8000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,0000 |
| 35 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" | buc | 10,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,0000 |
|  | 2722103310000 | Teava instalatie | m | 3,0000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,4500 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2400 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,2000 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 4,2800 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0240 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0020 |
| 36 | GE10A1 | Manometru industrial O2 cu ac de control si diametrul carcasei de 160 mm Pn 10 - montare | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 0,4600 |
|  | 2875274120200 | Mufa otel pt. tevi filetate Dn=15 1/2 | buc | 1,0000 |
|  | 1111000101000 | Niplu fonta maleabila N8 D=15 1/2 | buc | 1,0000 |
|  | 2875274201100 | Robinet trecere ventil fc+mufe abur pn 16-225grd S 4004 1" | buc | 1,0000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0040 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0020 |
|  | 1714227322000 | Cilti de cinepa sort 1 | kg | 0,0020 |
|  | 3320527328100 | Manometru indust. cu ac control d=160; pn: 10; 16; 25; c11,6 | buc | 1,0000 |
| 37 | GE10A1 | Manometru industrial AER cu ac de control si diametrul carcasei de 160 mm Pn 10 - montare | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 0,4600 |
|  | 2875274120200 | Mufa otel pt. tevi filetate Dn=15 1/2 | buc | 1,0000 |
|  | 1111000101000 | Niplu fonta maleabila N8 D=15 1/2 | buc | 1,0000 |
|  | 2875274201100 | Robinet trecere ventil fc+mufe abur pn 16-225grd S 4004 1" | buc | 1,0000 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,0050 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0040 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0020 |
|  | 1714227322000 | Cilti de cinepa sort 1 | kg | 0,0020 |
|  | 3320527328100 | Manometru indust. cu ac control d=160; pn: 10; 16; 25; c11,6 | buc | 1,0000 |
| 38 | Pret firma | Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu semnalizare acustica pentru gaze medicale O2, AER (d=28mm) | buc | 1,0000 |
|  | 213 456 | Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu semnalizare acustica pentru gaze medicale O2, AER (d=28mm) | buc | 1,0000 |
| 39 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" | m | 304,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 45,6000 |
|  | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 21,2800 |
| 40 | IE07B | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" | m | 304,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 39,5200 |
|  | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 18,2400 |
| 41 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,0100 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0038 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0000 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,0042 |
| 42 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 0,2000 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,9640 |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 0,7920 |
| 43 | TsE01A | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor | 100m2 | 0,2000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1800 |
| 44 | TsH124A | Pregatirea amestecului de sol prin amestecare: una ori | m3 | 2,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,8200 |
|  | 00000009 | Sol vegetal | kg | 600,0000 |
|  | 00000010 | Torf | kg | 400,0000 |
|  | 00000005 | Nisip | kg | 100,0000 |
|  | 00000007 | Pamint de padure | kg | 400,0000 |