Caiet de sarcini

pentru achiziția lucrărilor

Obiectul:   Lucrări de reabilitare a pădurii-parc "Râșcani" cu reamenajarea trotuarului tranzitoriu, pe terenul cu nr. cad. 0100313.494 situat in mun. Chișinău, str. Nicolae Dimo

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea lucrări solicitate, estimativ | UM | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată | Valoarea estimată, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45200000-9 | Lucrări de reabilitare a pădurii-parc "Râșcani" cu reamenajarea trotuarului tranzitoriu, pe terenul cu nr. cad. 0100313.494 situat in mun. Chișinău, str. Nicolae Dimo | proiect | 1 | Anexa 1 | 12014927.40 |

- Descriere generală. Termeni de execuție.

Lucrările vor fi executate în sectorul Ciocana.

Perioada de execuție: 31.12.2028

2.Informații și proiectare.

Nu se aplică.

3.Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1. | NCM L.01.01-2012 | Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcții |
| 2. | CP L.01.01-2012 | Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții- montaj prin metoda de resurse |

4. Mostre

Nu se aplică.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor

și a terenurilor aferente.

Nu se aplică.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale operatorilor economici, desene și scheme de execuție.

Lucrările vor fi executate în strictă conformitate cu criteriile tehnice înaintate în contextul prezentului Caiet de Sarcini și a Documentației Normativ Tehnice (DNT) în vigoare, Normelor și Regulilor în construcții și a altor acte normative juridice.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor.

Antreprenorul garantează calitatea lucrărilor efectuate. În cazul apariției unei deficiențe, Antreprenorul are obligația de a înlătura defectele în termen de cel mult 5 zile calendaristice pe baza unui act încheiat între reprezentanții părților, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar, sau în alt termen specificat de Beneficiar.

8. Cerințe privind calculul costului lucrărilor.

Costul  lucrărilor  va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executor pentru îndeplinirea volumului de lucrări

Costul serviciilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA  și va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

Lista cu cantitățile de lucrări este prezentată în Anexa nr.1 a Caietului de Sarcini.

9. Documentația tehnico - normativă de reglementare a lucrărilor.

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1. | Regulament. CHIȘINĂU 1991. | Regulamentul “Executării lucrărilor de pozare, reamenajare construcțiilor subterane în orașul Chișinău și în localitățile de subordinea orășeneasca” |
| 2. | NCM D.02.03:2018 | Normativ pentru amenajarea intersecțiilor la nivel pe drumuri publice |
| 3. | CP D.02.02-2013 | Organizarea executării lucrărilor la întreținerea și reparația drumurilor. Ghidul maistrului rutier |
| 4. | CP D.02.18:2017 | Reguli de protecția a muncii la construcția, reparația și întreținerea drumurilor |
| 5. | CP D.02.20-2012 | Recomandări tehnice privind structurile și tehnologiile de construcție ale drumurilor, trotuarelor, platformelor pe teritoriile cu destinație socio-culturală |

10. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Oferta va fi prezentată în limba română și va conține:

  - Dovada de experiență similară în ultimii 5 ani în executarea lucrărilor similare.

  - Dovadă că deține utilajul necesar pentru executarea lucrărilor;

  - Dovadă că deține personalul calificat pentru executarea lucrărilor;

  - Operatorul economic va prezenta documente, certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă standarde de protecție a mediului ISO 14001.

Ofertele care nu vor îndeplini condițiile caietului de sarcini nu vor fi acceptate pentru examinare.

11.  Cerințe de mentenanță:

  - Perioada de garanție va fi de minimum 5 ani pentru remedierea defectelor apărute din cauza antreprenorului, începând din data recepției calitative;

  - La efectuarea lucrărilor să se respecte normele securității și sănătății în muncă;

Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini

CAIET DE SARCINI

Obiectul achiziţiilor Lucrări de reabilitare a pădurii-parc "Râșcani" cu reamenajarea trotuarului tranzitoriu, pe terenul cu nr. cad. 0100313.494 situat in mun. Chișinău, str. Nicolae Dimo

Deviz-oferta  № 3719/II-2-1

Amenajarea teritoriului. Etapa II

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de terasamente. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I |  |  |  |  | 100 m3 |  | 4,930 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  | h-ut |  | 9,613 |
| 2 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km -pamint vegetal |  |  |  |  | t |  | 640,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t |  |  |  |  | h-ut |  | 36,544 |
| 3 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II - pentru crearea verzi h=10cm |  |  |  |  | 100 m3 |  | 4,930 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  |  | h-ut |  | 6,508 |
| 4 | TsC27A1 | Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II |  |  |  |  | 100 m3 |  | 4,930 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  |  | h-ut |  | 3,648 |
| 5 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% ( seminte ,,Barenburg") |  |  |  |  | 100m2 |  | 49,300 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor |  |  |  |  | h-om |  | 237,626 |
|  | 02211072044351 | Seminte de plante-graminee perene (pm) - seminte ,,Barenburg" |  |  |  |  | kg |  | 195,228 |
| 6 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  |  |  |  | 100m2 |  | 49,300 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor |  |  |  |  | h-om |  | 32,538 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  | 49,300 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  |  | h-ut |  | 19,030 |
| 7 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  | 8,990 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  |  | h-ut |  | 24,633 |
| 8 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II |  |  |  |  | 100 m3 |  | 1,070 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  |  | h-ut |  | 1,723 |
| 9 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (solul de prisos) |  |  |  |  | 100 m3 |  | 7,920 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  | h-ut |  | 17,820 |
| 10 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  |  |  | t |  | 1 386,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t |  |  |  |  | h-ut |  | 79,141 |
| 11 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma |  |  |  |  | 100 m3 |  | 1,070 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t |  |  |  |  | h-ut |  | 1,275 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW |  |  |  |  | h-ut |  | 1,701 |
|  | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) |  |  |  |  | h-ut |  | 1,275 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente. |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. acoperis din piertis decorativ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | DA19A | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului - geotextil netesut b=2,0m.l |  |  |  |  | m2 |  | 358,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 1,432 |
|  | 7129020012800 | Pavator |  |  |  |  | h-om |  | 12,172 |
|  | 17112173298831 | Material textil netesut NETESIN - b=2,0m.l. y 250gr/m2 |  |  |  |  | m |  | 260,624 |
| 13 | AcF03Bприменит. | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar - piertis decorativ (travertin) gr.5cm |  |  |  |  | m3 |  | 17,900 |
|  | 9312040019600 | Sapator |  |  |  |  | h-om |  | 15,215 |
|  | 14211022002261 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm - piertis decorativ (travertin) gr.5cm |  |  |  |  | m3 |  | 18,347 |
| 14 | DE11B применит. | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din nisip, de 10x20 cm - borduri decorative din plastic h=110mm ( numai bordur +muncitor deservire) |  |  |  |  | m |  | 518,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 62,160 |
|  | 26661228003251 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 - borduri decorative din plastic h=110mm |  |  |  |  | m |  | 520,590 |
|  |  |  |  | Total acoperis din piertis decorativ |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. acoperis din dale de beton |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip - h=10cm |  |  |  |  | m3 |  | 693,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator |  |  |  |  | h-om |  | 796,950 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 908,523 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  | 160,776 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  |  | h-ut |  | 106,029 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  |  | h-ut |  | 15,939 |
| 16 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast - pietris h=15cm |  |  |  |  | m3 |  | 1 039,500 |
|  | 7129020012800 | Pavator |  |  |  |  | h-om |  | 1 195,425 |
|  | 14214022003933 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 - pietris M-300 fr.5-20mm |  |  |  |  | m3 |  | 1 362,784 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  | 241,164 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  |  | h-ut |  | 159,043 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  |  | h-ut |  | 23,909 |
| 17 | DE18A Kman.=2 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - placi mici gr.6cm - dale de beton gr.6cm : sur =5020m.p. , negru =1910m.p. |  |  |  |  | m2 |  | 6 930,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator |  |  |  |  | h-om |  | 8 041,572 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 218,988 |
|  | 26611128006551 | Placi din beton, pentru trotuare - negru |  |  |  |  | м2 |  | 1 940,400 |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare - sur |  |  |  |  | m2 |  | 5 093,550 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  |  | kg |  | 11 088,000 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  |  | kg |  | 54 539,100 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  |  | m3 |  | 34,650 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  |  | m3 |  | 296,604 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi |  |  |  |  | buc |  | 138,600 |
| 18 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm - BR100*30*10 cm |  |  |  |  | m |  | 176,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 29,920 |
|  | 7129020012800 | Pavator |  |  |  |  | h-om |  | 89,760 |
|  | 2663102100914 | Beton marfa clasa C25/30 (bpm.md) |  |  |  |  | m3 |  | 9,328 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  | 616,000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 1,760 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 1,056 |
|  | 26661228002841 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1 -100*30*15 |  |  |  |  | m |  | 176,880 |
| 19 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR100*20*8 cm |  |  |  |  | m |  | 4 257,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 638,550 |
|  | 7129020012800 | Pavator |  |  |  |  | h-om |  | 2 213,640 |
|  | 2663102100914 | Beton marfa clasa C25/30 (bpm.md) |  |  |  |  | m3 |  | 191,565 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  | 13 494,690 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 38,313 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 25,542 |
|  | 2666122800286 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BR100*20*8 cm |  |  |  |  | m |  | 4 278,285 |
|  |  |  |  | Total acoperis din dale de beton |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. acoperis teren cauciucat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast - pietris h=10cm |  |  |  |  | m3 |  | 76,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator |  |  |  |  | h-om |  | 87,400 |
|  | 14214022003933 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 - pietris M-300 fr.5-20mm |  |  |  |  | m3 |  | 99,636 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  | 17,632 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  |  | h-ut |  | 11,628 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  |  | h-ut |  | 1,748 |
| 21 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 10A III 150*150 |  |  |  |  | kg |  | 6 406,800 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  | 160,170 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 32,034 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate 10A III 150*150 |  |  |  |  | kg |  | 6 470,868 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  | kg |  | 32,034 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  | 64,068 |
|  | 2010237318750 | Distantieri |  |  |  |  | buc |  | 1 922,040 |
|  | 2922140007000 | Macara |  |  |  |  | h-ut |  | 3,844 |
| 22 | DE14A применит. | Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea - placi cauciucat gr.2cm (adeziv poliuretanic consum 250-350gr./m2)( nisip ,cement , mortar =0) ,beton C30/37 gr.10cm |  |  |  |  | m2 |  | 760,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator |  |  |  |  | h-om |  | 1 003,200 |
|  | 2663102100916 | Beton marfa clasa C30/37 (bpm.md) |  |  |  |  | m3 |  | 76,000 |
|  | 26641021000001 | Adeziv poliuretanic (ecoelastic.md) |  |  |  |  | kg |  | 228,000 |
|  | 26611128006561 | Placi din beton, pentru pavaje - placi cauciucat gr.2cm (flexstep.md) |  |  |  |  | m2 |  | 771,400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 1,520 |
|  |  |  |  | Total acoperis teren cauciucat |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. demontarea |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton - BR 10*30*100 |  |  |  |  | m |  | 176,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 56,320 |
| 24 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton - BR 8*20*100 |  |  |  |  | m |  | 2 128,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 680,960 |
| 25 | DG06B | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri - gr.15cm |  |  |  |  | m3 |  | 16,620 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 56,176 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut |  | 9,972 |
|  | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  |  | h-ut |  | 9,972 |
| 26 | RpCS19E | Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton - h=5cm |  |  |  |  | m2 |  | 25,600 |
|  | 7129020012800 | Pavator |  |  |  |  | h-om. |  | 2,304 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om. |  | 2,048 |
| 27 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - scara |  |  |  |  | m3 |  | 2,700 |
|  | 7123010010200 | Betonist |  |  |  |  | h-om |  | 10,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 4,050 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,135 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut |  | 0,945 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  |  | h-ut |  | 0,945 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,540 |
| 28 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc- balustrada |  |  |  |  | kg |  | 320,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om |  | 6,400 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 6,400 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  | 0,256 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  | 0,320 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,960 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  | 1,600 |
| 29 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 |  |  |  |  | t |  | 132,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 59,400 |
| 30 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  |  |  |  | t |  | 132,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t |  |  |  |  | h-ut |  | 10,032 |
| 31 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III |  |  |  |  | 100 m3 |  | 0,600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 0,228 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta |  |  |  |  | m3 |  | 0,003 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,252 |
| 32 | DI82C | Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala |  |  |  |  | m2 |  | 17,600 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator |  |  |  |  | h-om |  | 7,744 |
|  | 1111000100013 | Mixtura asfaltica praparata la cald |  |  |  |  | t |  | 2,059 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat |  |  |  |  | t |  | 0,053 |
|  | 2320322600193 | Bitum pentru drumuri |  |  |  |  | kg |  | 13,904 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  |  | kg |  | 0,264 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  |  |  | h-ut |  | 0,370 |
|  | 2940340004220 | Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10 |  |  |  |  | h-ut |  | 0,070 |
| 33 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast - pietris h=18cm |  |  |  |  | m3 |  | 3,200 |
|  | 7129020012800 | Pavator |  |  |  |  | h-om |  | 3,680 |
|  | 142140220039331 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 - pietris |  |  |  |  | m3 |  | 4,195 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  | 0,742 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  |  | h-ut |  | 0,490 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  |  | h-ut |  | 0,074 |
|  |  |  |  | Total demontarea |  |  |  |  |  |

Deviz-oferta  № 3719/II-2-3

Forme arhitecturale mici si utilaje PG-4

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsH91B | Instalarea urne VPS |  |  |  |  | шт. |  | 25,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 15,00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 11,25 |
|  | 7123011000200 | Betonist |  |  |  |  | h-om |  | 121,25 |
|  | 2663102100911 | Beton marfa clasa B 15/M200 |  |  |  |  | m3 |  | 2,10 |
|  | 1212121212121 | apa |  |  |  |  | m3 |  | 3,75 |
| 2 | TsH91B | Instalarea urne (V=120l din beton si copac de metal) |  |  |  |  | шт. |  | 17,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 10,20 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 7,65 |
|  | 7123011000200 | Betonist |  |  |  |  | h-om |  | 82,45 |
|  | 2663102100911 | Beton marfa clasa B 15/M200 |  |  |  |  | m3 |  | 1,43 |
|  | 1212121212121 | apa |  |  |  |  | m3 |  | 2,55 |
| 3 | Тех часть | Instalare utilalajului teren de fitnes 0,5% (74709.83lei x0.005=373.55lei) |  |  |  |  | h-om. |  | 1,00 |
|  | тех часть-fit | Stamutare utilajului |  |  |  |  | h-om. |  | 1,00 |
| 4 | Тех часть | Instalare utilalajului teren de joaca pentru copii 0,5% (561656.0 lei x0.005=2808.28lei) |  |  |  |  | h-om. |  | 1,00 |
|  | тех часть-joac | Stamutare utilajului |  |  |  |  | h-om. |  | 1,00 |
|  |  |  |  | Total Lucrari montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Utilajelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Utilaj pentru aleei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Radial plus | Cos de gunoi VPS 25 |  |  |  |  | шт. |  | 10,00 |
|  | Urna-VPS 25 | Cos de gunoi VPS 25 |  |  |  |  | шт. |  | 10,00 |
| 6 | Radial plus | Cos de gunoi VPS 20 |  |  |  |  | шт. |  | 11,00 |
|  | Urna-VPS 20 | Cos de gunoi VPS 20 |  |  |  |  | шт. |  | 11,00 |
| 7 | Radial plus | Cos de gunoi VPS 21 |  |  |  |  | шт. |  | 4,00 |
|  | Urna-VPS 21 | Cos de gunoi VPS 21 |  |  |  |  | шт. |  | 4,00 |
| 8 | Decostone | Cos de gunoi (V=120l din beton si copac de metal) |  |  |  |  | шт. |  | 17,00 |
|  | Urna-120 | Cos de gunoi (V=120l din beton si copac de metal) |  |  |  |  | шт. |  | 17,00 |
|  |  |  |  | Total Utilaj pentru aleei |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2. Elementelor de joaca pentru copii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Copfer.md | Complex de joaca OCEAN IP 504 |  |  |  |  | шт. |  | 1,00 |
|  | Ocean IP 504 | Complex joaca OCEAN IP 504 |  |  |  |  | шт. |  | 1,00 |
| 10 | Copfer.md | Complex de joaca "Toba" |  |  |  |  | шт. |  | 1,00 |
|  | Toba | Complex joaca "Toba" |  |  |  |  | шт. |  | 1,00 |
| 11 | Copfer.md | Complex de joaca "Xilofon" |  |  |  |  | шт. |  | 1,00 |
|  | Xilofon 1 | Complex joaca "Xilofon" |  |  |  |  | шт. |  | 1,00 |
| 12 | Copfer.md | Complex de joaca "Xilofon" |  |  |  |  | шт. |  | 1,00 |
|  | Xilofon 2 | Complex joaca "Xilofon" |  |  |  |  | шт. |  | 1,00 |
| 13 | Copfer.md | Complex sportiv "Street Workout" PTP 523-X |  |  |  |  | шт. |  | 1,00 |
|  | PTP 523-X | Complex sportiv "Strit Workout" PTP 523-X |  |  |  |  | шт. |  | 1,00 |
|  |  |  |  | Total Elementelor de joaca pentru copii |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3. Elemente pentru fitness |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Copfer.md | Aparat finess "Presa piept-Tractiuni spate" PTP 509T |  |  |  |  | шт. |  | 1,00 |
|  | PTP 509 | Aparat fitness "Presa piept-Tractiuni spate" PTP 509T |  |  |  |  | шт. |  | 1,00 |
| 15 | Copfer.md | Aparat finess "Extensie picioare-Steper" PTP 533T |  |  |  |  | шт. |  | 1,00 |
|  | PTP 533 | Aparat fitness "Extensie picioare-Steper" PTP 533T |  |  |  |  | шт. |  | 1,00 |
| 16 | Copfer.md | Aparat finess dublu "Bare paralele" PTP 519T |  |  |  |  | шт. |  | 1,00 |
|  | PTP 519T | Aparat fitness dublu "Bare paralele" PTP 519T |  |  |  |  | шт. |  | 1,00 |
| 17 | Copfer.md | Aparat finess dublu "Abdominal" PTP 515T |  |  |  |  | шт. |  | 1,00 |
|  | PTP 515T | Aparat fitness dublu "Abdominal" PTP 515T |  |  |  |  | шт. |  | 1,00 |
| 18 | Copfer.md | Trenajer "AIR WALKER" PTP512T |  |  |  |  | шт. |  | 1,00 |
|  | PTP512T | Aparat fitness "AIR WALKER" PTP 512T |  |  |  |  | шт. |  | 1,00 |
| 19 | Copfer.md | Aparat finess dublu "Abdominal" PTP 513T |  |  |  |  | шт. |  | 1,00 |
|  | PTP 513T | Aparat fitness dublu "Abdominal" PTP 513T |  |  |  |  | шт. |  | 1,00 |
| 20 | Copfer.md | Aparat finess dublu "Hiperextensie-Abdominal" PTP 504T |  |  |  |  | шт. |  | 1,00 |
|  | PTP 504T | Aparat fitness dublu "Hiperextensie-Abdominal" PTP 504T |  |  |  |  | шт. |  | 1,00 |
| 21 | Copfer.md | Aparat finess Extensie picioare-Pendul PTP 528T |  |  |  |  | шт. |  | 1,00 |
|  | PTP 528T | Aparat fitness PTP 528T |  |  |  |  | шт. |  | 1,00 |
|  |  |  |  | Total Elemente pentru fitness |  |  |  |  |  |

Deviz-oferta  № 3719/II -2-2

Forme arhitechturale .Lucrari  de constructie. Etapa II.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. scrinciob SC-1 (=4buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite |  |  |  |  | m3 |  | 28,800 |
|  | 9312040019600 | Sapator |  |  |  |  | h-om |  | 89,280 |
| 2 | RpCA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi |  |  |  |  | m3 |  | 22,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 19,608 |
|  | 4100126202818 | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 2,280 |
| 3 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris - h= 10cm |  |  |  |  | m3 |  | 1,880 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 1,861 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  |  | m3 |  | 2,162 |
|  | 4100126202818 | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,188 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  | 0,395 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  | h-ut |  | 0,790 |
| 4 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa. - Fm-1 din beton C25/30 XC4 , XD3, XF4 |  |  |  |  | m3 |  | 5,600 |
|  | 7123010010200 | Betonist |  |  |  |  | h-om |  | 22,400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,240 |
|  | 266310210004912 | Beton marfa clasa C25/30 XC4 , XD3, XF3 ( bpm.md) |  |  |  |  | m3 |  | 5,826 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,568 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime |  |  |  |  | h-ut |  | 3,360 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  | h-ut |  | 1,400 |
| 5 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  |  |  | m2 |  | 29,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,980 |
|  | 7124010010700 | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  | 28,310 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  |  | kg |  | 1,490 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  | 2,384 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  |  | m2 |  | 2,682 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  | 0,104 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  | 0,015 |
|  | 2320187315789 | Decofrol |  |  |  |  | kg |  | 3,576 |
| 6 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  |  |  | kg |  | 109,440 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  | 8,208 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,438 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  | kg |  | 112,176 |
|  | 2010237318750 | Distantieri |  |  |  |  | buc |  | 16,416 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  | 1,094 |
| 7 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  |  |  | kg |  | 94,720 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  | 5,588 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,379 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  |  |  | kg |  | 97,088 |
|  | 2010237318750 | Distantieri |  |  |  |  | buc |  | 14,208 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  | 0,947 |
| 8 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 8AI 150*150 |  |  |  |  | kg |  | 30,800 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  | 0,770 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,154 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate - 8AI 150*150 |  |  |  |  | kg |  | 31,108 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  | kg |  | 0,154 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  | 0,308 |
|  | 2010237318750 | Distantieri |  |  |  |  | buc |  | 9,240 |
|  | 2922140007000 | Macara |  |  |  |  | h-ut |  | 0,018 |
| 9 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare -scrinciob SC-1 |  |  |  |  | t |  | 3,480 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice |  |  |  |  | h-om |  | 121,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 17,400 |
|  | 28111063012001 | Elemente metalice - scrinciob SC-1 |  |  |  |  | kg |  | 3 549,600 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  |  | kg |  | 1,566 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 |  |  |  |  | buc |  | 22,620 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 |  |  |  |  | buc |  | 22,620 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 |  |  |  |  | buc |  | 22,620 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  | 0,226 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  | 0,348 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  |  | kg |  | 6,960 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  | 1,566 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  |  | h-ut |  | 0,522 |
| 10 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  |  |  | t |  | 3,480 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial |  |  |  |  | h-om |  | 8,978 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  |  | kg |  | 18,096 |
|  | 2320166200676 | White spirit |  |  |  |  | kg |  | 1,253 |
| 11 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  |  |  | t |  | 3,480 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial |  |  |  |  | h-om |  | 21,646 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare - PF- 115 светло - серая |  |  |  |  | kg |  | 27,840 |
|  | 2320166200676 | White spirit |  |  |  |  | kg |  | 1,949 |
| 12 | CE05B1применит. | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - tabla alumin. perforata gr.1mm |  |  |  |  | m2 |  | 14,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  | 13,300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,700 |
|  | 27104036422991 | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm - tabla alumin. perforata gr.1mm |  |  |  |  | kg |  | 39,690 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla |  |  |  |  | kg |  | 0,441 |
|  | 2873147300863 | Agrafe |  |  |  |  | kg |  | 3,675 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,140 |
| 13 | CK33Cприменит. | Broasca aplicata sistem Yalle - mecanism leagan M12 |  |  |  |  | buc |  | 8,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,640 |
|  | 7422010060100 | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 19,360 |
|  | 28631463102371 | Broasca Yalle - mecanism leagan M12 |  |  |  |  | buc |  | 8,000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  | 48,000 |
| 14 | RpCO46B | Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din cherestea de stejar, in lamele - обшивка качелей досками |  |  |  |  | m2 |  | 12,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 58,080 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 3,600 |
|  | 2010102911736 | Dulap stejar scurt cls.A tiv., Gr=50mm, Lung=2,25m |  |  |  |  | m3 |  | 0,600 |
|  | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm |  |  |  |  | buc |  | 48,000 |
|  | 2416306109913 | Aracet DP 25 |  |  |  |  | kg |  | 0,960 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat |  |  |  |  | kg |  | 1,200 |
|  | 2881116001678 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 |  |  |  |  | buc |  | 14,400 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 4,800 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn |  |  |  |  | buc |  | 42,000 |
|  | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht) |  |  |  |  | h-ut |  | 7,200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,360 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic |  |  |  |  | h-ut |  | 0,360 |
| 15 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante |  |  |  |  | m2 |  | 32,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 22,400 |
|  | 2430126105046 | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80 |  |  |  |  | kg |  | 6,400 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  |  | l |  | 2,240 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 3,200 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 1,600 |
|  |  |  |  | Total scrinciob SC-1 (=4buc) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. banca B-1(=49buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CL26A | Rame metalice gata confectionate - carcas din tevi 60*30*4 si50*25*4 |  |  |  |  | kg |  | 2 718,520 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om |  | 299,037 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 27,185 |
|  | 2030132947000 | Rama metalica gata confectionata - carcas din tevi 60*30*4 si50*25*4 |  |  |  |  | kg |  | 2 718,520 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg |  | 13,593 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  | 21,748 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  |  | kg |  | 13,593 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 54,370 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg |  | 54,370 |
| 17 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  |  |  | t |  | 2,720 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial |  |  |  |  | h-om |  | 7,018 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  |  | kg |  | 14,144 |
|  | 2320166200676 | White spirit |  |  |  |  | kg |  | 0,979 |
| 18 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  |  |  | t |  | 2,720 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial |  |  |  |  | h-om |  | 16,918 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare - PF- 115 светло - серая |  |  |  |  | kg |  | 21,760 |
|  | 2320166200676 | White spirit |  |  |  |  | kg |  | 1,523 |
| 19 | RpCO46B | Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din cherestea de stejar, in lamele - обшивка скамеек досками (S=0.46x0.44x1.97x49) |  |  |  |  | m2 |  | 86,880 |
|  | 7422010060100 | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 420,499 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 26,064 |
|  | 2010102911736 | Dulap stejar scurt cls.A tiv., Gr=50mm, Lung=2,25m |  |  |  |  | m3 |  | 4,344 |
|  | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm |  |  |  |  | buc |  | 347,520 |
|  | 2416306109913 | Aracet DP 25 |  |  |  |  | kg |  | 6,950 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat |  |  |  |  | kg |  | 8,688 |
|  | 2881116001678 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 |  |  |  |  | buc |  | 104,256 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 34,752 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn |  |  |  |  | buc |  | 304,080 |
|  | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht) |  |  |  |  | h-ut |  | 52,128 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 2,606 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic |  |  |  |  | h-ut |  | 2,606 |
| 20 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante |  |  |  |  | m2 |  | 267,540 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 187,278 |
|  | 2430126105046 | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80 |  |  |  |  | kg |  | 53,508 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  |  | l |  | 18,728 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 26,754 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 13,377 |
|  |  |  |  | Total banca B-1(=49buc) |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. scara exterioara SE-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris - h= 10cm |  |  |  |  | m3 |  | 2,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 2,178 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  |  | m3 |  | 2,530 |
|  | 4100126202818 | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,220 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  | 0,462 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  | h-ut |  | 0,924 |
| 22 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B25/30 F35 perete din beton b=30cm |  |  |  |  | m3 |  | 7,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist |  |  |  |  | h-om |  | 24,150 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,800 |
|  | 2663102100914 | Beton marfa clasa B25/30 F35 ( bpm.md) |  |  |  |  | m3 |  | 7,283 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,711 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime |  |  |  |  | h-ut |  | 4,200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  | h-ut |  | 1,750 |
| 23 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  |  |  | m2 |  | 46,700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 4,670 |
|  | 7124010010700 | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  | 44,365 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  |  | kg |  | 2,335 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  | 3,736 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  |  | m2 |  | 4,203 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  | 0,163 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  | 0,023 |
|  | 2320187315789 | Decofrol |  |  |  |  | kg |  | 5,604 |
| 24 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - placa din beton B25/30 F35 |  |  |  |  | m3 |  | 3,500 |
|  | 7123010010200 | Betonist |  |  |  |  | h-om |  | 16,975 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,575 |
|  | 2663102100914 | Beton marfa clasa B25/30 F35 ( bpm.md) |  |  |  |  | m3 |  | 3,695 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,541 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime |  |  |  |  | h-ut |  | 2,100 |
|  | 2922140007000 | Macara |  |  |  |  | h-ut |  | 0,980 |
| 25 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  |  | m2 |  | 13,700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,055 |
|  | 7124010010700 | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  | 11,645 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 |  |  |  |  | kg |  | 0,068 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  |  | buc |  | 4,110 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  |  | buc |  | 4,110 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  |  | kg |  | 0,411 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  | 0,411 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  |  | m2 |  | 1,781 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  | 0,014 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  | 0,014 |
|  | 2320187315789 | Decofrol |  |  |  |  | kg |  | 1,644 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  | h-ut |  | 0,274 |
| 26 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5BpI 150*150 |  |  |  |  | kg |  | 56,600 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  | 1,415 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,283 |
|  | 28731220041001 | Plase sudate - 5BpI 150*150 |  |  |  |  | kg |  | 57,166 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  | kg |  | 0,283 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  | 0,566 |
|  | 2010237318750 | Distantieri |  |  |  |  | buc |  | 16,980 |
|  | 2922140007000 | Macara |  |  |  |  | h-ut |  | 0,034 |
| 27 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  | kg |  | 31,800 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  | 1,844 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,095 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  |  |  | kg |  | 32,595 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  | 0,318 |
|  | 2010237318750 | Distantieri |  |  |  |  | buc |  | 8,904 |
|  | 2922140007000 | Macara |  |  |  |  | h-ut |  | 0,032 |
| 28 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - briu din beton B25/30 F35 |  |  |  |  | m3 |  | 2,840 |
|  | 7123010010200 | Betonist |  |  |  |  | h-om |  | 13,774 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,278 |
|  | 2663102100914 | Beton marfa clasa B25/30 F35 ( bpm.md) |  |  |  |  | m3 |  | 2,998 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,439 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime |  |  |  |  | h-ut |  | 1,704 |
|  | 2922140007000 | Macara |  |  |  |  | h-ut |  | 0,795 |
| 29 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  |  | m2 |  | 6,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,930 |
|  | 7124010010700 | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  | 5,270 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 |  |  |  |  | kg |  | 0,031 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  |  | buc |  | 1,860 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  |  | buc |  | 1,860 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  |  | kg |  | 0,186 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  | 0,186 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  |  | m2 |  | 0,806 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  | 0,006 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  | 0,006 |
|  | 2320187315789 | Decofrol |  |  |  |  | kg |  | 0,744 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  | h-ut |  | 0,124 |
| 30 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  | kg |  | 15,500 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  | 1,472 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,062 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  | kg |  | 15,887 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  | 0,155 |
|  | 2010237318750 | Distantieri |  |  |  |  | buc |  | 4,340 |
|  | 2922140007000 | Macara |  |  |  |  | h-ut |  | 0,015 |
| 31 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  | kg |  | 38,440 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  | 2,537 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,192 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  |  |  | kg |  | 39,401 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  | 0,384 |
|  | 2010237318750 | Distantieri |  |  |  |  | buc |  | 10,763 |
|  | 2922140007000 | Macara |  |  |  |  | h-ut |  | 0,038 |
| 32 | CH01A1 | Trepte exterioare din granit in prelungire (fug pe fug) simple sau profilate conform detaliilor de executie, montate pe fundatii existente, cu mortar de ciment marca M 100-Z inclusiv ajustarea csi buciardarea sau frecarea lor - 100*32*14(h)cm =36buc |  |  |  |  | m |  | 36,000 |
|  | 7122030012940 | Pietrar |  |  |  |  | h-om |  | 106,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 14,400 |
|  | 2670112203200 | Trepte din piatra, simple sau profilate, gata fasonate - din granit 100*32*14(h)cm |  |  |  |  | m |  | 36,180 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 126,000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,432 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,108 |
| 33 | CG19A1 применит. | Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu straifuri - рlaca masiva din granit 5(h)cm ( adeziv Baucol pentru granit 12kg/m2) ( nisip , cement =0) |  |  |  |  | m2 |  | 1,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,612 |
|  | 7113010010300 | Cioplitor piatra |  |  |  |  | h-om |  | 5,058 |
|  | 266111280080001 | Placi sau straifuri din marmura, travertin, piatra - granit gr.5cm |  |  |  |  | m2 |  | 1,836 |
|  | 2462106111000 | Adeziv pentru lipire ,, Baucol" |  |  |  |  | kg |  | 21,600 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  |  |  | kg |  | 1,800 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,018 |
|  | 2010407343982 | Rumegus |  |  |  |  | kg |  | 0,090 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,022 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,081 |
| 34 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa |  |  |  |  | m2 |  | 3,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,500 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 1,140 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" |  |  |  |  | kg |  | 3,600 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,075 |
| 35 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - ingradire metalica IM-1 |  |  |  |  | kg |  | 238,320 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om |  | 45,281 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,383 |
|  | 7212030022700 | Sudor |  |  |  |  | h-om |  | 2,383 |
|  | 28112363098004 | Confectii metalice diverse balustrada IM-2 |  |  |  |  | kg |  | 238,320 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg |  | 1,192 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  | 1,907 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  |  | kg |  | 2,383 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 4,766 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg |  | 4,766 |
| 36 | CN20A1 | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi |  |  |  |  | m2 |  | 7,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 5,670 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei PF- 115 (светло- серая) |  |  |  |  | kg |  | 1,190 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat |  |  |  |  | kg |  | 0,490 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  |  | l |  | 0,140 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 2,100 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 0,280 |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  |  |  |  | kg |  | 0,350 |
|  |  |  |  | Total scara exterioara SE-1 |  |  |  |  |  |

Deviz-oferta  № 3719-2-1

Iluminatul electric exterior, IEE

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Volume pentru lucrarile de constructie si montaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II(transeu) |  |  |  |  | 100 m3 |  | 3,0300 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  | h-ut |  | 6,2115 |  |
| 2 | TsA16C1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare(transeu) |  |  |  |  | m3 |  | 303,0000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 612,0600 |  |
|  | 7137010011500 | Electrician |  |  |  |  | h-om |  | 60,6000 |  |
| 3 | TsA17C3 | Sapatura manuala de pamint, in gropi de fundatii poligonale sau circulare monobloc, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint imbibat cu apa cu sprijiniri latime < 1m, adincime < 2,5 m, teren foarte tare (groapa pentru pilon ) |  |  |  |  | m3 |  | 38,0000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 389,5000 |  |
| 4 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II(groapa treceri) |  |  |  |  | 100 m3 |  | 0,2400 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  | h-ut |  | 0,4920 |  |
| 5 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm(astupare groapa treceri) |  |  |  |  | 100 m3 |  | 0,2400 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  |  | h-ut |  | 0,2616 |  |
| 6 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  | 0,2400 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 2,1168 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  |  | h-ut |  | 2,4936 |  |
| 7 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  |  |  |  | m3 |  | 202,0000 |  |
|  | 9312040019600 | Sapator |  |  |  |  | h-om |  | 123,2200 |  |
|  | 12541 | Nisip pentru umplutura |  |  |  |  | m3 |  | 207,0500 |  |
| 8 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu(transeu) |  |  |  |  | m3 |  | 202,0000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 195,9400 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  | 20,2000 |  |
| 9 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm(astupare transeu) |  |  |  |  | 100 m3 |  | 2,0200 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  |  | h-ut |  | 2,2018 |  |
| 10 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv(transeu) |  |  |  |  | 100 m3 |  | 2,0200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 17,8164 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  |  | h-ut |  | 20,9878 |  |
| 11 | TsC03F3 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II(incarcarea pamintului surplus ) |  |  |  |  | 100 m3 |  | 2,4000 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  | h-ut |  | 7,7520 |  |
| 12 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  |  |  | t |  | 384,0000 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t |  |  |  |  | h-ut |  | 21,9264 |  |
| 13 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 |  | 2,4000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 0,8640 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta |  |  |  |  | m3 |  | 0,0096 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,9600 |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.2. Lucrari de desfacere b=0.5m si restabilire trotuar b=0.7m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la trotuar |  |  |  |  | m |  | 60,0000 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist |  |  |  |  | h-om |  | 17,4000 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  |  |  | buc |  | 0,2100 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  | 2,4000 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  |  |  | h-ut |  | 17,6400 |  |
| 15 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  |  |  | m3 |  | 0,7500 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,2000 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0143 |  |
|  | 2952526 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  | 0,5813 |  |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  | 0,5813 |  |
| 16 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  |  |  |  | m3 |  | 0,7500 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,1072 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0179 |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0103 |  |
|  | 29525256 | Tractor pe senile 80 cp |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0103 |  |
| 17 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(beton asfaltic+pietris) |  |  |  |  | 100 m3 |  | 0,0150 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0390 |  |
| 18 | TsI51C1 | Transportarea (asfalt+pietris) cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 21 km |  |  |  |  | t |  | 2,6500 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,2613 |  |
| 19 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III |  |  |  |  | 100 m3 |  | 0,0150 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 0,0057 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta |  |  |  |  | m3 |  | 0,0001 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0063 |  |
| 20 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=5cm |  |  |  |  | m3 |  | 1,0500 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator |  |  |  |  | h-om |  | 0,3150 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  |  |  | m3 |  | 1,3335 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  | 0,0525 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0441 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  |  | h-ut |  | 0,2289 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0053 |  |
| 21 | DB20F | Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica |  |  |  |  | m2 |  | 21,0000 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator |  |  |  |  | h-om |  | 2,1000 |  |
|  | 1111000200010 | Asfalt turnat |  |  |  |  | t |  | 2,5200 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,0420 |  |
|  | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp |  |  |  |  | h-ut |  | 0,4221 |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de desfacere b=0.5m si restabilire trotuar b=0.7m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.3. Lucrari de desfacere b=0,5 si restabilire a partii carosabile a strazii b=0.7m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  |  |  | m |  | 216,0000 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist |  |  |  |  | h-om |  | 62,6400 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  |  |  | buc |  | 0,7560 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  | 8,6400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  |  |  | h-ut |  | 63,5040 |  |
| 23 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  |  |  | m3 |  | 9,7200 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 15,5520 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  | h-ut |  | 0,1857 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  | 7,5330 |  |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  | 7,5330 |  |
| 24 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  |  |  |  | m3 |  | 11,3400 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,6216 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  | h-ut |  | 0,2710 |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat |  |  |  |  | h-ut |  | 0,1565 |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp |  |  |  |  | h-ut |  | 0,1565 |  |
| 25 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(incarcarea asf+pietris) |  |  |  |  | 100 m3 |  | 0,2106 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  | h-ut |  | 0,5476 |  |
| 26 | TsI51A10 | Transportarea asf+pietris cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  |  |  | t |  | 36,3100 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t |  |  |  |  | h-ut |  | 2,0733 |  |
| 27 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III |  |  |  |  | 100 m3 |  | 0,2106 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 0,0800 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta |  |  |  |  | m3 |  | 0,0011 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0885 |  |
| 28 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din pietris marunt, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=21cm |  |  |  |  | m3 |  | 15,9600 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator |  |  |  |  | h-om |  | 4,7880 |  |
|  | 141112225 | Pietris marut,h=25 mm |  |  |  |  | m3 |  | 20,2692 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  | 0,7980 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  | h-ut |  | 0,6703 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  |  | h-ut |  | 3,4793 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0798 |  |
| 29 | DB19F k=2 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (grosime 10cm) |  |  |  |  | m2 |  | 76,0000 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator |  |  |  |  | h-om |  | 9,1200 |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  |  |  |  | t |  | 17,9360 |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat |  |  |  |  | t |  | 0,4560 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  |  | kg |  | 2,4320 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  |  | h-ut |  | 1,0032 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  |  |  | h-ut |  | 1,0032 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  |  |  | h-ut |  | 1,0032 |  |
| 30 | DB16H k=2 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (grosime 8cm) |  |  |  |  | m2 |  | 76,0000 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator |  |  |  |  | h-om |  | 7,6000 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  |  |  | t |  | 14,2880 |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat |  |  |  |  | t |  | 0,4560 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  |  | kg |  | 1,6720 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  |  | h-ut |  | 0,8056 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  |  |  | h-ut |  | 0,8056 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  |  |  | h-ut |  | 0,8056 |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de desfacere b=0,5 si restabilire a partii carosabile a strazii b=0.7m |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Volume pentru lucrarile de constructie si montaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 33-04-042-1 | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior (СВ 95 m=750kg/buc) |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,8100 |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  |  |  | h-ut |  | 0,4400 |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0400 |  |
| 32 | 33-01-018-3 k=0.5 | Demontarea ( montarea stilpilor din otel autoportanti LEA 35-330 kV, cu helicoptere, masa pina la 2 t)(masa pilonului demontat aproximativ 60kg/buc) |  |  |  |  | buc |  | 11,0000 |  |
|  | 1 | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 37,6750 |  |
|  | 030201 | Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t |  |  |  |  | h-ut |  | 8,1400 |  |
|  | 400311 | Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren) |  |  |  |  | h-ut |  | 2,4200 |  |
| 33 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior |  |  |  |  | buc |  | 12,0000 |  |
|  | 1 | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 5,2800 |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t |  |  |  |  | h-ut |  | 2,8800 |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  |  |  | h-ut |  | 2,8800 |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 2,8800 |  |
| 34 | TrI1AF08A4 | Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe teren, in auto categoria 1 (Погрузка материалов - металлические отходы -, с переноской до 10 м - группы F2A - , с площадки в авто 1 категории) |  |  |  |  | t |  | 1,4100 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 1,5510 |  |
| 35 | TsI51A10 | Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  |  |  | t |  | 1,4100 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0805 |  |
| 36 | TRI1AA09C1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren |  |  |  |  | t |  | 1,4100 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 0,4230 |  |
| 37 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior |  |  |  |  | buc |  | 82,0000 |  |
|  | 1 | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 36,0800 |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t |  |  |  |  | h-ut |  | 19,6800 |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  |  |  | h-ut |  | 19,6800 |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 19,6800 |  |
| 38 | 33-01-018-3 | Montarea stilpilor din otel autoportanti LEA 35-330 kV, cu helicoptere, masa pina la 2 t |  |  |  |  | buc |  | 82,0000 |  |
|  | 1 | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 561,7000 |  |
|  | 030201 | Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t |  |  |  |  | h-ut |  | 121,3600 |  |
|  | 400311 | Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren) |  |  |  |  | h-ut |  | 36,0800 |  |
| 39 |  | Pilon otel CC 6m 76/160/4 (masa =60kg/buc) |  |  |  |  | buc |  | 82,0000 |  |
|  | 32256 | Pilon otel CC 6m 76/160/4 m |  |  |  |  | buc |  | 82,0000 |  |
| 40 |  | Fundatie pentru piloni |  |  |  |  | buc |  | 82,0000 |  |
| 41 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C25/30XC2 |  |  |  |  | m3 |  | 30,3400 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist |  |  |  |  | h-om |  | 104,6730 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 12,1360 |  |
|  | 266325 | Beton C25/30XC2 |  |  |  |  | m3 |  | 31,4095 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 3,0643 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime |  |  |  |  | h-ut |  | 18,2040 |  |
| 42 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  |  |  | kg |  | 1 088,9600 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  | 81,6720 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 4,3558 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  | kg |  | 1 116,1840 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri |  |  |  |  | buc |  | 163,3440 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  | 10,8896 |  |
| 43 | CC01D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  |  |  | kg |  | 2 420,6400 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  | 133,1352 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 9,6826 |  |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  |  |  | kg |  | 2 481,1560 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri |  |  |  |  | buc |  | 363,0960 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  | 24,2064 |  |
| 44 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  | kg |  | 247,6400 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om |  | 47,0516 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,4764 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  | kg |  | 2,4764 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  |  | kg |  | 247,6400 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg |  | 1,2382 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  | 1,9811 |  |
| 45 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 63mm ,(teava curagat 63mm montata in beton )(fundatie piloni) |  |  |  |  | m |  | 246,0000 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om |  | 36,1620 |  |
|  | 63254 | Teava curagata 63mm |  |  |  |  | m |  | 254,6838 |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  |  |  | h-ut |  | 2,8290 |  |
| 46 | GD59A1 | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm.Pentru executarea in teren tare Teava PE 110*6.3mm |  |  |  |  | m |  | 26,0000 |  |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic |  |  |  |  | h-om |  | 60,0600 |  |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje |  |  |  |  | h-om |  | 12,2200 |  |
|  | 11063 | Teava din polietilena 110*6,3mm PE80 |  |  |  |  | m |  | 26,0780 |  |
|  | 4100126202818 | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 3,1200 |  |
|  | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) |  |  |  |  | kg |  | 187,2000 |  |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  |  |  | h-ut |  | 12,2200 |  |
| 47 | 21 | Caramida |  |  |  |  | buc |  | 12 110,0000 |  |
|  | 8825 | Caramida |  |  |  |  | buc |  | 12 110,0000 |  |
| 48 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110*6.3mm PE80 |  |  |  |  | m |  | 234,0000 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om |  | 34,3980 |  |
|  | 11063 | Teava din polietilena 110*6,3mm PE80 |  |  |  |  | m |  | 242,2602 |  |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm |  |  |  |  | m3 |  | 0,8592 |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut |  | 7,0200 |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  |  |  | h-ut |  | 2,6910 |  |
| 49 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110*6.3mm PE80 cu pereti dubli gofrata |  |  |  |  | m |  | 580,0000 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om |  | 85,2600 |  |
|  | 252536 | Teava din polietilena gofrata cu pereti dubli 110*6,3mm |  |  |  |  | m |  | 600,4740 |  |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm |  |  |  |  | m3 |  | 2,1298 |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut |  | 17,4000 |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  |  |  | h-ut |  | 6,6700 |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Benificiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari montare retele electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (ЩMП) |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,3700 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  | 0,1000 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  | 0,1000 |  |
|  | 1019852 | Vopsea |  |  |  |  | kg |  | 0,0200 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0700 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,7100 |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  | 0,2200 |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  |  |  | h-ut |  | 0,2200 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0700 |  |
| 51 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  |  |  | buc |  | 5,0000 |  |
|  | 1 | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 5,6000 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  | 0,1000 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0100 |  |
| 52 |  | Intrerupator automat tip diferential АВДТ34 С25 30mA |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 472 | Intrerupator automat tip diferential АВДТ34 С25 30mA |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 53 | 08-01-015-10 | Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV (ОПС1-С 4Р) |  |  |  |  | set |  | 1,0000 |  |
|  | 1 | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 14,1000 |  |
|  | 1010113 | Pinza de bumbac aspra art. 6804 |  |  |  |  | 10 m2 |  | 0,0630 |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  |  |  | t |  | 0,0110 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  | 2,2000 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  | 8,1000 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  | 0,9000 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  | 0,9000 |  |
|  | 1019852 | Vopsea |  |  |  |  | kg |  | 0,1100 |  |
|  | 5009598 | Hirtie abraziva de slefuit |  |  |  |  | buc |  | 0,1000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 2,9000 |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut |  | 1,5300 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 2,7400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,4000 |  |
| 54 |  | DIN-reica (45cm) otel |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 9658 | DIN-reica (45cm) otel |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 55 |  | Garnitura intrare de cablu MG40 |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 520 | Garnitura intrare de cablu MG40 |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 56 |  | Garnitura intrare de cablu MG50 |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 540 | Garnitura intrare de cablu MG50 |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 57 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (ЩMП) |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,3700 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  | 0,1000 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  | 0,1000 |  |
|  | 1019852 | Vopsea |  |  |  |  | kg |  | 0,0200 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0700 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,7100 |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  | 0,2200 |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  |  |  | h-ut |  | 0,2200 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0700 |  |
| 58 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  |  |  | buc |  | 7,0000 |  |
|  | 1 | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 7,8400 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  | 0,1400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0140 |  |
| 59 |  | Intrerupator de sarcina ВH-32 3P 63A |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 4625 | Intrerupator de sarcina ВH-32 3P 63A |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 60 |  | Intrerupator automat tip diferential АВДТ34 С20 30mA |  |  |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 322556 | Intrerupator automat tip diferential АВДТ34 С20 30mA |  |  |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 61 | 08-01-015-10 | Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV (ОПС1-С 4Р) |  |  |  |  | set |  | 1,0000 |  |
|  | 1 | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 14,1000 |  |
|  | 1010113 | Pinza de bumbac aspra art. 6804 |  |  |  |  | 10 m2 |  | 0,0630 |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  |  |  | t |  | 0,0110 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  | 2,2000 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  | 8,1000 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  | 0,9000 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  | 0,9000 |  |
|  | 1019852 | Vopsea |  |  |  |  | kg |  | 0,1100 |  |
|  | 5009598 | Hirtie abraziva de slefuit |  |  |  |  | buc |  | 0,1000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 2,9000 |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut |  | 1,5300 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 2,7400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,4000 |  |
| 62 |  | DIN-reica (45cm) otel |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 9658 | DIN-reica (45cm) otel |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 63 |  | Garnitura intrare de cablu MG40 |  |  |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
|  | 520 | Garnitura intrare de cablu MG40 |  |  |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
| 64 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (ЩMП) |  |  |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 1 | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 4,7400 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  | 0,2000 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  | 0,2000 |  |
|  | 1019852 | Vopsea |  |  |  |  | kg |  | 0,0400 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,1400 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 1,4200 |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  | 0,4400 |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  |  |  | h-ut |  | 0,4400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,1400 |  |
| 65 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  |  |  | buc |  | 14,0000 |  |
|  | 1 | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 15,6800 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  | 0,2800 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0280 |  |
| 66 |  | Intrerupator de sarcina ВH-32 3P 63A |  |  |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 4625 | Intrerupator de sarcina ВH-32 3P 63A |  |  |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 67 |  | Intrerupator automat tip diferential АВДТ34 С16 30mA |  |  |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  | 32563 | Intrerupator automat tip diferential АВДТ34 С16 30mA |  |  |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
| 68 | 08-01-015-10 | Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV (ОПС1-С 4Р) |  |  |  |  | set |  | 2,0000 |  |
|  | 1 | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 28,2000 |  |
|  | 1010113 | Pinza de bumbac aspra art. 6804 |  |  |  |  | 10 m2 |  | 0,1260 |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  |  |  | t |  | 0,0220 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  | 4,4000 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  | 16,2000 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  | 1,8000 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  | 1,8000 |  |
|  | 1019852 | Vopsea |  |  |  |  | kg |  | 0,2200 |  |
|  | 5009598 | Hirtie abraziva de slefuit |  |  |  |  | buc |  | 0,2000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 5,8000 |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut |  | 3,0600 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 5,4800 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,8000 |  |
| 69 |  | DIN-reica (45cm) otel |  |  |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 9658 | DIN-reica (45cm) otel |  |  |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 70 |  | Garnitura intrare de cablu MG40 |  |  |  |  | buc |  | 6,0000 |  |
|  | 520 | Garnitura intrare de cablu MG40 |  |  |  |  | buc |  | 6,0000 |  |
| 71 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (ЩMП) |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,3700 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  | 0,1000 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  | 0,1000 |  |
|  | 1019852 | Vopsea |  |  |  |  | kg |  | 0,0200 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0700 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,7100 |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  | 0,2200 |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  |  |  | h-ut |  | 0,2200 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0700 |  |
| 72 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  |  |  | buc |  | 7,0000 |  |
|  | 1 | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 7,8400 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  | 0,1400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0140 |  |
| 73 |  | Intrerupator automat tip diferential АВДТ34 С25 30mA |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 472 | Intrerupator automat tip diferential АВДТ34 С25 30mA |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 74 |  | Intrerupator automat tip diferential АВДТ34 С20 30mA |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 322556 | Intrerupator automat tip diferential АВДТ34 С20 30mA |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 75 | 08-01-015-10 | Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV (ОПС1-С 4Р) |  |  |  |  | set |  | 1,0000 |  |
|  | 1 | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 14,1000 |  |
|  | 1010113 | Pinza de bumbac aspra art. 6804 |  |  |  |  | 10 m2 |  | 0,0630 |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  |  |  | t |  | 0,0110 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  | 2,2000 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  | 8,1000 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  | 0,9000 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  | 0,9000 |  |
|  | 1019852 | Vopsea |  |  |  |  | kg |  | 0,1100 |  |
|  | 5009598 | Hirtie abraziva de slefuit |  |  |  |  | buc |  | 0,1000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 2,9000 |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut |  | 1,5300 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 2,7400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,4000 |  |
| 76 |  | DIN-reica (45cm) otel |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 9658 | DIN-reica (45cm) otel |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 77 |  | Garnitura intrare de cablu MG40 |  |  |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 520 | Garnitura intrare de cablu MG40 |  |  |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 78 |  | Garnitura intrare de cablu MG50 |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 540 | Garnitura intrare de cablu MG50 |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 79 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (ЩMП) |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,3700 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  | 0,1000 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  | 0,1000 |  |
|  | 1019852 | Vopsea |  |  |  |  | kg |  | 0,0200 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0700 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,7100 |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  | 0,2200 |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  |  |  | h-ut |  | 0,2200 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0700 |  |
| 80 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  |  |  | buc |  | 7,0000 |  |
|  | 1 | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 7,8400 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  | 0,1400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0140 |  |
| 81 |  | Intrerupator de sarcina ВH-32 3P 63A |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 4625 | Intrerupator de sarcina ВH-32 3P 63A |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 82 |  | Intrerupator automat tip diferential АВДТ34 С20 30mA |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 322556 | Intrerupator automat tip diferential АВДТ34 С20 30mA |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 83 |  | Intrerupator automat tip diferential АВДТ34 С10 30mA |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 3225 | Intrerupator automat tip diferential АВДТ34 С10 30mA |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 84 | 08-01-015-10 | Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV (ОПС1-С 4Р) |  |  |  |  | set |  | 1,0000 |  |
|  | 1 | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 14,1000 |  |
|  | 1010113 | Pinza de bumbac aspra art. 6804 |  |  |  |  | 10 m2 |  | 0,0630 |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  |  |  | t |  | 0,0110 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  | 2,2000 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  | 8,1000 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  | 0,9000 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  | 0,9000 |  |
|  | 1019852 | Vopsea |  |  |  |  | kg |  | 0,1100 |  |
|  | 5009598 | Hirtie abraziva de slefuit |  |  |  |  | buc |  | 0,1000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 2,9000 |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut |  | 1,5300 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 2,7400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,4000 |  |
| 85 |  | DIN-reica (45cm) otel |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 9658 | DIN-reica (45cm) otel |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 86 |  | Garnitura intrare de cablu MG40 |  |  |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
|  | 520 | Garnitura intrare de cablu MG40 |  |  |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
| 87 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  |  |  | 100 m |  | 22,4500 |  |
|  | 1 | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 148,8435 |  |
|  | 2568 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 112,0255 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 112,0255 |  |
| 88 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg |  |  |  |  | 100 m |  | 15,0700 |  |
|  | 1 | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 206,4590 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  | 0,0006 |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  |  |  | t |  | 0,0121 |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  |  |  | t |  | 0,1507 |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  |  |  | t |  | 0,0151 |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  |  | t |  | 0,0009 |  |
|  | 1019852 | Vopsea |  |  |  |  | kg |  | 3,7675 |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj |  |  |  |  | 1000 buc |  | 0,1254 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,6179 |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" |  |  |  |  | 100 m |  | 0,1447 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 8,4392 |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  |  |  | h-ut |  | 48,5254 |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  |  | h-ut |  | 48,5254 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 8,4392 |  |
| 89 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg |  |  |  |  | 100 m |  | 8,3800 |  |
|  | 1 | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 153,3540 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  | 0,0003 |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  |  |  | t |  | 0,0067 |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  |  | t |  | 0,0005 |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj |  |  |  |  | 1000 buc |  | 0,0697 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,0344 |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" |  |  |  |  | 100 m |  | 0,0804 |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  |  | kg |  | 4,1900 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 4,6928 |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  |  |  | h-ut |  | 35,6988 |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  |  | h-ut |  | 35,6988 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 4,6928 |  |
| 90 | 08-02-147-2 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg |  |  |  |  | 100 m |  | 2,6400 |  |
|  | 1 | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 40,6560 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  | 0,0003 |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  |  |  | t |  | 0,0016 |  |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  |  | t |  | 0,0003 |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  |  | t |  | 0,0019 |  |
|  | 5009031 | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  | 4,7520 |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj |  |  |  |  | 1000 buc |  | 0,0549 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,2640 |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" |  |  |  |  | 100 m |  | 0,0647 |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  |  | kg |  | 0,6600 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 1,1088 |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  |  |  | h-ut |  | 9,5040 |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  |  | h-ut |  | 9,5040 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 1,1088 |  |
| 91 |  | Cablu АПвБбШп 5х16-1 |  |  |  |  | m |  | 2 155,0000 |  |
|  | 25256 | Cablu АПвБбШп 5х16-1 |  |  |  |  | m |  | 2 155,0000 |  |
| 92 |  | Cablu АПвБбШп 5х50-1 |  |  |  |  | m |  | 606,0000 |  |
|  | 25252256 | Cablu АПвБбШп 5х50-1 |  |  |  |  | m |  | 606,0000 |  |
| 93 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  | 6,1500 |  |
|  | 1 | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 76,2600 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  | 0,0002 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,0252 |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" |  |  |  |  | 100 m |  | 0,0590 |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  |  | kg |  | 3,0750 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 2,3985 |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  |  |  | h-ut |  | 18,4500 |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  |  | h-ut |  | 18,4500 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 2,3985 |  |
| 94 |  | Кабель КГ3*2,5 -0,66 |  |  |  |  | m |  | 615,0000 |  |
|  | 124 | Кабель КГ3*2,5 -0,66 |  |  |  |  | m |  | 615,0000 |  |
| 95 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  |  |  | 100 m |  | 22,4500 |  |
|  | 1 | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 146,1495 |  |
|  | 2568 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 95,1880 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 95,1880 |  |
| 96 | 08-02-170-1 | Manson terminal, cu carcasa din material plastic, cu umplutura de compound din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 35 kV, sectiunea conductorilor, pina la: 95 mm2 |  |  |  |  | buc |  | 167,0000 |  |
|  | 1 | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 2 004,0000 |  |
|  | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  |  |  | t |  | 0,4008 |  |
|  | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" |  |  |  |  | t |  | 0,0017 |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj |  |  |  |  | 1000 buc |  | 1,0220 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  | 5,1770 |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" |  |  |  |  | 100 m |  | 1,2024 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,5010 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,5010 |  |
| 97 |  | Manson terminal ПКВТпбэ 5*16/25 |  |  |  |  | buc |  | 165,0000 |  |
|  | 3250 | Manson terminal ПКВТпбэ 5*16/25 |  |  |  |  | buc |  | 165,0000 |  |
| 98 |  | Manson terminal ПКВТпбэ 5*35/50 |  |  |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 353250 | Manson terminal ПКВТпбэ 5*35/50 |  |  |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 99 | 08-02-163-2 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2(УКПТ 130/30) |  |  |  |  | buc |  | 142,0000 |  |
|  | 1 | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 245,6600 |  |
|  | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  |  |  | t |  | 0,1136 |  |
|  | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" |  |  |  |  | t |  | 0,0014 |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj |  |  |  |  | 1000 buc |  | 0,2897 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  | 1,4200 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  | 7,1000 |  |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic |  |  |  |  | kg |  | 25,5600 |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" |  |  |  |  | 100 m |  | 0,3408 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 1,4200 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 1,4200 |  |
| 100 |  | Уплатнитель кабельного прохода термоусаживаемый УКПТ -130/30 |  |  |  |  | buc |  | 142,0000 |  |
|  | 47 | Уплатнитель кабельного прохода термоусаживаемый УКПТ -130/30 |  |  |  |  | buc |  | 142,0000 |  |
| 101 |  | Капа термоусаживаемая КТк 55/25 |  |  |  |  | buc |  | 166,0000 |  |
|  | 2525 | Капа термоусаживаемая КТк 55/25 |  |  |  |  | buc |  | 166,0000 |  |
| 102 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie |  |  |  |  | 100 buc |  | 4,1000 |  |
|  | 1 | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 192,7000 |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  |  |  | t |  | 0,0123 |  |
|  | 1019852 | Vopsea |  |  |  |  | kg |  | 3,2800 |  |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  | 8,3640 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,4510 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,7790 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,4510 |  |
| 103 |  | Clema de intrare de putere sura КВС 16-95 |  |  |  |  | buc |  | 328,0000 |  |
|  | 25 | Clema de intrare de putere sura КВС 16-95 |  |  |  |  | buc |  | 0,0000 |  |
| 104 |  | Clema de intrare de putere РЕ КВС 16-95 |  |  |  |  | buc |  | 82,0000 |  |
|  | 125 | Clema de intrare de putere РЕ КВС 16-95 |  |  |  |  | buc |  | 0,0000 |  |
| 105 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 |  |  |  |  | buc |  | 82,0000 |  |
|  | 1 | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 279,6200 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  | 0,0492 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  | 8,2000 |  |
|  | 1019852 | Vopsea |  |  |  |  | kg |  | 41,0000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 1,6400 |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m |  |  |  |  | h-ut |  | 109,0600 |  |
|  | 4025 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 1,6400 |  |
| 106 |  | Console metalice WPS 1/1.5/10 Europoles |  |  |  |  | buc |  | 82,0000 |  |
|  | 27 | Console metalice WPS 1/1.5/10 Europoles |  |  |  |  | buc |  | 82,0000 |  |
| 107 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta |  |  |  |  | buc |  | 82,0000 |  |
|  | 1 | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 191,8800 |  |
|  | 1019460 | Banda "ПХВ-304" |  |  |  |  | kg |  | 0,9840 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  | 0,8200 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 1,6400 |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m |  |  |  |  | h-ut |  | 68,8800 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 1,6400 |  |
| 108 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm |  |  |  |  | 100 m |  | 2,4600 |  |
|  | 1 | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 52,3980 |  |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm |  |  |  |  | t |  | 0,5092 |  |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  |  |  | t |  | 0,0098 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  | 2,2140 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  | 20,1720 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  | 20,1720 |  |
|  | 1019852 | Vopsea |  |  |  |  | kg |  | 5,9040 |  |
|  | 5009031 | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  | 3,6900 |  |
|  | 5009105 | Suportul corpului de iluminat |  |  |  |  | 10 buc |  | 32,9640 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,4674 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 8,2656 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,4674 |  |
| 109 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  | 0,8200 |  |
|  | 1 | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 13,6120 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  | 0,7380 |  |
|  | 1019373 | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  |  |  |  | t |  | 0,1066 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,1804 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 2,5666 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,1804 |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari montare retele electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2. Lucrari demontare retele electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 08-02-369-2 k=0.5 | Demontare corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta |  |  |  |  | buc |  | 11,0000 |  |
|  | 1 | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 12,8700 |  |
|  | 021256 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,1100 |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m |  |  |  |  | h-ut |  | 4,6200 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,1100 |  |
| 111 | 08-02-363-1 k=0.5 | Demontare console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 |  |  |  |  | buc |  | 13,0000 |  |
|  | 1 | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 22,1650 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,1300 |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m |  |  |  |  | h-ut |  | 8,6450 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,1300 |  |
| 112 | 08-02-377-1k=0.5 | Demontarea conductorilor a liniei electrice aeriene pe constructii de stilpi mono-lant din beton armat |  |  |  |  | 100 m |  | 2,2500 |  |
|  | 1 | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 71,2463 |  |
|  | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic 10t |  |  |  |  | h-ut |  | 4,0388 |  |
|  | 31001 | Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m |  |  |  |  | h-ut |  | 11,4188 |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari demontare retele electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 |  | Dulap 400*400*205mm ЩМП IP54 |  |  |  |  | buc |  | 6,0000 |  |
|  | 2582568 | Dulap 400*400*205mm ЩМП IP54 |  |  |  |  | buc |  | 6,0000 |  |
| 114 |  | Intrerupator de sarcina ВРМ-2 100А |  |  |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 46255 | Intrerupator de sarcina ВРМ-2 100А |  |  |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 115 |  | Limitator de supratensiune OПС1-С-4Р |  |  |  |  | buc |  | 6,0000 |  |
|  | 10532 | Limitator de supratensiune OПС1-С-4Р |  |  |  |  | buc |  | 6,0000 |  |
| 116 |  | Corp de iluminat ECO AREA M SPD 45W |  |  |  |  | buc |  | 7,0000 |  |
|  | 26223 | Corp de iluminat ECO AREA M SPD 45W |  |  |  |  | buc |  | 7,0000 |  |
| 117 |  | Corp de iluminat ECO AREA S SPD 30W |  |  |  |  | buc |  | 75,0000 |  |
|  | 6223 | Corp de iluminat ECO AREA S SPD 30W |  |  |  |  | buc |  | 75,0000 |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |