| Reparatia capitala si amenajarea platformelor de instructie, cai de acces TMP142 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista

Cantităților de lucrări

Plan general

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DI155A |  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm |  |  | m2 |  | 320,000 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,40 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 6,40 |  |
|  | 2940420007200 |  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm |  |  | h-ut |  | 3,20 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 3,20 |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 3,20 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCS19G |  | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton / Demontarea bordurei |  |  | m |  | 573,000 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 148,98 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 148,98 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpAcF01A |  | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment / Demontare capace |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 8,00 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 4,50 |  |
|  | 2640112300739 |  | Caramizi |  |  | buc |  | 448,80 |  |
|  | 2663102101183 |  | Mortar M-100 Z |  |  | m3 |  | 0,306 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 56,000 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 10,192 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Borduri |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.30.15, pe fundatie de Beton C30/37 30x15 cm |  |  | m |  | 295,800 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 44,37 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 153,816 |  |
|  | 266310210000170 |  | Beton C30/37 |  |  | m3 |  | 13,311 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 937,686 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 2,662 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,775 |  |
|  | 26661228002868 |  | Bordura BR 100.30.15 |  |  | m |  | 297,279 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.20.8, pe fundatie de Beton C30/37 30x15 cm |  |  | m |  | 278,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 41,70 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 144,56 |  |
|  | 266310210000170 |  | Beton C30/37 |  |  | m3 |  | 12,51 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 881,26 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 2,502 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,668 |  |
|  | 266612280023636 |  | Bordura BR100.20.8 |  |  | m |  | 279,39 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Borduri |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Asfalt |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  | t |  | 0,170 |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,175 |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,051 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | DB19G |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica |  |  | m2 |  | 4 139,000 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 248,34 |  |
|  | 111100010001310 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 |  |  | t |  | 583,599 |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 12,417 |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 66,224 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 32,698 |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 32,698 |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 32,698 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  | t |  | 1,560 |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 1,607 |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,468 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica |  |  | m2 |  | 4 139,000 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 206,95 |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica BA16preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 389,066 |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 12,417 |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 45,529 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 21,937 |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 21,937 |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 21,937 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | DF17A |  | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile |  |  | m2 |  | 122,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 46,36 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 10,98 |  |
|  | 2430126108720 |  | Email alb ii E.109-5 |  |  | kg |  | 89,06 |  |
|  | 2430226109418 |  | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 |  |  | kg |  | 42,70 |  |
|  | 2513206621650 |  | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime |  |  | kg |  | 13,908 |  |
|  | 2940340004200 |  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp |  |  | h-ut |  | 5,856 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Asfalt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Diverse |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | AcE07C |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 8,20 |  |
|  | 2875274200000 |  | Capac cu rama |  |  | buc |  | 10,20 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 137,70 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,53 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,133 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Diverse |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  | Total cu Cr |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  | Total cu Bd |  |  |
|  | TVA |  |  |