|  | Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: ________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea amestecurilor de gaze de calibrare pentru verificări metrologice. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
|  | Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOTUL 1 - Amestecuri de gaze de calibrare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Amestec de gaz de calibrare (AGC) |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de Sarcini (pct. 4) |  |  |  |  |
| 1. | Hidrogen H2 -1,50% , restul azot N2 |  |  |  | Se utilizează la analizoare de gaze АГ-0012 «Scurgere H2» ТГ nr. 1,2,3 -5 seturi , poz.1,2,3 Г-п30, 5ВЦ-п24 « H2 IE» |  |  |  |  |
| 2. | Hidrogen H2 - 2,85% , restul azot N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Hidrogen H2 - 90,5% , restul azot N2 |  |  |  | Se utilizează la analizoare de gaze АГ-0012 «Puritatea H2» TГ nr. 1,2,3 -3 seturi, poz.1,2,3 Г-п34 |  |  |  |  |
| 4. | Hidrogen H2 - 95,25% , restul azot N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Oxigen O2 - 0,5% , restul azot N2 |  |  |  | Se utilizează la analizoare de gaze MAK-2000-UMS «Conținutul de O2 în gazele de ardere » cazanele nr. 1,2,3 - 6 seturi poz.1,2,3 K-п125A, п126Б |  |  |  |  |
| 6. | Oxigen O2 - 4,5% , restul azot N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Oxigen O2 - 9,5% , restul azot N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Hidrogen H2 - 1,0% , restul oxigen O2 |  |  |  | Se utilizează la analizoare de gaze ГТХ-1M, ГТХ-4M conținutul H2 în O2 conținutul O2 în H2 instal. de electroliză -2 seturi în lucru; 2- în rezervă |  |  |  |  |
| 9. | Hidrogen H2 - 1,9% , restul oxigen O2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Oxigen O2 - 0,5% , restul hidrogen H2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Oxigen O2 - 0,9% , restul hidrogen H2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Metan CH4 - 0,7 % , în aer |  |  |  | Se utilizează la semnalizatoare scurgere de gaze (metan) ГРП sursa1,2 «ЩИТ-2» - 5 buc. |  |  |  |  |
| 13. | Aer poz. 0 TY.6-21-5-82 |  |  |  | Se utilizează la analizoare de gaze АГ-0012 «Scurgere H2»ТГ nr. 1,2,3 și IE «Conțin. H2 în aer în IE» |  |  |  |  |
| 1.2 | Amestec de gaz de calibrare (AGC) |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de Sarcini (pct. 4) |  |  |  |  |
| 1. | Hidrogen H2 - 97,5% , restul azot N2 |  |  |  | Se utilizează la cromatograf de gaze «Хроматек - Кристалл 9000» «Puritatea H2» TГ nr. 1,2,3 și IE |  |  |  |  |
| 2. | Hidrogen H2 - 95,0% , restul azot N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Oxigen O2 - 0,5% , restul hidrogen H2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Oxigen O2 - 0,1% , restul hidrogen H2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Hidrogen H2 - 0,5% , restul azot N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Hidrogen H2 - 2,5% , restul azot N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Oxigen O2 - 0,5% , restul azot N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Oxigen O2 - 2,5% , restul azot N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- conform documentului normativ «ТУ6-16-2956-92. Смеси газовые поверочные - Стандартные образцы состава». |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________