## PARTEA II

## CAIET DE SARCINI

- Denumirea obiectivului – Achiziția lucrărilor de restaurare și reabilitare a imobilului cu nr. cadastral 0100521.431.13, clădirea fostei conduceri a Zemstvei Guberniale a Basarabiei.

- Amplasarea obiectivului – Republica Moldova, mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu 82.

- Beneficiar - Instituția Publică Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală.

- Autoritate contractantă – Instituția Publică Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală.

- Statutul de protecție: Imobilul cu nr. cadastral 0100521.298.01 are statut de monument de arhitectură, artă și istorie de categorie națională, fiind înscris cu nr. 200 (cu adresa Chişinău, str. A. Sciusev nr. 103) la Compartimentul Municipiul Chișinău, în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1531/1993 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.15-17 din 2.02.2010), în același timp este parte componentă a Nucleului istoric al Chișinăului – zonă construită protejată, înscrisă cu nr. 308 în Registrul monumentelor aici menționat.

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI №2-1-1

Lucrări de demolare

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrări | Unitate de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Demolarea planseu si acoperis |  |  |
| 1 | RCsI41B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (bloc A) | m2 | 380,0000 |
| 2 | RCsI41B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (bloc B) | m2 | 1 050,0000 |
| 3 | RCsI41B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (bloc C) | m2 | 800,0000 |
| 4 | RCsI41B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (bloc D) | m2 | 515,0000 |
| 5 | RCsH33E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul din lemn (12.9 + 60 = 72.9 m3. bloc A) | m3 | 72,9000 |
| 6 | RCsH33E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul din lemn (37.54 + 160 = 197.54 m3. bloc B) | m3 | 197,5400 |
| 7 | RCsH33E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul din lemn (27.5 + 120 = 147.5 m3. bloc C) | m3 | 147,5000 |
| 8 | RCsH33E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul din lemn (14.64 + 75 = 89.64 m3. bloc D) | m3 | 89,6400 |
| 9 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor: granuloase (zgura, granuluit sau similare) (bloc A) | m3 | 71,4000 |
| 10 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor: granuloase (zgura, granuluit sau similare) (bloc B) | m3 | 190,0000 |
| 11 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor: granuloase (zgura, granuluit sau similare) (bloc C) | m3 | 144,0000 |
| 12 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor: granuloase (zgura, granuluit sau similare) (bloc D) | m3 | 90,0000 |
|  |  | 2. Demontarea usilor si ferestrei |  |  |
| 13 | RCsO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) (usi exterioare bloc A, B, C, D - 3.24 + 42 + 27.5 + 11.1 = 83.84 m2) | m2 | 83,8400 |
| 14 | RCsO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) (usi interioare bloc A, B, C, D - 21 + 102 + 98 + 100 = 321 m2) | m2 | 321,0000 |
| 15 | RCsO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) (ferestre bloc A, B, C, D - 36 + 75 + 80 + 56.2 = 247.2 m2) | m2 | 247,2000 |
| 16 | R5A05A | Demontarea pervazurilor de pe o parte a ferestrei sau a usii (bloc A, B, C, D - 11 + 19 + 24 + 23 = 77 buc) | Buc | 77,0000 |
|  |  | 3. Demolari/demontari elemente de zidarie si scari exterioare |  |  |
| 17 | RCsF10B | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale peste 1 mc la un punct de lucru (bloc A, B, C, D - 4 + 73 + 46 + 93 = 216 m3) | m3 | 216,0000 |
| 18 | RCsG32C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (bloc B, C, D - 46 + 25 + 54 = 125 m3) | m3 | 125,0000 |
| 19 | R8A02A | Desfaceri de tencuieli de pe suprafete de piatra, beton in locuri separate: pereti si tavane (tencuiala interioara bloc A, B, C, D - 460 + 2000 + 1420 + 700 = 4580 m2) | m2 | 4 580,0000 |
| 20 | R8A02A | Desfaceri de tencuieli de pe suprafete de piatra, beton in locuri separate: pereti si tavane (tencuiala exterioara bloc A, B, C, D - 2100 m2) | m2 | 2 100,0000 |
| 21 | RCsB28G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (scari) | m3 | 8,0000 |
|  |  | 4. Demolarea podelelor |  |  |
| 22 | RCsK40B | Desfacerea pardoselilor calde - parchet de stejar sau fag (bloc A, B, C - 195 + 20 + 270 = 485 m2) | m2 | 485,0000 |
| 23 | RCsK40A | Desfacerea pardoselilor calde - dusumele din scindura, dulapi, etc (bloc A, B, C, D - 66 + 457 + 130 + 230 = 883 m2) | m2 | 883,0000 |
| 24 | RCsK41C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (bloc A, B, C, D - 13 + 182 + 115 + 80 = 390 m2) | m2 | 390,0000 |
| 25 | RCsK40A | Desfacerea pardoselilor calde - dusumele din scindura, dulapi, etc (gr. 50 mm, bloc A, B, C - 195 + 20 + 270 = 485 m2) | m2 | 485,0000 |
| 26 | RCsK40A | Desfacerea pardoselilor calde - dusumele din scindura, dulapi, etc (gr. 35 mm, bloc A, B, C, D - 66 + 457 + 130 + 230 = 883 m2) | m2 | 883,0000 |
| 27 | RCsK41A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (bloc A, B, C, D - 13 + 182 + 115 + 80 = 390 m2) | m2 | 390,0000 |
| 28 | RCsH33E apl | Desfacerea pardoselilor din lemn (grinzi din lemn 300x300, 120x100) | m3 | 67,7000 |
|  |  | 5. Evacuarea gunoiului de constructie |  |  |
| 29 | TsH92B | Incarcarea in auto gunoiului de constructie | T | 1 748,1300 |
| 30 | TsI51B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | T | 1 748,1300 |

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli, resurse | Unitatea de măsură | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Demolarea planșeu și acoperis |  |  |
| 1 | RCsI41B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (bloc A) | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,5600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
| 2 | RCsI41B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (bloc B) | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,5600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
| 3 | RCsI41B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (bloc C) | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,5600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
| 4 | RCsI41B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (bloc D) | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,5600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
| 5 | RCsH33E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul din lemn (12.9 + 60 = 72.9 m3. bloc A) | m3 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 2,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4400 |
| 6 | RCsH33E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul din lemn (37.54 + 160 = 197.54 m3. bloc B) | m3 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 2,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4400 |
| 7 | RCsH33E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul din lemn (27.5 + 120 = 147.5 m3. bloc C) | m3 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 2,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4400 |
| 8 | RCsH33E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul din lemn (14.64 + 75 = 89.64 m3. bloc D) | m3 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 2,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4400 |
| 9 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) (bloc A) | m3 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,0200 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0200 |
|  | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,2800 |
| 10 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) (bloc B) | m3 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,0200 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0200 |
|  | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,2800 |
| 11 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) (bloc C) | m3 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,0200 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0200 |
|  | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,2800 |
| 12 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) (bloc D) | m3 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,0200 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0200 |
|  | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,2800 |
|  |  | 2. Demontarea usilor si ferestrei |  |  |
| 13 | RCsO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) (usi exterioare bloc A, B, C, D - 3.24 + 42 + 27.5 + 11.1 = 83.84 m2) | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3200 |
| 14 | RCsO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) (usi interioare bloc A, B, C, D - 21 + 102 + 98 + 100 = 321 m2) | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3200 |
| 15 | RCsO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) (ferestre bloc A, B, C, D - 36 + 75 + 80 + 56.2 = 247.2 m2) | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3200 |
| 16 | R5A05A | Demontarea pervazurilor de pe o parte a ferestrei sau a usii (bloc A, B, C, D - 11 + 19 + 24 + 23 = 77 buc) | buc |  |
|  | 9310060019971 | Muncitor restaurator, cat.3.5 | h-om | 0,3300 |
|  |  | 3. Demolari/demontari elemente de zidarie si scari exterioare |  |  |
| 17 | RCsF10B | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale peste 1 mc la un punct de lucru (bloc A, B, C, D - 4 + 73 + 46 + 93 = 216 m3) | m3 |  |
|  | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 4,8300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,2700 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1200 |
| 18 | RCsG32C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (bloc B, C, D - 46 + 25 + 54 = 125 m3) | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,5500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |
| 19 | R8A02A | Desfaceri de tencuieli de pe suprafete de piatra, beton in locuri separate: pereti si tavane (tencuiala interioara bloc A, B, C, D - 460 + 2000 + 1420 + 700 = 4580 m2) | m2 |  |
|  | 9310060019966 | Muncitor restaurator, cat.3.0 | h-om | 0,6000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 20 | R8A02A | Desfaceri de tencuieli de pe suprafete de piatra, beton in locuri separate: pereti si tavane (tencuiala exterioara bloc A, B, C, D - 2100 m2) | m2 |  |
|  | 9310060019966 | Muncitor restaurator, cat.3.0 | h-om | 0,6000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 21 | RCsB28G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (scari) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3500 |
|  | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,3500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2000 |
|  |  | 4. Demolarea podelelor |  |  |
| 22 | RCsK40B | Desfacerea pardoselilor calde - parchet de stejar sau fag (bloc A, B, C - 195 + 20 + 270 = 485 m2) | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2700 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0250 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0400 |
| 23 | RCsK40A | Desfacerea pardoselilor calde - dusumele din scindura, dulapi, etc (bloc A, B, C, D - 66 + 457 + 130 + 230 = 883 m2) | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
| 24 | RCsK41C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (bloc A, B, C, D - 13 + 182 + 115 + 80 = 390 m2) | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 |
| 25 | RCsK40A | Desfacerea pardoselilor calde - dusumele din scindura, dulapi, etc (gr. 50 mm, bloc A, B, C - 195 + 20 + 270 = 485 m2) | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
| 26 | RCsK40A | Desfacerea pardoselilor calde - dusumele din scindura, dulapi, etc (gr. 35 mm, bloc A, B, C, D - 66 + 457 + 130 + 230 = 883 m2) | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
| 27 | RCsK41A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (bloc A, B, C, D - 13 + 182 + 115 + 80 = 390 m2) | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 |
| 28 | RCsH33E apl | Desfacerea pardoselilor din lemn (grinzi din lemn 300x300, 120x100) | m3 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 2,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4400 |
|  |  | 5. Evacuarea gunoiului de constructie |  |  |
| 29 | TsH92B | Incarcarea in auto gunoiului de constructie | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 |
| 30 | TsI51B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI №2-1-2

Elemente de construcții

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrări | Unitate de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Bloc A. |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | RCsA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 m3 la un punct de lucru cu maluri nesprijinite | m3 | 8,9700 |
| 2 | RCsA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine, in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru inclusiv imprastierea pamintului de straturi cu maiul de mina | m3 | 3,0000 |
|  |  | 1.2. Fundatie. 1.2.1. Fundatie Fm 1 - 9 buc |  |  |
| 3 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (fundatie Fm 1, beton C 10/15) | m3 | 1,4400 |
| 4 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (fundatie Fm 1, beton C 20/25) | m3 | 2,7000 |
| 5 | RCsC09B | Confectionarea si montarea cofrajelor in spatii mici si incomode, cu pierderi mari de materiale. Sustineri de cofraje nerecuperabile | m2 | 10,8000 |
| 6 | RCsD02B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 8B500B) | kg | 13,5000 |
| 7 | RCsD02B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 12B500B) | kg | 175,5000 |
| 8 | RCsD02B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 18B500B) | kg | 100,8000 |
|  |  | 1.2.2. Fundatie Fm 2 - 1 buc |  |  |
| 9 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 10/15) | m3 | 0,1600 |
| 10 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25) | m3 | 0,3000 |
| 11 | RCsC09B | Confectionarea si montarea cofrajelor in spatii mici si incomode, cu pierderi mari de materiale. Sustineri de cofraje nerecuperabile | m2 | 1,2000 |
| 12 | RCsD02B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 8B500B) | kg | 1,5000 |
| 13 | RCsD02B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 12B500B) | kg | 19,5000 |
| 14 | RCsD02B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 18B500B) | kg | 11,2000 |
|  |  | 1.2.3. Fundatie Fm 3 - 1 buc |  |  |
| 15 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 10/15) | m3 | 0,1600 |
| 16 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25) | m3 | 0,3000 |
| 17 | RCsC09B | Confectionarea si montarea cofrajelor in spatii mici si incomode, cu pierderi mari de materiale. Sustineri de cofraje nerecuperabile | m2 | 1,2000 |
| 18 | RCsD02B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 8B500B) | kg | 1,5000 |
| 19 | RCsD02B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 12B500B) | kg | 19,5000 |
| 20 | RCsD02B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 18B500B) | kg | 11,2000 |
|  |  | 1.2.4. Fundatie Fm 4 - 2 buc |  |  |
| 21 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 10/15) | m3 | 0,3200 |
| 22 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25) | m3 | 0,6000 |
| 23 | RCsC09B | Confectionarea si montarea cofrajelor in spatii mici si incomode, cu pierderi mari de materiale. Sustineri de cofraje nerecuperabile | m2 | 2,4000 |
| 24 | RCsD02B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 8B500B) | kg | 3,0000 |
| 25 | RCsD02B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 12B500B) | kg | 39,0000 |
| 26 | RCsD02B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 18B500B) | kg | 22,4000 |
|  |  | 1.3. Carcas. 1.3.1. Stilpi monolite |  |  |
| 27 | RCsB29A apl | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm (adincimea 50 cm, K=1+4*0.9=4.6) | buc | 578,0000 |
| 28 | RCsB29A apl | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 18 mm (adincimea 50 cm, K=1+4*0.9=4.6) | buc | 18,0000 |
| 29 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25) | m3 | 37,0000 |
| 30 | RCsC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime | m2 | 148,0000 |
| 31 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C) | kg | 27,2000 |
| 32 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12В500В) | kg | 1 511,7000 |
| 33 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16В500В) | kg | 67,2000 |
|  |  | 1.3.2. Armarea stilpilor. 1.3.2.1. St-1 (9 buc) |  |  |
| 34 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8A240C) | kg | 328,5000 |
| 35 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12В500В) | kg | 281,7000 |
| 36 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 18В500В) | kg | 665,1000 |
|  |  | 1.3.2.2. St-2 (2 buc ) |  |  |
| 37 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C) | kg | 10,800 |
| 38 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8A240C) | kg | 73,0000 |
| 39 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12В500В) | kg | 117,6000 |
| 40 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 14В500В) | kg | 42,0000 |
| 41 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 18В500В) | kg | 147,8000 |
|  |  | 1.3.2.3. Q1 - Q1 |  |  |
| 42 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C) | kg | 18,7000 |
| 43 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8A240C) | kg | 42,2000 |
| 44 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12В500В) | kg | 39,1000 |
| 45 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16В500В) | kg | 47,3000 |
| 46 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 18В500В) | kg | 73,9000 |
|  |  | 1.3.2.4. М1 - М1 |  |  |
| 47 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C) | kg | 17,6000 |
| 48 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8A240C) | kg | 42,2000 |
| 49 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12В500В) | kg | 39,1000 |
| 50 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16В500В) | kg | 47,3000 |
| 51 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 18В500В) | kg | 73,9000 |
|  |  | 1.3.3. Centura antiseismica |  |  |
| 52 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25) | m3 | 23,0000 |
| 53 | RCsC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime | m2 | 153,3500 |
| 54 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C) | kg | 168,8000 |
| 55 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8A240C) | kg | 133,1000 |
| 56 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12В500В) | kg | 177,2000 |
| 57 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 14В500В) | kg | 106,5000 |
| 58 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16В500В) | kg | 574,4000 |
| 59 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 18В500В) | kg | 179,8000 |
| 60 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 20В500В) | kg | 74,0000 |
| 61 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Ps-1) | kg | 546,9000 |
| 62 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Ps-2) | kg | 220,3000 |
|  |  | 1.4. Constructii metalice |  |  |
| 63 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 10,6900 |
| 64 | RpIzE16B | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv | t | 10,6900 |
| 65 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 10,6900 |
| 66 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 10,6900 |
|  |  | 2.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 67 | RCsA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite | m3 | 2,7600 |
| 68 | RCsA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine, in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru inclusiv imprastierea pamintului de straturi cu maiul de mina | m3 | 0,9200 |
|  |  | 2.2. Executarea golurilor 2.2.1. Gol usa pe axa 7 |  |  |
| 69 | RCsB22B | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm | m | 40,6000 |
| 70 | RCsG32D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 1,5000 |
| 71 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25) | m3 | 1,5000 |
| 72 | RCsC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime | m2 | 12,2000 |
| 73 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C) | kg | 19,5000 |
| 74 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12В500В) | kg | 13,3000 |
| 75 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16В500В) | kg | 78,5000 |
| 76 | RCsG32D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie ( demolarea golului ) | m3 | 2,5100 |
|  |  | 2.2.2. Gol usa pe axa 4 |  |  |
| 77 | RCsB22B | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm | m | 38,65 |
| 78 | RCsG32D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 1,9000 |
| 79 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25) | m3 | 1,9000 |
| 80 | RCsC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime | m2 | 15,4500 |
| 81 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C) | kg | 18,3000 |
| 82 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12В500В) | kg | 16,9000 |
| 83 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16В500В) | kg | 69,4000 |
| 84 | RCsG32D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (demolarea golului) | m3 | 1,1400 |
|  |  | 2.2.3. Gol usa pe axa Q |  |  |
| 85 | RCsB22B | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm | m | 35,2000 |
| 86 | RCsG32D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 1,5000 |
| 87 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25) | m3 | 1,5000 |
| 88 | RCsC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime | m2 | 14,1000 |
| 89 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C) | kg | 19,5000 |
| 90 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12В500В) | kg | 13,3000 |
| 91 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16В500В) | kg | 78,9000 |
| 92 | RCsG32D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (demolarea golului) | m3 | 4,9500 |
|  |  | 2.2.4. Gol usa pe axa M |  |  |
| 93 | RCsB22B | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm | m | 143,1200 |
| 94 | RCsG32D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 5,5000 |
| 95 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25) | m3 | 5,5000 |
| 96 | RCsC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime | m2 | 23,5000 |
| 97 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C) | kg | 61,9000 |
| 98 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12В500В) | kg | 83,5000 |
| 99 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16В500В) | kg | 239,9000 |
| 100 | RCsG32D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (demolarea golului) | m3 | 9,1100 |
|  |  | 2.2.5. Gol usa pe axa 8 |  |  |
| 101 | RCsB29A apl | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 16 mm (adincimea 40 cm, K=1+3*0.9=3.7) | buc | 22,0000 |
| 102 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25) | m3 | 1,5000 |
| 103 | RCsC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime | m2 | 36,8000 |
| 104 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C) | kg | 19,9000 |
| 105 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16В500В) | kg | 81,0000 |
| 106 | RCsG32D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (demolarea golului) | m3 | 3,4500 |
|  |  | 2.3. Fundatie. 2.3.1. Fundatie Fm 1 - 4 buc |  |  |
| 107 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 10/15) | m3 | 0,6400 |
| 108 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25) | m3 | 1,2000 |
| 109 | RCsC09B | Confectionarea si montarea cofrajelor in spatii mici si incomode, cu pierderi mari de materiale. Sustineri de cofraje nerecuperabile | m2 | 4,8000 |
| 110 | RCsD02B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 8B500B) | kg | 6,0000 |
| 111 | RCsD02B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 12B500B) | kg | 78,0000 |
| 112 | RCsD02B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 18B500B) | kg | 44,8000 |
|  |  | 2.4. Carcas. 2.4.1. Stilpi monolite |  |  |
| 113 | RCsB29A apl | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm (adincimea 50 cm, K=1+4*0.9=4.6) | buc | 3 050,0000 |
| 114 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25) | m3 | 77,0000 |
| 115 | RCsC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime | m2 | 385,0000 |
| 116 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12В500В) | kg | 9 144,4000 |
|  |  | 2.4.2. Armarea stilpilor 2.4.2.1. St-1 (4 buc) |  |  |
| 117 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8A240C) | kg | 97,2000 |
| 118 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12В500В) | kg | 96,8000 |
| 119 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 18В500В) | kg | 247,6000 |
|  |  | 2.4.2.2. Consolidarea golurilor de fereastra |  |  |
| 120 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25, tip 1, 3 buc) | m3 | 1,2000 |
| 121 | RCsC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime | m2 | 13,8000 |
| 122 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C) | kg | 14,1000 |
| 123 | RCsD01C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8В500В) | kg | 102,6000 |
| 124 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25, tip 2, 1 buc) | m3 | 0,4000 |
| 125 | RCsC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime | m2 | 4,6000 |
| 126 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C) | kg | 5,0000 |
| 127 | RCsD01C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8В500В) | kg | 34,2000 |
| 128 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25, tip 3, 6 buc) | m3 | 1,2000 |
| 129 | RCsC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime | m2 | 13,8000 |
| 130 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C) | kg | 10,2000 |
| 131 | RCsD01C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 8В500В ) | kg | 69,0000 |
|  |  | 2.4.2.3. Consolidarea fisului |  |  |
| 132 | RCsD01C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12В500В, consolidarea buiandrugurilor) | kg | 128,2000 |
| 133 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 56,5000 |
| 134 | CK35A apl | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Ancora (diblu) metalica 10x200) | buc | 96,0000 |
| 135 | RCsD01C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12В500В, consolidarea peretilor) | kg | 128,2000 |
|  |  | 2.4.3. Centura antiseismica |  |  |
| 136 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25) | m3 | 59,0000 |
| 137 | RCsC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime | m2 | 196,6700 |
| 138 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C) | kg | 421,9000 |
| 139 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8A240C) | kg | 116,1000 |
| 140 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 10В500В) | kg | 141,9000 |
| 141 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12В500В) | kg | 790,8000 |
| 142 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 14В500В) | kg | 189,9000 |
| 143 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16В500В) | kg | 1 849,4000 |
| 144 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Ps-1) | kg | 2 213,5000 |
|  |  | 2.5. Constructii metalice |  |  |
| 145 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 17,5700 |
| 146 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (cadru Rm-1, Rm-2) | kg | 320,9000 |
| 147 | RpIzE16B | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv | t | 17,8910 |
| 148 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 17,8910 |
| 149 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 17,8910 |
|  |  | 3. Bloc C 3.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 150 | RCsA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite | m3 | 31,5000 |
| 151 | RCsA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine, in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru inclusiv imprastierea pamintului de straturi cu maiul de mina | m3 | 10,5000 |
|  |  | 3.2. Fundatie |  |  |
| 152 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 10/15) | m3 | 6,0000 |
| 153 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25) | m3 | 15,0000 |
| 154 | RCsC09B | Confectionarea si montarea cofrajelor in spatii mici si incomode, cu pierderi mari de materiale. Sustineri de cofraje nerecuperabile | m2 | 36,5000 |
| 155 | RCsD01A | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 6A240C) | kg | 94,5000 |
| 156 | RCsD02B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 8B500B) | kg | 10,8000 |
| 157 | RCsD02B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 12B500B) | kg | 565,5000 |
| 158 | RCsD02B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 14B500B) | kg | 217,8000 |
| 159 | RCsD02B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 18B500B) | kg | 208,4000 |
|  |  | 3.3. Carcas 3.3.1. Stilpi monolite |  |  |
| 160 | RCsB29A apl | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm ( adincimea 50cm, K=1+4*0.9=4.6) | buc | 754,0000 |
| 161 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25) | m3 | 96,0000 |
| 162 | RCsC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime | m2 | 480,0000 |
| 163 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12В500В) | kg | 2 196,2000 |
|  |  | 3.3.2. Armarea suplimentara 3.3.2.1. St-1- 4 |  |  |
| 164 | RCsB29A apl | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm (adincimea 50 cm, K=1+4*0.9=4.6) | buc | 754,0000 |
| 165 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C) | kg | 84,9000 |
| 166 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12В500В) | kg | 108,6000 |
| 167 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 14В500В) | kg | 83,4000 |
| 168 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 18В500В) | kg | 176,0000 |
|  |  | 3.3.2.2. Armarea desfasurate axa L |  |  |
| 169 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C) | kg | 47,7000 |
| 170 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12В500В) | kg | 79,0000 |
| 171 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 18В500В) | kg | 103,9000 |
|  |  | 3.3.2.3. Armarea desfasurate axa O |  |  |
| 172 | RCsB29A apl | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm (adincimea 40 cm, K=1+3*0.9=3.7) | buc | 33,0000 |
| 173 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C) | kg | 29,0000 |
| 174 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12В500В) | kg | 23,4000 |
| 175 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 18В500В) | kg | 111,9000 |
|  |  | 3.3.2.4. Armarea desfasurate axa S |  |  |
| 176 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C) | kg | 44,7000 |
| 177 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12В500В) | kg | 75,5000 |
| 178 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 18В500В) | kg | 101,9000 |
|  |  | 3.3.2.5. Armarea desfasurate axa U |  |  |
| 179 | RCsB29A apl | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm (adincimea 30 cm, K=1+2*0.9=2.8) | buc | 100,000 |
| 180 | RCsB29A apl | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm (adincimea 50 cm, K=1+4*0.9=4.6) | buc | 1 115,0000 |
| 181 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C) | kg | 34,8000 |
| 182 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8A240C) | kg | 170,1000 |
| 183 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12В500В) | kg | 3 354,0000 |
| 184 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 14В500В) | kg | 44,7000 |
| 185 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 18В500В) | kg | 365,6000 |
|  |  | 3.3.2.6. Armarea desfasurate axa 8 |  |  |
| 186 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C) | kg | 59,5000 |
| 187 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12В500В) | kg | 40,0000 |
| 188 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 18В500В) | kg | 183,8000 |
|  |  | 3.3.2.7. Armarea desfasurate axa 9 |  |  |
| 189 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C) | kg | 39,7000 |
| 190 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 18В500В) | kg | 175,8000 |
|  |  | 3.3.3. Planseu |  |  |
| 191 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25) | m3 | 34,0000 |
| 192 | RCsC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime | m2 | 170,0000 |
| 193 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C) | kg | 82,0000 |
| 194 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8A240C) | kg | 209,6000 |
| 195 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12В500В) | kg | 2 524,6000 |
| 196 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16В500В) | kg | 348,7000 |
| 197 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 20В500В) | kg | 226,9000 |
|  |  | 3.3.4. Centuri si grinzi |  |  |
| 198 | RCsB29A apl | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 14 mm (adincimea 60 cm, K=1+5*0.9=5.5) | buc | 174,000 |
| 199 | RCsB29A apl | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 14 mm (adincimea 40 cm, K=1+3*0.9=3.7) | buc | 903,0000 |
| 200 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25) | m3 | 42,0000 |
| 201 | RCsC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime | m2 | 135,4800 |
| 202 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C) | kg | 332,4000 |
| 203 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8A240C) | kg | 32,8000 |
| 204 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12В500В) | kg | 641,5000 |
| 205 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 14В500В) | kg | 126,1000 |
| 206 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16В500В) | kg | 1 248,2000 |
| 207 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 20В500В) | kg | 93,5000 |
|  |  | 3.3.5. Armarea grinzi axa 8 |  |  |
| 208 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8A240C) | kg | 70,4000 |
| 209 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 18В500В) | kg | 153,8000 |
|  |  | 3.3.6. Armarea grinzi axa U |  |  |
| 210 | RCsB29A apl | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm (adincimea 50 cm, K=1+4*0.9=4.6) | buc | 167,00 |
| 211 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8A240C) | kg | 60,0000 |
| 212 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12В500В) | kg | 453,6000 |
| 213 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 14В500В) | kg | 2,2000 |
| 214 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16В500В) | kg | 10,4000 |
| 215 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 20В500В) | kg | 195,4000 |
|  |  | 3.3.7. Piese inglobate |  |  |
| 216 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Ps-1) | kg | 1 461,2400 |
| 217 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Ps-2) | kg | 41,2200 |
| 218 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Ps-3) | kg | 118,0800 |
| 219 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Ps-4) | kg | 147,6000 |
|  |  | 3.3.8. Consolidarea fisului |  |  |
| 220 | RCsD01C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12В500В, consolidarea buiandrugurilor) | kg | 28,500 |
| 221 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 37,7000 |
| 222 | CK35A apl | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Ancora (diblu) metalica 10x200) | buc | 64,0000 |
| 223 | RCsD01C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12В500В, consolidarea peretilor) | kg | 142,4000 |
|  |  | 3.4. Constructii metalice |  |  |
| 224 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 10,3900 |
| 225 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (cadru Rm-1) | kg | 128,0000 |
| 226 | RpIzE16B | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv | t | 10,5180 |
| 227 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 10,5180 |
| 228 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 10,5180 |
|  |  | 4. Bloc D 4.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 229 | RCsA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite | m3 | 8,5500 |
| 230 | RCsA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine, in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru inclusiv imprastierea pamintului de straturi cu maiul de mina | m3 | 2,8500 |
|  |  | 4.2. Fundatie |  |  |
| 231 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 10/15) | m3 | 1,7000 |
| 232 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25) | m3 | 4,0000 |
| 233 | RCsC09B | Confectionarea si montarea cofrajelor in spatii mici si incomode, cu pierderi mari de materiale. Sustineri de cofraje nerecuperabile | m2 | 10,8000 |
| 234 | RCsD01A | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 6A240C) | kg | 9,7000 |
| 235 | RCsD02B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 8B500B) | kg | 7,7000 |
| 236 | RCsD02B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 12B500B) | kg | 173,9000 |
| 237 | RCsD02B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 14B500B) | kg | 36,2000 |
| 238 | RCsD02B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 16B500B) | kg | 8,0000 |
| 239 | RCsD02B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 18B500B) | kg | 117,2000 |
|  |  | 4.3. Carcas. 4.3.1. Stilpi si pereti monolite |  |  |
| 240 | RCsB29A apl | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm ( adincimea 50 cm, K=1+4*0.9=4.6 ) | buc | 441,0000 |
| 241 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25) | m3 | 44,0000 |
| 242 | RCsC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime | m2 | 220,0000 |
| 243 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12В500В) | kg | 1 256,4000 |
|  |  | 4.3.2. Armarea desfasurate axa E |  |  |
| 244 | RCsB29A apl | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm (adincimea 40 cm, K=1+3*0.9=3.7) | buc | 100,000 |
| 245 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8A240C) | kg | 58,4000 |
| 246 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12В500В) | kg | 71,0000 |
| 247 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 18В500В) | kg | 123,9000 |
|  |  | 4.3.3. Armarea desfasurate axa O |  |  |
| 248 | RCsB29A apl | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm (adincimea 20 cm, K=1+0.9=1.9) | buc | 150,000 |
| 249 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C) | kg | 43,0000 |
| 250 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8A240C) | kg | 58,4000 |
| 251 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12В500В) | kg | 151,9000 |
| 252 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 18В500В) | kg | 221,8000 |
|  |  | 4.3.4. Armarea desfasurate axa U |  |  |
| 253 | RCsB29A apl | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm (adincimea 50 cm, K=1+4*0.9=4.6) | buc | 477,0000 |
| 254 | RCsB29A apl | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm (adincimea 40 cm, K=1+3*0.9=3.7) | buc | 101,0000 |
| 255 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C) | kg | 54,4000 |
| 256 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12В500В) | kg | 1 530,5000 |
| 257 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 14В500В) | kg | 20,8000 |
| 258 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16В500В) | kg | 220,9000 |
|  |  | 4.3.5. St-1 |  |  |
| 259 | RCsB29A apl | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm (adincimea 40 cm, K=1+3*0.9=3.7) | buc | 50,000 |
| 260 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8A240C) | kg | 29,2000 |
| 261 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12В500В) | kg | 35,5000 |
| 262 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 18В500В) | kg | 61,9000 |
|  |  | 4.3.6. Sectiunea d1 - d1 |  |  |
| 263 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 6A240C ) | kg | 15,6000 |
| 264 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 14В500В) | kg | 78,5000 |
|  |  | 4.4. Planseuri, centuri |  |  |
| 265 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25) | m3 | 50,0000 |
| 266 | RCsC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime | m2 | 250,0000 |
| 267 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C) | kg | 272,3000 |
| 268 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8A240C) | kg | 144,1000 |
| 269 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12В500В) | kg | 1 427,6000 |
| 270 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 14В500В) | kg | 89,4000 |
| 271 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 16В500В ) | kg | 1 025,7000 |
| 272 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 20В500В) | kg | 357,6000 |
| 273 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Ps-1) | kg | 708,3000 |
| 274 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Ps-2) | kg | 53,1000 |
|  |  | 4.5. Consolidarea fisului |  |  |
| 275 | RCsD01C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12В500В, consolidarea buiandrugurilor) | kg | 28,5000 |
| 276 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 37,7000 |
| 277 | CK35A apl | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Ancora (diblu) metalica 10x200) | buc | 64,0000 |
| 278 | RCsD01C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12В500В, consolidarea peretilor) | kg | 128,2000 |
|  |  | 4.6. Constructii metalice |  |  |
| 279 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 9,0940 |
| 280 | RpIzE16B | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv | t | 9,0940 |
| 281 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 9,0940 |
| 282 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 9,0940 |
|  |  | 5. Scari 5.1. CS-1 |  |  |
| 283 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20 | m3 | 2,8000 |
| 284 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 16,4200 |
| 285 | RCsD01B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 6B500B) | kg | 54,4000 |
| 286 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm) | m2 | 0,4700 |
|  |  | 5.2. CS-2 |  |  |
| 287 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20 | m3 | 2,000 |
| 288 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 11,7200 |
| 289 | RCsD01B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 6B500B) | kg | 40,0000 |
| 290 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm) | m2 | 0,3600 |
|  |  | 5.3. CS-3 |  |  |
| 291 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20 | m3 | 2,000 |
| 292 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 11,7200 |
| 293 | RCsD01B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 6B500B) | kg | 40,0000 |
| 294 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( polisteren extrudat gr. 50 mm ) | m2 | 0,3600 |
|  |  | 5.4. CS-4 |  |  |
| 295 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20 | m3 | 5,5000 |
| 296 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 23,4000 |
| 297 | RCsD01B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 6B500B) | kg | 135,4000 |
| 298 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm) | m2 | 0,6500 |
|  |  | 5.5. CS-5 |  |  |
| 299 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20 | m3 | 2,8000 |
| 300 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 16,4200 |
| 301 | RCsD01B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 6B500B) | kg | 54,4000 |
| 302 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( polisteren extrudat gr. 50 mm ) | m2 | 0,4700 |
|  |  | 5.6. CS-6 |  |  |
| 303 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20 | m3 | 1,3000 |
| 304 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 7,9000 |
| 305 | RCsD01B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 6B500B) | kg | 27,3000 |
| 306 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm) | m2 | 0,2500 |
|  |  | 5.7. CS-7 |  |  |
| 307 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20 | m3 | 1,5000 |
| 308 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 8,8000 |
| 309 | RCsD01B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 6B500B) | kg | 21,5000 |
| 310 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm) | m2 | 0,2040 |
|  |  | 5.8. CS-8 |  |  |
| 311 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20 | m3 | 1,9000 |
| 312 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 11,1500 |
| 313 | RCsD01B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 6B500B) | kg | 30,0000 |
| 314 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm) | m2 | 0,2600 |
|  |  | 5.9. Sc-1 |  |  |
| 315 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20 | m3 | 2,000 |
| 316 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 1,0600 |
| 317 | RCsD01B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 6B500B) | kg | 42,8000 |
| 318 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm) | m2 | 0,2700 |
|  |  | 5.10. Sc-2 |  |  |
| 319 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20 | m3 | 1,4000 |
| 320 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 9,6500 |
| 321 | RCsD01B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 6B500B) | kg | 23,8000 |
| 322 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm) | m2 | 0,1300 |
|  |  | 5.11. Sc-3 |  |  |
| 323 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20 | m3 | 1,6000 |
| 324 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 4,9200 |
| 325 | RCsD01B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 6B500B) | kg | 21,1000 |
| 326 | RCsD01B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 8B500B) | kg | 34,0000 |
| 327 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm) | m2 | 0,2100 |
|  |  | 5.12. Sc-4 |  |  |
| 328 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20 | m3 | 1,9000 |
| 329 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 5,8400 |
| 330 | RCsD01B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 6B500B) | kg | 26,6000 |
| 331 | RCsD01B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 8B500B) | kg | 44,4000 |
| 332 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm) | m2 | 0,2500 |
|  |  | 5.13. Sc-5 |  |  |
| 333 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20 | m3 | 1,9000 |
| 334 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 5,8400 |
| 335 | RCsD01B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 6B500B) | kg | 47,1000 |
| 336 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm) | m2 | 0,2500 |
|  |  | 5.14. Rm-1 |  |  |
| 337 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25 | m3 | 11,2000 |
| 338 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 63,5800 |
| 339 | RCsD01B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 6B500B) | kg | 57,7000 |
| 340 | RCsD01B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 8B500B) | kg | 392,0000 |
| 341 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm) | m2 | 1,9500 |
|  |  | 5.15. Rm-2 |  |  |
| 342 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25 | m3 | 11,4000 |
| 343 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 66,8500 |
| 344 | RCsD01B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 6B500B) | kg | 62,2000 |
| 345 | RCsD01B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 8B500B) | kg | 400,0000 |
| 346 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm) | m2 | 2,0500 |
|  |  | 6. Perete de sprijin 6.1. Zd-1 |  |  |
| 347 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 8/10) | m3 | 5,1300 |
| 348 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... ( бетон С 20/25 ) | m3 | 32,3000 |
| 349 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 32,0500 |
| 350 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 196,4000 |
| 351 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 6 A240) | kg | 42,2000 |
| 352 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 B500B) | kg | 1 406,7000 |
| 353 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 B500B) | kg | 400,5000 |
|  |  | 6.2. Zd-2 |  |  |
| 354 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 8/10) | m3 | 1,5600 |
| 355 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (бетон С 20/25) | m3 | 12,1000 |
| 356 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 9,2000 |
| 357 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 68,0800 |
| 358 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 6 A240) | kg | 15,5000 |
| 359 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 B500B) | kg | 521,5000 |
| 360 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 B500B) | kg | 258,1000 |
|  |  | 6.3. Zd-3 |  |  |
| 361 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 8/10) | m3 | 1,5800 |
| 362 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (бетон С 20/25) | m3 | 12,8000 |
| 363 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 9,2700 |
| 364 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 75,9700 |
| 365 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 6 A240) | kg | 17,8000 |
| 366 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 B500B) | kg | 565,5000 |
| 367 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 B500B) | kg | 258,1000 |
|  |  | 6.4. Zd-4 |  |  |
| 368 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (beton C 8/10) | m3 | 4,4700 |
| 369 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (бетон С 20/25) | m3 | 32,1000 |
| 370 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 24,8500 |
| 371 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 185,6300 |
| 372 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 6 A240) | kg | 46,4000 |
| 373 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 B500B) | kg | 1 396,7000 |
| 374 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 B500B) | kg | 663,1000 |

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli, resurse | Unitatea de măsură | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Bloc A |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | RCsA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite | m3 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,8800 |
| 2 | RCsA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine, in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru inclusiv imprastierea pamintului de straturi cu maiul de mina | m3 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,1200 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  |  | 1.2. Fundatie |  |  |
|  |  | 1.2.1. Fundatie Fm 1 - 9 buc |  |  |
| 3 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte ( fundatie Fm 1, beton C 10/15 ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
|  | 266310210000010 | Beton C 10/12 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |
| 4 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte ( fundatie Fm 1, beton C 20/25 ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
|  | 266310210000020 | Beton C 20/25 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |
| 5 | RCsC09B | Confectionarea si montarea cofrajelor in spatii mici si incomode, cu pierderi mari de materiale. Sustineri de cofraje nerecuperabile | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,7600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0050 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,0050 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0060 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0050 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,2000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
| 6 | RCsD02B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere ( diam. 8B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0820 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 27106020000388 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 8B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
| 7 | RCsD02B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere ( diam. 12B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0820 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 271060200003812 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 12B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
| 8 | RCsD02B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere ( diam. 18B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0820 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 271060200003818 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 18B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
|  |  | 1.2.2. Fundatie Fm 2 - 1 buc |  |  |
| 9 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte ( beton C 10/15 ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
|  | 266310210000010 | Beton C 10/12 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |
| 10 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte ( beton C 20/25 ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
|  | 266310210000020 | Beton C 20/25 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |
| 11 | RCsC09B | Confectionarea si montarea cofrajelor in spatii mici si incomode, cu pierderi mari de materiale. Sustineri de cofraje nerecuperabile | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,7600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0050 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,0050 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0060 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0050 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,2000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
| 12 | RCsD02B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere ( diam. 8B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0820 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 27106020000388 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 8B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
| 13 | RCsD02B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere ( diam. 12B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0820 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 271060200003812 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 12B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
| 14 | RCsD02B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere ( diam. 18B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0820 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 271060200003818 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 18B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
|  |  | 1.2.3. Fundatie Fm 3 - 1 buc |  |  |
| 15 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte ( beton C 10/15 ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
|  | 266310210000010 | Beton C 10/12 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |
| 16 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte ( beton C 20/25 ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
|  | 266310210000020 | Beton C 20/25 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |
| 17 | RCsC09B | Confectionarea si montarea cofrajelor in spatii mici si incomode, cu pierderi mari de materiale. Sustineri de cofraje nerecuperabile | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,7600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0050 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,0050 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0060 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0050 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,2000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
| 18 | RCsD02B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere ( diam. 8B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0820 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 27106020000388 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 8B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
| 19 | RCsD02B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 12B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0820 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 271060200003812 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 12B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
| 20 | RCsD02B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere ( diam. 18B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0820 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 271060200003818 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 18B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
|  |  | 1.2.4. Fundatie Fm 4 - 2 buc |  |  |
| 21 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte ( beton C 10/15 ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
|  | 266310210000010 | Beton C 10/12 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |
| 22 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte ( beton C 20/25 ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
|  | 266310210000020 | Beton C 20/25 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |
| 23 | RCsC09B | Confectionarea si montarea cofrajelor in spatii mici si incomode, cu pierderi mari de materiale. Sustineri de cofraje nerecuperabile | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,7600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0050 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,0050 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0060 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0050 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,2000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
| 24 | RCsD02B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere ( diam. 8B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0820 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 27106020000388 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 8B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
| 25 | RCsD02B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere ( diam. 12B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0820 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 271060200003812 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 12B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
| 26 | RCsD02B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere ( diam. 18B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0820 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 271060200003818 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 18B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
|  |  | 1.3. Carcas |  |  |
|  |  | 1.3.1. Stilpi monolite |  |  |
| 27 | RCsB29A apl | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm ( adincimea 50 cm, K=1+4*0.9=4.6 ) | buc |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2520 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1080 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0059 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0042 |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,1700 |
| 28 | RCsB29A apl | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 18 mm ( adincimea 50 cm, K=1+4*0.9=4.6 ) | buc |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2520 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1080 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0059 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0042 |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,1700 |
| 29 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte ( beton C 20/25 ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
|  | 266310210000020 | Beton C 20/25 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |
| 30 | RCsC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,2300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6800 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,0880 |
|  | 2010102903830 | Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942 | m3 | 0,0015 |
|  | 2010102904418 | Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m | m3 | 0,0015 |
|  | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 | kg | 0,0350 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice pentru cofraj | kg | 0,0330 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 |
|  | 2710503803320 | Sirma moale obisnuita D=2 mm | kg | 0,1320 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,1800 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
| 31 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 6A240C ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0480 |
|  | 27106020000306 | Otel beton profil neted OB 37 diam. 6A240C | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
| 32 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 12В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003812 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 12B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
| 33 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 16В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003816 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 16B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  |  | 1.3.2. Armarea stilpilor |  |  |
|  |  | 1.3.2.1. St-1 ( 9 buc ) |  |  |
| 34 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 8A240C ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0480 |
|  | 27106020000308 | Otel beton profil neted OB 37 diam. 8A240C | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
| 35 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 12В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003812 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 12B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
| 36 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 18В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003818 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 18B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  |  | 1.3.2.2. St-2 ( 2 buc ) |  |  |
| 37 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 6A240C ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0480 |
|  | 27106020000306 | Otel beton profil neted OB 37 diam. 6A240C | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
| 38 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 8A240C ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0480 |
|  | 27106020000308 | Otel beton profil neted OB 37 diam. 8A240C | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
| 39 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 12В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003812 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 12B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
| 40 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 14В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003814 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 14B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
| 41 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 18В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003818 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 18B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  |  | 1.3.2.3. Q1 - Q1 |  |  |
| 42 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 6A240C ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0480 |
|  | 27106020000306 | Otel beton profil neted OB 37 diam. 6A240C | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
| 43 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 8A240C ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0480 |
|  | 27106020000308 | Otel beton profil neted OB 37 diam. 8A240C | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
| 44 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 12В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003812 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 12B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
| 45 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 16В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003816 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 16B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
| 46 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 18В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003818 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 18B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  |  | 1.3.2.4. М1 - М1 |  |  |
| 47 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 6A240C ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0480 |
|  | 27106020000306 | Otel beton profil neted OB 37 diam. 6A240C | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
| 48 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 8A240C ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0480 |
|  | 27106020000308 | Otel beton profil neted OB 37 diam. 8A240C | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
| 49 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 12В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003812 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 12B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
| 50 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 16В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003816 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 16B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
| 51 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 18В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003818 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 18B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  |  | 1.3.3. Centura antiseismica |  |  |
| 52 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte ( beton C 20/25 ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
|  | 266310210000020 | Beton C 20/25 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |
| 53 | RCsC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,2300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6800 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,0880 |
|  | 2010102903830 | Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942 | m3 | 0,0015 |
|  | 2010102904418 | Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m | m3 | 0,0015 |
|  | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 | kg | 0,0350 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice pentru cofraj | kg | 0,0330 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 |
|  | 2710503803320 | Sirma moale obisnuita D=2 mm | kg | 0,1320 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,1800 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
| 54 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 6A240C ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0480 |
|  | 27106020000306 | Otel beton profil neted OB 37 diam. 6A240C | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
| 55 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 8A240C ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0480 |
|  | 27106020000308 | Otel beton profil neted OB 37 diam. 8A240C | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
| 56 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 12В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003812 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 12B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
| 57 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 14В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003814 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 14B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
| 58 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 16В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003816 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 16B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
| 59 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 18В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003818 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 18B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
| 60 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 20В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003820 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 20B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
| 61 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( Ps-1 ) | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |
| 62 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( Ps-2 ) | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |
|  |  | 1.4. Constructii metalice |  |  |
| 63 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 35,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,0000 |
|  | 2811106301200 | Elemente metalice | kg | 1 020,0000 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,4500 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 6,5000 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 6,5000 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 6,5000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0650 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1000 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 2,0000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,4500 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,1500 |
| 64 | RpIzE16B | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv | t |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4900 |
|  | 2320146200700 | Petrol lampant | l | 1,2500 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,8000 |
|  | 1411112204410 | Piatra abraziva pentru slefuit | kg | 0,5000 |
| 65 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,6500 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,3800 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2400 |
| 66 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 |
|  |  | 2. Bloc B |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 67 | RCsA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite | m3 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,8800 |
| 68 | RCsA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine, in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru inclusiv imprastierea pamintului de straturi cu maiul de mina | m3 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,1200 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  |  | 2.2. Executarea golurilor |  |  |
|  |  | 2.2.1. Gol usa pe axa 7 |  |  |
| 69 | RCsB22B | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm | m |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,0000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,5000 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,2000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,2000 |
|  | 2735725900970 | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm | kg | 0,2000 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; | h-ut | 2,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,5000 |
| 70 | RCsG32D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,3900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |
| 71 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte ( beton C 20/25 ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
|  | 266310210000020 | Beton C 20/25 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |
| 72 | RCsC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,2300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6800 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,0880 |
|  | 2010102903830 | Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942 | m3 | 0,0015 |
|  | 2010102904418 | Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m | m3 | 0,0015 |
|  | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 | kg | 0,0350 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice pentru cofraj | kg | 0,0330 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 |
|  | 2710503803320 | Sirma moale obisnuita D=2 mm | kg | 0,1320 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,1800 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
| 73 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 6A240C ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0480 |
|  | 27106020000306 | Otel beton profil neted OB 37 diam. 6A240C | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
| 74 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 12В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003812 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 12B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
| 75 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 16В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003816 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 16B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
| 76 | RCsG32D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie ( demolarea golului ) | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,3900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |
|  |  | 2.2.2. Gol usa pe axa 4 |  |  |
| 77 | RCsB22B | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm | m |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,0000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,5000 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,2000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,2000 |
|  | 2735725900970 | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm | kg | 0,2000 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; | h-ut | 2,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,5000 |
| 78 | RCsG32D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,3900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |
| 79 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte ( beton C 20/25 ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
|  | 266310210000020 | Beton C 20/25 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |
| 80 | RCsC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,2300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6800 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,0880 |
|  | 2010102903830 | Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942 | m3 | 0,0015 |
|  | 2010102904418 | Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m | m3 | 0,0015 |
|  | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 | kg | 0,0350 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice pentru cofraj | kg | 0,0330 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 |
|  | 2710503803320 | Sirma moale obisnuita D=2 mm | kg | 0,1320 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,1800 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
| 81 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 6A240C ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0480 |
|  | 27106020000306 | Otel beton profil neted OB 37 diam. 6A240C | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
| 82 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 12В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003812 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 12B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
| 83 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 16В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003816 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 16B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
| 84 | RCsG32D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (demolarea golului ) | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,3900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |
|  |  | 2.2.3. Gol usa pe axa Q |  |  |
| 85 | RCsB22B | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm | m |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,0000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,5000 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,2000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,2000 |
|  | 2735725900970 | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm | kg | 0,2000 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; | h-ut | 2,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,5000 |
| 86 | RCsG32D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,3900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |
| 87 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte ( beton C 20/25 ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
|  | 266310210000020 | Beton C 20/25 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |
| 88 | RCsC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,2300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6800 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,0880 |
|  | 2010102903830 | Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942 | m3 | 0,0015 |
|  | 2010102904418 | Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m | m3 | 0,0015 |
|  | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 | kg | 0,0350 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice pentru cofraj | kg | 0,0330 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 |
|  | 2710503803320 | Sirma moale obisnuita D=2 mm | kg | 0,1320 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,1800 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
| 89 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 6A240C ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0480 |
|  | 27106020000306 | Otel beton profil neted OB 37 diam. 6A240C | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
| 90 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 12В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003812 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 12B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
| 91 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 16В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003816 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 16B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
| 92 | RCsG32D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie ( demolarea golului ) | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,3900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |
|  |  | 2.2.4. Gol usa pe axa M |  |  |
| 93 | RCsB22B | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm | m |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,0000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,5000 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,2000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,2000 |
|  | 2735725900970 | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm | kg | 0,2000 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; | h-ut | 2,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,5000 |
| 94 | RCsG32D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,3900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |
| 95 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte ( beton C 20/25 ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
|  | 266310210000020 | Beton C 20/25 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |
| 96 | RCsC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,2300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6800 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,0880 |
|  | 2010102903830 | Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942 | m3 | 0,0015 |
|  | 2010102904418 | Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m | m3 | 0,0015 |
|  | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 | kg | 0,0350 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice pentru cofraj | kg | 0,0330 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 |
|  | 2710503803320 | Sirma moale obisnuita D=2 mm | kg | 0,1320 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,1800 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
| 97 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 6A240C ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0480 |
|  | 27106020000306 | Otel beton profil neted OB 37 diam. 6A240C | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
| 98 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 12В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003812 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 12B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
| 99 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 16В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003816 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 16B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
| 100 | RCsG32D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie ( demolarea golului ) | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,3900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |
|  |  | 2.2.5. Gol usa pe axa 8 |  |  |
| 101 | RCsB29A apl | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 16 mm ( adincimea 40 cm, K=1+3*0.9=3.7 ) | buc |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2520 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1080 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0059 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0042 |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,1700 |
| 102 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte ( beton C 20/25 ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
|  | 266310210000020 | Beton C 20/25 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |
| 103 | RCsC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,2300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6800 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,0880 |
|  | 2010102903830 | Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942 | m3 | 0,0015 |
|  | 2010102904418 | Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m | m3 | 0,0015 |
|  | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 | kg | 0,0350 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice pentru cofraj | kg | 0,0330 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 |
|  | 2710503803320 | Sirma moale obisnuita D=2 mm | kg | 0,1320 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,1800 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
| 104 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 6A240C ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0480 |
|  | 27106020000306 | Otel beton profil neted OB 37 diam. 6A240C | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
| 105 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 16В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003816 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 16B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
| 106 | RCsG32D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie ( demolarea golului ) | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,3900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |
|  |  | 2.3. Fundatie |  |  |
|  |  | 2.3.1. Fundatie Fm 1 - 4 buc |  |  |
| 107 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte ( beton C 10/15 ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
|  | 266310210000010 | Beton C 10/12 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |
| 108 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte ( beton C 20/25 ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
|  | 266310210000020 | Beton C 20/25 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |
| 109 | RCsC09B | Confectionarea si montarea cofrajelor in spatii mici si incomode, cu pierderi mari de materiale. Sustineri de cofraje nerecuperabile | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,7600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0050 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,0050 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0060 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0050 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,2000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
| 110 | RCsD02B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere ( diam. 8B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0820 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 27106020000388 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 8B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
| 111 | RCsD02B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere ( diam. 12B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0820 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 271060200003812 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 12B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
| 112 | RCsD02B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere ( diam. 18B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0820 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 271060200003818 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 18B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
|  |  | 2.4. Carcas |  |  |
|  |  | 2.4.1. Stilpi monolite |  |  |
| 113 | RCsB29A apl | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm ( adincimea 50 cm, K=1+4*0.9=4.6 ) | buc |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2520 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1080 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0059 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0042 |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,1700 |
| 114 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte ( beton C 20/25 ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
|  | 266310210000020 | Beton C 20/25 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |
| 115 | RCsC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,2300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6800 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,0880 |
|  | 2010102903830 | Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942 | m3 | 0,0015 |
|  | 2010102904418 | Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m | m3 | 0,0015 |
|  | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 | kg | 0,0350 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice pentru cofraj | kg | 0,0330 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 |
|  | 2710503803320 | Sirma moale obisnuita D=2 mm | kg | 0,1320 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,1800 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
| 116 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 12В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003812 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 12B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  |  | 2.4.2. Armarea stilpilor |  |  |
|  |  | 2.4.2.1. St-1 ( 4 buc ) |  |  |
| 117 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 8A240C ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0480 |
|  | 27106020000308 | Otel beton profil neted OB 37 diam. 8A240C | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
| 118 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 12В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003812 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 12B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
| 119 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 18В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003818 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 18B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  |  | 2.4.2.2. Consolidarea golurilor de fereastra |  |  |
| 120 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte ( beton C 20/25, tip 1, 3 buc ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
|  | 266310210000020 | Beton C 20/25 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |
| 121 | RCsC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,2300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6800 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,0880 |
|  | 2010102903830 | Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942 | m3 | 0,0015 |
|  | 2010102904418 | Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m | m3 | 0,0015 |
|  | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 | kg | 0,0350 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice pentru cofraj | kg | 0,0330 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 |
|  | 2710503803320 | Sirma moale obisnuita D=2 mm | kg | 0,1320 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,1800 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
| 122 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 6A240C ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0480 |
|  | 27106020000306 | Otel beton profil neted OB 37 diam. 6A240C | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
| 123 | RCsD01C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0580 |
|  | 27106020004708 | Otel beton profil periodic PC 52 diam. 8В500В | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
| 124 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte ( beton C 20/25, tip 2, 1 buc ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
|  | 266310210000020 | Beton C 20/25 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |
| 125 | RCsC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,2300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6800 |
|  | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 | kg | 0,0350 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice pentru cofraj | kg | 0,0330 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 |
|  | 2710503803320 | Sirma moale obisnuita D=2 mm | kg | 0,1320 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,1800 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
| 126 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 6A240C ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0480 |
|  | 27106020000306 | Otel beton profil neted OB 37 diam. 6A240C | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
| 127 | RCsD01C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 8В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0580 |
|  | 27106020004708 | Otel beton profil periodic PC 52 diam. 8В500В | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
| 128 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte ( beton C 20/25, tip 3, 6 buc ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
|  | 266310210000020 | Beton C 20/25 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |
| 129 | RCsC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,2300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6800 |
|  | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 | kg | 0,0350 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice pentru cofraj | kg | 0,0330 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 |
|  | 2710503803320 | Sirma moale obisnuita D=2 mm | kg | 0,1320 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,1800 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
| 130 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 6A240C ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0480 |
|  | 27106020000306 | Otel beton profil neted OB 37 diam. 6A240C | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
| 131 | RCsD01C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 8В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0580 |
|  | 27106020004708 | Otel beton profil periodic PC 52 diam. 8В500В | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
|  |  | 2.4.2.3. Consolidarea fisului |  |  |
| 132 | RCsD01C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 12В500В, consolidarea buiandrugurilor ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0580 |
|  | 271060200047012 | Otel beton profil periodic PC 52 diam. 12В500В | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
| 133 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |
| 134 | CK35A apl | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat ( Ancora (diblu) metalica 10x200 ) | buc |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 |
|  | 28741363133001 | Diblu din metal ( Ancora (diblu) metalica 10x200 ) | buc | 1,0000 |
| 135 | RCsD01C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 12В500В, consolidarea peretilor ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0580 |
|  | 271060200047012 | Otel beton profil periodic PC 52 diam. 12В500В | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
|  |  | 2.4.3. Centura antiseismica |  |  |
| 136 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte ( beton C 20/25 ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
|  | 266310210000020 | Beton C 20/25 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |
| 137 | RCsC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,2300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6800 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,0880 |
|  | 2010102903830 | Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942 | m3 | 0,0015 |
|  | 2010102904418 | Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m | m3 | 0,0015 |
|  | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 | kg | 0,0350 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice pentru cofraj | kg | 0,0330 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 |
|  | 2710503803320 | Sirma moale obisnuita D=2 mm | kg | 0,1320 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,1800 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
| 138 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 6A240C ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0480 |
|  | 27106020000306 | Otel beton profil neted OB 37 diam. 6A240C | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
| 139 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 8A240C ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0480 |
|  | 27106020000308 | Otel beton profil neted OB 37 diam. 8A240C | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
| 140 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 10В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003810 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 10B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
| 141 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 12В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003812 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 12B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
| 142 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 14В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003814 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 14B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
| 143 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 16В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003816 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 16B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
| 144 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( Ps-1 ) | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |
|  |  | 2.5. Constructii metalice |  |  |
| 145 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 35,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,0000 |
|  | 2811106301200 | Elemente metalice | kg | 1 020,0000 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,4500 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 6,5000 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 6,5000 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 6,5000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0650 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1000 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 2,0000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,4500 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,1500 |
| 146 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare ( cadru Rm-1, Rm-2 ) | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |
| 147 | RpIzE16B | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv | t |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4900 |
|  | 2320146200700 | Petrol lampant | l | 1,2500 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,8000 |
|  | 1411112204410 | Piatra abraziva pentru slefuit | kg | 0,5000 |
| 148 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,6500 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,3800 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2400 |
| 149 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 |
|  |  | 3. Bloc C |  |  |
|  |  | 3.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 150 | RCsA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite | m3 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,8800 |
| 151 | RCsA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine, in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru inclusiv imprastierea pamintului de straturi cu maiul de mina | m3 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,1200 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  |  | 3.2. Fundatie |  |  |
| 152 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte ( beton C 10/15 ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
|  | 266310210000010 | Beton C 10/12 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |
| 153 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte ( beton C 20/25 ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
|  | 266310210000020 | Beton C 20/25 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |
| 154 | RCsC09B | Confectionarea si montarea cofrajelor in spatii mici si incomode, cu pierderi mari de materiale. Sustineri de cofraje nerecuperabile | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,7600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0050 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,0050 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0060 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0050 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,2000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
| 155 | RCsD01A | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere ( diam. 6A240C ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0480 |
|  | 27106020000306 | Otel beton profil neted OB 37 diam. 6A240C | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
| 156 | RCsD02B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere ( diam. 8B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0820 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 27106020000388 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 8B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
| 157 | RCsD02B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere ( diam. 12B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0820 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 271060200003812 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 12B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
| 158 | RCsD02B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere ( diam. 14B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0820 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 271060200003814 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 14B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
| 159 | RCsD02B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere ( diam. 18B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0820 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 271060200003818 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 18B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
|  |  | 3.3. Carcas |  |  |
|  |  | 3.3.1. Stilpi monolite |  |  |
| 160 | RCsB29A apl | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm ( adincimea 50 cm, K=1+4*0.9=4.6 ) | buc |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2520 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1080 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0059 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0042 |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,1700 |
| 161 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte ( beton C 20/25 ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
|  | 266310210000020 | Beton C 20/25 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |
| 162 | RCsC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,2300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6800 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,0880 |
|  | 2010102903830 | Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942 | m3 | 0,0015 |
|  | 2010102904418 | Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m | m3 | 0,0015 |
|  | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 | kg | 0,0350 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice pentru cofraj | kg | 0,0330 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 |
|  | 2710503803320 | Sirma moale obisnuita D=2 mm | kg | 0,1320 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,1800 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
| 163 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 12В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003812 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 12B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  |  | 3.3.2. Armarea suplimentara |  |  |
|  |  | 3.3.2.1. St-1- 4 |  |  |
| 164 | RCsB29A apl | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm ( adincimea 50 cm, K=1+4*0.9=4.6 ) | buc |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2520 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1080 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0059 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0042 |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,1700 |
| 165 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 6A240C ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0480 |
|  | 27106020000306 | Otel beton profil neted OB 37 diam. 6A240C | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
| 166 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 12В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003812 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 12B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
| 167 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 14В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003814 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 14B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
| 168 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 18В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003818 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 18B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  |  | 3.3.2.2. Armarea desfasurate axa L |  |  |
| 169 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 6A240C ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0480 |
|  | 27106020000306 | Otel beton profil neted OB 37 diam. 6A240C | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
| 170 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 12В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003812 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 12B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
| 171 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 18В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003818 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 18B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  |  | 3.3.2.3. Armarea desfasurate axa O |  |  |
| 172 | RCsB29A apl | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm ( adincimea 40 cm, K=1+3*0.9=3.7 ) | buc |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2520 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1080 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0059 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0042 |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,1700 |
| 173 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 6A240C ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0480 |
|  | 27106020000306 | Otel beton profil neted OB 37 diam. 6A240C | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
| 174 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 12В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003812 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 12B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
| 175 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 18В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003818 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 18B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  |  | 3.3.2.4. Armarea desfasurate axa S |  |  |
| 176 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 6A240C ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0480 |
|  | 27106020000306 | Otel beton profil neted OB 37 diam. 6A240C | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
| 177 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 12В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003812 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 12B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
| 178 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 18В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003818 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 18B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  |  | 3.3.2.5. Armarea desfasurate axa U |  |  |
| 179 | RCsB29A apl | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm ( adincimea 30 cm, K=1+2*0.9=2.8 ) | buc |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2520 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1080 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0059 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0042 |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,1700 |
| 180 | RCsB29A apl | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm ( adincimea 50 cm, K=1+4*0.9=4.6 ) | buc |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2520 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1080 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0059 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0042 |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,1700 |
| 181 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 6A240C ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0480 |
|  | 27106020000306 | Otel beton profil neted OB 37 diam. 6A240C | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
| 182 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 8A240C ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0480 |
|  | 27106020000308 | Otel beton profil neted OB 37 diam. 8A240C | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
| 183 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 12В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003812 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 12B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
| 184 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 14В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003814 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 14B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
| 185 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 18В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003818 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 18B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  |  | 3.3.2.6. Armarea desfasurate axa 8 |  |  |
| 186 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 6A240C ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0480 |
|  | 27106020000306 | Otel beton profil neted OB 37 diam. 6A240C | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
| 187 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 12В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003812 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 12B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
| 188 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 18В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003818 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 18B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  |  | 3.3.2.7. Armarea desfasurate axa 9 |  |  |
| 189 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 6A240C ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0480 |
|  | 27106020000306 | Otel beton profil neted OB 37 diam. 6A240C | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
| 190 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 18В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003818 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 18B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  |  | 3.3.3. Planseu |  |  |
| 191 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte ( beton C 20/25 ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
|  | 266310210000020 | Beton C 20/25 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |
| 192 | RCsC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,2300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6800 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,0880 |
|  | 2010102903830 | Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942 | m3 | 0,0015 |
|  | 2010102904418 | Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m | m3 | 0,0015 |
|  | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 | kg | 0,0350 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice pentru cofraj | kg | 0,0330 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 |
|  | 2710503803320 | Sirma moale obisnuita D=2 mm | kg | 0,1320 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,1800 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
| 193 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 6A240C ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0480 |
|  | 27106020000306 | Otel beton profil neted OB 37 diam. 6A240C | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
| 194 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 8A240C ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0480 |
|  | 27106020000308 | Otel beton profil neted OB 37 diam. 8A240C | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
| 195 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 12В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003812 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 12B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
| 196 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 16В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003816 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 16B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
| 197 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 20В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003820 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 20B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  |  | 3.3.4. Centuri si grinzi |  |  |
| 198 | RCsB29A apl | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 14 mm ( adincimea 60 cm, K=1+5*0.9=5.5 ) | buc |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2520 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1080 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0059 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0042 |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,1700 |
| 199 | RCsB29A apl | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 14 mm ( adincimea 40 cm, K=1+3*0.9=3.7 ) | buc |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2520 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1080 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0059 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0042 |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,1700 |
| 200 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte ( beton C 20/25 ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
|  | 266310210000020 | Beton C 20/25 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |
| 201 | RCsC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,2300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6800 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,0880 |
|  | 2010102903830 | Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942 | m3 | 0,0015 |
|  | 2010102904418 | Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m | m3 | 0,0015 |
|  | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 | kg | 0,0350 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice pentru cofraj | kg | 0,0330 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 |
|  | 2710503803320 | Sirma moale obisnuita D=2 mm | kg | 0,1320 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,1800 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
| 202 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 6A240C ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0480 |
|  | 27106020000306 | Otel beton profil neted OB 37 diam. 6A240C | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
| 203 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 8A240C ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0480 |
|  | 27106020000308 | Otel beton profil neted OB 37 diam. 8A240C | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
| 204 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 12В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003812 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 12B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
| 205 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 14В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003814 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 14B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
| 206 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 16В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003816 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 16B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
| 207 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 20В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003820 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 20B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  |  | 3.3.5. Armarea grinzi axa 8 |  |  |
| 208 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 8A240C ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0480 |
|  | 27106020000308 | Otel beton profil neted OB 37 diam. 8A240C | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
| 209 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 18В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003818 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 18B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  |  | 3.3.6. Armarea grinzi axa U |  |  |
| 210 | RCsB29A apl | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm ( adincimea 50 cm, K=1+4*0.9=4.6 ) | buc |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2520 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1080 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0059 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0042 |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,1700 |
| 211 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 8A240C ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0480 |
|  | 27106020000308 | Otel beton profil neted OB 37 diam. 8A240C | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
| 212 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 12В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003812 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 12B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
| 213 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 14В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003814 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 14B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
| 214 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 16В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003816 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 16B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
| 215 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 20В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003820 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 20B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  |  | 3.3.7. Piese inglobate |  |  |
| 216 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( Ps-1 ) | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |
| 217 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( Ps-2 ) | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |
| 218 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( Ps-3 ) | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |
| 219 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( Ps-4 ) | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |
|  |  | 3.3.8. Consolidarea fisului |  |  |
| 220 | RCsD01C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12В500В, consolidarea buiandrugurilor ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0580 |
|  | 271060200047012 | Otel beton profil periodic PC 52 diam. 12В500В | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
| 221 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |
| 222 | CK35A apl | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat ( Ancora (diblu) metalica 10x200 ) | buc |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 |
|  | 28741363133001 | Diblu din metal ( Ancora (diblu) metalica 10x200 ) | buc | 1,0000 |
| 223 | RCsD01C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 12В500В, consolidarea peretilor ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0580 |
|  | 271060200047012 | Otel beton profil periodic PC 52 diam. 12В500В | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
|  |  | 3.4. Constructii metalice |  |  |
| 224 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 35,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,0000 |
|  | 2811106301200 | Elemente metalice | kg | 1 020,0000 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,4500 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 6,5000 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 6,5000 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 6,5000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0650 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1000 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 2,0000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,4500 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,1500 |
| 225 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare ( cadru Rm-1 ) | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |
| 226 | RpIzE16B | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv | t |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4900 |
|  | 2320146200700 | Petrol lampant | l | 1,2500 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,8000 |
|  | 1411112204410 | Piatra abraziva pentru slefuit | kg | 0,5000 |
| 227 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,6500 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,3800 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2400 |
| 228 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 |
|  |  | 4. Bloc D |  |  |
|  |  | 4.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 229 | RCsA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite | m3 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,8800 |
| 230 | RCsA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine, in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru inclusiv imprastierea pamintului de straturi cu maiul de mina | m3 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,1200 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  |  | 4.2. Fundatie |  |  |
| 231 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte ( beton C 10/15 ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
|  | 266310210000010 | Beton C 10/12 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |
| 232 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte ( beton C 20/25 ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
|  | 266310210000020 | Beton C 20/25 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |
| 233 | RCsC09B | Confectionarea si montarea cofrajelor in spatii mici si incomode, cu pierderi mari de materiale. Sustineri de cofraje nerecuperabile | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,7600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0050 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,0050 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0060 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0050 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,2000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
| 234 | RCsD01A | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere ( diam. 6A240C ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0480 |
|  | 27106020000306 | Otel beton profil neted OB 37 diam. 6A240C | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
| 235 | RCsD02B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere ( diam. 8B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0820 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 27106020000388 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 8B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
| 236 | RCsD02B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere ( diam. 12B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0820 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 271060200003812 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 12B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
| 237 | RCsD02B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere ( diam. 14B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0820 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 271060200003814 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 14B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
| 238 | RCsD02B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere ( diam. 16B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0820 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 271060200003816 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 16B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
| 239 | RCsD02B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere ( diam. 18B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0820 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 271060200003818 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 18B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
|  |  | 4.3. Carcas |  |  |
|  |  | 4.3.1. Stilpi si pereti monolite |  |  |
| 240 | RCsB29A apl | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm ( adincimea 50 cm, K=1+4*0.9=4.6 ) | buc |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2520 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1080 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0059 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0042 |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,1700 |
| 241 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte ( beton C 20/25 ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
|  | 266310210000020 | Beton C 20/25 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |
| 242 | RCsC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,2300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6800 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,0880 |
|  | 2010102903830 | Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942 | m3 | 0,0015 |
|  | 2010102904418 | Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m | m3 | 0,0015 |
|  | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 | kg | 0,0350 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice pentru cofraj | kg | 0,0330 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 |
|  | 2710503803320 | Sirma moale obisnuita D=2 mm | kg | 0,1320 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,1800 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
| 243 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 12В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003812 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 12B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  |  | 4.3.2. Armarea desfasurate axa E |  |  |
| 244 | RCsB29A apl | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm ( adincimea 40 cm, K=1+3*0.9=3.7 ) | buc |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2520 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1080 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0059 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0042 |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,1700 |
| 245 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 8A240C ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0480 |
|  | 27106020000308 | Otel beton profil neted OB 37 diam. 8A240C | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
| 246 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 12В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003812 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 12B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
| 247 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 18В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003818 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 18B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  |  | 4.3.3. Armarea desfasurate axa O |  |  |
| 248 | RCsB29A apl | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm ( adincimea 20 cm, K=1+0.9=1.9 ) | buc |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2520 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1080 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0059 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0042 |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,1700 |
| 249 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 6A240C ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0480 |
|  | 27106020000306 | Otel beton profil neted OB 37 diam. 6A240C | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
| 250 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 8A240C ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0480 |
|  | 27106020000308 | Otel beton profil neted OB 37 diam. 8A240C | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
| 251 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 12В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003812 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 12B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
| 252 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 18В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003818 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 18B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  |  | 4.3.4. Armarea desfasurate axa U |  |  |
| 253 | RCsB29A apl | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm ( adincimea 50 cm, K=1+4*0.9=4.6 ) | buc |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2520 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1080 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0059 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0042 |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,1700 |
| 254 | RCsB29A apl | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm ( adincimea 40 cm, K=1+3*0.9=3.7 ) | buc |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2520 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1080 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0059 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0042 |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,1700 |
| 255 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 6A240C ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0480 |
|  | 27106020000306 | Otel beton profil neted OB 37 diam. 6A240C | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
| 256 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 12В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003812 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 12B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
| 257 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 14В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003814 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 14B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
| 258 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 16В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003816 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 16B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  |  | 4.3.5. St-1 |  |  |
| 259 | RCsB29A apl | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm ( adincimea 40 cm, K=1+3*0.9=3.7 ) | buc |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2520 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1080 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0059 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0042 |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,1700 |
| 260 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 8A240C ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0480 |
|  | 27106020000308 | Otel beton profil neted OB 37 diam. 8A240C | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
| 261 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 12В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003812 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 12B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
| 262 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 18В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003818 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 18B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  |  | 4.3.6. Sectiunea d1 - d1 |  |  |
| 263 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 6A240C ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0480 |
|  | 27106020000306 | Otel beton profil neted OB 37 diam. 6A240C | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
| 264 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 14В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003814 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 14B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  |  | 4.4. Planseuri, centuri |  |  |
| 265 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte ( beton C 20/25 ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
|  | 266310210000020 | Beton C 20/25 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |
| 266 | RCsC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,2300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6800 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,0880 |
|  | 2010102903830 | Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942 | m3 | 0,0015 |
|  | 2010102904418 | Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m | m3 | 0,0015 |
|  | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 | kg | 0,0350 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice pentru cofraj | kg | 0,0330 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 |
|  | 2710503803320 | Sirma moale obisnuita D=2 mm | kg | 0,1320 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,1800 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
| 267 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 6A240C ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0480 |
|  | 27106020000306 | Otel beton profil neted OB 37 diam. 6A240C | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
| 268 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 8A240C ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0480 |
|  | 27106020000308 | Otel beton profil neted OB 37 diam. 8A240C | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
| 269 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 12В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003812 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 12B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
| 270 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 14В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003814 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 14B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
| 271 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 16В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003816 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 16B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
| 272 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 20В500В ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003820 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 20B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
| 273 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( Ps-1 ) | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |
| 274 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( Ps-2 ) | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |
|  |  | 4.5. Consolidarea fisului |  |  |
| 275 | RCsD01C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 12В500В, consolidarea buiandrugurilor ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0580 |
|  | 271060200047012 | Otel beton profil periodic PC 52 diam. 12В500В | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
| 276 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |
| 277 | CK35A apl | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat ( Ancora (diblu) metalica 10x200 ) | buc |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 |
|  | 28741363133001 | Diblu din metal ( Ancora (diblu) metalica 10x200 ) | buc | 1,0000 |
| 278 | RCsD01C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 12В500В, consolidarea peretilor ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0580 |
|  | 271060200047012 | Otel beton profil periodic PC 52 diam. 12В500В | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
|  |  | 4.6. Constructii metalice |  |  |
| 279 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 35,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,0000 |
|  | 2811106301200 | Elemente metalice | kg | 1 020,0000 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,4500 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 6,5000 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 6,5000 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 6,5000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0650 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1000 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 2,0000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,4500 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,1500 |
| 280 | RpIzE16B | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv | t |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4900 |
|  | 2320146200700 | Petrol lampant | l | 1,2500 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,8000 |
|  | 1411112204410 | Piatra abraziva pentru slefuit | kg | 0,5000 |
| 281 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,6500 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,3800 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2400 |
| 282 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 |
|  |  | 5. Scari |  |  |
|  |  | 5.1. CS-1 |  |  |
| 283 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 266310210000016 | Beton C 16/20 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| 284 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
| 285 | RCsD01B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere ( diam. 6B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,1060 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 27106020004706 | Otel beton profil periodic PC 52 diam. 6B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
| 286 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( polisteren extrudat gr. 50 mm ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1700 |
|  | 252130260290150 | Placi termoizolante ( polisteren extrudat gr. 50 mm ) | m2 | 1,0400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 |
|  |  | 5.2. CS-2 |  |  |
| 287 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 266310210000016 | Beton C 16/20 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| 288 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
| 289 | RCsD01B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere ( diam. 6B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,1060 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 27106020004706 | Otel beton profil periodic PC 52 diam. 6B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
| 290 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( polisteren extrudat gr. 50 mm ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1700 |
|  | 252130260290150 | Placi termoizolante ( polisteren extrudat gr. 50 mm ) | m2 | 1,0400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 |
|  |  | 5.3. CS-3 |  |  |
| 291 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 266310210000016 | Beton C 16/20 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| 292 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
| 293 | RCsD01B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere ( diam. 6B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,1060 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 27106020004706 | Otel beton profil periodic PC 52 diam. 6B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
| 294 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( polisteren extrudat gr. 50 mm ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1700 |
|  | 252130260290150 | Placi termoizolante ( polisteren extrudat gr. 50 mm ) | m2 | 1,0400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 |
|  |  | 5.4. CS-4 |  |  |
| 295 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 266310210000016 | Beton C 16/20 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| 296 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
| 297 | RCsD01B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 6B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,1060 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 27106020004706 | Otel beton profil periodic PC 52 diam. 6B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
| 298 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1700 |
|  | 252130260290150 | Placi termoizolante (polisteren extrudat gr. 50 mm ) | m2 | 1,0400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 |
|  |  | 5.5. CS-5 |  |  |
| 299 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 266310210000016 | Beton C 16/20 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| 300 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
| 301 | RCsD01B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere ( diam. 6B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,1060 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 27106020004706 | Otel beton profil periodic PC 52 diam. 6B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
| 302 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1700 |
|  | 252130260290150 | Placi termoizolante ( polisteren extrudat gr. 50 mm ) | m2 | 1,0400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 |
|  |  | 5.6. CS-6 |  |  |
| 303 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 266310210000016 | Beton C 16/20 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| 304 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
| 305 | RCsD01B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere ( diam. 6B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,1060 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 27106020004706 | Otel beton profil periodic PC 52 diam. 6B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
| 306 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1700 |
|  | 252130260290150 | Placi termoizolante ( polisteren extrudat gr. 50 mm ) | m2 | 1,0400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 |
|  |  | 5.7. CS-7 |  |  |
| 307 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 266310210000016 | Beton C 16/20 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| 308 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
| 309 | RCsD01B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 6B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,1060 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 27106020004706 | Otel beton profil periodic PC 52 diam. 6B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
| 310 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1700 |
|  | 252130260290150 | Placi termoizolante ( polisteren extrudat gr. 50 mm ) | m2 | 1,0400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 |
|  |  | 5.8. CS-8 |  |  |
| 311 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 266310210000016 | Beton C 16/20 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| 312 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
| 313 | RCsD01B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere ( diam. 6B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,1060 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 27106020004706 | Otel beton profil periodic PC 52 diam. 6B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
| 314 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1700 |
|  | 252130260290150 | Placi termoizolante ( polisteren extrudat gr. 50 mm ) | m2 | 1,0400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 |
|  |  | 5.9. Sc-1 |  |  |
| 315 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 266310210000016 | Beton C 16/20 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| 316 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
| 317 | RCsD01B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 6B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,1060 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 27106020004706 | Otel beton profil periodic PC 52 diam. 6B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
| 318 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1700 |
|  | 252130260290150 | Placi termoizolante (polisteren extrudat gr. 50 mm ) | m2 | 1,0400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 |
|  |  | 5.10. Sc-2 |  |  |
| 319 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 266310210000016 | Beton C 16/20 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| 320 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
| 321 | RCsD01B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere ( diam. 6B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,1060 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 27106020004706 | Otel beton profil periodic PC 52 diam. 6B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
| 322 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1700 |
|  | 252130260290150 | Placi termoizolante ( polisteren extrudat gr. 50 mm ) | m2 | 1,0400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 |
|  |  | 5.11. Sc-3 |  |  |
| 323 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 266310210000016 | Beton C 16/20 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| 324 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
| 325 | RCsD01B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere ( diam. 6B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,1060 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 27106020004706 | Otel beton profil periodic PC 52 diam. 6B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
| 326 | RCsD01B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere ( diam. 8B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,1060 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 27106020004708 | Otel beton profil periodic PC 52 diam. 8В500В | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
| 327 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1700 |
|  | 252130260290150 | Placi termoizolante ( polisteren extrudat gr. 50 mm ) | m2 | 1,0400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 |
|  |  | 5.12. Sc-4 |  |  |
| 328 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 266310210000016 | Beton C 16/20 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| 329 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
| 330 | RCsD01B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere ( diam. 6B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,1060 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 27106020004706 | Otel beton profil periodic PC 52 diam. 6B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
| 331 | RCsD01B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere ( diam. 8B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,1060 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 27106020004708 | Otel beton profil periodic PC 52 diam. 8В500В | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
| 332 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( polisteren extrudat gr. 50 mm ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1700 |
|  | 252130260290150 | Placi termoizolante ( polisteren extrudat gr. 50 mm ) | m2 | 1,0400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 |
|  |  | 5.13. Sc-5 |  |  |
| 333 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 266310210000016 | Beton C 16/20 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| 334 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
| 335 | RCsD01B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere ( diam. 6B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,1060 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 27106020004706 | Otel beton profil periodic PC 52 diam. 6B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
| 336 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( polisteren extrudat gr. 50 mm ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1700 |
|  | 252130260290150 | Placi termoizolante ( polisteren extrudat gr. 50 mm ) | m2 | 1,0400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 |
|  |  | 5.14. Rm-1 |  |  |
| 337 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 266310210000020 | Beton C 20/25 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| 338 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
| 339 | RCsD01B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere ( diam. 6B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,1060 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 27106020004706 | Otel beton profil periodic PC 52 diam. 6B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
| 340 | RCsD01B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere ( diam. 8B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,1060 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 27106020004708 | Otel beton profil periodic PC 52 diam. 8В500В | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
| 341 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( polisteren extrudat gr. 50 mm ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1700 |
|  | 252130260290150 | Placi termoizolante ( polisteren extrudat gr. 50 mm ) | m2 | 1,0400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 |
|  |  | 5.15. Rm-2 |  |  |
| 342 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 266310210000020 | Beton C 20/25 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| 343 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
| 344 | RCsD01B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere ( diam. 6B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,1060 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 27106020004706 | Otel beton profil periodic PC 52 diam. 6B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
| 345 | RCsD01B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere ( diam. 8B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,1060 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 27106020004708 | Otel beton profil periodic PC 52 diam. 8В500В | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
| 346 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( polisteren extrudat gr. 50 mm ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1700 |
|  | 252130260290150 | Placi termoizolante ( polisteren extrudat gr. 50 mm ) | m2 | 1,0400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 |
|  |  | 6. Perete de sprijin |  |  |
|  |  | 6.1. Zd-1 |  |  |
| 347 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte ( beton C 8/10 ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
|  | 26631021000008 | Beton C 8/10 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |
| 348 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... ( бетон С 20/25 ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 266310210000020 | Beton C 20/25 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| 349 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
| 350 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1100 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
| 351 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 6 A240 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0960 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 27106021000006 | Otel beton OB 37 diam. 6 A240 | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
| 352 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 8 B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 27106022000008 | Otel beton PC 52 diam. 8 B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
| 353 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 12 B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 271060220000012 | Otel beton PC 52 diam. 12 B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | 6.2. Zd-2 |  |  |
| 354 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte ( beton C 8/10 ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
|  | 26631021000008 | Beton C 8/10 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |
| 355 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... ( бетон С 20/25 ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 266310210000020 | Beton C 20/25 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| 356 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
| 357 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1100 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
| 358 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 6 A240 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0960 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 27106021000006 | Otel beton OB 37 diam. 6 A240 | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
| 359 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 8 B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 27106022000008 | Otel beton PC 52 diam. 8 B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
| 360 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 12 B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 271060220000012 | Otel beton PC 52 diam. 12 B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | 6.3. Zd-3 |  |  |
| 361 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte ( beton C 8/10 ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
|  | 26631021000008 | Beton C 8/10 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |
| 362 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... ( бетон С 20/25 ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 266310210000020 | Beton C 20/25 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| 363 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
| 364 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1100 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
| 365 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 6 A240 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0960 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 27106021000006 | Otel beton OB 37 diam. 6 A240 | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
| 366 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 8 B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 27106022000008 | Otel beton PC 52 diam. 8 B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
| 367 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 12 B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 271060220000012 | Otel beton PC 52 diam. 12 B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | 6.4. Zd-4 |  |  |
| 368 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte ( beton C 8/10 ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
|  | 26631021000008 | Beton C 8/10 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |
| 369 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... ( бетон С 20/25 ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 266310210000020 | Beton C 20/25 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| 370 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
| 371 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1100 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
| 372 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 6 A240 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0960 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 27106021000006 | Otel beton OB 37 diam. 6 A240 | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
| 373 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 8 B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 27106022000008 | Otel beton PC 52 diam. 8 B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
| 374 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 12 B500B ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 271060220000012 | Otel beton PC 52 diam. 12 B500B | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI №2-1-3

Soluții arhitecturale

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrări | Unitate de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Zidarie noua |  |  |
| 1 | CD51C | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100 m2 | 3,1300 |
| 2 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (pereti parapetului, 19.55 x 0.25) | m3 | 4,9000 |
| 3 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (pereti gr. 200 mm, 11.8x2) | m3 | 23,6000 |
| 4 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (pereti gr. 400 mm, 98.1x0.4) | m3 | 39,2400 |
|  |  | 2. Elemente si materiale pentru constructia planseului (foaie 10) |  |  |
| 5 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 15,2000 |
| 6 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 15,2000 |
| 7 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (bariera antivapori) | m2 | 227,4000 |
| 8 | CR05B | Tavanitul planseelor la magazii, grajduri, etc., executate cu placi fibro lemnoase PFL de 20 mm grosime (placaj OSB gr. 18 mm, consum placajului 0.0189 m3) | m2 | 1 800,0000 |
| 9 | IzF15B apl | Captuseli la tavane executate cu placi din ghip-carton rezistent la foc gr. 12.5 mm, aplicate prin lipire cu prenadez (inca 2 straturi de ghips-carton luat in considerare in capitol "tavane") | m2 | 1 800,0000 |
| 10 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (vata minerala, gr. 100mm) | m2 | 1 800,0000 |
| 11 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (vata minerala, gr. 100mm) | m2 | 1 800,0000 |
| 12 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula hidroizolanta) | m2 | 1 800,0000 |
| 13 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla cutata H-57 zincata) | m2 | 2 350,0000 |
| 14 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (sapa din beton usor) | m3 | 118,0000 |
|  |  | 3. Pardoseli (finisare) |  |  |
|  |  | 3.1. Tip P1, P2 |  |  |
| 15 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (gr. 150 mm) | m3 | 155,8500 |
| 16 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (placa de drenare tip TERRAPLAST Plus L8) | m2 | 1 039,0000 |
| 17 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton C 8/10, gr. 100 mm) | m3 | 103,9000 |
| 18 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2) | kg | 800,0300 |
| 19 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (membrana CERESIT BT-21) | m2 | 1 039,0000 |
| 20 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (placi din polisteren extrudat gr. 50 mm) | m2 | 1 039,0000 |
| 21 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (placi din polisteren extrudat gr. 50 mm) | m2 | 1 039,0000 |
| 22 | RpCE29A apl | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei | m2 | 1 039,0000 |
| 23 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 1 039,0000 |
| 24 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 10 mm pana la gr. 40 mm (K=2) | m2 | 1 039,0000 |
| 25 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2) | kg | 800,0300 |
| 26 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 1 039,0000 |
| 27 | CG56A1 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (se scada 5 mm, K=5) | m2 | 1 039,0000 |
| 28 | IzF10B apl | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi laminat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (placaj laminat (inlandez) gr. 15 mm) | m2 | 1 039,0000 |
| 29 | CG05B1 | Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in sah cu lamelele dispuse drept sau la 45 grade, prin lipirea parchetului cu aracet (parchet Herringbone) | m2 | 326,0000 |
| 30 | CG05A1 | Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in benzi simple prin lipirea parchetului cu aracet (parchet "Wood Strip") | m2 | 713,0000 |
| 31 | RCsK09C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 | 1 039,0000 |
| 32 | RCsK10A | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor | m2 | 1 039,0000 |
| 33 | RCsK10B | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor | m | 944,4500 |
|  |  | 3.2. Tip P3, P4, P5 |  |  |
| 34 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (gr. 150 mm) | m3 | 87,4500 |
| 35 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (placa de drenare tip TERRAPLAST Plus L8) | m2 | 583,0000 |
| 36 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton C 8/10, gr. 100 mm) | m3 | 58,3000 |
| 37 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2) | kg | 448,9100 |
| 38 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (membrana CERESIT BT-21) | m2 | 583,0000 |
| 39 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (placi din polisteren extrudat gr. 50 mm) | m2 | 583,0000 |
| 40 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (placi din polisteren extrudat gr. 50 mm) | m2 | 583,0000 |
| 41 | RpCE29A apl | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei | m2 | 583,0000 |
| 42 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 583,0000 |
| 43 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 10 mm pana la gr. 40 mm (K=2) | m2 | 583,0000 |
| 44 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2) | kg | 448,9100 |
| 45 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 218,0000 |
| 46 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (marimea placilor 600x600) | m2 | 364,0000 |
| 47 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 262,0000 |
|  |  | 3.3. Tip P6 |  |  |
| 48 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (gr. 150 mm) | m3 | 45,7500 |
| 49 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (placa de drenare tip TERRAPLAST Plus L8) | m2 | 305,0000 |
| 50 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton C 8/10, gr. 100 mm) | m3 | 30,5000 |
| 51 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2) | kg | 234,8500 |
| 52 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (membrana CERESIT BT-21) | m2 | 305,0000 |
| 53 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (placi din polisteren extrudat gr. 50 mm) | m2 | 305,0000 |
| 54 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (placi din polisteren extrudat gr. 50 mm) | m2 | 305,0000 |
| 55 | RpCE29A apl | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei | m2 | 305,0000 |
| 56 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 305,0000 |
| 57 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 10 mm pana la gr. 40 mm (K=2) | m2 | 305,0000 |
| 58 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2) | kg | 234,8500 |
| 59 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Penetranta CT 17) | m2 | 305,0000 |
| 60 | IzF31A apl | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Ceresit CL 51" - 2 straturi: suprafata neteda (consum 1.5 kg/m2) | m2 | 305,0000 |
| 61 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (marimea placilor 600x600) | m2 | 305,0000 |
|  |  | 4. Tavane ( finisare ) |  |  |
|  |  | 4.1. Din ghips-carton |  |  |
| 62 | СF60E | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 1 770,0000 |
| 63 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1 770,0000 |
| 64 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 1 770,0000 |
| 65 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 2 mm, K=2) | m2 | 1 770,0000 |
| 66 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1 770,0000 |
| 67 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1 770,0000 |
| 68 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1 770,0000 |
| 69 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1 770,0000 |
|  |  | 4.2. Din beton |  |  |
| 70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 61,3000 |
| 71 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 61,3000 |
| 72 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 61,3000 |
| 73 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 61,3000 |
| 74 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 61,3000 |
| 75 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 61,3000 |
|  |  | 5. Pereti (finisare) |  |  |
| 76 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 3 610,0000 |
| 77 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 3 610,0000 |
| 78 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 3 610,0000 |
| 79 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 3 610,0000 |
| 80 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3 610,0000 |
| 81 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 3 610,0000 |
| 82 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3 610,0000 |
| 83 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 844,0000 |
| 84 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (plinta de gresie pe clei special H=1500) | m2 | 298,0000 |
| 85 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 495,0000 |
| 86 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 495,0000 |
| 87 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 495,0000 |
| 88 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 495,0000 |
| 89 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 495,0000 |
| 90 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 495,0000 |
| 91 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 495,0000 |
|  |  | 6. Finisarea ferestrelor de tip 1, 2, 3 |  |  |
| 92 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala | m2 | 25,6000 |
| 93 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm rezistent la foc) | m2 | 16,0000 |
| 94 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 16,0000 |
| 95 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 2 mm, K=2) | m2 | -16,0000 |
| 96 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 16,0000 |
| 97 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec " Relief " la pereti | m2 | 16,0000 |
|  |  | 7. Elemente decorative (foaie 27) |  |  |
|  |  | 7.1. Poz.1 L=58 m |  |  |
| 98 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul | m2 | 81,7800 |
| 99 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 72 cm, K=2,86 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg) | buc | 1,0000 |
| 100 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Изготовление шаблона длиной до 10 см: количество обломов от 5 до 10) (Sablon 48 cm, K=2,14 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg) | buc | 1,0000 |
| 101 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Изготовление шаблона длиной до 10 см: количество обломов от 5 до 10) (Sablon 21 cm, K=1,33 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg) | buc | 1,0000 |
| 102 | R8A04A | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti | m2 | 81,7800 |
| 103 | R8A24A | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de ipsos si var se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului | m | 7,1600 |
|  |  | 7.2. Poz.2 L=54 m |  |  |
| 104 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul | m2 | 60,4800 |
| 105 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 39 cm, K=1.87 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg) | buc | 1,0000 |
| 106 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 33 cm, K=1.69 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg) | buc | 1,0000 |
| 107 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 40 cm, K=1,9 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg) | buc | 1,0000 |
| 108 | R8A04B | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane | m2 | 60,4800 |
| 109 | R8A24A | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de ipsos si var (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) | m | 4,4800 |
|  |  | 7.3. Poz.3 L=19 m |  |  |
| 110 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul | m2 | 5,5100 |
| 111 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 29 cm, K=1.57 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg) | buc | 1,0000 |
| 112 | R8A04B | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane | m2 | 5,5100 |
|  |  | 7.4. Poz.4 L=22.5 m |  |  |
| 113 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul | m2 | 2,5800 |
| 114 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 | buc | 1,0000 |
| 115 | R8A04B | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane | m2 | 2,5800 |
|  |  | 7.5. Poz.5 L=42.8 m |  |  |
| 116 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul | m2 | 16,2600 |
| 117 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (sablon 150, K= 1.15 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg) | buc | 1,0000 |
| 118 | R8A04A | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti | m2 | 16,2600 |
| 119 | R8A24A | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de ipsos si var se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) | m | 0,6000 |
|  |  | 7.6. Poz.6 L=36 m |  |  |
| 120 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul | m2 | 9,0000 |
| 121 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 25 cm, K=1.45 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg) | buc | 1,0000 |
| 122 | R8A04B | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane | m2 | 9,0000 |
|  |  | 7.7. Poz. 7 |  |  |
| 123 | R12A11I | Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm | buc | 1,0000 |
| 124 | R12A11J | Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A11I (K=15, pana la D2000 mm | buc | 1,0000 |
| 125 | R12A25S | Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm | buc | 1,0000 |
| 126 | R12A25T | Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale. Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A25S (K=15, pana la D2000 mm) | buc | 1,0000 |
| 127 | R12A36J | Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm | buc | 1,0000 |
| 128 | R12A36L | Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A36K (K=15, pana la D2000 mm) | buc | 1,0000 |
| 129 | R12A47G | Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm | buc | 1,0000 |
| 130 | R12A47H | Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47G (K=16, pana la D2000 mm) | buc | 1,0000 |
| 131 | R8A04B | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane | m2 | 2,8000 |
|  |  | 7.8. Poz. 8 - 2 buc |  |  |
| 132 | R12A11I | Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm | buc | 1,0000 |
| 133 | R12A11J | Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A11I (K=10, pana la D1575 mm) | buc | 1,0000 |
| 134 | R12A25S | Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm | buc | 2,0000 |
| 135 | R12A25T | Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale. Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A25S (K=10, pana la D1575 mm) | buc | 2,0000 |
| 136 | R12A36J | Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm | buc | 2,0000 |
| 137 | R12A36L | Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A36K (K=10, pana la D1575 mm) | buc | 2,0000 |
| 138 | R12A47G | Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm | buc | 2,0000 |
| 139 | R12A47H | Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47G (K=11, pana la D1575 mm) | buc | 2,0000 |
| 140 | R8A04B | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane | m2 | 2,8000 |
|  |  | 7.9. Poz. 9 - 8 buc |  |  |
| 141 | R12A11I | Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm | buc | 1,0000 |
| 142 | R12A11J | Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A11I (K=5, pana la D1000 mm) | buc | 1,0000 |
| 143 | R12A25S | Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm | buc | 4,0000 |
| 144 | R12A25T | Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale. Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A25S (K=5, pana la D1000 mm) | buc | 4,0000 |
| 145 | R12A36J | Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm | buc | 8,0000 |
| 146 | R12A36L | Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A36K (K=5, pana la D1000 mm) | buc | 8,0000 |
| 147 | R12A47G | Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm | buc | 8,0000 |
| 148 | R12A47H | Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47G (K=6, pana la D1000 mm) | buc | 8,0000 |
| 149 | R8A04B | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane | m2 | 3,9200 |
|  |  | 7.10. Poz. 10 - 4 buc |  |  |
| 150 | R12A20I | Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm | buc | 1,0000 |
| 151 | R12A20J | Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime). Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A20I (K=7 se adauga pana la D1190) | buc | 1,0000 |
| 152 | R12A32G | Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm | buc | 1,0000 |
| 153 | R12A32H | Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A32G (K=8 se adauga pana la D1190 ) | buc | 1,0000 |
| 154 | R12A43K | Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm | buc | 4,0000 |
| 155 | R12A43L | Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A43K (se adauga pana la D1190 K=6) | buc | 4,0000 |
| 156 | R12A54I | Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm | buc | 4,0000 |
| 157 | R12A54J | Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A54I (K=7 pana la D1190 mm) | buc | 4,0000 |
| 158 | R8A04B | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane | m2 | 3,9200 |
|  |  | 7.11. Poz. 11 - 10 buc |  |  |
| 159 | R12A20I | Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm | buc | 1,0000 |
| 160 | R12A32G | Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm | buc | 2,0000 |
| 161 | R12A32H | Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A32G (pana la 500 mm) | buc | 2,0000 |
| 162 | R12A43J | Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm | buc | 10,0000 |
| 163 | R12A54I | Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm | buc | 10,0000 |
| 164 | R8A04A | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti | m2 | 1,5100 |
|  |  | 7.12. Poz. 12 - 20 buc |  |  |
| 165 | R12A20H | Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm | buc | 1,0000 |
| 166 | R12A32G | Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm | buc | 4,0000 |
| 167 | R12A43I | Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm | buc | 20,0000 |
| 168 | R12A54H | Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm | buc | 20,0000 |
| 169 | R8A04A | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti | m2 | 1,6000 |
|  |  | 8. Elemente decorative (foaie 28) |  |  |
|  |  | 8.1. Poz.1 L=45.9 m |  |  |
| 170 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul | m2 | 52,5500 |
| 171 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 54 cm, K=2.32 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg) | buc | 1,0000 |
| 172 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Изготовление шаблона длиной до 10 см: количество обломов от 5 до 10) (Sablon 32 cm, K=1.66 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg) | buc | 1,0000 |
| 173 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Изготовление шаблона длиной до 10 см: количество обломов от 5 до 10) (Sablon 28.5 cm, K=1,55 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg) | buc | 1,0000 |
| 174 | R8A04A | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti | m2 | 52,5500 |
| 175 | R8A24A | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de ipsos si var (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) | m | 8,8000 |
|  |  | 8.2. Poz.2 L=56 m |  |  |
| 176 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul | m2 | 19,0400 |
| 177 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Изготовление шаблона длиной до 10 см: количество обломов от 5 до 10) (Sablon 34 cm, K=1.72 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg) | buc | 1,0000 |
| 178 | R8A04B | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane | m2 | 19,0400 |
| 179 | R8A24A | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de ipsos si var (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) | m | 1,3600 |
|  |  | 8.3. Poz.3 L=20 m |  |  |
| 180 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul | m2 | 2,2000 |
| 181 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Изготовление шаблона длиной до 10 см: количество обломов от 5 до 10) | buc | 1,0000 |
| 182 | R8A04B | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane | m2 | 2,2000 |
| 183 | R8A24A | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de ipsos si var (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) | m | 0,4400 |
|  |  | 8.4. Poz. 4 L=43 m |  |  |
| 184 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul | m2 | 5,1600 |
| 185 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Изготовление шаблона длиной до 10 см: количество обломов от 5 до 10) | buc | 1,0000 |
| 186 | R8A04B | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane | m2 | 0,1200 |
| 187 | R8A24A | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de ipsos si var (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) | m | 0,4800 |
|  |  | 8.5. Poz. 5 L= 28.5 m |  |  |
| 188 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul | m2 | 6,4500 |
| 189 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (sablon 150, K= 1.15 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg) | buc | 1,0000 |
| 190 | R8A04A | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti | m2 | 6,4500 |
| 191 | R8A24A | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de ipsos si var (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) | m | 0,6000 |
|  |  | 8.6. Poz.6 L=12.5 m |  |  |
| 192 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul | m2 | 2,4500 |
| 193 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Изготовление шаблона длиной до 10 см: количество обломов от 5 до 10) (Sablon 19.5 cm, K=1.285 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg) | buc | 1,0000 |
| 194 | R8A04B | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane | m2 | 2,4500 |
| 195 | R8A24A | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de ipsos si var (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) | m | 0,6000 |
|  |  | 8.7. Poz. 7 - 4 buc |  |  |
| 196 | R12A11I | Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm | buc | 1,0000 |
| 197 | R12A11J | Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A11I (K=5, pana la D1000 mm) | buc | 1,0000 |
| 198 | R12A25S | Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm | buc | 2,0000 |
| 199 | R12A25T | Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale. Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A25S (K=5, pana la D1000 mm) | buc | 2,0000 |
| 200 | R12A36J | Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm | buc | 4,0000 |
| 201 | R12A36L | Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A36K (K=5, pana la D1000 mm) | buc | 4,0000 |
| 202 | R12A47G | Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm | buc | 4,0000 |
| 203 | R12A47H | Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47G (K=6, pana la D1000 mm) | buc | 4,0000 |
| 204 | R8A04B | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane | m2 | 2,4500 |
|  |  | 8.8. Poz. 8 - 8 buc |  |  |
| 205 | R12A20H | Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm | buc | 1,0000 |
| 206 | R12A32G | Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm | buc | 4,0000 |
| 207 | R12A43I | Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm | buc | 8,0000 |
| 208 | R12A54H | Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm | buc | 8,0000 |
| 209 | R8A04B | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane | m2 | 0,8000 |
|  |  | 8.9. Poz. 9 |  |  |
| 210 | R12A11I | Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm | buc | 1,0000 |
| 211 | R12A11J | Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A11I (K=20, pana la D2500 mm) | buc | 1,0000 |
| 212 | R12A25S | Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm | buc | 1,0000 |
| 213 | R12A25T | Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale. Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A25S (K=20, pana la D2500 mm) | buc | 1,0000 |
| 214 | R12A36J | Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm | buc | 1,0000 |
| 215 | R12A36L | Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A36K (K=20, pana la D2500 mm) | buc | 1,0000 |
| 216 | R12A47G | Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm | buc | 1,0000 |
| 217 | R12A47H | Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47G (K=21, pana la D2500 mm) | buc | 1,0000 |
| 218 | R8A04B | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane | m2 | 5,8000 |
|  |  | 8.10. Poz. 10 - 8 buc |  |  |
| 219 | R12A20F | Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 200 mm | buc | 1,0000 |
| 220 | R12A32E | Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 200 mm | buc | 2,0000 |
| 221 | R12A43G | Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 200 mm | buc | 8,0000 |
| 222 | R12A54F | Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 200 mm | buc | 8,0000 |
| 223 | R8A04A | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti | m2 | 0,3000 |
|  |  | 8.11. Poz. 11 - 4 buc |  |  |
| 224 | R12A20I | Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm | buc | 1,0000 |
| 225 | R12A20J | Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime). Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A20I (K=3 pana la 815 mm) | buc | 1,0000 |
| 226 | R12A32G | Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm | buc | 1,0000 |
| 227 | R12A32H | Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A32G (K=4 pana la 815 mm) | buc | 1,0000 |
| 228 | R12A43J | Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm (Отливка модульонов и кронштейнов: орнаментованных с наибольшим измерением (высота, относ, ширина): до 500 мм) | buc | 4,0000 |
| 229 | R12A43L | Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A43K (K=3 pana la 815 mm) | buc | 4,0000 |
| 230 | R12A54I | Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm (Установка модульонов и кронштейнов: орнаментованных с наибольшим измерением (высота, относ, ширина): бдо 500 мм) | buc | 4,0000 |
| 231 | R12A54J | Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A54I (K=3 pana la 815 mm) | buc | 4,0000 |
| 232 | R8A04A | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti | m2 | 1,4300 |
|  |  | 9. Scari |  |  |
| 233 | RME17A | Trepte masive din piatra de cariera, cu sectiunea de 20x40 cm, cu profil simplu, montate pe fundatii de beton existente, inclusiv rostuirea cu ciment alb, praf de piatra si oxid colorant | m | 87,4000 |
| 234 | CG19C2 | Pardoseli din placi de piatra de cosauti gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate intercalat cu straifuri si placi (placi de cosauti gr. 50 mm) | m2 | 66,8400 |
| 235 | CG19C2 | Pardoseli din placi de piatra de cosauti gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate intercalat cu straifuri si placi (placi de cosauti gr. 30 mm) | m2 | 10,5600 |
| 236 | CG19C2 | Pardoseli din placi de piatra de cosauti gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate intercalat cu straifuri si placi (placi de cosauti (detaliu copac) gr. 30 mm) | m2 | 0,9200 |
|  |  | 10. Fintini de lumina |  |  |
| 237 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondensata) | m2 | 150,0000 |
| 238 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (vata minerala gr. 150 mm) | m2 | 189,0000 |
| 239 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula antivapori) | m2 | 189,0000 |
| 240 | CR05B | Tavanitul planseelor la magazii, grajduri, etc., executate cu placi fibro lemnoase PFL de 20 mm grosime (placaj OSB gr. 18 mm, consum placajului 0.0189 m3) | m2 | 378,0000 |
| 241 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 227,0000 |
|  |  | 11. Poarta de acces Pr-1 |  |  |
| 242 | RCsB29A apl | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 10 mm (adincimea 18 cm, K=1+0.8*0.9=1.72) | buc | 10,0000 |
| 243 | RCsP04B | Confectionarea portilor din schelet de otel ornamentale | kg | 88,8400 |
| 244 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (dibluri metalice lungimea minim-180mm) | buc | 10,0000 |
| 245 | Pret furnizor | Nit metalic cu cap dublu semirotund 4x10mm | buc | 23,0000 |
| 246 | CK33B apl | Balama sudura 130x25 cu gresoare | buc | 2,0000 |
| 247 | RpIzE16B | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv | t | 0,0900 |
| 248 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,0900 |
| 249 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,0900 |
|  |  | 12. Balustrada |  |  |
| 250 | RCsB29A apl | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm (adincimea 15 cm, K=1+0,5*0.9=1,45) | buc | 24,0000 |
| 251 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | 114,0000 |
| 252 | Pret furnizor | Nit metalic cu cap dublu semirotund 5x20mm | buc | 48,0000 |
| 253 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Dibluri metalice lungimea-35mm, .5mm) | buc | 50,0000 |
| 254 | CH05C | Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier | m | 4,7000 |
| 255 | RpIzE16B | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv | t | 0,1140 |
| 256 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,1140 |
| 257 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,1140 |
|  |  | 13. Copertina Cr-1 |  |  |
| 258 | RCsI41B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 8,4500 |
| 259 | R7A18B | Curatarea manuala a suprafetelor metalice ale articolelor de murdarii si vopsitorii de ulei fara ardere ulterioara: de complexitate medie (8.45 + 4.4 = 12.85 m2) | m2 | 12,8500 |
| 260 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 132,7300 |
| 261 | RCsI14B | Invelitoare din tabla plana, recuperata, gata tunsa si indreptata, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind falturi simple, executate cu foi plane, de 0,5 mm grosime cu tabla zincata sau aluminiu (tabla a fost folosita) | m2 | 8,4500 |
| 262 | Pret furnizor | Nit metalic cu cap dublu semirotund 5x20mm | buc | 140,0000 |
| 263 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Dibluri metalice lungimea-35mm, .5mm) | buc | 12,0000 |
|  |  | 14. Canale de ventilare |  |  |
| 264 | CD50I | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale | m3 | 5,1000 |
| 265 | CF06A | Tencuieli interioare driscuite, la tavane pe impletitura de sirma, de 2,5 mm grosime executate manual, inclusiv montarea armaturii din otel beton si a impletiturii, exclusiv mustatile de ancorare pe suprafete drepte, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir pe rabit, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil | m2 | 40,9000 |
| 266 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,7300 |
| 267 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,7300 |
| 268 | CE31B | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m | m2 | 48,7000 |
| 269 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email | m2 | 48,7000 |
| 270 | CK17A2 | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat (Placi din rumegus OSB b=18mm) | m2 | 25,3000 |
| 271 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla faltuita) | m2 | 82,4000 |
| 272 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Aparatoare de protectie din otel zincat) | m2 | 30,6000 |
| 273 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondensata) | m2 | 71,2000 |
| 274 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (canal exterior) | m2 | 40,7000 |
| 275 | CE23A | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (lacrimar din profil tabla de zinc de zinc | m | 40,7000 |
| 276 | CE23C | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (fisie din otel 50x3 mm) | m | 126,5000 |
|  |  | 15. Ferestre |  |  |
| 277 | CK01C | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (ferestre pe fatada) | m2 | 284,3200 |
| 278 | CK01C | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (ferestre pe acoperis) | m2 | 43,2100 |
| 279 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusive (fereastra-usa pentru deservire tehnica) | m2 | 4,0000 |
| 280 | RCsJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (taluzuri interioare) | m | 440,0000 |
| 281 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (montarea cornierului din aluminiu) | m | 440,0000 |
| 282 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 212,9000 |
| 283 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 212,9000 |
| 284 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 212,9000 |
| 285 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 212,9000 |
| 286 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 212,9000 |
| 287 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 212,9000 |
| 288 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 212,9000 |
| 289 | CK30B apl | Masca (tamplarie grilaj pentru fantana de lumina), inclusive diblurile | m2 | 31,8300 |
|  |  | 16. Usi |  |  |
| 290 | RCsO29I | Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi (Usa exterioara restaurata cu elemente aplicate sculptate din lemn, inclusiv feroneria) | m2 | 7,7500 |
| 291 | RCsO22C | Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, pe toc, in doua canaturi (Usi interioare restaurata cu elemente aplicate sculptate din lemn, inclusiv feroneria) | m2 | 58,9200 |
| 292 | RCsO29I | Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi | m2 | 50,9100 |
| 293 | RCsO29H | Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, intr-un canat, exlusiv tocul | m2 | 12,9100 |
| 294 | RCsO30B | Montarea usilor din lemn, exterioare, duble, gata confectionate, avind pina la 10 mp, in unul pina la patru canaturi, din cherestea de rasinoase sau stejar in 3-4 canaturi | m2 | 8,4100 |
| 295 | RCsO22D | Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, pe captuseli, in doua canaturi | m2 | 74,1000 |
| 296 | RCsO22A | Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, pe toc, inclusiv montarea tocului | m2 | 43,8000 |
| 297 | RCsJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (taluzuri interioare) | m | 490,4500 |
| 298 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (montarea cornierului din aluminiu) | m | 490,4500 |
| 299 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 98,1000 |
| 300 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 98,1000 |
| 301 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 98,1000 |
| 302 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 98,1000 |
| 303 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 98,1000 |
| 304 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 98,1000 |
| 305 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 98,1000 |
|  |  | 17. Finisarea fatadului |  |  |
|  |  | 17.1. Cornise si profiluri decorative |  |  |
| 306 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (cornisa 1h=324 mm, lungimea 71.5 m) | m2 | 23,2400 |
| 307 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 32,4 cm, K=1.67 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg) | buc | 1,0000 |
| 308 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (cornisa 2h=150 mm, lungimea 69.3 m) | m2 | 10,4000 |
| 309 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 15 cm, K=1.15 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg) | buc | 1,0000 |
| 310 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (cornisa 4h=260 mm, lungimea 69.3 m) | m2 | 18,0200 |
| 311 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 26 cm, K=1.48 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg) | buc | 1,0000 |
| 312 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil decorativ h=130 mm, lungimea 8.5 m) | m2 | 1,1100 |
| 313 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 13 cm, K=1.09 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg) | buc | 1,0000 |
| 314 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil decorativ 9 h=140 mm, lungimea 68.5 m) | m2 | 9,5900 |
| 315 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 14 cm, K=1.12 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg) | buc | 1,0000 |
| 316 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil decorativ 10 h=55 mm, lungimea 68.5 m) | m2 | 3,7700 |
| 317 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 | buc | 1,0000 |
| 318 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil decorativ 16 h=160 mm, lungimea 16 m) | m2 | 2,5600 |
| 319 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 16 cm, K=1.18 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg) | buc | 1,0000 |
| 320 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (cornisa 19h=315 mm, lungimea 122 m) | m2 | 38,4300 |
| 321 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 31,5 cm, K=1.645 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg) | buc | 1,0000 |
| 322 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (cornisa 22h=315 mm, lungimea 119.5 m) | m2 | 37,6400 |
| 323 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 31,5 cm, K=1.645 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg) | buc | 1,0000 |
| 324 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (cornisa 25, 26h=620 mm, lungimea 59.6 m) | m2 | 36,9500 |
| 325 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 62 cm, K=2.56 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg) | buc | 1,0000 |
| 326 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (cornisa 27, 30h=220 mm, lungimea 30.8 m) | m2 | 6,8000 |
| 327 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 22 cm, K=1.36 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg) | buc | 1,0000 |
| 328 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (cornisa 28, 34h=240 mm, lungimea 142.5 m) | m2 | 34,2000 |
| 329 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 24 cm, K=1.42 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg) | buc | 1,0000 |
| 330 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil 29h=85 mm, lungimea 12.5 m) | m2 | 1,0600 |
| 331 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 | buc | 1,0000 |
| 332 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul profil 31h=120 mm, lungimea 19.5 m) | m2 | 2,3400 |
| 333 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 12 cm, K=1.06 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg) | buc | 1,0000 |
| 334 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil 32h=255 mm, lungimea 19.5 m) | m2 | 4,9700 |
| 335 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 25.5 cm, K=1.465 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg) | buc | 1,0000 |
| 336 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil 33h=135 mm, lungimea 8 m) | m2 | 1,0800 |
| 337 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 135 cm, K=1.105 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg) | buc | 1,0000 |
| 338 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil 35h=130 mm, lungimea 130 m) | m2 | 16,9000 |
| 339 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 135 cm, K=1.09 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg) | buc | 1,0000 |
| 340 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil 36h=145 mm, lungimea 16.25 m) | m2 | 2,3600 |
| 341 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 14.5 cm, K=1.135 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg) | buc | 1,0000 |
| 342 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil 37h=140 mm, lungimea 89 m) | m2 | 12,4600 |
| 343 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 14 cm, K=1.12 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg) | buc | 1,0000 |
| 344 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil 38h=155 mm, lungimea 6.5 m) | m2 | 1,0100 |
| 345 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 15.5 cm, K=1.165 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg) | buc | 1,0000 |
| 346 | R8A04A | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti (Устройство каркаса, установка металлической сетки, пришивка сетки к каркасу: на стены) | m2 | 264,9100 |
|  |  | 17.2. Element decorativ 3, marimi 360x585(h) |  |  |
| 347 | R12A20D | Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm ( element decorativ 3, marimi 360x585(h) | buc | 7,0000 |
| 348 | R12A20E | Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A20D | buc | 7,0000 |
| 349 | R12A32C | Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm | buc | 7,0000 |
| 350 | R12A32D | Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A32C (dimensiunea maxima 585 mm, K=2) | buc | 7,0000 |
| 351 | R12A43E | Turnarea modilionului si consolei: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm | buc | 7,0000 |
| 352 | R12A54D | Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm | buc | 7,0000 |
| 353 | R12A54E | Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A54D | buc | 7,0000 |
| 354 | R8A04A | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti | m2 | 0,8400 |
|  |  | 17.3. Capitel H=235 mm |  |  |
| 355 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil 5 h=235 mm, lungimea 11,1 m) | m2 | 2,6100 |
| 356 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 235 cm, K=1.405 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg) | buc | 1,0000 |
| 357 | R8A04A | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti | m2 | 2,6100 |
|  |  | 17.4. Pilastru (profil 7, 18 - 12 buc, profil 39 - 41 - 28 buc) |  |  |
| 358 | R8B01D | Restaurare si reconstituire a tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (sau var): piloni si pilastri in asize cu rosturi adincite | m2 | 92,1000 |
| 359 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 50 cm, K=2,2 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg) | buc | 1,0000 |
| 360 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 72 cm, K=2,86 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg) | buc | 1,0000 |
| 361 | R8A25A | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) | m | 49,1000 |
|  |  | 17.5. Baza pilastru H=220 mm L=10 m |  |  |
| 362 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil 8h=220 mm, lungimea 10 m) | m2 | 2,2000 |
| 363 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 220 cm, K=1.36 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg) | buc | 1,0000 |
| 364 | R8A04A | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti | m2 | 2,2000 |
|  |  | 17.6. Element decorativ 11, marimi 500x470(h) - 9 buc, element decorativ 12, marimi 1500x470(h) - 7 buc) |  |  |
| 365 | R12A20D | Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm (Изготовление моделей кронштейнов и модульонов: гладких с наибольшим измерением (высота, относ, ширина): до 500 мм) | buc | 16,0000 |
| 366 | R12A20E | Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A20D | buc | 16,0000 |
| 367 | R12A32C | Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm | buc | 16,0000 |
| 368 | R12A32D | Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A32C (dimensiunea maxima 590 mm, K=2) | buc | 16,0000 |
| 369 | R12A43E | Turnarea modilionului si consolei: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm | buc | 16,0000 |
| 370 | R12A54D | Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm | buc | 16,0000 |
| 371 | R12A54E | Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A54D | buc | 16,0000 |
| 372 | R8A04A | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti | m2 | 7,0600 |
|  |  | 17.7. Ancadrament fereastra |  |  |
| 373 | R8A17B | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: verticale | m2 | 33,5200 |
| 374 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 29,5 cm, K=1.585 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg) | buc | 1,0000 |
| 375 | R8A04A | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti | m2 | 33,5200 |
|  |  | 17.8. Element decorativ 14 - 7 buc, element decorativ 15 - 11 buc) |  |  |
| 376 | R12A20D | Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm (Изготовление моделей кронштейнов и модульонов: гладких с наибольшим измерением (высота, относ, ширина): до 500 мм) | buc | 18,0000 |
| 377 | R12A20E | Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A20D | buc | 18,0000 |
| 378 | R12A32C | Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm | buc | 18,0000 |
| 379 | R12A32D | Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A32C (dimensiunea maxima 540 mm, K=2) | buc | 18,0000 |
| 380 | R12A43E | Turnarea modilionului si consolei: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm | buc | 18,0000 |
| 381 | R12A54D | Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm | buc | 18,0000 |
| 382 | R12A54E | Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A54D | buc | 18,0000 |
| 383 | R8A04A | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti | m2 | 5,9500 |
|  |  | 17.9. Element decorativ 17, b=50, h=320, L=17.1 m |  |  |
| 384 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul | m2 | 6,3300 |
| 385 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 37 cm, K=1.81 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg) | buc | 1,0000 |
| 386 | R8A04A | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti | m2 | 6,3300 |
|  |  | 17.10. Profil decorativ 20 L=241.5 m, profil decorativ 21 L=146 m |  |  |
| 387 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul profil 20, h=242 mm, lungimea 241.5 m) | m2 | 58,4400 |
| 388 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil 21, h=255 mm, lungimea 146 m) | m2 | 37,2300 |
| 389 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 24.2 cm, K=1.426 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg) | buc | 1,0000 |
| 390 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 25.5 cm, K=1.465 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg) | buc | 1,0000 |
| 391 | R8A04A | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti | m2 | 95,6700 |
|  |  | 17.11. Profil decorativ 23 L=175 m, profil decorativ 24 L=144.5 m |  |  |
| 392 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil 23, h=305 mm, lungimea 175 m) | m2 | 53,3700 |
| 393 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil 24, h=370 mm, lungimea 144.5 m) | m2 | 53,4700 |
| 394 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 30.5 cm, K=1.615 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg) | buc | 1,0000 |
| 395 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 37 cm, K=1.81 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg) | buc | 1,0000 |
| 396 | R8A04A | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti | m2 | 106,8400 |
|  |  | 17.12. Ancadrament usa |  |  |
| 397 | R8A17B | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: verticale | m2 | 5,6100 |
| 398 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 29,5 cm, K=1.585 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg) | buc | 1,0000 |
| 399 | R8A04A | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti | m2 | 5,6100 |
|  |  | 17.13. Element decorativ 47, marimi 415x600(h) - 5 buc |  |  |
| 400 | R12A20D | Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm (Изготовление моделей кронштейнов и модульонов: гладких с наибольшим измерением (высота, относ, ширина): до 500 мм) | buc | 5,0000 |
| 401 | R12A20E | Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A20D | buc | 5,0000 |
| 402 | R12A32C | Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm | buc | 5,0000 |
| 403 | R12A32D | Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A32C (dimensiunea maxima 590 mm, K=2) | buc | 5,0000 |
| 404 | R12A43E | Turnarea modilionului si consolei: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm | buc | 5,0000 |
| 405 | R12A54D | Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm | buc | 5,0000 |
| 406 | R12A54E | Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A54D | buc | 5,0000 |
| 407 | R8A04A | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti | m2 | 1,2500 |
|  |  | 17.14. Pereti si soclu |  |  |
| 408 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma | m2 | 1 468,6000 |
| 409 | RCsJ34A | Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade | m2 | 1 468,6000 |
| 410 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 1 468,6000 |
| 411 | R8B01A | Restaurare si reconstituire a tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (sau var): pereti netezi | m2 | 1 422,6000 |
| 412 | R8B01C | Restaurare si reconstituire a tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (sau var): pereti in asize cu rosturi adincite | m2 | 46,0000 |
|  |  | 17.15. Capac fronton |  |  |
| 413 | CR05B | Tavanitul planseelor la magazii, grajduri, etc., executate cu placi fibro lemnoase PFL de 20 mm grosime | m2 | 107,1200 |
| 414 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana hidroizolanta) | m2 | 107,1200 |
| 415 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla faltuita) | m2 | 107,1200 |
|  |  | 17.16. Rosturi antiseismice |  |  |
|  |  | 17.16.1. RA-1 (31 m) |  |  |
| 416 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (gr. 100 mm) | m2 | 12,4000 |
| 417 | CK26A apl | Montarea constructii din mase plastice in rosturi | m | 62,0000 |
|  |  | 17.16.2. RA-2 ( 19 m ) |  |  |
| 418 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (gr. 100 mm) | m2 | 7,6000 |
| 419 | CK26A apl | Montarea constructii din mase plastice in rosturi | m | 62,0000 |
|  |  | 17.17. Schele |  |  |
| 420 | RCsH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie (30% cu materiale) | m2 | 440,5800 |
| 421 | RCsH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie (70% permutarea schelelor fara materialelor) | m2 | 1 028,0000 |

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli, resurse | Unitatea de măsură | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Zidarie noua |  |  |
| 1 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 141,2400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 28,9300 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 5 040,0000 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 2,3000 |
|  | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 90,0000 |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,3000 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0160 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4,1100 |
| 2 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m ( pereti parapetului, 19.55 x 0.25 ) | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,4800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,9200 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 394,0000 |
|  | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,2400 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,4400 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4000 |
| 3 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara ( pereti gr. 200 mm, 11.8x2 ) | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,0900 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,6300 |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,9000 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 3,0000 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,0700 |
|  | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,1000 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3700 |
| 4 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara ( pereti gr. 400 mm, 98.1x0.4 ) | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,0900 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,6300 |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,9000 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 3,0000 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,0700 |
|  | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,1000 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3700 |
|  |  | 2. Elemente si materiale pentru constructia planseului (foaie 10) |  |  |
| 5 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,1200 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 |
| 6 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |
| 7 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( bariera antivapori ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 26821326004653 | Folie suplimentara polimerica ( bariera antivapori ) | m2 | 1,1500 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 8 | CR05B | Tavanitul planseelor la magazii, grajduri, etc., executate cu placi fibro lemnoase PFL de 20 mm grosime ( placaj OSB gr. 18 mm, consum placajului 0.0189 m3 ) | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,3000 |
|  | 20101429275872 | Placi fibrolemnoase PFL ( placaj OSB gr. 18 mm ) | m3 | 0,0189 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1500 |
| 9 | IzF15B apl | Captuseli la tavane executate cu placi din ghip-carton rezistent la foc gr. 12.5 mm, aplicate prin lipire cu prenadez ( inca 2 straturi de ghips-carton luat in considerare in capitol " tavane " ) | m2 |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,5300 |
|  | 26701122040502 | Placi din ghips-carton rezistent la foc gr. 12.5 mm | m2 | 1,0100 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0900 |
|  | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 0,6000 |
| 10 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( vata minerala, gr. 100mm ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1700 |
|  | 2521302602901100 | Placi termoizolante ( vata minerala gr. 100 mm ) | m2 | 1,0400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 |
| 11 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( vata minerala, gr. 100mm ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1700 |
|  | 2521302602901100 | Placi termoizolante ( vata minerala gr. 100 mm ) | m2 | 1,0400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 |
| 12 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( pelicula hidroizolanta ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 26821326004651 | Folie suplimentara polimerica ( pelicula hidroizolanta ) | m2 | 1,1500 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 13 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. ( tabla cutata H-57 zincata ) | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 27104036420001 | Tabla zincata ondulata sau cutata ( tabla cutata H-57 zincata ) | m2 | 1,1500 |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,6000 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,0000 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 5,0000 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 0,3250 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 |
| 14 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( sapa din beton usor ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
|  | 266310210000001 | Beton ( sara din beton usor ) | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |
|  |  | 3. Pardoseli (finisare) |  |  |
|  |  | 3.1. Tip P1, P2 |  |  |
| 15 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris ( gr. 150 mm ) | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 16 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum ( placa de drenare tip TERRAPLAST Plus L8 ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0800 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,5000 |
|  | 26821326016261 | Placa de drenare tip TERRPLAST Plus L8 | m2 | 1,1000 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3000 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,0000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0017 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0110 |
| 17 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( beton C 8/10, gr. 100 mm ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
|  | 266310210000010 | Beton С 8/10 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |
| 18 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
| 19 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum ( membrana CERESIT BT-21 ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0800 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,5000 |
|  | 26821326016262 | Membrana CERESIT BT-21 | m2 | 1,1000 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3000 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,0000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0017 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0110 |
| 20 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( placi din polisteren extrudat gr. 50 mm ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1700 |
|  | 252130260290150 | Placi termoizolante ( polisteren extrudat gr. 50 mm ) | m2 | 1,0400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 |
| 21 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( placi din polisteren extrudat gr. 50 mm ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1700 |
|  | 252130260290150 | Placi termoizolante ( polisteren extrudat gr. 50 mm ) | m2 | 1,0400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 |
| 22 | RpCE29A apl | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 00000117 | Pelicula din polimeri grosime 1 mm | m | 1,0700 |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0020 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
| 23 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
| 24 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 10 mm pana la gr. 40 mm ( K=2 ) | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
| 25 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
| 26 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 27 | CG56A1 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: ( se scada 5 mm, K=5 ) | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,0230 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 1,5300 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 28 | IzF10B apl | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi laminat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % ( placaj laminat ( finlandez ) gr. 15 mm ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1200 |
|  | 25213026029021 | Placi termoizolante ( placaj laminat ( finlandez ) gr. 15 mm | m2 | 1,0100 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,2800 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 1,4000 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00047 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,9300 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0100 |
| 29 | CG05B1 | Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in sah cu lamelele dispuse drept sau la 45 grade, prin lipirea parchetului cu aracet ( parchet Herringbone ) | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 20301229402601 | Parchet ( parchet Herringbone ) | m2 | 0,9000 |
|  | 20301229451520 | Frizuri de parchet | m2 | 0,1500 |
|  | 2030122946765 | Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm | m | 0,9000 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,6500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
| 30 | CG05A1 | Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in benzi simple prin lipirea parchetului cu aracet (parchet Wood Strip) | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,3500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 20301229402602 | Parchet ( parchet " Wood Strip " ) | m2 | 0,9000 |
|  | 20301229451521 | Frizuri de parchet | m2 | 0,1500 |
|  | 2030122946765 | Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm | m | 0,9000 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,6500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
| 31 | RCsK09C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1400 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,1500 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,3000 |
|  | 2940420007685 | Masina de raschetat 0,25-1 kw | h-ut | 0,1000 |
| 32 | RCsK10A | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,0500 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0500 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 |
| 33 | RCsK10B | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor | m |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,0300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,0150 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0100 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 |
|  |  | 3.2. Tip P3, P4, P5 |  |  |
| 34 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris ( gr. 150 mm ) | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 35 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum ( placa de drenare tip TERRAPLAST Plus L8 ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0800 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,5000 |
|  | 26821326016261 | Placa de drenare tip TERRPLAST Plus L8 | m2 | 1,1000 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3000 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,0000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0017 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0110 |
| 36 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( beton C 8/10, gr. 100 mm ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
|  | 266310210000010 | Beton С 8/10 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |
| 37 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
| 38 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum ( membrana CERESIT BT-21 ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0800 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,5000 |
|  | 26821326016262 | Membrana CERESIT BT-21 | m2 | 1,1000 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3000 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,0000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0017 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0110 |
| 39 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( placi din polisteren extrudat gr. 50 mm ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1700 |
|  | 252130260290150 | Placi termoizolante ( polisteren extrudat gr. 50 mm ) | m2 | 1,0400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 |
| 40 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( placi din polisteren extrudat gr. 50 mm ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1700 |
|  | 252130260290150 | Placi termoizolante ( polisteren extrudat gr. 50 mm ) | m2 | 1,0400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 |
| 41 | RpCE29A apl | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 00000117 | Pelicula din polimeri grosime 1 mm | m | 1,0700 |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0020 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
| 42 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
| 43 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 10 mm pana la gr. 40 mm ( K=2 ) | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
| 44 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
| 45 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,2500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |
| 46 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm ( marimea placilor 600x600 ) | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 |
|  | 266111280070060 | Placi sau piscoturi de gresie ( marimea placilor 600x600 ) | m2 | 1,0300 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 |
| 47 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,7500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0060 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 |
|  | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica | m | 1,0200 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,1000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | 3.3. Tip P6 |  |  |
| 48 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris ( gr. 150 mm ) | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 49 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum ( placa de drenare tip TERRAPLAST Plus L8 ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0800 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,5000 |
|  | 26821326016261 | Placa de drenare tip TERRPLAST Plus L8 | m2 | 1,1000 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3000 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,0000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0017 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0110 |
| 50 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( beton C 8/10, gr. 100 mm ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
|  | 266310210000010 | Beton С 8/10 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |
| 51 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
| 52 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum ( membrana CERESIT BT-21 ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0800 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,5000 |
|  | 26821326016262 | Membrana CERESIT BT-21 | m2 | 1,1000 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3000 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,0000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0017 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0110 |
| 53 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( placi din polisteren extrudat gr. 50 mm ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1700 |
|  | 252130260290150 | Placi termoizolante ( polisteren extrudat gr. 50 mm ) | m2 | 1,0400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 |
| 54 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( placi din polisteren extrudat gr. 50 mm ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1700 |
|  | 252130260290150 | Placi termoizolante ( polisteren extrudat gr. 50 mm ) | m2 | 1,0400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 |
| 55 | RpCE29A apl | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 00000117 | Pelicula din polimeri grosime 1 mm | m | 1,0700 |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0020 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
| 56 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
| 57 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 10 mm pana la gr. 40 mm ( K=2 ) | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
| 58 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
| 59 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ( Penetranta CT 17 ) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 24165861053031 | Amorsa-grund ( Penetranta CT 17 ) | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 60 | IzF31A apl | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Ceresit CL 51" - 2 straturi: suprafata neteda ( consum 1.5 kg/m2 ) | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 |
|  | 241653734382901 | Amestec "Ceresit CL 51" | kg | 1,5000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 |
| 61 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm ( marimea placilor 600x600 ) | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 |
|  | 266111280070060 | Placi sau piscoturi de gresie ( marimea placilor 600x600 ) | m2 | 1,0300 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 |
|  |  | 4. Tavane (finisare) |  |  |
|  |  | 4.1. Din ghips-carton |  |  |
| 62 | СF60E | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,5140 |
|  | 26621027010001 | Placi ghips-carton rezistent la foc | m2 | 2,1000 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 |
|  | 2874115833876 | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 16,1900 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 1,5150 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,4880 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 7,3000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0076 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0640 |
| 63 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 64 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 |
| 65 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 2 mm, K=2 ) | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3100 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
| 66 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 67 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 68 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 69 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  |  | 4.2. Din beton |  |  |
| 70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 71 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 |
| 72 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 73 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 74 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 75 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  |  | 5. Pereti (finisare) |  |  |
| 76 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 77 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
| 78 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |
| 79 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 80 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 81 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 82 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
| 83 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0200 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 |
| 84 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm ( plinta de gresie pe clei special H=1500 ) | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0200 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 |
| 85 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 86 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
| 87 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |
| 88 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 89 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 90 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 91 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  |  | 6. Finisarea ferestrelor de tip 1, 2, 3 |  |  |
| 92 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,3940 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,5290 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 |
|  | 2521302602909 | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* | m2 | 1,0700 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,2700 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,3000 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 |
| 93 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor ( Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm rezistent la foc ) | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 |
|  | 26621027002011 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm rezistent la foc | buc | 0,3500 |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,9000 |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,4000 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 48,0000 |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 28,0000 |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 2,7000 |
| 94 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 |
| 95 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 2 mm, K=2 ) | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3100 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
| 96 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 97 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec " Relief " la pereti | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 265310210083110 | Relief | kg | 2,3000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0060 |
|  |  | 7. Elemente decorative ( foaie 27 ) |  |  |
|  |  | 7.1. Poz.1 L=58 m |  |  |
| 98 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul | m2 |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 8,4400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0320 |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 7,7000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0670 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 13,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 99 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 ( Sablon 72 cm, K=2,86 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg ) | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 15,3000 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0100 |
|  | 2010102918814 | Cherestea rasinoase | m3 | 0,0020 |
|  | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime | kg | 0,1400 |
|  | 2430116105285 | Lac NT | kg | 0,1000 |
| 100 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 ( Изготовление шаблона длиной до 10 см: количество обломов от 5 до 10 ) ( Sablon 48 cm, K=2,14 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg ) | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 15,3000 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0100 |
|  | 2010102918814 | Cherestea rasinoase | m3 | 0,0020 |
|  | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime | kg | 0,1400 |
|  | 2430116105285 | Lac NT | kg | 0,1000 |
| 101 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 ( Изготовление шаблона длиной до 10 см: количество обломов от 5 до 10 ) ( Sablon 21 cm, K=1,33 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg ) | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 15,3000 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0100 |
|  | 2010102918814 | Cherestea rasinoase | m3 | 0,0020 |
|  | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime | kg | 0,1400 |
|  | 2430116105285 | Lac NT | kg | 0,1000 |
| 102 | R8A04A | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti | m2 |  |
|  | 9310060019981 | Muncitor restaurator, cat.4.5 | h-om | 2,2500 |
|  | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 15,1000 |
|  | 2320186108946 | Ulei sicativat natural | kg | 0,0250 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |
|  | 2873122004202 | Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire | m2 | 1,0800 |
|  | 2734113803116 | Sirma neagra moale d = 1 mm | kg | 0,0740 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0510 |
|  | 2811236832391 | Burghie deferite | buc | 0,0800 |
|  | 2881116002699 | Disc de taiat 115х22х1,2 | buc | 0,0200 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0680 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0100 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0030 |
| 103 | R8A24A | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de ipsos si var (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) | m |  |
|  | 9310060019986 | Muncitor restaurator, cat.5.0 | h-om | 13,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0360 |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 7,7000 |
|  | 2653102100861 | Lianti cu ipsos | kg | 21,6000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0360 |
|  | 2681126001616 | Hirtie slef.uscata cu sticla | buc | 0,5000 |
|  | 2430116105285 | Lac NT | kg | 0,1000 |
|  |  | 7.2. Poz.2 L=54 m |  |  |
| 104 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul | m2 |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 8,4400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0320 |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 7,7000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0670 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 13,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 105 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 ( Sablon 39 cm, K=1.87 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg ) | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 15,3000 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0100 |
|  | 2010102918814 | Cherestea rasinoase | m3 | 0,0020 |
|  | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime | kg | 0,1400 |
|  | 2430116105285 | Lac NT | kg | 0,1000 |
| 106 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 ( Sablon 33 cm, K=1.69 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg ) | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 15,3000 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0100 |
|  | 2010102918814 | Cherestea rasinoase | m3 | 0,0020 |
|  | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime | kg | 0,1400 |
|  | 2430116105285 | Lac NT | kg | 0,1000 |
| 107 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 ( Sablon 40 cm, K=1,9 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg ) | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 15,3000 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0100 |
|  | 2010102918814 | Cherestea rasinoase | m3 | 0,0020 |
|  | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime | kg | 0,1400 |
|  | 2430116105285 | Lac NT | kg | 0,1000 |
| 108 | R8A04B | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane | m2 |  |
|  | 9310060019981 | Muncitor restaurator, cat.4.5 | h-om | 2,4600 |
|  | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 10,6500 |
|  | 2320186108946 | Ulei sicativat natural | kg | 0,0250 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |
|  | 2873122004202 | Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire | m2 | 1,0800 |
|  | 2734113803116 | Sirma neagra moale d = 1 mm | kg | 0,0450 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0510 |
|  | 2811236832391 | Burghie deferite | buc | 0,0800 |
|  | 2881116002699 | Disc de taiat 115х22х1,2 | buc | 0,0200 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0680 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0100 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0030 |
| 109 | R8A24A | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de ipsos si var (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) | m |  |
|  | 9310060019986 | Muncitor restaurator, cat.5.0 | h-om | 13,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0360 |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 7,7000 |
|  | 2653102100861 | Lianti cu ipsos | kg | 21,6000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0360 |
|  | 2681126001616 | Hirtie slef.uscata cu sticla | buc | 0,5000 |
|  | 2430116105285 | Lac NT | kg | 0,1000 |
|  |  | 7.3. Poz.3 L=19 m |  |  |
| 110 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul | m2 |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 8,4400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0320 |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 7,7000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0670 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 13,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 111 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 ( Sablon 29 cm, K=1.57 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg ) | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 15,3000 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0100 |
|  | 2010102918814 | Cherestea rasinoase | m3 | 0,0020 |
|  | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime | kg | 0,1400 |
|  | 2430116105285 | Lac NT | kg | 0,1000 |
| 112 | R8A04B | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane | m2 |  |
|  | 9310060019981 | Muncitor restaurator, cat.4.5 | h-om | 2,4600 |
|  | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 10,6500 |
|  | 2320186108946 | Ulei sicativat natural | kg | 0,0250 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |
|  | 2873122004202 | Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire | m2 | 1,0800 |
|  | 2734113803116 | Sirma neagra moale d = 1 mm | kg | 0,0450 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0510 |
|  | 2811236832391 | Burghie deferite | buc | 0,0800 |
|  | 2881116002699 | Disc de taiat 115х22х1,2 | buc | 0,0200 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0680 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0100 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0030 |
|  |  | 7.4. Poz.4 L=22.5 m |  |  |
| 113 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul | m2 |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 8,4400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0320 |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 7,7000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0670 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 13,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 114 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 15,3000 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0100 |
|  | 2010102918814 | Cherestea rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime | kg | 0,0950 |
|  | 2430116105285 | Lac NT | kg | 0,1000 |
| 115 | R8A04B | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane | m2 |  |
|  | 9310060019981 | Muncitor restaurator, cat.4.5 | h-om | 2,4600 |
|  | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 10,6500 |
|  | 2320186108946 | Ulei sicativat natural | kg | 0,0250 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |
|  | 2873122004202 | Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire | m2 | 1,0800 |
|  | 2734113803116 | Sirma neagra moale d = 1 mm | kg | 0,0450 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0510 |
|  | 2811236832391 | Burghie deferite | buc | 0,0800 |
|  | 2881116002699 | Disc de taiat 115х22х1,2 | buc | 0,0200 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0680 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0100 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0030 |
|  |  | 7.5. Poz.5 L=42.8 m |  |  |
| 116 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul | m2 |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 8,4400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0320 |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 7,7000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0670 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 13,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 117 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 ( sablon 150, K= 1.15 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg ) | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 15,3000 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0100 |
|  | 2010102918814 | Cherestea rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime | kg | 0,0950 |
|  | 2430116105285 | Lac NT | kg | 0,1000 |
| 118 | R8A04A | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti | m2 |  |
|  | 9310060019981 | Muncitor restaurator, cat.4.5 | h-om | 2,2500 |
|  | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 15,1000 |
|  | 2320186108946 | Ulei sicativat natural | kg | 0,0250 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |
|  | 2873122004202 | Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire | m2 | 1,0800 |
|  | 2734113803116 | Sirma neagra moale d = 1 mm | kg | 0,0740 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0510 |
|  | 2811236832391 | Burghie deferite | buc | 0,0800 |
|  | 2881116002699 | Disc de taiat 115х22х1,2 | buc | 0,0200 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0680 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0100 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0030 |
| 119 | R8A24A | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de ipsos si var (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) | m |  |
|  | 9310060019986 | Muncitor restaurator, cat.5.0 | h-om | 13,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0360 |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 7,7000 |
|  | 2653102100861 | Lianti cu ipsos | kg | 21,6000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0360 |
|  | 2681126001616 | Hirtie slef.uscata cu sticla | buc | 0,5000 |
|  | 2430116105285 | Lac NT | kg | 0,1000 |
|  |  | 7.6. Poz.6 L=36 m |  |  |
| 120 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul | m2 |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 8,4400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0320 |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 7,7000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0670 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 13,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 121 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 ( Sablon 25 cm, K=1.45 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg ) | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 15,3000 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0100 |
|  | 2010102918814 | Cherestea rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime | kg | 0,0950 |
|  | 2430116105285 | Lac NT | kg | 0,1000 |
| 122 | R8A04B | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane | m2 |  |
|  | 9310060019981 | Muncitor restaurator, cat.4.5 | h-om | 2,4600 |
|  | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 10,6500 |
|  | 2320186108946 | Ulei sicativat natural | kg | 0,0250 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |
|  | 2873122004202 | Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire | m2 | 1,0800 |
|  | 2734113803116 | Sirma neagra moale d = 1 mm | kg | 0,0450 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0510 |
|  | 2811236832391 | Burghie deferite | buc | 0,0800 |
|  | 2881116002699 | Disc de taiat 115х22х1,2 | buc | 0,0200 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0680 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0100 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0030 |
|  |  | 7.7. Poz. 7 |  |  |
| 123 | R12A11I | Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm | buc |  |
|  | 9310060019996 | Muncitor restaurator, cat.6.0 | h-om | 35,7000 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 34,0000 |
|  | 1420202205504 | Argila de sculptura | kg | 1,7000 |
|  | 2611112500006 | Gelatina tehnica | kg | 0,1400 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0700 |
| 124 | R12A11J | Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde:ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A11I ( K=15, pana la D2000 mm ) | buc |  |
|  | 9310060019996 | Muncitor restaurator, cat.6.0 | h-om | 4,8100 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 3,5000 |
|  | 1420202205504 | Argila de sculptura | kg | 0,3000 |
|  | 2611112500006 | Gelatina tehnica | kg | 0,0200 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0070 |
| 125 | R12A25S | Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm | buc |  |
|  | 9310060019996 | Muncitor restaurator, cat.6.0 | h-om | 8,2500 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 13,0000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0260 |
| 126 | R12A25T | Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale. Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A25S ( K=15, pana la D2000 mm ) | buc |  |
|  | 9310060019996 | Muncitor restaurator, cat.6.0 | h-om | 1,9100 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 3,5000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0070 |
| 127 | R12A36J | Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm | buc |  |
|  | 9310060019986 | Muncitor restaurator, cat.5.0 | h-om | 1,2900 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 29,0000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0580 |
| 128 | R12A36L | Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A36K ( K=15, pana la D2000 mm ) | buc |  |
|  | 9310060019986 | Muncitor restaurator, cat.5.0 | h-om | 0,3600 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 1,8000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0040 |
| 129 | R12A47G | Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm | buc |  |
|  | 9310060019996 | Muncitor restaurator, cat.6.0 | h-om | 1,6600 |
|  | 2735725900525 | Sirma de cupru sau de alama | kg | 0,0500 |
|  | 2874145887048 | Cuie de cupru sau de alama | kg | 0,0500 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 0,2800 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |
| 130 | R12A47H | Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47G ( K=16, pana la D2000 mm ) | buc |  |
|  | 9310060019996 | Muncitor restaurator, cat.6.0 | h-om | 0,4400 |
|  | 2735725900525 | Sirma de cupru sau de alama | kg | 0,0300 |
|  | 2874145887048 | Cuie de cupru sau de alama | kg | 0,0300 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 0,2000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 131 | R8A04B | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane | m2 |  |
|  | 9310060019981 | Muncitor restaurator, cat.4.5 | h-om | 2,4600 |
|  | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 10,6500 |
|  | 2320186108946 | Ulei sicativat natural | kg | 0,0250 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |
|  | 2873122004202 | Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire | m2 | 1,0800 |
|  | 2734113803116 | Sirma neagra moale d = 1 mm | kg | 0,0450 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0510 |
|  | 2811236832391 | Burghie deferite | buc | 0,0800 |
|  | 2881116002699 | Disc de taiat 115х22х1,2 | buc | 0,0200 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0680 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0100 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0030 |
|  |  | 7.8. Poz. 8 - 2 buc |  |  |
| 132 | R12A11I | Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm | buc |  |
|  | 9310060019996 | Muncitor restaurator, cat.6.0 | h-om | 35,7000 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 34,0000 |
|  | 1420202205504 | Argila de sculptura | kg | 1,7000 |
|  | 2611112500006 | Gelatina tehnica | kg | 0,1400 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0700 |
| 133 | R12A11J | Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde:ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A11I ( K=10, pana la D1575 mm ) | buc |  |
|  | 9310060019996 | Muncitor restaurator, cat.6.0 | h-om | 4,8100 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 3,5000 |
|  | 1420202205504 | Argila de sculptura | kg | 0,3000 |
|  | 2611112500006 | Gelatina tehnica | kg | 0,0200 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0070 |
| 134 | R12A25S | Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm | buc |  |
|  | 9310060019996 | Muncitor restaurator, cat.6.0 | h-om | 8,2500 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 13,0000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0260 |
| 135 | R12A25T | Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale. Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A25S ( K=10, pana la D1575 mm ) | buc |  |
|  | 9310060019996 | Muncitor restaurator, cat.6.0 | h-om | 1,9100 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 3,5000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0070 |
| 136 | R12A36J | Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm | buc |  |
|  | 9310060019986 | Muncitor restaurator, cat.5.0 | h-om | 1,2900 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 29,0000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0580 |
| 137 | R12A36L | Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A36K ( K=10, pana la D1575 mm ) | buc |  |
|  | 9310060019986 | Muncitor restaurator, cat.5.0 | h-om | 0,3600 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 1,8000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0040 |
| 138 | R12A47G | Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm | buc |  |
|  | 9310060019996 | Muncitor restaurator, cat.6.0 | h-om | 1,6600 |
|  | 2735725900525 | Sirma de cupru sau de alama | kg | 0,0500 |
|  | 2874145887048 | Cuie de cupru sau de alama | kg | 0,0500 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 0,2800 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |
| 139 | R12A47H | Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47G ( K=11, pana la D1575 mm ) | buc |  |
|  | 9310060019996 | Muncitor restaurator, cat.6.0 | h-om | 0,4400 |
|  | 2735725900525 | Sirma de cupru sau de alama | kg | 0,0300 |
|  | 2874145887048 | Cuie de cupru sau de alama | kg | 0,0300 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 0,2000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 140 | R8A04B | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane | m2 |  |
|  | 9310060019981 | Muncitor restaurator, cat.4.5 | h-om | 2,4600 |
|  | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 10,6500 |
|  | 2320186108946 | Ulei sicativat natural | kg | 0,0250 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |
|  | 2873122004202 | Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire | m2 | 1,0800 |
|  | 2734113803116 | Sirma neagra moale d = 1 mm | kg | 0,0450 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0510 |
|  | 2811236832391 | Burghie deferite | buc | 0,0800 |
|  | 2881116002699 | Disc de taiat 115х22х1,2 | buc | 0,0200 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0680 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0100 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0030 |
|  |  | 7.9. Poz. 9 - 8 buc |  |  |
| 141 | R12A11I | Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm | buc |  |
|  | 9310060019996 | Muncitor restaurator, cat.6.0 | h-om | 35,7000 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 34,0000 |
|  | 1420202205504 | Argila de sculptura | kg | 1,7000 |
|  | 2611112500006 | Gelatina tehnica | kg | 0,1400 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0700 |
| 142 | R12A11J | Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde:ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A11I ( K=5, pana la D1000 mm ) | buc |  |
|  | 9310060019996 | Muncitor restaurator, cat.6.0 | h-om | 4,8100 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 3,5000 |
|  | 1420202205504 | Argila de sculptura | kg | 0,3000 |
|  | 2611112500006 | Gelatina tehnica | kg | 0,0200 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0070 |
| 143 | R12A25S | Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm | buc |  |
|  | 9310060019996 | Muncitor restaurator, cat.6.0 | h-om | 8,2500 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 13,0000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0260 |
| 144 | R12A25T | Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale. Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A25S ( K=5, pana la D1000 mm ) | buc |  |
|  | 9310060019996 | Muncitor restaurator, cat.6.0 | h-om | 1,9100 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 3,5000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0070 |
| 145 | R12A36J | Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm | buc |  |
|  | 9310060019986 | Muncitor restaurator, cat.5.0 | h-om | 1,2900 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 29,0000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0580 |
| 146 | R12A36L | Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A36K ( K=5, pana la D1000 mm ) | buc |  |
|  | 9310060019986 | Muncitor restaurator, cat.5.0 | h-om | 0,3600 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 1,8000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0040 |
| 147 | R12A47G | Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm | buc |  |
|  | 9310060019996 | Muncitor restaurator, cat.6.0 | h-om | 1,6600 |
|  | 2735725900525 | Sirma de cupru sau de alama | kg | 0,0500 |
|  | 2874145887048 | Cuie de cupru sau de alama | kg | 0,0500 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 0,2800 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |
| 148 | R12A47H | Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47G ( K=6, pana la D1000 mm ) | buc |  |
|  | 9310060019996 | Muncitor restaurator, cat.6.0 | h-om | 0,4400 |
|  | 2735725900525 | Sirma de cupru sau de alama | kg | 0,0300 |
|  | 2874145887048 | Cuie de cupru sau de alama | kg | 0,0300 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 0,2000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 149 | R8A04B | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane | m2 |  |
|  | 9310060019981 | Muncitor restaurator, cat.4.5 | h-om | 2,4600 |
|  | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 10,6500 |
|  | 2320186108946 | Ulei sicativat natural | kg | 0,0250 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |
|  | 2873122004202 | Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire | m2 | 1,0800 |
|  | 2734113803116 | Sirma neagra moale d = 1 mm | kg | 0,0450 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0510 |
|  | 2811236832391 | Burghie deferite | buc | 0,0800 |
|  | 2881116002699 | Disc de taiat 115х22х1,2 | buc | 0,0200 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0680 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0100 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0030 |
|  |  | 7.10. Poz. 10 - 4 buc |  |  |
| 150 | R12A20I | Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm | buc |  |
|  | 9310060019996 | Muncitor restaurator, cat.6.0 | h-om | 57,2000 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 50,0000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1000 |
|  | 1420202205504 | Argila de sculptura | kg | 2,5100 |
|  | 2611112500006 | Gelatina tehnica | kg | 0,2500 |
| 151 | R12A20J | Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime). Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A20I ( K=7 se adauga pana la D1190 ) | buc |  |
|  | 9310060019996 | Muncitor restaurator, cat.6.0 | h-om | 7,8000 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 10,0000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0200 |
|  | 1420202205504 | Argila de sculptura | kg | 2,0000 |
|  | 2611112500006 | Gelatina tehnica | kg | 0,1800 |
| 152 | R12A32G | Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm | buc |  |
|  | 9310060019986 | Muncitor restaurator, cat.5.0 | h-om | 9,5200 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 32,0000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0640 |
| 153 | R12A32H | Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A32G ( K=8 se adauga pana la D1190 ) | buc |  |
|  | 9310060019986 | Muncitor restaurator, cat.5.0 | h-om | 1,7800 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 16,0000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0320 |
| 154 | R12A43K | Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 3,2000 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 23,0000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0460 |
| 155 | R12A43L | Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A43K ( se adauga pana la D1190 K=6 ) | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 0,8000 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 6,0000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0120 |
| 156 | R12A54I | Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm | buc |  |
|  | 9310060019986 | Muncitor restaurator, cat.5.0 | h-om | 2,3600 |
|  | 2735725900525 | Sirma de cupru sau de alama | kg | 0,0800 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 0,9500 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0050 |
| 157 | R12A54J | Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A54I ( K=7 pana la D1190 mm ) | buc |  |
|  | 9310060019986 | Muncitor restaurator, cat.5.0 | h-om | 0,5600 |
|  | 2735725900525 | Sirma de cupru sau de alama | kg | 0,0300 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 0,3000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 158 | R8A04B | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane | m2 |  |
|  | 9310060019981 | Muncitor restaurator, cat.4.5 | h-om | 2,4600 |
|  | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 10,6500 |
|  | 2320186108946 | Ulei sicativat natural | kg | 0,0250 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |
|  | 2873122004202 | Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire | m2 | 1,0800 |
|  | 2734113803116 | Sirma neagra moale d = 1 mm | kg | 0,0450 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0510 |
|  | 2811236832391 | Burghie deferite | buc | 0,0800 |
|  | 2881116002699 | Disc de taiat 115х22х1,2 | buc | 0,0200 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0680 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0100 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0030 |
|  |  | 7.11. Poz. 11 - 10 buc |  |  |
| 159 | R12A20I | Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm | buc |  |
|  | 9310060019996 | Muncitor restaurator, cat.6.0 | h-om | 57,2000 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 50,0000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1000 |
|  | 1420202205504 | Argila de sculptura | kg | 2,5100 |
|  | 2611112500006 | Gelatina tehnica | kg | 0,2500 |
| 160 | R12A32G | Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm | buc |  |
|  | 9310060019986 | Muncitor restaurator, cat.5.0 | h-om | 9,5200 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 32,0000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0640 |
| 161 | R12A32H | Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A32G ( pana la 500 mm ) | buc |  |
|  | 9310060019986 | Muncitor restaurator, cat.5.0 | h-om | 1,7800 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 16,0000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0320 |
| 162 | R12A43J | Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 2,0000 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 15,0000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0300 |
| 163 | R12A54I | Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm | buc |  |
|  | 9310060019986 | Muncitor restaurator, cat.5.0 | h-om | 2,3600 |
|  | 2735725900525 | Sirma de cupru sau de alama | kg | 0,0800 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 0,9500 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0050 |
| 164 | R8A04A | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti | m2 |  |
|  | 9310060019981 | Muncitor restaurator, cat.4.5 | h-om | 2,2500 |
|  | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 15,1000 |
|  | 2320186108946 | Ulei sicativat natural | kg | 0,0250 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |
|  | 2873122004202 | Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire | m2 | 1,0800 |
|  | 2734113803116 | Sirma neagra moale d = 1 mm | kg | 0,0740 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0510 |
|  | 2811236832391 | Burghie deferite | buc | 0,0800 |
|  | 2881116002699 | Disc de taiat 115х22х1,2 | buc | 0,0200 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0680 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0100 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0030 |
|  |  | 7.12. Poz. 12 - 20 buc |  |  |
| 165 | R12A20H | Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm | buc |  |
|  | 9310060019996 | Muncitor restaurator, cat.6.0 | h-om | 49,4000 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 30,0000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0600 |
|  | 1420202205504 | Argila de sculptura | kg | 1,5000 |
|  | 2611112500006 | Gelatina tehnica | kg | 0,2000 |
| 166 | R12A32G | Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm | buc |  |
|  | 9310060019986 | Muncitor restaurator, cat.5.0 | h-om | 9,5200 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 32,0000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0640 |
| 167 | R12A43I | Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 1,3500 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 12,0000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0240 |
| 168 | R12A54H | Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm | buc |  |
|  | 9310060019986 | Muncitor restaurator, cat.5.0 | h-om | 1,7800 |
|  | 2735725900525 | Sirma de cupru sau de alama | kg | 0,0500 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 0,7000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |
| 169 | R8A04A | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti | m2 |  |
|  | 9310060019981 | Muncitor restaurator, cat.4.5 | h-om | 2,2500 |
|  | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 15,1000 |
|  | 2320186108946 | Ulei sicativat natural | kg | 0,0250 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |
|  | 2873122004202 | Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire | m2 | 1,0800 |
|  | 2734113803116 | Sirma neagra moale d = 1 mm | kg | 0,0740 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0510 |
|  | 2811236832391 | Burghie deferite | buc | 0,0800 |
|  | 2881116002699 | Disc de taiat 115х22х1,2 | buc | 0,0200 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0680 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0100 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0030 |
|  |  | 8. Elemente decorative ( foaie 28 ) |  |  |
|  |  | 8.1. Poz.1 L=45.9 m |  |  |
| 170 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul | m2 |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 8,4400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0320 |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 7,7000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0670 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 13,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 171 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 ( Sablon 54 cm, K=2.32 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg ) | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 15,3000 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0100 |
|  | 2010102918814 | Cherestea rasinoase | m3 | 0,0020 |
|  | 2430116105285 | Lac NT | kg | 0,1000 |
|  | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime | kg | 0,1400 |
| 172 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 ( Изготовление шаблона длиной до 10 см: количество обломов от 5 до 10 ) ( Sablon 32 cm, K=1.66 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg ) | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 15,3000 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0100 |
|  | 2010102918814 | Cherestea rasinoase | m3 | 0,0020 |
|  | 2430116105285 | Lac NT | kg | 0,1000 |
|  | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime | kg | 0,1400 |
| 173 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 ( Изготовление шаблона длиной до 10 см: количество обломов от 5 до 10 ) ( Sablon 28.5 cm, K=1,55 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg ) | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 15,3000 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0100 |
|  | 2010102918814 | Cherestea rasinoase | m3 | 0,0020 |
|  | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime | kg | 0,1400 |
|  | 2430116105285 | Lac NT | kg | 0,1000 |
| 174 | R8A04A | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti | m2 |  |
|  | 9310060019981 | Muncitor restaurator, cat.4.5 | h-om | 2,2500 |
|  | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 15,1000 |
|  | 2320186108946 | Ulei sicativat natural | kg | 0,0250 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |
|  | 2873122004202 | Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire | m2 | 1,0800 |
|  | 2734113803116 | Sirma neagra moale d = 1 mm | kg | 0,0740 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0510 |
|  | 2811236832391 | Burghie deferite | buc | 0,0800 |
|  | 2881116002699 | Disc de taiat 115х22х1,2 | buc | 0,0200 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0680 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0100 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0030 |
| 175 | R8A24A | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de ipsos si var (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) | m |  |
|  | 9310060019986 | Muncitor restaurator, cat.5.0 | h-om | 13,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0360 |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 7,7000 |
|  | 2653102100861 | Lianti cu ipsos | kg | 21,6000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0360 |
|  | 2681126001616 | Hirtie slef.uscata cu sticla | buc | 0,5000 |
|  | 2430116105285 | Lac NT | kg | 0,1000 |
|  |  | 8.2. Poz.2 L=56 m |  |  |
| 176 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul | m2 |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 8,4400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0320 |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 7,7000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0670 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 13,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 177 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 ( Изготовление шаблона длиной до 10 см: количество обломов от 5 до 10 ) ( Sablon 34 cm, K=1.72 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg ) | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 15,3000 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0100 |
|  | 2010102918814 | Cherestea rasinoase | m3 | 0,0020 |
|  | 2430116105285 | Lac NT | kg | 0,1000 |
|  | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime | kg | 0,1400 |
| 178 | R8A04B | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane | m2 |  |
|  | 9310060019981 | Muncitor restaurator, cat.4.5 | h-om | 2,4600 |
|  | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 10,6500 |
|  | 2320186108946 | Ulei sicativat natural | kg | 0,0250 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |
|  | 2873122004202 | Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire | m2 | 1,0800 |
|  | 2734113803116 | Sirma neagra moale d = 1 mm | kg | 0,0450 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0510 |
|  | 2811236832391 | Burghie deferite | buc | 0,0800 |
|  | 2881116002699 | Disc de taiat 115х22х1,2 | buc | 0,0200 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0680 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0100 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0030 |
| 179 | R8A24A | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de ipsos si var (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) | m |  |
|  | 9310060019986 | Muncitor restaurator, cat.5.0 | h-om | 13,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0360 |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 7,7000 |
|  | 2653102100861 | Lianti cu ipsos | kg | 21,6000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0360 |
|  | 2681126001616 | Hirtie slef.uscata cu sticla | buc | 0,5000 |
|  | 2430116105285 | Lac NT | kg | 0,1000 |
|  |  | 8.3. Poz.3 L=20 m |  |  |
| 180 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul | m2 |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 8,4400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0320 |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 7,7000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0670 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 13,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 181 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 ( Изготовление шаблона длиной до 10 см: количество обломов от 5 до 10 ) | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 15,3000 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0100 |
|  | 2010102918814 | Cherestea rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime | kg | 0,0950 |
|  | 2430116105285 | Lac NT | kg | 0,1000 |
| 182 | R8A04B | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane | m2 |  |
|  | 9310060019981 | Muncitor restaurator, cat.4.5 | h-om | 2,4600 |
|  | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 10,6500 |
|  | 2320186108946 | Ulei sicativat natural | kg | 0,0250 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |
|  | 2873122004202 | Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire | m2 | 1,0800 |
|  | 2734113803116 | Sirma neagra moale d = 1 mm | kg | 0,0450 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0510 |
|  | 2811236832391 | Burghie deferite | buc | 0,0800 |
|  | 2881116002699 | Disc de taiat 115х22х1,2 | buc | 0,0200 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0680 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0100 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0030 |
| 183 | R8A24A | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de ipsos si var (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) | m |  |
|  | 9310060019986 | Muncitor restaurator, cat.5.0 | h-om | 13,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0360 |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 7,7000 |
|  | 2653102100861 | Lianti cu ipsos | kg | 21,6000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0360 |
|  | 2681126001616 | Hirtie slef.uscata cu sticla | buc | 0,5000 |
|  | 2430116105285 | Lac NT | kg | 0,1000 |
|  |  | 8.4. Poz. 4 L=43 m |  |  |
| 184 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul | m2 |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 8,4400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0320 |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 7,7000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0670 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 13,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 185 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 ( Изготовление шаблона длиной до 10 см: количество обломов от 5 до 10 ) | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 15,3000 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0100 |
|  | 2010102918814 | Cherestea rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime | kg | 0,0950 |
|  | 2430116105285 | Lac NT | kg | 0,1000 |
| 186 | R8A04B | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane | m2 |  |
|  | 9310060019981 | Muncitor restaurator, cat.4.5 | h-om | 2,4600 |
|  | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 10,6500 |
|  | 2320186108946 | Ulei sicativat natural | kg | 0,0250 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |
|  | 2873122004202 | Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire | m2 | 1,0800 |
|  | 2734113803116 | Sirma neagra moale d = 1 mm | kg | 0,0450 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0510 |
|  | 2811236832391 | Burghie deferite | buc | 0,0800 |
|  | 2881116002699 | Disc de taiat 115х22х1,2 | buc | 0,0200 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0680 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0100 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0030 |
| 187 | R8A24A | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de ipsos si var (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) | m |  |
|  | 9310060019986 | Muncitor restaurator, cat.5.0 | h-om | 13,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0360 |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 7,7000 |
|  | 2653102100861 | Lianti cu ipsos | kg | 21,6000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0360 |
|  | 2681126001616 | Hirtie slef.uscata cu sticla | buc | 0,5000 |
|  | 2430116105285 | Lac NT | kg | 0,1000 |
|  |  | 8.5. Poz. 5 L= 28.5 m |  |  |
| 188 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul | m2 |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 8,4400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0320 |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 7,7000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0670 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 13,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 189 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 ( sablon 150, K= 1.15 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg ) | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 15,3000 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0100 |
|  | 2010102918814 | Cherestea rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime | kg | 0,0950 |
| 190 | R8A04A | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti | m2 |  |
|  | 9310060019981 | Muncitor restaurator, cat.4.5 | h-om | 2,2500 |
|  | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 15,1000 |
|  | 2320186108946 | Ulei sicativat natural | kg | 0,0250 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |
|  | 2873122004202 | Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire | m2 | 1,0800 |
|  | 2734113803116 | Sirma neagra moale d = 1 mm | kg | 0,0740 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0510 |
|  | 2811236832391 | Burghie deferite | buc | 0,0800 |
|  | 2881116002699 | Disc de taiat 115х22х1,2 | buc | 0,0200 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0680 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0100 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0030 |
| 191 | R8A24A | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de ipsos si var (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) | m |  |
|  | 9310060019986 | Muncitor restaurator, cat.5.0 | h-om | 13,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0360 |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 7,7000 |
|  | 2653102100861 | Lianti cu ipsos | kg | 21,6000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0360 |
|  | 2681126001616 | Hirtie slef.uscata cu sticla | buc | 0,5000 |
|  | 2430116105285 | Lac NT | kg | 0,1000 |
|  |  | 8.6. Poz.6 L=12.5 m |  |  |
| 192 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul | m2 |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 8,4400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0320 |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 7,7000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0670 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 13,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 193 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 ( Изготовление шаблона длиной до 10 см: количество обломов от 5 до 10 ) ( Sablon 19.5 cm, K=1.285 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg ) | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 15,3000 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0100 |
|  | 2010102918814 | Cherestea rasinoase | m3 | 0,0020 |
|  | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime | kg | 0,1400 |
|  | 2430116105285 | Lac NT | kg | 0,1000 |
| 194 | R8A04B | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane | m2 |  |
|  | 9310060019981 | Muncitor restaurator, cat.4.5 | h-om | 2,4600 |
|  | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 10,6500 |
|  | 2320186108946 | Ulei sicativat natural | kg | 0,0250 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |
|  | 2873122004202 | Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire | m2 | 1,0800 |
|  | 2734113803116 | Sirma neagra moale d = 1 mm | kg | 0,0450 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0510 |
|  | 2811236832391 | Burghie deferite | buc | 0,0800 |
|  | 2881116002699 | Disc de taiat 115х22х1,2 | buc | 0,0200 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0680 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0100 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0030 |
| 195 | R8A24A | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de ipsos si var (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) | m |  |
|  | 9310060019986 | Muncitor restaurator, cat.5.0 | h-om | 13,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0360 |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 7,7000 |
|  | 2653102100861 | Lianti cu ipsos | kg | 21,6000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0360 |
|  | 2681126001616 | Hirtie slef.uscata cu sticla | buc | 0,5000 |
|  | 2430116105285 | Lac NT | kg | 0,1000 |
|  |  | 8.7. Poz. 7 - 4 buc |  |  |
| 196 | R12A11I | Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm | buc |  |
|  | 9310060019996 | Muncitor restaurator, cat.6.0 | h-om | 35,7000 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 34,0000 |
|  | 1420202205504 | Argila de sculptura | kg | 1,7000 |
|  | 2611112500006 | Gelatina tehnica | kg | 0,1400 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0700 |
| 197 | R12A11J | Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A11I ( K=5, pana la D1000 mm ) | buc |  |
|  | 9310060019996 | Muncitor restaurator, cat.6.0 | h-om | 4,8100 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 3,5000 |
|  | 1420202205504 | Argila de sculptura | kg | 0,3000 |
|  | 2611112500006 | Gelatina tehnica | kg | 0,0200 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0070 |
| 198 | R12A25S | Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm | buc |  |
|  | 9310060019996 | Muncitor restaurator, cat.6.0 | h-om | 8,2500 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 13,0000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0260 |
| 199 | R12A25T | Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale. Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A25S ( K=5, pana la D1000 mm ) | buc |  |
|  | 9310060019996 | Muncitor restaurator, cat.6.0 | h-om | 1,9100 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 3,5000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0070 |
| 200 | R12A36J | Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm | buc |  |
|  | 9310060019986 | Muncitor restaurator, cat.5.0 | h-om | 1,2900 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 29,0000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0580 |
| 201 | R12A36L | Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A36K ( K=5, pana la D1000 mm ) | buc |  |
|  | 9310060019986 | Muncitor restaurator, cat.5.0 | h-om | 0,3600 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 1,8000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0040 |
| 202 | R12A47G | Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm | buc |  |
|  | 9310060019996 | Muncitor restaurator, cat.6.0 | h-om | 1,6600 |
|  | 2735725900525 | Sirma de cupru sau de alama | kg | 0,0500 |
|  | 2874145887048 | Cuie de cupru sau de alama | kg | 0,0500 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 0,2800 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |
| 203 | R12A47H | Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47G ( K=6, pana la D1000 mm ) | buc |  |
|  | 9310060019996 | Muncitor restaurator, cat.6.0 | h-om | 0,4400 |
|  | 2735725900525 | Sirma de cupru sau de alama | kg | 0,0300 |
|  | 2874145887048 | Cuie de cupru sau de alama | kg | 0,0300 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 0,2000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 204 | R8A04B | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane | m2 |  |
|  | 9310060019981 | Muncitor restaurator, cat.4.5 | h-om | 2,4600 |
|  | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 10,6500 |
|  | 2320186108946 | Ulei sicativat natural | kg | 0,0250 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |
|  | 2873122004202 | Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire | m2 | 1,0800 |
|  | 2734113803116 | Sirma neagra moale d = 1 mm | kg | 0,0450 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0510 |
|  | 2811236832391 | Burghie deferite | buc | 0,0800 |
|  | 2881116002699 | Disc de taiat 115х22х1,2 | buc | 0,0200 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0680 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0100 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0030 |
|  |  | 8.8. Poz. 8 - 8 buc |  |  |
| 205 | R12A20H | Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm | buc |  |
|  | 9310060019996 | Muncitor restaurator, cat.6.0 | h-om | 49,4000 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 30,0000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0600 |
|  | 1420202205504 | Argila de sculptura | kg | 1,5000 |
|  | 2611112500006 | Gelatina tehnica | kg | 0,2000 |
| 206 | R12A32G | Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm | buc |  |
|  | 9310060019986 | Muncitor restaurator, cat.5.0 | h-om | 9,5200 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 32,0000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0640 |
| 207 | R12A43I | Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 1,3500 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 12,0000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0240 |
| 208 | R12A54H | Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm | buc |  |
|  | 9310060019986 | Muncitor restaurator, cat.5.0 | h-om | 1,7800 |
|  | 2735725900525 | Sirma de cupru sau de alama | kg | 0,0500 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 0,7000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |
| 209 | R8A04B | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane | m2 |  |
|  | 9310060019981 | Muncitor restaurator, cat.4.5 | h-om | 2,4600 |
|  | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 10,6500 |
|  | 2320186108946 | Ulei sicativat natural | kg | 0,0250 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |
|  | 2873122004202 | Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire | m2 | 1,0800 |
|  | 2734113803116 | Sirma neagra moale d = 1 mm | kg | 0,0450 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0510 |
|  | 2811236832391 | Burghie deferite | buc | 0,0800 |
|  | 2881116002699 | Disc de taiat 115х22х1,2 | buc | 0,0200 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0680 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0100 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0030 |
|  |  | 8.9. Poz. 9 |  |  |
| 210 | R12A11I | Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm | buc |  |
|  | 9310060019996 | Muncitor restaurator, cat.6.0 | h-om | 35,7000 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 34,0000 |
|  | 1420202205504 | Argila de sculptura | kg | 1,7000 |
|  | 2611112500006 | Gelatina tehnica | kg | 0,1400 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0700 |
| 211 | R12A11J | Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde:ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A11I ( K=20, pana la D2500 mm ) | buc |  |
|  | 9310060019996 | Muncitor restaurator, cat.6.0 | h-om | 4,8100 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 3,5000 |
|  | 1420202205504 | Argila de sculptura | kg | 0,3000 |
|  | 2611112500006 | Gelatina tehnica | kg | 0,0200 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0070 |
| 212 | R12A25S | Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm | buc |  |
|  | 9310060019996 | Muncitor restaurator, cat.6.0 | h-om | 8,2500 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 13,0000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0260 |
| 213 | R12A25T | Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale. Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A25S ( K=20, pana la D2500 mm ) | buc |  |
|  | 9310060019996 | Muncitor restaurator, cat.6.0 | h-om | 1,9100 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 3,5000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0070 |
| 214 | R12A36J | Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm | buc |  |
|  | 9310060019986 | Muncitor restaurator, cat.5.0 | h-om | 1,2900 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 29,0000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0580 |
| 215 | R12A36L | Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A36K ( K=20, pana la D2500 mm ) | buc |  |
|  | 9310060019986 | Muncitor restaurator, cat.5.0 | h-om | 0,3600 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 1,8000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0040 |
| 216 | R12A47G | Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm | buc |  |
|  | 9310060019996 | Muncitor restaurator, cat.6.0 | h-om | 1,6600 |
|  | 2735725900525 | Sirma de cupru sau de alama | kg | 0,0500 |
|  | 2874145887048 | Cuie de cupru sau de alama | kg | 0,0500 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 0,2800 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |
| 217 | R12A47H | Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47G ( K=21, pana la D2500 mm ) | buc |  |
|  | 9310060019996 | Muncitor restaurator, cat.6.0 | h-om | 0,4400 |
|  | 2735725900525 | Sirma de cupru sau de alama | kg | 0,0300 |
|  | 2874145887048 | Cuie de cupru sau de alama | kg | 0,0300 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 0,2000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 218 | R8A04B | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane | m2 |  |
|  | 9310060019981 | Muncitor restaurator, cat.4.5 | h-om | 2,4600 |
|  | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 10,6500 |
|  | 2320186108946 | Ulei sicativat natural | kg | 0,0250 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |
|  | 2873122004202 | Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire | m2 | 1,0800 |
|  | 2734113803116 | Sirma neagra moale d = 1 mm | kg | 0,0450 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0510 |
|  | 2811236832391 | Burghie deferite | buc | 0,0800 |
|  | 2881116002699 | Disc de taiat 115х22х1,2 | buc | 0,0200 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0680 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0100 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0030 |
|  |  | 8.10. Poz. 10 - 8 buc |  |  |
| 219 | R12A20F | Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 200 mm | buc |  |
|  | 9310060019996 | Muncitor restaurator, cat.6.0 | h-om | 35,1000 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 5,0000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0100 |
|  | 1420202205504 | Argila de sculptura | kg | 0,3000 |
|  | 2611112500006 | Gelatina tehnica | kg | 0,0700 |
| 220 | R12A32E | Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 200 mm | buc |  |
|  | 9310060019986 | Muncitor restaurator, cat.5.0 | h-om | 6,3000 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 8,0000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0160 |
| 221 | R12A43G | Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 200 mm | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 0,8100 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 2,5000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0050 |
| 222 | R12A54F | Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 200 mm | buc |  |
|  | 9310060019986 | Muncitor restaurator, cat.5.0 | h-om | 0,6600 |
|  | 2735725900525 | Sirma de cupru sau de alama | kg | 0,0200 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 0,2000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 |
| 223 | R8A04A | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti | m2 |  |
|  | 9310060019981 | Muncitor restaurator, cat.4.5 | h-om | 2,2500 |
|  | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 15,1000 |
|  | 2320186108946 | Ulei sicativat natural | kg | 0,0250 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |
|  | 2873122004202 | Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire | m2 | 1,0800 |
|  | 2734113803116 | Sirma neagra moale d = 1 mm | kg | 0,0740 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0510 |
|  | 2811236832391 | Burghie deferite | buc | 0,0800 |
|  | 2881116002699 | Disc de taiat 115х22х1,2 | buc | 0,0200 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0680 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0100 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0030 |
|  |  | 8.11. Poz. 11 - 4 buc |  |  |
| 224 | R12A20I | Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm | buc |  |
|  | 9310060019996 | Muncitor restaurator, cat.6.0 | h-om | 57,2000 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 50,0000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1000 |
|  | 1420202205504 | Argila de sculptura | kg | 2,5100 |
|  | 2611112500006 | Gelatina tehnica | kg | 0,2500 |
| 225 | R12A20J | Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime). Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A20I ( K=3 pana la 815 mm ) | buc |  |
|  | 9310060019996 | Muncitor restaurator, cat.6.0 | h-om | 7,8000 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 10,0000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0200 |
|  | 1420202205504 | Argila de sculptura | kg | 2,0000 |
|  | 2611112500006 | Gelatina tehnica | kg | 0,1800 |
| 226 | R12A32G | Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm | buc |  |
|  | 9310060019986 | Muncitor restaurator, cat.5.0 | h-om | 9,5200 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 32,0000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0640 |
| 227 | R12A32H | Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A32G ( K=4 pana la 815 mm ) | buc |  |
|  | 9310060019986 | Muncitor restaurator, cat.5.0 | h-om | 1,7800 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 16,0000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0320 |
| 228 | R12A43J | Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm (Отливка модульонов и кронштейнов: орнаментованных с наибольшим измерением (высота, относ, ширина): до 500 мм) | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 2,0000 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 15,0000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0300 |
| 229 | R12A43L | Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A43K ( K=3 pana la 815 mm ) | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 0,8000 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 6,0000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0120 |
| 230 | R12A54I | Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm (Установка модульонов и кронштейнов: орнаментованных с наибольшим измерением (высота, относ, ширина): бдо 500 мм) | buc |  |
|  | 9310060019986 | Muncitor restaurator, cat.5.0 | h-om | 2,3600 |
|  | 2735725900525 | Sirma de cupru sau de alama | kg | 0,0800 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 0,9500 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0050 |
| 231 | R12A54J | Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A54I ( K=3 pana la 815 mm ) | buc |  |
|  | 9310060019986 | Muncitor restaurator, cat.5.0 | h-om | 0,5600 |
|  | 2735725900525 | Sirma de cupru sau de alama | kg | 0,0300 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 0,3000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 232 | R8A04A | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti | m2 |  |
|  | 9310060019981 | Muncitor restaurator, cat.4.5 | h-om | 2,2500 |
|  | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 15,1000 |
|  | 2320186108946 | Ulei sicativat natural | kg | 0,0250 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |
|  | 2873122004202 | Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire | m2 | 1,0800 |
|  | 2734113803116 | Sirma neagra moale d = 1 mm | kg | 0,0740 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0510 |
|  | 2811236832391 | Burghie deferite | buc | 0,0800 |
|  | 2881116002699 | Disc de taiat 115х22х1,2 | buc | 0,0200 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0680 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0100 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0030 |
|  |  | 9. Scari |  |  |
| 233 | RME17A | Trepte masive din piatra de cariera, cu sectiunea de 20x40 cm, cu profil simplu, montate pe fundatii de beton existente, inclusiv rostuirea cu ciment alb, praf de piatra si oxid colorant | m |  |
|  | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 5,0000 |
|  | 2670112203201 | Trepte de piatra | m | 1,0200 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,0030 |
| 234 | CG19C2 | Pardoseli din placi de piatra de cosauti gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate intercalat cu straifuri si placi ( placi de cosauti gr. 50 mm ) | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
|  | 7113010010300 | Cioplitor piatra | h-om | 2,5500 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |
|  | 266111280090050 | Placi sau straifuri din piatra ( placi de cosauti gr. 50 mm ) | m2 | 1,0200 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 1,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2010407343982 | Rumegus | kg | 0,0500 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 |
| 235 | CG19C2 | Pardoseli din placi de piatra de cosauti gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate intercalat cu straifuri si placi (placi de cosauti gr. 30 mm) | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
|  | 7113010010300 | Cioplitor piatra | h-om | 2,5500 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |
|  | 266111280090030 | Placi sau straifuri din piatra ( placi de cosauti gr. 30 mm ) | m2 | 1,0200 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 1,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2010407343982 | Rumegus | kg | 0,0500 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 |
| 236 | CG19C2 | Pardoseli din placi de piatra de cosauti gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate intercalat cu straifuri si placi ( placi de cosauti ( detaliu copac ) gr. 30 mm ) | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
|  | 7113010010300 | Cioplitor piatra | h-om | 2,5500 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |
|  | 266111280090030 | Placi sau straifuri din piatra ( placi de cosauti gr. 30 mm ) | m2 | 1,0200 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 1,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2010407343982 | Rumegus | kg | 0,0500 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 |
|  |  | 10. Fintini de lumina |  |  |
| 237 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( pelicula anticondensata ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 26821326004652 | Folie suplimentara polimerica ( pelicula anticondensata ) | m2 | 1,1500 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 238 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( vata minerala gr. 150 mm ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1700 |
|  | 2521302602901150 | Placi termoizolante ( vata minerala gr. 150 mm ) | m2 | 1,0400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 |
| 239 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( pelicula antivapori ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 26821326004653 | Folie suplimentara polimerica ( bariera antivapori ) | m2 | 1,1500 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 240 | CR05B | Tavanitul planseelor la magazii, grajduri, etc., executate cu placi fibro lemnoase PFL de 20 mm grosime ( placaj OSB gr. 18 mm, consum placajului 0.0189 m3 ) | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,3000 |
|  | 20101429275872 | Placi fibrolemnoase PFL ( placaj OSB gr. 18 mm ) | m3 | 0,0189 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1500 |
| 241 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 |
|  | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 0,3500 |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,9000 |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,4000 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 48,0000 |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 28,0000 |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 2,7000 |
|  |  | 11. Poarta de acces Pr-1 |  |  |
| 242 | RCsB29A apl | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 10 mm ( adincimea 18 cm, K=1+0.8*0.9=1.72 ) | buc |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2520 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1080 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0059 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0042 |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,1700 |
| 243 | RCsP04B | Confectionarea portilor din schelet de otel ornamentale | kg |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,5600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 2710703520582 | Profil normal I 24 OL-37-ln | kg | 0,9000 |
|  | 2710403600174 | Tabla neagra 0,5 x 750 x1500 | kg | 0,2000 |
|  | 2874125885651 | Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,0200 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 0,0600 |
|  | 2735725901235 | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2 | kg | 0,0100 |
|  | 1010116200303 | Huila scop energ.mixta | kg | 0,1000 |
|  | 2430116100034 | Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097 | kg | 0,0200 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0200 |
|  | 2863146310225 | Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare | buc | 0,0100 |
|  | 28631463109521 | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri | buc | 0,0200 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1200 |
|  | 2940520003828 | Aparat de polizat (biax) | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0500 |
| 244 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat ( dibluri metalice lungimea minim-180mm ) | buc |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 1,0000 |
| 245 | Pret furnizor | Nit metalic cu cap dublu semirotund 4x10mm | buc |  |
|  | 865-103026 | Nit metalic cu cap dublu semirotund 4x10mm | buc | 1,0000 |
| 246 | CK33B apl | Balama sudura 130x25 cu gresoare | buc |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 28631463109001 | Balama sudura 130x25 cu gresoare | buc | 1,0000 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0200 |
| 247 | RpIzE16B | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv | t |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4900 |
|  | 2320146200700 | Petrol lampant | l | 1,2500 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,8000 |
|  | 1411112204410 | Piatra abraziva pentru slefuit | kg | 0,5000 |
| 248 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,6500 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,3800 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2400 |
| 249 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 |
|  |  | 12. Balustrada |  |  |
| 250 | RCsB29A apl | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm ( adincimea 15 cm, K=1+0,5*0.9=1,45 ) | buc |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2520 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1080 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0059 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0042 |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,1700 |
| 251 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |
| 252 | Pret furnizor | Nit metalic cu cap dublu semirotund 5x20mm | buc |  |
|  | 865-103025 | Nit metalic cu cap dublu semirotund 5x20mm | buc | 1,0000 |
| 253 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat ( Dibluri metalice lungimea-35mm, .5mm ) | buc |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 |
|  | 28741363133001 | Diblu din metal ( dibluri metalice lungimea-35mm, .5mm ) | buc | 1,0000 |
| 254 | CH05C | Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier | m |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1000 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,2000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,3500 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0060 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0300 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 6,0000 |
|  | 2430126104999 | Serlac natural | kg | 0,0100 |
|  | 2811236305701 | Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece | m | 1,0200 |
| 255 | RpIzE16B | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv | t |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4900 |
|  | 2320146200700 | Petrol lampant | l | 1,2500 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,8000 |
|  | 1411112204410 | Piatra abraziva pentru slefuit | kg | 0,5000 |
| 256 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,6500 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,3800 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2400 |
| 257 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 |
|  |  | 13. Copertina Cr-1 |  |  |
| 258 | RCsI41B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,5600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
| 259 | R7A18B | Curatarea manuala a suprafetelor metalice ale articolelor de murdarii si vopsitorii de ulei fara ardere ulterioara: de complexitate medie ( 8.45 + 4.4 = 12.85 m2 ) | m2 |  |
|  | 9310060019966 | Muncitor restaurator, cat.3.0 | h-om | 5,5300 |
| 260 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |
| 261 | RCsI14B | Invelitoare din tabla plana, recuperata, gata tunsa si indreptata, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind falturi simple, executate cu foi plane, de 0,5 mm grosime cu tabla zincata sau aluminiu ( tabla fost folosita ) | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,6300 |
|  | 7141020013350 | Vopsitor | h-om | 1,4900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |
|  | 27104036424191 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime ( tabla fost folosita ) | kg | 5,5500 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,2600 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0110 |
|  | 2873145887893 | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 | kg | 0,0350 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
| 262 | Pret furnizor | Nit metalic cu cap dublu semirotund 5x20mm | buc |  |
|  | 865-103025 | Nit metalic cu cap dublu semirotund 5x20mm | buc | 1,0000 |
| 263 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat ( Dibluri metalice lungimea-35mm, .5mm ) | buc |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 |
|  | 28741363133001 | Diblu din metal ( dibluri metalice lungimea-35mm, .5mm ) | buc | 1,0000 |
|  |  | 14. Canale de ventilare |  |  |
| 264 | CD50I | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5,8800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,2000 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 400,0000 |
|  | 2624102101103 | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75 | m3 | 0,2210 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,4600 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3600 |
| 265 | CF06A | Tencuieli interioare driscuite, la tavane pe impletitura de sirma, de 2,5 mm grosime executate manual, inclusiv montarea armaturii din otel beton si a impletiturii, exclusiv mustatile de ancorare pe suprafete drepte, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir pe rabit, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,8500 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3500 |
|  | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0140 |
|  | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,0100 |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0200 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 8,7000 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 1,7000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0340 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0090 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 | kg | 0,3850 |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 2,5000 |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 0,0550 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0025 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 |
| 266 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,1200 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 |
| 267 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |
| 268 | CE31B | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m | m2 |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0600 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,8000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite | m3 | 0,0055 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |
| 269 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0800 |
|  | 2430116106105 | Email (Durex) pentru dusumele | kg | 0,1900 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0500 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,2000 |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,1000 |
| 270 | CK17A2 | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat ( Placi din rumegus OSB b=18mm ) | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,4500 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 26701122040501 | Placi PFL melaminate ( Placi din rumegus OSB b=18mm ) | m2 | 0,9000 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,4000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 271 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. ( tabla faltuita ) | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,7500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 27104036418171 | Tabla plana ( tabla faltuita ) | kg | 4,4500 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 272 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. ( Aparatoare de protectie din otel zincat ) | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,7500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 27104036418171 | Tabla plana ( tabla faltuita ) | kg | 4,4500 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 273 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( pelicula anticondensata ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 26821326004652 | Folie suplimentara polimerica ( pelicula anticondensata ) | m2 | 1,1500 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 274 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal exterior ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |
|  | 2710703502671-1 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |
|  | 27104036420001 | Tabla zincata cal. I 1.0 mm | kg | 7,8000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 |
| 275 | CE23A | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm ( lacrimar din profil tabla de zinc ) de zinc | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4500 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,0030 |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 0,7300 |
|  | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,0900 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 0,1800 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0250 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,1000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0040 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0002 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 276 | CE23C | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm ( fisie din otel 50x3 mm ) | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,5500 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,0060 |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 1,8500 |
|  | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,1500 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 0,5000 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,2000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0003 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |
|  |  | 15. Ferestre |  |  |
| 277 | CK01C | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp ( ferestre pe fatada ) | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,5600 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |
|  | 20301129380002 | Ferestre sau vitrine din lemn | m2 | 1,0000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0450 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4300 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc | kg | 0,3000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 278 | CK01C | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp ( ferestre pe acoperis ) | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,5600 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |
|  | 20301129380002 | Ferestre sau vitrine din lemn | m2 | 1,0000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0450 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4300 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc | kg | 0,3000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 279 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv ( fereastra-usa pentru deservire tehnica ) | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,6600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,4700 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1650 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,8000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 280 | RCsJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime ( taluzuri interioare ) | m |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,7100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,4200 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0014 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0086 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0022 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0070 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0015 |
| 281 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu ( montarea cornierului din aluminiu ) | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 |
|  | 2743123549025 | Baghete din aluminiu ( cornier din aluminiu ) | m | 1,0500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |
| 282 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 283 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
| 284 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |
| 285 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 286 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 287 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 288 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
| 289 | CK30B apl | Masca ( tamplarie grilaj pentru fantana de lumina ), inclusiv diblurile | m2 |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2430226100046 | Grund de ulei | kg | 0,0300 |
|  | 20301273295861 | Masca din baghete de lemn | m2 | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 8,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | 16. Usi |  |  |
| 290 | RCsO29I | Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi ( Usa exterioara restaurata cu elemente aplicate sculptate din lemn, inclusiv feroneria ) | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,7200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
|  | 2812106306001 | Usi gata confectionate | m2 | 1,0000 |
|  | 2030122948050 | Ghermele carbonilizate | buc | 1,5000 |
|  | 2682132601665 | Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 100 cm x 20 m S 138 | m2 | 0,5000 |
|  | 2874145886928 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111 | kg | 0,0500 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,3500 |
|  | 2030112948219 | Pervaz pentru usi stejar | m | 1,7000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
| 291 | RCsO22C | Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, pe toc, in doua canaturi ( Usi interioare restaurata cu elemente aplicate sculptate din lemn, inclusiv feroneria ) | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,9100 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
|  | 2030112928440 | Usi din lemn interioare | m2 | 1,0000 |
|  | 2030122948050 | Ghermele carbonilizate | buc | 3,0000 |
|  | 2874145886928 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111 | kg | 0,0500 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0770 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc | kg | 0,1100 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,1500 |
|  | 2030112947201 | Pervazuri profilate de stejar | m | 3,4000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
| 292 | RCsO29I | Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,7200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
|  | 2812106306001 | Usi gata confectionate | m2 | 1,0000 |
|  | 2030122948050 | Ghermele carbonilizate | buc | 1,5000 |
|  | 2682132601665 | Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 100 cm x 20 m S 138 | m2 | 0,5000 |
|  | 2874145886928 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111 | kg | 0,0500 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,3500 |
|  | 2030112948219 | Pervaz pentru usi stejar | m | 1,7000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
| 293 | RCsO29H | Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, intr-un canat, exlusiv tocul | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,2900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2812106306001 | Usi gata confectionate | m2 | 1,0000 |
|  | 2874145887049 | Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111 | kg | 0,0500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
| 294 | RCsO30B | Montarea usilor din lemn, exterioare, duble, gata confectionate, avind pina la 10 mp, in unul pina la patru canaturi, din cherestea de rasinoase sau stejar in 3-4 canaturi | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,9500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2812106306011 | Usi exterioare duble gata confectionate | m2 | 1,0000 |
|  | 2030122948050 | Ghermele carbonilizate | buc | 3,0000 |
|  | 2874145887001 | Cuie cu cap conic tip al 4x100 OL 34 S 2111 | kg | 0,0900 |
|  | 2682132601665 | Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 100 cm x 20 m S 138 | m2 | 0,4730 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc | kg | 0,2310 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,7300 |
|  | 2030112948220 | Pervaz pentru usi | m | 3,4000 |
|  | 2874145887049 | Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111 | kg | 0,0500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
| 295 | RCsO22D | Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, pe captuseli, in doua canaturi | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,9500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
|  | 2030112928440 | Usi din lemn interioare | m2 | 1,0000 |
|  | 2030122948050 | Ghermele carbonilizate | buc | 3,0000 |
|  | 2874145886928 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111 | kg | 0,0500 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,1700 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc | kg | 0,2200 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,3000 |
|  | 2030112947201 | Pervazuri profilate de stejar | m | 3,4000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
| 296 | RCsO22A | Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, pe toc, inclusiv montarea tocului | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,3800 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
|  | 2030112928440 | Usi din lemn interioare | m2 | 1,0000 |
|  | 2030122948050 | Ghermele carbonilizate | buc | 3,0000 |
|  | 2874145886928 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111 | kg | 0,0950 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0880 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc | kg | 0,1100 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 |
|  | 2030112947201 | Pervazuri profilate de stejar | m | 3,4000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
| 297 | RCsJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime ( taluzuri interioare ) | m |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,7100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,4200 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0014 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0086 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0022 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0070 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0015 |
| 298 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu ( montarea cornierului din aluminiu ) | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 |
|  | 2743123549025 | Baghete din aluminiu ( cornier din aluminiu ) | m | 1,0500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |
| 299 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 300 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
| 301 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |
| 302 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 303 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 304 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 305 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  |  | 17. Finisarea fatadului |  |  |
|  |  | 17.1. Cornise si profiluri decorative |  |  |
| 306 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul ( cornisa 1 h=324 mm, lungimea 71.5 m ) | m2 |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 8,4400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0320 |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 7,7000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0670 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 13,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 307 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 ( Sablon 32,4 cm, K=1.67 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg ) | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 15,3000 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0100 |
|  | 2010102918814 | Cherestea rasinoase | m3 | 0,0020 |
|  | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime | kg | 0,1400 |
|  | 2430116105285 | Lac NT | kg | 0,1000 |
| 308 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul ( cornisa 2 h=150 mm, lungimea 69.3 m ) | m2 |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 8,4400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0320 |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 7,7000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0670 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 13,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 309 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 ( Sablon 15 cm, K=1.15 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg ) | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 15,3000 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0100 |
|  | 2010102918814 | Cherestea rasinoase | m3 | 0,0020 |
|  | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime | kg | 0,1400 |
|  | 2430116105285 | Lac NT | kg | 0,1000 |
| 310 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul ( cornisa 4 h=260 mm, lungimea 69.3 m ) | m2 |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 8,4400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0320 |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 7,7000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0670 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 13,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 311 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 ( Sablon 26 cm, K=1.48 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg ) | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 15,3000 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0100 |
|  | 2010102918814 | Cherestea rasinoase | m3 | 0,0020 |
|  | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime | kg | 0,1400 |
|  | 2430116105285 | Lac NT | kg | 0,1000 |
| 312 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul ( profil decorativ h=130 mm, lungimea 8.5 m ) | m2 |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 8,4400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0320 |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 7,7000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0670 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 13,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 313 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 ( Sablon 13 cm, K=1.09 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg ) | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 15,3000 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0100 |
|  | 2010102918814 | Cherestea rasinoase | m3 | 0,0020 |
|  | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime | kg | 0,1400 |
|  | 2430116105285 | Lac NT | kg | 0,1000 |
| 314 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul ( profil decorativ 9 h=140 mm, lungimea 68.5 m ) | m2 |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 8,4400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0320 |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 7,7000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0670 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 13,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 315 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 ( Sablon 14 cm, K=1.12 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg ) | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 15,3000 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0100 |
|  | 2010102918814 | Cherestea rasinoase | m3 | 0,0020 |
|  | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime | kg | 0,1400 |
|  | 2430116105285 | Lac NT | kg | 0,1000 |
| 316 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul ( profil decorativ 10 h=55 mm, lungimea 68.5 m ) | m2 |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 8,4400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0320 |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 7,7000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0670 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 13,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 317 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 15,3000 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0100 |
|  | 2010102918814 | Cherestea rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime | kg | 0,0950 |
|  | 2430116105285 | Lac NT | kg | 0,1000 |
| 318 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul ( profil decorativ 16 h=160 mm, lungimea 16 m ) | m2 |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 8,4400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0320 |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 7,7000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0670 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 13,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 319 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 ( Sablon 16 cm, K=1.18 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg ) | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 15,3000 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0100 |
|  | 2010102918814 | Cherestea rasinoase | m3 | 0,0020 |
|  | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime | kg | 0,1400 |
|  | 2430116105285 | Lac NT | kg | 0,1000 |
| 320 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul ( cornisa 19 h=315 mm, lungimea 122 m ) | m2 |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 8,4400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0320 |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 7,7000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0670 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 13,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 321 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 ( Sablon 31,5 cm, K=1.645 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg ) | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 15,3000 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0100 |
|  | 2010102918814 | Cherestea rasinoase | m3 | 0,0020 |
|  | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime | kg | 0,1400 |
|  | 2430116105285 | Lac NT | kg | 0,1000 |
| 322 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul ( cornisa 22 h=315 mm, lungimea 119.5 m ) | m2 |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 8,4400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0320 |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 7,7000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0670 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 13,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 323 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 ( Sablon 31,5 cm, K=1.645 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg ) | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 15,3000 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0100 |
|  | 2010102918814 | Cherestea rasinoase | m3 | 0,0020 |
|  | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime | kg | 0,1400 |
|  | 2430116105285 | Lac NT | kg | 0,1000 |
| 324 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul ( cornisa 25, 26 h=620 mm, lungimea 59.6 m ) | m2 |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 8,4400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0320 |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 7,7000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0670 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 13,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 325 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 ( Sablon 62 cm, K=2.56 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg ) | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 15,3000 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0100 |
|  | 2010102918814 | Cherestea rasinoase | m3 | 0,0020 |
|  | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime | kg | 0,1400 |
|  | 2430116105285 | Lac NT | kg | 0,1000 |
| 326 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul ( cornisa 27,30 h=220 mm, lungimea 30.8 m ) | m2 |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 8,4400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0320 |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 7,7000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0670 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 13,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 327 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 ( Sablon 22 cm, K=1.36 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg ) | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 15,3000 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0100 |
|  | 2010102918814 | Cherestea rasinoase | m3 | 0,0020 |
|  | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime | kg | 0,1400 |
|  | 2430116105285 | Lac NT | kg | 0,1000 |
| 328 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul ( cornisa 28, 34 h=240 mm, lungimea 142.5 m ) | m2 |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 8,4400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0320 |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 7,7000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0670 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 13,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 329 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 ( Sablon 24 cm, K=1.42 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg ) | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 15,3000 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0100 |
|  | 2010102918814 | Cherestea rasinoase | m3 | 0,0020 |
|  | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime | kg | 0,1400 |
|  | 2430116105285 | Lac NT | kg | 0,1000 |
| 330 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul ( profil 29 h=85 mm, lungimea 12.5 m ) | m2 |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 8,4400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0320 |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 7,7000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0670 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 13,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 331 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 15,3000 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0100 |
|  | 2010102918814 | Cherestea rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime | kg | 0,0950 |
|  | 2430116105285 | Lac NT | kg | 0,1000 |
| 332 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul ( profil 31 h=120 mm, lungimea 19.5 m ) | m2 |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 8,4400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0320 |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 7,7000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0670 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 13,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 333 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 ( Sablon 12 cm, K=1.06 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg ) | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 15,3000 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0100 |
|  | 2010102918814 | Cherestea rasinoase | m3 | 0,0020 |
|  | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime | kg | 0,1400 |
|  | 2430116105285 | Lac NT | kg | 0,1000 |
| 334 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul ( profil 32 h=255 mm, lungimea 19.5 m ) | m2 |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 8,4400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0320 |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 7,7000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0670 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 13,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 335 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 ( Sablon 25.5 cm, K=1.465 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg ) | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 15,3000 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0100 |
|  | 2010102918814 | Cherestea rasinoase | m3 | 0,0020 |
|  | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime | kg | 0,1400 |
|  | 2430116105285 | Lac NT | kg | 0,1000 |
| 336 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul ( profil 33 h=135 mm, lungimea 8 m ) | m2 |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 8,4400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0320 |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 7,7000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0670 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 13,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 337 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 ( Sablon 135 cm, K=1.105 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg ) | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 15,3000 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0100 |
|  | 2010102918814 | Cherestea rasinoase | m3 | 0,0020 |
|  | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime | kg | 0,1400 |
|  | 2430116105285 | Lac NT | kg | 0,1000 |
| 338 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul ( profil 35 h=130 mm, lungimea 130 m ) | m2 |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 8,4400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0320 |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 7,7000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0670 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 13,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 339 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 ( Sablon 135 cm, K=1.09 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg ) | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 15,3000 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0100 |
|  | 2010102918814 | Cherestea rasinoase | m3 | 0,0020 |
|  | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime | kg | 0,1400 |
|  | 2430116105285 | Lac NT | kg | 0,1000 |
| 340 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul ( profil 36 h=145 mm, lungimea 16.25 m ) | m2 |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 8,4400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0320 |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 7,7000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0670 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 13,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 341 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 ( Sablon 14.5 cm, K=1.135 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg ) | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 15,3000 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0100 |
|  | 2010102918814 | Cherestea rasinoase | m3 | 0,0020 |
|  | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime | kg | 0,1400 |
|  | 2430116105285 | Lac NT | kg | 0,1000 |
| 342 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul ( profil 37 h=140 mm, lungimea 89 m ) | m2 |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 8,4400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0320 |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 7,7000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0670 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 13,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 343 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 ( Sablon 14 cm, K=1.12 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg ) | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 15,3000 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0100 |
|  | 2010102918814 | Cherestea rasinoase | m3 | 0,0020 |
|  | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime | kg | 0,1400 |
|  | 2430116105285 | Lac NT | kg | 0,1000 |
| 344 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul ( profil 38 h=155 mm, lungimea 6.5 m ) | m2 |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 8,4400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0320 |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 7,7000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0670 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 13,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 345 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 ( Sablon 15.5 cm, K=1.165 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg ) | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 15,3000 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0100 |
|  | 2010102918814 | Cherestea rasinoase | m3 | 0,0020 |
|  | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime | kg | 0,1400 |
|  | 2430116105285 | Lac NT | kg | 0,1000 |
| 346 | R8A04A | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti( Устройство каркаса, установка металлической сетки, пришивка сетки к каркасу: на стены) | m2 |  |
|  | 9310060019981 | Muncitor restaurator, cat.4.5 | h-om | 2,2500 |
|  | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 15,1000 |
|  | 2320186108946 | Ulei sicativat natural | kg | 0,0250 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |
|  | 2873122004202 | Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire | m2 | 1,0800 |
|  | 2734113803116 | Sirma neagra moale d = 1 mm | kg | 0,0740 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0510 |
|  | 2811236832391 | Burghie deferite | buc | 0,0800 |
|  | 2881116002699 | Disc de taiat 115х22х1,2 | buc | 0,0200 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0680 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0100 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0030 |
|  |  | 17.2. Element decorativ 3, marimi 360x585(h) |  |  |
| 347 | R12A20D | Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm ( element decorativ 3, marimi 360x585(h) | buc |  |
|  | 9310060019986 | Muncitor restaurator, cat.5.0 | h-om | 15,6000 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 50,0000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1000 |
| 348 | R12A20E | Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A20D | buc |  |
|  | 9310060019986 | Muncitor restaurator, cat.5.0 | h-om | 3,9000 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 8,0000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0160 |
| 349 | R12A32C | Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 4,7600 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 32,0000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0640 |
| 350 | R12A32D | Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A32C ( dimensiunea maxima 585 mm, K=2 ) | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 0,7700 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 16,0000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0320 |
| 351 | R12A43E | Turnarea modilionului si consolei: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm | buc |  |
|  | 9310060019966 | Muncitor restaurator, cat.3.0 | h-om | 1,3500 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 23,0000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0460 |
| 352 | R12A54D | Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 1,5000 |
|  | 2735725900525 | Sirma de cupru sau de alama | kg | 0,0800 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 0,7000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0050 |
| 353 | R12A54E | Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A54D | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 0,3800 |
|  | 2735725900525 | Sirma de cupru sau de alama | kg | 0,0200 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 0,2200 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 354 | R8A04A | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti | m2 |  |
|  | 9310060019981 | Muncitor restaurator, cat.4.5 | h-om | 2,2500 |
|  | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 15,1000 |
|  | 2320186108946 | Ulei sicativat natural | kg | 0,0250 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |
|  | 2873122004202 | Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire | m2 | 1,0800 |
|  | 2734113803116 | Sirma neagra moale d = 1 mm | kg | 0,0740 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0510 |
|  | 2811236832391 | Burghie deferite | buc | 0,0800 |
|  | 2881116002699 | Disc de taiat 115х22х1,2 | buc | 0,0200 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0680 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0100 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0030 |
|  |  | 17.3. Capitel H=235 mm |  |  |
| 355 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul ( profil 5 h=235 mm, lungimea 11,1 m ) | m2 |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 8,4400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0320 |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 7,7000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0670 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 13,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 356 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 ( Sablon 235 cm, K=1.405 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg ) | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 15,3000 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0100 |
|  | 2010102918814 | Cherestea rasinoase | m3 | 0,0020 |
|  | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime | kg | 0,1400 |
|  | 2430116105285 | Lac NT | kg | 0,1000 |
| 357 | R8A04A | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti | m2 |  |
|  | 9310060019981 | Muncitor restaurator, cat.4.5 | h-om | 2,2500 |
|  | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 15,1000 |
|  | 2320186108946 | Ulei sicativat natural | kg | 0,0250 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |
|  | 2873122004202 | Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire | m2 | 1,0800 |
|  | 2734113803116 | Sirma neagra moale d = 1 mm | kg | 0,0740 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0510 |
|  | 2811236832391 | Burghie deferite | buc | 0,0800 |
|  | 2881116002699 | Disc de taiat 115х22х1,2 | buc | 0,0200 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0680 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0100 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0030 |
|  |  | 17.4. Pilastru (profil 7, 18 - 12 buc, profil 39 - 41 - 28 buc) |  |  |
| 358 | R8B01D | Restaurare si reconstituire a tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (sau var): piloni si pilastri in asize cu rosturi adincite | m2 |  |
|  | 9310060019981 | Muncitor restaurator, cat.4.5 | h-om | 9,2300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0280 |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 8,9000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 3,7000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0050 |
| 359 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 ( Sablon 50 cm, K=2,2 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg ) | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 15,3000 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0100 |
|  | 2010102918814 | Cherestea rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime | kg | 0,0950 |
|  | 2430116105285 | Lac NT | kg | 0,1000 |
| 360 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 ( Sablon 72 cm, K=2,86 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg ) | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 15,3000 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0100 |
|  | 2010102918814 | Cherestea rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime | kg | 0,0950 |
|  | 2430116105285 | Lac NT | kg | 0,1000 |
| 361 | R8A25A | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) | m |  |
|  | 9310060019986 | Muncitor restaurator, cat.5.0 | h-om | 14,4800 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 5,5000 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 11,3000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0570 |
|  | 2681126001616 | Hirtie slef. uscata cu sticla | buc | 0,5000 |
|  | 2430116105285 | Lac NT | kg | 0,1000 |
|  |  | 17.5. Baza pilastru H=220 mm L=10 m |  |  |
| 362 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul ( profil 8 h=220 mm, lungimea 10 m ) | m2 |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 8,4400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0320 |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 7,7000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0670 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 13,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 363 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 ( Sablon 220 cm, K=1.36 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg ) | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 15,3000 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0100 |
|  | 2010102918814 | Cherestea rasinoase | m3 | 0,0020 |
|  | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime | kg | 0,1400 |
|  | 2430116105285 | Lac NT | kg | 0,1000 |
| 364 | R8A04A | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti | m2 |  |
|  | 9310060019981 | Muncitor restaurator, cat.4.5 | h-om | 2,2500 |
|  | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 15,1000 |
|  | 2320186108946 | Ulei sicativat natural | kg | 0,0250 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |
|  | 2873122004202 | Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire | m2 | 1,0800 |
|  | 2734113803116 | Sirma neagra moale d = 1 mm | kg | 0,0740 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0510 |
|  | 2811236832391 | Burghie deferite | buc | 0,0800 |
|  | 2881116002699 | Disc de taiat 115х22х1,2 | buc | 0,0200 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0680 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0100 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0030 |
|  |  | 17.6. Element decorativ 11, marimi 500x470(h) - 9 buc, element decorativ 12, marimi 1500x470(h) - 7 buc ) |  |  |
| 365 | R12A20D | Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm (Изготовление моделей кронштейнов и модульонов: гладких с наибольшим измерением (высота, относ, ширина): до 500 мм) | buc |  |
|  | 9310060019986 | Muncitor restaurator, cat.5.0 | h-om | 15,6000 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 50,0000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1000 |
| 366 | R12A20E | Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A20D | buc |  |
|  | 9310060019986 | Muncitor restaurator, cat.5.0 | h-om | 3,9000 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 8,0000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0160 |
| 367 | R12A32C | Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 4,7600 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 32,0000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0640 |
| 368 | R12A32D | Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A32C (dimensiunea maxima 590 mm, K=2) | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 0,7700 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 16,0000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0320 |
| 369 | R12A43E | Turnarea modilionului si consolei: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm | buc |  |
|  | 9310060019966 | Muncitor restaurator, cat.3.0 | h-om | 1,3500 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 23,0000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0460 |
| 370 | R12A54D | Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 1,5000 |
|  | 2735725900525 | Sirma de cupru sau de alama | kg | 0,0800 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 0,7000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0050 |
| 371 | R12A54E | Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A54D | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 0,3800 |
|  | 2735725900525 | Sirma de cupru sau de alama | kg | 0,0200 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 0,2200 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 372 | R8A04A | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti | m2 |  |
|  | 9310060019981 | Muncitor restaurator, cat.4.5 | h-om | 2,2500 |
|  | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 15,1000 |
|  | 2320186108946 | Ulei sicativat natural | kg | 0,0250 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |
|  | 2873122004202 | Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire | m2 | 1,0800 |
|  | 2734113803116 | Sirma neagra moale d = 1 mm | kg | 0,0740 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0510 |
|  | 2811236832391 | Burghie deferite | buc | 0,0800 |
|  | 2881116002699 | Disc de taiat 115х22х1,2 | buc | 0,0200 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0680 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0100 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0030 |
|  |  | 17.7. Ancadrament fereastra |  |  |
| 373 | R8A17B | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: verticale | m2 |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 9,1200 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0320 |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 7,7000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0670 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 13,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 374 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 ( Sablon 29,5 cm, K=1.585 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg ) | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 15,3000 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0100 |
|  | 2010102918814 | Cherestea rasinoase | m3 | 0,0020 |
|  | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime | kg | 14,0000 |
|  | 2430116105285 | Lac NT | kg | 0,1000 |
| 375 | R8A04A | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti | m2 |  |
|  | 9310060019981 | Muncitor restaurator, cat.4.5 | h-om | 2,2500 |
|  | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 15,1000 |
|  | 2320186108946 | Ulei sicativat natural | kg | 0,0250 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |
|  | 2873122004202 | Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire | m2 | 1,0800 |
|  | 2734113803116 | Sirma neagra moale d = 1 mm | kg | 0,0740 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0510 |
|  | 2811236832391 | Burghie deferite | buc | 0,0800 |
|  | 2881116002699 | Disc de taiat 115х22х1,2 | buc | 0,0200 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0680 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0100 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0030 |
|  |  | 17.8. Element decorativ 14 - 7 buc, element decorativ 15 - 11 buc) |  |  |
| 376 | R12A20D | Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm (Изготовление моделей кронштейнов и модульонов: гладких с наибольшим измерением (высота, относ, ширина): до 500 мм) | buc |  |
|  | 9310060019986 | Muncitor restaurator, cat.5.0 | h-om | 15,6000 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 50,0000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1000 |
| 377 | R12A20E | Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A20D | buc |  |
|  | 9310060019986 | Muncitor restaurator, cat.5.0 | h-om | 3,9000 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 8,0000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0160 |
| 378 | R12A32C | Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 4,7600 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 32,0000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0640 |
| 379 | R12A32D | Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A32C ( dimensiunea maxima 540 mm, K=2 ) | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 0,7700 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 16,0000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0320 |
| 380 | R12A43E | Turnarea modilionului si consolei: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm | buc |  |
|  | 9310060019966 | Muncitor restaurator, cat.3.0 | h-om | 1,3500 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 23,0000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0460 |
| 381 | R12A54D | Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 1,5000 |
|  | 2735725900525 | Sirma de cupru sau de alama | kg | 0,0800 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 0,7000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0050 |
| 382 | R12A54E | Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A54D | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 0,3800 |
|  | 2735725900525 | Sirma de cupru sau de alama | kg | 0,0200 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 0,2200 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 383 | R8A04A | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti | m2 |  |
|  | 9310060019981 | Muncitor restaurator, cat.4.5 | h-om | 2,2500 |
|  | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 15,1000 |
|  | 2320186108946 | Ulei sicativat natural | kg | 0,0250 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |
|  | 2873122004202 | Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire | m2 | 1,0800 |
|  | 2734113803116 | Sirma neagra moale d = 1 mm | kg | 0,0740 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0510 |
|  | 2811236832391 | Burghie deferite | buc | 0,0800 |
|  | 2881116002699 | Disc de taiat 115х22х1,2 | buc | 0,0200 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0680 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0100 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0030 |
|  |  | 17.9. Element decorativ 17, b=50, h=320, L=17.1 m |  |  |
| 384 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul | m2 |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 8,4400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0320 |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 7,7000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0670 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 13,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 385 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 ( Sablon 37 cm, K=1.81 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg ) | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 15,3000 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0100 |
|  | 2010102918814 | Cherestea rasinoase | m3 | 0,0020 |
|  | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime | kg | 14,0000 |
|  | 2430116105285 | Lac NT | kg | 0,1000 |
| 386 | R8A04A | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti | m2 |  |
|  | 9310060019981 | Muncitor restaurator, cat.4.5 | h-om | 2,2500 |
|  | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 15,1000 |
|  | 2320186108946 | Ulei sicativat natural | kg | 0,0250 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |
|  | 2873122004202 | Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire | m2 | 1,0800 |
|  | 2734113803116 | Sirma neagra moale d = 1 mm | kg | 0,0740 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0510 |
|  | 2811236832391 | Burghie deferite | buc | 0,0800 |
|  | 2881116002699 | Disc de taiat 115х22х1,2 | buc | 0,0200 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0680 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0100 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0030 |
|  |  | 17.10. Profil decorativ 20 L=241.5 m, profil decorativ 21 L=146 m |  |  |
| 387 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul ( profil 20, h=242 mm, lungimea 241.5 m ) | m2 |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 8,4400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0320 |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 7,7000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0670 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 13,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 388 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul ( profil 21, h=255 mm, lungimea 146 m ) | m2 |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 8,4400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0320 |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 7,7000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0670 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 13,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 389 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 ( Sablon 24.2 cm, K=1.426 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg ) | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 15,3000 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0100 |
|  | 2010102918814 | Cherestea rasinoase | m3 | 0,0020 |
|  | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime | kg | 14,0000 |
|  | 2430116105285 | Lac NT | kg | 0,1000 |
| 390 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 ( Sablon 25.5 cm, K=1.465 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg ) | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 15,3000 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0100 |
|  | 2010102918814 | Cherestea rasinoase | m3 | 0,0020 |
|  | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime | kg | 14,0000 |
|  | 2430116105285 | Lac NT | kg | 0,1000 |
| 391 | R8A04A | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti | m2 |  |
|  | 9310060019981 | Muncitor restaurator, cat.4.5 | h-om | 2,2500 |
|  | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 15,1000 |
|  | 2320186108946 | Ulei sicativat natural | kg | 0,0250 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |
|  | 2873122004202 | Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire | m2 | 1,0800 |
|  | 2734113803116 | Sirma neagra moale d = 1 mm | kg | 0,0740 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0510 |
|  | 2811236832391 | Burghie deferite | buc | 0,0800 |
|  | 2881116002699 | Disc de taiat 115х22х1,2 | buc | 0,0200 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0680 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0100 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0030 |
|  |  | 17.11. Profil decorativ 23 L=175 m, profil decorativ 24 L=144.5 m |  |  |
| 392 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul ( profil 23, h=305 mm, lungimea 175 m ) | m2 |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 8,4400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0320 |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 7,7000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0670 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 13,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 393 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul ( profil 24, h=370 mm, lungimea 144.5 m ) | m2 |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 8,4400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0320 |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 7,7000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0670 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 13,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 394 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 ( Sablon 30.5 cm, K=1.615 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg ) | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 15,3000 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0100 |
|  | 2010102918814 | Cherestea rasinoase | m3 | 0,0020 |
|  | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime | kg | 14,0000 |
|  | 2430116105285 | Lac NT | kg | 0,1000 |
| 395 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 ( Sablon 37 cm, K=1.81 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg ) | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 15,3000 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0100 |
|  | 2010102918814 | Cherestea rasinoase | m3 | 0,0020 |
|  | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime | kg | 14,0000 |
|  | 2430116105285 | Lac NT | kg | 0,1000 |
| 396 | R8A04A | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti | m2 |  |
|  | 9310060019981 | Muncitor restaurator, cat.4.5 | h-om | 2,2500 |
|  | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 15,1000 |
|  | 2320186108946 | Ulei sicativat natural | kg | 0,0250 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |
|  | 2873122004202 | Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire | m2 | 1,0800 |
|  | 2734113803116 | Sirma neagra moale d = 1 mm | kg | 0,0740 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0510 |
|  | 2811236832391 | Burghie deferite | buc | 0,0800 |
|  | 2881116002699 | Disc de taiat 115х22х1,2 | buc | 0,0200 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0680 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0100 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0030 |
|  |  | 17.12. Ancadrament usa |  |  |
| 397 | R8A17B | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: verticale | m2 |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 9,1200 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0320 |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 7,7000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0670 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 13,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 398 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 ( Sablon 29,5 cm, K=1.585 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg ) | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 15,3000 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0100 |
|  | 2010102918814 | Cherestea rasinoase | m3 | 0,0020 |
|  | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime | kg | 14,0000 |
|  | 2430116105285 | Lac NT | kg | 0,1000 |
| 399 | R8A04A | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti | m2 |  |
|  | 9310060019981 | Muncitor restaurator, cat.4.5 | h-om | 2,2500 |
|  | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 15,1000 |
|  | 2320186108946 | Ulei sicativat natural | kg | 0,0250 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |
|  | 2873122004202 | Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire | m2 | 1,0800 |
|  | 2734113803116 | Sirma neagra moale d = 1 mm | kg | 0,0740 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0510 |
|  | 2811236832391 | Burghie deferite | buc | 0,0800 |
|  | 2881116002699 | Disc de taiat 115х22х1,2 | buc | 0,0200 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0680 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0100 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0030 |
|  |  | 17.13. Element decorativ 47, marimi 415x600(h) - 5 buc |  |  |
| 400 | R12A20D | Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm (Изготовление моделей кронштейнов и модульонов: гладких с наибольшим измерением (высота, относ, ширина): до 500 мм) | buc |  |
|  | 9310060019986 | Muncitor restaurator, cat.5.0 | h-om | 15,6000 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 50,0000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1000 |
| 401 | R12A20E | Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A20D | buc |  |
|  | 9310060019986 | Muncitor restaurator, cat.5.0 | h-om | 3,9000 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 8,0000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0160 |
| 402 | R12A32C | Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 4,7600 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 32,0000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0640 |
| 403 | R12A32D | Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A32C (dimensiunea maxima 590 mm, K=2) | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 0,7700 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 16,0000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0320 |
| 404 | R12A43E | Turnarea modilionului si consolei: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm | buc |  |
|  | 9310060019966 | Muncitor restaurator, cat.3.0 | h-om | 1,3500 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 23,0000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0460 |
| 405 | R12A54D | Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 1,5000 |
|  | 2735725900525 | Sirma de cupru sau de alama | kg | 0,0800 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 0,7000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0050 |
| 406 | R12A54E | Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A54D | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 0,3800 |
|  | 2735725900525 | Sirma de cupru sau de alama | kg | 0,0200 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 0,2200 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 407 | R8A04A | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti | m2 |  |
|  | 9310060019981 | Muncitor restaurator, cat.4.5 | h-om | 2,2500 |
|  | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 15,1000 |
|  | 2320186108946 | Ulei sicativat natural | kg | 0,0250 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |
|  | 2873122004202 | Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire | m2 | 1,0800 |
|  | 2734113803116 | Sirma neagra moale d = 1 mm | kg | 0,0740 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0510 |
|  | 2811236832391 | Burghie deferite | buc | 0,0800 |
|  | 2881116002699 | Disc de taiat 115х22х1,2 | buc | 0,0200 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0680 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0100 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0030 |
|  |  | 17.14. Pereti si soclu |  |  |
| 408 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1400 |
|  | 2881116001616 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 | buc | 0,3000 |
| 409 | RCsJ34A | Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0080 |
| 410 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 411 | R8B01A | Restaurare si reconstituire a tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (sau var): pereti netezi | m2 |  |
|  | 9310060019981 | Muncitor restaurator, cat.4.5 | h-om | 6,1600 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0280 |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 7,4000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0350 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 3,7000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0050 |
| 412 | R8B01C | Restaurare si reconstituire a tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (sau var): pereti in asize cu rosturi adincite | m2 |  |
|  | 9310060019981 | Muncitor restaurator, cat.4.5 | h-om | 10,9400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0280 |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 8,9000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 3,7000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0050 |
|  |  | 17.15. Capac fronton |  |  |
| 413 | CR05B | Tavanitul planseelor la magazii, grajduri, etc., executate cu placi fibro lemnoase PFL de 20 mm grosime | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,3000 |
|  | 2010142927587 | Placi fibrolemnoase PFL de 20 mm grosime | m3 | 0,0210 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1500 |
| 414 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana hidroizolanta ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 26821326004652 | Folie suplimentara polimerica (pelicula anticondensata ) | m2 | 1,1500 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 415 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. ( tabla faltuita ) | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,7500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 27104036418171 | Tabla plana ( tabla faltuita ) | kg | 4,4500 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | 17.16. Rosturi antiseismice |  |  |
|  |  | 17.16.1. RA-1 ( 31 m ) |  |  |
| 416 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( gr. 100 mm ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1700 |
|  | 2521302602901101 | Placi termoizolante ( penoplex gr. 100 mm ) | m2 | 1,0400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 |
| 417 | CK26A apl | Montarea constructii din mase plastice in rosturi | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 25211067183921 | Rost din mase plastice | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | 17.16.2. RA-2 ( 19 m ) |  |  |
| 418 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( gr. 100 mm ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1700 |
|  | 2521302602901101 | Placi termoizolante ( penoplex gr. 100 mm ) | m2 | 1,0400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 |
| 419 | CK26A apl | Montarea constructii din mase plastice in rosturi | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 25211067183921 | Rost din mase plastice | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | 17.17. Schele |  |  |
| 420 | RCsH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie ( 30% cu materiale ) | m2 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,0003 |
|  | 2010102906959 | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80 | m3 | 0,0003 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0030 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0060 |
| 421 | RCsH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie ( 70% permutarea schelelor fara materialelor ) | m2 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI № 2-1-4

Acoperiș

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrări | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Acoperis. 1.1. Constructii din lemn. 1.1.1. Bloc A - C |  |  |
| 1 | RCsB29A apl | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm (adincimea 50 cm, K=1+4*0.9=4.6) | buc | 339,0000 |
| 2 | RpCD02A | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 12 A240) | kg | 210,5000 |
| 3 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 339,0000 |
| 4 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 57,6790 |
| 5 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 24,3710 |
| 6 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 82,0500 |
| 7 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (piesa P-1) | kg | 429,5000 |
| 8 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (piesa P-2) | kg | 572,6000 |
| 9 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (piesa P-3) | kg | 565,2000 |
| 10 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (piesa P-4 - P-6) | kg | 93,5000 |
|  |  | 1.1.2. Bloc D |  |  |
| 11 | RCsB29A apl | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm (adincimea 50 cm, K=1+4*0.9=4.6) | buc | 75,0000 |
| 12 | RpCD02A | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 12 A240) | kg | 46,6000 |
| 13 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 75,0000 |
| 14 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 11,0930 |
| 15 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 4,2590 |
| 16 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 15,3520 |
| 17 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (piesa P-1) | kg | 131,7000 |
| 18 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (piesa P-2) | kg | 64,4000 |
| 19 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (piesa P-3) | kg | 124,5000 |
| 20 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (piesa P-4) | kg | 38,2000 |
|  |  | 1.2. Tip sarpanta - tigla ceramica |  |  |
| 21 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor - scinduri de resinoase - 0.00716 (sipca 50x50(h)) | m2 | 2 080,0000 |
| 22 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor - scinduri de resinoase - 0.00115 (contrasipca 50x25(h)) | m2 | 2 080,0000 |
| 23 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | m3 | 17,2900 |
| 24 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 20,8000 |
| 25 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula hidroizolanta) | m2 | 2 080,0000 |
| 26 | CE01A | Invelitori din tigla profilata din argila arsa, asezate pe sipci de rasinoase, executate pe suprafete mai mari de 50 mp.,inclusiv executarea doliilor, paziilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 2 080,0000 |
|  |  | 1.3. Tip sarpanta - tabla faltuita |  |  |
| 27 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor - scinduri de resinoase - 0.0061 (sipca 100x30(h)) | m2 | 610,0000 |
| 28 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor - scinduri de resinoase - 0.00115 (contrasipca 50x25(h)) | m2 | 610,0000 |
| 29 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | m3 | 4,4200 |
| 30 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 6,1000 |
| 31 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula hidroizolanta) | m2 | 610,0000 |
| 32 | CR05B | Tavanitul planseelor la magazii, grajduri, etc., executate cu placi fibro lemnoase PFL de 20 mm grosime (placaj OSB gr. 12 mm, consum placajului 0.0126 m3) | m2 | 610,0000 |
| 33 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana hidroizolanta) | m2 | 610,0000 |
| 34 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla faltuita) | m2 | 610,0000 |
|  |  | 1.4. Tip terasa |  |  |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (in 2 straturi, K=2) | m2 | 160,0000 |
| 36 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (bariera antivapori) | m2 | 160,0000 |
| 37 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat XPS, Д=100mm) | m2 | 160,0000 |
| 38 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (geotextil) | m2 | 160,0000 |
| 39 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice | m3 | 20,0000 |
| 40 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa 4BpI 100x100, greutatea plasei 2 kg/m2) | kg | 320,0000 |
| 41 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 160,0000 |
|  |  | 1.5. Sistema de scurgere apei |  |  |
| 42 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 266,0000 |
| 43 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 205,0000 |
| 44 | SB26A | Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm | buc | 5,0000 |

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli, resurse | Unitatea de măsură | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Acoperis |  |  |
|  |  | 1.1. Constructii din lemn |  |  |
|  |  | 1.1.1. Bloc A - C |  |  |
| 1 | RCsB29A apl | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm (adincimea 50 cm, K=1+4*0.9=4.6) | buc |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2520 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1080 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0059 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0042 |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,1700 |
| 2 | RpCD02A | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 12 A240) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0350 |
|  | 2710602000081 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm | kg | 1,0250 |
|  | 2710503803116 | Sirma neagra moale D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
| 3 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |
| 4 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,1200 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 |
| 5 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,6800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
|  | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,1600 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,0600 |
|  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 0,8300 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,2000 |
|  | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,3800 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,3800 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,9600 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 38,0000 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,4400 |
| 6 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |
| 7 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (piesa P-1) | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |
| 8 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (piesa P-2) | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |
| 9 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (piesa P-3) | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |
| 10 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (piesa P-4 - P-6) | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |
|  |  | 1.1.2. Bloc D |  |  |
| 11 | RCsB29A apl | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm (adincimea 50 cm, K=1+4*0.9=4.6) | buc |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2520 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1080 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0059 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0042 |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,1700 |
| 12 | RpCD02A | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 12 A240) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0350 |
|  | 2710602000081 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm | kg | 1,0250 |
|  | 2710503803116 | Sirma neagra moale D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
| 13 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |
| 14 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,1200 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 |
| 15 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,6800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
|  | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,1600 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,0600 |
|  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 0,8300 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,2000 |
|  | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,3800 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,3800 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,9600 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 38,0000 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,4400 |
| 16 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |
| 17 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (piesa P-1) | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |
| 18 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (piesa P-2) | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |
| 19 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (piesa P-3) | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |
| 20 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (piesa P-4) | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |
|  |  | 1.2. Tip sarpanta - tigla ceramica |  |  |
| 21 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor - scinduri de resinoase - 0.00716 (sipca 50x50(h)) | m2 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,00716 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
| 22 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor - scinduri de resinoase - 0.00115 (contrasipca 50x25(h)) | m2 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,00115 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
| 23 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1700 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,3500 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0010 |
| 24 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1600 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,7900 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 6,0000 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 23,0000 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0400 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 4,0000 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0230 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,1140 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0560 |
| 25 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula hidroizolanta) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 26821326004651 | Folie suplimentara polimerica ( pelicula hidroizolanta ) | m2 | 1,1500 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 26 | CE01A | Invelitori din tigla profilata din argila arsa, asezate pe sipci de rasinoase, executate pe suprafete mai mari de 50 mp.,inclusiv executarea doliilor, paziilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,6500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2666122300000 | Tigle profilate (din argila, beton sau mortar de ciment) | buc | 16,0000 |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 0,3900 |
|  | 2010212905981 | Sipci de rasinoase de 28 x 48 mm | m3 | 0,0050 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0050 |
|  | 2734113805578 | Sirma moale zincata D=1,25 | kg | 0,0100 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0280 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
|  |  | 1.3. Tip sarpanta - tabla faltuita |  |  |
| 27 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor - scinduri de resinoase - 0.0061 (sipca 100x30(h)) | m2 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0061 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
| 28 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor - scinduri de resinoase - 0.00115 (contrasipca 50x25(h)) | m2 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,00115 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
| 29 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1700 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,3500 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0010 |
| 30 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1600 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,7900 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 6,0000 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 23,0000 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0400 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 4,0000 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0230 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,1140 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0560 |
| 31 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula hidroizolanta) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 26821326004651 | Folie suplimentara polimerica (pelicula hidroizolanta) | m2 | 1,1500 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 32 | CR05B | Tavanitul planseelor la magazii, grajduri, etc., executate cu placi fibro lemnoase PFL de 20 mm grosime (placaj OSB gr. 12 mm, consum placajului 0.0126 m3) | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,3000 |
|  | 20101429275871 | Placi fibrolemnoase PFL (placaj OSB gr. 12 mm) | m3 | 0,0126 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1500 |
| 33 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana hidroizolanta) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 26821326004652 | Folie suplimentara polimerica (membrana hidroizolanta) | m2 | 1,1500 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 34 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla faltuita) | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,7500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 27104036418171 | Tabla plana (tabla faltuita) | kg | 4,4500 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | 1.4. Tip terasa |  |  |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (in 2 straturi, K=2) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 36 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (bariera antivapori) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 26821326004653 | Folie suplimentara polimerica (bariera antivapori) | m2 | 1,1500 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 37 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat XPS, Д=100mm) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1700 |
|  | 2521302602901100 | Placi termoizolante, beton celular autoclavizat (polisteren extrudat XPS, Д=100mm) | m2 | 1,0400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 |
| 38 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (geotextil) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 26821326004654 | Folie suplimentara polimerica (geotextil) | m2 | 1,1500 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 39 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |
| 40 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa 4BpI 100x100, greutatea plasei 2 kg/m2) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
| 41 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |
|  | 2682132600470 | Membrane bituminoase | m2 | 2,3000 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,6000 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,2000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0600 |
|  |  | 1.5. Sistema de scurgere a apei |  |  |
| 42 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,0500 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 43 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |
| 44 | SB26A | Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 |
|  | 2875114203870 | Gura de scurgere din fonta emailata pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase | buc | 1,0000 |
|  | 1725127333925 | Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime | m2 | 0,0800 |
|  | 1752117307055 | Calafat alb | kg | 0,0550 |
|  | 2320322600294 | Bitum de protectie | kg | 0,4000 |