CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Procuratura Generală a Republicii Moldova

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Procuratura Generală a Republicii Moldova

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări de reparație a sediului  Procuraturii Bălți Oficiul Principal

4. Descrierea Sediul Procuraturii Bălți Oficiul Principal își are reședința în municipiul Bălți, str. Păcii 21.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de reparatie interioare |  |  |
|  |  | 1.1.1. Demontari, desfaceri |  |  |
| 1 | RpCR32B | Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare | m2 | 370,7200 |
| 2 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 38,3000 |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Chituire, vopsea) | m2 | 96,1000 |
| 4 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 39,1600 |
| 5 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 141,8500 |
| 6 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 33,4300 |
| 7 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 317,4000 |
| 8 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri | m2 | 33,2000 |
| 9 | RpCO56A | Demontari: timplarie -Usi | m2 | 23,7000 |
| 10 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 0,4460 |
|  |  | 1.1.2. Evacuare deseur |  |  |
| 11 | TrB01A2-3 | Transporturi materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m | t | 32,8000 |
| 12 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 32,8000 |
| 13 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 32,8000 |
|  |  | 1.1.3. Pereti |  |  |
| 14 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 | m | 114,0000 |
| 15 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 53,0000 |
| 16 | RCsU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 114,0000 |
| 17 | CD72B | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050 | m2 | 24,2000 |
| 18 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 317,4000 |
| 19 | CF02A5 Kmateriale=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime, Kmateriale =2. Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=1,0000 | m2 | 317,4000 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor, Grund patrundere adinca | m2 | 516,7000 |
| 21 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 516,7000 |
| 22 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 516,7000 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor, Grund patrundere adinca | m2 | 516,7000 |
| 24 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 516,7000 |
| 25 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 516,7000 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor, Grund patrundere adinca | m2 | 516,7000 |
| 27 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual , glafuri interioare ( Rezistenta la frecare umeda (clasa 1 de lavabilitate conform SR EN 13300:2002) rezistenta la curatare, la dezinfectanti pe baza de apa si agenti de curatare casnici, tip, culoare se coordoneaza cu beneficiarul). | m2 | 516,7000 |
| 28 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 10,3000 |
| 29 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, glafuri de ferestre si usi interioare si exterioare | m2 | 33,2000 |
| 30 | CK26B | Montarea coltarelor perforate din aluminiu pentru rencuieli, Se exclude: Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm, utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | m | 119,6000 |
| 31 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi interioare | m2 | 33,2000 |
| 32 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor de ferestre si usi interioare | m2 | 33,2000 |
| 33 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 33,2000 |
| 34 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual , glafuri interioare ( Rezistenta la frecare umeda (clasa 1 de lavabilitate conform SR EN 13300:2002)rezistenta la curatare, la dezinfectanti pe baza de apa si agenti de curatare casnici, culoare alb). | m2 | 33,2000 |
|  |  | 1.1.4. Pardoseli |  |  |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor, Grund patrundere adinca | m2 | 214,4400 |
| 36 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 214,4400 |
| 37 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga , K=4 Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000 | m2 | 214,4400 |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor, Grund patrundere adinca | m2 | 39,1600 |
| 39 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: , (Granit ceramic cu suprafata antiderapanta, cu clase de trafic intens,dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiaru) | m2 | 39,1600 |
| 40 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500 | m | 40,8000 |
| 41 | CG36A | Pardoseli din placi laminat gr. 12mm C33, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele MDF h=8cm , in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2 | 175,2800 |
|  |  | 1.1.5. Timplarie |  |  |
| 42 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (latimea 300mm) | m | 18,0000 |
| 43 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, clasa A, nu mai putin de 5 camere, metal 1,2 mm, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura , 1200x2200 -2 buc (tip, culoare de coordonat cu beneficiarul) | m2 | 5,2800 |
| 44 | CK03A1 | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi duble pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m, Usa cu gr.40mm, cu carcasa din lemn stratificat de rasinoase si placata cu MDF de densitate inalta de 8-10 mm pe ambele parti si furnir natural.Umplutura: PAL perforat/Fagure de stabilizare .Finisaj: vopsea ecologica cu protectie UV in 3 straturi.Ancadramentul din MDF . (tip, culoare de coordonat cu beneficiarul) 1000*2050 | m2 | 18,4500 |
| 45 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 9,0000 |
| 46 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri | buc | 9,0000 |
|  |  | 1.1.6. Tavane |  |  |
| 47 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 214,4400 |
|  |  | 1.1.7. Incalzire |  |  |
| 48 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radiator panou din otel 22K-500-1000mm) | buc | 1,0000 |
| 49 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radiator panou din otel 22K-500-1200mm) | buc | 11,0000 |
| 50 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Supapa termostatica de colt cu membrana de ermetizare d 15mm, RLZ-U tip Danfoss) | buc | 12,0000 |
| 51 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Supapa de retinere de colt cu membrana de ermetizare d 15mm, RA-N-U tip Danfoss) | buc | 12,0000 |
| 52 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet cu dublu reglaj RA 2990) | buc | 12,0000 |
| 53 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4", Robinet de aierisire automat GIACOMINI R200X001 | buc | 12,0000 |
| 54 | IC36A k=1.4 | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv, SDR 7.4/PN 28, K=1.4 fiting Коэффициент к материалам=1,4000 Коэффициент к трудозатратам=1,4000 | m | 22,0000 |
| 55 | IC36B K=1.4 | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm., SDR 7.4/PN 28, K=1.4 fiting Коэффициент к трудозатратам=1,4000 Коэффициент к материалам=1,4000 | m | 128,0000 |
| 56 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1", Robinet bila din otel tip Danfoss Pn 10kg/cm2, t=100*, d25 | buc | 2,0000 |
| 57 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 128,0000 |
|  |  | 1.1.8. Conditionare |  |  |
| 58 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat. K=3 Коэффициент к трудозатратам=3,0000 Коэффициент к машинам=3,0000 | buc | 23,0000 |
| 59 | RCsU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 | m | 27,0000 |
| 60 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teava din cupru d=9,52x1 mm lichid,in izolatie tub ISOpolar) | m | 95,0000 |
| 61 | IC31C | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (Teava din cupru d=15,88 mm gaz,in izolatie tub ISOpolar) | m | 95,0000 |
| 62 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teava din cupru 1/2x12,7mm, in izolatie tub ISOpolar) | m | 20,0000 |
| 63 | IC31B | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, (Teava din cupru 5/8x15,87 mm in izolatie tub ISOpolar) | m | 20,0000 |
| 64 | IC35A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv. (Drenaj) | m | 69,0000 |
| 65 | RpEA09B | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 16x40 mm | m | 46,0000 |
|  |  | 1.1.9. Curenti slabi |  |  |
| 66 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 14,0000 |
|  |  | 1.2. Amenajare spatiu la exterior pentru fumatori |  |  |
| 67 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 4,7300 |
| 68 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta 100mm | m3 | 1,3000 |
| 69 | CA03C2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 0,2600 |
| 70 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 778,0000 |
| 71 | IzD02C | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: parapete, balustrade | t | 0,7780 |
| 72 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,7780 |
| 73 | CE30C | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime | m2 | 24,0000 |
| 74 | CE03A | Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (Sindrila bituminoasa) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv, Consum sindrila la m2 = 1,2/m2 Material marunt (profil din zinc sau plumb pt. protej. frontonului, strat de pasta la dolii, etc.)=1,0500 | m2 | 24,0000 |
| 75 | CO13A apl | Gratar pentru acoperirea canalelor din lemn de foioase, Rigle si sipci total rindeluite | m2 | 15,9000 |
| 76 | CE30B apl. | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Placarea mesei si scaunelor cu scinduri rindeluite gr. 50mm, consum 0,05m3/m2 | m2 | 7,6500 |
| 77 | CN16A | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite | m2 | 47,5500 |
| 78 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 13,5000 |
| 79 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm , Pavaj caramida gr.60mm | m2 | 12,5000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Electricitate |  |  |
|  |  | 2.1.1. Panou distributie |  |  |
| 80 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 1,0000 |
| 81 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 29,0000 |
| 82 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 2,0000 |
| 83 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.1.2. Conductori electrici |  |  |
| 84 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1,2000 |
| 85 | pret furnizor | Cablu din cupru VVGng-LS, 3x1.5 mm2 | m | 120,0000 |
| 86 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 6,2000 |
| 87 | pret furnizor | Cablu din cupru VVGng-LS, 5x16 mm2 | m | 30,0000 |
| 88 | pret furnizor | Cablu din cupru VVGng-LS, 3x2.5 mm2 | m | 590,0000 |
| 89 | pret furnizor | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor d=75x40+cleme de conectare | buc | 54,0000 |
|  |  | 2.1.3. Tub de protectie PVC |  |  |
| 90 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,7000 |
| 91 | pret furnizor | Tub de protectie PVC d=20mm | m | 170,0000 |
| 92 | 08-02-408-2 | Teava din otel in incaperi explozibile si cu pericol de incendiu, pe constructii instalate, fixare cu scoabe aplicate, diametru pina la 40 mm | 100 m | 0,3000 |
| 93 | pret furnizor | Tub de protectie metaslic gofrat d=32mm | m | 30,0000 |
|  |  | 2.1.4. Prize/intrerupatoare |  |  |
| 94 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchis | 100 buc | 0,0900 |
| 95 | pret furnizor | Intrerupator monofazat cu 2 clapa cu contact de protectie 10A. Montare incorporata IP-20 | buc | 9,0000 |
| 96 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,0200 |
| 97 | pret furnizor | Intrerupator monofazat cu 1 clapa cu contact de protectie 10A. Montare deschisa IP-20 | buc | 2,0000 |
| 98 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,7200 |
| 99 | pret furnizor | Priza monofazata cu contact de protectie 16A. Montare incorporata, IP-20 | buc | 72,0000 |
| 100 | pret furnizor | Cutie pentru prize si intrerupatoare D68x45 | buc | 83,0000 |
|  |  | 2.1.5. Corpuri de iluminat |  |  |
| 101 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,3700 |
| 102 | pret furnizor | Corp de iluminat Panou LED 36 W 595 x 595 x 55 mm LED 6400 K 3000 lm 220 - 240 V | buc | 37,0000 |
| 103 | RpEF09B | Montarea lampii monobloc pentru iluminat de siguranta la intreruperea curentului electric din retea, echipate cu toate accesoriile si cu becuri, cu acumulatori, montata pe dibluri din lemn sau plastic (permanent) | buc | 2,0000 |
|  |  | 2.2. Conditionare |  |  |
| 104 | VC37B | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnic (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw,de pe autoturn telescopic Tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, 25 Inverter -capacitate termica 9 000 BTU/h; -capacitate de incalzire- 10000 BTU/h -clasa de eficienta energetica: Clasa A++ in regim de racire (SEER), Clasa A+ in regim de incalzire (SCOP); -sursa de alimentare electrica a AAC 220-240 V/50Hz; -consum: Nominal- 730W Max- 1200W -temperatura exterioara la racire max.+43 °C; -temperatura exterioara la incalzire min. -15°C; -agent termic R32; -nivel de presiune acustica bloc interior /exterior - in conformitate cu cerintele Hotaririi Guvernului RM nr.362/2014 "Cu privire la aprobarea Cerintelor minime privind protecta lucratorilor impotriva riscurilor pentru sanatatea si securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, in special impotriva riscurilor pentru auz". Complet echipat, inclusiv suport. ( Se exclude: Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale, Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale, Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm, Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm, Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm) Materiale marunte=1,0500 | buc | 19,0000 |
| 105 | VC37B | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnic (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw,de pe autoturn telescopic Tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, 35 Inverter -capacitate termica 12 000 BTU/h; -capacitate de incalzire- 13 000 BTU/h -clasa de eficienta energetica: Clasa A++ in regim de racire (SEER), Clasa A+ in regim de incalzire (SCOP); -sursa de alimentare electrica a AAC 220-240 V/50Hz; -consum: Nominal- 730W Max- 1200W -temperatura exterioara la racire max. +43 °C; -temperatura exterioara la incalzire min. -15°C; -agent termic R32; -nivel de presiune acustica bloc interior /exterior - in conformitate cu cerintele Hotaririi Guvernului RM nr.362/2014 "Cu privire la aprobarea Cerintelor minime privind protecta lucratorilor impotriva riscurilor pentru sanatatea si securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, in special impotriva riscurilor pentru auz". Complet echipat, inclusiv suport. ( Se exclude: Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale, Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale, Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm, Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm, Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm) Materiale marunte=1,0500 | buc | 4,0000 |
|  |  | 2.3. LAN |  |  |
| 106 | 11-04-005-01 | Pupitru, loc de lucru, masa, t, pina la: 0,3, Dulap telecomunicational 42U 600x1000, 18U 600x600, 12U 600x600 | buc | 1,0000 |
| 107 | 11-04-002-01 | Aparat de masa, masa, t, pina la: 0,015, Patch-panel 24-ports 8p8c (RJ45), Cat.5E | buc | 1,0000 |
| 108 | 11-04-002-01 | Aparat de masa, masa, t, pina la: 0,015, Comutator 48 port TL-SG3452 | buc | 1,0000 |
| 109 | 11-04-002-01 | Aparat de masa, masa, t, pina la: 0,015, Router Mikrotik RB3011UiAS RM | buc | 1,0000 |
| 110 | 10-02-016-06 | Bloc de alimentare- Router Mikrotik RB3011UiAS RM | buc | 1,0000 |
| 111 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,1300 |
| 112 | pret furnizor | Priza RJ-45 (+10) RJ-45, cat.5e | buc | 13,0000 |
| 113 | RpEA06A | Montarea dozelor - Modul p/u priza RJ-45, SF/UTP Materiale marunte (cinepa, ipsos, vaselina etc.) proc.din val. materialelor=1,0300 | buc | 13,0000 |
| 114 | 11-04-028-01 | Racordarea conectorilor de priza in aparataj, cantitatea contactelor in conector, buc, pina la: 14 | 1 conector | 13,0000 |
| 115 | pret furnizor | Path-cord SF/UTP, cat.5e, 1,5m | buc | 13,0000 |
| 116 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,2100 |
| 117 | pret furnizor | Teava gofrata D20 | m | 210,0000 |
| 118 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,2600 |
| 119 | pret furnizor | Cablu de comunicatie SF/UTP cat. 5e | m | 260,0000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 120 | pret furnizor | Intrerupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom- 16A, 1P Clasa C, BA47-29 | buc | 29,0000 |
| 121 | pret furnizor | Intrerupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom- 32A, 3P Clasa C, BA47-29 | buc | 2,0000 |
| 122 | Pret furnizor | Aparat de conditionare a aerului casnic (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw. Tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, 25 Inverter -capacitate termica 9 000 BTU/h; -capacitate de incalzire- 10000 BTU/h -clasa de eficienta energetica: Clasa A++ in regim de racire (SEER), Clasa A+ in regim de incalzire (SCOP); -sursa de alimentare electrica a AAC 220-240 V/50Hz; -consum: Nominal- 730W Max- 1200W -temperatura exterioara la racire max. +43 °C; -temperatura exterioara la incalzire min. -15°C; -agent termic R32; -nivel de presiune acustica bloc interior /exterior - in conformitate cu cerintele Hotaririi Guvernului RM nr.362/2014 "Cu privire la aprobarea Cerintelor minime privind protecta lucratorilor impotriva riscurilor pentru sanatatea si securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, in special impotriva riscurilor pentru auz". Complet echipat, inclusiv suport. |  | 19,0000 |
| 123 | Pret furnizor | Aparat de conditionare a aerului casnic (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw. Tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, 35 Inverter -capacitate termica 12 000 BTU/h; -capacitate de incalzire- 13 000 BTU/h -clasa de eficienta energetica: Clasa A++ in regim de racire (SEER), Clasa A+ in regim de incalzire (SCOP); -sursa de alimentare electrica a AAC 220-240 V/50Hz; -consum: Nominal- 730W Max- 1200W -temperatura exterioara la racire max. +43 °C; -temperatura exterioara la incalzire min. -15 °C; -agent termic R32; -nivel de presiune acustica bloc interior /exterior - in conformitate cu cerintele Hotaririi Guvernului RM nr.362/2014 "Cu privire la aprobarea Cerintelor minime privind protecta lucratorilor impotriva riscurilor pentru sanatatea si securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, in special impotriva riscurilor pentru auz". Complet echipat, inclusiv suport. |  | 4,0000 |
| 124 | pret furnizor | Dulap telecomunicational 18 U 600x600 | buc | 1,0000 |
| 125 | pret furnizor | Patch-panel 24-ports 8p8c (RJ45), Cat. 5E | buc | 1,0000 |
| 126 | pret furnizor | Comutator 48 port TL-SG3452 | buc | 1,0000 |
| 127 | pret furnizor | Router Mikrotik RB3011UiAS RM | buc | 1,0000 |
| 128 | pret furnizor | UPS UPS-RACK-1500VA | buc | 1,0000 |
| 129 | pret furnizor | Dulap de distributie | buc | 1,0000 |
| 130 | pret furnizor | Sina PE | buc | 1,0000 |
| 131 | pret furnizor | Sina N | buc | 1,0000 |

Președinte grup de lucru                                                                 Iuri LEALIN