| Institutia de educatie timpurie nr. 183, str. Deleanu, 1/1 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de raparatia acoperisului

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Reparatia capitala acoperisului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Reparatia capitala acoperisului |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42F |  | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi K=1,5000 |  |  | m2 |  | 222,0000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 156,5100 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 66,6000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 19,9800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat-Praimer |  |  | m2 |  | 222,0000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 8,8800 |  |  |
|  | 2413317346000 |  | Praimer sau anolog |  |  | kg |  | 66,6000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2220 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0666 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpCI34A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EKP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu( I strat) Material marunt=1,0550 |  |  | m2 |  | 222,0000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 162,0600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 33,3000 |  |  |
|  | 26821326004701 |  | Uniflex EKP |  |  | m2 |  | 269,3415 |  |  |
|  | 1120206201035 |  | Gaz metan in butelii |  |  | kg |  | 70,2630 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 11,1000 |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut |  | 2,2200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RpCI34A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EPP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ( II strat) Material marunt=1,0550 |  |  | m2 |  | 222,0000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 162,0600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 33,3000 |  |  |
|  | 26821326004702 |  | Uniflex EPP |  |  | m2 |  | 269,3415 |  |  |
|  | 1120206201035 |  | Gaz metan in butelii |  |  | kg |  | 70,2630 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 11,1000 |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut |  | 2,2200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reparatia capitala acoperisului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsH92B |  | Incarcarea in auto: material demontat |  |  | t |  | 6,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,6600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TrB05A2-4 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m |  |  | t |  | 6,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 18,0600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsI50C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  | t |  | 6,0000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 2,2500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reparatia capitala acoperisului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CASM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |