Caiet de sarcini

Barieră automată cu braț telescopic (6m) pentru sediul Inspectoratului General al Poliției. (mun. Chișinău, str. Tiraspol 11/1)

- Barieră automată cu braț telescopic 6m (1 buc.)

- Timp de ridicare/coborîre – 3 sec;

- Braț telescopic – 6m;

- Instalarea pe dreapta, deschiderea spre stînga;

- Temperatura de lucru – min. -25 +55 C;

- 3 telecomenzi cu distanța de acțiune 30m;

- Controler de rețea pentru 2 cititoare.

- Compatibil cu sistemul de control ZKBio Access IVS;

- Posibilitatea de conectare a 2 cititoare;

- Memorie de pînă la 30,000 de carduri din plastic (legitimații);

- Pînă la 100,000 de intrării în jurnalul de evidență;

- Sursa de alimentare: DC 9.6V-14.4V, Max 1A

- Temperatura de lucru: 0 pînă la + 55oC

- Cititor pentru carduri (2 buc.)

- Distanța citire – min. 5 cm;

- Indicator LED;

- Suport Wiegand 34 bit;

- Temperatura de lucru:-20 pina la + 65o C

- IP65;

Sistemul urmează să dispună de sursă de alimentare de rezervă în cazul deconectării luminii pentru a putea fi deblocat.

Garanție pentru elementele sistemului min. 24 de luni din momentul isntalării.

Notă: Sistemul urmează a fi instalat în locul celui existent fără a modifica structura estetică a intrării pe teritoriul IGP. Se recomandă ofertanților de a examina sistemul control acces existent(cheltuielile apărute în timpul instalării vor fi suportate de ofertant). Se solicită achiziționarea sistemului întreg (lot unic). Serviciile de instalare și programare se includ în preț.

Servicii care urmează a fi incluse în costul ofertei:

- Instalarea sistemului nou în locul celui existent;

- Dezinstalarea sistemului existent și instalarea acestuia la adresa: mun. Chișinău, str. Burebista 3.

Vor fi acceptate oferte alternative cu condiția îndeplinirii cerințelor minime indicate.