| Сontinuarea restaurarii edificiului Muzeului National de Arta al Moldovei, str.31 August 1989 Nr.115 or.Chisinau № 087/06-040/09, 05/2017-2017-B, B1,V1-EEI | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta № 2-1-11

Bloc "B", "B1", "V1".  Iluminat electric interior (marca EEI)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsA16D1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (Разработка грунта для траншеи) |  |  | m3 |  | 17,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 48,62 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 4,93 |  |  |
| 2 | TsD19A |  | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка) |  |  | m3 |  | 17,000 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 27,37 |  |  |
| 3 | RCsG32C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка кладки стен под ниши) |  |  | m3 |  | 0,110 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,50 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 0,01 |  |  |
| 4 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка машиной с алмазными дисками швов) |  |  | m |  | 120,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 34,80 |  |  |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  | buc |  | 0,42 |  |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  | h-ut. |  | 35,28 |  |  |
| 5 | Dl109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом) |  |  | m3 |  | 8,400 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,44 |  |  |
|  | 2875277400000 |  | Compresor (7 atm.) 6 m3/min |  |  | h-ut. |  | 6,51 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut. |  | 0,16 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  | h-ut. |  | 6,51 |  |  |
| 6 | TsI50G |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (Вывоз мусора от разборки автосамосвалами на расстояние 15 км) |  |  | t |  | 17,640 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut. |  | 4,55 |  |  |
| 7 | TsC50D |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria IV(на 1 км, к=2) |  |  | 100 m3 |  | 0,084 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 8 | DA06B1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (Укладка щебня толщ.150мм, механическое укладывание) |  |  | m3 |  | 9,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 3,33 |  |  |
|  | 1421402200393 |  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 |  |  | m3 |  | 11,80 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut. |  | 1,38 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut. |  | 0,21 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut. |  | 0,43 |  |  |
| 9 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (толщ.4см) |  |  | m2 |  | 60,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 5,64 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut. |  | 0,32 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut. |  | 0,32 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut. |  | 0,32 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuele de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Электрооборудование до 1000В, постав. Заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 08-03-572-8 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (Щит встраив.) |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 25,52 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 3,30 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,87 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,33 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,11 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 6,05 |  |  |
| 11 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щиты) |  |  | buc |  | 78,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 87,36 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,56 |  |  |
| 12 | 08-03-530-4 |  | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (Пускатель) |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 41,21 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,40 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,31 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,52 |  |  |
| 13 | 10-02-016-06 |  | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (ИП) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 40,40 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,20 |  |  |
|  | 1100113 |  | Scoabe 10х2 |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
| 14 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Releu (ФР601) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,00 |  |  |
| 15 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,12 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,08 |  |  |
| 16 | 08-03-603-1 |  | Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/12) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 1,43 |  |  |
|  | 1235681 |  | Ящик ЯТП-0,25 220/12 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,04 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,26 |  |  |
|  |  |  |  | Total Электрооборудование до 1000В, постав. Заказчиком |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Кабельные изделия |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в трубах) |  |  | 100 m |  | 35,300 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 437,72 |  |  |
| 18 | Pret de piata |  | Кабель ВВГнг-LS-660 2х1,5мм2 |  |  | m |  | 50,000 |  |  |
|  | 88887320 |  | Кабель ВВГнг-LS- 2х1,5 |  |  | m |  | 51,00 |  |  |
| 19 | Pret de piata |  | Кабель ВВГнг-LS-660 3х1,5мм2 |  |  | m |  | 3 200,000 |  |  |
|  | 88887321 |  | Кабель ВВГнг-LS- 3х1,5 |  |  | m |  | 3 264,00 |  |  |
| 20 | Pret de piata |  | Кабель ВВГнг-LS-660 3х2,5мм2 |  |  | m |  | 80,000 |  |  |
|  | 88887323 |  | Кабель ВВГнг-LS- 3х2,5 |  |  | m |  | 81,60 |  |  |
| 21 | Pret de piata |  | Кабель ВВГнг-LS 5х1,5мм2 |  |  | m |  | 200,000 |  |  |
|  | 888844887 |  | Кабель ВВГнг-LS 5х1,5мм2 |  |  | m |  | 204,00 |  |  |
| 22 | 08-02-141-1 |  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель в траншее) |  |  | 100 m |  | 1,400 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 19,18 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,35 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,01 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,55 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 4,51 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 4,51 |  |  |
| 23 | Pret de piata |  | Кабель АВБбШв-1 3х4,0мм2 |  |  | m |  | 140,000 |  |  |
|  | 888150 |  | Кабель АВБбШв-1 3х4,0 |  |  | m |  | 142,80 |  |  |
| 24 | 08-02-142-1 |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели) |  |  | 100 m |  | 1,200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 7,96 |  |  |
| 25 | 08-02-142-2 |  | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 |  |  | 100 m |  | 0,200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 0,50 |  |  |
|  |  |  |  | Total Кабельные изделия |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Электроосветительное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 08-03-593-1 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale (Cветильник для ламп накаливания) |  |  | 100 buc |  | 0,440 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 21,21 |  |  |
|  | 5009109 |  | Cirlig |  |  | buc |  | 44,88 |  |  |
|  | 5009826 |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  |  | 100 buc |  | 0,45 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
| 27 | Цена поставщика |  | Светильник LED EV04 NW |  |  | buc |  | 42,000 |  |  |
| 28 | Цена поставщика |  | Светильник LED EV03 NW |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 29 | 08-03-594-2 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Светильник типа LED EV05 NW) |  |  | 100 buc |  | 0,280 |  |  |
| 30 | 08-03-594-5 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 10 (Cветильник типа LED XGROUND GD15 NW36 exterior pardoseli) |  |  | 100 buc |  | 0,400 |  |  |
| 31 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1(Светильник Xtrace TE60 NW30) |  |  | 100 buc |  | 0,700 |  |  |
| 32 | 08-03-594-2 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Светильник Xtrace TE60 NW45) |  |  | 100 buc |  | 0,520 |  |  |
| 33 | Цена поставщика |  | Светильник LED Xtrace TE60 NW30 |  |  | buc |  | 70,000 |  |  |
| 34 | Цена поставщика |  | Светильник LED Xtrace TE60 NW45 |  |  | buc |  | 52,000 |  |  |
| 35 | 08-03-594-11 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii (Lămpi LED) |  |  | 100 buc |  | 1,280 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 405,76 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,07 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,54 |  |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut. |  | 1,40 |  |  |
| 36 | Цена поставщика |  | Светильник LED Xplanet recessed PT 60x60 NW |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
| 37 | Цена поставщика |  | Светильник LED Xplanet surface PTS 60x60 NW |  |  | buc |  | 70,000 |  |  |
| 38 | Pretul firmei |  | Светильник LED Xplanet recessed PT 60x60 NW |  |  | buc |  | 42,000 |  |  |
| 39 | 08-03-593-1 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale (Cветильник для ламп накаливания) |  |  | 100 buc |  | 0,090 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 4,34 |  |  |
|  | 5009109 |  | Cirlig |  |  | buc |  | 9,18 |  |  |
|  | 5009826 |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  |  | 100 buc |  | 0,09 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
| 40 | Pretul firmei |  | Светильник с лампой накаливания GW86 814 IP54 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 55695542 |  | Светильник с лампой накаливания GW86 814 |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
| 41 | 08-03-593-12 |  | Lustre si suspensii, cantitate lampi pina la 12 |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 46,60 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,00 |  |  |
|  | 1019460 |  | Banda "ПХВ-304" |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
| 42 | 08-03-593-11 |  | Lustre si suspensii, cantitate lampi pina la 5 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,52 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,20 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 11,88 |  |  |
| 43 | 08-03-593-6 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa |  |  | 100 buc |  | 0,200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 17,66 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,82 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,41 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 5,12 |  |  |
| 44 | Цена поставщика |  | Светильник настенный - бра тип LED2835.32pcs x 0,56 W |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
| 45 | 08-03-592-1 |  | Dulie: de perete sau de tavan (Патрон потолочный) |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,58 |  |  |
|  | 66663 |  | Патрон потолочный |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,10 |  |  |
| 46 | 08-03-592-1 |  | Dulie: de perete sau de tavan (Патрон настенный Е27-ФК-03) |  |  | 100 buc |  | 0,050 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,90 |  |  |
|  | 66662 |  | Патрон настенный Е27-ФК-03 |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,48 |  |  |
| 47 | 08-03-593-10 |  | Indicatori de iluminat de perete (Световой указатель "Выход" с лампой люм., адаптером и батарейкой) |  |  | 100 buc |  | 0,250 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 24,55 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 88888 |  | Световой указатель "Выход" |  |  | buc |  | 25,00 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
| 48 | Pret de piata |  | Лампа люминесцентная ЛБ36Вт |  |  | buc |  | 0 |  |  |
| 49 | Pret de piata |  | Лампа люминесцентная ЛБ18Вт |  |  | buc |  | 0 |  |  |
| 50 | Pret de piata |  | Лампа накаливания |  |  | buc |  | 0 |  |  |
| 51 | Pret de piata |  | Лампа LED 230B 18Вт |  |  | buc |  | 300,000 |  |  |
|  | 500f101 |  | Лампа LED 230B 18Вт |  |  | buc |  | 306,00 |  |  |
| 52 | Pretul firmei |  | Sina trei circuite electrice L=3m TKR 1003 MWH |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 55699424 |  | Sina trei circuite electrice L=3m TKR 1003 MWH |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
| 53 | Pretul firmei |  | Sina trei circuite electrice L=1m TKR 1001 MWH |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 55699426 |  | Sina trei circuite electrice L=1m TKR 1001 MWH |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 54 | Pretul firmei |  | Element de imbinare sina trei circuite TKR 1004 MWH |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 55699427 |  | Element de inbinare sina trei circuite TKR 1004 MWH |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
| 55 | Pretul firmei |  | Element de conexiune si alimentare dreapta sina trei circuite TKR 1005 MWH |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 55699428 |  | Element de conexiune sina trei circuite TKR 1005 MWH |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 56 | Pretul firmei |  | Element terminal sina TKR 1015 MWH |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 556994210 |  | Element terminal sina TKR 1015 MWH |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 57 | Pretul firmei |  | Element zincat de prindere sina in tavanul fals TKR 1012 MWH |  |  | buc |  | 80,000 |  |  |
|  | 55699429 |  | Element zincat de prindere sina in tavanul fals TKR 1012 MWH |  |  | buc |  | 80,00 |  |  |
| 58 | 08-03-596-3 |  | Proiector, montat separat pe constructie de otel pe acoperisul cladirii, cu lampa, putere, W: 500 |  |  | 100 buc |  | 2,720 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 973,76 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 14,14 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 103,36 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 2,77 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 1,36 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 7,70 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 36,18 |  |  |
|  |  |  |  | Total Электроосветительное оборудование |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Электроустановочные изделия |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель одноклавишный IP20) |  |  | 100 buc |  | 0,420 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 13,52 |  |  |
|  | 509061k0 |  | Fisa de izolatie (выключатель одноклавишный IP20) |  |  | buc |  | 42,00 |  |  |
| 60 | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель двухклавишный IP20) |  |  | 100 buc |  | 0,470 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 15,42 |  |  |
|  | 5007061k2 |  | Fisa de izolatie (выключатель двухклавишый IP20) |  |  | buc |  | 47,00 |  |  |
| 61 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель одноклавишный IP44) |  |  | 100 buc |  | 0,440 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 14,17 |  |  |
|  | 509061k3 |  | Fisa de izolatie (выключатель одноклавишный IP44) |  |  | buc |  | 44,00 |  |  |
| 62 | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель двухклавишный IP44) |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 0,33 |  |  |
|  | 5007061k3 |  | Fisa de izolatie (выключатель двухклавишый IP44) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 63 | 08-03-591-7 |  | Comutator tip neingropat, la instalatie inchisa (Переключатель на 2 направления IP20) |  |  | 100 buc |  | 0,120 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,95 |  |  |
|  | 5007061k6 |  | Fisa de izolatie (переключатель на 2 направления IP20) |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
| 64 | 08-03-591-7 |  | Comutator tip neingropat, la instalatie inchisa (Переключатель на 2 направления IP44) |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,66 |  |  |
|  | 5007061k7 |  | Fisa de izolatie (переключатель на 2 направления IP44) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 65 | 08-03-591-1 |  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель одноклавиш. для откр. установки IP20) |  |  | 100 buc |  | 0,160 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,32 |  |  |
|  | 50922221 |  | Выключатель одноклавишный для откр. установки однокл. IP20 |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 1,02 |  |  |
| 66 | Цена поставщика |  | Коробка для установки выключателей и розеток |  |  | buc |  | 170,000 |  |  |
|  | 500f155 |  | Коробка установки выключателей и розеток |  |  | buc |  | 170,00 |  |  |
| 67 | Цена поставщика |  | Коробка ответвит. для скрытой установки |  |  | buc |  | 300,000 |  |  |
|  | 500f159 |  | Коробка ответвит. для скрытой уст. |  |  | buc |  | 300,00 |  |  |
| 68 | 08-03-591-8 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (Розетка с ЗК и защит. шторками для скрытой установки IP20) |  |  | 100 buc |  | 0,030 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,30 |  |  |
|  | 5009061s32 |  | Fisa de izolatie (Розетка с ЗК и защит. шторками для скрытой установки IP20) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,19 |  |  |
|  |  |  |  | Total Электроустановочные изделия |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Трубы |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 25,200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 599,76 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 168,84 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 121,97 |  |  |
| 70 | Pret de piata |  | Труба ПВХ Д=20мм |  |  | m |  | 2 520,000 |  |  |
|  | 888831 |  | Труба ПВХ Д=20мм |  |  | m |  | 2 570,40 |  |  |
| 71 | 08-02-407-1 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 7,200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 221,76 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 7,56 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 4,90 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 29,52 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 57,60 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 46,22 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 44,50 |  |  |
| 72 | Pret de piata |  | Труба стальная водогазопр. Д=20мм |  |  | m |  | 720,000 |  |  |
|  | 777724 |  | Труба стальная водогазопр. д=20мм |  |  | m |  | 741,60 |  |  |
|  |  |  |  | Total Трубы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Celtueli de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuele de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Valoare utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Цена поставщика |  | Щит ЩРв-24з-3 36 IP31 разм.360х275х125мм |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 5565211422 |  | Щит ЩРв-24з-3 36 IP31 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 74 | Цена поставщика |  | Щит ЩРв-18з-36 IР31 разм.230х405х125мм |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 55218252 |  | ЩРв-18з-36 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
| 75 | Цена поставщика |  | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 32, 25, 20А |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 556661 |  | Выключатель нагрузки трехпол. ВН32-3Р, 32, 25, 20А |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
| 76 | Цена поставщика |  | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 4А(В) |  |  | buc |  | 39,000 |  |  |
|  | 5564520 |  | Автом. выключатель однопол. ВА47-29, 4А(В) |  |  | buc |  | 39,00 |  |  |
| 77 | Цена поставщика |  | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6, 10А(В) |  |  | buc |  | 32,000 |  |  |
|  | 5564519 |  | Автом. выключатель однопол. ВА47-29, 6, 10, А(В) |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |
| 78 | Цена поставщика |  | Диф. автомат.выключатель АВДТ 32 С16, 20А 30мА |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 55464520 |  | Диф.автомат.выключатель АВДТ 32 С16, 20А 30мА |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 79 | Цена поставщика |  | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 6А(В) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 55645119 |  | Автом. выключатель трехпол. ВА47-29, 6А(В) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 80 | Цена поставщика |  | Пускатель КМИ-10960 |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |
|  | 1015u54 |  | Пускатель КМИ-10960 |  |  | buc |  | 13,00 |  |  |
| 81 | Цена поставщика |  | Источник питания уличный ИП-12-150 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1015u55 |  | Источник питания уличный ИП-12-150 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 82 | Цена поставщика |  | Фотореле ФР601 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 5521218 |  | Фотореле ФР601 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 83 | Цена поставщика |  | Автомат. выключатель двухпол. АП50-2МТ |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 55645118 |  | Автом. выключатель двухпол. АП50-2МТ |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 84 | Pretul firmei |  | Светильник LED EV05NW D 200 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
| 85 | Pretul firmei |  | Светильник LED XGOUND GD15 NW36 |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
| 86 | Pretul firmei |  | Сandelabru - люстра хрустальная на 12 рожков YVEttE 02-768 |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
| 87 | Pretul firmei |  | Сandelabru - люстра хрустальная на 5 рожка YVEttE 02-767 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
| 88 | Pretul firmei |  | Прожектор XFOCUS FS11 NW SWH |  |  | buc |  | 136,000 |  |  |
| 89 | Pretul firmei |  | Прожектор XZOOM ZM01 NW MWH |  |  | buc |  | 136,000 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuili de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoare utilajului |  |  |  |  |  |  |

|  | Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lucrari de montaji |  |  |  |  |  |
|  | Valoare utilajului |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |