| ____ Lucrari de reparatii curente a edificiului SIS din str. M.Eminescu | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Caiet de sarcini № 2

Lucrari de reparații curente a încăperilor, blocului sanitar, pragului de la intrarea secundară, schimbarea porții metalice, instalarea barierei de protecție, în incinta edificiului SIS din str. M. Eminescu, 46.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Încăpere auxiliară |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Lucrari generale de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.1. Demontari si evacuari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre ) |  |  | m2 |  | 3,4000 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. |  |  | m2 |  | 10,2000 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 30,9500 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | TrB05A2-2 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m |  |  | t |  | 1,3500 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | TrI1AA01A2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 |  |  | t |  | 1,3500 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | TsI50B5 |  | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km |  |  | t |  | 1,3500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunt |  |  | m2 |  | 30,9500 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | CF02B K=1,5 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  | 30,9500 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 30,9500 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 30,9500 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 30,9500 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 30,9500 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 30,9500 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | CK12A |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Grosimea metal nu mai mica de 2mm, captusita din ambele parti cu mater9ial gata finisat si interiorul termoizolant ignifug, tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 1,9900 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | CK33B |  | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | CK08A |  | Ferestre din profiluri din otel laminat sau tabla de otel fasonate la rece, la constructii cu inaltimi pina la 35 m, montate pe zidarie de orce fel avind suprafata tocului pina la 3 mp inclusiv (ATENTIE Fereastra metalica cu deschiderea cercevelei batante, umplutura sticla securizata grosimea nu mai mica de 10 mm, forma tipul se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 1,4100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.3. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 5,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari generale de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Lucrari de reparatie a retelelor electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 08-03-591-1 |  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa |  |  | 100 buc |  | 0,0100 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 08-03-591-10 |  | Priza de fisa semietansata si etansata |  |  | 100 buc |  | 0,0200 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Pret de piata |  | Intrerupator simplu interior 10A, 230 V, IP20 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Pret de piata |  | Priza interior 16 A, 230V, IP 20 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 08-03-594-16 |  | Corp de iluminat de tip LED in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat. |  |  | 100 buc |  | 0,0100 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat de tip LED 35 W, 4000K dimensiuni 595x595mm pentru tavane suspendate (Armstrong, Gips-carton) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,3300 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Pret de piata |  | Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 3x1,5 mm2 |  |  | m |  | 12,0000 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Pret de piata |  | Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 3x2,5 mm2 |  |  | m |  | 21,0000 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (k=0.5 sal) |  |  | 100 m |  | 0,3300 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Pret de piata |  | Tub gofrat dm.20mm |  |  | m |  | 33,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie a retelelor electrice Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total CAMERA DE PASTRARE ARME Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. PRAG INTRARE SECUNDARA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 4,8200 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | RpCB18B |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc |  |  | m3 |  | 0,4200 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | TrI1AA01C1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 |  |  | t |  | 0,8800 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | TsI50B5 |  | Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km |  |  | t |  | 0,8800 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 2,2000 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Pentru consolidare) |  |  | kg |  | 28,0000 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | CA03E |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B-25 |  |  | m3 |  | 0,5000 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | CI24A |  | Placarea treptelor cu placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta , grosimea nu mai mica de 9 mm (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 4,8200 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | CK18C |  | Montarea coltare din aluminiu la muchia treptei |  |  | m |  | 10,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total PRAG INTRARE SECUNDARA Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. BLOC SANITAR EXTERIOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1. Demontari si evacuari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | RpSC07A |  | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | RpCB18B |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Pentru demontarea vaselor de closed Turcesti) |  |  | m3 |  | 0,3500 |  |  |  |  |  |
| 44 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 25,8100 |  |  |  |  |  |
| 45 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi,) |  |  | m2 |  | 2,9000 |  |  |  |  |  |
| 46 |  | TrI1AA01A2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 |  |  | t |  | 1,3500 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | TsI50B5 |  | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km |  |  | t |  | 1,3500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | RCsB29L K=2.7 |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm (Pentru ventilare) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 49 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunt |  |  | m2 |  | 25,8100 |  |  |  |  |  |
| 50 |  | CF02B K=1,5 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  | 25,8100 |  |  |  |  |  |
| 51 |  | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru) |  |  | m2 |  | 25,8100 |  |  |  |  |  |
| 52 |  | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ((ATENTIE Profil din aluminiu cu latimea fetei de cercevea nu mai mica de 100mm, umplutura va fi realizata din HPL rezistent la solutiile chimice de dezinfectare folosite in spatii cu standarte ridicate de igiena, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)) |  |  | m2 |  | 2,9000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.3. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  | m2 |  | 4,5000 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 4,5000 |  |  |  |  |  |
| 55 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 4,5000 |  |  |  |  |  |
| 56 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 4,5000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.4. Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | IzF31B |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa |  |  | m2 |  | 4,5000 |  |  |  |  |  |
| 58 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 4,5000 |  |  |  |  |  |
| 59 |  | CG01A1 K=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | 4,5000 |  |  |  |  |  |
| 60 |  | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 4,5000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosea Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.5. Apeduct si canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | SC04B |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 62 |  | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 63 |  | SA15B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm |  |  | m |  | 8,0000 |  |  |  |  |  |
| 64 |  | IC40A |  | Bratara pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida ( Clipse pentru tevi dm.25mm) |  |  | buc |  | 16,0000 |  |  |  |  |  |
| 65 |  | Pret de piata |  | Set montare baterie PPR 20 X 1/2 F metal, Inglobat sau montat pe perete |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 66 |  | SD05A |  | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |
| 67 |  | SC07A1 |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 68 |  | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  |  | m |  | 1,5000 |  |  |  |  |  |
| 69 |  | SB30A |  | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg |  |  | kg |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |
| 70 |  | SB11C |  | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 71 |  | SB11C |  | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 72 |  | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 90) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 73 |  | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 1,5000 |  |  |  |  |  |
| 74 |  | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 75 |  | SF05C |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  |  | m |  | 8,0000 |  |  |  |  |  |
| 76 |  | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  | m |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Apeduct si canalizare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total BLOC SANITAR EXTERIOR Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. POARTA METALICA CU DESCHIDERE AUTOMATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.1. Lucrari generale de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  | RpCP45D |  | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Demontarea portilor metalice existente) (Va fi transportata la locul indicat de beneficiar) |  |  | kg |  | 415,0000 |  |  |  |  |  |
| 78 |  | RpCP44A |  | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Demontarea sirma ghimpata, ATENTIE va fi remontata) |  |  | kg |  | 55,0000 |  |  |  |  |  |
| 79 |  | TrI1AA01C1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 |  |  | t |  | 0,5000 |  |  |  |  |  |
| 80 |  | TsI50B5 |  | Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km |  |  | t |  | 0,5000 |  |  |  |  |  |
| 81 |  | CK14A |  | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rectangular gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal existenti (Atentie Porti metalice batante in 2 canaturi, confectionata din metal cu grosimea nu mai mica de 2mm, forma tipul se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 10,5000 |  |  |  |  |  |
| 82 |  | CN20A |  | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 28,2000 |  |  |  |  |  |
| 83 |  | CO05A |  | Imprejmuiri din sirma ghimpata , montate pe imprejmuiri metalice (Atentie se va sirma ghimpata demontata anterior, MANOPERA) |  |  | m |  | 8,3000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari generale de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.2. Retele electrice, Montare utilaj deschidere automata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.2.1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  | 08-03-537-5 |  | Aparat de comanda cu came, reglabil, cu reductor incorporat, montat pe suport metalic, (Montarea Chitului de deschidere a portilor automatizat format din 2 porti batante) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 85 |  | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,4000 |  |  |  |  |  |
| 86 |  | Pret de piata |  | Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 3x2,5 mm2 |  |  | m |  | 40,0000 |  |  |  |  |  |
| 87 |  | 08-02-409-1 |  | Tub gofrat metalic pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (k=0.5 sal) |  |  | 100 m |  | 0,4000 |  |  |  |  |  |
| 88 |  | Pret de piata |  | Tub gofrat metalic dm.20mm |  |  | m |  | 40,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.2.2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  | Pret de piata |  | Chit de montare a portilor metalice automate cu greutatea de pina la 300kg, inclusiv sensori si semnalizator, punerea in functiune. |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Depozitarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele electrice, Montare utilaj deschidere automata Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total POARTA METALICA CU DESCHIDERE AUTOMATA Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. BARIERA AUTOMATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.1. Lucrari generale de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  | RpDC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi |  |  | m |  | 22,0000 |  |  |  |  |  |
| 91 |  | TsA02C |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Inclusiv fundatia sub bariera) |  |  | m3 |  | 3,2000 |  |  |  |  |  |
| 92 |  | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 0,4000 |  |  |  |  |  |
| 93 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,2000 |  |  |  |  |  |
| 94 |  | CA03D |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Fundatia sub bariera automata) |  |  | m3 |  | 6,9000 |  |  |  |  |  |
| 95 |  | TsD01C |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare |  |  | m3 |  | 2,8000 |  |  |  |  |  |
| 96 |  | TsD04A |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv |  |  | m3 |  | 2,8000 |  |  |  |  |  |
| 97 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,3300 |  |  |  |  |  |
| 98 |  | DI82B K=2 |  | Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 4,2000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asifurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari generale de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.2. Retele electrice, Montare utilaj Bariera automata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.2.1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  | 08-03-537-5 |  | Aparat de comanda cu came, reglabil, cu reductor incorporat, montat pe suport metalic, (Montarea Barierei automate cu lungimea minim 3.5m) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 100 |  | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,2400 |  |  |  |  |  |
| 101 |  | Pret de piata |  | Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 3x2,5 mm2 |  |  | m |  | 24,0000 |  |  |  |  |  |
| 102 |  | 08-02-409-1 |  | Tub gofrat metalic pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (k=0.5 sal) |  |  | 100 m |  | 0,2400 |  |  |  |  |  |
| 103 |  | Pret de piata |  | Tub gofrat metalic dm.20mm |  |  | m |  | 24,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.2.2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  | Pret de piata |  | Chit de montare a barierelor automate cu lungimea minim 3.5m, inclusiv sensori si semnalizator, punerea in functiune. |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Depozitarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele electrice, Montare utilaj Bariera automata Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total BARIERA AUTOMATA Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lucrari de reparatii curente a edificiului SIS din str. M.Eminescu | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Borderou local de resurse № 2

Lucrari generale de constructie

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № : |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 34,7480 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 72,5146 |  |  |
| 3. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 15,9525 |  |  |
| 4. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 37,7590 |  |  |
| 5. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 36,4230 |  |  |
| 6. | 7123011000200 | Betonist | h-om | 8,1400 |  |  |
| 7. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,1200 |  |  |
| 8. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,8573 |  |  |
| 9. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 2,3100 |  |  |
| 10. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 2,8560 |  |  |
| 11. | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 3,8560 |  |  |
| 12. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 8,5500 |  |  |
| 13. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 19,9150 |  |  |
| 14. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,2000 |  |  |
| 15. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6800 |  |  |
| 16. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 59,6858 |  |  |
| 17. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,9033 |  |  |
| 18. | 7212030022750 | Sudor electric | h-om | 0,3300 |  |  |
| 19. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 11,3200 |  |  |
| 20. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 13,4717 |  |  |
| 21. | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 9,4000 |  |  |
| 22. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 17,9190 |  |  |
| 23. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 15,6342 |  |  |
| 24. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 45,0630 |  |  |
| 25. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 10,9020 |  |  |
| 26. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 69,7626 |  |  |
|  |  | Total manopera |  |  |  |  |

Materiale:

| 1. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0003 |  |  |
| 3. | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9317 |  |  |
| 4. | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0030 |  |  |
| 5. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,0566 |  |  |
| 6. | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,1932 |  |  |
| 7. | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0102 |  |  |
| 8. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,1932 |  |  |
| 9. | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0120 |  |  |
| 10. | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0900 |  |  |
| 11. | 1111000100013 | Mixtura asfaltica praparata la cald | t | 0,7896 |  |  |
| 12. | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,1940 |  |  |
| 13. | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,9064 |  |  |
| 14. | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,6095 |  |  |
| 15. | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0252 |  |  |
| 16. | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 5,1024 |  |  |
| 17. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0761 |  |  |
| 18. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,5512 |  |  |
| 19. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 5,9880 |  |  |
| 20. | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 2,8200 |  |  |
| 21. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 3,4645 |  |  |
| 22. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0011 |  |  |
| 23. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0077 |  |  |
| 24. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 612,2620 |  |  |
| 25. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 8,4000 |  |  |
| 26. | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,2200 |  |  |
| 27. | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m2 | 10,5000 |  |  |
| 28. | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 7,4621 |  |  |
| 29. | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,3325 |  |  |
| 30. | 225231565872038 | Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare 110x110x110 | buc | 1,0000 |  |  |
| 31. | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,7050 |  |  |
| 32. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,2640 |  |  |
| 33. | 2320322600193 | Bitum pentru drumuri | kg | 6,6360 |  |  |
| 34. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,5016 |  |  |
| 35. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3897 |  |  |
| 36. | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 5,4000 |  |  |
| 37. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,4500 |  |  |
| 38. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 5,3175 |  |  |
| 39. | 2416586109303 | Amorsa-grund betonogrunt | kg | 8,5140 |  |  |
| 40. | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 6,7680 |  |  |
| 41. | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 14,1800 |  |  |
| 42. | 24302261000001 | Fuga | kg | 15,0794 |  |  |
| 43. | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 2,5758 |  |  |
| 44. | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,3957 |  |  |
| 45. | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 1,4100 |  |  |
| 46. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,5075 |  |  |
| 47. | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 1,2256 |  |  |
| 48. | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,3185 |  |  |
| 49. | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 4,6425 |  |  |
| 50. | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 27,9560 |  |  |
| 51. | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0160 |  |  |
| 52. | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 3,4258 |  |  |
| 53. | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0300 |  |  |
| 54. | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |  |  |
| 55. | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6150 |  |  |
| 56. | 252121672054160 | Teava din material plastic pentru canalizare 110 | m | 1,5450 |  |  |
| 57. | 25212167250160 | Teava din material plastic pentru canalizare 50 | m | 1,5450 |  |  |
| 58. | 25231467200001 | Ferestre din profiluri din otel laminat sau tabla din otel fasonata la rece | m2 | 1,4100 |  |  |
| 59. | 25231565858721038 | Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare 110x110x50 | buc | 1,0000 |  |  |
| 60. | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 5,6000 |  |  |
| 61. | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 3,6000 |  |  |
| 62. | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,8000 |  |  |
| 63. | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 8,0000 |  |  |
| 64. | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 10,6279 |  |  |
| 65. | 252315672102537 | Cot 90,grade canalizare D. 50mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 66. | 25231567210387 | Cot,90 grade canalizare D 110mm | buc | 2,0000 |  |  |
| 67. | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 16,0000 |  |  |
| 68. | 25365416717050 | Teava din material plastic dm.25 | m | 8,1600 |  |  |
| 69. | 258996314 | Priza interior 16A, 230V, IP20. | buc | 2,0000 |  |  |
| 70. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 34,0450 |  |  |
| 71. | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0352 |  |  |
| 72. | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0403 |  |  |
| 73. | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0300 |  |  |
| 74. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 546,0810 |  |  |
| 75. | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 2 064,2055 |  |  |
| 76. | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 34,0560 |  |  |
| 77. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,1270 |  |  |
| 78. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 220,9830 |  |  |
| 79. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 37,3962 |  |  |
| 80. | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 0,7230 |  |  |
| 81. | 266111280025700 | Placi sau piscoturi de gresie Pereti | m2 | 26,5895 |  |  |
| 82. | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 4,6814 |  |  |
| 83. | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 4,7486 |  |  |
| 84. | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 7,6988 |  |  |
| 85. | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 125,5400 |  |  |
| 86. | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 1,1920 |  |  |
| 87. | 2670112202052 | Placi de gresie PORTILANAT | m2 | 4,9164 |  |  |
| 88. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 8,4600 20,4600 |  |  |
| 89. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,1400 |  |  |
| 90. | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0924 |  |  |
| 91. | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 4,1562 |  |  |
| 92. | 2710703520285 | Profil de suport | m | 9,9495 |  |  |
| 93. | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 5,2500 |  |  |
| 94. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1100 |  |  |
| 95. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,2800 |  |  |
| 96. | 274331235499025 | coltare din aluminiu la muchia treptei | m | 10,5000 |  |  |
| 97. | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,8000 |  |  |
| 98. | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 1,9900 |  |  |
| 99. | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 2,9000 |  |  |
| 100. | 2812106306050 | Profile din otel | kg | 3,3075 |  |  |
| 101. | 2863146310237 | Broasca Yalle | buc | 1,0000 |  |  |
| 102. | 2863146310900 | Minere din tabla cromata | buc | 1,0000 |  |  |
| 103. | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 28,2800 |  |  |
| 104. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1760 |  |  |
| 105. | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,4196 |  |  |
| 106. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,2075 |  |  |
| 107. | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 42,0000 |  |  |
| 108. | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,6600 |  |  |
| 109. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 77,6000 |  |  |
| 110. | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 73,2193 |  |  |
| 111. | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 16,0000 |  |  |
| 112. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,6600 |  |  |
| 113. | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 42,0000 |  |  |
| 114. | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 42,0000 |  |  |
| 115. | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 16,0000 |  |  |
| 116. | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 20,0000 |  |  |
| 117. | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0250 |  |  |
| 118. | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0250 |  |  |
| 119. | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0500 |  |  |
| 120. | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0300 |  |  |
| 121. | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,0400 |  |  |
| 122. | 2875274202580 | Clipse fixare teava dm.20mm | buc | 16,0000 |  |  |
| 123. | 2875274425835 | Corp de iluminat de tip LED 35W, 4000K dimensiuni 595x595mm pentru tavane suspendate | buc | 1,0400 |  |  |
| 124. | 28752763100032 | Prazn din otel lat laminat 30 x 5 mm | kg | 0,0846 |  |  |
| 125. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0660 |  |  |
| 126. | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,0964 |  |  |
| 127. | 2881116002721 | Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1 | buc | 0,0793 |  |  |
| 128. | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |  |  |
| 129. | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar | buc | 3,0450 |  |  |
| 130. | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0300 |  |  |
| 131. | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0300 |  |  |
| 132. | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 1,0400 |  |  |
| 133. | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0480 |  |  |
| 134. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 6,1401 |  |  |
| 135. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2800 |  |  |
| 136. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 5,7940 |  |  |
| 137. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,3492 |  |  |
| 138. | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0213 |  |  |
| 139. | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,9700 |  |  |
| 140. | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,4990 |  |  |
| 141. | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 17,4600 |  |  |
| 142. | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,7460 |  |  |
| 143. | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 3,0000 |  |  |
| 144. | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 0,0103 |  |  |
| 145. | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0340 |  |  |
| 146. | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,1230 |  |  |
| 147. | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0120 |  |  |
| 148. | 654239 | Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 3x2,5 mm2 | m | 85,0850 |  |  |
| 149. | 666585321489 | Chit de montare a portilor metalice automate cu greutatea de pina la 300kg, inclusiv sensori si semnalizato | buc | 1,0000 |  |  |
| 150. | 68856585321489 | Chit de montare a barierei automate cu lungimea minim 3.5m, inclusiv sensori si semnalizato | buc | 1,0000 |  |  |
| 151. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,6105 |  |  |
| 152. | 852648 | Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 3x1,5 mm2 | m | 12,0120 |  |  |
| 153. | 965123 | Intrerupator simplu interior 10A, 230 V, IP20 | buc | 1,0000 |  |  |
| 154. | 989888632 | Tub gofrat PVC 20mm | m | 33,3300 |  |  |
| 155. | 98988865548 | Tub gofrat metalic 20mm | m | 64,6400 |  |  |
| 156. | Pret de piata | Set montare baterie PPR 20x1/2 F metal | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  |  |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,4231 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 2,9100 |  |  |
| 3. | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 2,9100 |  |  |
| 4. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,4220 |  |  |
| 5. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,3628 |  |  |
| 6. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,2498 |  |  |
| 7. | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0165 |  |  |
| 8. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,3906 |  |  |
| 9. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,1953 |  |  |
| 10. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,5340 |  |  |
| 11. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,6399 |  |  |
| 12. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0168 |  |  |
| 13. | 2940520007684 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP | h-ut | 8,1400 |  |  |
| 14. | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,3352 |  |  |
| 15. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,1255 |  |  |
| 16. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0900 |  |  |
| 17. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,4952 |  |  |
| 18. | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,2835 |  |  |
| 19. | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,1242 |  |  |
| 20. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 4,4400 |  |  |
| 21. | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 1,6533 |  |  |
| 22. | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,4218 |  |  |
| 23. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,3513 |  |  |
| 24. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,3337 |  |  |
| 25. | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0347 |  |  |
| 26. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,8138 |  |  |
| 27. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 2,0750 |  |  |
| 28. | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0640 |  |  |
| 29. | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,6948 |  |  |
| 30. | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0282 |  |  |
| 31. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,8500 |  |  |
| 32. | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 1,0526 |  |  |
| 33. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 8,1400 |  |  |
| 34. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,5298 |  |  |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  |  |

|  | Total | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Lucrari de reparatii curente a edificiului SIS din str. M.Eminescu | Investitor SIS |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. CAMERA DE PASTRARE ARME |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari generale de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Demontari si evacuari |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre ) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 2 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 3 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 4 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 6 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,8700 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 7 | TrI1AA01A2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 8 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.1.2. Pereti |  |  |  |  |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunt | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586109303 | Amorsa-grund betonogrunt | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 10 | CF02B K=1,5 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0210 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,9000 |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0240 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 11 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 12 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 13 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 15 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 16 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Grosimea metal nu mai mica de 2mm, captusita din ambele parti cu mater9ial gata finisat si interiorul termoizolant ignifug, tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,5400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2700 |  |  |
|  | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2800 |  |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,1400 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,4000 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,7000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 17 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri | buc |  |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9100 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2863146310900 | Minere din tabla cromata | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 18 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,4200 |  |  |
|  | 2863146310237 | Broasca Yalle | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 19 | CK08A | Ferestre din profiluri din otel laminat sau tabla de otel fasonate la rece, la constructii cu inaltimi pina la 35 m, montate pe zidarie de orce fel avind suprafata tocului pina la 3 mp inclusiv (ATENTIE Fereastra metalica cu deschiderea cercevelei batante, umplutura sticla securizata grosimea nu mai mica de 10 mm, forma tipul se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 2,8100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,2200 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,7400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6100 |  |  |
|  | 28752763100032 | Prazn din otel lat laminat 30 x 5 mm | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 25231467200001 | Ferestre din profiluri din otel laminat sau tabla din otel fasonata la rece | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1900 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,6000 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,1000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.1.3. Tavan |  |  |  |  |
| 20 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |  |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.2. Lucrari de reparatie a retelelor electrice |  |  |  |  |
| 21 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 39,5000 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 1,0200 |  |  |
|  | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 1,0300 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 6,4000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 22 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 76,1000 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0140 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0240 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 2,7300 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 9,7600 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 9,7600 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1200 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 4,6400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 23 | Pret de piata | Intrerupator simplu interior 10A, 230 V, IP20 | buc |  |  |  |
|  | 965123 | Intrerupator simplu interior 10A, 230 V, IP20 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 24 | Pret de piata | Priza interior 16 A, 230V, IP 20 | buc |  |  |  |
|  | 258996314 | Priza interior 16A, 230V, IP20. | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 25 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat de tip LED in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat. | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 119,0000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,2100 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 42,2000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,2100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 26 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat de tip LED 35 W, 4000K dimensiuni 595x595mm pentru tavane suspendate (Armstrong, Gips-carton) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 2875274425835 | Corp de iluminat de tip LED 35W, 4000K dimensiuni 595x595mm pentru tavane suspendate | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 27 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 28 | Pret de piata | Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 3x1,5 mm2 | m |  |  |  |
|  | 852648 | Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 3x1,5 mm2 | m | 1,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 29 | Pret de piata | Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 3x2,5 mm2 | m |  |  |  |
|  | 654239 | Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 3x2,5 mm2 | m | 1,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 30 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (k=0.5 sal) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 31 | Pret de piata | Tub gofrat dm.20mm | m |  |  |  |
|  | 989888632 | Tub gofrat PVC 20mm | m | 1,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 2. PRAG INTRARE SECUNDARA |  |  |  |  |
| 32 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 33 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,9000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,3700 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 34 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 35 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 36 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 37 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Pentru consolidare) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |  |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 38 | CA03E | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B-25 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 300,0000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7200 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6700 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 39 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta , grosimea nu mai mica de 9 mm (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,8550 |  |  |
|  | 2670112202052 | Placi de gresie PORTILANAT | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 5,8000 |  |  |
|  | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,0200 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,3430 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0360 |  |  |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0072 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 40 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu la muchia treptei | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 |  |  |
|  | 274331235499025 | coltare din aluminiu la muchia treptei | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 3. BLOC SANITAR EXTERIOR |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Demontari si evacuari |  |  |  |  |
| 41 | RpSC07A | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 42 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 43 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Pentru demontarea vaselor de closed Turcesti) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,9000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,3700 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 44 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 45 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 46 | TrI1AA01A2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 47 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 3.2. Pereti |  |  |  |  |
| 48 | RCsB29L K=2.7 | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm (Pentru ventilare) | buc |  |  |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0079 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0431 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 49 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunt | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586109303 | Amorsa-grund betonogrunt | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 50 | CF02B K=1,5 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0210 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,9000 |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0240 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 51 | CI22B | Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 |  |  |
|  | 266111280025700 | Placi sau piscoturi de gresie Pereti | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 52 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ((ATENTIE Profil din aluminiu cu latimea fetei de cercevea nu mai mica de 100mm, umplutura va fi realizata din HPL rezistent la solutiile chimice de dezinfectare folosite in spatii cu standarte ridicate de igiena, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 3.3. Tavan |  |  |  |  |
| 53 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,9100 |  |  |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 |  |  |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 |  |  |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 |  |  |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 |  |  |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |  |  |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 |  |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0046 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 54 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 55 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 56 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 3.4. Pardosea |  |  |  |  |
| 57 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 1,2000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 58 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 59 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 60 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 |  |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |  |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 |  |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 3.5. Apeduct si canalizare |  |  |  |  |
| 61 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,0500 |  |  |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 |  |  |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 62 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 |  |  |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 63 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 |  |  |
|  | 25365416717050 | Teava din material plastic dm.25 | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,7000 |  |  |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,4500 |  |  |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 64 | IC40A | Bratara pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida ( Clipse pentru tevi dm.25mm) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2875274202580 | Clipse fixare teava dm.20mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 65 | Pret de piata | Set montare baterie PPR 20 X 1/2 F metal, Inglobat sau montat pe perete | buc |  |  |  |
|  | Pret de piata | Set montare baterie PPR 20x1/2 F metal | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 66 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 67 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,2000 |  |  |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 68 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 252121672054160 | Teava din material plastic pentru canalizare 110 | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 69 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg |  |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,1100 |  |  |
|  | 7212030022750 | Sudor electric | h-om | 0,1100 |  |  |
|  | 2812106306050 | Profile din otel | kg | 1,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 70 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 225231565872038 | Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare 110x110x110 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1050 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0450 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 71 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 25231565858721038 | Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare 110x110x50 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1050 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0450 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 72 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 90) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 25231567210387 | Cot,90 grade canalizare D 110mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 73 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 25212167250160 | Teava din material plastic pentru canalizare 50 | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 74 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 |  |  |
|  | 252315672102537 | Cot 90,grade canalizare D. 50mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 75 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 76 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 4. POARTA METALICA CU DESCHIDERE AUTOMATA |  |  |  |  |
|  |  | 4.1. Lucrari generale de constructie |  |  |  |  |
| 77 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Demontarea portilor metalice existente) (Va fi transportata la locul indicat de beneficiar) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0030 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 78 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Demontarea sirma ghimpata, ATENTIE va fi remontata) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0040 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0010 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0003 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 79 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 80 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 81 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rectangular gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal existenti (Atentie Porti metalice batante in 2 canaturi, confectionata din metal cu grosimea nu mai mica de 2mm, forma tipul se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2300 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2500 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 82 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,2600 |  |  |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,2400 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0200 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 83 | CO05A | Imprejmuiri din sirma ghimpata , montate pe imprejmuiri metalice (Atentie se va sirma ghimpata demontata anterior, MANOPERA) | m |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 4.2. Retele electrice, Montare utilaj deschidere automata |  |  |  |  |
|  |  | 4.2.1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 84 | 08-03-537-5 | Aparat de comanda cu came, reglabil, cu reductor incorporat, montat pe suport metalic, (Montarea Chitului de deschidere a portilor automatizat format din 2 porti batante) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,6900 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3340 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |  |  |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,0410 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0900 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 85 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 86 | Pret de piata | Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 3x2,5 mm2 | m |  |  |  |
|  | 654239 | Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 3x2,5 mm2 | m | 1,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 87 | 08-02-409-1 | Tub gofrat metalic pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (k=0.5 sal) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 88 | Pret de piata | Tub gofrat metalic dm.20mm | m |  |  |  |
|  | 98988865548 | Tub gofrat metalic 20mm | m | 1,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 4.2.2. Utilaj |  |  |  |  |
| 89 | Pret de piata | Chit de montare a portilor metalice automate cu greutatea de pina la 300kg, inclusiv sensori si semnalizator, punerea in functiune. |  |  |  |  |
|  | 666585321489 | Chit de montare a portilor metalice automate cu greutatea de pina la 300kg, inclusiv sensori si semnalizato | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 5. BARIERA AUTOMATA |  |  |  |  |
|  |  | 5.1. Lucrari generale de constructie |  |  |  |  |
| 90 | RpDC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi | m |  |  |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3700 |  |  |
|  | 2881116002721 | Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1 | buc | 0,0035 |  |  |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,0400 |  |  |
|  | 2940520007684 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP | h-ut | 0,3700 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3700 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 91 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Inclusiv fundatia sub bariera) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 92 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 93 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 94 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Fundatia sub bariera automata) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 273,0000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7400 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6800 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 |  |  |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 95 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 96 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8700 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 97 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 98 | DI82B K=2 | Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,3400 |  |  |
|  | 1111000100013 | Mixtura asfaltica praparata la cald | t | 0,0940 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |  |
|  | 2320322600193 | Bitum pentru drumuri | kg | 0,7900 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0210 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 5.2. Retele electrice, Montare utilaj Bariera automata |  |  |  |  |
|  |  | 5.2.1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 99 | 08-03-537-5 | Aparat de comanda cu came, reglabil, cu reductor incorporat, montat pe suport metalic, (Montarea Barierei automate cu lungimea minim 3.5m) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,6900 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3340 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |  |  |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,0410 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0900 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 100 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 101 | Pret de piata | Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 3x2,5 mm2 | m |  |  |  |
|  | 654239 | Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 3x2,5 mm2 | m | 1,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 102 | 08-02-409-1 | Tub gofrat metalic pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (k=0.5 sal) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 103 | Pret de piata | Tub gofrat metalic dm.20mm | m |  |  |  |
|  | 98988865548 | Tub gofrat metalic 20mm | m | 1,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 5.2.2. Utilaj |  |  |  |  |
| 104 | Pret de piata | Chit de montare a barierelor automate cu lungimea minim 3.5m, inclusiv sensori si semnalizator, punerea in functiune. |  |  |  |  |
|  | 68856585321489 | Chit de montare a barierei automate cu lungimea minim 3.5m, inclusiv sensori si semnalizato | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |