ANEXA

Grila de evaluare – MAXIM 100 PUNCTE:                                                                                                                            1. Pret total corpuri de iluminat LED – maximum 60 puncte                                                                                               2. Specificatii tehnice – maximum 30 puncte

3. Termen de garanție – maximum 5 puncte

4. Termen de livrare – maximum 5 puncte

Algoritmul dupa care se va face calculul punctajului este urmatorul:

1. Pret total echipamente tehnologice – maxim 60 puncte                                                                                                   -Pretul cel mai mic, in valoare de X lei, va primi 60 puncte                                                                                                        -Pretul Y va primi punctajul X/Y x 60 (X împartit la Y înmultit cu 60) puncte                                                                                                                                  Exemplu: -oferta cea mai mica este 10.000 lei, va primi 60 puncte -alta oferta este 20.000 lei si va primi 10.000/20.000 x 60 adica 30 puncte.

2. Specificatii tehnice – maxim 30 puncte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         a)  Dotarea corpului de iluminat LED cu sistem SPD de protecție la descărcări atmosferice minimum 10Kv – maximum 5 puncte:

-     Oferta care nu va include dotarea corpului de iluminat LED cu sistem SPD de protecție la descărcări atmosferice sau mai puțin de 10Kw – va primi 0 puncte.                                                                                                                                                                                       b) Durata de viața a corpului de iluminat LED cu asigurarea a minimum 70% din fluxul luminous initial minimum 50 000 h - maximum 5 puncte:

-     Pentru durata de viață de 50 000 ore și mai mare a corpulu de iluminat LED se va acorda – 5  puncte;

-     Pentru durata de viață a corpulu de iluminat LED mai mica de 50 000 ore -va primi 0 puncte;                                                                                                                                                                                            c) Corp de iluminat LED cu flux luminous minimum 120 LM/W – maximum 5 puncte:

-   Pentru corp de iluminat LED cu flux luminous minimum 120 LM/W va primi – 5 puncte;

-   Pentru corp de iluminat LED cu flux luminous mai mic de 120 LM/W  va primi – 0 puncte;

d) Carcasă din aluminiu dimensionată astfel încât să îndeplinească și funcția de radiator pasiv pentru corpul de iluminat LED cu gradul de protecție minimum IK08 – maximum 5 puncte:

-    Pentru corp de iluminat LED cu carcasă din aluminiu dimensionată astfel încât să îndeplinească și funcția de radiator pasiv pentru corpul de iluminat LED cu gradul de protecție minimum IK08 se va acorda – 5 puncte;

-     Pentru corp de iluminat LED cu carcasă din metale feroase – 0 puncte.                                                   e) Corp de iluminat LED cu unghiul de dispersare a fluxului luminous în plan longitudinal 130 – 150 grade – maximum 5 puncte:

-     Pentru corp de iluminat LED cu unghiul de dispersare a fluxului luminous în plan longitudinal în limitele 130 – 150 grade se va acorda – 5 puncte;

-     Pentru corp de iluminat LED cu unghiul de dispersare a fluxului luminous în plan longitudinal în afara limitelor de 130 – 150 grade va primi –  0 puncte;

f)  Corp de iluminat LED cu unghiul de dispersare în plan transversal 75 – 95 grade  - maximum 5 puncte:

-    Pentru corp de iluminat LED cu unghiul de dispersare a fluxului luminous în plan transversal în limitele 75 - 95 grade se va acorda – 5 puncte;

-     Pentru corp de iluminat LED cu unghiul de dispersare a fluxului luminous în plan transversal în afara limitelor de 75 - 95 grade va primi – 0 puncte.

3. Termen de garanție – maximum 5 puncte

-    Pentru un termen de garanție de minimum 5 ani se va acorda – 5 puncte;                                                                                                                     -    Pentru un termen de garanție mai puțin de 5 ani va primi – 0 puncte.

4. Termen de livrare – maximum 5 puncte

-    Oferta cu termen de livrare de 15 zile de la data semnării contractului va primi - 5 puncte;

-    Oferta cu termen de livrare de mai mare de 15 zile de la data semnării contractului va primi - 0 puncte.