Caiet de sarcini

Tractor și accesorii  (Freză, scoaba, plantator, tocator, utilaj de scos puietii, plug, pompa, motobloc)

Lotul:l

Tractor
Unitatea de măsură: buc;
Cantitatea:1;
Specificatia tehnică deplina solicitată, Standarde de referință:
Tractor: Nou, motor Diesel
Putere motor: minim 136 CP
Turatia nominala: min 2100 rpm
Nr. de cilindri: min 6
Volum motor: min.7. 12 litri
Număr de trepte:16/8
Baza tractorului:2760
Dimensiuni de gabarit: lungimea min. 4500 mm, latimea min. 2300 mm, inaltimea min. 2850 mm
Balast fata
Piese de schimb, scule si accesorii 3ip sau "echivalentul"
Garda la sol: 620 mm
Greutatea: min.5730 kg
Garantia: min. 12 luni sau 1000 moto-ore.

Lot. 2

Tocător resturi vegetale

Producator: Zanon srl Italia Nr de ciocane: 16 bucati (p/u plantatii perene)

Suprafata de lucru: 1850mm Lame greblatoare: 14 bucati

Deplasarea in lateral: mecanica, 40cm Grosimea max a crengilor: 10-11cm

Putere minima: 60 CP-110CP Productivitate: 0,4-0,8 ha/ora

Greutate: 970 kg Dimensiuni 205X130X115 cm

PTO: 540 rot/min / 1000rot/min Cardan: 6x8 sau 6x6 fortificat

Cuplare: tiranti in 3 puncte spate Garantie 1 an

Lot. 3

Plug LP-2A (pentru sădirea pădurii)

Lot. 4

Freza

Latimea totala:2678mm Tip

Cutite: L type

Latimea de lucru:2300mm Sistem Multispeed de schimbare a vitezei de lucru

Lungime:1027 mm Patine posterioare

Inaltime:1112 mm

Numarul de cutite:54 Buc

Putere necesara:75-105 HP

Greutate:620KG

Lot. 5

Scoaba de scos puietii

Adincimea maxima:350mm

Latimea totala:2350mm Selectarea prin vibrare

Lungime:1500 mm

Inaltime:1100 mm

Productivitate:0,05-0,2 ha/h

Putere necesara:40 CP

Greutate:235KG

Garantie 12 luni

Lot. 6

Plantator copaci

Greutate 450 kg

Dimensiuni (cm) 150x130x150

Adincime maxima 70cm

Protectie scaun

Garantie:12 luni

Lot.7

Pompă de apă (ASV-4)

Specificații

Furaj (m3/h)...21.6

Cap (m)… 30

Înălțime de autoamorsare (m)…4.5

dimensiuni

Lungime (mm)… 400

Lățimea (mm)… 420

Înălțime (mm)…320

Greutate (kg)…62

Lot.8

Plug cu 4 trupițe

Tip: purtat, cu grindă

Puterea necesară: 100-130 CP

Numărul de trupițe: min. 4

Distanța dintre trupițe: min. 900 mm

Adâncimea de prelucrare: până la 35 cm

Greutatea: min. 690 kg

Modul de agățare: suspendat în 3 puncte

Garanție: min. 12 luni

Lot.9

Motobloc poate fi operat cu o mare varietate de accesorii și echipamente: plug, remorcă, freza, etc.

Lățimea de tăiere frezei este de 1 m.

Motobloc 10 CP

Unitate de antrenare:	Transmisie cu curele

Număr de trepte înainte:	3 x 2 = 6

Numărul de viteze înapoi:	1+1=2

Lățimea de cultivare:	800 mm

Adâncimea de cultivare:	100-180 mm

Specificatii motor:

Model de motor HP:	10

Model de motor:	R190N

Volumul rezervorului de combustibil:	6,0 l.

Tipul combustibilului:	Motorină

Tip de lansare:	Manual (demaror cu arc) - Demaror electric (OPTIUNE)

Sistem de răcire:	Apă

Tip motor:	4 timpi (monocilindru)

dimensiuni:	214x90,5x117,5 cm

Greutate:	186 kg (cu cultivator rotativ)

Viteza prizei de putere (rpm)	2600

Mărimea roții	6.00-12

Freză  1GZN-102

Plug 1GZN-104