OFERTA FINANCIARĂ

Obiectul prezentului document/contract sunt: Lucrările de izolare termică a clădirii G Gimnaziul "Paraskiewa Wiszniowska" din s. Vişniovca r-l Cantemir, str. Teilor și lucrările aferente.

Lucrările urmează să fie realizate conform cerințelor prezentului document – conform prezentelor Specificații Tehnice și a Documentației de Proiect anexate. În cazul unor divergențe între cerințele din prezentele Specificații Tehnice și Documentația de Proiect anexată, vor prevala cerințele din prezentele Specificații Tehnice.

Contractorul urmează să efectueze lucrările în conformitate cu normele/legislația în vigoare în Republica Moldova în domeniul construcțiilor, securității muncii, protecției mediului, normelor sanitare, etc., în conformitate cu cerințele din prezentul document și documentația de proiect, și în conformitate cu Codul Practic ”Reguli tehnice de executare a termoizolației exterioare și interioare a clădirilor cu tencuială fină pe termoizolant”, CP E.04.02-2003 (SP 12-101-98).

În timpul pregătirii ofertelor, este responsabilitatea ofertanților să evalueze / verifice cantitățile de lucrări, materiale și alte cheltuieli pentru fiecare poziție din “Lucrările care urmează a fi executate în cadrul contractului”.

Dacă trebuie să adăugați lucrări, vă rugăm să le adăugați la poziția „Alte lucrări”.

TABEL DE TOTALIZARE

|  | Denumirea | Suma totală, MDL |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gimnaziul. Bloc A. Lucrari generale de constructie |  |
| 2. | Gimnaziul. Bloc Б. Lucrari generale de constructie |  |
| 3. | Gimnaziul. Bloc B. Lucrari generale de constructie |  |
| 4. | Alte lucrări (dacă este) |  |
|  | TOTAL |  |

Subsemnatul garantez că toate lucrările necesare vor fi efectuate în conformitate cu cerințele documentației proiectului, specificațiilor tehnice la prețul specificat, fără a fi necesară modificarea prețului contractului.

Nume Prenume ___________________

(Semnatura ștampila)

Poziția, Compania

| Proiectarea sistemului interior de incalzire cu reconstructia punctului termic la gimnaziul din s.Visniovca r-l Cantemir (actualizare devizelor) | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Gimnaziul. Bloc A. Lucrari generale de constructie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demontare |  |  |  |  |
| 1 | RCsP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | 200,00 |  |  |
| 2 | RCsO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) | m2 | 128,00 |  |  |
| 3 | RCsK41A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 182,00 |  |  |
| 4 | RCsP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | 1 130,00 |  |  |
| 5 | RCsJ37A | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 180,00 |  |  |
| 6 | RCsK41A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 118,40 |  |  |
| 7 | RCsO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) | m2 | 3,36 |  |  |
| 8 | RCsG32E | Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare | m3 | 7,20 |  |  |
| 9 | RCsK40A | Desfacerea pardoselilor calde - dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 3,00 |  |  |
| 10 | RCsK41A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 0,54 |  |  |
| 11 |  | Moloz |  |  |  |  |
| 12 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 0,18 |  |  |
| 13 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 7,30 |  |  |
| 14 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km | t | 36,50 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Perete despartitor |  |  |  |  |
| 15 | CD72B | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 14,00 |  |  |
| 16 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 115,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Acoperis |  |  |  |  |
| 17 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (цементопласт gr.100 mm) | m3 | 70,50 |  |  |
| 18 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (сущ.водосточные трубы) | m | 182,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Ferestri si usi |  |  |  |  |
| 19 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (cu 3 camere, сoeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2С'/Vt, conductibilitatea K=1,6Vt/m2к, ОК-1, ОК-2) | m2 | 124,79 |  |  |
| 20 | CK57G | Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelelor ale geamurilor fixe (ОК-3) | m2 | 3,36 |  |  |
| 21 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu ( b=350 mm) | m | 64,54 |  |  |
| 22 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu ( b=300mm) | m | 64,54 |  |  |
| 23 |  | Клапан ПО 400 "VENTS" | buc | 76,00 |  |  |
| 24 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (сущ. решетки) | kg | 200,00 |  |  |
| 25 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,20 |  |  |
| 26 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,20 |  |  |
| 27 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (MDF) | m2 | 1,89 |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Finisaj interior |  |  |  |  |
| 28 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 65,00 |  |  |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 65,00 |  |  |
| 30 | CN05C | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat | m2 | 65,00 |  |  |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 143,00 |  |  |
| 32 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 143,00 |  |  |
| 33 | CN05C | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat | m2 | 143,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 6. Finisaj exterior |  |  |  |  |
| 34 |  | Утепление стен |  |  |  |  |
| 35 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala Y=135kg/m3, gr.100 mm) | m2 | 765,90 |  |  |
| 36 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala Y=135kg/m3, gr.100 mm; cornier din aluminiu - 722,4 m) | m2 | 227,55 |  |  |
| 37 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (vata minerala Y=135kg/m3, gr.40 mm) | m2 | 143,05 |  |  |
| 38 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 1 136,50 |  |  |
| 39 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 1 136,50 |  |  |
| 40 |  | Деталь 1 утепление цоколя |  |  |  |  |
| 41 | RCsA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite | m3 | 6,98 |  |  |
| 42 | RCsA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine, in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru inclusiv imprastierea pamintului de straturi cu maiul de mina | m3 | 5,58 |  |  |
| 43 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (экструдированный полистирол densitate min 26 kg/m3, gr.100 mm) | m2 | 80,50 |  |  |
| 44 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (portelanata) | m2 | 66,55 |  |  |
| 45 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 1 504,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 7. Alte lucrari |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 7.1. Стремянка |  |  |  |  |
| 46 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,18 |  |  |
| 47 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 3 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,18 |  |  |
|  |  | Capitolul 7.2. Pereu |  |  |  |  |
| 48 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 14,80 |  |  |
| 49 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12,5 | m3 | 10,36 |  |  |
|  |  | Capitolul 7.3. Приямок ПР1 |  |  |  |  |
| 50 | RCsA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite | m3 | 2,70 |  |  |
| 51 | RCsA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine, in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru inclusiv imprastierea pamintului de straturi cu maiul de mina | m3 | 1,05 |  |  |
| 52 | RCsU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t | 2,64 |  |  |
| 53 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | buc | 30,00 |  |  |
| 54 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B3,5 | m3 | 0,12 |  |  |
| 55 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B12,5 | m3 | 0,73 |  |  |
| 56 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 8,35 |  |  |
| 57 | CC02A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1,36 |  |  |
| 58 | CF02B k=1,5 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (gr.3 cm) | m2 | 0,11 |  |  |
| 59 | CL22A | Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectia metalica pentru protectia muchiilor canalului | m2 | 0,46 |  |  |
| 60 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,03 |  |  |
| 61 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,03 |  |  |
| 62 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 0,80 |  |  |
| 63 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (2 straturi) | m2 | 4,61 |  |  |
| 64 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale | m2 | 4,36 |  |  |
| 65 | RCsK02A1 | Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 24 mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat din moloz de 8 cm grosime; grinzisoarele vor fi vopsite de 2 ori un carbolineum, in camere sub 16 mp, executate un singur rind de scinduri batute pe rigle de stejar 50x80 mm (из материалов разборки) | m2 | 1,85 |  |  |
| 66 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele | m2 | 1,85 |  |  |
|  |  | Capitolul 7.4. Гильзы |  |  |  |  |
| 67 | RCsB21B | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm | buc | 436,00 |  |  |
| 68 | IC43A | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 50х2,5 mm (L=0,36 m) | buc | 25,00 |  |  |
| 69 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 48x2,5 mm (L=0,20 m) | buc | 185,00 |  |  |
| 70 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 89x2,8 mm (L=0,50 m) | buc | 8,00 |  |  |
| 71 | RCsB10B | Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou | buc | 25,00 |  |  |
| 72 | RCsB08A | Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou | buc | 193,00 |  |  |
|  |  | Alte lucrări (dacă este) |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Transport |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

Subsemnatul garantez că toate lucrările necesare vor fi efectuate în conformitate cu cerințele documentației proiectului, specificațiilor tehnice la prețul specificat, fără a fi necesară modificarea prețului contractului.

Nume Prenume ___________________

(Semnatura ștampila)

Poziția, Compania

| Proiectarea sistemului interior de incalzire cu reconstructia punctului termic la gimnaziul din s.Visniovca r-l Cantemir (actualizare devizelor) | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Gimnaziul. Bloc Б. Lucrari generale de constructie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demontare |  |  |  |  |
| 1 | RCsP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | 35,00 |  |  |
| 2 | RCsO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) | m2 | 23,00 |  |  |
| 3 | RCsP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | 82,00 |  |  |
| 4 | RCsJ37A | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 101,00 |  |  |
| 5 | RCsG32C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 0,80 |  |  |
| 6 | RCsK41A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 88,00 |  |  |
| 7 | RCsG32C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 1,00 |  |  |
| 8 | RCsG32E | Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare | m3 | 1,20 |  |  |
| 9 |  | Moloz |  |  |  |  |
| 10 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 0,11 |  |  |
| 11 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 4,27 |  |  |
| 12 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km | t | 21,35 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Perete |  |  |  |  |
| 13 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,94 |  |  |
| 14 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 32,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Acoperis |  |  |  |  |
| 15 |  | Узел "А" |  |  |  |  |
| 16 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 43,12 |  |  |
| 17 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,21 |  |  |
| 18 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,21 |  |  |
| 19 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 24,00 |  |  |
| 20 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (gr.0,8 mm) | m2 | 24,00 |  |  |
| 21 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 13,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Ferestri si usi |  |  |  |  |
| 22 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (cu 3 camere, сoeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2С'/Vt, conductibilitatea K=1,6Vt/m2к, ОК-2, ОК-3, ОК-4) | m2 | 37,07 |  |  |
| 23 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (cu 3 camere, сoeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2С'/Vt, conductibilitatea K=1,6Vt/m2к, ОК-1) | m2 | 24,61 |  |  |
| 24 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (b=350 mm) | m | 17,40 |  |  |
| 25 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (b=300mm) | m | 26,40 |  |  |
| 26 |  | Клапан ПО 400 "VENTS" | buc | 28,00 |  |  |
| 27 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 4,65 |  |  |
| 28 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (сущ. решетки) | kg | 35,00 |  |  |
| 29 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,035 |  |  |
| 30 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,035 |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Finisaj interior |  |  |  |  |
| 31 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 27,50 |  |  |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 27,50 |  |  |
| 33 | CN05C | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat | m2 | 27,50 |  |  |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 32,00 |  |  |
| 35 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 32,00 |  |  |
| 36 | CN05C | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat | m2 | 32,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 6. Finisaj exterior |  |  |  |  |
| 37 | RpCJ34A | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade | m2 | 15,00 |  |  |
| 38 | RCsJ31C | Refacerea rosturilor, la zidarie din piatra, cu rosturi regulate (opus-incertum) | m2 | 15,00 |  |  |
| 39 |  | Утепление стен |  |  |  |  |
| 40 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala Y=135kg/m3, gr.100 mm) | m2 | 513,10 |  |  |
| 41 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala Y=135kg/m3, gr.100 mm; cornier din aluminiu - 127,0 m) | m2 | 42,30 |  |  |
| 42 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (vata minerala Y=135kg/m3, gr.40 mm) | m2 | 25,20 |  |  |
| 43 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 580,60 |  |  |
| 44 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 580,60 |  |  |
| 45 |  | Детали 2, 3 утепление цоколя |  |  |  |  |
| 46 | RCsA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite | m3 | 11,10 |  |  |
| 47 | RCsA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine, in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru inclusiv imprastierea pamintului de straturi cu maiul de mina | m3 | 11,10 |  |  |
| 48 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (экструдированный полистирол М35, , экструдированный полистирол densitate min 26 kg/m3, gr.100 mm, gr.100 mm) | m2 | 93,20 |  |  |
| 49 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 85,30 |  |  |
| 50 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 85,30 |  |  |
| 51 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 660,10 |  |  |
|  |  | Capitolul 7. Alte lucrari |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 7.1. Ограждение ОГ1, ОГ2 |  |  |  |  |
| 52 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B7,5 | m3 | 0,30 |  |  |
| 53 | CL10C | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura | t | 0,03 |  |  |
| 54 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,03 |  |  |
| 55 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 3 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,03 |  |  |
| 56 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B15 | m3 | 0,60 |  |  |
|  |  | Capitolul 7.2. Pereu |  |  |  |  |
| 57 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 8,80 |  |  |
| 58 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12,5 | m3 | 6,16 |  |  |
|  |  | Capitolul 7.3. Радиаторная решетка Р1 |  |  |  |  |
| 59 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 297,37 |  |  |
| 60 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,30 |  |  |
| 61 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,30 |  |  |
| 62 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,18 |  |  |
| 63 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,18 |  |  |
| 64 | CK17A | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele | m2 | 9,15 |  |  |
| 65 | CK17E | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din placaj de PFL melaminat montat prin lipire (ДСП gr.20 mm) | m2 | 18,00 |  |  |
| 66 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante | m2 | 27,15 |  |  |
|  |  | Capitolul 7.4. Гильзы |  |  |  |  |
| 67 | RCsB21B | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm | buc | 60,00 |  |  |
| 68 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 48x2,5 mm (L=0,20 m) | buc | 30,00 |  |  |
| 69 | RCsB08A | Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou | buc | 30,00 |  |  |
|  |  | Alte lucrări (dacă este) |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Transport |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

Subsemnatul garantez că toate lucrările necesare vor fi efectuate în conformitate cu cerințele documentației proiectului, specificațiilor tehnice la prețul specificat, fără a fi necesară modificarea prețului contractului.

Nume Prenume ___________________

(Semnatura ștampila)

Poziția, Compania

| Proiectarea sistemului interior de incalzire cu reconstructia punctului termic la gimnaziul din s.Visniovca r-l Cantemir (actualizare devizelor) | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 8/22/71/160101B

Deviz-oferta № 8/22/71/160101B

Gimnaziul. Bloc B. Lucrari generale de constructie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Capitolul 1. Demontare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | RCsJ37A | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  | m2 |  | 32,50 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | RCsK41A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 |  | 32,00 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | Moloz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III |  | 100 m3 |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  | t |  | 1,11 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km |  | t |  | 5,55 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 2. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul |  | m2 |  | 6,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 3. Finisaj exterior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | Утепление стен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala Y=135kg/m3, gr.100 mm) |  | m2 |  | 76,00 |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala Y=135kg/m3, gr.100 mm; cornier din aluminiu - 79,4 m) |  | m2 |  | 33,85 |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (vata minerala Y=135kg/m3, gr.40 mm) |  | m2 |  | 15,75 |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  | m2 |  | 125,60 |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  | m2 |  | 125,60 |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  |  | Детали 3 утепление цоколя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | RCsA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite |  | m3 |  | 2,15 |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | RCsA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine, in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru inclusiv imprastierea pamintului de straturi cu maiul de mina |  | m3 |  | 1,72 |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  | IzF55В | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (экструдированный полистирол М35, экструдированный полистирол densitate min 26 kg/m3, gr.100 mm gr.100 mm) |  | m2 |  | 23,55 |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  | m2 |  | 19,25 |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  | m2 |  | 19,25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 4. Alte lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 4.1. Pereu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta |  | m3 |  | 3,20 |  |  |  |  |  |
|  | 21 |  | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12,5 |  | m3 |  | 2,24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 4.2. Опора ОП1 (6 шт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 |  | RCsU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm |  | buc |  | 6,00 |  |  |  |  |  |
|  | 23 |  | CA05E | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa... В12,5 |  | m3 |  | 0,24 |  |  |  |  |  |
|  | 24 |  | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  | kg |  | 36,84 |  |  |  |  |  |
|  | 25 |  | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. |  | t |  | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  | 26 |  | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 3 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  | t |  | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 4.3. Радиаторная решетка Р2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 |  | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  | kg |  | 187,17 |  |  |  |  |  |
|  | 28 |  | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. |  | t |  | 0,19 |  |  |  |  |  |
|  | 29 |  | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  | t |  | 0,19 |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  | m3 |  | 0,10 |  |  |  |  |  |
|  | 31 |  | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  | m3 |  | 0,10 |  |  |  |  |  |
|  | 32 |  | CK17A | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele |  | m2 |  | 8,65 |  |  |  |  |  |
|  | 33 |  | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante |  | m2 |  | 8,65 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 4.4. Короб из гипсокартона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 |  | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  | m2 |  | 28,00 |  |  |  |  |  |
|  | 35 |  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 |  | 28,00 |  |  |  |  |  |
|  | 36 |  | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 |  | 28,00 |  |  |  |  |  |
|  | 37 |  | CN05C | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat |  | m2 |  | 28,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Alte lucrări (dacă este) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  | LEI |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Subsemnatul garantez că toate lucrările necesare vor fi efectuate în conformitate cu cerințele documentației proiectului, specificațiilor tehnice la prețul specificat, fără a fi necesară modificarea prețului contractului.

Nume Prenume ___________________

(Semnatura ștampila)

Poziția, Compania