CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Serviciul de informatii si Securitate al RM

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Serviciul de informatii si Securitate al RM

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatie capitala a 2 nivele din cladirea administrativa cu nr.cadastral 010051904904 din bd.Stefan cel Mare si Sfint, nr.166, sector Buiucani. mun.Chisinau

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Sistema de incalzire |  |  |
| 1 | IC35A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv. Teava din PE-X Multistrat cu folie de aluminiu TIGRIS ALUPEX; cu bariera de oxigen; T=90 C, P =10bar, fitinguri S-PressT=90°C, P =10bar, fitinguri S-Presslucru=10bar, fitinguri S-Press d16x2,0 (sau analog) | m | 330,00 |
| 2 | IC35A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv. Teava din PE-X Multistrat cu folie de aluminiu TIGRIS ALUPEX; cu bariera de oxigen; T=90 C, P =10bar, fitinguri S-PressT=90°C, P =10bar, fitinguri S-Presslucru=10bar, fitinguri S-Press d16x2,0 (30% pt fitinguri S-press) (sau analog) | m | 99,00 |
| 3 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm Teava din PE-X Multistrat cu folie de aluminiu TIGRIS ALUPEX; cu bariera de oxigen; T=90 C, P =10bar, fitinguri S-PressT=90°C, P =10bar, fitinguri S-Presslucru=10bar, fitinguri S-Press d20x2,25 (sau analog) | m | 240,00 |
| 4 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm Teava din PE-X Multistrat cu folie de aluminiu TIGRIS ALUPEX; cu bariera de oxigen; T=90 C, P =10bar, fitinguri S-PressT=90°C, P =10bar, fitinguri S-Presslucru=10bar, fitinguri S-Press d20x2,25 (30% pt fitinguri S-press) (sau analog) | m | 72,00 |
| 5 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teava din PE-X Multistrat cu folie de aluminiu TIGRIS ALUPEX; cu bariera de oxigen; T=90 C, P =10bar, fitinguri S-PressT=90°C, P =10bar, fitinguri S-Presslucru=10bar, fitinguri S-Press d25x2,5 (sau analog) | m | 370,00 |
| 6 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teava din PE-X Multistrat cu folie de aluminiu TIGRIS ALUPEX; cu bariera de oxigen; T=90 C, P =10bar, fitinguri S-PressT=90°C, P =10bar, fitinguri S-Presslucru=10bar, fitinguri S-Press d25x2,5 (30% pt fitinguri S-press) (sau analog) | m | 111,00 |
| 7 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Teava din PE-X Multistrat cu folie de aluminiu TIGRIS ALUPEX; cu bariera de oxigen; T=90 C, P =10bar, fitinguri S-PressT=90°C, P =10bar, fitinguri S-Presslucru=10bar, fitinguri S-Press d32x3,0 (sau analog) | m | 60,00 |
| 8 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Teava din PE-X Multistrat cu folie de aluminiu TIGRIS ALUPEX; cu bariera de oxigen; T=90 C, P =10bar, fitinguri S-PressT=90°C, P =10bar, fitinguri S-Presslucru=10bar, fitinguri S-Press d32x3,0 (30% pt fitinguri S-press) (sau analog) | m | 18,00 |
| 9 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm Tub izolatie cu folie de protectie Tubolit S Plus TL-18/4-S+ (sau analog) | m | 330,00 |
| 10 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm Tub izolatie cu folie de protectie Tubolit S Plus TL-22/4-S+ (sau analog) | m | 240,00 |
| 11 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm Tub izolatie cu folie de protectie Tubolit S Plus TL-28/4-S+ (sau analog) | m | 370,00 |
| 12 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm Tub izolatie cu folie de protectie Tubolit S Plus TL-35/4-S+ (sau analog) | m | 60,00 |
| 13 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" Teava din otel izolata cu vata minerala 50 mm, acoperita cu un strat de protectie d32x2,0 (DN25) | m | 3,00 |
| 14 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" Teava din otel izolata cu vata minerala 50 mm, acoperita cu un strat de protectie d45x2,5 (DN40) | m | 45,00 |
| 15 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm Teava din otel izolata cu vata minerala 50 mm, acoperita cu un strat de protectie d57x3,5 (DN50) | m | 10,00 |
| 16 | IC12C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 70 x 3,5 mm ... 76 x 3,5 mm Teava din otel izolata cu vata minerala 50 mm, acoperita cu un strat de protectie d76x3,5 (DN65) | m | 150,00 |
| 17 | CN23A | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv | m | 3,00 |
| 18 | CN23B | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar peste 34 mm inclusiv | m2 | 43,95 |
| 19 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm - Izolata cu vata minerala 50 mm , acoperita cu un strat de protectie | m2 | 109,56 |
| 20 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 940,00 |
| 21 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 108,00 |
| 22 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 160,00 |
| 23 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 940,00 |
| 24 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 108,00 |
| 25 | IE04C | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 160,00 |
| 26 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm - Colector de tur/retur echipat cu dezaerator automat si racord de 32x2 2 circuite | buc | 1,00 |
| 27 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm - Colector de tur/retur echipat cu dezaerator automat si racord de 57x3,5 5 circuite | buc | 1,00 |
| 28 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm - Colector de tur/retur echipat cu dezaerator automat si racord de 57x3,5 6 circuite | buc | 1,00 |
| 29 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Dezaerator automat 15 "Tieme" (sau analog) | buc | 6,00 |
| 30 | IC50A | Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2" Racord de umplere/scurgere 15 "Tieme" (sau analog) | buc | 6,00 |
| 31 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Robinet de echilibrare automat pe retur, interval de mentinere a automat pe retur, interval de mentinere a pe retur, interval de mentinere a interval de mentinere a diferentei de presiune 5-25 kPa; PN 16, PN 16, DN20 APT 5-25 (sau analog) | buc | 1,00 |
| 32 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" Robinet de echilibrare automat pe retur, interval de mentinere a automat pe retur, interval de mentinere a pe retur, interval de mentinere a interval de mentinere a diferentei de presiune 5-25 kPa; PN 16, PN 16, DN32 APT 5-25 (sau analog) | buc | 1,00 |
| 33 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Robinet de echilibrare automat pe retur, interval de mentinere a automat pe retur, interval de mentinere a pe retur, interval de mentinere a interval de mentinere a diferentei de presiune 5-25 kPa; PN 16, PN 16, DN40 APT 5-25 (sau analog) | buc | 1,00 |
| 34 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Robinet-partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur, PN16 DN25 CNT "Danfoss" (sau analog) | buc | 1,00 |
| 35 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Robinet-partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur, PN16 DN40 CNT "Danfoss" (sau analog) | buc | 2,00 |
| 36 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Robinet cu sfera, PN16 DN25 | buc | 1,00 |
| 37 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Robinet cu sfera, PN16 DN40 | buc | 4,00 |
| 38 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet de sectionare cu sfera "CALEFFI" DN15 (sau analog) | buc | 1,00 |
| 39 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet de sectionare cu sfera "CALEFFI" DN20 (sau analog) | buc | 11,00 |
| 40 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet de sectionare cu sfera "CALEFFI" DN25 (sau analog) | buc | 1,00 |
| 41 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet de inchidere si reglare cu sertar, PN16, "Oventrop" DN15 (sau analog) | buc | 1,00 |
| 42 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet de inchidere si reglare cu sertar, PN16, "Oventrop" DN20 (sau analog) | buc | 11,00 |
| 43 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet de inchidere si reglare cu sertar, PN16, "Oventrop" DN25 (sau analog) | buc | 1,00 |
| 44 | IC40E | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (exclusiv bratara) -Console de prindere pentru colectoare "Caleffi" (sau analog) | buc | 6,00 |
| 45 |  | Console de prindere pentru colectoare "Caleffi" (sau analog) | set | 3,00 |
| 46 | IA52A | Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze - aplicativ Caseta de vizitare pentru colectoare, din tabla vopsita "Caleffi" (sau analog) | buc | 3,00 |
| 47 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet pentru golire 3/4" "SCHELL" (sau analog) | buc | 4,00 |
| 48 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet sferic cu maneta, dop si buton pentru aerisire 3/4" "FERRO" (sau analog) | buc | 2,00 |
| 49 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 " k-1,33 | buc | 24,00 |
| 50 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 350,00 |
| 51 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 0,35 |
|  |  | 1.2. Sistema de ventilare |  |  |
|  |  | 1.2.1. Sistema AR-1 |  |  |
| 52 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 149,32 |
| 53 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 12,36 |
| 54 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 45,51 |
| 55 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 | 19,80 |
| 56 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 24,93 |
| 57 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 60,70 |
| 58 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm | m2 | 58,20 |
| 59 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv - Aplicativ Izolare din cauciuc Armaflex Duct Al, grosimea 13mm autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior ADU-13-99/EA-L "Armacell" (sau analog) | m2 | 240,00 |
| 60 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv - vata minerala, б=50 mm. Acoperit la exterior cu un strat de isolair. | m2 | 83,28 |
| 61 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm - Canale de aer flexibile izolte d100 | m | 23,50 |
| 62 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm - Canale de aer flexibile izolte d125 | m | 3,00 |
| 63 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm - Canale de aer flexibile izolte d140 | m | 7,50 |
| 64 | VB28A1 | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CM 125 "Brofer" (sau analog) | buc | 62,00 |
| 65 | VB28A1 | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CM 150 "Brofer" (sau analog) | buc | 32,00 |
| 66 | VB28A1 | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CM 160 "Brofer" (sau analog) | buc | 8,00 |
| 67 | VB28A1 | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor circular reglabil la aspiratie EAV-CR 100 "Brofer" (sau analog) | buc | 1,00 |
| 68 | VB28A1 | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor circular reglabil la aspiratie EAV-CR 125 "Brofer" (sau analog) | buc | 10,00 |
| 69 | VB15A | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Grila metalica exterioara cu jaluzele la aspiratie SS-A 600x400 "Brofer" (sau analog) | buc | 2,00 |
| 70 | VB15A | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Grila metalica exterioara cu jaluzele la refulare SS-E 600x400 "Brofer" (sau analog) | buc | 2,00 |
| 71 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila de ventilare MVMA 150bVn Al "Vents" (se exclude lant) (sau analog) | buc | 24,00 |
| 72 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila de ventilare MVMA 250bVn Al "Vents" (se exclude lant) (sau analog) | buc | 10,00 |
| 73 | VB01A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 100 "Vents" (sau analog) | buc | 42,00 |
| 74 | VB01A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 125 "Vents" (sau analog) | buc | 14,00 |
| 75 | VB01A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 140 "Vents" (sau analog) | buc | 17,00 |
| 76 | VB01A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 150 "Vents" (sau analog) | buc | 1,00 |
| 77 | VB01A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 200 "Vents" (sau analog) | buc | 2,00 |
| 78 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (1950-663,86=1286,14-prevederile normelor) | kg | 1 286,14 |
| 79 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 1,95 |
|  |  | 1.2.2. A2 Sistema de ventilare la aspiratie: L=300 m?/h, P=150Pa |  |  |
| 80 | VB04A1 | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionate in ateliere centralizate (doar manopera, macara, supapa de sens KOM 150) (sau analog) | buc | 1,00 |
| 81 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc - Suport elastic VVGF 150 Vents (sau analog) | buc | 1,00 |
| 82 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 14,99 |
| 83 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv - vata minerala, б=50 mm. Acoperit la exterior cu un strat de isolair. | m2 | 4,15 |
| 84 | VB28A1 | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor circular reglabil la aspiratie EAV-CR 100 "Brofer" (sau analog) | buc | 6,00 |
| 85 | VB15A | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Grila metalica exterioara cu jaluzele la refulare SS-E 200x200 "Brofer" (sau analog) | buc | 1,00 |
| 86 | VB01A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 125 "Vents" (sau analog) | buc | 3,00 |
| 87 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (110-18,93=91,07-prevederile normelor) | kg | 91,07 |
| 88 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 0,11 |
|  |  | 1.2.3. A3 Sistema de ventilare la aspiratie: L=300 m?/h, P=150Pa |  |  |
| 89 | VB04A1 | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionate in ateliere centralizate (doar manopera, macara, supapa de sens KOM 125) (sau analog) | buc | 1,00 |
| 90 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc - Suport elastic VVGF 125 Vents (sau analog) | buc | 1,00 |
| 91 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 7,15 |
| 92 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv - vata minerala, б=50 mm. Acoperit la exterior cu un strat de isolair. | m2 | 3,53 |
| 93 | VB28A1 | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor circular reglabil la aspiratie EAV-CR 100 "Brofer" (sau analog) | buc | 3,00 |
| 94 | VB15A | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Grila metalica exterioara cu jaluzele la refulare SS-E 200x200 "Brofer" (sau analog) | buc | 1,00 |
| 95 | VB01A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 100 "Vents" (sau analog) | buc | 1,00 |
| 96 | VB01A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 125 "Vents" (sau analog) | buc | 1,00 |
| 97 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (60-9=51-prevederile normelor) | kg | 91,07 |
| 98 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 0,06 |
| 99 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila de transfer GTA-C 400x100 Brofer (sau analog) | buc | 15,00 |
|  |  | 1.3. Demontare a utilajului existent |  |  |
| 100 | RpIB11D | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Aplicativ - Radiatoare din otel de tip panou cu alimentare laterala 33K-300-1500 | buc | 34,00 |
| 101 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm Aplicati tevi din polipropilena | m | 250,00 |
| 102 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 15,00 |
| 103 | RpIC18B | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" | m | 40,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Sistema AR-1 |  |  |
| 104 | VC17A | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h - AR-1 Sistema de ventilare la refulare-aspiratie cu recuperare de caldurade ventilare la refulare-aspiratie cu recuperare de caldura cu debit la refulare: L=4390 m?/h, P=500Pa ventilator N=3,30kW; n=2700 rot/min; I=5,4A; U=400 V la aspiratie: L=3940 m?/h, P=500Pa ventilator N=3,30kW; n=2700 rot/min; I=5,4A; U=400 V in completatie: - recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent contracurenttracurent cu eficienta energetica minima de 60% Q=31,76 kw/h de la -16 pina la +5,6 C - filtru, cu clasa de filtratie M5 la refulare - filtru, cu clasa de filtratie G4 la aspiratie - baterie cu freon R-410A pentru incalzirea aerului Q=21,17 kw/h de la +5,6 pina la +20 C - baterie cu freon R-410A pentru racire aerului Q=19,80 kw/h de la +35 pina la +25°C CHF 5000 4R/tip2 - sistema de automatizare de inclus in copletatie cu utilajul (sau analog) | buc | 1,00 |
| 105 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg | buc | 1,00 |
| 106 | VB18B | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm Atenuator de zgomot LDR 700x400 "Systemair" (sau analog) | buc | 1,00 |
|  |  | 2.2. A2 Sistema de ventilare la aspiratie: L=300 m?/h, P=150Pa |  |  |
| 107 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw Ventilator axial N=0,098kW; n=2705 rot/min; I=0,43 A; U=230 V VKM 150 "Vents" (sau analog) | buc | 1,00 |
| 108 | VB18B | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm Atenuator de zgomot SR 150/900 "Vents" (sau analog) | buc | 1,00 |
|  |  | 2.3. A3 Sistema de ventilare la aspiratie: L=300 m?/h, P=150Pa |  |  |
| 109 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw Ventilator axial N=0,075kW; n=2800 rot/min; I=0,33 A; U=230 V VKM 125 "Vents" (sau analog) | buc | 1,00 |
| 110 | VB18B | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm Atenuator de zgomot SR 125/900 "Vents" (sau analog) | buc | 1,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Sistema AR-1 |  |  |
| 111 |  | AR-1 Sistema de ventilare la refulare-aspiratie cu recuperare de caldurade ventilare la refulare-aspiratie cu recuperare de caldura cu debit la refulare: L=4390 m?/h, P=500Pa ventilator N=3,30kW; n=2700 rot/min; I=5,4A; U=400 V la aspiratie: L=3940 m?/h, P=500Pa ventilator N=3,30kW; n=2700 rot/min; I=5,4A; U=400 V in completatie: - recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent contracurenttracurent cu eficienta energetica minima de 60% Q=31,76 kw/h de la -16 pina la +5,6 C - filtru, cu clasa de filtratie M5 la refulare - filtru, cu clasa de filtratie G4 la aspiratie - baterie cu freon R-410A pentru incalzirea aerului Q=21,17 kw/h de la +5,6 pina la +20 C - baterie cu freon R-410A pentru racire aerului Q=19,80 kw/h de la +35 pina la +25°C CHF 5000 4R/tip2 - sistema de automatizare de inclus in copletatie cu utilajul (sau analog) | set | 1,00 |
| 112 |  | Atenuator de zgomot LDR 700x400 "Systemair" (sau analog) | buc | 1,00 |
|  |  | 3.2. A2 Sistema de ventilare la aspiratie: L=300 m3/h, P=150Pa |  |  |
| 113 |  | Ventilator axial N=0,098kW; n=2705 rot/min; I=0,43 A; U=230 V VKM 150 "Vents" (sau analog) | buc | 1,00 |
| 114 |  | Atenuator de zgomot SR 150/900 "Vents" (sau analog) | buc | 1,00 |
|  |  | 3.3. A3 Sistema de ventilare la aspiratie: L=300 m3/h, P=150Pa |  |  |
| 115 |  | Ventilator axial N=0,075kW; n=2800 rot/min; I=0,33 A; U=230 V VKM 125 "Vents" (sau analog) | buc | 1,00 |
| 116 |  | Atenuator de zgomot SR 125/900 "Vents" (sau analog) | buc | 1,00 |