Lucrări de reparație capitală a rețelelor inginerești exterioare din cadrul U/M Negrești, r-n. Strășeni

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-3-1

Elemente constructive (009/23-3-C)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 |  |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 3,05 |  |
|  | 2952260003501 |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  |  | 2,0500 |  |  | 6,253 |  |
| 2 | TsC03F1 |  |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,14 |  |
|  | 2952260003501 |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  |  | 2,2500 |  |  | 0,315 |  |
| 3 | TsI51A3 |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  |  | t |  |  |  |  |  | 23,10 |  |
|  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  |  | 0,0307 |  |  | 0,709 |  |
| 4 | TsC51B |  |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (exces de sol) |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,14 |  |
|  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 0,05 |  |
|  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,001 |  |
|  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,056 |  |
| 5 | TsD32A |  |  |  | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,81 |  |
|  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 0,154 |  |
|  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,4000 |  |  | 0,324 |  |
|  | 34105400000016 |  |  |  | Tractor 59 kw (80 c.p.) |  |  | h-ut |  |  | 0,1120 |  |  | 0,091 |  |
|  | 34105400000015 |  |  |  | Tractor 79 kw (108 c.p.) |  |  | h-ut |  |  | 2,4400 |  |  | 1,976 |  |
|  | 34105400000017 |  |  |  | Screper cu caus, capacitate 8 м3 |  |  | h-ut |  |  | 2,0400 |  |  | 1,652 |  |
|  | 34105400000012 |  |  |  | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca |  |  | h-ut |  |  | 2,4200 |  |  | 1,96 |  |
|  | 34105400000013 |  |  |  | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca |  |  | h-ut |  |  | 2,4800 |  |  | 2,009 |  |
|  | 2952260003540 |  |  |  | Buldozer |  |  | h-ut |  |  | 1,2900 |  |  | 1,045 |  |
| 6 | TsD01B |  |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 14,00 |  |
|  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,3100 |  |  | 4,34 |  |
| 7 | TsD04B |  |  |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 14,00 |  |
|  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 10,50 |  |
|  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 1,40 |  |
| 8 | TsD02A1 |  |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 2,10 |  |
|  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  |  | 2,289 |  |
| 9 | TsD05B |  |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 2,10 |  |
|  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 8,8200 |  |  | 18,522 |  |
|  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  |  | 9,4300 |  |  | 19,803 |  |
| 10 | TsD13A01 |  |  |  | Udarea manuala a straturilor de pamint cu stropitoarea, pentru completarea umiditatii necesare compactarii, precum si a suprafetelor insamintate sau brazduite pentru consolidarea lor, in zona inaccesibila utilajului de udat mecanic |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 22,40 |  |
|  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 1,5200 |  |  | 34,048 |  |
|  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  |  | 1,0000 |  |  | 22,40 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Fundatii izolate FI-1, FI-2, FI-3, FU-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CA03B3 |  |  |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,90 |  |
|  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  | h-om |  |  | 7,3000 |  |  | 21,17 |  |
|  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 1,16 |  |
|  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 288,0000 |  |  | 847,728 |  |
|  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,7660 |  |  | 2,255 |  |
|  | 1421102200290 |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  |  | 0,7050 |  |  | 2,075 |  |
|  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,2900 |  |  | 0,854 |  |
|  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 1,74 |  |
|  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,725 |  |
| 12 | CB03A |  |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 40,84 |  |
|  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 4,084 |  |
|  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  | h-om |  |  | 0,9500 |  |  | 38,798 |  |
|  | 2734113803233 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 2,042 |  |
|  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 3,267 |  |
|  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  |  | 0,0900 |  |  | 3,676 |  |
|  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  |  | 0,0035 |  |  | 0,143 |  |
|  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,02 |  |
|  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 4,901 |  |
| 13 | CC01C |  |  |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  |  |  |  |  | 47,68 |  |
|  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  | h-om |  |  | 0,0750 |  |  | 3,576 |  |
|  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,191 |  |
|  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 48,872 |  |
|  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 7,152 |  |
|  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,477 |  |
| 14 | CC01D1 |  |  |  | Armaturi din otel beton B500B fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  |  |  |  |  | 357,60 |  |
|  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  | h-om |  |  | 0,0590 |  |  | 21,098 |  |
|  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 1,43 |  |
|  | 2710602200010 |  |  |  | Otel beton B500B diametrul mai mare de 8 mm |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 366,54 |  |
|  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 53,64 |  |
|  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 3,576 |  |
| 15 | CL57B |  |  |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Grup ancoraj An1 (6 buc) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 |  |  | kg |  |  |  |  |  | 152,40 |  |
|  | 7136080025001 |  |  |  | Montator |  |  | h-om |  |  | 0,1050 |  |  | 16,002 |  |
|  | 2811236309934 |  |  |  | Confectii metalice - Grup ancoraj GA1 |  |  | kg |  |  | 1,0400 |  |  | 160,081 |  |
|  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 3,078 |  |
|  | 2873155900311 |  |  |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 1,539 |  |
|  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 12,192 |  |
|  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  |  | 0,0130 |  |  | 1,981 |  |
| 16 | CL57A |  |  |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Piesa inglobata Pif-1 (8 buc) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 |  |  | kg |  |  |  |  |  | 26,56 |  |
|  | 7136080025001 |  |  |  | Montator |  |  | h-om |  |  | 0,1050 |  |  | 2,789 |  |
|  | 2811236309900 |  |  |  | Confectii metalice |  |  | kg |  |  | 1,0400 |  |  | 27,899 |  |
|  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,537 |  |
|  | 2873155900311 |  |  |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,268 |  |
|  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 2,125 |  |
|  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  |  | 0,0130 |  |  | 0,345 |  |
| 17 | CA03G |  |  |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 XC2 XF1 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 8,28 |  |
|  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  | h-om |  |  | 4,0000 |  |  | 33,12 |  |
|  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 3,312 |  |
|  | 2663102202521 |  |  |  | Beton marfa clasa C20/25 XC2 XF1 |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 8,614 |  |
|  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,84 |  |
|  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 4,968 |  |
|  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 2,07 |  |
| 18 | CA03G |  |  |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,78 |  |
|  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  | h-om |  |  | 4,0000 |  |  | 11,12 |  |
|  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 1,112 |  |
|  | 2663102100912 |  |  |  | Beton marfa clasa C 16/20 |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 2,892 |  |
|  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,282 |  |
|  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 1,668 |  |
|  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,695 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Fundatii izolate FI-1, FI-2, FI-3, FU-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Pereti soclu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CA03B3 |  |  |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,10 |  |
|  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  | h-om |  |  | 7,3000 |  |  | 8,03 |  |
|  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 0,44 |  |
|  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 288,0000 |  |  | 321,552 |  |
|  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,7660 |  |  | 0,855 |  |
|  | 1421102200290 |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  |  | 0,7050 |  |  | 0,787 |  |
|  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,2900 |  |  | 0,324 |  |
|  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,66 |  |
|  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,275 |  |
| 20 | CB03B |  |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 97,20 |  |
|  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 14,58 |  |
|  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 77,76 |  |
|  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,486 |  |
|  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 29,16 |  |
|  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 29,16 |  |
|  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 2,916 |  |
|  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 2,916 |  |
|  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  |  | 0,1100 |  |  | 10,692 |  |
|  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,097 |  |
|  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,097 |  |
|  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,146 |  |
|  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 11,664 |  |
|  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 1,944 |  |
| 21 | CC01E1 |  |  |  | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  |  |  |  |  | 436,64 |  |
|  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  | h-om |  |  | 0,0680 |  |  | 29,692 |  |
|  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0030 |  |  | 1,31 |  |
|  | 2710602400010 |  |  |  | Otel beton A500C diam mai mic sau egal cu 8 mm |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 447,556 |  |
|  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 65,496 |  |
|  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 4,366 |  |
| 22 | CA03G |  |  |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 XC2 XF1 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 9,72 |  |
|  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  | h-om |  |  | 4,0000 |  |  | 38,88 |  |
|  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 3,888 |  |
|  | 2663102202521 |  |  |  | Beton marfa clasa C20/25 XC2 XF1 |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 10,112 |  |
|  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,987 |  |
|  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 5,832 |  |
|  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 2,43 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti soclu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CA03B3 |  |  |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 7,02 |  |
|  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  | h-om |  |  | 7,3000 |  |  | 51,246 |  |
|  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 2,808 |  |
|  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 288,0000 |  |  | 2 052,086 |  |
|  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,7660 |  |  | 5,458 |  |
|  | 1421102200290 |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  |  | 0,7050 |  |  | 5,023 |  |
|  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,2900 |  |  | 2,066 |  |
|  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 4,212 |  |
|  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 1,755 |  |
| 24 | IzF53A |  |  |  | Executarea manuala a rostului de deformare cu din placi extrudate de polistiren XPS, grosime 20 mm, intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,0150 |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,60 |  |
|  | 7134050013250 |  |  |  | Izolator |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 1,022 |  |
|  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,73 |  |
|  | 2521302602102 |  |  |  | Placi polisterol XPS, densitate 35 kg/m3, grosime 20 mm |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 15,115 |  |
|  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,058 |  |
| 25 | CC02M2 |  |  |  | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  |  |  |  |  | 264,10 |  |
|  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 18,487 |  |
|  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 1,056 |  |
|  | 2710602400010 |  |  |  | Otel beton A500C diam mai mic sau egal cu 8 mm |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 270,703 |  |
|  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 2,641 |  |
|  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  |  | 73,948 |  |
|  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,264 |  |
| 26 | CA03G |  |  |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 9,79 |  |
|  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  | h-om |  |  | 4,0000 |  |  | 39,16 |  |
|  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 3,916 |  |
|  | 2663102100912 |  |  |  | Beton marfa clasa C 16/20 |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 10,185 |  |
|  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,994 |  |
|  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 5,874 |  |
|  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 2,448 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Elemente metalice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CA03G |  |  |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 XC2 XF1 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,80 |  |
|  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  | h-om |  |  | 4,0000 |  |  | 3,20 |  |
|  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 0,32 |  |
|  | 2663102202521 |  |  |  | Beton marfa clasa C20/25 XC2 XF1 |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 0,832 |  |
|  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,081 |  |
|  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,48 |  |
|  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,20 |  |
| 28 | CB03B |  |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,30 |  |
|  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,795 |  |
|  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 4,24 |  |
|  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,027 |  |
|  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 1,59 |  |
|  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 1,59 |  |
|  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,159 |  |
|  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,159 |  |
|  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  |  | 0,1100 |  |  | 0,583 |  |
|  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,005 |  |
|  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,005 |  |
|  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,008 |  |
|  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,636 |  |
|  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,106 |  |
| 29 | CL10B |  |  |  | Stilpi metalici SM1, SM2 livrati in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi |  |  | t |  |  |  |  |  | 1,034 |  |
|  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  |  | 34,0000 |  |  | 35,156 |  |
|  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 2,068 |  |
|  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 2,068 |  |
|  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 2,068 |  |
|  | 2811106301300 |  |  |  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) |  |  | kg |  |  | 1 000,0000 |  |  | 1 034,00 |  |
|  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,207 |  |
|  | 2874115842700 |  |  |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 4,136 |  |
|  | 2874115802500 |  |  |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 4,136 |  |
|  | 2874115883700 |  |  |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 4,136 |  |
|  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 0,31 |  |
|  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  |  | 0,4500 |  |  | 0,465 |  |
|  | 3110500003004 |  |  |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 0,207 |  |
|  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  |  | 4,0000 |  |  | 4,136 |  |
| 30 | CL10C |  |  |  | Grinzi, contravinturi, elemente metalice diverse, livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura |  |  | t |  |  |  |  |  | 3,631 |  |
|  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  |  | 42,5000 |  |  | 154,318 |  |
|  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  | h-om |  |  | 29,7500 |  |  | 108,022 |  |
|  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  |  | 8,5000 |  |  | 30,864 |  |
|  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 4,2500 |  |  | 15,432 |  |
|  | 2811106301300 |  |  |  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) |  |  | kg |  |  | 1 000,0000 |  |  | 3 631,00 |  |
|  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  |  | 5,5000 |  |  | 19,971 |  |
|  | 2874115842700 |  |  |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 18,155 |  |
|  | 2874115802500 |  |  |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 18,155 |  |
|  | 2874115883700 |  |  |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 18,155 |  |
|  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 1,452 |  |
|  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  |  | 0,6000 |  |  | 2,179 |  |
|  | 3110500003004 |  |  |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  |  | 5,5000 |  |  | 19,971 |  |
|  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  |  | 9,5000 |  |  | 34,495 |  |
| 31 | CL31A |  |  |  | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga de tip "Pirex-Metal Plus" sau similara dupa caracteristici. Nota: Rezistenta de foc - R90 |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 240,30 |  |
|  | 7134050013250 |  |  |  | Izolator |  |  | h-om |  |  | 1,4500 |  |  | 348,435 |  |
|  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 48,06 |  |
|  | 2430226101026 |  |  |  | Grund anticoroziv GF 021 |  |  | kg |  |  | 0,1350 |  |  | 32,441 |  |
|  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  |  | 0,0510 |  |  | 12,255 |  |
|  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 36,045 |  |
|  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 120,15 |  |
|  | 2430126104976 |  |  |  | Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90* |  |  | kg |  |  | 1,9000 |  |  | 456,57 |  |
| 32 | CB14A |  |  |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 30,80 |  |
|  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 23,10 |  |
|  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,009 |  |
|  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,003 |  |
|  | 2010102919000 |  |  |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,009 |  |
|  | 2020142925412 |  |  |  | PFL dur de 6 mm |  |  | m3 |  |  | 0,00012 |  |  | 0,004 |  |
|  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,092 |  |
|  | 2811230007606 |  |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  | h-ut |  |  | 4,5000 |  |  | 138,60 |  |
| 33 | CL10D |  |  |  | Crcasa metalica pentru cos de fum, livrata in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura (2 buc) |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,975 |  |
|  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  |  | 22,5000 |  |  | 21,938 |  |
|  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  | h-om |  |  | 15,7500 |  |  | 15,356 |  |
|  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  |  | 4,5000 |  |  | 4,388 |  |
|  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 2,2500 |  |  | 2,194 |  |
|  | 2811106301300 |  |  |  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) |  |  | kg |  |  | 1 000,0000 |  |  | 975,00 |  |
|  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  |  | 5,0000 |  |  | 4,875 |  |
|  | 2874115842700 |  |  |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 3,90 |  |
|  | 2874115802500 |  |  |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 3,90 |  |
|  | 2874115883700 |  |  |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 3,90 |  |
|  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 0,341 |  |
|  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  |  | 0,5000 |  |  | 0,488 |  |
|  | 3110500003004 |  |  |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  |  | 5,0000 |  |  | 4,875 |  |
|  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  |  | 4,4000 |  |  | 4,29 |  |
| 34 | CL31A |  |  |  | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga de tip "Pirex-Metal Plus" sau similara dupa caracteristici. Nota: Rezistenta de foc - R90 |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 287,30 |  |
|  | 7134050013250 |  |  |  | Izolator |  |  | h-om |  |  | 1,4500 |  |  | 416,585 |  |
|  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 57,46 |  |
|  | 2430226101026 |  |  |  | Grund anticoroziv GF 021 |  |  | kg |  |  | 0,1350 |  |  | 38,786 |  |
|  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  |  | 0,0510 |  |  | 14,652 |  |
|  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 43,095 |  |
|  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 143,65 |  |
|  | 2430126104976 |  |  |  | Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90* |  |  | kg |  |  | 1,9000 |  |  | 545,87 |  |
| 35 | CL51A aplicativ |  |  |  | Cos de fum din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m. |  |  | t |  |  |  |  |  | 1,014 |  |
|  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 91,0000 |  |  | 92,274 |  |
|  | 28111063 |  |  |  | Constructii metalice nevopsite a pilonulu, inclusiv detalii de asamblare |  |  | t |  |  | 1,0000 |  |  | 1,014 |  |
|  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  | h-ut |  |  | 4,9500 |  |  | 5,019 |  |
|  | 2952260003540 |  |  |  | Buldozer |  |  | h-ut |  |  | 5,3800 |  |  | 5,455 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Elemente metalice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-3-2

Solutii arhitecturale (009/23-3-SA)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | CE44A |  |  | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata grosime 0.5 mm cu termoizolare din vata minerala, de tip "Sandwich" grosime 170 mm, montate pe rigle metalice. Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante)=1,0200 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 78,00 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,2000 |  |  | 93,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 23,40 |  |
|  |  |  | 2811236304927 |  |  |  | Panouri "Sandwich"acoperis gr. 170 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 81,151 |  |
|  |  |  | 2523156720006 |  |  |  | Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama) |  |  |  | kg |  |  | 2,5800 |  |  | 205,265 |  |
|  |  |  | 2874115836897 |  |  |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235 |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 238,68 |  |
|  |  |  | 2874115836896 |  |  |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 238,68 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,1810 |  |  | 14,40 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 3,90 |  |
| 2 |  |  | CE20A |  |  | Sisteme de jgheaburi tip brass cu D=150 mm, din tabla protejata anticoroziv cu acoperire RAL gr. 0.5 mm Material marunt=1,0300 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 2710406311800 |  |  |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 12,978 |  |
|  |  |  | 2875276311231 |  |  |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  |  | buc |  |  | 1,4000 |  |  | 17,304 |  |
|  |  |  | 2666122800555 |  |  |  | Element de inchidere |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 2,472 |  |
|  |  |  | 2875274000050 |  |  |  | Elemente de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 1,236 |  |
|  |  |  | 2875274110101 |  |  |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 2,472 |  |
|  |  |  | 2875274000501 |  |  |  | Cot de jgheab |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 2,472 |  |
|  |  |  | 2874115837745 |  |  |  | Suruburi |  |  |  | buc |  |  | 10,0000 |  |  | 123,60 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,24 |  |
| 3 |  |  | CE22A |  |  | Sisteme de burlane tip brass cu D=100 mm, din tabla protejata anticoroziv cu acoperire RAL gr. 0.5 mm Material marunt=1,0200 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 12,80 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 4,48 |  |
|  |  |  | 2710406311726 |  |  |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 13,709 |  |
|  |  |  | 2875274000502 |  |  |  | Cot burlan |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 6,528 |  |
|  |  |  | 2875274110001 |  |  |  | Piesa de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,2500 |  |  | 3,264 |  |
|  |  |  | 2413217300010 |  |  |  | Cleme |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 6,528 |  |
|  |  |  | 2874115830000 |  |  |  | Pilnii de curatire |  |  |  | buc |  |  | 0,2500 |  |  | 3,264 |  |
|  |  |  | 2875274000503 |  |  |  | Cot de capat |  |  |  | buc |  |  | 0,2500 |  |  | 3,264 |  |
|  |  |  | 2875274000050 |  |  |  | Elemente de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,2500 |  |  | 3,264 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,192 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Pereti exteriori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | CD73A |  |  | Pereti din panouri usoare, tabla profilata grosime 0.5 mm cu termoizolare din vata minerala, de tip "Sandwich" grosime 150 mm, montate pe rigle metalice. Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,0300 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 151,80 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,2500 |  |  | 189,75 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 18,216 |  |
|  |  |  | 2811236304825 |  |  |  | Panouri "Sandwich" perete gr. 150 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 159,481 |  |
|  |  |  | 2523156720005 |  |  |  | Profil de finisare (отделочный профиль) |  |  |  | kg |  |  | 3,2000 |  |  | 500,333 |  |
|  |  |  | 2874115836895 |  |  |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 469,062 |  |
|  |  |  | 2874115836896 |  |  |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 469,062 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 27,362 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 15,18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pereti exteriori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Parapet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | CD73A |  |  | Pereti din panouri usoare, tabla profilata grosime 0.5 mm cu termoizolare din vata minerala, de tip "Sandwich" grosime 50 mm, montate pe rigle metalice. Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,0300 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,30 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,2500 |  |  | 17,875 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 1,716 |  |
|  |  |  | 2811236304815 |  |  |  | Panouri "Sandwich" perete gr. 50 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 15,024 |  |
|  |  |  | 2523156720005 |  |  |  | Profil de finisare (отделочный профиль) |  |  |  | kg |  |  | 3,2000 |  |  | 47,133 |  |
|  |  |  | 2874115836895 |  |  |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 44,187 |  |
|  |  |  | 2874115836896 |  |  |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 44,187 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 2,578 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 1,43 |  |
| 6 |  |  | CE17A |  |  | Bariera de vapori Material marunt=1,0300 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 2682132600423 |  |  |  | Bariera de vapori |  |  |  | m2 |  |  | 1,1500 |  |  | 5,923 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,05 |  |
| 7 |  |  | CL17B |  |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: fisie din otel 30x4 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 24,50 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 4,655 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,245 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,245 |  |
|  |  |  | 2811236309800 |  |  |  | Confectii metalice diverse |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 24,50 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,123 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 0,196 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,245 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,49 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,49 |  |
| 8 |  |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  |  | 0,218 |  |
|  |  |  | 2430126108726 |  |  |  | Email PF |  |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2430226101020 |  |  |  | Grund GF-021 rosu-cafeniu |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2430226109241 |  |  |  | Diluant alhidic D-308 |  |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  |  | 0,025 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 0,045 |  |
| 9 |  |  | CE23D |  |  | Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (60 cm) Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 25,40 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 13,97 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 12,70 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 5,08 |  |
|  |  |  | 2664102100001 |  |  |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0110 |  |  | 0,291 |  |
|  |  |  | 2710403642598 |  |  |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  |  | kg |  |  | 3,2000 |  |  | 84,531 |  |
|  |  |  | 2710403702180 |  |  |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 5,283 |  |
|  |  |  | 2682132601626 |  |  |  | Carton bitumat |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 26,416 |  |
|  |  |  | 2744125904770 |  |  |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 2,113 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 4,1000 |  |  | 108,306 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0130 |  |  | 0,343 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0006 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,106 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,508 |  |
| 10 |  |  | CE25A |  |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 25,40 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 7,62 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 1,27 |  |
|  |  |  | 2430226103000 |  |  |  | Chit polimeric |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 4,001 |  |
|  |  |  | 2413337345800 |  |  |  | Solutie de amorsaj |  |  |  | l |  |  | 0,0100 |  |  | 0,267 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Parapet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Copertine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | CE44A |  |  | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata grosime 0.5 mm cu termoizolare din vata minerala, de tip "Sandwich" grosime 50 mm, montate pe rigle metalice. Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante)=1,0200 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,70 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,2000 |  |  | 4,44 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 1,11 |  |
|  |  |  | 2811236304915 |  |  |  | Panouri "Sandwich" acoperis gr. 50 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 3,849 |  |
|  |  |  | 2523156720006 |  |  |  | Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama) |  |  |  | kg |  |  | 2,5800 |  |  | 9,737 |  |
|  |  |  | 2874115836897 |  |  |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235 |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 11,322 |  |
|  |  |  | 2874115836896 |  |  |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 11,322 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,1810 |  |  | 0,683 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 0,185 |  |
| 12 |  |  | CE22A |  |  | Sisteme de burlane tip brass cu D=100 mm, din tabla protejata anticoroziv cu acoperire RAL gr. 0.5 mm Material marunt=1,0200 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 3,10 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 1,085 |  |
|  |  |  | 2710406311726 |  |  |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 3,32 |  |
|  |  |  | 2875274000502 |  |  |  | Cot burlan |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 1,581 |  |
|  |  |  | 2875274110001 |  |  |  | Piesa de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,2500 |  |  | 0,791 |  |
|  |  |  | 2413217300010 |  |  |  | Cleme |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 1,581 |  |
|  |  |  | 2874115830000 |  |  |  | Pilnii de curatire |  |  |  | buc |  |  | 0,2500 |  |  | 0,791 |  |
|  |  |  | 2875274000503 |  |  |  | Cot de capat |  |  |  | buc |  |  | 0,2500 |  |  | 0,791 |  |
|  |  |  | 2875274000050 |  |  |  | Elemente de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,2500 |  |  | 0,791 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,047 |  |
| 13 |  |  | CE20A |  |  | Sisteme de jgheaburi tip brass cu D=150 mm, din tabla protejata anticoroziv cu acoperire RAL gr. 0.5 mm Material marunt=1,0300 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,40 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 1,32 |  |
|  |  |  | 2710406311800 |  |  |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 4,759 |  |
|  |  |  | 2875276311231 |  |  |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  |  | buc |  |  | 1,4000 |  |  | 6,345 |  |
|  |  |  | 2666122800555 |  |  |  | Element de inchidere |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 0,906 |  |
|  |  |  | 2875274000050 |  |  |  | Elemente de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 0,453 |  |
|  |  |  | 2875274110101 |  |  |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 0,906 |  |
|  |  |  | 2875274000501 |  |  |  | Cot de jgheab |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 0,906 |  |
|  |  |  | 2874115837745 |  |  |  | Suruburi |  |  |  | buc |  |  | 10,0000 |  |  | 45,32 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,088 |  |
| 14 |  |  | CD73A |  |  | Pereti din panouri usoare, tabla profilata grosime 0.5 mm cu termoizolare din vata minerala, de tip "Sandwich" grosime 50 mm, montate pe rigle metalice. Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,0300 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,90 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,2500 |  |  | 9,875 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 0,948 |  |
|  |  |  | 2811236304815 |  |  |  | Panouri "Sandwich" perete gr. 50 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 8,30 |  |
|  |  |  | 2523156720005 |  |  |  | Profil de finisare (отделочный профиль) |  |  |  | kg |  |  | 3,2000 |  |  | 26,038 |  |
|  |  |  | 2874115836895 |  |  |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 24,411 |  |
|  |  |  | 2874115836896 |  |  |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 24,411 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 1,424 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,79 |  |
| 15 |  |  | CL54B |  |  | Sistem fatada ventilata cu placaj din Panouri compozite de tip Etalbond pentru lucrari exterioare, fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor Material marunt (garntura de paronit)=1,0030 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,90 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,4545 |  |  | 11,491 |  |
|  |  |  | 2811236304901 |  |  |  | Panouri compozite de tip Etalbond pentru lucrari exterioare cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.) |  |  |  | m2 |  |  | 1,1800 |  |  | 9,35 |  |
|  |  |  | 2874115833882 |  |  |  | Suruburi autoregulatoare 4,2x13 |  |  |  | buc |  |  | 41,8000 |  |  | 331,211 |  |
|  |  |  | 2874115833881 |  |  |  | Suruburi autoregulatoare 4,2x19 |  |  |  | buc |  |  | 41,8000 |  |  | 331,211 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1038 |  |  | 0,82 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2120 |  |  | 1,675 |  |
|  |  |  | 2940520004058 |  |  |  | Masina de taiat cu disc |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,095 |  |
|  |  |  | 2940520007609 |  |  |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0310 |  |  | 0,245 |  |
| 16 |  |  | CE25A |  |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 3,10 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 0,93 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,155 |  |
|  |  |  | 2430226103000 |  |  |  | Chit polimeric |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,488 |  |
|  |  |  | 2413337345800 |  |  |  | Solutie de amorsaj |  |  |  | l |  |  | 0,0100 |  |  | 0,033 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Copertine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Soclu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | CA03A2 |  |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,7500 |  |  | 3,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 187,0000 |  |  | 151,844 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,7860 |  |  | 0,638 |  |
|  |  |  | 1421102200290 |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,7250 |  |  | 0,589 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,2700 |  |  | 0,219 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 29522700037002 |  |  |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3250 |  |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,20 |  |
| 18 |  |  | IzF01B k=2 |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (2 straturi) Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 38,60 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 3,088 |  |
|  |  |  | 2413317346000 |  |  |  | Suspensie de bitum Aquamast |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 23,16 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,077 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  |  | 0,023 |  |
| 19 |  |  | IzF55B |  |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren XPS gr. 100 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 38,60 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 1,4200 |  |  | 54,812 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2980 |  |  | 11,503 |  |
|  |  |  | 2710703501057 |  |  |  | Cornier din aluminiu cu plasa l = 3m |  |  |  | m |  |  | 0,0000 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  |  | 155,944 |  |
|  |  |  | 2521302602960 |  |  |  | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 35 kg/m3, grosime 100 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0700 |  |  | 41,715 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 42,885 |  |
|  |  |  | 2710703501057 |  |  |  | Cornier din aluminiu cu plasa l = 3m |  |  |  | m |  |  | 0,0000 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2874136313400 |  |  |  | Diblu din material plastic |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 233,916 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0250 |  |  | 0,965 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0034 |  |  | 0,131 |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0230 |  |  | 0,888 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0180 |  |  | 0,695 |  |
| 20 |  |  | IzF04M |  |  | Strat hidroizolant, cu Membrana cramponata intr-un strat pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale la terase |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 38,60 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,3800 |  |  | 14,668 |  |
|  |  |  | 2875111000000 |  |  |  | Membrana cramponata |  |  |  | m2 |  |  | 1,1200 |  |  | 43,232 |  |
|  |  |  | 1592127000000 |  |  |  | Butan in butelie |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 7,72 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,193 |  |
| 21 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund pe baza de nisip cuart |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund "Betonokontakt" |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 3,78 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,70 |  |
| 22 |  |  | CI21A |  |  | Placarea peretilor cu piatra naturala fasonata cu grautate max 25kg/m2 Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,9000 |  |  | 40,60 |  |
|  |  |  | 2670112202251 |  |  |  | Piatra naturala fasonata cu grautate max 25kg/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 14,423 |  |
|  |  |  | 2462106110557 |  |  |  | Adeziv de acril sau latex |  |  |  | kg |  |  | 4,4000 |  |  | 62,216 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,4300 |  |  | 6,08 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,028 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0253 |  |  | 0,354 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0110 |  |  | 0,154 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0730 |  |  | 1,022 |  |
| 23 |  |  | CE23B |  |  | Glafuri din tabla zincata cu acoperire RAL de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 35,44 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 17,72 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 12,404 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 3,544 |  |
|  |  |  | 2664102100001 |  |  |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,184 |  |
|  |  |  | 2710403640000 |  |  |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  |  |  | kg |  |  | 1,2500 |  |  | 46,072 |  |
|  |  |  | 2710403702180 |  |  |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 3,686 |  |
|  |  |  | 2682132601626 |  |  |  | Carton bitumat |  |  |  | m2 |  |  | 0,3300 |  |  | 12,163 |  |
|  |  |  | 2744125904770 |  |  |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 1,106 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,9000 |  |  | 70,029 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,221 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,011 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,074 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,354 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Soclu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Pereu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,168 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,8200 |  |  | 1,482 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,4300 |  |  | 1,584 |  |
| 25 |  |  | DE10E |  |  | Borduri prefabricate din beton cu sectiuna 150 x 300(h) mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 28x20 cm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 48,30 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,1700 |  |  | 8,211 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5100 |  |  | 24,633 |  |
|  |  |  | 2663102100911 |  |  |  | Beton marfa clasa C 15/12 (B 15/M200) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0480 |  |  | 2,318 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 3,5000 |  |  | 169,05 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,483 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,29 |  |
|  |  |  | 2666122800291 |  |  |  | Bordura beton БР100.30.15 |  |  |  | m |  |  | 1,0050 |  |  | 48,542 |  |
| 26 |  |  | TsC54B |  |  | Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr. 20-40 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 7,80 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 7,722 |  |
|  |  |  | 1421102200290 |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 8,97 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,78 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2100 |  |  | 1,638 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 3,276 |  |
| 27 |  |  | TsC54A |  |  | Strat de fundatie din nisip |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,24 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 2,016 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1000 |  |  | 2,464 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,224 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,941 |  |
| 28 |  |  | DE17A |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresat, grosime 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 56,00 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5802 |  |  | 32,491 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0158 |  |  | 0,885 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1,6000 |  |  | 89,60 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 13,2000 |  |  | 739,20 |  |
|  |  |  | 2661112800664 |  |  |  | Placi din beton vibropresat grosime 40 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0150 |  |  | 56,84 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0380 |  |  | 2,128 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 1,12 |  |
| 29 |  |  | DE16A |  |  | Montarea la santuri, rigole din fibrobeton sectiune 210x217(h) mm cu grila necarosabila A15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 7123030012500 |  |  |  | Montator P.B |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 2,70 |  |
|  |  |  | 2666122800611 |  |  |  | Rigole din fibrobeton sectiune 210x217(h) mm cu grila necarosabila A15 |  |  |  | buc |  |  | 1,0070 |  |  | 9,063 |  |
| 30 |  |  | DE16A |  |  | Montarea la santuri, gura de captare a apelor din fibrobeton sectiune 210x217(h) mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7123030012500 |  |  |  | Montator P.B |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2666122801613 |  |  |  | Gura de captare a apelor din fibrobeton sectiune 210x217(h) mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0070 |  |  | 3,021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pereu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Inchideri si compartimentari interioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | CD72D |  |  | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 29,64 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,6490 |  |  | 108,156 |  |
|  |  |  | 2662102700204 |  |  |  | Placa rezistenta la umezeala din gips-carton 12,5 mm |  |  |  | m2 |  |  | 4,2000 |  |  | 125,11 |  |
|  |  |  | 2710703520275 |  |  |  | Profil de ghidaj UW100 |  |  |  | m |  |  | 1,1450 |  |  | 34,107 |  |
|  |  |  | 2710703520276 |  |  |  | Profil de suport CW100 |  |  |  | m |  |  | 2,2000 |  |  | 65,534 |  |
|  |  |  | 2521302602906 |  |  |  | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 30,682 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 1,2200 |  |  | 36,342 |  |
|  |  |  | 2513206621601 |  |  |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  |  |  | m |  |  | 3,0300 |  |  | 90,258 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 0,9710 |  |  | 28,924 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 5,213 |  |
|  |  |  | 2051142950711 |  |  |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 1,5000 |  |  | 44,682 |  |
|  |  |  | 2874115833873 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,6900 |  |  | 378,012 |  |
|  |  |  | 2874115833876 |  |  |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  |  |  | buc |  |  | 29,4300 |  |  | 876,667 |  |
|  |  |  | 2681126001473 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit |  |  |  | m2 |  |  | 0,0160 |  |  | 0,477 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0154 |  |  | 0,456 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0937 |  |  | 2,777 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Inchideri si compartimentari interioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Finisari interioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Finisare pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 51,01 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 22,955 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 5,101 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 53,81 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,051 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,051 |  |
| 33 |  |  | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 51,01 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 10,202 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 5,101 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  |  | kg |  |  | 0,4930 |  |  | 25,148 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,051 |  |
| 34 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare sau exterioare cu grund cu patrundere adinca de tip "Tuffuhgpuht" |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 51,01 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,53 |  |
|  |  |  | 2416586105319 |  |  |  | Amorsa-grund Tuffuhgpuht |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 7,652 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 2,551 |  |
| 35 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 51,01 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 28,056 |  |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 20,404 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 3,061 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 25,505 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 2,551 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,102 |  |
| 36 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare sau exterioare cu grund cu patrundere adinca de tip "Tuffuhgpuht" |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,84 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,205 |  |
|  |  |  | 2416586105319 |  |  |  | Amorsa-grund Tuffuhgpuht |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 1,026 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,342 |  |
| 37 |  |  | CI22B |  |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute 600x300, grosime 6 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,84 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  |  | 11,286 |  |
|  |  |  | 2661112800700 |  |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 7,047 |  |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  | kg |  |  | 3,7000 |  |  | 25,561 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,4700 |  |  | 3,247 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 138,168 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,082 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,068 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Finisare pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. Finisare pardosele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executata cu bariera vapori, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 73,41 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 1,468 |  |
|  |  |  | 2682132600423 |  |  |  | Bariera de vapori |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 79,283 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,037 |  |
| 39 |  |  | IzF53A |  |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, densitate 35 kg/m3, grosime 50 mm, lamda=0.032 W/m2K, intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,0150 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 73,41 |  |
|  |  |  | 7134050013250 |  |  |  | Izolator |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 5,139 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 3,671 |  |
|  |  |  | 2521302602955 |  |  |  | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 35 kg/m3, grosime 50 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 76,001 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,294 |  |
| 40 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 fabricat in statii, de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 10,52 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 6,312 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,052 |  |
|  |  |  | 2664102102016 |  |  |  | Mortar ciment M-150 cu adaos de fibre |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 0,347 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,105 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,316 |  |
| 41 |  |  | CG01A1 k=8 |  |  | Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga Coeficient la manoperei=8,0000 Coeficient la pentru materiale=8,0000 Coeficient la utilajului=8,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 10,52 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 8,416 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 1,683 |  |
|  |  |  | 2664102102016 |  |  |  | Mortar ciment M-150 cu adaos de fibre |  |  |  | m3 |  |  | 0,0055 |  |  | 0,463 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,168 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 0,252 |  |
| 42 |  |  | IzF31A |  |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 10,52 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 5,26 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3800 |  |  | 3,998 |  |
|  |  |  | 24165373438290 |  |  |  | Amestec "Penetron" |  |  |  | kg |  |  | 0,8000 |  |  | 8,416 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0250 |  |  | 0,263 |  |
| 43 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund pe baza de nisip cuart |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 10,52 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,316 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund "Betonokontakt" |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 2,84 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,526 |  |
| 44 |  |  | CG50B |  |  | Executarea pardoselilor din placi din ceramica-granit antiderapante, dimensiuni la 600 x 600 mm, grosime 10 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 10,52 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,9090 |  |  | 20,083 |  |
|  |  |  | 2670112202056 |  |  |  | Placi din ceramica granit 600x600x10 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0150 |  |  | 10,678 |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  | kg |  |  | 4,3000 |  |  | 45,236 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 2,104 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0456 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0116 |  |  | 0,122 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0053 |  |  | 0,056 |  |
| 45 |  |  | CG48A |  |  | Pardoseli de beton armat C20/25 cu strat superior consolidat grosime 20 cm. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) - Plasa sudata d=4.0 mm, ochi 100x100 mm consum 1.932 kg/m2 Materiale marunte (pelicula polietilena, apa)=1,0200 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 62,89 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,7800 |  |  | 49,054 |  |
|  |  |  | 2663102101043 |  |  |  | Beton marfa clasa C20/25 XC1 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2030 |  |  | 13,022 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate d=4.0 mm, ochi 100x100 |  |  |  | kg |  |  | 1,9320 |  |  | 123,934 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 4,5000 |  |  | 288,665 |  |
|  |  |  | 2873122000752 |  |  |  | Piese inglobate |  |  |  | kg |  |  | 0,0520 |  |  | 3,336 |  |
|  |  |  | 2524217304418 |  |  |  | Banda din polietilena flexibila |  |  |  | m2 |  |  | 0,0260 |  |  | 1,668 |  |
|  |  |  | 2430117326845 |  |  |  | Lac-retinerea apei MASTERKURE-113 |  |  |  | l |  |  | 0,1500 |  |  | 9,622 |  |
|  |  |  | 2430226100802 |  |  |  | Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110 |  |  |  | l |  |  | 0,0038 |  |  | 0,244 |  |
|  |  |  | 2682117345590 |  |  |  | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm |  |  |  | m |  |  | 0,2900 |  |  | 18,603 |  |
|  |  |  | 2682117345591 |  |  |  | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474 |  |  |  | kg |  |  | 0,0192 |  |  | 1,232 |  |
|  |  |  | 2524217304419 |  |  |  | Banda din polietilena cu strat lipicios A50 |  |  |  | m |  |  | 0,5700 |  |  | 36,564 |  |
|  |  |  | 2881116002697 |  |  |  | Disc din diamant D-350 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0040 |  |  | 0,257 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,126 |  |
|  |  |  | 2952270003103 |  |  |  | Vibrator |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0202 |  |  | 1,27 |  |
|  |  |  | 2940340004215 |  |  |  | Masini pentru lucrari de finisare cu beton |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0410 |  |  | 2,578 |  |
|  |  |  | 2940420007694 |  |  |  | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,755 |  |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,126 |  |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0164 |  |  | 1,031 |  |
| 46 |  |  | CG48A1 k=11 |  |  | Corectii: se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm (pentru strat final 90 mm) Coeficient la manoperei=11,0000 Coeficient la pentru materiale=11,0000 Coeficient la utilajului=11,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -62,89 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0147 |  |  | -10,169 |  |
|  |  |  | 2663102101043 |  |  |  | Beton marfa clasa C20/25 XC1 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0102 |  |  | -7,056 |  |
|  |  |  | 2952270003103 |  |  |  | Vibrator |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | -0,692 |  |
|  |  |  | 2940420007694 |  |  |  | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | -0,692 |  |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | -0,692 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Finisare pardosele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Finisari interioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | CK57C |  |  | Montarea ferestrelor din profilurilor PVC cu cel putin 5 camere, cu valoarea Uprof<=1.30 W/(m2xK), geam termopan alcatuit din 3 sticle grosime 4 mm (2 camere), distanta intre sticle 16 mm, distantieri din material plastic, cu o sticla Low-E, camerele umplute cu argon Us<=0.06 W/(m2xK) in 1 canat oscilo-batant: (F-1 - 950x1500(h) mm) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,275 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,6370 |  |  | 6,998 |  |
|  |  |  | 2030112931108 |  |  |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) 5 camere |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 4,275 |  |
|  |  |  | 2051142950707 |  |  |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,5000 |  |  | 27,788 |  |
|  |  |  | 2513736621482 |  |  |  | Banda izolanta |  |  |  | m |  |  | 2,6400 |  |  | 11,286 |  |
|  |  |  | 2513736621483 |  |  |  | Banda de bariera de vapori |  |  |  | m |  |  | 2,7400 |  |  | 11,714 |  |
|  |  |  | 2513736621484 |  |  |  | Banda hidroizolanta |  |  |  | m |  |  | 0,6400 |  |  | 2,736 |  |
|  |  |  | 2416566101576 |  |  |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  |  | buc |  |  | 0,1930 |  |  | 0,825 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0288 |  |  | 0,123 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1734 |  |  | 0,741 |  |
|  |  |  | 2952271004212 |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1126 |  |  | 0,481 |  |
| 48 |  |  | CK26C |  |  | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice, inclusiv instalarea dopurilor laterale |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 3,30 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,264 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,033 |  |
|  |  |  | 2521106718393 |  |  |  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 3,30 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 19,80 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,033 |  |
| 49 |  |  | CK26B |  |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu, inclusiv instalarea dopurilor laterale |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 3,30 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 1,056 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,264 |  |
|  |  |  | 2743123549026 |  |  |  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 3,30 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 13,20 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,033 |  |
| 50 |  |  | CK21D |  |  | Usa dubla din profile aluminiu Uw<2.2W/(m2*K), cu geam termopan alcatuit din 3 sticle grosime 4 mm (2 camere), distanta intre sticle 16 mm, distantieri din material plastic, cu o sticla Low-E, camerele umplute cu argon Us<=0.06 W/(m2xK), inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, in doua canaturi, cu supralumina (U-1 - 1550x2300h mm) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,565 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,9500 |  |  | 3,387 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1100 |  |  | 0,392 |  |
|  |  |  | 2812106306050 |  |  |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 3,565 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 14,26 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5500 |  |  | 1,961 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1930 |  |  | 0,688 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 2,139 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 3,565 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,071 |  |
| 51 |  |  | CK21A |  |  | Usi din profile aluminiu Uw<2.2W/(m2*K), cu geam termopan alcatuit din 3 sticle grosime 4 mm (2 camere), distanta intre sticle 16 mm, distantieri din material plastic, cu o sticla Low-E, camerele umplute cu argon Us<=0.06 W/(m2xK), inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, intr-un canat (U-2 - 750x2050h mm) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,614 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 3,922 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,461 |  |
|  |  |  | 2812106306050 |  |  |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 4,614 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 18,456 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 2,307 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 0,807 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 2,768 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 4,614 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,092 |  |
| 52 |  |  | CK33A |  |  | Dispozitiv cu brat articulat pentru inchiderea usilor sarcina pina la 100 kg |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,9000 |  |  | 7,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2952270007000 |  |  |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-3-3

Solutii termomecanice (009/23-3-SM)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | IC17E |  |  | Teava din otel ГОСТ 10704-91, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 108 x 4.0 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 36,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 72,00 |  |
|  |  |  | 2521216701108 |  |  |  | Teava din otel ГОСТ 10704-91 d=108x4.0 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 36,54 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2830 |  |  | 10,188 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,6510 |  |  | 23,436 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,1770 |  |  | 6,372 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0070 |  |  | 0,252 |  |
|  |  |  | 2875274021108 |  |  |  | Curba pentru sudura d=108 x 4.0 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 7,20 |  |
| 2 |  |  | IC17D |  |  | Teava din otel ГОСТ 10704-91, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 3,0 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,8500 |  |  | 44,40 |  |
|  |  |  | 2521216701089 |  |  |  | Teava din otel ГОСТ 10704-91 d=89x3.0 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 24,36 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1680 |  |  | 4,032 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,4300 |  |  | 10,32 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,1240 |  |  | 2,976 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2875274021089 |  |  |  | Curba pentru sudura d=89x3.0 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 4,80 |  |
| 3 |  |  | IC17C |  |  | Teava din otel ГОСТ 10704-91, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,0 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,7000 |  |  | 10,20 |  |
|  |  |  | 2521216701076 |  |  |  | Teava din otel ГОСТ 10704-91 d=76x3,0 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 6,09 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1390 |  |  | 0,834 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,3430 |  |  | 2,058 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,1020 |  |  | 0,612 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2875274021076 |  |  |  | Curba pentru sudura d=76x3.0 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 1,20 |  |
| 4 |  |  | IC17A |  |  | Teava din otel ГОСТ 10704-91, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,0 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 40,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 56,00 |  |
|  |  |  | 2521216701057 |  |  |  | Teava din otel ГОСТ 10704-91 d=57x3.0 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 40,60 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0990 |  |  | 3,96 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,2460 |  |  | 9,84 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,0690 |  |  | 2,76 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2875274021057 |  |  |  | Curba pentru sudura d=57 x 3,0 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 8,00 |  |
| 5 |  |  | IC12A |  |  | Teava din otel ГОСТ 10704-91, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 48 x 2.5 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 17,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,8200 |  |  | 13,94 |  |
|  |  |  | 2521216701312 |  |  |  | Teava din otel ГОСТ 10704-91 d=48x2.5 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 17,255 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0480 |  |  | 0,816 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1210 |  |  | 2,057 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0260 |  |  | 0,442 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,085 |  |
|  |  |  | 2875274021048 |  |  |  | Curba pentru sudura d=48 x 2.5 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 2,55 |  |
| 6 |  |  | IC11D |  |  | Teava din otel ГОСТ 10704-91, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul 32x2.2 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 62,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,5600 |  |  | 34,72 |  |
|  |  |  | 2521216701224 |  |  |  | Teava din otel ГОСТ 10704-91 d=32x2.2 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 62,93 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0860 |  |  | 5,332 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0240 |  |  | 1,488 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,186 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0380 |  |  | 2,356 |  |
| 7 |  |  | IC11C |  |  | Teava din otel ГОСТ 10704-91, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2.2 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,4800 |  |  | 0,96 |  |
|  |  |  | 2521216701217 |  |  |  | Teava din otel ГОСТ 10704-91 d=25x2.2 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 2,03 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0640 |  |  | 0,128 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0170 |  |  | 0,034 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,06 |  |
| 8 |  |  | IC11E |  |  | Teava din otel ГОСТ 10704-91, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul 40x2.5 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,6200 |  |  | 3,72 |  |
|  |  |  | 2521216701235 |  |  |  | Teava din otel ГОСТ 10704-91 d=40x2.5 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 6,09 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1050 |  |  | 0,63 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 0,30 |  |
| 9 |  |  | IC12C |  |  | Teava din otel ZINCATA ГОСТ 3262-75, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 65x3.2 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 34,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,9600 |  |  | 32,64 |  |
|  |  |  | 2521216702065 |  |  |  | Teava din otel ZINCATA ГОСТ 3262-75 d=65x3.2 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 34,51 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0680 |  |  | 2,312 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 5,78 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 1,36 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 2875274021065 |  |  |  | Curba pentru sudura d=65x3.2 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 5,10 |  |
| 10 |  |  | IC11E |  |  | Teava din otel ZINCATA ГОСТ 3262-75, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul 40x3.0 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,6200 |  |  | 11,16 |  |
|  |  |  | 2521216701040 |  |  |  | Teava din otel ZINCATA ГОСТ 3262-75, d=40x3.0 |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 18,27 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1050 |  |  | 1,89 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,054 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 0,90 |  |
| 11 |  |  | IC11D |  |  | Teava din otel ZINCATA ГОСТ 3262-75, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul 32x2.8 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,5600 |  |  | 2,24 |  |
|  |  |  | 2521216702032 |  |  |  | Teava din otel ZINCATA ГОСТ 3262-75, d=32x2.8 |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 4,06 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0860 |  |  | 0,344 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0240 |  |  | 0,096 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0380 |  |  | 0,152 |  |
| 12 |  |  | IC11C |  |  | Teava din otel ZINCATA ГОСТ 3262-75, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2.8 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,4800 |  |  | 3,84 |  |
|  |  |  | 2521216701219 |  |  |  | Teava din otel ZINCATA ГОСТ 3262-75 d=25x2.8 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 8,12 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0640 |  |  | 0,512 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0170 |  |  | 0,136 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,24 |  |
| 13 |  |  | IC11B |  |  | Teava din otel ZINCATA ГОСТ 3262-75, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2.8 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 3,20 |  |
|  |  |  | 2521216700020 |  |  |  | Teava din otel ZINCATA ГОСТ 3262-75, d=20x2.8 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 8,12 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0640 |  |  | 0,512 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0170 |  |  | 0,136 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,24 |  |
| 14 |  |  | IE03A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  |  | 1,62 |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,72 |  |
| 15 |  |  | IE03B |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 141,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1100 |  |  | 15,51 |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 7,05 |  |
| 16 |  |  | IE03C |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 40,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 5,20 |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 2,40 |  |
| 17 |  |  | IE03D |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0700 |  |  | 4,20 |  |
| 18 |  |  | IE04A |  |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 1,44 |  |
| 19 |  |  | IE04B |  |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 141,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 14,10 |  |
| 20 |  |  | IE04C |  |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 40,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 4,80 |  |
| 21 |  |  | IE04D |  |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 89 x 3,5 ... 159 x 8 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1400 |  |  | 8,40 |  |
| 22 |  |  | IC42A |  |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 120,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 27,60 |  |
|  |  |  | 2710700000000 |  |  |  | Suporti sau dispozitive |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 120,00 |  |
| 23 |  |  | ID05C |  |  | Robinet cu sertar, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 100 mm, PN10, T=100*C |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 2875274205210 |  |  |  | Robinet cu flanse DN100 PN10 100*C |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 2875274428201 |  |  |  | Flansa rotunda plata DN100, PN10 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 1450336200468 |  |  |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2874115818410 |  |  |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 80,00 |  |
|  |  |  | 2874115840558 |  |  |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 80,00 |  |
|  |  |  | 2874125881344 |  |  |  | Saiba plata M 18 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 80,00 |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,1300 |  |  | 1,30 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,3000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,9000 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,35 |  |
| 24 |  |  | ID05C |  |  | Robinet cu sertar, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80 mm, PN10, T=100*C |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 2875274205211 |  |  |  | Robinet cu flanse DN80 PN10 100*C |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 2875274428202 |  |  |  | Flansa rotunda plata DN80, Pn10 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 1450336200468 |  |  |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2874115818410 |  |  |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 56,00 |  |
|  |  |  | 2874115840558 |  |  |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 56,00 |  |
|  |  |  | 2874125881344 |  |  |  | Saiba plata M 18 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 56,00 |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,1300 |  |  | 0,91 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,3000 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,9000 |  |  | 6,30 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,245 |  |
| 25 |  |  | ID05B |  |  | Robinet cu sfera, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 65 mm PN10, T=100*C |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 13,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 9,75 |  |
|  |  |  | 2875274205212 |  |  |  | Robinet cu flanse DN65 PN10 100*C |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 13,00 |  |
|  |  |  | 2875274428203 |  |  |  | Flansa rotunda plata DN65 PN10 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 26,00 |  |
|  |  |  | 1450336200468 |  |  |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,195 |  |
|  |  |  | 2874115818410 |  |  |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 104,00 |  |
|  |  |  | 2874115840558 |  |  |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 104,00 |  |
|  |  |  | 2874125881344 |  |  |  | Saiba plata M 18 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 104,00 |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,0650 |  |  | 0,845 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2000 |  |  | 2,60 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,6200 |  |  | 8,06 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 2,60 |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,0250 |  |  | 0,325 |  |
| 26 |  |  | ID05B |  |  | Robinet cu sfera, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50 mm PN10, T=100*C |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 5,25 |  |
|  |  |  | 2875274205213 |  |  |  | Robinet cu flanse DN50 PN10 100*C |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 2875274428204 |  |  |  | Flansa rotunda plata DN50 PN10 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 1450336200468 |  |  |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,105 |  |
|  |  |  | 2874115818410 |  |  |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 56,00 |  |
|  |  |  | 2874115840558 |  |  |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 56,00 |  |
|  |  |  | 2874125881344 |  |  |  | Saiba plata M 18 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 56,00 |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,0650 |  |  | 0,455 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2000 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,6200 |  |  | 4,34 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,0250 |  |  | 0,175 |  |
| 27 |  |  | ID04B |  |  | Robinet sfera, cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1 1/2" PN10, T=100*C |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2913124201605 |  |  |  | Robinet sfera fluture 1 1/2 " PN10, T=100*C |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 1,44 |  |
| 28 |  |  | ID04B |  |  | Robinet sfera, cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1 1/4", PN10, T=100*C |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2913124201604 |  |  |  | Robinet sfera fluture 1 1/4 ", PN10, T=100*C |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,24 |  |
| 29 |  |  | ID04A |  |  | Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1", PN10, T=100*C |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 58,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 8,70 |  |
|  |  |  | 2913124201603 |  |  |  | Robinet sfera fluture 1", PN10, T=100*C |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 58,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,87 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0320 |  |  | 1,856 |  |
| 30 |  |  | ID04A |  |  | Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4", PN10, T=100*C |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 2913124201602 |  |  |  | Robinet sfera fluture 3/4", PN10, T=100*C |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,045 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0320 |  |  | 0,096 |  |
| 31 |  |  | ID05C |  |  | Supapa de sens, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 100 mm, PN10, T=100*C |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2875274206210 |  |  |  | Supapa de sens DN100 PN10 100*C |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2875274428201 |  |  |  | Flansa rotunda plata DN100, PN10 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1450336200468 |  |  |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2874115818410 |  |  |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2874115840558 |  |  |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2874125881344 |  |  |  | Saiba plata M 18 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,1300 |  |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,3000 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,9000 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,07 |  |
| 32 |  |  | ID05C |  |  | Supapa de sens, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80 mm, PN10, T=100*C |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2875274206211 |  |  |  | Supapa de sens DN80 PN10 100*C |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2875274428202 |  |  |  | Flansa rotunda plata DN80, Pn10 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1450336200468 |  |  |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2874115818410 |  |  |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2874115840558 |  |  |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2874125881344 |  |  |  | Saiba plata M 18 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,1300 |  |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,3000 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,9000 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,07 |  |
| 33 |  |  | ID05B |  |  | Supapa de sens, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 65 mm PN10, T=100*C |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 2875274206212 |  |  |  | Supapa de sens DN65 PN10 100*C |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2875274428203 |  |  |  | Flansa rotunda plata DN65 PN10 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1450336200468 |  |  |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2874115818410 |  |  |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2874115840558 |  |  |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2874125881344 |  |  |  | Saiba plata M 18 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,0650 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2000 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,6200 |  |  | 1,24 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,0250 |  |  | 0,05 |  |
| 34 |  |  | ID05B |  |  | Supapa de sens, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50 mm PN10, T=100*C |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 2875274206213 |  |  |  | Supapa de sens DN50 PN10 100*C |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2875274428204 |  |  |  | Flansa rotunda plata DN50 PN10 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1450336200468 |  |  |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2874115818410 |  |  |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2874115840558 |  |  |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2874125881344 |  |  |  | Saiba plata M 18 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,0650 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2000 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,6200 |  |  | 1,24 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,0250 |  |  | 0,05 |  |
| 35 |  |  | ID13C |  |  | Supapa de sens cu arc, cu mufe, montata pe conducte de distibutie cu apa calda (rece), avind diametrul nominal de 1 1/2", PN10, T=100*C |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 0,84 |  |
|  |  |  | 2913124204306 |  |  |  | Supapa de sens cu arc, cu mufe de racordare 1 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,18 |  |
| 36 |  |  | ID13B |  |  | Supapa de sens cu arc, cu mufe, montata pe conducte de distibutie cu apa calda (rece), avind diametrul nominal de 1", PN10, T=100*C |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 2913124204304 |  |  |  | Supapa de sens cu arc, cu mufe de racordare 1" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,08 |  |
| 37 |  |  | SE56A1 |  |  | Filtru impuritati tip Y, cu flanse pentru montaj pe conducta, DN100, PN10, T=100*C Material marunt ( surub, piulite, fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0250 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 2,3000 |  |  | 4,60 |  |
|  |  |  | 2924127322067 |  |  |  | Filtru impuritati tip Y DN100, PN10, T=100*C |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,05 |  |
| 38 |  |  | SE56A1 |  |  | Filtru impuritati tip Y, cu flanse pentru montaj pe conducta, DN80, PN10, T=100*C Material marunt ( surub, piulite, fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0250 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 2,3000 |  |  | 2,30 |  |
|  |  |  | 2924127322066 |  |  |  | Filtru impuritati tip Y DN80, PN10, T=100*C |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,025 |  |
| 39 |  |  | SE56A1 |  |  | Filtru impuritati tip Y, cu flanse pentru montaj pe conducta, DN65, PN10, T=100*C Material marunt ( surub, piulite, fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0250 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 2,3000 |  |  | 4,60 |  |
|  |  |  | 2924127322065 |  |  |  | Filtru impuritati tip Y DN65, PN10, T=100*C |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,05 |  |
| 40 |  |  | SE56A1 |  |  | Filtru impuritati tip Y, cu flanse pentru montaj pe conducta, DN50, PN10, T=100*C Material marunt ( surub, piulite, fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0250 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 2,3000 |  |  | 2,30 |  |
|  |  |  | 2924127322064 |  |  |  | Filtru impuritati tip Y DN50, PN10, T=100*C |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,025 |  |
| 41 |  |  | SE56A |  |  | Filtru impuritati tip Y, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1 1/2", PN10, T=100*C Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 2,3000 |  |  | 2,30 |  |
|  |  |  | 2924127322040 |  |  |  | Filtru impuritati tip Y cu mufe 1 1/2", PN10, T=100*C |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,01 |  |
| 42 |  |  | SE56A |  |  | Filtru impuritati tip Y, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1", PN10, T=100*C Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 2,3000 |  |  | 2,30 |  |
|  |  |  | 2924127322025 |  |  |  | Filtru impuritati tip Y cu mufe 1", PN10, T=100*C |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,01 |  |
| 43 |  |  | ID13D |  |  | Supapa de siguranta, cu mufe, montata pe conducte de apa calda (rece), avind diametrul nominal de 2" PN6, T=100*C |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,4300 |  |  | 0,86 |  |
|  |  |  | 2913134500266 |  |  |  | Supapa de siguranta, cu mufe 2" PN6, T=100*C |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0380 |  |  | 0,076 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0760 |  |  | 0,152 |  |
| 44 |  |  | ID13C |  |  | Supapa de siguranta, cu mufe, montata pe conducte de apa calda (rece), avind diametrul nominal de 1 1/2" PN6, T=100*C |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2913134500265 |  |  |  | Supapa de siguranta, cu mufe 1 1/2" PN6, T=100*C |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,06 |  |
| 45 |  |  | ID13B |  |  | Supapa de siguranta, cu mufe, montata pe conducte de apa calda (rece), avind diametrul nominal de 1" PN6, T=100*C |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2913134500263 |  |  |  | Supapa de siguranta, cu mufe 1" PN6, T=100*C |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,20 |  |
| 46 |  |  | ID06A |  |  | Robinet de aerisire automat pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 23,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 2,30 |  |
|  |  |  | 2913134501091 |  |  |  | Robinet de aerisire automat 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 23,00 |  |
|  |  |  | 2524907304522 |  |  |  | Banda teflon nesisterizat |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 2,30 |  |
| 47 |  |  | ID09D |  |  | Insertie antivibranta cu flanse racordata la instalatie, avind diametrul nominal de 100 mm, PN10, T=100*C |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 2,1000 |  |  | 8,40 |  |
|  |  |  | 2822135722642 |  |  |  | Racord flexibil cu flanse Dn=100 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,1100 |  |  | 0,44 |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 1450336200468 |  |  |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2874115818410 |  |  |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 32,00 |  |
|  |  |  | 2874115840558 |  |  |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 32,00 |  |
|  |  |  | 2874125881344 |  |  |  | Saiba plata M 18 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 32,00 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,6200 |  |  | 2,48 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2000 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,80 |  |
| 48 |  |  | ID09D |  |  | Insertie antivibranta cu flanse racordata la instalatie, avind diametrul nominal de 80 mm, PN10, T=100*C |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 2,1000 |  |  | 8,40 |  |
|  |  |  | 2822135722641 |  |  |  | Racord flexibil cu flanse Dn=80 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,1100 |  |  | 0,44 |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 1450336200468 |  |  |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2874115818410 |  |  |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 32,00 |  |
|  |  |  | 2874115840558 |  |  |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 32,00 |  |
|  |  |  | 2874125881344 |  |  |  | Saiba plata M 18 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 32,00 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,6200 |  |  | 2,48 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2000 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,80 |  |
| 49 |  |  | ID09D |  |  | Insertie antivibranta cu flanse racordata la instalatie, avind diametrul nominal de 65 mm, PN10, T=100*C |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 2,1000 |  |  | 4,20 |  |
|  |  |  | 2822135722640 |  |  |  | Racord flexibil cu flanse Dn=65 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,1100 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 1450336200468 |  |  |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2874115818410 |  |  |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2874115840558 |  |  |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2874125881344 |  |  |  | Saiba plata M 18 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,6200 |  |  | 1,24 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2000 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,40 |  |
| 50 |  |  | ID09C |  |  | Insertii antivibrante cu flanse racordata la instalatie, avind diametrul nominal de 50 mm, PN10, T=100*C |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,9500 |  |  | 7,80 |  |
|  |  |  | 2822135722639 |  |  |  | Racord flexibil cu flanse Dn=50 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 1450336200468 |  |  |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2874115801071 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 32,00 |  |
|  |  |  | 2874115842760 |  |  |  | Piulita hexag. M12 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 32,00 |  |
|  |  |  | 2874125881289 |  |  |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 32,00 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,3400 |  |  | 1,36 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1200 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,40 |  |
| 51 |  |  | ID04B |  |  | Insertie antivibtanta, cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1 1/2", PN10, T=100*C |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 2822135722665 |  |  |  | Racord flexibil cu mufe 1 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,36 |  |
| 52 |  |  | ID04A |  |  | Insertie antivibtanta, cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1", PN10, T=100*C |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2822135722662 |  |  |  | Racord flexibil cu mufe 1" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0320 |  |  | 0,128 |  |
| 53 |  |  | IzH22A |  |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, cu strat de protectie din folie din aluminiu, gata confectionate, cu grosimea de 40 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 49,60 |  |
|  |  |  | 7134050013240 |  |  |  | Izolator - termic |  |  |  | h-om |  |  | 0,4740 |  |  | 23,51 |  |
|  |  |  | 1111000100037 |  |  |  | Cochilii vata minerala cu folie din aluminiu gr. 40 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 51,088 |  |
| 54 |  |  | IzI07D1 |  |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, confectionare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 49,60 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,2350 |  |  | 11,656 |  |
|  |  |  | 2710403601300 |  |  |  | Tabla zincata gr. 0.5 mm |  |  |  | kg |  |  | 4,5530 |  |  | 225,829 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0490 |  |  | 2,43 |  |
| 55 |  |  | IzI07D2 |  |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, montare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 49,60 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,5890 |  |  | 29,214 |  |
|  |  |  | 2874115893900 |  |  |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 396,80 |  |
| 56 |  |  | IzH22A |  |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, cu strat de protectie din folie din aluminiu, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 71,80 |  |
|  |  |  | 7134050013240 |  |  |  | Izolator - termic |  |  |  | h-om |  |  | 0,4740 |  |  | 34,033 |  |
|  |  |  | 1111000100036 |  |  |  | Cochilii vata minerala cu folie din aluminiu gr. 50 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 73,954 |  |
| 57 |  |  | IzI07D1 |  |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, confectionare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 71,80 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,2350 |  |  | 16,873 |  |
|  |  |  | 2710403601300 |  |  |  | Tabla zincata gr. 0.5 mm |  |  |  | kg |  |  | 4,5530 |  |  | 326,905 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0490 |  |  | 3,518 |  |
| 58 |  |  | IzI07D2 |  |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, montare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 71,80 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,5890 |  |  | 42,29 |  |
|  |  |  | 2874115893900 |  |  |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 574,40 |  |
| 59 |  |  | IzH17A |  |  | Izolarea aparatelor cu cochilii din vata minerala, cu strat de protectie din folie din aluminiu, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 81,00 |  |
|  |  |  | 7134050013240 |  |  |  | Izolator - termic |  |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  |  | 7,29 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,4100 |  |  | 33,21 |  |
|  |  |  | 7112020030100 |  |  |  | Specialist |  |  |  | h-om |  |  | 0,2900 |  |  | 23,49 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 113,40 |  |
|  |  |  | 1111000100036 |  |  |  | Cochilii vata minerala cu folie din aluminiu gr. 50 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 83,43 |  |
| 60 |  |  | IzI11B1 |  |  | Protectia termoizolatiei la aparate, executata cu tabla zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 81,00 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,5760 |  |  | 46,656 |  |
|  |  |  | 2710403601300 |  |  |  | Tabla zincata gr. 0.5 mm |  |  |  | kg |  |  | 4,7420 |  |  | 384,102 |  |
|  |  |  | 2732103643748 |  |  |  | Tabla zincata S 2028 1 x 1000 x 2000 OL 32-1N cal.S |  |  |  | kg |  |  | 0,0310 |  |  | 2,511 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0320 |  |  | 2,592 |  |
| 61 |  |  | IzI11B2 |  |  | Protectia termoizolatiei la aparate, executata cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta peste termoizolatie peste 1,6 m, montare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 81,00 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 1,3080 |  |  | 105,948 |  |
|  |  |  | 2874115893900 |  |  |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  |  | buc |  |  | 33,0000 |  |  | 2 673,00 |  |
| 62 |  |  | IzH22A |  |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, cu strat de protectie din folie din aluminiu, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 59,80 |  |
|  |  |  | 7134050013240 |  |  |  | Izolator - termic |  |  |  | h-om |  |  | 0,4740 |  |  | 28,345 |  |
|  |  |  | 1111000100036 |  |  |  | Cochilii vata minerala cu folie din aluminiu gr. 50 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 61,594 |  |
| 63 |  |  | IzI07D1 |  |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, confectionare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 59,80 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,2350 |  |  | 14,053 |  |
|  |  |  | 2710403601300 |  |  |  | Tabla zincata gr. 0.5 mm |  |  |  | kg |  |  | 4,5530 |  |  | 272,269 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0490 |  |  | 2,93 |  |
| 64 |  |  | IzI07D2 |  |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, montare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 59,80 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,5890 |  |  | 35,222 |  |
|  |  |  | 2874115893900 |  |  |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 478,40 |  |
| 65 |  |  | CN23F |  |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic БТ-177 in 2 straturi, pe grund GF-021 in 1 strat, pe conducte avind diametrul exterior peste 34 mm inclusiv |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 53,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,7900 |  |  | 41,87 |  |
|  |  |  | 2430226101026 |  |  |  | Grund anticoroziv GF 021 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 5,30 |  |
|  |  |  | 2430226109444 |  |  |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 5,30 |  |
|  |  |  | 2430116104165 |  |  |  | Email БТ-177 |  |  |  | kg |  |  | 0,1400 |  |  | 7,42 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,53 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 1,59 |  |
| 66 |  |  | CN30C |  |  | Vopsitorii executate manual cu Email de tip KO-811 rezistent la caldura +600*С sau similara |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 47,90 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,7000 |  |  | 33,53 |  |
|  |  |  | 2430226104295 |  |  |  | Email de tip KO-811 rezistent la caldura +600*С sau similar |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 5,748 |  |
|  |  |  | 2430226109444 |  |  |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,1100 |  |  | 5,269 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 23,95 |  |
|  |  |  | 2862306829942 |  |  |  | Perie de sirma |  |  |  | buc |  |  | 0,0300 |  |  | 1,437 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 1,916 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,958 |  |
|  |  |  | 2320116200573 |  |  |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  | l |  |  | 0,1200 |  |  | 5,748 |  |
| 67 |  |  | CN30C1 |  |  | Vopsitorii executate manual cu Email de tip KO-811 rezistent la caldura +600*С sau similara, aplicarea unui strat suplimentar Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 47,90 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0500 |  |  | 100,59 |  |
|  |  |  | 2430226104295 |  |  |  | Email de tip KO-811 rezistent la caldura +600*С sau similar |  |  |  | kg |  |  | 0,1900 |  |  | 18,202 |  |
|  |  |  | 2430226109444 |  |  |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,1800 |  |  | 17,244 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 47,90 |  |
|  |  |  | 2862306829942 |  |  |  | Perie de sirma |  |  |  | buc |  |  | 0,0300 |  |  | 2,874 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 5,748 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 3,832 |  |
|  |  |  | 2320116200573 |  |  |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  | l |  |  | 0,1200 |  |  | 11,496 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  | IA14D |  |  | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de 211 - 290 kw |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 45,0000 |  |  | 90,00 |  |
|  |  |  | 2875274428201 |  |  |  | Flansa rotunda plata DN100, PN10 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2874115818410 |  |  |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2874115840558 |  |  |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2874125881344 |  |  |  | Saiba plata M 18 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,1250 |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,2800 |  |  | 0,56 |  |
|  |  |  | 29522700076021 |  |  |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 8,0000 |  |  | 16,00 |  |
| 69 |  |  | IA28B |  |  | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 501 - 1000 l |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 6,5000 |  |  | 6,50 |  |
|  |  |  | 2875274401000 |  |  |  | Flansa plata Pn 6 |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 1,3000 |  |  | 1,30 |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,035 |  |
|  |  |  | 1450336200468 |  |  |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  | kg |  |  | 0,0280 |  |  | 0,028 |  |
|  |  |  | 2874115800780 |  |  |  | Surub hex. M 10 x 35 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2874115801071 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,0000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2874115842702 |  |  |  | Piulita hexag. M10 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2874115842760 |  |  |  | Piulita hexag. M12 |  |  |  | buc |  |  | 12,0000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2874115883761 |  |  |  | Saiba plata M 12 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2874125881289 |  |  |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  |  | buc |  |  | 12,0000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2100 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,5500 |  |  | 0,55 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1650 |  |  | 0,165 |  |
|  |  |  | 2922140006727 |  |  |  | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 29522700076021 |  |  |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,08 |  |
| 70 |  |  | IA29A |  |  | Vas de expansiune, montat pe console avind capacitatea de pina la 500 l |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 4,7000 |  |  | 9,40 |  |
|  |  |  | 2875274401000 |  |  |  | Flansa plata Pn 6 |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,8100 |  |  | 1,62 |  |
|  |  |  | 2874115800780 |  |  |  | Surub hex. M 10 x 35 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2874115801071 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,0000 |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 2874115842702 |  |  |  | Piulita hexag. M10 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2874115842760 |  |  |  | Piulita hexag. M12 |  |  |  | buc |  |  | 12,0000 |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 2874115883761 |  |  |  | Saiba plata M 12 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2874125881289 |  |  |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  |  | buc |  |  | 12,0000 |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1250 |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,0330 |  |  | 0,066 |  |
|  |  |  | 1450336200468 |  |  |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  | kg |  |  | 0,0230 |  |  | 0,046 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1650 |  |  | 0,33 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,4300 |  |  | 0,86 |  |
|  |  |  | 2922140006727 |  |  |  | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0700 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 29522700076021 |  |  |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0700 |  |  | 0,14 |  |
| 71 |  |  | IA37A |  |  | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv montarea cuplajelor pompelor |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 2,6000 |  |  | 10,40 |  |
|  |  |  | 2875274122000 |  |  |  | Racord olandez |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  |  | 1,28 |  |
| 72 |  |  | IA38A |  |  | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 2,2000 |  |  | 2,20 |  |
|  |  |  | 2875270000000 |  |  |  | Flansa plata pentru sudare |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115801148 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2874115842760 |  |  |  | Piulita hexag. M12 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2874125881289 |  |  |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2200 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,5200 |  |  | 0,52 |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,06 |  |
| 73 |  |  | IA38B |  |  | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 2,5000 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 2875270000000 |  |  |  | Flansa plata pentru sudare |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2874115801148 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2874115842760 |  |  |  | Piulita hexag. M12 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2874125881289 |  |  |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2800 |  |  | 0,56 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,7400 |  |  | 1,48 |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,20 |  |
| 74 |  |  | IA39A |  |  | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h - Aparat de tratare a apei |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 3,5000 |  |  | 3,50 |  |
|  |  |  | 2875274122000 |  |  |  | Racord olandez |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 29522700076021 |  |  |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,40 |  |
| 75 |  |  | IA17C |  |  | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 1000...2000 l |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 3,5000 |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 2875274030000 |  |  |  | Racord olandez, U2 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2513206622159 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 100 at. |  |  |  | kg |  |  | 1,3000 |  |  | 2,60 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2811236832390 |  |  |  | Burghiu cu cap widia M 16 |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2874115827726 |  |  |  | Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 29522700076021 |  |  |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 0,60 |  |
| 76 |  |  | 08-03-603-1 |  |  | APARATE NECHIMICE DE TRATARE A APEI ANTICA++ |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,4300 |  |  | 1,43 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0400 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2600 |  |  | 0,26 |  |
| 77 |  |  | IA20A |  |  | Dearator pentru sisteme de incalzire 1" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0160 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,03 |  |
| 78 |  |  | IA26E |  |  | Rezervor de zi pentru combustibil, montat pe suporti avind capacitatea de 3000 l |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 11,3000 |  |  | 11,30 |  |
|  |  |  | 29522700076021 |  |  |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,22 |  |
| 79 |  |  | ID03B |  |  | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 - 50 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,3500 |  |  | 1,35 |  |
|  |  |  | 2875274428200 |  |  |  | Flansa rotunda libera |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2874115801148 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,0000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2874115842760 |  |  |  | Piulita hexag. M12 |  |  |  | buc |  |  | 12,0000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2874125881289 |  |  |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  |  | buc |  |  | 12,0000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,0750 |  |  | 0,075 |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,0230 |  |  | 0,023 |  |
|  |  |  | 1450336200468 |  |  |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1800 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,5100 |  |  | 0,51 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,15 |  |
| 80 |  |  | ID02C |  |  | Robinet cu trei cai pentru instalatii de incalzire centrala, avind DN 2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,3100 |  |  | 0,31 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0260 |  |  | 0,026 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0520 |  |  | 0,052 |  |
| 81 |  |  | 08-03-605-1 |  |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a supapelor |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2400 |  |  | 1,24 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2600 |  |  | 0,26 |  |
| 82 |  |  | IA20A |  |  | Supapa montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0160 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,03 |  |
| 83 |  |  | IC46B |  |  | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 125 - 150 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 5,0000 |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 2710403615911 |  |  |  | Tabla groasa 10 x 1000 |  |  |  | kg |  |  | 0,1300 |  |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2875274418000 |  |  |  | Flansa oarba |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 0,60 |  |
| 84 |  |  | CL51A aplicativ |  |  | Cos de fum din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m. |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 91,0000 |  |  | 27,30 |  |
|  |  |  | 28111063 |  |  |  | Constructii metalice nevopsite a pilonulu, inclusiv detalii de asamblare |  |  |  | t |  |  | 1,0000 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 4,9500 |  |  | 1,485 |  |
|  |  |  | 2952260003540 |  |  |  | Buldozer |  |  |  | h-ut |  |  | 5,3800 |  |  | 1,614 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  |  | pret furnizor |  |  | Cazan semiatomat, functionare pe lemn sau carbune, in izolatie termica, N=250kW, randament 85%, Tmax=95*C, Pnom=2 bar de tip Heiztechnik Q Max Plus 250 kW sau similar dupa caracteristici cu urmatoarele dotatri: 1. Ventilator N=0.155 kW, n=505rot/min de tip WPA 145; 2. Ventilator N=0.25 kW, n=900rot/min de tip RV21; 3. Supapa de siguranta termica de tip DVB: 4. Robinet de golire 5. Stut din inox pentru evacuarea gazelor in urma arderii combustibilului: 6. Set de instrumente pentru curatare; 7. Regulator pe baza de microprocesor de tip HT-350 sau similar dupa caracteristici; 8. Set de automatizare a functionarii in cascada a cazanelor. |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2971265720200 |  |  |  | Cazan semiatomat functionare pe lemn sau carbune, in izolatie termica, N=250kW, randament 85%, Tmax=95*C, Pnom=2 bar de tip Heiztechnik Q Max Plus 250 kW |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 86 |  |  | pret furnizor |  |  | VAS expansiune pentru sisteme de incalzire, 6 bar, V=700 L, P=1.50 bar de tip VAREM LR CE 700L sau similar, inclusiv suport montaj |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2971265720201 |  |  |  | VAS expansiune pentru sisteme de incalzire, 6 bar, V=700 L, P=1.50 bar de tip VAREM LR CE 700L |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 87 |  |  | pret furnizor |  |  | VAS expansiune pentru sisteme de incalzire, 6 bar, V=40 L, Pmax=8 bar de tip VAREM LC 40L sau similar, inclusiv suport montaj |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2971265720202 |  |  |  | VAS expansiune pentru sisteme de incalzire, 6 bar, V=40 L, Pmax=8 bar de tip VAREM LC 40L |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 88 |  |  | pret furnizor |  |  | Pompa de circulatie de tip Wilo Stratos MAXO 65/0.5-12 PN6/10 cu convertizor de frecventa sau similara dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2971265720204 |  |  |  | Pompa de circulatie de tip Wilo Stratos MAXO 65/0.5-12 PN6/10 cu convertizor de frecventa |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 89 |  |  | pret furnizor |  |  | Pompa de circulatie de tip Wilo Stratos MAXO 65/0.5-16 PN6/10 cu convertizor de frecventa sau similara dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2971265720205 |  |  |  | Pompa de circulatie de tip Wilo Stratos MAXO 65/0.5-16 PN6/10 cu convertizor de frecventa |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 90 |  |  | pret furnizor |  |  | Pompa de circulatie de tip Wilo Stratos MAXO 25/0.5-6 PN10-R7 cu convertizor de frecventa sau similara dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2971265720207 |  |  |  | Pompa de circulatie de tip Wilo Stratos MAXO 25/0.5-6 PN10-R7 cu convertizor de frecventa |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 91 |  |  | pret furnizor |  |  | Pompa de circulatie de tip Wilo Star - Z 25/6 DM PN10 cu convertizor de frecventa sau similara dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2971265720208 |  |  |  | Pompa de circulatie de tip Wilo Star - Z 25/6 DM PN10 cu convertizor de frecventa |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 92 |  |  | pret furnizor |  |  | Aparat de tratare a apei de tip BUVA 150/EM pentru sisteme de incalzire putere pina la 500kW sau similara dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2971265720209 |  |  |  | Aparat de tratare a apei de tip BUVA 150/EM |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 93 |  |  | pret furnizor |  |  | Cazan stationar incalzire indirecta de tip OKC 1000 NTR/BP sau similar dupa caracteristici cu flansa laterala si schimbator de caldura unic. Volumul rezervorului de apa calda -945 L. Temperatura maxima - 110*C |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2971265720093 |  |  |  | Cazan stationar incalzire indirecta de tip OKC 1000 NTR/BP |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 94 |  |  | pret furnizor |  |  | Aparat de tratare nechimica a apei debit necontrolat pentru aplicatii industriale de tip ANTICA++ EUV 50 D pentru sisteme de incalzire sau similara dupa caracteristici. Tensiune de alimentare 220 V, 50 Hz. Lungime cablu de retea 2 m |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2971265720210 |  |  |  | Aparat de tratare nechimica a apei debit necontrolat pentru aplicatii industriale de tip ANTICA++ EUV 50 D |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 95 |  |  | pret furnizor |  |  | Dearator pentru sisteme de incalzire 1" de tip FAR FA 2250 sau similar dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2971265720211 |  |  |  | Dearator pentru sisteme de incalzire 1" de tip FAR FA 2250 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 96 |  |  | pret furnizor |  |  | Rezervor pentru colectare drenaj V=100L |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2971265720212 |  |  |  | Rezervor pentru colectare drenaj V=100L |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 97 |  |  | pret furnizor |  |  | Roaba universala V=100L |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2971265720213 |  |  |  | Roaba universala V=100L |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 98 |  |  | pret furnizor |  |  | Rezervor conbustibil solid cu incarcare laterala 1200x2000x1200 mm, V=2.6m3 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2971265720214 |  |  |  | Rezervor conbustibil solid cu incarcare laterala 1200x2000x1200 mm, V=2.6m3 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 99 |  |  | pret furnizor |  |  | Scara mobila cu ridicare intr-un singur sens. Inclinatie 45* sau 60*. Inaltimea pe verticala la inclinatia 45*/60* - 430-3650 mm / 500-3750 mm. Trepte din aluminiu. Trepe latimea 600 / 800 / 1000 mm. Balustrade demontabile. Roti standart |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2971265720215 |  |  |  | Scara mobila cu ridicare intr-un singur sens |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 100 |  |  | pret furnizor |  |  | Scara mobila cu ridicare intr-un singur sens. Inclinatie 45* sau 60*. Inaltimea pe verticala la inclinatia 45*/60* - 430-3650 mm / 500-3750 mm. Trepte din aluminiu. Trepe latimea 600 / 800 / 1000 mm. Balustrade demontabile. Roti standart |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2971265720215 |  |  |  | Scara mobila cu ridicare intr-un singur sens |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 101 |  |  | pret furnizor |  |  | Supapa cu 3 cai de amesticare de tip VF3 DN50 cu dispozitiv de actionare electrica de tip AMV(E) 435 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2971265720216 |  |  |  | Supapa cu 3 cai de amesticare de tip VF3 DN50 cu dispozitiv de actionare electrica de tip AMV(E) 435 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 102 |  |  | pret furnizor |  |  | Supapa cu 3 cai de amesticare de tip VF3 DN50 cu dispozitiv de actionare electrica de tip AMV(E) 435 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2971265720216 |  |  |  | Supapa cu 3 cai de amesticare de tip VF3 DN50 cu dispozitiv de actionare electrica de tip AMV(E) 435 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 103 |  |  | pret furnizor |  |  | Regulator de presiune actionare directa "dupa sine" de tip RP226 DN20, PN16 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2913124201622 |  |  |  | Regulator de presiune actionare directa "dupa sine" de tip RP226 DN20, PN16 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 104 |  |  | pret furnizor |  |  | Distribuitor DN150, L=1400 mm pentru 5 iesiri inclusiv suportii de montare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2913124201789 |  |  |  | Distribuitor DN150, L=1400 mm pentru 5 iesiri inclusiv suportii de montare |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-3-4

Automatizarea SM (009/23-3-ASM)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpIC35A |  |  | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 15x2.0 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,9200 |  |  | 55,20 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0800 |  |  | 4,80 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1800 |  |  | 10,80 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 24,00 |  |
| 2 |  |  | pret furnizor |  |  | Teava din otel fara sudura, diametrul 15x2.0 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 70,00 |  |
|  |  |  | 2924127326688 |  |  |  | Teava din otel fara sudura, diametrul 15x2.0 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 70,00 |  |
| 3 |  |  | RpIC29A |  |  | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  |  | 9,60 |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 2320116200573 |  |  |  | Benzina auto |  |  |  | l |  |  | 0,0500 |  |  | 3,00 |  |
| 4 |  |  | ID02A |  |  | Robinet cu teri cai, cu mufe, pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2", PN16 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 10,80 |  |
|  |  |  | 2913134509940 |  |  |  | Robinet ac trei cai 1/2", PN16 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0240 |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 11-02-001-01 |  |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 - Termomanometru |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0300 |  |  | 24,72 |  |
|  |  |  | 1019892 |  |  |  | Garnituri din paronit |  |  |  | kg |  |  | 0,0420 |  |  | 1,008 |  |
| 6 |  |  | 11-02-001-01 |  |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 - Manometru |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0300 |  |  | 30,90 |  |
|  |  |  | 1019892 |  |  |  | Garnituri din paronit |  |  |  | kg |  |  | 0,0420 |  |  | 1,26 |  |
| 7 |  |  | 11-02-001-01 |  |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 - Manometru cu contact magnetic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0300 |  |  | 6,18 |  |
|  |  |  | 1019892 |  |  |  | Garnituri din paronit |  |  |  | kg |  |  | 0,0420 |  |  | 0,252 |  |
| 8 |  |  | 11-02-001-01 |  |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 - Sensor de temperatura |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0300 |  |  | 10,30 |  |
|  |  |  | 1019892 |  |  |  | Garnituri din paronit |  |  |  | kg |  |  | 0,0420 |  |  | 0,42 |  |
| 9 |  |  | 11-03-011-01 |  |  | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I - Regulator electronic de temperatura |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,4900 |  |  | 4,49 |  |
|  |  |  | 1012037 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,3640 |  |  | 0,364 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,15 |  |
| 10 |  |  | 11-03-011-01 |  |  | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I - Analizator gaz CO |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,4900 |  |  | 4,49 |  |
|  |  |  | 1012037 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,3640 |  |  | 0,364 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,15 |  |
| 11 |  |  | 11-04-008-01 |  |  | Modul GSM cu antena si bloc de alimentare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0300 |  |  | 1,03 |  |
| 12 |  |  | 08-03-572-4 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,4900 |  |  | 3,49 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2900 |  |  | 0,29 |  |
| 13 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 2,24 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,004 |  |
| 14 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - releu + soclu releu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 33,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 36,96 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,66 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,066 |  |
| 15 |  |  | 08-01-081-2 |  |  | Aparat de comanda si semnalizare - Lampa LED |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1300 |  |  | 10,17 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 5009807 |  |  |  | Formari de capuri de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0600 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,36 |  |
| 16 |  |  | 08-01-081-2 |  |  | Aparat de comanda si semnalizare - Buton rotativ + contacte inchise/deschise |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1300 |  |  | 7,91 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 5009807 |  |  |  | Formari de capuri de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0600 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,28 |  |
| 17 |  |  | 08-01-081-2 |  |  | Aparat de comanda si semnalizare - Buton de comanda + contact deschis |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1300 |  |  | 2,26 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 5009807 |  |  |  | Formari de capuri de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0600 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,08 |  |
| 18 |  |  | 08-01-081-1 |  |  | Aparat de comanda si semnalizare - semnal acustic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1300 |  |  | 1,13 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 5009807 |  |  |  | Formari de capuri de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,04 |  |
| 19 |  |  | 08-02-396-6 |  |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 29,4000 |  |  | 5,88 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,4000 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  |  | 0,218 |  |
| 20 |  |  | pret furnizor |  |  | Canal metalic gr. 1.2 mm, pentru cabluri cu capac sectiune 50x35(h) mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 2521305734103 |  |  |  | Canal metalic gr. 1.2 mm, pentru cabluri cu capac sectiune 50x35(h) mm |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 20,50 |  |
| 21 |  |  | 08-02-396-2 |  |  | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 31,7000 |  |  | 7,925 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,8000 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,4000 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5600 |  |  | 0,39 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 2,1600 |  |  | 0,54 |  |
| 22 |  |  | pret furnizor |  |  | Jgheab 100 x 35 x 3000 mm perforat zinc metal 0.7 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,333 |  |
|  |  |  | 500973001 |  |  |  | Jgheab 100 x 35 x 3000 mm perforat zinc metal 0.7 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,333 |  |
| 23 |  |  | pret furnizor |  |  | Capac pentru Jgheab 100 x 35 x 3000 mm perforat zinc metal |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,333 |  |
|  |  |  | 500973011 |  |  |  | Capac pentru Jgheab 100 x 35 x 3000 mm perforat zinc metal |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,333 |  |
| 24 |  |  | 08-02-148-1 |  |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 3,90 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 12,4000 |  |  | 48,36 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,00006 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00832 |  |  | 0,032 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0041 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0096 |  |  | 0,037 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3900 |  |  | 1,521 |  |
| 25 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu KВВГнг(A)-LSL Tx-1 4x1.0 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 350,00 |  |
|  |  |  | 3130134818160 |  |  |  | Cablu KВВГнг(A)-LSL Tx-1 4х1,0 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 358,75 |  |
| 26 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu KВВГнг(A)-LSL Tx-1 5x1.5 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 40,00 |  |
|  |  |  | 3130134818170 |  |  |  | Cablu KВВГнг(A)-LSL Tx-1 5x1.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 41,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | pret furnizor |  |  | Termomanometru P=0-10 bar; T=0-120"C |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 3320517355001 |  |  |  | Termomanometru P=0-10 bar; T=0-120"C |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 24,00 |  |
| 28 |  |  | pret furnizor |  |  | Manometru indicator 0...0,4 MPa |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 21,00 |  |
|  |  |  | 3320527328001 |  |  |  | Manometru indicator 0...0,4 MPa |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 21,00 |  |
| 29 |  |  | pret furnizor |  |  | Manometru indicator 0...0,6 MPa |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 3320527328002 |  |  |  | Manometru indicator 0...0,6 MPa |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 30 |  |  | pret furnizor |  |  | Manometru cu contact electric, intervalul de masurare 0-4 kgf/cm2 de tip ДМ2010Сг sau similar |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 3320527328010 |  |  |  | Manometru cu contact electric, intervalul de masurare 0-4 kgf/cm2 de tip ДМ2010Сг |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 31 |  |  | pret furnizor |  |  | Sensor de temperatura de tip 7C1, intervalul de 0-90*C sau similar |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 3320517355081 |  |  |  | Sensor de temperatura de tip 7C1, intervalul de 0-90*C |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
| 32 |  |  | pret furnizor |  |  | Regulator electronic de tip ECL Confort 110 sau similar |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1111122200015 |  |  |  | Regulator electronic de temperatura ECL 110 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 33 |  |  | pret furnizor |  |  | Sensor de temperatura agent termic cu contact de tip ESMU100 sau similar |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 3320517355083 |  |  |  | Sensor de temperatura agent termic cu contact de tip ESMU100 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 34 |  |  | pret furnizor |  |  | Sensor de temperatura exterioara de tip ESMT sau similar |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 3320517355091 |  |  |  | Sensor de temperatura exterioara de tip ESMT |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 35 |  |  | pret furnizor |  |  | Detector gaz CO (monoxid de carbon), de tip CD97 sau similar |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 3320527328380 |  |  |  | Detector gaz CO (monoxid de carbon), de tip CD97 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 36 |  |  | pret furnizor |  |  | Modul GSM cu antena su sursa de alimentare 2DI, 2DO, 1AI, 6-12V de tip Ke-GSM25 sau similar |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 5555000001010 |  |  |  | Modul GSM cu antena su sursa de alimentare 2DI, 2DO, 1AI, 6-12V de tip Ke-GSM25 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 37 |  |  | pret furnizor |  |  | Cofret metalic de tip ЩМП-6-0 УХЛ3, IP31, dimensiuni 1200 x 650 x 285 mm dotat cu bare DIN, N, PE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 3120355537789 |  |  |  | Cofret metalic de tip ЩМП-6-0 УХЛ3, IP31, dimensiuni 1200 x 650 x 285 mm dotat cu bare DIN, N, PE |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 38 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=3A, U=230V, Icu=4.5kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2924127326401 |  |  |  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 03A, °C° |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 39 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=6A, U=230V, Icu=4.5kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2924127326404 |  |  |  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 06A, °C° |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 40 |  |  | pret furnizor |  |  | Releu R4-2014-23-5230-WTL 6 A 230 V IP40 max 250 V AC, max 24 V DC Relpol |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 29,00 |  |
|  |  |  | 29241273265230 |  |  |  | Releu R4-2014-23-5230-WTL 6 A 230 V IP40 max 250 V AC, max 24 V DC Relpol |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 29,00 |  |
| 41 |  |  | pret furnizor |  |  | Releu de timp T-R4-E-2014-23-5230 230 V IP40 Relpol |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 29241273265204 |  |  |  | Releu de timp T-R4-E-2014-23-5230 230 V IP40 Relpol |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 42 |  |  | pret furnizor |  |  | Soclu releu Relpol, intermediar 14 pini, pentru seria R4N, GZM4 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 33,00 |  |
|  |  |  | 29241273265205 |  |  |  | Soclu releu Relpol, intermediar 14 pini, pentru seria R4N, GZM4 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 33,00 |  |
| 43 |  |  | pret furnizor |  |  | Monobloc Lovato 8LP2TILM4 230 V rosu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 2875274501263 |  |  |  | Monobloc Lovato 8LP2TILM4 230 V rosu |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 9,00 |  |
| 44 |  |  | pret furnizor |  |  | Buton rotativ 3 pozitii stabile Lovato 8LP2TS130 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 2875274501264 |  |  |  | Buton rotativ 3 pozitii stabile Lovato 8LP2TS130 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,00 |  |
| 45 |  |  | pret furnizor |  |  | Contact deschis Lovato 8LM2TC10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 2875274501265 |  |  |  | Contact deschis Lovato 8LM2TC10 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,00 |  |
| 46 |  |  | pret furnizor |  |  | Contact inchis Lovato 8LM2TC01 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 2875274501266 |  |  |  | Contact inchis Lovato 8LM2TC01 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,00 |  |
| 47 |  |  | pret furnizor |  |  | Buton de comnada rosu 8LP2TB104, inclusiv suportul de montaj |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2863147306859 |  |  |  | Buton de comanda rosu 8LP2TILM104 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 48 |  |  | pret furnizor |  |  | Buton de comnada verde 8LP2TB103, inclusiv suportul de montaj |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2863147306858 |  |  |  | Buton de comanda verde 8LP2TILM103 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 49 |  |  | pret furnizor |  |  | Contact deschis Lovato 8LM2TC10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2875274501265 |  |  |  | Contact deschis Lovato 8LM2TC10 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 50 |  |  | pert furnizor |  |  | Sirena piezoelectrica cu far intermitent, 104 dB, 800 mA, 12 V de tip SA-913F sau similar dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1015 |  |  |  | Sirena piezoelectrica cu far intermitent, 104 dB, 800 mA, 12 V de tip SA-913F |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-3-5

Retele electrice interioare (009/23-3-EEF/IEI)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsA02E |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,52 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  |  | 3,326 |  |
| 2 |  |  | TsD18B |  |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,52 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9700 |  |  | 2,444 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,252 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 08-03-572-4 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 - TGr-1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,4900 |  |  | 3,49 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2900 |  |  | 0,29 |  |
| 4 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 26,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 29,12 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,52 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,052 |  |
| 5 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - contactor, releu, contacte auxiliare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 22,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 24,64 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,44 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,044 |  |
| 6 |  |  | 08-01-081-2 |  |  | Aparat de comanda - buton APBB |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1300 |  |  | 12,43 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,66 |  |
|  |  |  | 5009807 |  |  |  | Formari de capuri de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0600 |  |  | 0,66 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,44 |  |
| 7 |  |  | 08-03-603-1 |  |  | Cutie cu transformatori coboritori |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,4300 |  |  | 1,43 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0400 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2600 |  |  | 0,26 |  |
| 8 |  |  | 08-03-574-1 |  |  | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 (Cleme ZNI-2.5 mm2) |  |  |  |  | 100 fire |  |  |  |  |  | 0,33 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 16,8000 |  |  | 5,544 |  |
|  |  |  | 500906225 |  |  |  | Cleme ZNI-2.5 mm2 |  |  |  | buc |  |  | 102,0000 |  |  | 33,66 |  |
|  |  |  | 5220077 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 0,026 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,003 |  |
| 9 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 2,24 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,004 |  |
| 10 |  |  | 10-08-019-01 |  |  | Boxa montata in nisa din material plastic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1010812 |  |  |  | Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011481 |  |  |  | Suruburi, cap semirotund 4х40 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00 |  |
| 11 |  |  | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 - BZUM DDE-3 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3200 |  |  | 2,32 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,10 |  |
| 12 |  |  | 08-03-521-15 |  |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,8100 |  |  | 2,81 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,1000 |  |  | 6,10 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0720 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3800 |  |  | 0,38 |  |
| 13 |  |  | 08-01-080-3 |  |  | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la:12 - ОПС |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,2500 |  |  | 2,25 |  |
|  |  |  | 5009807 |  |  |  | Formari de capuri de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,1200 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,08 |  |
| 14 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,002 |  |
| 15 |  |  | 08-03-600-2 |  |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,8700 |  |  | 0,87 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,01 |  |
| 16 |  |  | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,8000 |  |  | 28,56 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 50090311 |  |  |  | Scoabe fixare tevi cu diblu |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  |  | 8,04 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 21,60 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,8000 |  |  | 2,16 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1100 |  |  | 0,132 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,8400 |  |  | 5,808 |  |
| 17 |  |  | pret furnizor |  |  | Teava corugata ignifuga, d=20 mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 120,00 |  |
|  |  |  | 5309022 |  |  |  | Teava corugata ignifuga, d=20 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 123,00 |  |
| 18 |  |  | 08-02-407-1 |  |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,68 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 30,8000 |  |  | 20,944 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0500 |  |  | 0,714 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,6800 |  |  | 0,462 |  |
|  |  |  | 1109105 |  |  |  | Piulite de montare de legare la pamint |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,6500 |  |  | 0,442 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0200 |  |  | 0,694 |  |
|  |  |  | 50090311 |  |  |  | Scoabe fixare tevi cu diblu |  |  |  | 10 buc |  |  | 4,1000 |  |  | 2,788 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 5,44 |  |
|  |  |  | 5009627 |  |  |  | Banda "ФУМ" |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4700 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 6,4200 |  |  | 4,366 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 6,1800 |  |  | 4,202 |  |
| 19 |  |  | pret furnizor |  |  | Teava din otel Dn=20x2.8 mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 40,00 |  |
|  |  |  | 2722103305578 |  |  |  | Teava din otel Dn=20x2.8 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 41,00 |  |
| 20 |  |  | pret furnizor |  |  | Teava din otel Dn=25x2.8 mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 28,00 |  |
|  |  |  | 2722103305579 |  |  |  | Teava din otel Dn=25x2.8 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 28,70 |  |
| 21 |  |  | 08-02-411-1 |  |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 34,7000 |  |  | 2,082 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0030 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1039160 |  |  |  | Mansoane de cuplare |  |  |  | buc |  |  | 10,0000 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 50090311 |  |  |  | Scoabe fixare tevi cu diblu |  |  |  | 10 buc |  |  | 25,0000 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 10,0000 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,013 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,4400 |  |  | 0,266 |  |
| 22 |  |  | pret furnizor |  |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2513306619262 |  |  |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 6,15 |  |
| 23 |  |  | 08-02-396-6 |  |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 29,4000 |  |  | 4,116 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,4000 |  |  | 0,056 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  |  | 0,153 |  |
| 24 |  |  | pret furnizor |  |  | Canal metalic gr. 1.2 mm, pentru cabluri cu capac sectiune 50x35(h) mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 2521305734103 |  |  |  | Canal metalic gr. 1.2 mm, pentru cabluri cu capac sectiune 50x35(h) mm |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 14,35 |  |
| 25 |  |  | 08-02-396-2 |  |  | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 2,70 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 31,7000 |  |  | 85,59 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,8000 |  |  | 2,16 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,4000 |  |  | 1,08 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5600 |  |  | 4,212 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 2,1600 |  |  | 5,832 |  |
| 26 |  |  | pret furnizor |  |  | Jgheab 100 x 35 x 3000 mm perforat zinc metal 0.7 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 90,00 |  |
|  |  |  | 500973001 |  |  |  | Jgheab 100 x 35 x 3000 mm perforat zinc metal 0.7 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 90,00 |  |
| 27 |  |  | pret furnizor |  |  | Capac pentru Jgheab 100 x 35 x 3000 mm perforat zinc metal |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 90,00 |  |
|  |  |  | 500973011 |  |  |  | Capac pentru Jgheab 100 x 35 x 3000 mm perforat zinc metal |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 90,00 |  |
| 28 |  |  | pret furnizor |  |  | Cot 90" orizontal pentru jgheab metalic zincat 50x100 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2875276305142 |  |  |  | Cot 90" orizontal pentru jgheab metalic zincat 50x100 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 29 |  |  | pret furnizor |  |  | Cot 90" vertical pentru jgheab metalic zincat 50x100 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2875276305143 |  |  |  | Cot 90" vertical pentru jgheab metalic zincat 50x100 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 30 |  |  | pret furnizor |  |  | Accesoriu de imbinare de tip T orizontal, pentru jgheab metalic zincat 50x100 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 2875276305260 |  |  |  | Accesoriu de imbinare de tip T orizontal, pentru jgheab metalic zincat 50x100 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 11,00 |  |
| 31 |  |  | 08-02-148-1 |  |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 4,30 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 12,4000 |  |  | 53,32 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,00006 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00832 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0041 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0096 |  |  | 0,041 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3900 |  |  | 1,677 |  |
| 32 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x1.5 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 380,00 |  |
|  |  |  | 3130134817540 |  |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 389,50 |  |
| 33 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x2.5 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 3130134817541 |  |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 16,40 |  |
| 34 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 5x2.5 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 22,00 |  |
|  |  |  | 3130134817582 |  |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x2.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 22,55 |  |
| 35 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 5х16 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 3130134817586 |  |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5х16 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 12,30 |  |
| 36 |  |  | pret furnizor |  |  | Cutie de distributie, cu capac, IP44 pentru montare asunsa |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 5001000100520 |  |  |  | Cutie de distributie instalatie deschisa KM41233 IP44 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 14,00 |  |
| 37 |  |  | 08-03-594-1 |  |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 88,0000 |  |  | 11,44 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009113 |  |  |  | Prezoane |  |  |  | buc |  |  | 204,0000 |  |  | 26,52 |  |
|  |  |  | 21101 |  |  |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5500 |  |  | 0,202 |  |
| 38 |  |  | 08-03-593-10 |  |  | Indicatori de iluminat de perete |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 98,2000 |  |  | 2,946 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 4,0800 |  |  | 0,122 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,2100 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,1200 |  |  | 0,034 |  |
| 39 |  |  | 08-03-591-2 |  |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 32,2000 |  |  | 2,898 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 102,0000 |  |  | 9,18 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,00 |  |
| 40 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 230V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 3120255519101 |  |  |  | Intrerupator cu 1 clapa, instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 10A, 220V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 9,00 |  |
| 41 |  |  | 08-03-591-9 |  |  | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 38,1000 |  |  | 2,286 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 102,0000 |  |  | 6,12 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,4200 |  |  | 0,025 |  |
| 42 |  |  | pret furnizor |  |  | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, IK02, 16A, 230V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 3120275536102 |  |  |  | Priza instalatie inchisa, cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 43 |  |  | 08-02-472-6 |  |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 19,0000 |  |  | 0,57 |  |
|  |  |  | 1011627 |  |  |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0040 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,5500 |  |  | 0,017 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 8,2000 |  |  | 0,246 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 8,2000 |  |  | 0,246 |  |
|  |  |  | 1019373 |  |  |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0810 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 2,0000 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,5000 |  |  | 0,045 |  |
|  |  |  | 5009105 |  |  |  | Suportul corpului de iluminat |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 0,402 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1900 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,3600 |  |  | 0,101 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1900 |  |  | 0,006 |  |
| 44 |  |  | 08-02-472-7 |  |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 21,3000 |  |  | 5,325 |  |
|  |  |  | 1011627 |  |  |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0040 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,3000 |  |  | 0,325 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 8,2000 |  |  | 2,05 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 8,2000 |  |  | 2,05 |  |
|  |  |  | 1019373 |  |  |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  |  |  | t |  |  | 0,1300 |  |  | 0,033 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 2,3000 |  |  | 0,575 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,5000 |  |  | 0,375 |  |
|  |  |  | 5009105 |  |  |  | Suportul corpului de iluminat |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 3,35 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,063 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,3600 |  |  | 0,84 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,063 |  |
| 45 |  |  | 08-02-472-6 |  |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 19,0000 |  |  | 3,04 |  |
|  |  |  | 1011627 |  |  |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0040 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,5500 |  |  | 0,088 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 8,2000 |  |  | 1,312 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 8,2000 |  |  | 1,312 |  |
|  |  |  | 1019373 |  |  |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0810 |  |  | 0,013 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 2,0000 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,5000 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 5009105 |  |  |  | Suportul corpului de iluminat |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 2,144 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1900 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,3600 |  |  | 0,538 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1900 |  |  | 0,03 |  |
| 46 |  |  | 08-02-472-9 |  |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 21,3000 |  |  | 2,13 |  |
|  |  |  | 1011620 |  |  |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  |  | t |  |  | 0,2540 |  |  | 0,025 |  |
|  |  |  | 1011627 |  |  |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0040 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,9000 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 2,4000 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,5000 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1900 |  |  | 0,019 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,3600 |  |  | 0,336 |  |
| 47 |  |  | 08-02-471-4 |  |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, L=3 m |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,2900 |  |  | 2,487 |  |
|  |  |  | 1011620 |  |  |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0760 |  |  | 0,023 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0020 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,7800 |  |  | 0,234 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,5400 |  |  | 0,762 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | pret furnizor |  |  | Cofret metalic de tip ЩМП-4-0 У1, IP65, GARANT, dimensiuni 800 x 650 x 250 mm dotat cu bare DIN, N, PE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 3120355537797 |  |  |  | Cofret metalic de tip ЩМП-4-0 У1, IP65, GARANT, dimensiuni 800 x 650 x 250 mm dotat cu bare DIN, N, PE |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 49 |  |  | pret furnizor |  |  | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=32A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2924127326166 |  |  |  | Separator de sarcina BH-32, 3P, 32A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 50 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat de curent diferentiat, tetrapolar, In=10 A, 10мА, Un=400V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 29241273265004 |  |  |  | Intrerupator automat de curent diferentiat, tetrapolar, In=10 A, 10мА, Un=400V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 51 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=6A, U=230V, Icu=4.5kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2924127326426 |  |  |  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 06A, °B° |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 52 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=6A, U=230V, Icu=4.5kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 17,00 |  |
|  |  |  | 2924127326404 |  |  |  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 06A, °C° |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 17,00 |  |
| 53 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4.5kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2924127326406 |  |  |  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, °C° |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 54 |  |  | pret furnizor |  |  | Contactor KMИ 10910, 9A, 230V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 29241273265321 |  |  |  | Contactor KMИ 10910, 9A, 230V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 11,00 |  |
| 55 |  |  | pret furnizor |  |  | Releu electrotermic In=0.45 A de tip РТИ-1304 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 292412732653703 |  |  |  | Releu electrotermic In=0.45 A de tip РТИ-1304 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 56 |  |  | pret furnizor |  |  | Releu electrotermic In=0.68 A de tip РТИ-1305 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 292412732653702 |  |  |  | Releu electrotermic In=0.68 A de tip РТИ-1305 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 57 |  |  | pret furnizor |  |  | Releu electrotermic In=1.21 A de tip РТИ-1306 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 292412732653701 |  |  |  | Releu electrotermic In=1.21 A de tip РТИ-1306 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 58 |  |  | pret furnizor |  |  | Releu electrotermic In=4.60 A de tip РТИ-1310 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 29241273265372 |  |  |  | Releu electrotermic In=4.60 A de tip РТИ-1310 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 59 |  |  | pret furnizor |  |  | Releu electrotermic In=7.00 A de tip РТИ-1312 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 29241273265373 |  |  |  | Releu electrotermic In=7.00 A de tip РТИ-1312 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 60 |  |  | pret furnizor |  |  | Butoane de comanda dublu, cu cap detasabil, Un=230V, de tip APBB-22N-I-O |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 2863147306828 |  |  |  | Buton de actionare si comanda |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 11,00 |  |
| 61 |  |  | pret furnizor |  |  | Tablou cu transformator de coborire IP54, tensiunea primara 230V, tensiunea secundara 12V, puterea 250VA, de tip ЯТП-250-220/12 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 3120355537603 |  |  |  | Boxa ЯТП-250-220/12 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 62 |  |  | pret furnizor |  |  | Boxa montata in nisa din material plastic 4 module, IP41 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 3120355537735 |  |  |  | Boxa din material plastic 4 module, IP41 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 63 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=6A, U=230V, Icu=4.5kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2924127326426 |  |  |  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 06A, °B° |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 64 |  |  | pret furnizor |  |  | Cofret pentru 1 contor de tip BZUM DDE-3 TIP 2 375 x 520 x 160 mm IP66 complet echipat pentru instalarea aparatajului |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 3120355537810 |  |  |  | Cofret pentru 1 contor de tip BZUM DDE-3 TIP 2 375 x 520 x 160 mm IP66 complet echipat pentru instalarea aparatajului |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 65 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator cu pirghie basculant VR32I-31A-30220, 100A, 380V, IP33 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 3120355537660 |  |  |  | Intrerupator cu pirghie basculant VR32I-31A-30220, 100A, 380V, IP33 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 66 |  |  | pret furnizor |  |  | Protectie la supratensiuni ОПС1-B/4Р |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 3320634627103 |  |  |  | Protectie la supratensiuni ОПС1-B/4Р |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 67 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=63A, Un=400V, Icu=4.5kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2924127326461 |  |  |  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 63A, °C° |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 68 |  |  | pret furnizor |  |  | Contor electronic de evidenta a energiei electrice active si reactive, conexiune directa, 5-80A, 380/220V, de tip "ZMR 110" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 3320634627000 |  |  |  | Contor electronic de evidenta a energiei electrice active si reactive, conexiune directa, 5-80A, 380/220V, de tip "ZMR 110" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 69 |  |  | pret furnizor |  |  | Aplica/plafoniera, IP66, echipata cu un modul cu LED-uri SMD 12W, 1036Lm, 4000K. Echipata de asemenea cu senzor de prezenta cu selectia dimensiunii ariei de detectie, de tip EG01NW XEDGE ROUND sau similar dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 28752744015721 |  |  |  | Aplica/plafoniera, IP66, echipata cu un modul cu LED-uri SMD 12W, 1036Lm, 4000K. Echipata de asemenea cu senzor de prezenta cu selectia dimensiunii ariei de detectie, de tip EG01NW XEDGE ROUND |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 70 |  |  | pret furnizor |  |  | Corp de iluminat de interior, aplicabil, 25W, IP65, 4000K, 3000Lm, de tip ARCTIC.OPL ECO LED sau similar dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2875274401576 |  |  |  | Corp de iluminat de interior, aplicabil, de tip ARCTIC.OPL ECO LED 25W, IP65, 4000K, 3000Lm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
| 71 |  |  | pret furnizor |  |  | Corp iluminat de siguranta cu inscriptia "IESIRE" de tip permant, IP22, montarea pe sispensii de tavan sau e perete, cu modul LED 3.5W, flux luminos 150Lm, 230V, autonomie de functionare - 3 ore de tip DPA 5032-3 sau similar dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 28752744069879 |  |  |  | Corp iluminat de siguranta cu inscriptia "IESIRE" de tip permant, IP22, montarea pe sispensii de tavan sau e perete, cu modul LED 3.6W, flux luminos 150Lm, 230V, autonomie de functionare - 3 ore |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-3-6

Sistemele Incalzire, Ventilare si Conditionare (009/23-3-IVC)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Sistemul de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | IB06A |  |  | Radiatoare din otel, monobloc cu conexiune laterala, dezaerator incorporat, Plucru=10 bar, Tmax=110'C, avind lungimea de pina la 1000 mm, tip 22K, 500x500 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 2822115700200 |  |  |  | Radiator tip 22 500x500 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 0,20 |  |
| 2 |  |  | IB06A |  |  | Radiatoare din otel, monobloc cu conexiune laterala, dezaerator incorporat, Plucru=10 bar, Tmax=110'C, avind lungimea de pina la 1000 mm, tip 22K, 500x600 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2822115700201 |  |  |  | Radiator tip 22 500x600 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 0,40 |  |
| 3 |  |  | IB06B |  |  | Radiatoare din otel, monobloc cu conexiune laterala, dezaerator incorporat, Plucru=10 bar, Tmax=110'C, avind lungimea de 1001 - 1500 mm, tip 33K, 500x1200 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 2,60 |  |
|  |  |  | 2822115700310 |  |  |  | Radiator tip 33K, 500x1200 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,032 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 1,00 |  |
| 4 |  |  | ID02A |  |  | Cap termostatic, cu reglaj de tip RA 2990 sau similar |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2956126804162 |  |  |  | Cap termostatic, cu reglaj de tip RA 2990 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0240 |  |  | 0,048 |  |
| 5 |  |  | ID01A |  |  | Robinet cu modul pentru conectarea elementrului termostatic, cu de colt, tur, pentru conectare radiatoare, avind diametrul nominal de 1/2" de tip RA-N-Y |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 1,26 |  |
|  |  |  | 2875274202715 |  |  |  | Robinet tur pentru radiatoare 1/2" de tip RA-N-Y |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,084 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0240 |  |  | 0,168 |  |
| 6 |  |  | ID01A |  |  | Robinet cu ventil cu de colt, retur, cu posibilitatea de golire sistema, pentru radiatoare, avind diametrul nominal de 1/2" de tip RLV-Y, cu robinet de drenaj |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 1,26 |  |
|  |  |  | 2875274202716 |  |  |  | Robinet retur pentru radiatoare 1/2" tip RLV-Y |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,084 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0240 |  |  | 0,168 |  |
| 7 |  |  | IE01A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,90 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,5300 |  |  | 4,717 |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,89 |  |
| 8 |  |  | IE02A |  |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,90 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 4,183 |  |
| 9 |  |  | IE08A |  |  | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,90 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,3300 |  |  | 2,937 |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 2,225 |  |
| 10 |  |  | ID04A |  |  | Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4", PN10, 100*C |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2913124201602 |  |  |  | Robinet sfera fluture 3/4", PN10, 100*C |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0320 |  |  | 0,128 |  |
| 11 |  |  | ID04A |  |  | Robinet sfera cu mufa si stut pentru conectarea furtunului, pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2913124202555 |  |  |  | Robinet de golire 3/4" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0320 |  |  | 0,128 |  |
| 12 |  |  | IC11C |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2.2 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 86,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,4800 |  |  | 41,28 |  |
|  |  |  | 2521216701217 |  |  |  | Teava apa-gaz d=25x2.2 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 87,29 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0640 |  |  | 5,504 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0170 |  |  | 1,462 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,258 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 2,58 |  |
| 13 |  |  | IzH22A |  |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, cu strat de protectie din folie din aluminiu, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7134050013240 |  |  |  | Izolator - termic |  |  |  | h-om |  |  | 0,4740 |  |  | 1,422 |  |
|  |  |  | 1111000100036 |  |  |  | Cochilii vata minerala cu folie din aluminiu gr. 50 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 3,09 |  |
| 14 |  |  | IC11B |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2.0 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 2,80 |  |
|  |  |  | 2521216701211 |  |  |  | Teava apa-gaz d=20x2.0 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 7,105 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0640 |  |  | 0,448 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0170 |  |  | 0,119 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,021 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,21 |  |
| 15 |  |  | CN23E |  |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic PF-115 in 2 straturi, pe grund GF-021 in 1 strat, pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 93,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 11,16 |  |
|  |  |  | 2430226101020 |  |  |  | Grund GF-021 rosu-cafeniu |  |  |  | kg |  |  | 0,0090 |  |  | 0,837 |  |
|  |  |  | 2430226109444 |  |  |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,0090 |  |  | 0,837 |  |
|  |  |  | 2430126108726 |  |  |  | Email PF-115 |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 13,95 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,93 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 2,79 |  |
| 16 |  |  | IC42A |  |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 13,80 |  |
|  |  |  | 2710700000000 |  |  |  | Suporti sau dispozitive |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 60,00 |  |
| 17 |  |  | IE04A |  |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 93,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 7,44 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistemul de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Sistema de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | VA20A |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate 0.6 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 315 mm. Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,98 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,3300 |  |  | 2,633 |  |
|  |  |  | 2626147370012 |  |  |  | Montarea canalelor de ventilatie clasa H din tabla zincata 0.6 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  | Fixari |  |  |  | kg |  |  | 0,0000 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,0000 |  |  | 29,997 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,0000 |  |  | 29,997 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 15,0000 |  |  | 29,997 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2400 |  |  | 0,475 |  |
| 19 |  |  | IzH22A |  |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala (lamda = 0,036 W/(m2xK), cu strat de protectie din folie din aluminiu, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7134050013240 |  |  |  | Izolator - termic |  |  |  | h-om |  |  | 0,4740 |  |  | 1,422 |  |
|  |  |  | 1111000100036 |  |  |  | Cochilii vata minerala cu folie din aluminiu gr. 50 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 3,09 |  |
| 20 |  |  | IzI07D1 |  |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,2350 |  |  | 0,705 |  |
|  |  |  | 2710403601300 |  |  |  | Tabla zincata 0.5 mm |  |  |  | kg |  |  | 4,5530 |  |  | 13,659 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0490 |  |  | 0,147 |  |
| 21 |  |  | IzI07D2 |  |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,5890 |  |  | 1,767 |  |
|  |  |  | 2874115893900 |  |  |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 24,00 |  |
| 22 |  |  | IC11C |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2.0 mm - drenaj |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,4800 |  |  | 2,88 |  |
|  |  |  | 2521216701216 |  |  |  | Teava apa-gaz d=25x2.0 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 6,09 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0640 |  |  | 0,384 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0170 |  |  | 0,102 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,18 |  |
| 23 |  |  | CN23E |  |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic PF-115 in 2 straturi, pe grund GF-021 in 1 strat, pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 2430226101020 |  |  |  | Grund GF-021 rosu-cafeniu |  |  |  | kg |  |  | 0,0090 |  |  | 0,054 |  |
|  |  |  | 2430226109444 |  |  |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,0090 |  |  | 0,054 |  |
|  |  |  | 2430126108726 |  |  |  | Email PF-115 |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,18 |  |
| 24 |  |  | CL20A |  |  | Grile de ventilatie, pentru admisie aer, exterioara, antipoaie, cu plasa antiinsecte, dimensiuni 900x500h mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 0,47 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2811236305851 |  |  |  | Grile de ventilatie, pentru admisie aer, exterioara, antipoaie, cu plasa antiinsecte, dimensiuni 900x500h mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 0,50 |  |
| 25 |  |  | RpCI32C |  |  | Taierea panourilor portante termoizolante, in vederea realizarii gaurilor pentru accesorii si strapungeri a sistemului de ventilare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 0,175 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,035 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,1100 |  |  | 0,077 |  |
|  |  |  | 2940420007687 |  |  |  | Masina portabila de taiat cu disc abraziv |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1600 |  |  | 0,112 |  |
| 26 |  |  | VB30D |  |  | Hota de uz general 2000x1100x450(h) mm, confectionata din tabla zincata de 0,8 mm grosime conecxiune la canal vendilare d100 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,90 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,9800 |  |  | 11,622 |  |
|  |  |  | 2732103702611 |  |  |  | Banda otel T 3 x 30 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,1960 |  |  | 4,664 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,585 |  |
|  |  |  | 2710703549394 |  |  |  | Otel cornier 25x25x2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2900 |  |  | 1,131 |  |
|  |  |  | 2710703500166 |  |  |  | Otel cornier 30x30x4 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0480 |  |  | 4,087 |  |
|  |  |  | 2710703504502 |  |  |  | Otel cornier 40x40x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,1700 |  |  | 4,563 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,39 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 1,95 |  |
|  |  |  | 2874125884798 |  |  |  | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,3100 |  |  | 1,209 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,3300 |  |  | 1,287 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 31,20 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,468 |  |
|  |  |  | 2710403643000 |  |  |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  |  | kg |  |  | 6,2500 |  |  | 24,375 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 31,20 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 31,20 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 0,78 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,117 |  |
| 27 |  |  | VB30D |  |  | Hota de uz general 2000x1100x450(h) mm, confectionata din tabla zincata de 0,8 mm grosime conecxiune la canal vendilare d125 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,90 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,9800 |  |  | 11,622 |  |
|  |  |  | 2732103702611 |  |  |  | Banda otel T 3 x 30 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,1960 |  |  | 4,664 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,585 |  |
|  |  |  | 2710703549394 |  |  |  | Otel cornier 25x25x2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2900 |  |  | 1,131 |  |
|  |  |  | 2710703500166 |  |  |  | Otel cornier 30x30x4 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0480 |  |  | 4,087 |  |
|  |  |  | 2710703504502 |  |  |  | Otel cornier 40x40x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,1700 |  |  | 4,563 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,39 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 1,95 |  |
|  |  |  | 2874125884798 |  |  |  | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,3100 |  |  | 1,209 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,3300 |  |  | 1,287 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 31,20 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,468 |  |
|  |  |  | 2710403643000 |  |  |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  |  | kg |  |  | 6,2500 |  |  | 24,375 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 31,20 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 31,20 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 0,78 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,117 |  |
| 28 |  |  | VA19A |  |  | Montarea canalelor de ventilatie clasa H la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 100 mm. Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,26 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,6790 |  |  | 2,116 |  |
|  |  |  | 2626147370010 |  |  |  | Montarea canalelor de ventilatie clasa H din tabla zincata 0.5 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,273 |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  | Fixari |  |  |  | kg |  |  | 0,0000 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,0000 |  |  | 19,089 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,0000 |  |  | 19,089 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 15,0000 |  |  | 19,089 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 0,6300 |  |  | 0,802 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0540 |  |  | 0,068 |  |
| 29 |  |  | VA19A |  |  | Montarea canalelor de ventilatie clasa H la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 125 mm. Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,57 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,6790 |  |  | 2,636 |  |
|  |  |  | 2626147370010 |  |  |  | Montarea canalelor de ventilatie clasa H din tabla zincata 0.5 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,586 |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  | Fixari |  |  |  | kg |  |  | 0,0000 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,0000 |  |  | 23,786 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,0000 |  |  | 23,786 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 15,0000 |  |  | 23,786 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 0,6300 |  |  | 0,999 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0540 |  |  | 0,085 |  |
| 30 |  |  | IzH22A |  |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala (lamda = 0,036 W/(m2xK), cu strat de protectie din folie din aluminiu, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7134050013240 |  |  |  | Izolator - termic |  |  |  | h-om |  |  | 0,4740 |  |  | 2,37 |  |
|  |  |  | 1111000100036 |  |  |  | Cochilii vata minerala cu folie din aluminiu gr. 50 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 5,15 |  |
| 31 |  |  | IzI07D1 |  |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,2350 |  |  | 1,175 |  |
|  |  |  | 2710403601300 |  |  |  | Tabla zincata 0.5 mm |  |  |  | kg |  |  | 4,5530 |  |  | 22,765 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0490 |  |  | 0,245 |  |
| 32 |  |  | IzI07D2 |  |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,5890 |  |  | 2,945 |  |
|  |  |  | 2874115893900 |  |  |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 40,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistema de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Sistemul de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | ID07A |  |  | Supapa de echilibrare automata de tip Ridan APT-R3 003Z5701R3, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0160 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0320 |  |  | 0,032 |  |
| 34 |  |  | ID07A |  |  | Supapa de echilibrare manuala cu scurgere de tip Ridan MVT-R 003Z4041R DN15, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0160 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0320 |  |  | 0,032 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistemul de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Sistema de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | VC14A aplicativ |  |  | Montarea Diflectorului in set cu nodul de trecere prin planseu si paharu de acoperis, avind greutatea totala de 50-200 kg Materiale marunte ( petrol,cirpe, vaselina etc)=1,0100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 10,4300 |  |  | 10,43 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,101 |  |
|  |  |  | 2874115842702 |  |  |  | Piulita hexag. M10 |  |  |  | buc |  |  | 40,0000 |  |  | 40,40 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 8,08 |  |
|  |  |  | 2874115820089 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 8,08 |  |
|  |  |  | 2874115820625 |  |  |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 80 |  |  |  | buc |  |  | 40,0000 |  |  | 40,40 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,40 |  |
| 36 |  |  | VC07A |  |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,0100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 11,5500 |  |  | 23,10 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistema de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Sistemul de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  | Supapa de echilibrare automata de tip Ridan APT-R3 003Z5701R3, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 003Z5701R3 |  |  |  | Supapa de echilibrare manuala cu scurgere de tip Ridan MVT-R 003Z4041R DN15, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 38 |  |  |  |  |  | Supapa de echilibrare manuala cu scurgere de tip Ridan MVT-R 003Z4041R DN15, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 003Z4041R |  |  |  | Supapa de echilibrare manuala cu scurgere de tip Ridan MVT-R 003Z4041R DN15, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistemul de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Sistema de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | pret furnizor |  |  | Diflector D315.00.000 dotat cu plasa metalica seria 5.904-51 + Nod de trecere termoizolat UP 4-13 cu element de colectare a condensatului si mecanism de comanda seria 5.904-45 si pahar usor de tip C1 d=400 mm dupa seria 1.494-24.2/90 |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2875274016084 |  |  |  | Diflector D315.00.000 dotat cu plasa metalica seria 5.904-51 + Nod de trecere termoizolat UP 4-13 cu element de colectare a condensatului si mecanism de comanda seria 5.904-45 si pahar usor de tip C1 d=400 mm dupa seria 1.494-24.2/90 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 40 |  |  | pret furnizor |  |  | Ventilator circular de baie silentios SILENT-200 L=50-75m3/h, motor electric N=0,029kW; n=17000 rot/min; U=230 V in set cu racordul elastic D=125 mm, supapa de sens D=125 mm si panoul de comanda COM-3 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 29124357760330 |  |  |  | Ventilator circular de baie silentios SILENT-200 L=50-75m3/h, motor electric N=0,029kW; n=17000 rot/min; U=230 V in set cu racordul elastic D=125 mm, supapa de sens D=125 mm si panoul de comanda COM-3 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistema de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-3-7

Retele interioare apeduct si canalizare (009/23-3-RAC)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Sistema A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | SA03F |  |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0200 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,1500 |  |  | 23,00 |  |
|  |  |  | 2722103306061 |  |  |  | Teava din otel, zincata pentru Dn=50x3.0 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0100 |  |  | 20,604 |  |
|  |  |  | 2721204117850 |  |  |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat 2" |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,408 |  |
|  |  |  | 2721204115050 |  |  |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat 2" |  |  |  | buc |  |  | 0,3500 |  |  | 7,14 |  |
|  |  |  | 2721204120150 |  |  |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata 2" |  |  |  | buc |  |  | 0,0400 |  |  | 0,816 |  |
|  |  |  | 2721204114045 |  |  |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2, 2" |  |  |  | buc |  |  | 0,1100 |  |  | 2,244 |  |
| 2 |  |  | RpIF09A |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=52x9 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 3320517352722 |  |  |  | Termoizolatie conducte D=52x9 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 21,63 |  |
| 3 |  |  | SA03E |  |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0200 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,8700 |  |  | 8,70 |  |
|  |  |  | 2722103306049 |  |  |  | Teava din otel, zincata pentru Dn=40x3.0 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0100 |  |  | 10,302 |  |
|  |  |  | 2721204117840 |  |  |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat 1 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,204 |  |
|  |  |  | 2721204115040 |  |  |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat 1 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 0,3500 |  |  | 3,57 |  |
|  |  |  | 2721204120140 |  |  |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata 1 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 0,0400 |  |  | 0,408 |  |
|  |  |  | 2721204114044 |  |  |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2, 1 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 0,1100 |  |  | 1,122 |  |
| 4 |  |  | RpIF09A |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40x9 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 3,50 |  |
|  |  |  | 3320517352614 |  |  |  | Termoizolatie conducte D=40x9 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 10,815 |  |
| 5 |  |  | SF01A |  |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 4,50 |  |
| 6 |  |  | SF02A |  |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  |  |  | 10 m |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,30 |  |
| 7 |  |  | SF05A |  |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  |  | 1,80 |  |
| 8 |  |  | SA16A |  |  | Teava din polipropilena PN16, imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, avind diametrul de 25x3.5 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3300 |  |  | 1,65 |  |
|  |  |  | 2521216717054 |  |  |  | Teava PP-R d25x3.5 |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 5,10 |  |
|  |  |  | 2523156719434 |  |  |  | Cot PP-R d25 |  |  |  | buc |  |  | 0,0800 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2523156719454 |  |  |  | Teu PP-R d25 |  |  |  | buc |  |  | 0,7100 |  |  | 3,55 |  |
|  |  |  | 2523156719404 |  |  |  | Mufa PP-R d25 |  |  |  | buc |  |  | 0,0700 |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  | 2523156719464 |  |  |  | Reductie PP-R 25x20 |  |  |  | buc |  |  | 0,1100 |  |  | 0,55 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0219 |  |  | 0,11 |  |
| 9 |  |  | RpIF09A |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25x9 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 1,75 |  |
|  |  |  | 3320517352612 |  |  |  | Termoizolatie conducte D=25x9 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 5,408 |  |
| 10 |  |  | SA15B |  |  | Teava din polipropilena PN16, imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul 20x2.8 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,6300 |  |  | 6,30 |  |
|  |  |  | 2521216717053 |  |  |  | Teava PP-R d20x2.8 |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 10,20 |  |
|  |  |  | 2523156719433 |  |  |  | Cot PP-R d20 |  |  |  | buc |  |  | 0,7000 |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 2523156719453 |  |  |  | Teu PP-R d20 |  |  |  | buc |  |  | 0,4500 |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 2523156719464 |  |  |  | Reductie PP-R 25x20 |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2523156719533 |  |  |  | Racord drept M x Fe 20x1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2462107332752 |  |  |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0419 |  |  | 0,419 |  |
| 11 |  |  | RpIF09A |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20x9 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 3,50 |  |
|  |  |  | 3320517352611 |  |  |  | Termoizolatie conducte D=20x9 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 10,815 |  |
| 12 |  |  | SF01C |  |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  |  | 2,40 |  |
| 13 |  |  | SF02C |  |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm |  |  |  |  | 10 m |  |  |  |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,1100 |  |  | 0,165 |  |
| 14 |  |  | SF05C |  |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,75 |  |
| 15 |  |  | SD07F |  |  | Montarea racordului flexibil cu mufe, avind diametrul de 2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0150 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,6600 |  |  | 0,66 |  |
|  |  |  | 2822135722666 |  |  |  | Racord flexibil cu mufe 2" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,015 |  |
| 16 |  |  | SD12B |  |  | Supapa de sens, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 2913124204426 |  |  |  | Supapa de sens cu arc 1 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,015 |  |
| 17 |  |  | SD07E |  |  | Montarea filtului Y pentru instalatii de apa potabila, pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0150 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,4800 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 2822135722665 |  |  |  | Filtru Y cu mufe 1 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,015 |  |
| 18 |  |  | AcA31A |  |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,8900 |  |  | 7,12 |  |
|  |  |  | 2875274401050 |  |  |  | Flansa plata D=50 mm Pn 16 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,40 |  |
|  |  |  | 3110320003006 |  |  |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 3,20 |  |
| 19 |  |  | SD08A |  |  | Robinet cu sertar (vana) cu pana din inox, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50 mm, PN16 Material marunt (surub, saiba, piulita, ciment, etc)=1,0500 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2913124504396 |  |  |  | Vana cu pana din inox, din fonta, cu flanse DN50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,20 |  |
|  |  |  | 2710703500623 |  |  |  | Otel cornier 50x50x5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,9200 |  |  | 3,864 |  |
|  |  |  | 2710603454305 |  |  |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1250 |  |  | 0,525 |  |
| 20 |  |  | SD06B |  |  | Robinet bila cu olandez D. 3/4" FE/FI PN25 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,5300 |  |  | 0,53 |  |
|  |  |  | 2913124201704 |  |  |  | Robinet bila cu olandez D. 3/4" FE/FI PN25 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,015 |  |
|  |  |  | 2721204123131 |  |  |  | Niplu PPR-otel 25x3/4" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,015 |  |
| 21 |  |  | SD06A |  |  | Robinet bila cu olandez D. 1/2" FE/FI PN25 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  |  | 1,68 |  |
|  |  |  | 2913124201703 |  |  |  | Robinet bila cu olandez D. 1/2" FE/FI PN25 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,08 |  |
|  |  |  | 2721204123130 |  |  |  | Niplu PPR-otel 20x1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,08 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistema A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Sistema T3, T4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | SA16A |  |  | Teava din polipropilena PN16, imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, avind diametrul de 25x3.5 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3300 |  |  | 6,60 |  |
|  |  |  | 2521216717054 |  |  |  | Teava PP-R d25x3.5 |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 20,40 |  |
|  |  |  | 2523156719434 |  |  |  | Cot PP-R d25 |  |  |  | buc |  |  | 0,0800 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 2523156719454 |  |  |  | Teu PP-R d25 |  |  |  | buc |  |  | 0,7100 |  |  | 14,20 |  |
|  |  |  | 2523156719404 |  |  |  | Mufa PP-R d25 |  |  |  | buc |  |  | 0,0700 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 2523156719464 |  |  |  | Reductie PP-R 25x20 |  |  |  | buc |  |  | 0,1100 |  |  | 2,20 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0219 |  |  | 0,438 |  |
| 23 |  |  | RpIF09A |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25x9 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 3320517352612 |  |  |  | Termoizolatie conducte D=25x9 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 21,63 |  |
| 24 |  |  | SA15B |  |  | Teava din polipropilena PN16, imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul 20x2.8 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,6300 |  |  | 6,30 |  |
|  |  |  | 2521216717053 |  |  |  | Teava PP-R d20x2.8 |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 10,20 |  |
|  |  |  | 2523156719433 |  |  |  | Cot PP-R d20 |  |  |  | buc |  |  | 0,7000 |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 2523156719453 |  |  |  | Teu PP-R d20 |  |  |  | buc |  |  | 0,4500 |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 2523156719464 |  |  |  | Reductie PP-R 25x20 |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2523156719533 |  |  |  | Racord drept M x Fe 20x1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2462107332752 |  |  |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0419 |  |  | 0,419 |  |
| 25 |  |  | RpIF09A |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20x9 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 3,50 |  |
|  |  |  | 3320517352611 |  |  |  | Termoizolatie conducte D=20x9 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 10,815 |  |
| 26 |  |  | SF01C |  |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  |  | 4,80 |  |
| 27 |  |  | SF02C |  |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm |  |  |  |  | 10 m |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,1100 |  |  | 0,33 |  |
| 28 |  |  | SF05C |  |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 1,50 |  |
| 29 |  |  | SD06B |  |  | Robinet bila cu olandez D. 3/4" FE/FI PN25 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,5300 |  |  | 1,06 |  |
|  |  |  | 2913124201704 |  |  |  | Robinet bila cu olandez D. 3/4" FE/FI PN25 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,03 |  |
|  |  |  | 2721204123131 |  |  |  | Niplu PPR-otel 25x3/4" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,03 |  |
| 30 |  |  | SD06A |  |  | Robinet bila cu olandez D. 1/2" FE/FI PN25 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  |  | 0,84 |  |
|  |  |  | 2913124201703 |  |  |  | Robinet bila cu olandez D. 1/2" FE/FI PN25 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  | 2721204123130 |  |  |  | Niplu PPR-otel 20x1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,04 |  |
| 31 |  |  | SD12A |  |  | Supapa de sens, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2913124204422 |  |  |  | Supapa de sens cu arc 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,02 |  |
| 32 |  |  | IB07A |  |  | Radiatoare din tuburi de otel inoxidabil pentru baie, avind inaltimea (h) 862 mm, latimea 500 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,3500 |  |  | 1,35 |  |
|  |  |  | 2822115700050 |  |  |  | Radiator din tuburi din inox pentru baie 500x862(h) mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2524906720949 |  |  |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistema T3, T4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Sistem C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | SB08E |  |  | Teava din polipropilena (PP-R) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 9,60 |  |
|  |  |  | 2521216720180 |  |  |  | Teava din PP-R pentru canalizare D=100 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 30,90 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,45 |  |
| 34 |  |  | SB08C |  |  | Teava din polipropilena (PP-R) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 1,25 |  |
|  |  |  | 2521216720178 |  |  |  | Teava din PP-R pentru canalizare D=50 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 5,15 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,06 |  |
| 35 |  |  | SB10E |  |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 3,20 |  |
|  |  |  | 2523156721016 |  |  |  | Teu din material plastic pentru canalizare D=110 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,30 |  |
| 36 |  |  | SB10C |  |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 2523156721014 |  |  |  | Teu din material plastic pentru canalizare D=50 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0240 |  |  | 0,048 |  |
| 37 |  |  | SB09E |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare (cot, reductie, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 2,24 |  |
|  |  |  | 2523156721029 |  |  |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D=110 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,12 |  |
| 38 |  |  | SB09C |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare (cot, reductie, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 3,52 |  |
|  |  |  | 2523156721027 |  |  |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D=50 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,192 |  |
| 39 |  |  | SB09E |  |  | Supapa de aer din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2523156721055 |  |  |  | Supapa de aer din material plastic pentru canalizare D=110 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,035 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,015 |  |
| 40 |  |  | SB09E |  |  | Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 0,56 |  |
|  |  |  | 2523156721092 |  |  |  | Piesa de curatare din material plastic pentru canalizare D110 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,03 |  |
| 41 |  |  | SB09E |  |  | Umbrela p/u canalizare PPR D110 (exterior) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2523156731029 |  |  |  | Umbrela p/u canalizare PPR D110 (exterior) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,035 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,015 |  |
| 42 |  |  | SA40A |  |  | Instalarea mufelor antiincendiare D=110 mm, cu fixare la plafonul planseului cu dibluri |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 2875277330525 |  |  |  | Mufa antiincendiara tip РТМК D=110 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2051142950706 |  |  |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2600 |  |  | 0,26 |  |
| 43 |  |  | SB09E |  |  | Sifon cu 2 sensuri, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 2523156721629 |  |  |  | Sifon cu 2 sensuri pentru canalizare D=110 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,06 |  |
| 44 |  |  | SF04A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  |  |  | 10 m |  |  |  |  |  | 3,50 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistem C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Obiecte sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | SC07B1 |  |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 4,2000 |  |  | 4,20 |  |
|  |  |  | 2622102442760 |  |  |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 1,04 |  |
|  |  |  | 2622102452900 |  |  |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,03 |  |
|  |  |  | 2913134201561 |  |  |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,03 |  |
|  |  |  | 2913134201755 |  |  |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,03 |  |
|  |  |  | 2513307336203 |  |  |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,03 |  |
|  |  |  | 2875116710000 |  |  |  | Rama cu capac pt. closet |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,03 |  |
|  |  |  | 2875114203800 |  |  |  | Cot pt. vas de closet |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,03 |  |
|  |  |  | 2521216720180 |  |  |  | Teava din PP-R pentru canalizare D=100 mm |  |  |  | m |  |  | 0,5000 |  |  | 0,515 |  |
| 46 |  |  | SC04C |  |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,9000 |  |  | 3,80 |  |
|  |  |  | 2622102438000 |  |  |  | Lavoar |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 2,06 |  |
|  |  |  | 2875114202800 |  |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  | 2521216720210 |  |  |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  |  | m |  |  | 0,3000 |  |  | 0,612 |  |
|  |  |  | 2622102453900 |  |  |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 2,06 |  |
| 47 |  |  | SD04A |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind diametrul de 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  |  | 3,30 |  |
|  |  |  | 2913124201370 |  |  |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2513307336204 |  |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 48 |  |  | SC02A |  |  | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,0300 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,8500 |  |  | 1,85 |  |
|  |  |  | 2875114200780 |  |  |  | Cada pentru dus |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,03 |  |
|  |  |  | 2875114202830 |  |  |  | Sifon pt. cada de dus |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,03 |  |
| 49 |  |  | SD02A |  |  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,1500 |  |  | 1,15 |  |
|  |  |  | 2913124201350 |  |  |  | Baterie de perete pt. baie cu dus |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,005 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Obiecte sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Sistema A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | SD17B |  |  | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) - numai manopera Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, ipsos etc)=1,0500 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 4,0000 |  |  | 8,00 |  |
| 51 |  |  | SF51B |  |  | Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 40 mm, inclusiv montarea a 2 robinete sfera fluture 1 1/2", manometru, reductii, robinet de golire 1/2"a instalatiei Material marunt (oxigen, cilt, carbura)=1,0310 |  |  |  |  | ansmablu |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 5,6800 |  |  | 5,68 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,4200 |  |  | 1,42 |  |
|  |  |  | 2913124201707 |  |  |  | Robinet bila cu olandez D. 1.1/2" FE/FI maner lung PN30 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 2,062 |  |
|  |  |  | 2913124202111 |  |  |  | Robinet de serviciu, pentru conectarea furtunului 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,031 |  |
|  |  |  | 3320527328000 |  |  |  | Manometru |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,031 |  |
|  |  |  | 2721204114244 |  |  |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2, 1 1/2" x 3/4" |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 4,124 |  |
|  |  |  | 2722103306339 |  |  |  | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =20 mm |  |  |  | m |  |  | 0,6000 |  |  | 0,619 |  |
|  |  |  | 2874115800750 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 2,6000 |  |  | 2,681 |  |
|  |  |  | 2875274204140 |  |  |  | Bratari si suporti |  |  |  | kg |  |  | 10,0000 |  |  | 10,31 |  |
|  |  |  | 2735725900310 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 1,3000 |  |  | 1,34 |  |
|  |  |  | 2430116103218 |  |  |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,031 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 1,4500 |  |  | 1,45 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistema A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Sistema A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  | pret furnizor |  |  | DULAP antiincendiu dimensiuni 540x650(h)x230 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 31001 |  |  |  | DULAP antiincendiu dimensiuni 540x650(h)x230 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 53 |  |  |  |  |  | Robinet din fonta de incendiu cu mufa PN16 ; 2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 31002 |  |  |  | Robinet din fonta de incendiu cu mufa PN16 ; 2" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 54 |  |  |  |  |  | Furtun din in de incendiu d50 mm, L=20,0 m |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 31003 |  |  |  | Furtun din in de incendiu d50 mm, L=20,0 m |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 55 |  |  |  |  |  | Cap de conectiune sub presiune cu mufa ГЦ-50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 31006 |  |  |  | Cap de conectiune sub presiune cu mufa ГЦ-50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 56 |  |  |  |  |  | Cap de conectiune sub presiune cu mufa ГР-50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 31004 |  |  |  | Cap de incendiu sub presiune;ГР-50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 57 |  |  |  |  |  | Duza de incendiu de mina PC-50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 31005 |  |  |  | Duza de incendiu de mina PC-50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 58 |  |  |  |  |  | Stingator cu pulbere de tip ОП-6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 31007 |  |  |  | Stingator cu pulbere de tip ОП-6 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 59 |  |  | pret furnizor |  |  | Contor de apa rece Qn=2.5-4 m3/h, Dn=20 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 3320634625560 |  |  |  | Contor de apa rece Qn=2.5-4 m3/h, Dn=20 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistema A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-3-8

Semnalizarea de incendiu (009/23-3-SIP)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 08-02-390-1 |  |  | Canale din masa plastica cu capac, sectiunea 22x10 mm, inclusiv toate accesoriile necesare (coturi, dopuri, teuri, cruci, etc) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 16,2900 |  |  | 11,403 |  |
|  |  |  | 101-1485 |  |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 101-2202 |  |  |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  |  | buc |  |  | 200,0000 |  |  | 140,00 |  |
|  |  |  | 110-033320 |  |  |  | Canale din masa plastica 22x10 mm |  |  |  | m |  |  | 102,5000 |  |  | 71,75 |  |
|  |  |  | 134041 |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  |  | 6,0800 |  |  | 4,256 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 6,0800 |  |  | 4,256 |  |
| 2 |  |  | 08-02-411-1 |  |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 34,7000 |  |  | 17,35 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0030 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 1039160 |  |  |  | Mansoane de cuplare |  |  |  | buc |  |  | 10,0000 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 50090311 |  |  |  | Scoabe fixare tevi cu diblu |  |  |  | 10 buc |  |  | 25,0000 |  |  | 12,50 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 10,0000 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 2,50 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,4400 |  |  | 2,22 |  |
| 3 |  |  | pret furnizor |  |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 50,00 |  |
|  |  |  | 2513306619262 |  |  |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 51,25 |  |
| 4 |  |  | 08-02-398-1 |  |  | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,6800 |  |  | 1,176 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,035 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,035 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0500 |  |  | 0,035 |  |
|  |  |  | 5009719 |  |  |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,2600 |  |  | 0,182 |  |
|  |  |  | 5009826 |  |  |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,1000 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 0,112 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,007 |  |
| 5 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu semnalizare de tip КПСэ нгА FRLS 1x2x0.8 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 70,00 |  |
|  |  |  | 3130134819010 |  |  |  | Cablu semnalizare de tip КПСэ нгА FRLS 1x2x0.8 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 71,75 |  |
| 6 |  |  | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,7400 |  |  | 4,044 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,186 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 7,32 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 0,096 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,012 |  |
| 7 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu ВВГнг(A)-FRLS 3x1.5 mmp |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  | 3130134817205 |  |  |  | Cablu ВВГнг(A)-FRLSLTx 3х1,5 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 61,50 |  |
| 8 |  |  | 10-04-112-01 |  |  | Telecomunicatii si semnalizari: Panou de incendiu pe perete sau in nisa, cantitate perechi: pina la 20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,0000 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 1010511 |  |  |  | Lac de impregnare fara solventi "АС-9115" |  |  |  | t |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1012073 |  |  |  | Ate aspre |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 1110109 |  |  |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,2000 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 5009264 |  |  |  | Tub din policlorvinil |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,005 |  |
| 9 |  |  | 10-08-003-04 |  |  | Dispozitive de ultrasunet: convertizor (ATS-100) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,0000 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,3000 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0070 |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 0,13 |  |
| 10 |  |  | 10-08-003-03 |  |  | Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,0000 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00002 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0016 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,3000 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0160 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 0,13 |  |
| 11 |  |  | 08-03-575-1 adoptata |  |  | Montarea in dulap a acumulatorului |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
| 12 |  |  | 08-03-593-9 |  |  | Montarea dispozitivelor de alarma - sirene |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 85,3000 |  |  | 1,706 |  |
|  |  |  | 1010115 |  |  |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00306 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 4,0800 |  |  | 0,082 |  |
|  |  |  | 5009603 |  |  |  | Folie de arama |  |  |  | kg |  |  | 0,2100 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3100 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1600 |  |  | 0,003 |  |
| 13 |  |  | 08-03-591-3 apicabil |  |  | Declansator manual de alarma de incendiu |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 76,0000 |  |  | 0,76 |  |
| 14 |  |  | 10-08-002-01 |  |  | Avertizoare "SI" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1010329 |  |  |  | Clei "88-СА" |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0002 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,1000 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,36 |  |
| 15 |  |  | 10-08-002-02 |  |  | Avertizoare "SI" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0005 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,2500 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1600 |  |  | 0,32 |  |
| 16 |  |  | 08-03-593-10 |  |  | Indicatori de iluminat de perete |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 98,2000 |  |  | 0,982 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 4,0800 |  |  | 0,041 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,2100 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,1200 |  |  | 0,011 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  | Centrala detectie incendiu conventionala 4 zone de tip FP 9000-4 sau similar dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1001 |  |  |  | Centrala detectie incendiu conventionala 4 zone de tip FP 9000-4 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 18 |  |  | pert furnizor |  |  | Radioemitator de tip ATS-100 sau similar dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1002 |  |  |  | Radiomodul electronic pentru transmiterea datelor la distanta ATS-100 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 19 |  |  | pret furnizor |  |  | Sursa de alimentare de rezerva 12V, cutie metalica |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1003 |  |  |  | Sursa de alimentare de rezerva 12V, cutie metalica |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 20 |  |  | pret furnizor |  |  | Acumulator 12V, 12A/h |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1004 |  |  |  | Acumulator 12V, 12A/h |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 21 |  |  | pert furnizor |  |  | Sirena de exterior cu siemnal acustic si luminos |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1005 |  |  |  | Sirena de exterior cu siemnal acustic si luminos |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 22 |  |  | pert furnizor |  |  | Sirena dupa standartul EN54-3 de tip S9000 sau similar dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1006 |  |  |  | Sirena dupa standartul EN54-3 de tip S9000 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 23 |  |  | pert furnizor |  |  | Buton de incendiu activare alarma de tip D9000MCP sau similar dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1007 |  |  |  | Buton de incendiu activare alarma de tip D9000MCP |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 24 |  |  | pret furnizor |  |  | Detector de temperatura de tip D9000T A1S cu baza de montare detector sau similar dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 1008 |  |  |  | Detector de temperatura de tip D9000T A1S cu baza de montare detector |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 25 |  |  |  |  |  | Detector de fuum de tip D9000SR cu baza de montare detector sau similar dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1009 |  |  |  | Detector de fuum de tip D9000SR cu baza de montare detector |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 26 |  |  |  |  |  | Indicator de iluminat 12V cu indicarea caii de evacuare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1010 |  |  |  | Indicator de iluminat 12V cu indicarea caii de evacuare |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DEVIZ LOCAL № 2-3-9

Semnalizarea de paza (009/23-3-SIP)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu capac, sectiunea 22x10 mm, inclusiv toate accesoriile necesare (coturi, dopuri, teuri, cruci, etc) |  |  | 100 m |  | 0,80 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 08-02-398-1 |  | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,95 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | pret furnizor |  | Cablu ВВГнг(A)-FRLS 3x1.5 mmp |  |  | m.l. |  | 50,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | pret furnizor |  | Cablu semnalizare de tip CQR 4x0.22 mm2 |  |  | m.l. |  | 45,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 10-08-001-08 |  | Aparate receptoare: Dispozitiv "SPA" pentru 4 raze |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 10-08-003-03 |  | Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 08-03-575-1 adoptata |  | Montarea in dulap a transformatorului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 08-03-575-1 adoptata |  | Montarea in dulap a acumulatorului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 10-08-003-04 |  | Dispozitive de ultrasunet: convertizor (ATS-100) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 08-03-593-9 |  | Montarea dispozitivelor de alarma - sirene |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 10-08-002-05 |  | Avertizoare "SPA" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 10-08-002-02 |  | Avertizoare "SI" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 10-08-002-04 |  | Avertizoare "SPA" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Set alarma atiefractie de tip PC 585 H kit (chutie de montaj + centrala antiefractie + tastatura LED PK1555) sau similara dupa caracteristici |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | pret furnizor |  | Sursa de alimentare de rezerva 12V, 7Ah cutie metalica |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | pret furnizor |  | Acumulator 12V, 7A/h |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | pret furnizor |  | Transformator cu siguranta fuzibila 30VA |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | pert furnizor |  | Radioemitator de tip ATS-100 sau similar dupa caracteristici |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | pert furnizor |  | Sirena piezoelectrica cu far intermitent, 104 dB, 800 mA, 12 V de tip SA-913F sau similar dupa caracteristici |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | pert furnizor |  | Detector PIR combinat (miscare + spargere geam + taiere sticla) de tip LC-102PIGBS sau similar dupa caracteristici |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | pert furnizor |  | Detector de miscare PIR de tip LC-100PI sau similar dupa caracteristici |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | pert furnizor |  | Contact magnetic incorporat la deschiderea usilor, geamurilor, 12V |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |