Caiet de sarcini

Obiectul: Lucrări de reparație a blocurilor sanitare la et. 3 al căminului studențesc din 
str. V. Cheltuială 11.

Autoritatea contractantă: Universitatea de Stat din Tiraspol, mun. Chișinău, 
str. Gh.Iablocikin 5.

Locul desfășurării lucrărilor: Mun. Chișinău, str. Vasile Cheltuială 11

| Nr. | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitate de măsură | Cantitatea |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Lurări de reparație - 1.1. Demontari |  |  |  |  |  |
| 1. | RCsM33A | Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramica (pereți) | m2 |  | 41,00 |
| 2. | RCsM33B | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare (pardoseli) | m2 |  | 14,30 |
| 3. | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți | m2 |  | 41,00 |
| 4. | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți (dus) | m2 |  | 26,00 |
| 5. | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 |  | 14,30 |
| 6. | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane (dus) | m2 |  | 5,00 |
| 7. | RpCK42A k=2 | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (2 straturi) | m2 |  | 14,30 |
| 8. | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (dus) | m2 |  | 5,00 |
| 9. | RCsG32E | Demolarea pereților de zidărie, beton turnat la scări | m3 |  | 8,40 |
| 10. | RCsB28F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 |  | 1,00 |
| 11. | RpCO56A | Demontări: tâmplărie din lemn | m2 |  | 5,50 |
| 1.2. Peretii |  |  |  |  |  |
| 12. | CD60A | Zidărie din cărămidă, format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 în condiții de șantier la pereți despărțitori armați cu grosimea 1/4 cărămidă, înălțime nivel până la 4m (perete despărțitor) | 100m2 | 0,10 |  |
| 13. | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betocontact" într-un strat la WC | m2 | 65,00 |  |
| 14. | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betocontact" într-un strat la dus | m2 | 26,50 |  |
| 15. | CF05A k=2 | Tencuieli interioare de 6 cm grosime, executate pe împletitură de sârmă, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T WC | m2 | 65,00 |  |
| 16. | CF05A k=2 | Tencuieli interioare de 6 cm grosime, executate pe împletitură de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T dus | m2 | 26,50 |  |
| 17. | CI06A | Placaj din faianță smălțuită, nesmălțuită, mată sau lucioasă cu placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni la 30 x 20 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante (WC) (Materialul beneficiarului) | m2 | 65,00 |  |
| 18. | CI06A | Placaj din faianță smălțuită, nesmălțuită, mată sau lucioasă cu placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni la 30 x 20 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante (dus) (Materialul beneficiarului) | m2 | 26,50 |  |
| 19. | CK18C | Montarea cornierului din aluminiu pentru gresie (WC) | m | 21,60 |  |
| 20. | CK18C | Montarea cornierului din aluminiu pentru gresie (WC) | m | 9,30 |  |
| 1.3. Tavane |  |  |  |  |  |
| 21. | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor (supraton Extra) WC | m2 | 15,00 |  |
| 22. | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor (supraton Extra) Dus | m2 | 4,90 |  |
| 23. | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuala a mortarului. WC | m2 | 15,00 |  |
| 24. | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuala a mortarului. Dus | m2 | 4,90 |  |
| 25. | CF51B k=7 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art. CF50) Dus | m2 | 4,90 |  |
| 26. | CF17C | Diverse lucrări - strat de împâslitura din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (WC) | m2 | 15,00 |  |
| 27. | CF17C | Diverse lucrări - strat de împâslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Dus) | m2 | 4,90 |  |
| 28. | CF57A k=2 | Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "B62 Sheetrock" grosime 2,0 mm pe suprafețele tavanelor (WC) | m2 | 15,00 |  |
| 29. | CF57A k=2 | Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "B62 Sheetrock" grosime 2,0 mm pe suprafețele tavanelor (Dus) | m2 | 4,90 |  |
| 30. | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor (supraton Extra) WC | m2 | 15,00 |  |
| 31. | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor (supraton Extra) Dus | m2 | 4,90 |  |
| 32. | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual (Profiline Silicon Fassadenfarbe) WC | m2 | 15,00 |  |
| 33. | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual (Profiline Silicon Fassadenfarbe) Dus | m2 | 4,90 |  |
| 1.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |
| 34. | CN54A | Aplicarea manuală a grundului cu cuart "Betocontact" într-un strat la WC | m2 | 15,00 |  |
| 35. | CN54A | Aplicarea manuală a grundului cu cuart "Betocontact" într-un strat la dus | m2 | 4,90 |  |
| 36. | CA04A | Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la înălțimi până la 35 m inclusiv (Ridicarea nivelului pentru montare WC) | m3 | 1,03 |  |
| 37. | CG01A k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin (WC) | m2 | 15,00 |  |
| 38. | CG01A k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin (Dus) | m2 | 4,90 |  |
| 39. | CG16A1 | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, în încăperi cu suprafețe mai mici sau egale cu 16 mp (Ceruirea pardoselelor pentru aplicarea hidroizolării) WC | m2 | 15,00 |  |
| 40. | CG16A1 | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, în încăperi cu suprafețe mai mici sau egale cu 16 mp (Ceruirea pardoselelor pentru aplicarea hidroizolării) Dus | m2 | 4,90 |  |
| 41. | IzF31B k=2 | Hidroizolarea suprafețelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" -suprafața rugoasă (se aplică orizontal cât și vertical h=30 cm. perete) WC | m2 | 23,50 |  |
| 42. | IzF31B k=2 | Hidroizolarea suprafețelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - suprafața rugoasă (se aplică orizontal cât și vertical h=30 cm. perete) Dus | m2 | 7,70 |  |
| 43. | CG17D | Pardoseli din plăci de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2 (30x30 cm., materialele beneficiarului) WC | m2 | 15,00 |  |
| 44. | CG17D | Pardoseli din plăci de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2 (30x30 cm., materialele beneficiarului) Dus | m2 | 4,90 |  |
| 45. | CA04A | Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la înălțimi până la 35 m inclusiv (Grosimea 30 cm., 19,3 m2) | m3 | 5,79 |  |
| 1.5. Diverse |  |  |  |  |  |
| 46 | TrB05B2-4 | Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având peste 25 kg, pe distanța de 40 m (deșeuri) | t | 15,00 |  |
| 47 | TrB05B2-4 | Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având peste 25 kg, pe distanța de 40 m (ridicarea materialelor la etajul 3) | t | 15,00 |  |
| 48 | TRI1AA04C2 | Încarcarea materialelor din grupa A - ușoare și mărunte prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 2 | t | 15,00 |  |
| 49 | TsI50C5 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanță de 25 km | t | 15,00 |  |
| Total |  |  |  |  |  |

Data "____"__________________

_______________________

(semnătura autorizată)