____

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reconstructia acoperisului si termoizolarea pe fatade a blocului gradinitei de copii, nr. cad. 3139202.006.01 situat in intravilanul s. Isnovat, r. Criuleni | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demolari |  |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli la soclu | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli la pereti exteriori | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | 2. Evacuare gunoi |  |  |  |  |
| 3 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,9600 |  |  |
| 4 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 |  |  |
| 5 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului) | t |  |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  |  | 3. Finisare fatada |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Pereti mai jos de cota 0.000 (soclu) |  |  |  |  |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 12416586105303 | Amorsa-grund-Betonocantact | kg | 0,2700 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 7 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d3 mm 100x100 | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |  |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |  |  |
| 8 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 |  |  |
| 9 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 12416586105303 | Amorsa-grund-Betonocantact | kg | 0,2700 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 11 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat grosimea 80 mm | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,4200 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2980 |  |  |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 |  |  |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 4,0000 |  |  |
|  | 25213024460235 | Polistiren extrudat grosimea 80 mm | m2 | 1,0700 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,0000 |  |  |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0230 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0180 |  |  |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 12416586105303 | Amorsa-grund-Betonocantact | kg | 0,2700 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 13 | CI21A aplicativ | Placaj din gresie portelanata la soclu 450x300 mm | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,9000 |  |  |
|  | 26704112202051 | Placi din gresie portelanata 450x300 | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 4,4000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4300 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0253 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0110 |  |  |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,0730 |  |  |
|  |  | 3.2. Pereti mai sus de cota 0.000 |  |  |  |  |
| 14 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 |  |  |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 |  |  |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,5000 |  |  |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 12416586105303 | Amorsa-grund-Betonocantact | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 16 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 |  |  |
| 17 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 18 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosimea 100 mm, 135 kg/m3 (coltari PVC cu plasa 211 m.l.) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,8920 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4180 |  |  |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 |  |  |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 |  |  |
|  | 2682441626113470 | Placi vata minerala termoiz. cladiri grosimea 100 mm, 135kg/m3 | m2 | 1,0700 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 3 | Cornier din PVC cu plasa | m | 0,5900 |  |  |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 |  |  |
| 19 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala grosime 30 mm | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,3940 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,5290 |  |  |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 |  |  |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 |  |  |
|  | 2521302602909 | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* - grosime 30 mm | m2 | 1,0700 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,2700 |  |  |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,3000 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 |  |  |
| 20 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 21 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (culoarea se va coordona cu Beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |  |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 2,3000 |  |  |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0060 |  |  |
| 22 | CL53F | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale peste 30% din suprafata totala a peretilor. Placi gresie ceramo granit 45x90 cafeniu, Placi termoizolante - polistiren extrudat XPS grosimea 80 mm, 30 kg/m3 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,3471 |  |  |
|  | 2811236304899 | Panouri metalice liniare cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.) | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 25213024460235 | Polistiren extrudat grosimea 80 mm | m2 | 1,0300 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2523156719204 | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla | buc | 7,5000 |  |  |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2290 |  |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2750 |  |  |
|  | 2940520004058 | Masina de taiat cu disc | h-ut | 0,0044 |  |  |
| 23 | CL53F | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale peste 30% din suprafata totala a peretilor. | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,3471 |  |  |
|  | 2811236304899 | Panouri metalice liniare cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.) | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 25213024460235 | Polistiren extrudat grosimea 80 mm | m2 | 1,0300 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2523156719204 | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla | buc | 7,5000 |  |  |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2290 |  |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2750 |  |  |
|  | 2940520004058 | Masina de taiat cu disc | h-ut | 0,0044 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.