Anexa nr. 23

la Documentația standard nr.__69__

din “07” __mai__ 2021__

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul:  „Lucrări de amenajare a microcomplexului sportiv din satul Elizaveta, mun. Bălți”

Autoritatea contractantă:  Primăria satului Elizaveta, mun. Bălți

1 . Descriere generală

Asresa șantierului: satul Elizaveta, mun Bălți, strada Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 21.

Obiectul este amplasat în cantrul satului Elizaveta, se mărginește cu curtea Gimaziului nr. 19 din localitate.

Proiectul de execuție prevede finalizarea microcomplexului sportiv din Parcul Public al localității, cu o suprafață totală de 1.532,5 m². Lucrările constau în aplicarea straturilor de finisare pe structura de beton existentă și includ următoarele componente:

- Complexul este alcătuit din trei zone sportive interconectate.

- Terenul de minifotbal, cu suprafața de 1.100 m², va fi finisat cu gazon sintetic, cu fir de 50 mm.

- Terenul de baschet/volei și pista de alergare, cu o suprafață totală de 432,5 m², vor fi finisate cu strat elastic din granule EPDM, grosime 8 mm.

- Antreprenorul va executa marcajele pentru toate suprafețele sportive și va instala echipamentele: coșuri de baschet, porți de fotbal și set complet pentru volei (stâlpi și plasă).

2. Informaţii şi proiectare

Proiectul tehnic a fost elaborat inițial în 2020 și a fost actualizat în luna septembrie 2025. În cadrul procesului de actualizare, proiectul tehnic nu a suferit nicio modificare, acesta fiind în conformitate cu normativele în construcții și reflectând situația actuală din teren. Astfel, proiectul tehnic respectă normele de construcție și este însoțit de avizul de verificare și toate documentele corespunzătoare actualizate. Avizul de verificare a fost eliberat de verificatorul de proiecte Grițunic Boris, aviz numărul 27/2021. Proiectul tehnic este structurat într-un singur compartiment: Soluții architectural - constructive. Proiectul a fost elaborat de inginerul șef proiect Iurie Foca, Director, Manager de proiect Anatolie Cecan.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Calitatea materialelor și echipamentelor: Toate materialele utilizate în execuția lucrărilor trebuie să respecte specificațiile tehnice prevăzute în documentația de proiect. La achiziționarea echipamentelor și materialelor, este obligatorie prezentarea certificatelor de conformitate și a Agrementelor Tehnice valabile în Republica Moldova.

Responsabilitatea pentru testarea materialelor: Antreprenorul va suporta integral costurile aferente efectuării probelor și încercărilor de laborator necesare pentru verificarea conformității materialelor și lucrărilor executate.

Termen de execuție: Toate lucrările trebuie finalizate într-un termen maxim de 2 luni de la data emiterii ordinului de începere. Ofertele care propun un termen de execuție mai mare de 2 luni vor fi automat descalificate din procesul de selecție.

4. Mostre

Antreprenorul, în coordonare cu proiectantul tehnic, va stabili schema cromatică a microcomplexului sportiv, respectând următoarele: terenul de minifotbal va fi verde (gazon sintetic), iar suprafețele pentru baschet/volei și pista de alergare vor fi executate din EPDM, cu culori aprobate; toate soluțiile vor respecta specificațiile tehnice și cerințele de durabilitate și siguranță.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Antreprenorul este responsabil, din surse proprii, de implementarea și respectarea măsurilor de securitate și protecție pe șantier, incluzând următoarele aspecte:

Limitarea accesului pe șantier inclusiv prin implementarea măsurilor necesare pentru restricționarea accesului persoanelor neautorizate în perimetrul de execuție a lucrărilor. Instalarea de bariere, garduri de protecție sau alte mijloace corespunzătoare pentru delimitarea zonei de lucru.

Instalarea unui panou informativ: Amplasarea unui panou de avertizare vizibil, care să conțină informații privind regulile de securitate și sănătate în muncă, precum și interdicția accesului persoanelor neautorizate pe șantier.

Protecția lucrărilor și echipamentelor:

- Asigurarea lucrărilor executate și a echipamentelor utilizate împotriva degradării, furtului și vandalismului, până la predarea oficială a acestora către Beneficiar.

- Aplicarea măsurilor necesare pentru protejarea construcțiilor împotriva factorilor atmosferici și a acumulării apei.

Gestionarea accesului și a curățeniei pe șantier

- Menținerea permanentă a căilor de acces libere pentru transport și intervenții de urgență.

- Retragerea utilajelor și echipamentelor care nu sunt necesare în desfășurarea imediată a lucrărilor.

- Eliminarea deșeurilor, surplusurilor de materiale și a structurilor provizorii care nu mai sunt necesare.

Curățarea și eliberarea șantierului la finalizarea lucrărilor - După finalizarea execuției, Antreprenorul va evacua integral toate echipamentele de construcție, materialele rămase, deșeurile și structurile provizorii, asigurând predarea amplasamentului în condiții optime.

Aceste măsuri sunt esențiale pentru menținerea unui mediu de lucru sigur și ordonat, precum și pentru respectarea standardelor de calitate și siguranță în execuția proiectului.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

În vederea executării constrolului asupra posibilității apariției unor vicii ascunse, Primăria Elizaveta va implementa următorul mecanism de control:

Constatarea și înregistrarea viciilor ascunse:

- În cazul identificării unor vicii ascunse sau defecte în execuție, acestea vor fi constatate în prezența autorului proiectului și a reprezentantului supravegherii tehnice.

- Constatarea se va consemna prin înscriere oficială în Cartea Tehnică a construcției, cu detalierea deficiențelor și a măsurilor necesare pentru remediere.

Controlul lucrărilor care devin ascunse

- Nicio lucrare care urmează să fie acoperită nu va fi executată fără aprobarea prealabilă a responsabilului tehnic atestat și a proiectantului.

- Antreprenorul are obligația de a asigura condițiile necesare pentru examinarea și verificarea calității execuției înainte de acoperirea lucrărilor.

Examinarea și verificarea tehnică

- Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la inspecția vizuală și măsurarea lucrărilor care urmează să fie ascunse.

- Orice nereguli constatate vor fi remediate înainte de continuarea execuției, conform cerințelor din documentația tehnică și reglementărilor în vigoare.

Aceste prevederi sunt esențiale pentru asigurarea calității și durabilității construcției, prevenind apariția defectelor structurale pe termen lung. În cazul identificării unor defecte ascunse, remedierea acestora va fi pusă în sarcina antreprenorului.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Pentru prezentul obiect, lucrările propuse se limitează la finisarea microcomplexului sportiv pe structura de beton existentă (gazon sintetic pe terenul de minifotbal și strat EPDM pe suprafețele de baschet/volei și pistă). Intervențiile nu implică trasarea de axe noi, modificarea cotelor altimetrice, realizarea de fundații, deplasări de aliniamente sau alte operațiuni topogeodezice specifice lucrărilor de construcții noi. Geometria și contururile suprafețelor sunt determinate de platforma existentă, iar pozițiile echipamentelor sportive și ale marcajelor se stabilesc prin măsurători locale uzuale conform planșelor de detaliu și normelor tehnice ale disciplinelor sportive.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Având în vedere proximitatea șantierului față de instituția de învățământ, Antreprenorul este obligat să limiteze nivelul de zgomot în timpul orelor de studiu, astfel încât să nu afecteze desfășurarea procesului educațional. Lucrările care implică utilaje grele sau operațiuni cu impact acustic ridicat vor fi programate, pe cât posibil, în afara orelor de curs sau în pauze extinse. În afara programului școlar, activitățile de pe șantier pot continua, dar cu respectarea unui nivel rezonabil de zgomot, astfel încât să nu genereze disconfort semnificativ pentru elevi, cadrele didactice și locuitorii din zonă.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Lucrările de construcții aferente montării instalațiilor vizează pregătirea și protecția suportului din beton existent, montajul echipamentelor sportive (porți de fotbal, coșuri de baschet, set de volei) și punerea în operă a sistemelor de acoperire: gazon sintetic pe terenul de minifotbal și strat EPDM turnat in situ pe suprafețele de baschet/volei și pe pista de alergare. Suportul din beton va fi curățat mecanic și aspirat, acesta nu prezintă denivelări sau fisuri, fiind realizat recent.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul are obligația de a menține căile de acces libere și neobstrucționate, să retragă utilajele și echipamentele care nu mai sunt necesare, și să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii de orice fel. La finalizarea lucrărilor, Antreprenorul va asigura evacuarea tuturor utilajelor de construcție, materialelor rămase, deșeurilor și lucrărilor provizorii de pe șantier, astfel încât terenul să fie curat și pregătit pentru predarea lucrărilor către beneficiar.

16. Definiţii

17. Cerinţe privind calculul costului

Calcularea costului ofertei se va realiza conform metodei de resurse, în corelare cu CPL.01.01-2012, „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda resurse”, având în vedere toate resursele necesare pentru derularea proiectului.

- Prețurile stabilite vor include toate obligațiile asumate prin contract, precum și toate operațiunile necesare pentru finalizarea lucrărilor și pentru întreținerea acestora într-o stare corespunzătoare pe perioada de garanție.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Autoritatea contractantă indică documentele obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP în anunțul de participare.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Autoritatea contractantă indică documentele obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP în anunțul de participare.

| Amenajarea microcomplexului sportiv | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Caiet de sarcini  № 2-1

Lucrari de amenajare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Miniteren de fotbal cu inbracaminte sintetica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsH43B |  | Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip Gazon sintetic SportsTopfloor de culoare verde inaltimea parului 50 mm, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat | m2 |  |  |  | 1 077,42 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om |  |  |  | 147,61 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2774413590401 |  | Acoperire din gazon artificial | m2 |  |  |  | 1 109,74 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2774413590402 |  | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial | m |  |  |  | 304,91 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2774413590403 |  | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 | kg |  |  |  | 116,58 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200801 |  | Nisip cuartos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm | kg |  |  |  | 13 004,46 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2513206621441 |  | Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315 | kg |  |  |  | 7 003,23 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952270003648 |  | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller | h-ut. |  |  |  | 7,65 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica | h-ut. |  |  |  | 1,62 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952270007612 |  | Masina pentru acoperire | h-ut. |  |  |  | 40,94 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3410440005607 |  | Tractor cu utilaje suspendat | h-ut. |  |  |  | 9,16 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952270007613 |  | Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat | h-ut. |  |  |  | 0,32 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsH44A |  | Incastrarea liniilor de trasare din Gazon sintetic Sports Topfloor culoare alb (pentru marcaj) inaltimea firelor - 50mm linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm | m |  |  |  | 216,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om |  |  |  | 11,66 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2774413590402 |  | Acoperire din Gazon sintetic Sports Topfloor culoare alb (pentru marcaj) inaltimea firelor - 50mm | m2 |  |  |  | 21,60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2774413590402 |  | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial | m |  |  |  | 231,12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2774413590403 |  | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 | kg |  |  |  | 69,12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952270003648 |  | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller | h-ut. |  |  |  | 0,09 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica | h-ut. |  |  |  | 0,95 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsH44B |  | Incastrarea liniilor de trasare din Gazon sintetic Sports Topfloor culoare alb (pentru marcaj) inaltimea firelor - 50mm: linie continua curba, latimea liniei 10 cm | m |  |  |  | 24,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om |  |  |  | 1,78 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2774413590402 |  | Acoperire din Gazon sintetic Sports Topfloor culoare alb (pentru marcaj) inaltimea firelor - 50mm | m2 |  |  |  | 2,88 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2774413590402 |  | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial | m |  |  |  | 32,16 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2774413590403 |  | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 | kg |  |  |  | 9,60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952270003648 |  | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller | h-ut. |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica | h-ut. |  |  |  | 0,13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Miniteren de fotbal cu inbracaminte sintetica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Teren de volei + baschet. Acoperire sportiva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsA01B1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om |  |  |  | 1,54 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CA02B |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 |  |  |  | 0,20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist | h-om |  |  |  | 0,79 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  | 0,13 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 |  |  |  | 0,21 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata | h-ut. |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CC01F1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |  |  |  | 36,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton | h-om |  |  |  | 1,94 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg |  |  |  | 36,90 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri | buc |  |  |  | 5,40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma moale obisnuita, D=1.5 OL32 9.889 mm | kg |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |  |  |  | 7,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton | h-om |  |  |  | 0,45 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg |  |  |  | 7,17 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri | buc |  |  |  | 1,05 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma moale obisnuita, D=1.5 OL32 9.889 mm | kg |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CL57B |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg |  |  |  | 24,50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator | h-om |  |  |  | 2,57 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice | kg |  |  |  | 25,73 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb | kg |  |  |  | 0,49 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm | kg |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut. |  |  |  | 1,96 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CB02B2 |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi H=35-60 m | m2 |  |  |  | 4,70 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  | 0,94 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher | h-om |  |  |  | 3,76 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 | kg |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 | buc |  |  |  | 1,41 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc |  |  |  | 1,41 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii | kg |  |  |  | 0,14 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 |  |  |  | 0,47 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase | m3 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase | m3 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase | m3 |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol | kg |  |  |  | 0,56 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... | m3 |  |  |  | 1,80 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist | h-om |  |  |  | 7,20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  | 0,72 |  |  |  |  |  |  |
|  | 266310210000015 |  | Beton С12/15 | m3 |  |  |  | 1,86 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime | h-ut. |  |  |  | 1,08 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf | h-ut. |  |  |  | 0,45 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | RCsB21A K=1.5 |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Adincimea 30cm) | buc |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist | h-om |  |  |  | 1,44 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica | kw |  |  |  | 18,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia | buc |  |  |  | 3,60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut. |  |  |  | 0,72 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Otel-Beton d12 A I) | kg |  |  |  | 32,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator | h-om |  |  |  | 6,72 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice | kg |  |  |  | 33,61 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb | kg |  |  |  | 0,65 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm | kg |  |  |  | 0,32 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut. |  |  |  | 2,56 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CG53A aplicativ |  | Pardoseli sportive turnate pe loc, pe suport existent din beton, avind grosimea totala de 16mm, in 2 straturi din care: - 8 mm strat inferior din granule EDPM/SBR granulatia 2-4 mm cu adezivi 20% din masa granulelor; - 8 mm strat superior din granule EDPM granulatia 1-4 mm cu adezivi cu componenta protectie UV 20% din masa granulelor, inclusiv prelucrarea suprafetii din beton cu amorsa speciala compatibila cu adezivii folositi pentru granule. (Consumuri resurse granule de cauciuc SBR = 10,07 kg/m2, granule de cauciuc EPDM = 10,07 kg/m2, adeviz pentru granule - 4,25 kg/m2. Materiale marunte 1,05) | m2 |  |  |  | 410,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP | h-om |  |  |  | 1 004,50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire | h-om |  |  |  | 430,50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 265310210084132 |  | Grund Binder | kg |  |  |  | 1 829,62 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200803 |  | Nisip cuartos | kg |  |  |  | 387,45 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2653102100842 |  | Granule SBR | kg |  |  |  | 4 335,14 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2653102100844 |  | Granule EPDM (8 mm) | kg |  |  |  | 4 335,14 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv | buc |  |  |  | 8,61 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2940520007688 |  | Masina de slefuit | h-ut. |  |  |  | 61,50 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | DF16B aplicativ |  | Marcaje linii de joc | 1 km |  |  |  | 0,54 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator | h-om |  |  |  | 1,79 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2320322600192 |  | Bitum pentru drumuri tip D 80/120 | kg |  |  |  | 0,65 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2430126108720 |  | Email alb ii E.109-5 | kg |  |  |  | 27,23 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2430226109418 |  | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg |  |  |  | 1,33 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit rafinat tip A | kg |  |  |  | 0,43 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2940340004200 |  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut. |  |  |  | 0,16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Teren de volei + baschet. Acoperire sportiva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Transport material |  |  |  | 8 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | pret de piata |  | Cos de baschet cu stilp | buc |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 100000096 |  | Cos de baschet cu stilp | buc |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | pret de piata |  | Porti de fotbal 5x2m | buc |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 100000097 |  | Porti de fotbal 5x2m | buc |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | pret de piata |  | Set de volei | set |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 100000098 |  | Set de volei | set |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de depazitare |  |  |  | 1,2 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TVA |  |  |  | 20 % |  |  |  |  |  |  |  |  |