| Resistematizarea incaperilor cladirii cu nr. cad. 010021349701 si reconstructia rampei de acces, in vederea organizarii si amenajarii unitatii de primire urgente din str. Gh. Asachi, nr. 25 b, mun. Ch | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-6

Telecomunicatii TS

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpEJ08F |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp |  |  | m |  | 15,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 7,50 |  |
| 2 | RpEJ09E |  | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp |  |  | m |  | 15,00 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 6,75 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 33,75 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,30 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,45 |  |
| 3 | RpCU05I1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 22,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,20 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,30 |  |
| 4 | RpCU05C1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 18,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,54 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,96 |  |
| 5 | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 40,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,80 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,20 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 8,80 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,04 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,20 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 11-04-005-01 |  | Pupitru, loc de lucru, Dulap telecomunicational18U 600x600, |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,20 |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 1012038 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 10 mm |  |  | kg |  | 0,58 |  |
|  | 5009055 |  | Borne de cablu din cupru |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 5009413 |  | Furtun din cauciuc "ОПР 30/25" |  |  | m |  | 1,00 |  |
|  | 5220075 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС61" |  |  | kg |  | 0,01 |  |
| 7 | 10-01-039-01 |  | Piese diverse: Bloc prize 19" PDU, 6 outlets, 1U |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,38 |  |
|  | 1010424 |  | Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: МА-15 |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1010964 |  | Laminat la cald din otel carbon de calitate obisnuita, rotund si patrat, dimensiuni 52-70 mm, otel marca "Ст0" |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1100173 |  | Otel cornier 50х50 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |
| 8 |  |  | Bloc prize 19" PDU, 6 outlets, 1U |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 0112 |  | Bloc prize 19" PDU, 6 outlets, 1U |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 9 | 11-04-002-01 |  | Aparat de masa, masa, t, pina la: 0,015 - Cablu-organizer 1U |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,09 |  |
| 10 |  |  | Cablu-organizer 1U |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 25124107 |  | Cablu-organizer 1U |  |  | buc |  | 3,00 |  |
| 11 | 11-04-002-01 |  | Aparat de masa, masa, t, pina la: 0,015 - Patch-panel 24-ports 8p8c (RJ45), Cat.5E |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,09 |  |
| 12 | 10-03-001-04 |  | Utilajul centralelor: Router RB4011iGS+RM |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,29 |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |
| 13 | 11-04-004-01 |  | Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t Comutator-router 24 port, Comutator 24 port POE, Acces point WiFi |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 40,40 |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,11 |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 1,63 |  |
|  | 5009055 |  | Borne de cablu din cupru |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 5220075 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС61" |  |  | kg |  | 0,02 |  |
| 14 | 10-02-016-06 |  | Вloc de alimentare - UPS UPS-RACK-1500VA |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,20 |  |
| 15 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,36 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,72 |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,54 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 36,72 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,15 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
| 16 |  |  | Розетка RJ-45 (+10%) RJ-45, cat.5e |  |  | buc |  | 40,00 |  |
|  | 252525184444 |  | Priza comunicationala RJ-45 |  |  | buc |  | 40,00 |  |
| 17 | 11-04-028-01 |  | Racordarea conectorilor de priza in aparataj, cantitatea contactelor in conector, buc, pina la: 14 |  |  | 1 conector |  | 100,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 22,00 |  |
| 18 |  |  | Patch-cord SF/UTP cat.5e, 0,5m |  |  | buc |  | 50,00 |  |
|  | 252525244 |  | Patch-cord SF/UTP cat.5e, 0,5m |  |  | buc |  | 50,00 |  |
| 19 |  |  | Patch-cord SF/UTP cat.5e, 1,5m |  |  | buc |  | 50,00 |  |
|  | 2525252441 |  | Patch-cord SF/UTP cat.5e, 1,5m |  |  | buc |  | 50,00 |  |
| 20 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 6,30 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 149,94 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,01 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 84,42 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 84,42 |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 1,26 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 6,30 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 42,21 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 113,40 |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 11,34 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 30,49 |  |
| 21 |  |  | Teava gofrata (+10%) D20 |  |  | m |  | 700,00 |  |
|  | 1240202552 |  | Teava gofrata (+10%) D20 |  |  | buc |  | 700,00 |  |
| 22 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  | 100 m |  | 6,30 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 35,34 |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,13 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 1,95 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 5,04 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 76,86 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,32 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,13 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 1,01 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |
| 23 | 08-02-398-1 |  | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 10,17 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 17,09 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,51 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,20 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,51 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,51 |  |
|  | 5009719 |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  |  | 100 buc |  | 2,64 |  |
|  | 5009826 |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  |  | 100 buc |  | 1,02 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 1,63 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 8,14 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |
| 24 |  |  | Cablul de comunicatie(+10%) UTP cat.5e |  |  | m |  | 1 830,00 |  |
|  | 2464148800 |  | Cablul de comunicatie(+10%) UTP cat.5e |  |  | m |  | 1 830,00 |  |
| 25 | 08-02-396-6 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m |  |  | 100 m |  | 0,90 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 26,46 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 6,16 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 11,25 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,36 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 11,25 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,98 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 8,21 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,94 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,98 |  |
| 26 |  |  | Jgheab metalic, perforat 50x50x3000 |  |  | m |  | 90,00 |  |
|  | 55551 |  | Jgheab metalic, perforat 50x50x3000 |  |  | buc |  | 90,00 |  |
| 27 |  |  | Suport p/u jgheab |  |  | buc |  | 150,00 |  |
|  | 0414441 |  | Suport p/u jgheab |  |  | buc |  | 150,00 |  |
| 28 | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. 25x16 mm |  |  | 100 m |  | 0,50 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,14 |  |
|  | 101-1485 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | kg |  | 0,50 |  |
|  | 101-2202 |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  | buc |  | 100,00 |  |
|  | 110-03433 |  | Canale din masa plastica (complet) 25x16 |  |  | m |  | 50,00 |  |
|  | 134041 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 3,04 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 3,04 |  |
| 29 | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. 40x60 mm |  |  | 100 m |  | 0,10 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,63 |  |
|  | 101-1485 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 101-2202 |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  | 110-034330 |  | Canale din masa plastica (complet) 40x60 |  |  | m |  | 10,00 |  |
|  | 134041 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 0,61 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,61 |  |
| 30 |  |  | Elemente de fixare |  |  | buc |  | 50,00 |  |
|  | 221202454 |  | Elemente de fixare |  |  | buc |  | 50,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montaj |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | Dulap telecomunicational 18 U 600x6000 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1124 |  | Dulap telecomunicational 18 U 600x6000 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 32 |  |  | Patch-panel 24-ports 8p8c (RJ45), Cat.5E |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 112400 |  | Patch-panel 24-ports 8p8c (RJ45), Cat.5E, ecranat |  |  | buc |  | 3,00 |  |
| 33 |  |  | Router RB4011iGS+RM |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1124500 |  | Router RB4011iGS+RM |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 34 |  |  | Comutator-router 24 port CRS326-24G-2S+RM |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 11211001 |  | Comutator-router 24 port CRS326-24G-2S+RM |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 35 |  |  | Comutator-router 24 port PoE CRS328-24P-4S+RM |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 112110501 |  | Comutator-router 24 port PoE CRS328-24P-4S+RM |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 36 |  |  | Acces point WiFi wAP ax |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 112141005141 |  | Acces point WiFi wAP ax |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 37 |  |  | UPS UPS-RACK-1500VA |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 112110105141 |  | UPS UPS-RACK-1500VA |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |