APROBAT:

Chiriac I. Primarul comunei Iarova

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria com. Iarova r-nul Soroca

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria com. Iarova r-nul Soroca

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări de reparație și amenajare a izvorului din s. Balinți r-nul Soroca

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Izvor |  |  |
| 0 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment | m2 | 38,00 |
| 1 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor | m2 | 38,00 |
| 2 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului | m2 | 34,60 |
| 3 | RpCF10A | Demolarea zidariilor din piatra bruta, cu mijloace manuale | m3 | 2,10 |
| 4 | RpCJ24A | Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil). | m | 5,00 |
| 5 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 14,40 |
| 6 | RpCJ21C1 K=2.0 | Reparatii de tencuieli exterioare, brute, la calcane de 2,5 cm grosime, executate cu mortar marca 50-T, pentru lucrari noi de tencuieli (refaceri totale) | m2 | 79,50 |
| 7 | RpCD08A | Montarea plaselor sudate la pereti si crapaturi cu greutate pina la 3 kg/mp ( 13.6 m2 Plasa Vr.d 4 mm, oci 100x100mm ) | kg | 32,60 |
| 8 | RpCC04A | Cofraje din scinduri de rasinoase, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente. | m2 | 17,50 |
| 9 | RpCD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de 12 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru stilpi si centuri. | kg | 92,75 |
| 10 | RpCD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de 6 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru stilpi si centuri | kg | 35,00 |
| 11 | RpCB04A | Beton armat turnat in stilpi si centuri, la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) | m3 | 2,35 |
| 12 | RpCD08A | Montarea plaselor sudate la pardoseli cu greutate pina la 3 kg/mp ( 13.16 m2 Plasa Vr.d 4 mm, oci 100x100mm ) | kg | 31,60 |
| 13 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 13,16 |
| 14 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic ( Mauarlat 150x150mm= 22.2m; Pana de coama 50x150mm =1.0m; Caprior de diagonala 50x150=18.0m; Capriori 50x100=60m; Clesti 50x100=20m ) | m3 | 1,10 |
| 15 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Scindura 25x100. Norma=0.0075 m3/m2) (Scindura =0.37m3) | m2 | 49,00 |
| 16 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe, asteriala. | m3 | 1,47 |
| 17 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.(Asteriala) | m3 | 0,37 |
| 18 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 49,00 |
| 19 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 48,50 |
| 20 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 26,00 |
| 21 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 6,00 |
| 22 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit, teren usor (Pireu) | m3 | 2,14 |
| 23 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr 10cm (Pireu) | m3 | 2,14 |
| 24 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului (Pireu ) | m2 | 2,00 |
| 25 | CA03B3 | Beton turnat la pireu preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 2,00 |
| 26 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, ( Sant pentru fundatii la ingradire 300xh500x23.9) | m3 | 3,60 |
| 27 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta (Fundatia la ingradire) | 100m2 | 0,10 |
| 28 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului (Ingradire ) | m2 | 13,00 |
| 29 | CA09A2 | Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual (Ingradire ) | m3 | 5,60 |
| 30 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Ingradire ) | m2 | 22,50 |
| 31 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului ( Caciula zidariei la Ingradire ) | m2 | 21,40 |
| 32 | RpCD08A | Montarea plaselor sudate la caciula zidariei la ingradirecu greutate pina la 3 kg/mp ( 13.16 m2 Plasa Vr.d 4 mm, oci 100x100mm ) | kg | 42,60 |
| 33 | CA04B3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), (Caciula zidariei la ingtadire ) | m3 | 0,90 |
| 34 | CO06B3 | Imprejmuiri din plasa de sirma zincata (Eurogard 2.5x1.5m d=5mm ) fixata pe stilpi din metal zincat, fixati in beton turnat pe santier (50x50x2,0mm, H = 2.3m), montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1.5 m.(Norma stilpi din metal zincat 4.0 kg/m) | m | 31,40 |
| 35 | CO02A | Pardoseli executate cu placi de beton pentru pavaje OL - 13 gr 2.2cm, asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment | m2 | 13,16 |
| 36 | CI11C | Placaje din placi de piatra, de tip Cosauti, cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu mortar de ciment M 100-T, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra. | m2 | 65,25 |
| 37 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart " Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 7,10 |
| 38 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 | 7,10 |
| 39 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la indepartarea stratului vegetal de 115 cm grosime in pamint cu umiditate naturala teren usor (Pavaj ) | m3 | 3,75 |
| 40 | DA12A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire ( Gr.= 15.0cm ) | m3 | 3,75 |
| 41 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 16,50 |
| 42 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton vebropresate gr. 40mm, prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 25,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Apeduct |  |  |
| 43 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I | 100 m3 | 0,77 |
| 44 | TsA20A | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor | m3 | 3,00 |
| 45 | RpAcA49A | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 100 mm | m | 160,00 |
| 46 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip H= 0.1m | m3 | 3,50 |
| 47 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, D50/PN6 PE80SDR21x2.4 SM EN | m | 93,00 |
| 48 | AcA52B | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, D75/PN6 PE80SDR21x4.6 SM EN | m | 68,50 |
| 49 | AcB01A | Montarea robinetului cu actionare manuala, la conductele de alimentare cu apa D=50 mm | buc | 1,00 |
| 50 | AcB01A | Montarea robinetului cu actionare manuala, la conductele de alimentare cu apa D=75 mm | buc | 1,00 |
| 51 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Umplutura) | 100 m3 | 0,70 |
| 52 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Umplutura) | 100 m3 | 0,70 |
| 53 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Umplutura) | m3 | 6,50 |
|  |  | Capitolul 1.3. Canalizare |  |  |
| 54 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I | 100 m3 | 0,30 |
| 55 | TsA20A | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor | m3 | 0,50 |
| 56 | RpAcA49A | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 100 mm | m | 5,00 |
| 57 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip H= 0.1m | m3 | 0,52 |
| 58 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, PVC SN4 MS D110/3.2 | m | 14,00 |
| 59 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc (Cot PVC D110/30) | buc | 2,00 |
| 60 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Umplutura) | 100 m3 | 0,03 |
| 61 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Umplutura) | 100 m3 | 0,03 |
| 62 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Umplutura) | m3 | 0,50 |
|  |  | Capitolul 1.4. Rezervoar de captare a apei ( 2,0x3,0xh=1.5m) |  |  |
| 63 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I | 100 m3 | 0,50 |
| 64 | TsA20A | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor | m3 | 5,00 |
| 65 | RpCB18C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc | m3 | 2,15 |
| 66 | AcD19A | Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton armat. | m2 | 44,50 |
| 67 | AcD20E1 | Confectionarea si montarea armaturilor, cu utilizarea otelului beton PC-52 D12 AIII | kg | 655,00 |
| 68 | AcD20E | Confectionarea si montarea armaturilor, cu utilizarea otelului OB-37 confectionat pe santier D=6 AI | kg | 30,00 |
| 69 | CA10A | Turnare beton aparent cu parament brut cu mijloace clasice, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01(Beton C15/12(Bc15/B200)W4) | m3 | 7,62 |
| 70 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta la bazinul de captare a apei, necarosabil tip I | buc | 1,00 |
| 71 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Umplutura) | 100 m3 | 0,50 |
| 72 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Umplutura) | 100 m3 | 0,50 |
| 73 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Umplutura) | m3 | 5,00 |

Întocmit

Verificat