| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: ____________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: ” Achiziționarea dispozitivelor de declanșare și protecție. ” |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Lotul 1 Întreruptoare automate 1P |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Întrerupător automat |  |  |  | Număr de poli: 1 Număr de poli protejați: 1 Curba caracteristică de declanșare: B Curent nominal proiectat (In): 10 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC |  |  |  |
| 1.2. Întrerupător automat |  |  |  | Număr de poli: 1 Număr de poli protejați: 1 Curba caracteristică de declanșare: С Curent nominal proiectat (In): 10 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC |  |  |  |
| 1.3. Întrerupător automat |  |  |  | Număr de poli: 1 Număr de poli protejați: 1 Curba caracteristică de declanșare: С Curent nominal proiectat (In): 16 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC |  |  |  |
| 1.4. Întrerupător automat |  |  |  | Număr de poli: 1 Număr de poli protejați: 1 Curba caracteristică de declanșare: С Curent nominal proiectat (In): 25 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC |  |  |  |
| 1.5. Întrerupător automat |  |  |  | Număr de poli: 1 Număr de poli protejați: 1 Curba caracteristică de declanșare: C Curent nominal proiectat (In): 32 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC |  |  |  |
| 1.6. Întrerupător automat |  |  |  | Număr de poli: 1 Număr de poli protejați: 1 Curba caracteristică de declanșare: C Curent nominal proiectat (In): 6 A Capacitate de rupere: 10000 A Tensiune alimentare: 220 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: DC |  |  |  |
| Lotul 2 Întreruptoare automate 2P |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Întrerupător automat |  |  |  | Număr de poli: 2 Număr de poli protejați: 2 Curba caracteristică de declanșare: C Curent nominal proiectat (In): 3 A Capacitate de rupere: 10000 A Tensiune alimentare: 440 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: DC |  |  |  |
| 2.2. Întrerupător automat |  |  |  | Număr de poli: 2 Număr de poli protejați: 2 Curba caracteristică de declanșare: C Curent nominal proiectat (In): 32 A Capacitate de rupere: 10000 A Tensiune alimentare: 440 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: DC |  |  |  |
| 2.3. Întrerupător automat |  |  |  | Număr de poli: 2 Număr de poli protejați: 2 Curba caracteristică de declanșare: C Curent nominal proiectat (In): 0,5 A Capacitate de rupere: 10000 A Tensiune alimentare: 400 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC |  |  |  |
| 2.4. Întrerupător automat |  |  |  | Număr de poli: 2 Număr de poli protejați: 2 Curba caracteristică de declanșare: C Curent nominal proiectat (In): 1,6 A Capacitate de rupere: 10000 A Tensiune alimentare: 400 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC |  |  |  |
| 2.5. Întrerupător automat |  |  |  | Număr de poli: 2 Număr de poli protejați: 2 Curba caracteristică de declanșare: C Curent nominal proiectat (In): 2 A Capacitate de rupere: 10000 A Tensiune alimentare: 400 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC |  |  |  |
| Lotul 3 Întreruptoare automate 3P |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Întrerupător automat |  |  |  | Număr de poli: 3 Număr de poli protejați: 3 Curba caracteristică de declanșare: C Curent nominal proiectat (In): 16 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230/400 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC |  |  |  |
| 3.2. Întrerupător automat |  |  |  | Număr de poli: 3 Număr de poli protejați: 3 Curba caracteristică de declanșare: C Curent nominal proiectat (In): 25 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230/400 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC |  |  |  |
| 3.3. Întrerupător automat |  |  |  | Număr de poli: 3 Număr de poli protejați: 3 Curba caracteristică de declanșare: C Curent nominal proiectat (In): 32 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230/400 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC |  |  |  |
| 3.4. Întrerupător automat |  |  |  | Număr de poli: 3 Număr de poli protejați: 3 Curba caracteristică de declanșare: C Curent nominal proiectat (In): 40 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230/400 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC |  |  |  |
| 3.5. Întrerupător automat |  |  |  | Număr de poli: 3 Număr de poli protejați: 3 Curba caracteristică de declanșare: C Curent nominal proiectat (In): 63 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230/400 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC |  |  |  |
| 3.6. Întrerupător automat |  |  |  | Număr de poli: 3 Număr de poli protejați: 3 Curba caracteristică de declanșare: C Curent nominal proiectat (In): 100 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230/400 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC |  |  |  |
| Lotul 4 Întreruptoare diferențiale |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Întreruptor automat diferențial |  |  |  | Număr de poli: 2 Număr de poli protejați: 2 Curba caracteristică de declanșare: C Curent nominal proiectat (In): 16 A Capacitate de rupere: 6000 A Curent rezidual nominal: 30 mA Tensiune alimentare: 230 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC |  |  |  |
| 4.2. Întreruptor automat diferențial |  |  |  | Număr de poli: 2 Număr de poli protejați: 2 Curba caracteristică de declanșare: C Curent nominal proiectat (In): 25 A Capacitate de rupere: 6000 A Curent rezidual nominal: 30 mA Tensiune alimentare: 230 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC |  |  |  |
| 4.3. Întreruptor automat diferențial |  |  |  | Număr de poli: 4 Număr de poli protejați: 4 Curba caracteristică de declanșare: C Curent nominal proiectat (In): 25 A Capacitate de rupere: 6000 A Curent rezidual nominal: 30 mA Tensiune alimentare: 230 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC |  |  |  |
| Lotul 5 Demaroare electromagnetice |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Demaror electromagnetic |  |  |  | Curent nominal: 25A Număr de poli: 3 Tensiunea nominala: 660 V Numărul de contacte auxiliare ca contact normal deschis – 2 Numărul de contacte auxiliare ca contact normal închis – 2 Tensiunea nominala a bobinei: 380 V Tip intrare tensiunea : AC Gradul de protecţie : IP00 Dimensiuni: 89х93х116 mm |  |  |  |
| 5.2. Demaror electromagnetic |  |  |  | Curent nominal: 40A Număr de poli: 3 Tensiunea nominala: 690V Numărul de contacte auxiliare ca contact normal deschis – 2 Numărul de contacte auxiliare ca contact normal închis – 2 Tensiunea nominala a bobinei: 230 V Tip intrare tensiunea : AC Gradul de protecţie : IP20 Informații suplementare – dotare cu releu termic ireversibil |  |  |  |
| 5.3. Demaror electromagnetic |  |  |  | Curent nominal: 160A Număr de poli: 3 Tensiunea nominala: 690V Numărul de contacte auxiliare ca contact normal deschis – 2 Numărul de contacte auxiliare ca contact normal închis – 2 Tensiunea nominala a bobinei: 230 V Tip intrare tensiunea : AC Gradul de protecţie : IP20 Informații suplementare – dotare cu releu termic ireversibil |  |  |  |
| Lotul 6 Siguranțe fuzibile |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Siguranță fuzibilă |  |  |  | Caracteristici: gG Tensiune alimentare: 500 V Curent nominal : 4A Dimensiuni : 14x51 mm Material : portelan Tip de tensiune: AC |  |  |  |
| 6.2. Siguranță fuzibilă |  |  |  | Caracteristici: gG Tensiune alimentare: 500 V Curent nominal : 10A Dimensiuni : 14x51 mm Material : portelan Tip de tensiune: AC |  |  |  |
| 6.3. Siguranță fuzibilă |  |  |  | Caracteristici: gG Tensiune alimentare: 500 V Curent nominal : 16A Dimensiuni : 14x51 mm Material : portelan Tip de tensiune: AC |  |  |  |
| 6.4. Siguranță fuzibilă |  |  |  | Caracteristici: gG Tensiune alimentare: 500 V Curent nominal : 20A Dimensiuni : 14x51 mm Material : portelan Tip de tensiune: AC |  |  |  |
| 6.5. Siguranță fuzibilă |  |  |  | Caracteristici: gG Tensiune alimentare: 500 V Curent nominal : 25A Dimensiuni : 14x51 mm Material : portelan Tip de tensiune: AC |  |  |  |
| 6.6. Siguranță fuzibilă |  |  |  | Dimensiunea construcției: NH00 Caracteristici: gG Tensiune alimentare: 690 V Curent nominal : 100A Material : portelan Tip de tensiune: AC |  |  |  |
| 6.7. Siguranță fuzibilă |  |  |  | Tensiune nominală: 6/12 kV Curent nominal : 16 A Curentul minim de rupere: 63 A Capacitate de rupere: 63 kA Diametrul contactului de prindere/terminal: 45mm Lungime: 292 mm Diametru tubului: 53 mm Opțiuni aditionale: cu percutor 80 N |  |  |  |
| 6.8. Siguranță fuzibilă |  |  |  | Tensiune nominală: 10/17.5 kV Curent nominal : 6,3 A Curentul minim de rupere: 44 A Capacitate de rupere: 63 kA; Diametrul contactului de prindere/terminal: 45mm Lungime: 292 mm Diametru tubului: 53 mm Opțiuni aditionale: cu percutor 80 N |  |  |  |
| 6.9. Siguranță fuzibilă |  |  |  | Tensiune nominală: 10/17.5 kV Curent nominal : 50 A Curentul minim de rupere: 205 A Capacitate de rupere: 63 kA Diametrul contactului de prindere/terminal: 45mm Lungime: 292 mm Diametru tubului: 87 mm Opțiuni aditionale: cu percutor 80 N |  |  |  |
| Lotul 7 Comutator de transfer automat a sarcinii |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Comutator de transfer au-tomat a sarcinii |  |  |  | Număr de poli: 3 Curent nominal: 250 A Tensiune nominală de funționare: 390-690 V Tip intrare tensiunea : AC Număr de comutatoare: 2 Numărul de contacte auxiliare: 3 Poziții de funcționare: Trei poziții stabile (I - 0 - II) Tip de comutație: automată motori-zată, cu blocaj mecanic între surse Funcții de Control și Monitorizare tensiunii pe ambele surse Logică de prioritate Configurare rapidă: Programare prin potențiometre și switch-uri |  |  |  |
| Lotul 8 Contactoare de blocare |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Separator de sarcina basculant |  |  |  | Număr de poli: 4 Curent nominal: 63 A Tensiune alimentare: 400 V Tip intrare tensiunea : AC Poziții de funcționare: Trei poziții stabile (I - 0 - II) Rezistență curent de scurtă durată: 0,6 kA Montarea pe şină DIN TS-35 |  |  |  |
| Lotul 9 Comutatoare de pachete |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Comutatoare de pachete |  |  |  | Număr de poli: 2 Curent nominal: 63 A Tensiune alimentare: 220 V Tip intrare tensiunea : AC Mecanism de acționare - Manual, cu mâner rotativ |  |  |  |
| 9.2. Comutatoare de pachete |  |  |  | Număr de poli: 3 Curent nominal: 40 A Tensiune alimentare: 380 V Tip intrare tensiunea : AC Mecanism de acționare - Manual, cu mâner rotativ |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________