CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat   Serviciul de Informatii si Securitate al RM

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Serviciul de Informatii si Securitate

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări de reparatie a unor incaperi din incinta edificiilor Serviciului de Informatii si Securitate a RM

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE |  |  |
|  |  | 1.1. Casa Scarii Edificiu 3 etaje |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Demontarea straturilor superioare, curatirea de vopsea existenta) | m2 | 296,3500 |
| 2 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 8,0000 |
| 3 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat de tip LED 1x 10 W,G13 220-240V cu tub LED (Forma, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | buc | 8,0000 |
| 4 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Vopsirea tevilor antiincendiare) | m2 | 2,2000 |
| 5 | RpIF12C | Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte) | m2 | 14,3000 |
| 6 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 296,3500 |
| 7 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 209,8000 |
| 8 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 86,5500 |
| 9 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 296,3500 |
| 10 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu | m | 112,4000 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 296,3500 |
| 12 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 296,3500 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 296,3500 |
| 14 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 296,3500 |
| 15 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi (Panouri metalice existente) | m2 | 4,2000 |
| 16 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Usi intrare etaj, culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 13,8800 |
| 17 | RpCO48B | Mina curenta din rasinoase, stejar sau foiase, la scari de lemn (Confectionarea si montarea minei curente din lemn la perile existente) | m | 17,2000 |
| 18 | CN16A | Vopsitorii cu lacuri aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac in 3 straturi la mina curenta din lemn | m2 | 3,4400 |
| 19 | CN10A | Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton , executate manual (Vopsirea marginile treptelor si pervazuri din beton) Culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | 19,5000 |
| 20 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,2200 |
|  |  | 1.2. Prag intrarea secundara |  |  |
| 21 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 13,1000 |
| 22 | RpCJ06A K=1.5 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (APLICABIL, Tencuirea subtreptelor) | m | 19,0000 |
| 23 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Suprafete plane) | m2 | 3,2000 |
| 24 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta , grosimea nu mai mica de 9 mm (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 9,9000 |
| 25 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m | 15,2000 |
| 26 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu la muchia treptei | m | 20,0000 |
|  |  | 1.3. Prag intrare |  |  |
| 27 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Demontarea teracotei deteriorate) | m2 | 4,1000 |
| 28 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 4,1000 |
| 29 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 4,1000 |
| 30 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta , grosimea nu mai mica de 9 mm (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 4,1000 |
| 31 | CH06A | Mina curenta INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime,, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din INOX | m | 4,0000 |
|  |  | 1.4. Dus Sala Sport |  |  |
|  |  | 1.4.1. Coridor |  |  |
| 32 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (ATENTIE Demontarea Briu la pereti din MDF, Va fi remontat) | m2 | 4,5000 |
| 33 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Demontarea straturilor superioare,) | m2 | 50,5900 |
| 34 | CN54A | Aplicarea manuala a solutiilor ANTIMUCEGAI, la pereti si tavane interioare | m2 | 50,5900 |
| 35 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 50,5900 |
| 36 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 50,5900 |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 50,5900 |
| 38 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 50,5900 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 100,9900 |
| 40 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 100,9900 |
| 41 | CK17E1 | Montarea Briu la Pereti din MDF (ATENTIE MANOPERA se va monta materialul demontat anterior ) | m2 | 4,5000 |
| 42 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm | m | 2,6000 |
| 43 | RCsB29K K=2.7 | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm | buc | 2,0000 |
| 44 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc | 4,0000 |
| 45 | RpEB03C | Montarea cablajelor din cupru cu izolatie PVC, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze avind sectiunea VVGng 2x1,5 mmp | m | 19,2000 |
| 46 | RpEC09C | Montarea intrerupatorului suplimentar, pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, aluminiu, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de priza cu conductor de cupru | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.4.2. Dus |  |  |
| 47 | CN54A | Aplicarea manuala a solutiilor ANTIMUCEGAI, la pereti si tavane interioare | m2 | 11,2000 |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 11,2000 |
| 49 | CF57A K=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 11,2000 |
| 50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 11,2000 |
| 51 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) ATENTIE Vopsea cu continut sporit de silicon prevazuta in spatii cu umeditate sporita | m2 | 11,2000 |
|  |  | 1.5. Coridor edificiu cu 7 etaje |  |  |
| 52 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 145,8000 |
| 53 | CF57A K=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 145,8000 |
| 54 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 145,8000 |
| 55 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 145,8000 |
| 56 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Usi intrare etaj, culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 4,0000 |
| 57 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru efectuarea lucrarilor de reparatie, vor fi remontate. | m2 | 3,1200 |
| 58 | RpIB02A | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (ATENTIE, MANOPERA, montarea radiatoarelor demontate anterior) | m2 | 3,1200 |
|  |  | 1.6. Et.3, edificiu 7 etaje |  |  |
|  |  | 1.6.1. Demontari si evacuari |  |  |
| 59 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi ) | m2 | 6,4300 |
| 60 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 0,1200 |
| 61 | TrI1AA01B1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1 | t | 0,1200 |
| 62 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 0,1200 |
|  |  | 1.6.2. Pereti |  |  |
| 63 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu betonogrunt | m2 | 12,0000 |
| 64 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 36,0000 |
| 65 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 3,2000 |
| 66 | CK18C | Montarea coltarilor din aluminiu | m | 36,0000 |
| 67 | CF57A K=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 12,0000 |
| 68 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 12,0000 |
| 69 | CN12A | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa | m2 | 12,0000 |
| 70 | CK12D | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,9300 |
| 71 | CK03A | Usi din MDF (ATENTIE Sponate natural si finisate cu vopsiotorii de lac ) de calitate superioara cu grosimea nu mai mica 40mm interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Culoarea , forma se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren) | m2 | 4,5000 |
| 72 | CK32A | Storuri pentru ferestre din pinze cu suport de lemn | m2 | 1,4000 |
|  |  | 1.7. Blocuri Sanitare |  |  |
| 73 | RpCO56C | Demontari: (Demontarea dulapurilor sub lavoar) ATENTIE vor fi remontate | m2 | 7,0000 |
| 74 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 2,8000 |
| 75 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 2,5000 |
| 76 | RpSA15B | Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 15,6000 |
| 77 | RpSD18A | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 5,0000 |
| 78 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 2,5000 |
| 79 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Refacerea placajului demontat anterior) | m2 | 2,8000 |
| 80 | RpCO29A | Montarea usilor din lemn, gata confectionate (ATENTIE Aplicabil, Montarea dulapurilor sub lavoar demontate anterior MANOPERA) | m2 | 7,0000 |
|  |  | 1.8. Butoane Ascensor |  |  |
| 81 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (2 etaje) | m2 | 2,4000 |
| 82 | RpEE23A | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : (Butoane chemare ascensor) | buc | 6,0000 |
| 83 | RCsU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 6,0000 |
| 84 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 3,6000 |
| 85 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 3,6000 |
| 86 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 3,6000 |
| 87 | CF57A K=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3,6000 |
| 88 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 3,6000 |
| 89 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 3,6000 |
|  |  | 1.9. Curtea |  |  |
| 90 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 0,5000 |
| 91 | RpAcF01B1 | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar asfaltic, in cazul executiei sub circulatie intensa | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.10. Birou 134 |  |  |
|  |  | 1.10.1. Demontari si evacuari |  |  |
| 92 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 6,0000 |
| 93 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi ) | m2 | 11,4700 |
| 94 | RpVC52A | Demontarea dulapului de climatizare (Va fi remontat) | kg | 1,0000 |
| 95 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 56,9500 |
| 96 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 148,2300 |
| 97 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 46,9000 |
| 98 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 7,1400 |
| 99 | TrI1AA01B1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1 | t | 7,1400 |
| 100 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 7,1400 |
|  |  | 1.10.2. Tavan |  |  |
| 101 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 46,9000 |
| 102 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grinzi) | m2 | 8,1000 |
| 103 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 8,1000 |
| 104 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 8,1000 |
| 105 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m | 16,2000 |
| 106 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grinzi) | m2 | 8,1000 |
| 107 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor Grinzi | m2 | 8,1000 |
| 108 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grinzi) | m2 | 8,1000 |
| 109 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Grinzi | m2 | 8,1000 |
|  |  | 1.10.3. Pardosea |  |  |
| 110 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% | m3 | 12,5000 |
| 111 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 46,9000 |
| 112 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 46,9000 |
| 113 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de MDF, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp ( ATENTIE Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU) | m2 | 46,9000 |
| 114 | SA07G | Teava din otel pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 2 1/2" (P-tru montarea retelelor) | m | 38,0000 |
| 115 | SA07F | Teava din otel pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 2" (P-tru montarea retelelor, configuratia se va coordona cu beneficiarul ) | m | 38,0000 |
| 116 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu 20x20 la imbinarea canalelor de comunicatii cu pardoseaua | m | 28,8000 |
| 117 | CK06A | Usite din fanera laminata cu grosimea minim 21mm intr-un canat, pentru camuflarea canalelor informationale.(200x250mm) | m2 | 1,1000 |
|  |  | 1.10.4. Pereti |  |  |
| 118 | CD12A | Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica (Blocare gol de usa) | m2 | 2,8000 |
| 119 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 148,2300 |
| 120 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Chituirea rosturilor gips-carton) | m2 | 15,4000 |
| 121 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Chituirea rosturi gips-carton) | m2 | 15,4000 |
| 122 | CK18C | Montarea coltarilor din aluminiu | m | 48,3000 |
| 123 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 148,2300 |
| 124 | CF57A K=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 148,2300 |
| 125 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 148,2300 |
| 126 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 148,2300 |
| 127 | CK17E1 | Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea minim 350mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 4,7500 |
| 128 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, (Aparat demontat anterior ) | buc | 1,0000 |
| 129 | RpIF12C | Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte) | m2 | 13,2000 |
|  |  | 1.10.5. Timplarie |  |  |
| 130 | CK03A | Usi din MDF (ATENTIE Sponate natural si finisate cu vopsiotorii de lac ) de calitate superioara cu grosimea nu mai mica 40mm interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Culoarea , forma se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren) | m2 | 5,2000 |
| 131 | CK33B | Miner pentru usi | buc | 2,0000 |
| 132 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 3,0000 |
| 133 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (cu latimea de 600mm) | m | 5,9000 |
| 134 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Vopsirea gratiilor la ferestre, existente) | m2 | 7,9000 |
|  |  | 1.11. Birou 346 |  |  |
| 135 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 49,5000 |
| 136 | CN54A | Aplicarea manuala a solutiilor ANTIMUCEGAI, la pereti si tavane interioare | m2 | 28,6000 |
| 137 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 49,6000 |
| 138 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 49,5000 |
| 139 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 49,5000 |
| 140 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 49,5000 |
| 141 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 49,5000 |
| 142 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 64,8000 |
| 143 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 64,8000 |
| 144 | RpIF12C | Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte) | m2 | 3,3000 |
| 145 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Usi, culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 2,6000 |
| 146 | RpVC52A | Demontarea dulapului de climatizare (Va fi remontat) | kg | 1,0000 |
| 147 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, (Aparat demontat anterior ) | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.12. Birou 345 |  |  |
| 148 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 51,4000 |
| 149 | CN54A | Aplicarea manuala a solutiilor ANTIMUCEGAI, la pereti si tavane interioare | m2 | 30,2600 |
| 150 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 51,4000 |
| 151 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 51,4000 |
| 152 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 51,4000 |
| 153 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 51,4000 |
| 154 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 51,4000 |
| 155 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 65,2000 |
| 156 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 65,2000 |
| 157 | RpIF12C | Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte) | m2 | 3,3000 |
| 158 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Usi, culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 2,6000 |
| 159 | RpVC52A | Demontarea dulapului de climatizare (Va fi remontat) | kg | 1,0000 |
| 160 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, (Aparat demontat anterior ) | buc | 1,0000 |
|  |  | 2. RETELE ELECTRICE |  |  |
| 161 | RpEE01B | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 3,0000 |
| 162 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 30,0000 |
| 163 | RpEE03A | Montarea prizelor informationale RJ 45 duble cat.6 (,,VIMAR" sau analogic) , constructie impermeabila, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala | buc | 16,0000 |
| 164 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat de tip LED 35 W, 4000K dimensiuni 595x595mm pentru tavane suspendate (Armstrong, Gips-carton) | buc | 8,0000 |
| 165 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (VVGng 3x1.5) | 100 m | 1,2000 |
| 166 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (cabluri informationale SF/UTP CAT5e-4P-PVC.) | 100 m | 3,1000 |
| 167 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (VVGng 3x2.5) | 100 m | 2,8500 |
| 168 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 4,0500 |
| 169 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x1.5mm | m | 120,0000 |
| 170 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x2.5mm | m | 285,0000 |
| 171 | Pret de piata | Cablu informational SF/UTP CAT5e-4P-PVC | m | 310,0000 |
| 172 | Pret de piata | Teava din vinilplast Dm25mm | m | 405,0000 |
| 173 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (Cutie distributie pentru 24 moduli, plastic) | buc | 1,0000 |
| 174 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unitare de 10 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru (BA 47-29/1/16A,B) | buc | 6,0000 |
| 175 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unitare de 10 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru (BA 47-29/3/20A,B) | buc | 4,0000 |
| 176 | RpEE01B | Montarea interupatoarelor Diferentiale, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (AVDT-63M 25A/10mA) | buc | 10,0000 |
| 177 | RpEJ05A | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW | buc | 7,0000 |
| 178 | RpEJ06B | Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat | buc | 5,0000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 179 | Pret de piata | Ventilator axial cu debit de 100m3/h puterea motorului 14w, diametru 100mm, | buc | 1,0000 |