CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Constructia stadionului in s.Rublenita r.Soroca

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Blocul principal, scheletul portant |  |  |
|  |  | 1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. | 100 m3 | 27,34 |
| 2 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 13,67 |
| 3 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km | t | 5 741,40 |
|  |  | 2. Fundatia cota -3.600 |  |  |
| 4 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 1,32 |
| 5 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 160,71 |
| 6 | CC01D1 | Armaturi (A III) din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 12 mm inclusiv in fundatii izolate(talpa coloanelor) | kg | 1 783,85 |
| 7 | CC02L2 | Armaturi (A III) din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 22 mm, si montate in stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 4 138,65 |
| 8 | CC02C2 | Armaturi (A I) din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pentru stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 896,80 |
| 9 | CC01F1 | Armaturi (AI) din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 14 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 1 380,20 |
| 10 | CC01E1 | Armaturi (A I) din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 6 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 562,30 |
| 11 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in (stilpii), socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.B20 | m3 | 100,44 |
| 12 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.B20 | m3 | 117,67 |
|  |  | 3. Peretii subsol |  |  |
| 13 | CC02L2 | Armaturi (A III) din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 22 mm, si montate in stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 6 799,20 |
| 14 | CC02C2 | Armaturi (A I) din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pentru stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 280,30 |
| 15 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 357,12 |
| 16 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in (stilpii), socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.B20 | m3 | 31,75 |
| 17 | CC02L2 | Armaturi (A III) din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 20 mm, si montate in grinzi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, | kg | 10 002,52 |
| 18 | CC02C2 | Armaturi (A I) din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pentru grinzi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 193,47 |
| 19 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 509,60 |
| 20 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 170,00 |
| 21 | CA04F | Beton turnat in grinzi preparat cu centrala de betoane sau beton marfa B20 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 50,96 |
|  |  | 4. Peretii |  |  |
| 22 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 1 520,64 |
| 23 | CC02L2 | Armaturi A (III) din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, si montate in stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 5 050,95 |
| 24 | CA04F | Beton turnat in stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa B15 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 304,13 |
| 25 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 221,46 |
|  |  | 5. Planseu |  |  |
| 26 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 1 009,20 |
| 27 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 4 036,00 |
| 28 | CC02N2 | Armaturi A (III) din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 12 162,05 |
| 29 | CC02N2 | Armaturi A (III) din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 10 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 8 450,43 |
| 30 | CC02M2 | Armaturi A (III) din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 594,54 |
| 31 | CA04F | Beton turnat in placi preparat cu centrala de betoane sau beton marfa B20 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 151,38 |
|  |  | 6. Scarile cota 0.000(tribuna) |  |  |
| 32 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 758,52 |
| 33 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 1 824,00 |
| 34 | CC02N2 | Armaturi A (III) din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 10 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 8 292,48 |
| 35 | CC02M2 | Armaturi A (III) din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 884,80 |
| 36 | CA04F | Beton turnat in placi preparat cu centrala de betoane sau beton marfa B20 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 189,38 |
|  |  | 7. Scarile personal |  |  |
| 37 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 54,60 |
| 38 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 183,00 |
| 39 | CC02N2 | Armaturi A (III) din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 10 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 755,21 |
| 40 | CC02M2 | Armaturi A (III) din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 322,32 |
| 41 | CA04F | Beton turnat in placi preparat cu centrala de betoane sau beton marfa B20 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 13,65 |
|  |  | 8. Etajul I cota +3.600 |  |  |
| 42 | CC02L2 | Armaturi (A III) din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 22 mm, si montate in stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 5 149,44 |
| 43 | CC02C2 | Armaturi (A I) din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pentru stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 074,13 |
| 44 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 313,20 |
| 45 | CA04F | Beton turnat in stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa B20 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 33,12 |
| 46 | CC02L2 | Armaturi (A III) din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 20 mm, si montate in grinzi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, | kg | 4 315,58 |
| 47 | CC02C2 | Armaturi (A I) din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pentru grinzi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 517,17 |
| 48 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 208,40 |
| 49 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 104,00 |
| 50 | CA04F | Beton turnat in grinzi preparat cu centrala de betoane sau beton marfa B20 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 20,80 |
| 51 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 201,50 |
|  |  | 9. Planseu cota +3.800 |  |  |
| 52 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 48,20 |
| 53 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 240,00 |
| 54 | CC02N2 | Armaturi A (III) din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 10 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 2 369,28 |
| 55 | CC02M2 | Armaturi A (III) din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 75,84 |
| 56 | CA04F | Beton turnat in placi preparat cu centrala de betoane sau beton marfa B20 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 8,64 |
|  |  | 10. Scarile (tribuna) |  |  |
| 57 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 555,20 |
| 58 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 2 100,00 |
| 59 | CC02N2 | Armaturi A (III) din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 4 972,80 |
| 60 | CC02N2 | Armaturi A (III) din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 10 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 3 455,20 |
| 61 | CC02M2 | Armaturi A (III) din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 632,50 |
| 62 | CA04F | Beton turnat in placi preparat cu centrala de betoane sau beton marfa B20 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 117,30 |
|  |  | 11. Scarile (лестничный марш) |  |  |
| 63 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 36,40 |
| 64 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 122,00 |
| 65 | CC02N2 | Armaturi A (III) din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 10 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 503,47 |
| 66 | CC02M2 | Armaturi A (III) din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 214,88 |
| 67 | CA04F | Beton turnat in placi preparat cu centrala de betoane sau beton marfa B20 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 9,10 |
|  |  | 12. Acoperis |  |  |
| 68 | CL04A | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate cu suruburi, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv(teava profilata 120*60) | t | 4,55 |
| 69 | CN20B1 | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul, pentru aplicarea unui strat mai putin | m2 | 126,30 |
| 70 | CE44A | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Notа: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (panou sandwich poliuretan 60mm) | m2 | 375,20 |
| 71 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, | kg | 1 039,50 |
| 72 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 50,00 |
| 73 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 45,00 |
|  |  | 13. Etajul II cota +6.400 |  |  |
| 74 | CC02L2 | Armaturi (A III) din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 18 mm, si montate in stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 5 149,44 |
| 75 | CC02C2 | Armaturi (A I) din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pentru stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 89,51 |
| 76 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 28,80 |
| 77 | CA04F | Beton turnat in stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa B20 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 2,88 |
| 78 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 36,20 |
| 79 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 1 796,76 |
|  |  | 14. Acoperis cota +6.400 |  |  |
| 80 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg | 197,68 |
| 81 | CL05B | Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1-3 t inclusiv | t | 2,21 |
| 82 | CL05A | Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv | t | 0,83 |
| 83 | CL04A | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate cu suruburi, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv | t | 1,41 |
| 84 | CL03A | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv | t | 1,91 |
| 85 | CN20B1 | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul, pentru aplicarea unui strat mai putin | m2 | 141,40 |
| 86 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor | m2 | 105,10 |
| 87 | CE06A | Invelitori la pereti din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , | m2 | 168,12 |
|  |  | Finisari interior, exterior |  |  |
|  |  | 1. Peretii cota -3.600 |  |  |
| 88 | CF15A | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 3 171,20 |
| 89 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 3 171,20 |
| 90 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 1 160,64 |
| 91 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 1 020,30 |
| 92 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor tavanelor | m2 | 1 020,30 |
| 93 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 2 010,56 |
| 94 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2 010,56 |
|  |  | 2. Pardoseli |  |  |
| 95 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 2 010,56 |
| 96 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm | m2 | 859,20 |
| 97 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 696,24 |
|  |  | 3. Tavan |  |  |
| 98 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 859,20 |
| 99 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor tavanelor | m2 | 859,20 |
| 100 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 859,20 |
| 101 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 859,20 |
|  |  | 4. Scarile |  |  |
| 102 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 49,11 |
| 103 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm | m2 | 49,11 |
| 104 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada din inox | kg | 131,76 |
|  |  | 5. Instalatii sanitare |  |  |
| 105 | SC08A | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat | buc | 40,00 |
| 106 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 58,00 |
| 107 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 20,00 |
| 108 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. | buc | 40,00 |
|  |  | 6. Usi din termopan |  |  |
| 109 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 151,20 |
|  |  | 7. Peretii cota 0.000 |  |  |
| 110 | CF15A | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 982,60 |
| 111 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 982,60 |
| 112 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 61,20 |
| 113 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 921,40 |
| 114 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor tavanelor | m2 | 921,40 |
| 115 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 921,40 |
| 116 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 921,40 |
|  |  | 8. Pardoseli |  |  |
| 117 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 342,40 |
| 118 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm | m2 | 342,40 |
| 119 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 215,60 |
|  |  | 9. Tavan |  |  |
| 120 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 342,40 |
| 121 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor tavanelor | m2 | 342,40 |
| 122 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 342,40 |
| 123 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 342,40 |
|  |  | 10. Scarile |  |  |
| 124 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 65,44 |
| 125 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm | m2 | 65,44 |
| 126 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada din inox | kg | 175,68 |
|  |  | 11. Instalatii sanitare |  |  |
| 127 | SC08A | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat | buc | 4,00 |
| 128 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 2,00 |
| 129 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |
| 130 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. | buc | 2,00 |
|  |  | 12. Usi si ferestre din termopan |  |  |
| 131 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 45,60 |
| 132 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 | 30,40 |
|  |  | 13. Peretii cota 3.400 |  |  |
| 133 | CF15A | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 148,20 |
| 134 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 148,20 |
| 135 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 42,30 |
| 136 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 105,90 |
| 137 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor tavanelor | m2 | 105,90 |
| 138 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 105,90 |
| 139 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 105,90 |
|  |  | 14. Pardoseli |  |  |
| 140 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 108,40 |
| 141 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm | m2 | 108,40 |
| 142 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 48,60 |
|  |  | 15. Tavan |  |  |
| 143 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 108,20 |
| 144 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor tavanelor | m2 | 108,20 |
| 145 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 108,20 |
| 146 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 108,20 |
|  |  | 16. Instalatii sanitare |  |  |
| 147 | SC08A | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat | buc | 1,00 |
| 148 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 2,00 |
| 149 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |
| 150 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. | buc | 2,00 |
|  |  | 17. Usi si ferestre din termopan |  |  |
| 151 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,40 |
| 152 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 | 110,40 |
|  |  | 18. Lucrari exterioare |  |  |
| 153 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 986,10 |
| 154 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 986,10 |
| 155 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 986,10 |
| 156 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 986,10 |
| 157 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 986,10 |
|  |  | 19. Pragul |  |  |
| 158 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 108,40 |
| 159 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm | m2 | 108,40 |
|  |  | 20. Terenul de la intrare |  |  |
| 160 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 28,80 |
| 161 | TsD06A | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t | 100 m3 | 0,288 |
| 162 | DB14B | Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere mecanica | t | 22,50 |
|  |  | 21. Tribuna |  |  |
| 163 | TsH80A | Aranjarea bancilor, masa pina la 100 kg | buc | 1 500,00 |
| 164 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada din inox | kg | 585,60 |
|  |  | Ventilarea |  |  |
|  |  | 22. Ventilarea |  |  |
| 165 | VA05B | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 700 - 1600 mm | m | 38,50 |
| 166 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm | m | 102,30 |
| 167 | VC06D | Montarea ventilatoarelor de acoperis axiale antrenate direct, avind debitul de 1.200-12.500 mc/h cu motor electric de 0,37 - 0,4 kw | buc | 8,00 |
| 168 | VB25B | Anemostat circular plan, tipII | buc | 42,00 |
|  |  | Teren de fotbal, sistem de drenare |  |  |
|  |  | 1. Lucrari de terasament |  |  |
| 169 | TsC01A | Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3. | 100m2 | 2 100,57 |
| 170 | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. | 100 m3 | 9,47 |
| 171 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 3,12 |
| 172 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km | t | 1 638,00 |
| 173 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta 70*40 | m3 | 420,05 |
| 174 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 | 4,20 |
| 175 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta 40*20 | m3 | 420,05 |
| 176 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 | 4,20 |
| 177 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 420,05 |
| 178 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 | 4,20 |
|  |  | 2. Sistema de drenare |  |  |
| 179 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 12,30 |
| 180 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 4,00 |
| 181 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului | buc | 4,00 |
| 182 | SB28B | Sifon din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm.(sifon din polietilena cu gratar din otel montat la teren) | buc | 380,00 |
|  |  | Gard,Projectore, Drapele |  |  |
|  |  | 1. Gardul |  |  |
| 183 | TsA02D | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare | m3 | 11,23 |
| 184 | DF18A | Plantarea stilpilor din metal, confectionati industrial | buc | 156,00 |
| 185 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 1 088,10 |
| 186 | CN20B1 | Vopsitorii exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul, pentru aplicarea unui strat mai putin | m2 | 275,73 |
| 187 | CO07B1 | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat | kg | 4 446,10 |
|  |  | 2. Stilpi la projectoare |  |  |
| 188 | TsA02D | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare | m3 | 4,80 |
| 189 | 33-01-016-1 | Montarea stilpilor din otel de sustinere, liber-statatori, cu un picior, de masa pina la: 2 t | t | 1,34 |
| 190 | CN20B1 | Vopsitorii exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul, pentru aplicarea unui strat mai putin | m2 | 18,46 |
| 191 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 4,80 |
| 192 | RpEF19A | Montarea projectorului cu halogen 150 W | buc | 4,00 |
|  |  | 3. Stilpi pentru drapele |  |  |
| 193 | TsA02D | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare | m3 | 3,20 |
| 194 | 33-01-016-1 | Montarea stilpilor din otel de sustinere, liber-statatori, cu un picior, de masa pina la: 2 t | t | 0,12 |
| 195 | CN20B1 | Vopsitorii exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul, pentru aplicarea unui strat mai putin | m2 | 4,71 |
|  |  | Parcarea auto |  |  |
|  |  | 1. Parcarea |  |  |
| 200 | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. | 100 m3 | 4,77 |
| 201 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km | t | 620,10 |
| 202 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta 40*20 | m3 | 238,30 |
| 203 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 119,15 |
| 204 | TsD21A | Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv | 100 m3 | 3,575 |
| 205 | DB14B | Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere mecanica | t | 119,15 |
|  |  | Reteaua de apa si canalizare |  |  |
|  |  | 1. Reteaua de canalizare |  |  |
| 206 | TsA01C3 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3 | 63,88 |
| 207 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 220,50 |
| 208 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 106,00 |
| 209 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 322,00 |
| 210 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 84,60 |
| 211 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 62,00 |
| 212 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 250,00 |
| 213 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. | buc | 40,00 |
|  |  | 2. Reteaua de apa |  |  |
| 214 | TsA01C3 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3 | 28,80 |
| 215 | SA08D | Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm | m | 602,30 |
| 216 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 62,30 |
| 217 | SA14C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm | m | 336,80 |
|  |  | 3. Hazna |  |  |
| 218 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,64 |
| 219 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km | t | 83,20 |
| 220 | SB08G | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm | m | 115,25 |
| 221 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 64,05 |
| 222 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 25,60 |
| 223 | IzF05A1 | Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construite pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la funduri | m2 | 64,10 |
| 224 | CP11A | Montarea placilor prefabricate din beton armat pentru plansee, la constructii executate cu cofraje glisante | buc | 2,00 |
|  |  | Electricitatea |  |  |
|  |  | 1. Capitolul 1.Lucrari de montare |  |  |
| 225 | 08-03-521-20 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 4000 A | buc | 1,00 |
| 226 | 33-04-003-5 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea | buc | 1,00 |
| 227 | 08-02-305-1 | Bratara pe stilp | buc | 1,00 |
| 228 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,02 |
| 229 | 08-01-025-29 | Bloc cu utilaj pentru substatii complete: 110 kV cu descarcatori de tensiune, aparataj de telecomunicatii de frecventa inalta, izolatori de sustinere, constructii metalice pentru intreruptor | buc | 3,00 |
| 230 | 08-01-086-1 | Substatii de transformare compete (STC): dulap de racordare de tensiune inalta | buc | 1,00 |
| 231 | 08-01-001-1 | Transformator cu trei faze de 35 kV, putere, kV А: 250 | buc | 1,00 |
| 232 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 3,00 |
| 233 | 08-01-017-9 | Izolator de sustinere, tensiune 110 kV | buc | 7,00 |
| 234 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,00 |
| 235 | 08-01-006-3 | Transformator de curent, tensiune, kV: 150 | set | 3,00 |
| 236 | 08-02-370-1 | Tablou pina la trei grupe, instalat in corpul cu coloane | buc | 1,00 |
| 237 | 10-04-066-03 | Aparataj de perete: Panou de distribuire | buc | 1,00 |
| 238 | 10-06-034-12 | Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica | buc | 6,00 |
| 239 | 10-06-034-12 | Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica | buc | 1,00 |
| 240 | 08-03-521-1 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,00 |
| 241 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 | buc | 2,00 |
| 242 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 3,00 |
| 243 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 1,00 |
| 244 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 3,00 |
| 245 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 4,00 |
| 246 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 4,00 |
| 247 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 1,00 |
| 248 | 08-02-149-1 | Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,90 |
| 249 | 08-02-149-1 | Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 7,00 |
| 250 | 08-02-149-1 | Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 5,40 |
| 251 | 08-02-149-1 | Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 3,54 |
| 252 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 21,36 |
| 253 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 19,00 |
| 254 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta | buc | 2,00 |
| 255 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc | 1,49 |
| 256 | 08-03-594-6 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,54 |
| 257 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 60,00 |
| 258 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 1,00 |
| 259 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 2,00 |
| 300 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 1,29 |
| 301 | 08-03-591-11 | Priza de fisa tripolara | 100 buc | 0,02 |
| 302 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,48 |
| 303 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta | buc | 6,00 |
| 304 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta | buc | 10,00 |
| 305 | RpEQ04A | Montarea cutiei cu cleme | buc | 105,00 |
|  |  | 2. Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 306 | 12345 | Separator cu pirghie de operare (РЛНД-1-10) | buc | 1,00 |
| 307 | 12345 | Pilon (CB-105) | buc | 1,00 |
| 308 | 12345 | Cronstein | buc | 4,00 |
| 309 | 12345 | Cablu AC-50 | m | 2,00 |
| 310 | 12345 | Descarcatoare | buc | 3,00 |
| 311 | 12345 | Post de transformare КТП | buc | 1,00 |
| 312 | 12345 | Transformator TM-100 | buc | 1,00 |
| 313 | 12345 | Sigurante ПК(т) 011-10-8-31,5 | buc | 3,00 |
| 314 | 12345 | Izolatoare ШФ-20 | buc | 7,00 |
| 315 | 12345 | Contor ZMG | buc | 1,00 |
| 316 | 12345 | Transformator de curent 150/5 | buc | 3,00 |
| 317 | 12345 | Tablou pentru evidenta DDE3 TIP12 | buc | 1,00 |
| 318 | 12345 | Tablou central de distributie ЩРв363-3 36 УХЛЗ | buc | 1,00 |
| 319 | 12345 | Tablou de distributie ЩРв243-0 36 УХЛЗ | buc | 6,00 |
| 320 | 12345 | Tablou de distributie ЩРв123-0 36 УХЛЗ | buc | 1,00 |
| 321 | 12345 | Intrerupator cu pirghie INS-160 A | buc | 1,00 |
| 322 | 12345 | Intrerupator automat BA 88-35 3P 125A | buc | 2,00 |
| 323 | 12345 | Intrerupator automat cu diferential In-32A, Is=300mA-CD441J | buc | 3,00 |
| 324 | 12345 | Intrerupator automat cu diferential In-25A, Is=300mA-CD441J | buc | 3,00 |
| 325 | 12345 | Intrerupator automat BA47-29 3P-40A | buc | 3,00 |
| 326 | 12345 | Intrerupator automat BA47-29 3P-20A | buc | 4,00 |
| 327 | 12345 | Intrerupator automat BA47-29 3P 16A | buc | 4,00 |
| 328 | 12345 | Intrerupator automat BA47-29 3P 10A | buc | 1,00 |
| 329 | 12345 | Cablu ВВГ 4*25 | m | 190,00 |
| 330 | 12345 | Cablu ВВГ 5*6 | m | 700,00 |
| 331 | 12345 | Cablu ВВГ 5*4 | m | 540,00 |
| 332 | 12345 | Cablu ВВГ 5*2,5 | m | 354,00 |
| 333 | 12345 | Cablu ВВГ 3*2,5 | m | 2 136,00 |
| 334 | 12345 | Cablu ВВГ 3*1,5 | m | 1 900,00 |
| 335 | 12345 | Projectoare cu sensor zi-noapte | buc | 2,00 |
| 336 | 12345 | Corp de iluminat complect echipate inclusiv 4 lampi | buc | 149,00 |
| 337 | 12345 | Corp de iluminat complect echipate inclusiv una lampa | buc | 54,00 |
| 338 | 12345 | Intrerupator automat BA47-29 1P 16A | buc | 60,00 |
| 339 | 12345 | Intrerupator automat BA47-29 1P 10A | buc | 1,00 |
| 340 | 12345 | Intrerupator automat BA47-29 3P 10A | buc | 2,00 |
| 341 | 12345 | Prize electrice monofazice | buc | 129,00 |
| 342 | 12345 | Prize electrice trifazate | buc | 2,00 |
| 343 | 12345 | Intrerupator monopolar | buc | 48,00 |
| 344 | 12345 | Projectoare | buc | 6,00 |
| 345 | 12345 | Projectoare | buc | 10,00 |
| 346 | 12345 | Cutii sub prize si intrerupatori | buc | 177,00 |
| 347 | 12345 | Doze de unire a ramificatiilor | buc | 105,00 |