CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTELOR  DE  PREŢURI

Obiectul achiziţiilor  Reparatia Catedrei de Medicina Legala din incinta Centrului de Medicina Legala, str. Vladimir Korolenco, 8

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatii |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, dulap) | m2 | 24,300 |
| 2 | RpCO56C | Demontari: captuseli din foi de ardezie plata la tavan | m2 | 48,000 |
| 3 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm | m2 | 48,000 |
| 4 | RpCH32B | Desfacerea carcasei din lemn la tavan | m2 | 48,000 |
| 5 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC -linoleum | m2 | 100,000 |
| 6 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 280,000 |
| 7 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant | m2 | 68,000 |
| 8 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavane | m2 | 28,000 |
| 9 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu profil armat, cu 4 canaturi cu deschidere din 2 parti, sub unghi 90 gr. la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv, culoare alba | m2 | 34,800 |
| 10 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice, cu latimea 400mm | m | 21,600 |
| 11 | CE23B | Glafuri (Pervaz ) din tabla zincata de 0,5 mm grosime , fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm | m | 21,600 |
| 12 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice CULOARE ALBA, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, | m2 | 20,610 |
| 13 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle, Lacati cu fixator | buc | 9,000 |
| 14 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 24,000 |
| 15 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate " Amstrong" tip "Tigular", inclusiv sistemul-grila | m2 | 100,000 |
| 16 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 308,000 |
| 17 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 308,000 |
| 18 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 308,000 |
| 19 | CF51B K=3 | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 308,000 |
| 20 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "FIUGHENFIULER" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 308,000 |
| 21 | CK18C | Montarea cornierului din aluminiu la glafuri ( usi , ferestre) | m | 66,000 |
| 22 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane(inclusiv "Betonocontact") | m2 | 56,200 |
| 23 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 56,200 |
| 24 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "FIUGHENFIULER" grosime 1,0 mm pe suprafetele GLAFURILOR | m2 | 56,200 |
| 25 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti si glafuri | m2 | 364,200 |
| 26 | IzA08F | Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic (Termolux) | m2 | 56,000 |
| 27 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 100,000 |
| 28 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Linoleum omogen gr.2,0-2,7mm, temelie tare, rezist. la foc Bfl-s1, rezist.electrica <2,0kB,rezist.uzura<0,15, inclusiv pervaz galtele,inclusiv Dolivca | m2 | 100,000 |
|  |  | 1.2. Lucrari tehnico sanitare |  |  |
| 29 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 64,000 |
| 30 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru curatare | m2 | 54,000 |
| 31 | IC35C | Teava din polietilena PPR armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 208,000 |
| 32 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Cot avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 48,000 |
| 33 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Reductie avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 40,000 |
| 34 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Trecere avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 40,000 |
| 35 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Americanca | buc | 20,000 |
| 36 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara ( fost folosite ) | m2 | 54,000 |
| 37 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire | buc | 38,000 |
| 38 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"" Maevski" | buc | 20,000 |
| 39 | IE08A | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp | m2 | 54,000 |
| 40 | IE01A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp | m2 | 54,000 |
| 41 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 208,000 |
| 42 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 208,000 |
|  |  | 2. Lucrari montaj |  |  |
|  |  | 2.1. Retele electrice |  |  |
| 43 | RpEG03B | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea 150-300 kg, Panou electric intern plastic 24 module | buc | 1,000 |
| 44 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - Automat PL4 | buc | 7,000 |
| 45 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator de sarcina BH 3P 50A | buc | 1,000 |
| 46 | RpEP12A | Montarea contorului de energie electrica in punct de alimentare, DDM 100SFC 380V 60A | buc | 1,000 |
| 47 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G1,5 RE RING NYM - J | m | 280,000 |
| 48 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G2,5 RE RING NYM - J | m | 180,000 |
| 49 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat intern, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi, "Amstrong" 600*600 4*20W cu balast electromagnetic si startior | buc | 16,000 |
| 50 | RpEF12A | Montarea lampilor (becurilor), tip: LT-18W, PANLIGHT | buc | 64,000 |
| 51 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor bipolar la instalatie inchisa, montate ingropat , racordate la conductori de cupru sau aluminiu, Viko, intern | buc | 7,000 |
| 52 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare la instalatie inchisa, montate ingropat , racordate la conductori de cupru sau aluminiu , Viko, intern | buc | 7,000 |
| 53 | RpEE03C | Montarea prizelor interne euro cu impamintare , montata pe console sau in cutii si panouri de tablou , Viko cu 2 pozitii | buc | 22,000 |
| 54 | RpEE03A | Montarea cutii cu d.65mm, p-u prize si intrerupator ( Doze), h=60mm pentru prize | buc | 38,000 |
| 55 | RpEE03B | Montarea cutii de ramificare externa 100*100mmx70mm | buc | 7,000 |
| 56 | Pret furnizor | Forbox 10mm2 | buc | 60,000 |
| 57 | Pret furnizor | Forbox 6mm2 | buc | 60,000 |
| 58 | Pret furnizor | Sina pu nul albastra montata pe DIN reica 15 locuri | buc | 1,000 |
| 59 | Pret furnizor | Sina pu inpamintare verde montata pe DIN reica 15 locuri | buc | 1,000 |
|  |  | 2.2. Retele Informationale ( Internet ) |  |  |
| 60 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50, Dulap pe perete 19" 6U | buc | 1,000 |
| 61 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil, masa, kg, pina la: 5, Montare SW D-Link DGS-1210-28 | buc | 1,000 |
| 62 | 11-04-002-01 | Aparat de masa, masa, Montare SW UniFi Switch 24 PoE-250W | buc | 1,000 |
| 63 | 11-04-002-01 | Aparat de masa, masa, Montare Organizer p-u cablu 19" 1 U | buc | 1,000 |
| 64 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule,) masa, kg, pina la: 5, Bloc Wi-fi AP Unifi AP-AC-LR | buc | 2,000 |
| 65 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5, Connetors RJ45 pack 100 | buc | 1,000 |
| 66 | 11-04-002-03 | Montare Modul SFP WDM 1,25 Gb | buc | 4,000 |
| 67 | 11-07-001-01 | Montare Patch Cords 05m | buc | 20,000 |
| 68 | 11-07-001-01 | Montare Patch Panel 24 Ports 1U | buc | 1,000 |
| 69 | 11-06-002-02 | Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou, Cablu UTP cat 5E Premium Cupru | 100 m | 6,000 |
| 70 | RpEE03A | Montarea prizelor , montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, Prize RJ-45 duble | buc | 10,000 |
| 71 | RpEE03A | Montarea prizelor , montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, Prize RJ-45 simple | buc | 1,000 |
| 72 | RpEA01Bk=0,5sal | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, Canal cablu | m | 50,000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Retele electrice |  |  |
| 73 | Pret furnizor | Contor de energie electrica DDM 100SFC 380V 60A | buc | 1,000 |
| 74 | Pret furnizor | Panou electric exterior pentru automate din plastic 24 module | buc | 1,000 |
| 75 | Pret furnizor | Intrerupator automat PL4-B10A/1P | buc | 3,000 |
| 76 | Pret furnizor | Intrerupator automat PL4-C20A/1P | buc | 4,000 |
| 77 | Pretul firmei | Intrerupator de sarcina BH 3P 50Aiek | buc | 1,000 |
|  |  | 3.2. Retele Informationale ( Internet) |  |  |
| 78 | Pret furnizor | Dulap comunicatii pe perete 19" 6U | buc | 1,000 |
| 79 | Pret furnizor | Switch SW D-Link DGS-1210-28 | buc | 1,000 |
| 80 | Pret furnizor | Switch Rack 24 Port POE UniFi Switch 24 POE-250W | buc | 1,000 |
| 81 | Pret furnizor | Organizer pu cablu 19' 1 U | buc | 1,000 |
| 82 | Pret furnizor | Bloc Wi-fi AP UniFi AP-AC-LR | buc | 2,000 |
| 83 | Pret furnizor | Conectors RJ 45 Pack100 | buc | 1,000 |
| 84 | Pret furnizor | Modul SFP WDM 1,25 Gb | buc | 4,000 |
| 85 | Pret furnizor | Patch- Panel - 24 Ports 1U | buc | 1,000 |

Președintele grupului de lucru                                      Serghei Suman