Sortimentul mijloacelor tehnice de transmitere a datelor și materialelor sunt:

- Modul Landis+Gyr:

| Denumirea | Caracteristica necesară | Corespunde da sau nu |
| --- | --- | --- |
| Tip | E65C CU XE-111 |  |
| interfață digitală | Ethernet port 1 |  |
| interfață digitală | Ethernet port 0 |  |
| interfață digitală | RS 485 |  |
| interfață digitală | RS 232 |  |

- E65C CU Adaptor pentru modul de comunicare CU-ADP2/ CU-ADP3 Landis+Gyr

- Router pentru conectarea contorului la un canal de transmitere a datelor cu standardul 3G/4G/LTE Category 4.

Ansamblu de livrare și caracteristicile tehnice ale router conform tabelului 1:

Tabelul nr. 1

| Denumirea | Caracteristica necesară | Corespunde da sau nu |
| --- | --- | --- |
| Model de fabricare | Router de exterior cu modem 2G/3G/4G/LTE Categoria 4 integrat și antenă direcțională integrată |  |
| Model | MikroTik SXT LTE kit (RBSXTR&R11e-LTE) |  |
| Porturi Ethernet 10/100 | 2 |  |
| Număr de sloturi SIM | 2 |  |
| Alimentare | PoE 802.3af/at (furnizat cu adaptor PoE și injector PoE) |  |
| 2G Category | Clas12 |  |
| 3G Category | R7 (21Mbps Downlinks, 5.76Mbps Uplink) |  |
| LTE Category | 4 (150Mbps Downlink, 50Mbps Uplink) |  |
| LTE FDD bands | 1 (2100MHz) / 2 (1900MHz) / 3 (1800MHz) / 7 (2600MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800MHz) |  |
| LTE TDD bands | 38 (2600MHz) / 40 (2300MHz) |  |
| Sursa de alimentare 24V, 0.38А | 1 |  |
| Fixare router | 1 |  |
| Colier metalic pentru țevi | 1 |  |
| Injector PoE | 1 |  |

- Suport de braț universal Ubiquiti (UB-AM)

- Cablu КПП ЭО-ВП(100) 4х2х0,51 (SF/UTP-cat.5e)

- Dulap polyester rezistent la distrugere conform tabelului 2:

Tabelul nr. 2

| Denumirea | Caracteristica necesară | Corespunde da sau nu |
| --- | --- | --- |
| Dimensiune de gabarit | 350 x 500 x 170 mm |  |
| grad de protecție | IP65 |  |
| gradul de rezistență la șocuri | IK10 |  |
| interval de temperatură de funcționare | - 40ºC / +80ºC |  |
| Designul climatic | Instalarea în exterior |  |
| Clasa de protecție împotriva curentul electric | II |  |
| Clasificarea de inflamabilitate UL94 | V0 |  |
| Protecție împotriva radiațiilor ultraviolete ale soarelui | UV test |  |
| material | polyester (suriu / alb) |  |
| metoda de instalare | de perete – vertical |  |
| Tip de ușă | ușă plină |  |
| panou de montaj | da (pentru bară DIN și terminale) |  |
| Tip de fixare | de perete și pe pilon |  |
| Sistem de închidere a ușilor | da |  |
| presetupă pentru cablu, PG21 | - buc. |  |

Volumul de achiziție:

| 1 | Modul Landis+Gyr E65C CU XE-111, buc. | 6 |
| --- | --- | --- |
| 2 | E65C CU Adaptor pentru modul de comunicare CU-ADP2/ CU-ADP3 Landis+Gyr, buc. | 6 |
| 3 | Router (ansamblu de livrare și caracteristicile tehnice conform tabelului 1) , buc. | 6 |
| 4 | Suport de braț universal Ubiquiti (UB-AM) , buc. | 6 |
| 5 | Cablu КПП ЭО-ВП(100) 4х2х0,51 (SF/UTP-cat.5e) , m. | 300 |
| 6 | Dulap polyester rezistent la distrugere, buc. | 3 |
| 7 | Presetupă pentru cablu, PG21 | 9 |
| 8 | Tub metalic flexibil cu izolație | 50 |