CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

- Denumirea achiziției: Achiziționarea și montarea sistemului de supraveghere video și sistem alarmă                                                                                                                                           pentru Întreprinderea de Stat „Moldelectrica”.

- Amplasarea obiectului:                                                                                                                                                                                         Sucursala „RETÎ Centru” or. Vatra, str. Luceafărul, 23                                                                                               Sucursala „RETÎ Sud” or. Comrat, str. Lenin, 56

- Termenul de efectuare: 60 zile calendaristice din momentul semnării contractului.

- Modul de finalizare a lucrărilor: Executantul este dator să notifice investitorului data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract, printr-un document scris, confirmat de reprezentantul investitorului pe șantier, pentru desemnarea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor.

- Documentația de referință:

  - Proiectul de execuție:

- Nr. PTS 2046 „Sistem supraveghere video și sistem pază automată Sucursalele RETÎ Centru” ;

- Nr. PTS 2047 „Sistem supraveghere video și sistem pază automată Sucursalele RETÎ Sud”.

5.2. Normativele în vigoare, Legea privind calitatea în construcții nr.72l din 02.02.96, Regulamentul cu privire

la verificarea proiectelor și a execuției construcțiilor și expertizarea tenică a proiectelor și construcțiilor

aprobat prin HG 361/1996 și Regulamentul de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente aprobat

prin HG 285/1996.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         6. Cerințe de bază:

- 6.1. Participanții asigură efectuarea luсrărilоr în conformitate cu Legea privind calitatea în construcții

- nr.72l din 02.02.96.

  - Împreună cu sistemul să fie livrate accesoriile necesare instalării.

  - Operatorul economic adjudecat câștigător este obligat să aprobe, avizeze și coordoneze execuția lucrărilor, darea lor în exploatare cu Beneficiarul, autoritățile și instanțele de resort.

  - Ofertantul are obligația de a executa lucrările cu folosirea materialelor certificate în RM.

  - Tot utilajul trebuie să fie certificat, precum şi să dispună de toată documentația tehnică (specificaţia, descrierea, instrucțiuni pentru utilizatori).

  - Toate deficiențele, viciile apărute în pe parcursul termenului de garanție vor fi remediate de către Ofertant imediat, dar nu mai târziu de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la momentul notificării.

  - Ofertantul se obligă să execute toate lucrările și volumele incluse în caietul de sarcini și proiectele de execuție.

  - Vizitarea obiectivului supus îndeplinirii lucrărilor din caietul de sarcini, corespunderea caietului de sarcini, proiectele de execuție și volumele de lucrări, sресifiсând data cînd acesta a făcut cunoștință cu locul (obiectul) efectuării luсrărilоr. În cazul depistării lucrărilor neprevăzute sau neconformități a caitului de sarcini, proiectele de execuție cu lucrările ce urmează a fi îndeplinite ofertantul este obligat să înștiințeze Beneficiarul în scris în termeni cît mai restrînși pentru clarificări.

  - Ofertantul garantează calitatea lucrărilor îndeplinite în termen de 3 ani din data semnării Procesului-Verbal de recepție la terminarea lucrărilor și înlătură defectele pe tot termenul de garanție din cont propriu dacă acestea sunt legate de nerespectarea normelor în vigoare și regulilor tehnice pe parcursul îndeplinirii lucrărilor sau de calitatea materialelor folosite.

  - Termenul de garanție pentru toate echipamentele furnizate trebuie să fie minim de 36 de luni din data semnării Procesului-Verbal de recepție.

  - Autoritatea contractantă nu efectuează plăți anticipate în calitate de avans.

  - Achitarea lucrărilor executate se va efectua de către Autoritatea contractantă în baza procesului-verbal de executare a lucrărilor și facturii fiscale în termen de 30 zile calendaristice din data înregistrării facturii fiscale  în registrul Beneficiarului. Executantul lucrărilor va emite factura fiscală Beneficiarului în termen de 5 zile calendaristice după semnarea de către părți a Procesului-Verbal de executare a lucrărilor și/sau Actului de recepție finală a lucrărilor.

  - Devizele locale aferente ofertei vor fi prezentate cu semnătură și ștampilă autorizată a firmei.

  - Lista materialelor și echipamentelor, conform proiectului, sunt indicate în Anexa nr.1, Anexa nr.2 (pentru lotul Nr.1), Anexa nr.3, Anexa nr.4.(pentru lotul Nr.2). Lista lucrărilor, ordinea și metodele de execuție, precum și alte documentații de proiect sunt conținute în proiectul de execuție.

- Ofertantul prezintă actele confirmative care atestă dreptul de activitate inclusiv executarea lucrărilor în domeniul respectiv.

- Operatorii economici vor avea acces la proiectele de execuție la sediile sucursalelor.

Lotul Nr.1

Sucursala “RETÎ Centru” or. Vatra, str. Luceafărul, 23

Anexa nr. 1

Sistemul supraveghere video

| Nr.crt. | Denumirea Utilajului si a Materialelor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cabluri |  |  |
|  | Cablu extern UTP Cat.5E 4P CU Solid Outdoor, tros Solid, 4 perechi Cablu UTP Categoria 5e cu miez de cupru solid cu diametrul de 0,51 mm. Carcasa dubla portocalie + polietilena neagra (PE), spirala 305 m Interval de temperatura de la -50° la + 60°C. Îndeplinește cerințele standardelor ISO 80108 GOST EN ISO/IEC 17021-1 | m | 1240 |
|  | Cablu optic cu 4 Fire Atenuare: 1310nm ≤0,36 db/km Atenuare: 1550nm ≤0,22 db/km Rezultatul testului: Trecut | m | 360 |
|  | Cablu Alimentare Secțiune 1.5 mm² Numărul de fire 3 * Culoare Negru Tip material Cupru Temperatura mediului ambiant la exploatare de la -50°С pînă la +50°С Temperatura maximă de încalzire a firelor +70°С | m | 500 |
|  | Materiale |  |  |
|  | Hard disk Conceput pentru a funcționa în sistemele de supraveghere video 24/7: volum 4TB, factor de formă 3,5", interfață SATA 6 Gb/s | buc. | 4 |
|  | Conector terminal de fibra optica 2.5 | buc. | 20 |
|  | Box optic terminal de abonat 1 si 2 fibre (FTTH) | buc | 20 |
|  | FO Patch-cord | buc | 20 |
|  | SFP module | buc | 10 |
|  | Conector RJ-45 | buc | 60 |
|  | Utilaj Video |  |  |
|  | 4 МP Camera Video IP + cutie de joncțiune Camera foto Senzor 1/2,9" CMOS de scanare progresivă Max. Rezoluție 2688 × 1520 Min. Culoare iluminare: 0,005 lux @ (F1.6, AGC ON), alb/negru: 0 lux cu IR Timp de expunere 1/3 s la 1/100.000 s Filtru de tăiere IR de zi și noapte Ajustare unghi Pan: 0° la 360°, înclinare: 0° la 90°, rotire: 0° la 360° Obiectiv Tip obiectiv Obiectiv focal fix, 2,8, 4 și 6 mm opțional Distanța focală și FOV 2,8 mm, FOV orizontal 104°, FOV vertical 57°, FOV diagonală 122° 4 mm, FOV orizontal 84°, FOV vertical 45°, FOV diagonal 100° 6 mm, FOV orizontal 52°, FOV vertical 28°, FOV diagonală 61° Video Fluxul principal 50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) | buc | 30 |
|  | SWITCH POE • Switch PoE 8 canale • Putere totala 110W • Distanta de transmisie max. 300 metri • Suporta management de putere PoE • 8 Porturi PoE 10/100 Mbps • 1 Port Ethernet 1000 Mbps • 1 Port SFP 1000 Mbps | buc | 8 |
|  | NVR Ieșire video IP 16 canale până la 32 MP Dacă modul Ultra HD este activat, NVR-ul acceptă până la 8 canale de 32 MP Lățimea de bandă de intrare 256 Mbps Lățimea de bandă de ieșire 256 Mbps Ieșire HDMI 7680 × 4320 30 Hz, 3840 × 2160 60 Hz, 3840 × 2160 30 Hz, 2560 × 1440 60 Hz, 1920 × 1080 60 Hz, 1600 × 1200 600 × 600 × 600 Hz, 1200 × 600 Hz 60 Hz, 1024×768 60 Hz Ieșire VGA 1920×1080 60Hz, 1600×1200 60Hz, 1280×1024 60Hz, 1280×720 60Hz, 1024×768 60Hz Mod de ieșire video: ieșire independentă HDMI și VGA Ieșire CVBS BNC (1,0 Vp-p, 75 Ohm), 704×576 Ieșire audio RCA (intrare linie, 1 kOhm) Audio bidirecțional 1 canal, RCA (2,0 V p-p, 1 kOhm, când utilizați intrarea audio) Compresie video H.265+, H.265, H.264+, H.264 Rezoluție de înregistrare de până la 32 MP Redare sincronă a 16 canale Performanță de decodare 2 canale 32 MP (30 fps), 2 canale 24 MP (30 fps), 4 canale 12 MP (20 fps), 8 canale 8 MP (25 fps) 16 canale 4 MP ( 30 fps) Înregistrare în flux dublu + Tipul fluxului video, video și audio Compresie audio G.711ulaw, G.711alaw, G.722, G.726, AAC, MP2L2 Conexiuni de la distanță 128 Protocoale de rețea TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS Interfata de retea 2xRJ45 auto 10/100/1000M Ethernet Interfata SATA: 2 (pentru instalarea 2 HDD) | buc | 2 |
|  | Switch (comutator de rețea) Layer 3 managed switch Cantitatea porturilor minimala – 12 Minim 2 porturi Gigabit Ethernet sau 2 porturi SPF cu module RJ45 Gigabit Ethernet instalate Minim 10 porturi Gigabit SFP și/sau 10Gigabit SFP Suportă implementarea în rețele IPv6 și IPv4 Inspecție ARP, IP Source Guard, protecție DoS, securitate porturi și DHCP Snooping Controler încorporat pentru gestionarea comutatorului; QoS încorporat permite prioritizarea traficului de rețea. | buc | 1 |
|  | Calculator Monitorizare Video (complect) Monitor: diagonala 32 inch, rezolutia minima 2K, HDMI, DisplayPort PC, cerinte minimale: CPU 6 nuclee 3.7 GHz fiecare, placa de baza cu interfate HDMI si DisplayPort, RAM 16 GB, SSD 128 GB, HDD 1000 GB, PSU – 550W Tastatura USB, Mouse USB UPS 800VA/480W, Line Interactive, AVR, LED, 2xShuko Sockets | buc | 1 |
|  | Surse de Alimentare |  |  |
|  | Sursa de Alimentare de Rezerva Tip UPS: linie interactivă, undă sinusoidală pură Intrare: 220V AC ± 25%, 50Hz / 60Hz ± 10% Ieșire: 220V AC ± 10%, 50Hz / 60Hz ± 0,5% (pe baterie) Factor de putere de ieșire: 0,8 Eficiența ieșirii invertorului (sarcină rezistivă): 85%, orice tip de sarcină este permis Timp de comutare: nu mai mult de 10 ms (de obicei 6 ms) Timp de backup: max. 5 - 40 minute (50 % -10 % sarcină) Baterie: 151 x 65 x 95 mm, plumb-acid sigilat 12 V / 9 Ah / 2,3 kg x 4 buc. Timp de încărcare: până la 12 ore Prize: intrare IEC C14, ieșiri: Schuko tip EU x 1 buc, IEC C13 x 6 buc Condiții de funcționare: 0°C~40°C, la umiditate 10~90%RH fără condensare Zgomot: < 45 dB (la 1 metru distanta) Putere: 3000 VA (2400 W) Dimensiuni: 440 x 410 x 132 mm Funcția „pornire la rece” | buc | 7 |
|  | Dulapuri si Boxe |  |  |
|  | Dulap Metalic 800x600x250 | buc | 6 |
|  | Dulap de Telecomunicatii Dulap de perete 9U pentru echipamente de rețea cu ușă frontală blocabilă din sticlă călită, panouri laterale detașabile și deschideri de ventilație pentru răcirea echipamentelor. Capacitate maximă de încărcare de 60 kg. Ușă frontală din sticlă blocabilă. Nivel de protecție IP20. Lățime - 600 mm, adâncime - 450 mm, înălțime - 501 mm. Material - oțel laminat la rece. | buc | 1 |
|  | Elemente de Fixare compatibile cu (ODWAC-15, UKN-2K: CA 1500 , UK-P-02) | set | 29 |
|  | Soft de Monitorizare Video+Paza+ Module | set | 1 |

Anexa nr.2

Sistemul Semnalizare Paza Automata

| Nr.crt. | Denumirea Utilajului si a Materialelor | Unitatea de masura | Volumul |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Utilaj Central |  |  |  |
|  | Centrală de alarmă Ethernet 10M/100M Ethernet Suporta GPRS (SMS/Apel). Suporta 3G/4G Zone wireless 16 Zone cu fir 20 Sirene fără fir 2 Putere 100–240 VAC Port baterie Da Baterie de rezervă Da Temperatura de funcționare –10 °C – 55 °C. | buc. | 1 |  |
|  | Tastatura LCD Acceptă armarea și dezarmarea prin glisarea cardurilor Acceptă armarea și dezarmarea de la distanță prin telecomandă (compatibilă cu telecomandă DS-PKFE-5 de 868 MHz) Sprijină brațul cu o singură atingere Acceptă afișarea numelui zonei pe ecranul LCD Afișează starea sistemului în timp real pe indicatorul LED și pe ecranul LCD Invizibil. | buc | 1 |  |
|  | Detectoare |  |  |  |
|  | Detector Magnetic Pentru usi Metalice | buc | 3 |  |
|  | Detector Combinat IR+Microunde (cu microunde cu anti-mascare) asigură absența alarmelor false. Raza de detecție de până la 15 m. Grad de securitate sporit(SG)3. – Unghi de acoperire de 85°. Combinație de microunde și senzor PIR. – Tehnologie patentată anti-mască (reglementare 0-1m, protecție anti-spray, detectează folia și orice alte obiecte). – Sistem antiblocare (detectează blocarea parțială a senzorului IR la o distanță de până la 15 m atunci când panoul este dezarmat). Senzor piroelectric dublu. – 3 frecvențe de microunde pentru a preveni interferențele. – Reglarea automată a sensibilității. Compensarea digitală a temperaturii. – Viteza de răspuns 0,3 – 3 m/s. Înălțime de instalare 1,8 – 2,4 m. Rezistență DEOL la bord. – Sursa de alimentare: 9 – 16 V DC. Temperatura de funcționare: -10°C până la +40°C. Instalare – în interior. – Suport inclus. | buc | 7 |  |
|  | Avertizoare |  |  |  |
|  | Sirena cu fir - adaptat pentru utilizare în aer liber pe tot parcursul anului sub baldachin: - protectia carcasei impotriva prafului si umezelii este conforma cu standardul IP54, Oferă sunet (presiunea sonoră - 105 dB) și semnale luminoase roșii la armarea și dezarmarea unui obiect, in cazul unor situatii alarmante. Suporta modul stroboscopic (intermitent). Specificatii: Material carcasa: policarbonat si plastic ABS. Presiune sonoră: 105 dB, 30 cm Alimentare: 12V DC. Consum de curent: 0,22 A. Umiditate de lucru: 10% ~ 90% Temperatura de functionare: –20 °C... +60 °C Consum de energie: 0,96 W Nivel de protectie: IP54 | buc | 2 |  |
|  | RIP și cutii |  |  |  |
|  | Sursa de Alimentare 12V/5A | Incorporata I Centrala |  |  |
|  | Baterii |  |  |  |
|  | Bateria etanșă plumb-acid VRLA Tensiune, V12 Capacitate, Ah7.2 Durata de viață a bateriei, ani 6 Tip terminal FASTON (clema) 6,35 mm | buc | 1 |  |
|  | Cabluri |  |  |  |
|  | Cablu semnal Alarmă 6 CU 6*0,22 cupru, torsadat, ecran. Tensiune de testare: 2000V Temperatura maxima de functionare: 70 °C Temperatura de scurtcircuit: 160°C Min. temperatura de instalare: 0 °C Raza de curbare: Ø x 8 Diametru: Ø 5,60 mm | m | 300 |  |
|  | Structuri de Cablare |  |  |  |
| 10, | Furtun Ondulat 20мм | m | 90 |  |
|  | Materiale |  |  |  |
| 11, | Clipsa pentru tub gfrat 20 mm, cu Diblu si Surub RAL 7035 | buc | 144 |  |

Lot nr.2

Anexa nr.3

Sucursala “RETÎ Sud” or.Comrat, str. Lenin, 56

Sistemul supraveghere video

| Nr. crt. | Denumirea Utilajului si a Materialelor | Unitatea de măsură | Volumul |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cabluri |  |  |
|  | Cablu extern UTP Cat.5E 4P CU Solid Outdoor, tros Solid, 4 perechi Cablu UTP Categoria 5e cu miez de cupru solid cu diametrul de 0,51 mm. Carcasa dubla portocalie + polietilena neagra (PE), spirala 305 m Interval de temperatura de la -50° la + 60°C. Îndeplinește cerințele standardelor ISO 80108 GOST EN ISO/IEC 17021-1 | m | 1525 |
|  | Cablu optic cu 4 Fire Atenuare: 1310nm ≤0,36 db/km Atenuare: 1550nm ≤0,22 db/km Rezultatul testului: Trecut | m | 1300 |
|  | Cablu Alimentare Secțiune1.5 mm² Numărul de fire 3 * Culoare Negru Tip material Cupru Temperatura mediului ambiant la exploatare de la -50°С pînă la +50°С Temperatura maximă de încalzire a firelor +70°С | m | 500 |
|  | Materiale |  |  |
|  | Hard disk Conceput pentru a funcționa în sistemele de supraveghere video 24/7: volum 4TB, factor de formă 3,5", interfață SATA 6 Gb/s | buc | 6 |
|  | Conector terminal de fibra optica 2.5 | buc | 16 |
|  | Box optic terminal de abonat 1 si 2 fibre (FTTH) | buc | 16 |
|  | FO Patch-cord | buc | 8 |
|  | SFP module | buc | 16 |
|  | Conector RJ-45 | buc | 70 |
|  | Utilaj Video |  |  |
|  | 4 МP Camera Video IP + cutie de joncțiune Camera foto Senzor 1/2,9" CMOS de scanare progresivă Max. Rezoluție 2688 × 1520 Min. Culoare iluminare: 0,005 lux @ (F1.6, AGC ON), alb/negru: 0 lux cu IR Timp de expunere 1/3 s la 1/100.000 s Filtru de tăiere IR de zi și noapte Ajustare unghi Pan: 0° la 360°, înclinare: 0° la 90°, rotire: 0° la 360° Obiectiv Tip obiectiv Obiectiv focal fix, 2,8, 4 și 6 mm opțional Distanța focală și FOV 2,8 mm, FOV orizontal 104°, FOV vertical 57°, FOV diagonală 122° 4 mm, FOV orizontal 84°, FOV vertical 45°, FOV diagonal 100° 6 mm, FOV orizontal 52°, FOV vertical 28°, FOV diagonală 61° Video Fluxul principal 50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) | buc | 35 |
|  | SWITCH POE • Switch PoE 8 canale • Putere totala 110W • Distanta de transmisie max. 300 metri • Suporta management de putere PoE • 8 Porturi PoE 10/100 Mbps • 1 Port Ethernet 1000 Mbps • 1 Port SFP 1000 Mbps | buc | 9 |
|  | NVR Ieșire video IP 16 canale până la 32 MP Dacă modul Ultra HD este activat, NVR-ul acceptă până la 8 canale de 32 MP Lățimea de bandă de intrare 256 Mbps Lățimea de bandă de ieșire 256 Mbps Ieșire HDMI 7680 × 4320 30 Hz, 3840 × 2160 60 Hz, 3840 × 2160 30 Hz, 2560 × 1440 60 Hz, 1920 × 1080 60 Hz, 1600 × 1200 600 × 600 × 600 Hz, 1200 × 600 Hz 60 Hz, 1024×768 60 Hz Ieșire VGA 1920×1080 60Hz, 1600×1200 60Hz, 1280×1024 60Hz, 1280×720 60Hz, 1024×768 60Hz Mod de ieșire video: ieșire independentă HDMI și VGA Ieșire CVBS BNC (1,0 Vp-p, 75 Ohm), 704×576 Ieșire audio RCA (intrare linie, 1 kOhm) Audio bidirecțional 1 canal, RCA (2,0 V p-p, 1 kOhm, când utilizați intrarea audio) Compresie video H.265+, H.265, H.264+, H.264 Rezoluție de înregistrare de până la 32 MP Redare sincronă a 16 canale Performanță de decodare 2 canale 32 MP (30 fps), 2 canale 24 MP (30 fps), 4 canale 12 MP (20 fps), 8 canale 8 MP (25 fps) 16 canale 4 MP ( 30 fps) Înregistrare în flux dublu + Tipul fluxului video, video și audio Compresie audio G.711ulaw, G.711alaw, G.722, G.726, AAC, MP2L2 Conexiuni de la distanță 128 Protocoale de rețea TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS Interfata de retea 2 x RJ45 auto 10/100/1000M Ethernet Interfata SATA: 2 (pentru instalarea 2 HDD) | buc | 3 |
|  | Switch (comutator de rețea) Layer 3 managed switch Cantitatea porturilor minimala – 12 Minim 2 porturi Gigabit Ethernet sau 2 porturi SPF cu module RJ45 Gigabit Ethernet instalate Minim 10 porturi Gigabit SFP și/sau 10Gigabit SFP+ Suportă implementarea în rețele IPv6 și IPv4 Inspecție ARP, IP Source Guard, protecție DoS, securitate porturi și DHCP Snooping Controler încorporat pentru gestionarea comutatorului; QoS încorporat permite prioritizarea traficului de rețea | buc | 1 |
|  | Calculator Monitorizare Video (complect) Monitor: diagonala 32 inch, rezolutia minima 2K, HDMI, DisplayPort PC, cerinte minimale: CPU 6 nuclee 3.7 GHz fiecare, placa de baza cu interfate HDMI si DisplayPort, RAM 16 GB, SSD 128 GB, HDD 1000 GB, PSU – 550W Tastatura USB, Mouse USB UPS 800VA/480W, Line Interactive, AVR, LED, 2xShuko Sockets | buc | 1 |
|  | Surse de Alimentare |  |  |
|  | Sursa de Alimentare de Rezerva Tip UPS: linie interactivă, undă sinusoidală pură Intrare: 220V AC ± 25%, 50Hz / 60Hz ± 10% Ieșire: 220V AC ± 10%, 50Hz / 60Hz ± 0,5% (pe baterie) Factor de putere de ieșire: 0,8 Eficiența ieșirii invertorului (sarcină rezistivă): 85%, orice tip de sarcină este permis Timp de comutare: nu mai mult de 10 ms (de obicei 6 ms) Timp de backup: max. 5 - 40 minute (50 % -10 % sarcină) Baterie: 151 x 65 x 95 mm, plumb-acid sigilat 12 V / 9 Ah / 2,3 kg x 4 buc. Timp de încărcare: până la 12 ore Prize: intrare IEC C14, ieșiri: Schuko tip EU x 1 buc, IEC C13 x 6 buc Condiții de funcționare: 0°C~40°C, la umiditate 10~90%RH fără condensare Zgomot: < 45 dB (la 1 metru distanta) Putere: 3000 VA (2400 W) Dimensiuni: 440 x 410 x 132 mm Funcția „pornire la rece”. | buc | 8 |
|  | Dulapuri si Boxe |  |  |
|  | Dulap Metalic 800x600x250 | buc | 6 |
|  | Dulap de Telecomunicatii Dulap de perete 9U pentru echipamente de rețea cu ușă frontală blocabilă din sticlă călită, panouri laterale detașabile și deschideri de ventilație pentru răcirea echipamentelor. Capacitate maximă de încărcare de 60 kg. Ușă frontală din sticlă blocabilă. Nivel de protecție IP20. Lățime - 600 mm, adâncime - 450 mm, înălțime - 501 mm. Material - oțel laminat la rece. | buc | 1 |
|  | Elemente de Fixare compatibile cu (ODWAC-15, UKN-2K: CA 1500 , UK-P-02). | set | 50 |
|  | Soft de Monitorizare Video+Paza+Module | set | 1 |

Anexa nr.4

Sistemul Semnalizare Paza Automata

| Nr. crt. | Denumirea Utilajului și a Materialelor | Unitatea de măsură | Volumul |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Utilaj Central |  |  |
|  | Centrală de alarmă Ethernet 10M/100M Ethernet Suporta GPRS (SMS/Apel). Suporta 3G/4G Zone wireless 16 Zone cu fir 20 Sirene fără fir 2 Putere 100–240 VAC Port baterie Da Baterie de rezervă Da Temperatura de funcționare –10 °C – 55 °C. | buc | 1 |
|  | Tastatura LCD Acceptă armarea și dezarmarea prin glisarea cardurilor Acceptă armarea și dezarmarea de la distanță prin telecomandă (compatibilă cu telecomandă DS-PKFE-5 de 868 MHz) Sprijină brațul cu o singură atingere Acceptă afișarea numelui zonei pe ecranul LCD Afișează starea sistemului în timp real pe indicatorul LED și pe ecranul LCD Invizibil | buc | 4 |
|  | Detectoare |  |  |
|  | Detector Magnetic Pentru usi Metalice | buc | 5 |
|  | Detector Combinat IR+Microunde (cu microunde cu anti-mascare) asigură absența alarmelor false. Raza de detecție de până la 15 m. Grad de securitate sporit(SG)3. – Unghi de acoperire de 85°. Combinație de microunde și senzor PIR. – Tehnologie patentată anti-mască (reglementare 0-1m, protecție anti-spray, detectează folia și orice alte obiecte). – Sistem antiblocare (detectează blocarea parțială a senzorului IR la o distanță de până la 15 m atunci când panoul este dezarmat). Senzor piroelectric dublu. – 3 frecvențe de microunde pentru a preveni interferențele. – Reglarea automată a sensibilității. Compensarea digitală a temperaturii. – Viteza de răspuns 0,3 – 3 m/s. Înălțime de instalare 1,8 – 2,4 m. Rezistență DEOL la bord. – Sursa de alimentare: 9 – 16 V DC. Temperatura de funcționare: -10°C până la +40°C. Instalare – în interior. – Suport inclus. | buc | 9 |
|  | Avertizoare |  |  |
|  | Sirena cu fir - adaptat pentru utilizare în aer liber pe tot parcursul anului sub baldachin: - protectia carcasei impotriva prafului si umezelii este conforma cu standardul IP54, Oferă sunet (presiunea sonoră - 105 dB) și semnale luminoase roșii la armarea și dezarmarea unui obiect, in cazul unor situatii alarmante. Suporta modul stroboscopic (intermitent). Specificatii: Material carcasa: policarbonat si plastic ABS. Presiune sonoră: 105 dB, 30 cm Alimentare: 12V DC. Consum de curent: 0,22 A. Umiditate de lucru: 10% ~ 90% Temperatura de functionare: –20 °C... +60 °C Consum de energie: 0,96 W Nivel de protectie: IP54 | buc | 4 |
|  | Baterii |  |  |
|  | Bateria etanșă plumb-acid VRLA Tensiune, V12 Capacitate, Ah7.2 Durata de viață a bateriei, ani 6 Tip terminal FASTON (clema) 6,35 mm | buc | 1 |
|  | Cabluri |  |  |
|  | Cablu semnal Alarmă 6 CU 6*0,22 cupru, torsadat, ecran. Tensiune de testare: 2000V Temperatura maxima de functionare: 70 °C Temperatura de scurtcircuit: 160°C Min. temperatura de instalare: 0 °C Raza de curbare: Ø x 8 Diametru: Ø 5,60 mm | m | 330 |
|  | Structuri de Cablare |  |  |
|  | Tub gofrat . 16 mm sur | m | 190 |
|  | Materiale |  |  |
| 9. | Clipsa pentru tub gfrat 16 mm, cu Diblu si Surub RAL 7035 | buc. | 734 |