CAIET DE SARCINI

Lucrari de  reabilitare a parcarii auto de pe teritoriul adiacent Blocului didactic central, bd.Stefan cel Mare, 165

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Sectorul nr.1 |  |  |
| 1 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 12,820 |
| 2 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, M400 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=18cm | m3 | 230,760 |
| 3 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,769 |
| 4 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, SKPg-I executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1 282,000 |
| 5 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,385 |
| 6 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald,SMBg-I2,3 grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1 282,000 |
|  |  | 2. Sectorul 2 |  |  |
| 7 | RpDC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi | m | 176,000 |
| 8 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 125,000 |
| 9 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 125,000 |
| 10 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 12,570 |
| 11 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,114 |
| 12 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice | t | 22,000 |
| 13 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,377 |
| 14 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald,SMBg-I2,3 grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1 257,000 |

Conducătorul grupului de lucru:

Marcel Abraș ______________________

L.Ș.