| Gimnaziul nr.51, Gheoerghe Malarciuc Or.Vatra, str.Frunze,1 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de reparatie generala

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de reparatie generala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de reparatie generala-Cabinet Ed tehnol+p. med |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  | m2 |  | 8,9300 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,8753 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,8753 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  | m2 |  | 93,2000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 21,4360 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 21,4360 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 2,7960 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,7960 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,7960 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura |  |  | m2 |  | 93,2000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 36,3480 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 36,3480 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 4,6600 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 4,6600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 160,7100 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 19,2852 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 24,1065 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 8,0355 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,6071 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RpIB11D |  | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 6,3000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CK22B |  | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii-Pereti dispartitori din aluminiu |  |  | m2 |  | 10,5600 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 9,6096 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,5280 |  |  |
|  | 2030112951000 |  | Glasvanduri din profiluri din aluminiu |  |  | m2 |  | 10,5600 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 42,2400 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 1,6896 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,5914 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 4,2240 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 6,3360 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2112 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 182,9100 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 25,6074 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betohgpuht" |  |  | kg |  | 75,9076 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 9,1455 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 160,7100 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 196,0662 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 1 147,4694 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,6428 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 12,6961 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 2,5714 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CF51B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=15,0000 |  |  | m2 |  | 160,7100 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 578,5560 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 3 447,2295 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,4106 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 38,5704 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 7,2320 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CK18C |  | Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m |  | 74,0000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 19,2400 |  |  |
|  | 2743123549025 |  | Coltare din aluminiu |  |  | m |  | 77,7000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,8500 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0740 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 444,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 22,2000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 32,9892 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 6,6600 |  |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm |  |  | kg |  | 324,3420 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,2486 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,7538 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 0,6571 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 182,9100 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 36,5820 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 201,2010 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 27,4365 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0549 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor |  |  | m2 |  | 182,9100 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 82,3095 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 18,2910 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 192,9518 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1829 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1829 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 182,9100 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 5,4873 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 27,4365 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 9,1455 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-Culoarea se va coordona cu beneficiarul |  |  | m2 |  | 182,9100 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 100,6005 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea latex |  |  | kg |  | 73,1640 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 10,9746 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 91,4550 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 9,1455 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3658 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex "Lac Brio", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 182,9100 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 100,6005 |  |  |
|  | 24301161038001 |  | Lac Brio |  |  | kg |  | 73,1640 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 10,9746 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 91,4550 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 9,1455 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3658 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 93,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,9800 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 191,0600 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 372,8000 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 97,8600 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,3980 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | RpCP23A |  | Montarea grilelor de ventilatie (la tavane armstrong) |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,6400 |  |  |
|  | 28112363062221 |  | Grila ventilatie (la tavane armstrong) |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 |  |  | kg |  | 1,8000 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 6,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,1200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.4. Pardosele |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pardosele |  |  | m2 |  | 93,2000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 13,0480 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betohgpuht" |  |  | kg |  | 38,6780 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 4,6600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 93,2000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 55,9200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,3200 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 3,0756 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 211,6000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 3,9144 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,9320 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,7960 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,1184 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 |  |  | m2 |  | 93,2000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 21,8088 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | 1 433,0898 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 8,4299 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,3747 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 3,9144 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,9320 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului intr-un strat |  |  | m2 |  | 93,2000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 13,0480 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betohgpuht" |  |  | kg |  | 38,6780 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 4,6600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CG08A1 |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Clasa de trafic 33, Grosime 2,5 mm, Grosime strat de uzura 0,6 mm (Se exlude resursul 2521106718386 Profil p.v.c., pervaz pardoseala) Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150 |  |  | m2 |  | 93,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,3200 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 116,5000 |  |  |
|  | 2523116716345 |  | Covor PVC |  |  | m2 |  | 99,3279 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 2,8379 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 56,7588 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 7,5678 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 47,2990 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1419 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  | kg |  | 18,9196 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 2,2704 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0568 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,7960 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m |  | 53,0000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 29,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,6500 |  |  |
|  | 2521106718374 |  | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm |  |  | m |  | 54,0600 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 0,3180 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  | kg |  | 2,6500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0265 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0106 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 6,6250 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 6,3600 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 0,5300 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2650 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosele |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.5. Timplaria |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CK25A |  | Usi confectionate din PVC inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 5,8100 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 4,2413 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,4648 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 5,8100 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 23,2400 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 2,9050 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1,0168 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 3,4860 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 5,8100 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1162 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CK57B |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2 |  |  | m2 |  | 4,8000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,4288 |  |  |
|  | 2030112931108 |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) |  |  | m2 |  | 4,8000 |  |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  | buc |  | 31,2000 |  |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  |  | m |  | 7,6320 |  |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  |  | m |  | 7,8240 |  |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  |  | m |  | 2,4480 |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 0,6048 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,1382 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,7171 |  |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 0,4656 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CK33A |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 3,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1200 |  |  |
|  | 2952270007000 |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplaria |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.6. Ventilarea naturala |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | RCsB30H |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm (gr. 40 cm, K=5) K=5,0000 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,3500 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,8600 |  |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  |  | buc |  | 0,0950 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,3330 |  |  |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  | h-ut |  | 3,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | IC44B |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4"(Norma teava d.76: 0.4m/buc) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,0000 |  |  |
|  | 27221033100001 |  | Teava instalatie d.76 |  |  | m |  | 0,8000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,0900 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0480 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,0400 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 0,8560 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0048 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0012 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0004 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | RpCU07C |  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,8600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,3000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,7000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0020 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0120 |  |  |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0200 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0300 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate (250x250mm) - in resurse doar manopera si grila |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,8800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1200 |  |  |
|  | 2811236306200 |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ventilarea naturala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.7. Retele de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | IB05A |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv -Se exclude Radiator 2822115700000 |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 12,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,1800 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,3600 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,3000 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 18,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,2000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.-Se exclude resursul Teava din polietilena sau polipropilena d=25 |  |  | m |  | 32,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 11,2000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | IC40D |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de betonSe exclude resursul 2875274204000 Bratara fixare |  |  | buc |  | 32,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 9,6000 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 32,0000 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 3,2000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 4,8000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | RpIC30B |  | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1" |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,6000 |  |  |
|  | 2875274123500 |  | Dop din fonta maleabila |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0960 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,1800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1" K=0,5000 |  |  | m |  | 32,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,4400 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 0,6400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele de incalzire |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.8. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | RpSC21C |  | Montarea lavoarului din semiportelan pentru copii, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200 |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,9000 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  |  | buc |  | 3,0600 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 3,0600 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 3,0600 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 0,9180 |  |  |
|  | 2875274203500 |  | Consola pt.sustinere din fonta |  |  | buc |  | 6,1200 |  |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  | buc |  | 3,0600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | RpSD35A |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,0000 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | RpSD25A |  | Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200 |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,6600 |  |  |
|  | 2875274201000 |  | Robinet de trecere cu ventil cu mufa |  |  | buc |  | 3,0600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | RpSA20B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm |  |  | m |  | 25,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 18,7500 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 25,5000 |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 17,5000 |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 11,2500 |  |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 2,5000 |  |  |
|  | 2523156719530 |  | Racord drept M x Fe |  |  | buc |  | 25,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,5000 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,1500 |  |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  | kg |  | 0,0500 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 1,0475 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,8000 |  |  |
|  | 28752741101028 |  | Piesa de racordare COT |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,2400 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0720 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,1800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | RpSA43C |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de pina la 1" |  |  | buc |  | 25,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 9,5000 |  |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  | buc |  | 25,0000 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,1250 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 7,7500 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0300 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0250 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | RpSB13C |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 35,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 10,5000 |  |  |
|  | 2521216720160 |  | Teava din material plastic pentru canalizare |  |  | m |  | 36,0500 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,1400 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,4200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | RpSA43F |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" |  |  | buc |  | 35,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 17,1500 |  |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  | buc |  | 35,0000 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,2100 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 10,8500 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0420 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0350 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | RpSB14C |  | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 15,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,9000 |  |  |
|  | 25231567210371 |  | Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare |  |  | buc |  | 15,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,1500 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | RpSB14C |  | Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,5600 |  |  |
|  | 252315672103732 |  | Mufa din material plastic pentru canalizare d= 50 |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0720 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | RpSB15C |  | Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,6000 |  |  |
|  | 25231567210155 |  | Revizie din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0400 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0480 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | RpSB15C |  | Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,8000 |  |  |
|  | 25231567210156 |  | Teu din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,1200 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1440 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | RpCU05F |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,2400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,1200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | RpCU07B |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,3200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,4000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,3200 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0040 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0004 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0240 |  |  |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0400 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | RpSF02B |  | Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4" |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,2700 |  |  |
|  | 2875274123514 |  | Dop pentru busonare |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0270 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,0510 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | RpSF05A |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 25,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,7500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.9. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | TsH92B |  | Incarcarea in auto:materialului demontat |  |  | t |  | 6,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,6600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | TrB05A2-4 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m |  |  | t |  | 6,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 18,0600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | TsI50C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  | t |  | 6,0000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 2,2500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie generala-Cabinet Ed tehnol+p. med |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Lucrari de reparatie generala-Coridor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn ferestre) |  |  | m2 |  | 7,0800 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,4868 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,4868 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. |  |  | m2 |  | 24,9600 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 11,7312 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 11,7312 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 61,2200 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 7,3464 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,1830 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,0610 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,6122 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan |  |  | m2 |  | 35,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 4,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,2500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,7500 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,3500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | RpIB11D |  | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 2,1000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | СF60A |  | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC grosime 12,5 mm cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 |  |  | m2 |  | 9,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 18,2430 |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  |  | m2 |  | 18,9945 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 6,6481 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 19,8990 |  |  |
|  | 2874115833876 |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  |  | buc |  | 116,7710 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 21,2558 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 13,7032 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 4,4140 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 0,7914 |  |  |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 13,5675 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 52,4610 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0684 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,5103 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 58,0000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 8,1200 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betohgpuht" |  |  | kg |  | 24,0700 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,9000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 58,0000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 70,7600 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 414,1200 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2320 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,5820 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,9280 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | CF51B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=10,0000 |  |  | m2 |  | 58,0000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 139,2000 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 829,4000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,5800 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 9,2800 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,7400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | CK18C |  | Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m |  | 10,7400 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,7924 |  |  |
|  | 2743123549025 |  | Coltare din aluminiu |  |  | m |  | 11,2770 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,2685 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0107 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 64,4400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 3,2200 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,7849 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 0,9660 |  |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm |  |  | kg |  | 47,0442 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0361 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2544 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 0,0953 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 61,2200 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 12,2440 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 67,3420 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 9,1830 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0184 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor |  |  | m2 |  | 61,2200 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 27,5490 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,1220 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 64,5810 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0612 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0612 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 61,2200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,8366 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 9,1830 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,0610 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-Culoarea se va coordona cu beneficiarul |  |  | m2 |  | 61,2200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 33,6710 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea latex |  |  | kg |  | 24,4880 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 3,6732 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 30,6100 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 3,0610 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1224 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex "Lac Brio", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 61,2200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 33,6710 |  |  |
|  | 24301161038001 |  | Lac Brio |  |  | kg |  | 24,4880 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 3,6732 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 30,6100 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 3,0610 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1224 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.3. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 35,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,0500 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 5,2500 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,7500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 35,0000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 53,5500 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 249,9000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1400 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,7650 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,6825 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | CF53B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) -Tavan K=5,0000 |  |  | m2 |  | 35,0000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 54,2500 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 250,2500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1750 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,7000 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 2,8000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 35,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 7,0000 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 38,5000 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 5,2500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0105 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  |  | m2 |  | 35,0000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 15,7500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,5000 |  |  |
|  | 26531021008334 |  | Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK" |  |  | kg |  | 36,9215 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0350 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0350 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 35,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,0500 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 5,2500 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,7500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 35,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 19,2500 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea latex |  |  | kg |  | 14,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 2,1000 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 17,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,7500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0700 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.4. Timplaria |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | CK57D |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 - Ferestrele din mase plastice, profil PVC, cu 5 camere, furnitura tip GU, armarea profilului-1.5 mm, nericiclat, consolidat, doua tipuri de deschidere, clasa incendiara - Low-E |  |  | m2 |  | 7,0800 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,8517 |  |  |
|  | 2030112931108 |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) |  |  | m2 |  | 7,0800 |  |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  | buc |  | 46,0200 |  |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  |  | m |  | 11,2572 |  |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  |  | m |  | 11,5404 |  |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  |  | m |  | 3,6108 |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 0,8708 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,2039 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 1,1328 |  |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 0,7356 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplaria |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.5. Retele de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | IB05A |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv -Se exclude Radiator 2822115700000 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,1200 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,1000 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,4000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.-Se exclude resursul Teava din polietilena sau polipropilena d=25 |  |  | m |  | 9,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,1500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | IC40D |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de betonSe exclude resursul 2875274204000 Bratara fixare |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,7000 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,9000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,3500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | RpIC30B |  | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1" |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,2000 |  |  |
|  | 2875274123500 |  | Dop din fonta maleabila |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0320 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1" K=0,5000 |  |  | m |  | 9,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,4050 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 0,1800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele de incalzire |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.6. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | TsH92B |  | Incarcarea in auto:materialului demontat |  |  | t |  | 6,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,6600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | TrB05A2-4 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m |  |  | t |  | 6,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 18,0600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | TsI50C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  | t |  | 6,0000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 2,2500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie generala-Coridor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Lucrari de reparatie generala-Lab de chimie+vestiar |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  | m2 |  | 8,8200 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,8522 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,8522 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  | m2 |  | 16,8200 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 3,8686 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,8686 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 0,5046 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,5046 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,5046 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura |  |  | m2 |  | 8,5700 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 3,3423 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,3423 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,4285 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,4285 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 94,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 11,2800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,1000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 4,7000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,9400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | RpIB11D |  | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 2,1000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 101,6000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 14,2240 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betohgpuht" |  |  | kg |  | 42,1640 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 5,0800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 94,0000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 114,6800 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 671,1600 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3760 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 7,4260 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,5040 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | CF51B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=15,0000 |  |  | m2 |  | 94,0000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 338,4000 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 2 016,3000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,4100 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 22,5600 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 4,2300 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | CK18C |  | Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m |  | 38,0000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 9,8800 |  |  |
|  | 2743123549025 |  | Coltare din aluminiu |  |  | m |  | 39,9000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,9500 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0380 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 228,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 7,6000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,2936 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 2,2800 |  |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm |  |  | kg |  | 111,0360 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0851 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,6004 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 0,2250 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 101,6000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 20,3200 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 111,7600 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 15,2400 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0305 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor |  |  | m2 |  | 101,6000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 45,7200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,1600 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 107,1778 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1016 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1016 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 101,6000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,0480 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 15,2400 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 5,0800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-Culoarea se va coordona cu beneficiarul |  |  | m2 |  | 101,6000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 55,8800 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea latex |  |  | kg |  | 40,6400 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 6,0960 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 50,8000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 5,0800 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2032 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex "Lac Brio", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 101,6000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 55,8800 |  |  |
|  | 24301161038001 |  | Lac Brio |  |  | kg |  | 40,6400 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 6,0960 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 50,8000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 5,0800 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2032 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.3. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 25,3900 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,8085 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 52,0495 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 101,5600 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 26,6595 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,3808 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | RpCP23A |  | Montarea grilelor de ventilatie (la tavane armstrong) |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,7600 |  |  |
|  | 28112363062221 |  | Grila ventilatie (la tavane armstrong) |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 |  |  | kg |  | 1,2000 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.4. Pardosele |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pardosele |  |  | m2 |  | 25,3900 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 3,5546 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betohgpuht" |  |  | kg |  | 10,5368 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,2695 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 25,3900 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 15,2340 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,5390 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,8379 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 330,0700 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,0664 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2539 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,7617 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,3047 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 |  |  | m2 |  | 25,3900 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 5,9413 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | 390,4093 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 2,2965 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1021 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,0664 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2539 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului intr-un strat |  |  | m2 |  | 25,3900 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 3,5546 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betohgpuht" |  |  | kg |  | 10,5368 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,2695 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | CG08A1 |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Clasa de trafic 33, Grosime 2,5 mm, Grosime strat de uzura 0,6 mm (Se exlude resursul 2521106718386 Profil p.v.c., pervaz pardoseala) Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150 |  |  | m2 |  | 16,8200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,6820 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 21,0250 |  |  |
|  | 2523116716345 |  | Covor PVC |  |  | m2 |  | 17,9259 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 0,5122 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 10,2434 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 1,3658 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 8,5362 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0256 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  | kg |  | 3,4145 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 0,4097 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0102 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,5046 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m |  | 17,0000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 9,3500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,8500 |  |  |
|  | 2521106718374 |  | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm |  |  | m |  | 17,3400 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 0,1020 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  | kg |  | 0,8500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0085 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0034 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,1250 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 2,0400 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 0,1700 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0850 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de la 8 mm grosime, cu dimensiuni de la 42x42cm |  |  | m2 |  | 8,5700 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 22,3677 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,4853 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 8,8271 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 34,7085 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 2,5710 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 171,4000 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 7,7130 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,3856 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,1028 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | CG18A1 |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp |  |  | m |  | 14,5000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 13,0500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,4500 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 29,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0870 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,0725 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0218 |  |  |
|  | 2670112204400 |  | Plinte sau scafe din gresie ceramica |  |  | m |  | 14,7900 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 1,4500 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1450 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosele |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.5. Timplaria |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | CK25A |  | Usi confectionate din PVC inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 8,8200 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 6,4386 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,7056 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 8,8200 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 35,2800 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 4,4100 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1,5435 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 5,2920 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 8,8200 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1764 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplaria |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.6. Ventilarea naturala |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | RCsB30H |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm (gr. 40 cm, K=5) K=5,0000 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,1750 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,9300 |  |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  |  | buc |  | 0,0475 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1665 |  |  |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  | h-ut |  | 1,5000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | IC44B |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4"(Norma teava d.76: 0.4m/buc) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,5000 |  |  |
|  | 27221033100001 |  | Teava instalatie d.76 |  |  | m |  | 0,4000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,0450 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0240 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 0,4280 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0024 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0006 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0002 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | RpCU07C |  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,4300 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1500 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,3500 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0010 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0060 |  |  |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0100 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0150 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate (250x250mm) - in resurse doar manopera si grila |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,9400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0600 |  |  |
|  | 2811236306200 |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ventilarea naturala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.7. Retele de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | IB05A |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv -Se exclude Radiator 2822115700000 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,1200 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,1000 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,4000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.-Se exclude resursul Teava din polietilena sau polipropilena d=25 |  |  | m |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,2000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | IC40D |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de betonSe exclude resursul 2875274204000 Bratara fixare |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,6000 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 1,2000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,8000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | RpIC30B |  | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1" |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,2000 |  |  |
|  | 2875274123500 |  | Dop din fonta maleabila |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0320 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1" K=0,5000 |  |  | m |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,5400 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 0,2400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele de incalzire |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.8. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | RpSC21C |  | Montarea lavoarului din semiportelan pentru copii, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,3000 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  |  | buc |  | 1,0200 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 1,0200 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 1,0200 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 0,3060 |  |  |
|  | 2875274203500 |  | Consola pt.sustinere din fonta |  |  | buc |  | 2,0400 |  |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  | buc |  | 1,0200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | RpSD35A |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | RpSD25A |  | Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,2200 |  |  |
|  | 2875274201000 |  | Robinet de trecere cu ventil cu mufa |  |  | buc |  | 1,0200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | RpSA20B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm |  |  | m |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,0000 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 8,1600 |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 5,6000 |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 3,6000 |  |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 0,8000 |  |  |
|  | 2523156719530 |  | Racord drept M x Fe |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1600 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0480 |  |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  | kg |  | 0,0160 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,3352 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,6000 |  |  |
|  | 28752741101028 |  | Piesa de racordare COT |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0800 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0240 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,0600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | RpSA43C |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de pina la 1" |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,0400 |  |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,0400 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,4800 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0096 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0080 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | RpSB13C |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 6,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,8000 |  |  |
|  | 2521216720160 |  | Teava din material plastic pentru canalizare |  |  | m |  | 6,1800 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0240 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0720 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | RpSA43F |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,9400 |  |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,0360 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,8600 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0072 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0060 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | RpSB14C |  | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,0400 |  |  |
|  | 25231567210371 |  | Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0400 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0480 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | RpSB14C |  | Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,0400 |  |  |
|  | 252315672103732 |  | Mufa din material plastic pentru canalizare d= 50 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0400 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0480 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | RpSB15C |  | Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,3000 |  |  |
|  | 25231567210155 |  | Revizie din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0240 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | RpSB15C |  | Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,2000 |  |  |
|  | 25231567210156 |  | Teu din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0800 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0960 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | RpSF02B |  | Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4" |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,0900 |  |  |
|  | 2875274123514 |  | Dop pentru busonare |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0090 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,0170 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | RpSF05A |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,2000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.9. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | TsH92B |  | Incarcarea in auto:materialului demontat |  |  | t |  | 2,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,2200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | TrB05A2-4 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m |  |  | t |  | 2,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,0200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | TsI50C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  | t |  | 2,0000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 0,7500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie generala-Lab de chimie+vestiar |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Lucrari de reparatia depozetelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti , inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 54,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6,4800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,1000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,7000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,5400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 27,0000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 21,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 21,6000 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0810 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,4050 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 27,0000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 10,5300 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,5300 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,3500 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,3500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie (Usi) |  |  | m2 |  | 4,2000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,8820 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,8820 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | RpIB11D |  | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 2,1000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,9500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | RpSC11A |  | Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | RpSD02A |  | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare, inclusiv glafuri, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 54,0000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 7,5600 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betohgpuht" |  |  | kg |  | 22,4100 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,7000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | CF05A |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti |  |  | m2 |  | 54,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 89,1000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 18,9000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,2000 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,9180 |  |  |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,2700 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,5400 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,6200 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 540,0000 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 97,2000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,9980 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,5400 |  |  |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 |  |  | kg |  | 20,5200 |  |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  | kg |  | 126,9000 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 2,7000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1620 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,2160 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | CF02D5 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2,0000 |  |  | m2 |  | 54,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 36,7200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,6400 |  |  |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,5940 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 83,1600 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 91,8000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,7560 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2160 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0324 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,1620 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  |  | m |  | 20,0000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 8,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,4000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 19,6000 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0200 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,1000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,1240 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0300 |  |  |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0200 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 54,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,6200 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 8,1000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,7000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor , inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 54,0000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 121,5000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,8000 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  |  | m2 |  | 56,7000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 21,6000 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 1 080,0000 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 17,8200 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,4320 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 216,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,0800 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,6480 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | CK18B |  | Profil exterior, oval pentru gresie si faianta alb 10mm |  |  | m |  | 20,0000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 10,4000 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 0,0400 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 1,7000 |  |  |
|  | 25211062718391 |  | Coltare din mase plastice - пластиковый уголок для плитки |  |  | m |  | 21,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,5000 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0200 |  |  |
|  | 2462106109884 |  | Aracet tip EP 50 |  |  | kg |  | 0,0400 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 0,3000 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 0,1200 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 0,0800 |  |  |
|  | 2451427308669 |  | Ceara parchet |  |  | kg |  | 0,0400 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 0,0400 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0200 |  |  |
|  | 2430226102550 |  | Chit PVA-PVC |  |  | kg |  | 0,1200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | RpCP23A |  | Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 30*30 cm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,4400 |  |  |
|  | 2811236306222 |  | Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 |  |  | kg |  | 0,3000 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.3. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 27,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,0500 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 55,3500 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 108,0000 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 28,3500 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,4050 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | RpCP23A |  | Montarea grilelor de ventilatie (la tavane armstrong) |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,8800 |  |  |
|  | 28112363062221 |  | Grila ventilatie (la tavane armstrong) |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 |  |  | kg |  | 0,6000 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | CN54A |  | Aplicarea manuala a Hidroizolant GHIDROIZOL intr-un strat, la pardosele-Consum normat pentru material Hidroizolant GHIDROIZOL 0,8 kg/m2 |  |  | m2 |  | 27,0000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 3,7800 |  |  |
|  | 243022610101012 |  | Grund cu cuart "Betohgpuht" |  |  | kg |  | 21,6000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,3500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | CK18C |  | Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki) |  |  | m |  | 19,0000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 4,9400 |  |  |
|  | 2743123549025 |  | Coltare din aluminiu |  |  | m |  | 19,9500 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,4750 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0190 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 114,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 27,0000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 16,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,7000 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,8910 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 351,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,1340 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2700 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,8100 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,3240 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=4,0000 |  |  | m2 |  | 27,0000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 10,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,1600 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,5940 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 232,2000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,7560 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2160 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,3240 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,1620 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 27,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,8100 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 4,0500 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,3500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -Portelonat, 9 mm grosime, cu dimensiuni de la 41*41cm |  |  | m2 |  | 27,0000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 70,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,8300 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 27,8100 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 109,3500 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 8,1000 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 540,0000 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 24,3000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,2150 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,3240 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.5. Timplaria |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | CK25A |  | Usi confectionate din PVC inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 1,9000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 1,3870 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1520 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 1,9000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 7,6000 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 0,9500 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,3325 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,1400 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,9000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0380 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | CK12A |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-Incalzita cu penoplast 4 cm interior, imbracata cu lambriuri din lemn si data cu lac (gata confectionata) |  |  | m2 |  | 2,1000 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 7,4340 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,8400 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,3990 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,5670 |  |  |
|  | 2812106306000 |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel |  |  | m2 |  | 2,1000 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,5880 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 0,2940 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,9400 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0105 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,0500 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 1,4700 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0021 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,0420 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0800 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,4200 |  |  |
|  | 2863146310237 |  | Broasca Yalle |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | Pret firmei |  | Plasele plisse anti insecte pentru usi |  |  | м2 |  | 2,1000 |  |  |
|  | 2 |  | Plasa de moschit pentru usa |  |  | м2 |  | 2,1000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | CK31B |  | Rafturi de stelaje, montate pe suport din metal, executate OSB de 18 mm grosime pe suporti metalice Material marunt (cuie, suruburi pentru lemn cu cap inecat, clei de oase)=1,0075 |  |  | m2 |  | 18,0000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 21,4200 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,9000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,7000 |  |  |
|  | 2875276312974 |  | Suport metalic pentru rafturi |  |  | kg |  | 108,8100 |  |  |
|  | 2670112205050 |  | Placi OSB 18 mm |  |  | m2 |  | 19,0418 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplaria |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.6. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | RpSC21C |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,3000 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  |  | buc |  | 1,0200 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 1,0200 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 1,0200 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 0,3060 |  |  |
|  | 2875274203500 |  | Consola pt.sustinere din fonta |  |  | buc |  | 2,0400 |  |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  | buc |  | 1,0200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | RpSC23A1 |  | Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, codez, dicloretan etc)=1,0200 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,5000 |  |  |
|  | 2875114200300 |  | Spalator |  |  | buc |  | 2,0400 |  |  |
|  | 2875114203130 |  | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2" |  |  | buc |  | 4,0800 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 4,0800 |  |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 6,1200 |  |  |
|  | 2521216717051 |  | Teava din material plastic dn =32 mm |  |  | m |  | 2,2440 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | SC06A |  | Spalator inox cu o cuva, Dimensiune spalator (Lxlxh): 1200x600x850 mm,Adancime cuva 400 mm Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit etc)=1,0200 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,1000 |  |  |
|  | 28751142003001 |  | Spalator 1200x600x850 mm,Adancime cuva 400 mm |  |  | buc |  | 2,0400 |  |  |
|  | 2875114203130 |  | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2" |  |  | buc |  | 2,0400 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 2,0400 |  |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 4,0800 |  |  |
|  | 2521216717051 |  | Teava din material plastic dn =32 mm |  |  | m |  | 1,2240 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | RpSD35A |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 10,0000 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 10,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | RpSD20A |  | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150 |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,8000 |  |  |
|  | 2913124201600-1 |  | Robinet bila d=1/2 |  |  | buc |  | 5,0750 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | RpSD25A |  | Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200 |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,1000 |  |  |
|  | 2875274201000 |  | Robinet de trecere cu ventil cu mufa |  |  | buc |  | 5,1000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | RpSA20B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm |  |  | m |  | 18,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 13,5000 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 18,3600 |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 12,6000 |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 8,1000 |  |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 1,8000 |  |  |
|  | 2523156719530 |  | Racord drept M x Fe |  |  | buc |  | 18,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,3600 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,1080 |  |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  | kg |  | 0,0360 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,7542 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,2000 |  |  |
|  | 28752741101028 |  | Piesa de racordare COT |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1600 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0480 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,1200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | RpSA43C |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" |  |  | buc |  | 18,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,8400 |  |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  | buc |  | 18,0000 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,0900 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 5,5800 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0216 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0180 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | RpSB13C |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,4000 |  |  |
|  | 2521216720160 |  | Teava din material plastic pentru canalizare |  |  | m |  | 8,2400 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0320 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0960 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | RpSB14C |  | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,0400 |  |  |
|  | 25231567210371 |  | Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0400 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0480 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | RpSB14C |  | Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,5200 |  |  |
|  | 25231567210372 |  | Cot (Cot 90 gr.) l plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0240 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | RpSB14C |  | Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,0800 |  |  |
|  | 252315672103732 |  | Mufa din material plastic pentru canalizare d= 50 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0800 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0960 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | RpSB15C |  | Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,3000 |  |  |
|  | 25231567210155 |  | Revizie din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0240 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | RpSB15C |  | Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,4000 |  |  |
|  | 25231567210156 |  | Teu din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,1600 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1920 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | RpSA43F |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,9200 |  |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,0480 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,4800 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0096 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0080 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | RpCU05F |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,1200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,5600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | RpCU07B |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,6600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,2000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,6600 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0020 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0002 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0120 |  |  |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0200 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0300 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | RpSF02A |  | Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2" |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,3500 |  |  |
|  | 2875274123514 |  | Dop pentru busonare |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0350 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,0650 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatia depozetelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv-Diametru jgheab 100 mm Material marunt=1,0300 |  |  | m |  | 15,0000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 4,5000 |  |  |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  |  | m |  | 16,2225 |  |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  | buc |  | 21,6300 |  |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  | buc |  | 3,0900 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 1,5450 |  |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  | buc |  | 3,0900 |  |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  | buc |  | 3,0900 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 154,5000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,3000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv-Diametrul tevii 100 mm Material marunt=1,0200 |  |  | m |  | 9,0000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 3,1500 |  |  |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  |  | m |  | 9,6390 |  |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  | buc |  | 4,5900 |  |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  |  | buc |  | 2,2950 |  |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  |  | buc |  | 4,5900 |  |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  |  | buc |  | 2,2950 |  |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  | buc |  | 2,2950 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 2,2950 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1350 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | RpCI10A |  | Reparatii la invelitori din placi ondulate, de azbociment, montate pe pane metalice sau din beton armat prefabricat, placile avind dimensiunile de 1200x678x4 mm Mat. marunte (disc vidia, etc.)=1,0500 |  |  | m2 |  | 22,0000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 7,9200 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 9,4600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,4600 |  |  |
|  | 2665122700721 |  | Placa azbocim. cu ondule mici 1200x678x4 |  |  | buc |  | 46,2000 |  |  |
|  | 2665122701192 |  | Coama tronconice din azbociment din 2 piese pentru placi ondulate 1200 x 330 x 6 |  |  | buc |  | 6,9300 |  |  |
|  | 2875276312596 |  | Accesorii metalice zincate pentru invelitori din placi ondulate tip eternit |  |  | kg |  | 11,5500 |  |  |
|  | 2430226102111 |  | Chit ROMALCHIT |  |  | kg |  | 4,6200 |  |  |
|  | 2524906719809 |  | Rondele cu guler si capac din polietilena |  |  | buc |  | 92,4000 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,2310 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 5,5000 |  |  |
|  | 2940420007687 |  | Masina portabila de taiat cu disc abraziv |  |  | h-ut |  | 1,1000 |  |  |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0880 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CASM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie generala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrarile electrice |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Lucrarile electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 22,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 4,8400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | RpEE14D |  | Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa |  |  | buc |  | 7,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 3,0800 |  |  |
|  | 11110001000201 |  | Intrerupator dublu exterior |  |  | buc |  | 7,0000 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 7,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,0350 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 1,4000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | RpEB10G |  | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300 |  |  | m |  | 215,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 73,1000 |  |  |
|  | ППВ 3х 1,5 |  | Cordoane de cupru ППВ 3х 1,5 |  |  | m |  | 232,5225 |  |  |
|  | 2413217300101 |  | Clema de legatura |  |  | buc |  | 6,6435 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | RpEA05B |  | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000 |  |  | m |  | 115,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 77,0500 |  |  |
|  | 2661122803601 |  | Tub flexibil |  |  | m |  | 129,0300 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  |  | kg |  | 2,5300 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | RpEF02A |  | Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200 |  |  | buc |  | 27,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 29,4300 |  |  |
|  | 2875274400501 |  | Corp de iluminat led ermetic |  |  | buc |  | 27,5400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | RpEG03A |  | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100 |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 48,8500 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 5,0500 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0252 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0050 |  |  |
|  | 2874115802013 |  | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100 |  |  | buc |  | 20,2000 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 20,2000 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 20,2000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,1515 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |  |  | buc |  | 7,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,8900 |  |  |
|  | Intrerupator |  | Intrerupator manual 1 clapa |  |  | buc |  | 7,0700 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 7,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0350 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,3500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | RpEC07C |  | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm , elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale |  |  | buc |  | 15,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 77,7000 |  |  |
|  | 2521216704506 |  | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC |  |  | m |  | 120,0000 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  |  | buc |  | 18,0000 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,4500 |  |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  |  | kg |  | 0,0450 |  |  |
|  | 2722103107001 |  | Conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm |  |  | m |  | 270,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 127,5000 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 3,6000 |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  |  | m |  | 2,2500 |  |  |
|  | 2875274021005 |  | Curbe, coturi |  |  | buc |  | 2,2500 |  |  |
|  | 2414126109481 |  | Pasta de lipit (flux) |  |  | kg |  | 0,0150 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  | buc |  | 15,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 4,6500 |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  |  | buc |  | 15,3000 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 15,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,0750 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0750 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 30,0000 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 30,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrarile electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CASM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrarile electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | Pret de piata |  | Tablou electric 6 module aparent cu lacata |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 11111222000073 |  | Panou de distributie la 12 module IP 31 260x300x120 IEK |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |