# Caiet de sarcini

Obiectivul: Lotul 3 Lucrări de reparaţie curentă Casa scării (Bloc A)

Obiectul: 3.1 Casa scării (Bloc A)

| Devizul: Lucrari de constructii |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Desfaceri si demontari |  |  |
| 1.1 | RCsO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi). | m2 | 6,2000 |
| 1.1.1 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,9840 |
| 1.1.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,9840 |
| 1.2 | RCsO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre). | m2 | 2,8000 |
| 1.2.1 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,8960 |
| 1.2.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8960 |
| 1.3 | RpCJ35A | Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderentei finisarilor noi (aplicativ) | m2 | 52,4000 |
| 1.3.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 2,6200 |
| 1.3.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 6,2880 |
| 1.3.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,8600 |
| 1.3.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,5240 |
| 1.4 | RpCP45D | Demontarea balustradelor metalice | kg | 211,7000 |
| 1.4.1 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1694 |
| 1.4.2 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2117 |
| 1.4.3 | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 4,2340 |
| 1.4.4 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,2340 |
| 1.4.5 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,6351 |
| 1.4.6 | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,0585 |
| 1.5 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile. | buc | 3,0000 |
| 1.5.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6600 |
| 1.6 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta). | buc | 2,0000 |
| 1.6.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1200 |
| 1.7 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m. | t | 3,5000 |
| 1.7.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,3600 |
| 1.8 | TsH92B | Incarcarea in auto: deseuri de constructie | t | 3,5000 |
| 1.8.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,8850 |
| 1.9 | TsI50B5 | Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km. | t | 3,5000 |
| 1.9.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,9030 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Desfaceri si demontari |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Pardosea |  |  |
| 1.10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor cu "Betohgpuht" sau analog | m2 | 34,8000 |
| 1.10.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund "Betohgpuht" | kg | 5,2200 |
| 1.10.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,7400 |
| 1.10.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,0440 |
| 1.11 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 . | m2 | 34,8000 |
| 1.11.1 | 2661112800700 | Placi de gresie ceramica antiderapanta | m2 | 35,8440 |
| 1.11.2 | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 140,9400 |
| 1.11.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 10,4400 |
| 1.11.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 696,0000 |
| 1.11.5 | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 31,3200 |
| 1.11.6 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 78,3000 |
| 1.11.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,7000 |
| 1.11.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,5660 |
| 1.11.9 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,4176 |
| 1.12 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. | m | 36,2000 |
| 1.12.1 | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica | m | 36,9240 |
| 1.12.2 | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 12,6700 |
| 1.12.3 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 217,2000 |
| 1.12.4 | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 3,6200 |
| 1.12.5 | 2222222222992 | Material marunt (cirpe, apa etc.) | % | 5,0000 |
| 1.12.6 | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 14,4800 |
| 1.12.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,6200 |
| 1.12.8 | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 10,8600 |

| 1.12.9 | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 1,8100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.12.10 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0362 |
| 1.13 | Pret de piata | Profil pentru scari din aluminiu | m | 27,6000 |
| 1.13.1 | Material | Profil pentru scari din aluminiu | m | 27,6000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Pardosea |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Pereti |  |  |
| 1.14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog | m2 | 20,0000 |
| 1.14.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton Lux Biocid | kg | 3,0000 |
| 1.14.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,0000 |
| 1.14.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6000 |
| 1.15 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 20,0000 |
| 1.15.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 142,8000 |
| 1.15.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0800 |
| 1.15.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 24,4000 |
| 1.15.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,5800 |
| 1.15.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,3200 |
| 1.16 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 20,0000 |
| 1.16.1 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 22,0000 |
| 1.16.2 | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 3,0000 |
| 1.16.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0060 |
| 1.16.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,0000 |
| 1.17 | Pret de piata | Cornier din aluminiu pentru finisari | m | 34,6000 |
| 1.17.1 | Pret de piata | Cornier din aluminiu pentru finisari | m | 34,6000 |
| 1.18 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 20,0000 |
| 1.18.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 21,0980 |
| 1.18.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0200 |
| 1.18.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 9,0000 |
| 1.18.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,0000 |
| 1.18.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 1.19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 107,4000 |
| 1.19.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 16,1100 |
| 1.19.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 5,3700 |
| 1.19.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,2220 |
| 1.20 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 59,4000 |
| 1.20.1 | 2430116103800 | Vopsea de tip Mattlatex | kg | 23,7600 |
| 1.20.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 3,5640 |
| 1.20.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 29,7000 |
| 1.20.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 2,9700 |
| 1.20.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1188 |
| 1.20.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 32,6700 |
| 1.21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lucioasa Email (fara miros), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 48,0000 |
| 1.21.1 | 2430116103800 | Vopsea lucioasa Email (fara miros) | kg | 19,2000 |
| 1.21.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 2,8800 |
| 1.21.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 24,0000 |
| 1.21.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 2,4000 |
| 1.21.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0960 |
| 1.21.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 26,4000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3. Pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Tavane |  |  |
| 1.22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog | m2 | 32,4000 |
| 1.22.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 4,8600 |
| 1.22.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,6200 |
| 1.22.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,9720 |
| 1.23 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 32,4000 |
| 1.23.1 | 2430116103800 | Vopsea de tip Mattlatex | kg | 12,9600 |
| 1.23.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 1,9440 |
| 1.23.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 16,2000 |
| 1.23.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 1,6200 |
| 1.23.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0648 |
| 1.23.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 17,8200 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4. Tavane |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Timplarie |  |  |
| 1.24 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv | m2 | 2,8000 |
| 1.24.1 | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 2,8000 |
| 1.24.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 16,8000 |
| 1.24.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,9740 |

| 1.24.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,6916 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.24.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,6800 |
| 1.24.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,8000 |
| 1.24.7 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,3800 |
| 1.24.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2520 |
| 1.24.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0560 |
| 1.25 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice (gr. 20 mm, l=300 mm) | m | 4,7000 |
| 1.25.1 | 2521106718393 | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre (gr. 20 mm, l=300 mm) | m | 4,7000 |
| 1.25.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 28,2000 |
| 1.25.3 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3760 |
| 1.25.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0470 |
| 1.25.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0470 |
| 1.26 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. | m2 | 3,7000 |
| 1.26.1 | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 3,7000 |
| 1.26.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 14,8000 |
| 1.26.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,8500 |
| 1.26.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,6475 |
| 1.26.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 2,2200 |
| 1.26.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3,7000 |
| 1.26.7 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,7010 |
| 1.26.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2960 |
| 1.26.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0740 |
|  |  | TOTAL Capitolul 5. Timplarie |  |  |
|  |  | Capitolul 7. Balustrada |  |  |
| 1.27 | CH06A aplicat | Balustrada din INOX, h=0,9m | m | 8,9000 |
| 1.27.1 | 2812106305714 | Balustrada din INOX, h=0,9m | m | 8,9000 |
| 1.27.2 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 8,0100 |
|  |  | TOTAL Capitolul 7. Balustrada |  |  |

| Devizul: Lucrari de montare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Electricitate |  |  |
| 2.1 | RpEE14A | Intrerupatoare unipolare - intrerupator simplu | buc | 2,0000 |
| 2.1.1 | 1111000100020 | Intrerupator unipolar simplu | buc | 2,0000 |
| 2.1.2 | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 2,0000 |
| 2.1.3 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,0100 |
| 2.1.4 | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,4000 |
| 2.1.5 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6000 |
| 2.2 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (1250x150mm, 36W, LED) | buc | 2,0000 |
| 2.2.1 | 2875274400501 | Corp de iluminat 1250x150mm, 36W, LED | buc | 2,0000 |
| 2.2.2 | 2222222222992 | Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.) | % | 2,0000 |
| 2.2.3 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,1800 |
| 2.3 | RpEF13C | Montarea corpurilor de iluminat de perete (Indicator led EXIT) | buc | 1,0000 |
| 2.3.1 | 2875274400502 | Indicator led EXIT | buc | 1,0000 |
| 2.3.2 | 2874115893301 | Bolt metalic | buc | 1,0000 |
| 2.3.3 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 |
| 2.3.4 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,0500 |
| 2.3.5 | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |
| 2.3.6 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,2200 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Electricitate |  |  |