CAIET DE SARCINI

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie interioara a cladirii I.M. AGSV

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Etaj II |  |  |
|  |  | 1.1.1. Cabinet 1 |  |  |
|  |  | 1.1.1.1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 3,7800 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 35,9000 |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 17,4000 |
| 4 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din laminat (inclusiv plintele) | m2 | 17,4000 |
| 5 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 17,4000 |
| 6 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat | buc | 2,0000 |
| 7 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 2,0000 |
| 8 | RpIC19A | Demontarea tevii pentru instalatii, montate la incalzire centrala | m | 12,0000 |
| 9 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire) | buc | 4,0000 |
|  |  | 1.1.1.2. Tavane |  |  |
| 10 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 17,4000 |
| 11 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (pentru Armstrong) | buc | 2,0000 |
|  |  | 1.1.1.3. Lucrari electrice |  |  |
| 12 | RpEC09A | Montarea locului de lampa pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru (3x1.5 mm) | buc | 2,0000 |
| 13 | RpEC07B | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite | buc | 6,0000 |
| 14 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala | buc | 2,0000 |
| 15 | RpEE03A | Montarea prizelor | buc | 12,0000 |
| 16 |  | Rama pentru prize cu 1 loc | buc | 3,0000 |
| 17 |  | Rama pentru prize cu 3 locuri | buc | 3,0000 |
|  |  | 1.1.1.4. Pereti |  |  |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact | m2 | 17,4000 |
| 19 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 17,4000 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 17,4000 |
| 21 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 17,4000 |
| 22 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 17,4000 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 17,4000 |
| 24 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 17,4000 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 17,4000 |
| 26 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 17,4000 |
|  |  | 1.1.1.5. Timplarie |  |  |
| 27 | CK03A | Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (2 usi, culoare deschisa) (resursele "Carton bitumat tip CA 400" si "Vata minerala tip I" se exclud, se adauga resursa "Spuma de poliuritan, consum 0.5 kg/m2) | m2 | 3,8000 |
| 28 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 2,0000 |
| 29 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri | buc | 2,0000 |
|  |  | 1.1.1.6. Glafuri la ferestre |  |  |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor glafurilor cu Betonocontact | m2 | 2,9000 |
| 31 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu | m | 9,6000 |
| 32 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului. | m2 | 2,9000 |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 2,9000 |
| 34 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 2,9000 |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 2,9000 |
| 36 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2,9000 |
|  |  | 1.1.1.7. Pardoseli |  |  |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact | m2 | 17,4000 |
| 38 | CG01A k=1.67 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin (k=1.67) K=1,6700 | m2 | 17,4000 |
| 39 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | 17,4000 |
| 40 | CG36A | Pardoseli din placi laminat (clasa 33, grosime 12 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din plastic, (inaltime min 75 mm, inclusiv racordarile) in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2 | 17,4000 |
|  |  | 1.1.1.8. Incalzire |  |  |
| 41 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv | buc | 1,0000 |
| 42 | IB06D | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm | buc | 1,0000 |
| 43 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 4,0000 |
| 44 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR 20x1/2" FE | buc | 2,0000 |
| 45 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet tur 1/2" | buc | 2,0000 |
| 46 |  | Cap termostatic | buc | 2,0000 |
| 47 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet retur 1/2" | buc | 2,0000 |
| 48 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" | buc | 4,0000 |
| 49 |  | Filet metal d.32 | buc | 4,0000 |
| 50 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FI d.32 | buc | 4,0000 |
| 51 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teava PPR PN20 ф32 | m | 15,0000 |
| 52 |  | Clema PPR d32 | buc | 10,0000 |
| 53 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Cot PPR dn32 | buc | 4,0000 |
| 54 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR dn32 | buc | 4,0000 |
| 55 | RCsB31C | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm | buc | 2,0000 |
| 56 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 15,0000 |
| 57 | IE08B | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind de 101-200 mp | m2 | 15,0000 |
|  |  | 1.1.2. Cabinet 2 |  |  |
|  |  | 1.1.2.1. Demontari |  |  |
| 58 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,8900 |
| 59 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 22,8000 |
| 60 | RpCM33D | Demontarea tapete | m2 | 22,8000 |
| 61 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 22,8000 |
| 62 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 27,5400 |
| 63 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, inclusiv plintele | m2 | 27,5400 |
| 64 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 27,5400 |
| 65 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat | buc | 3,0000 |
| 66 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,0000 |
| 67 | RpIC19A | Demontarea tevii pentru instalatii, montate la incalzire centrala | m | 15,0000 |
| 68 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire) | buc | 4,0000 |
|  |  | 1.1.2.2. Tavane |  |  |
| 69 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 27,5400 |
| 70 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (pentru Armstrong) | buc | 4,0000 |
|  |  | 1.1.2.3. Lucrari electrice |  |  |
| 71 | RpEC09A | Montarea locului de lampa pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru (3x1.5 mm) | buc | 2,0000 |
| 72 | RpEC07B | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite | buc | 5,0000 |
| 73 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala | buc | 2,0000 |
| 74 | RpEE03A | Montarea prizelor | buc | 8,0000 |
| 75 | RpEE03A | Montarea priza cu 5 locuri, inclusiv pt internet | buc | 1,0000 |
| 76 |  | Rama pentru prize cu 1 loc | buc | 2,0000 |
| 77 |  | Rama pentru prize cu 2 locuri | buc | 3,0000 |
| 78 |  | Rama pentru prize cu 5 locuri | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.1.2.4. Pereti |  |  |
| 79 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact | m2 | 45,6000 |
| 80 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 45,6000 |
| 81 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 45,6000 |
| 82 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 45,6000 |
| 83 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 45,6000 |
| 84 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 45,6000 |
| 85 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 45,6000 |
| 86 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 45,6000 |
| 87 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 45,6000 |
|  |  | 1.1.2.5. Glafuri la ferestre |  |  |
| 88 | CN53A | Grunduirea suprafetelor glafurilor cu Betonocontact | m2 | 4,4200 |
| 89 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu | m | 14,8000 |
| 90 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului. | m2 | 4,4200 |
| 91 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 4,4200 |
| 92 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 4,4200 |
| 93 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 4,4200 |
| 94 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 4,4200 |
|  |  | 1.1.2.6. Timplarie |  |  |
| 95 | CK03A | Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (2 usi, culoare deschisa) (resursele "Carton bitumat tip CA 400" si "Vata minerala tip I" se exclud, se adauga resursa "Spuma de poliuritan, consum 0.5 kg/m2) | m2 | 1,8900 |
| 96 | CP15A aplicativ | Montarea buiandrugilor prefabricati tip Porotherm sau analog (lungime 120 x 65 cm) | buc | 1,0000 |
| 97 | CD50G | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,0300 |
| 98 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 1,0000 |
| 99 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.1.2.7. Pardoseli |  |  |
| 100 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact | m2 | 27,5400 |
| 101 | CG01A k=1.67 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin (k=1.67) K=1,6700 | m2 | 27,5400 |
| 102 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | 27,5400 |
| 103 | CG36A | Pardoseli din placi laminat (clasa 33, grosime 12 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din plastic, (inaltime min 75 mm, inclusiv racordarile) in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2 | 27,5400 |
|  |  | 1.1.2.8. Incalzire |  |  |
| 104 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 mm | buc | 1,0000 |
| 105 | IB06D | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm | buc | 2,0000 |
| 106 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 6,0000 |
| 107 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR 20x1/2" FE | buc | 3,0000 |
| 108 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet tur 1/2" | buc | 3,0000 |
| 109 |  | Cap termostatic | buc | 3,0000 |
| 110 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet retur 1/2" | buc | 3,0000 |
| 111 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" | buc | 6,0000 |
| 112 |  | Filet metal d.32 | buc | 6,0000 |
| 113 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FI d.32 | buc | 6,0000 |
| 114 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teava PPR PN20 ф32 | m | 20,0000 |
| 115 |  | Clema PPR d32 | buc | 15,0000 |
| 116 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Cot PPR dn32 | buc | 6,0000 |
| 117 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR dn32 | buc | 6,0000 |
| 118 | RCsB31C | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm | buc | 2,0000 |
| 119 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 20,0000 |
| 120 | IE08B | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind de 101-200 mp | m2 | 20,0000 |
|  |  | 1.1.3. Cabinet 4 (director) |  |  |
|  |  | 1.1.3.1. Demontari |  |  |
| 121 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 3,7800 |
| 122 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 53,6000 |
| 123 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 36,9000 |
| 124 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din laminat (inclusiv plintele) | m2 | 36,9000 |
| 125 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 36,9000 |
| 126 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat | buc | 4,0000 |
| 127 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,0000 |
| 128 | RpIC19A | Demontarea tevii pentru instalatii, montate la incalzire centrala | m | 15,0000 |
| 129 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire) | buc | 4,0000 |
|  |  | 1.1.3.2. Tavane |  |  |
| 130 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 36,9000 |
| 131 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (pentru Armstrong) | buc | 4,0000 |
|  |  | 1.1.3.3. Lucrari electrice |  |  |
| 132 | RpEC09A | Montarea locului de lampa pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru (3x1.5 mm) | buc | 2,0000 |
| 133 | RpEC07B | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite | buc | 6,0000 |
| 134 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala | buc | 2,0000 |
| 135 | RpEE03A | Montarea prizelor | buc | 12,0000 |
| 136 |  | Rama pentru prize cu 1 loc | buc | 3,0000 |
| 137 |  | Rama pentru prize cu 3 locuri | buc | 3,0000 |
|  |  | 1.1.3.4. Pereti |  |  |
| 138 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact | m2 | 53,6000 |
| 139 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 53,6000 |
| 140 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 53,6000 |
| 141 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 53,6000 |
| 142 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 53,6000 |
| 143 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 53,6000 |
| 144 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 53,6000 |
| 145 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 53,6000 |
| 146 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 53,6000 |
|  |  | 1.1.3.5. Glafuri la ferestre |  |  |
| 147 | CN53A | Grunduirea suprafetelor glafurilor cu Betonocontact | m2 | 4,2000 |
| 148 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu | m | 13,8000 |
| 149 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului. | m2 | 4,2000 |
| 150 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 4,2000 |
| 151 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 4,2000 |
| 152 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 4,2000 |
| 153 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 4,2000 |
|  |  | 1.1.3.6. Timplarie |  |  |
| 154 | CK03A | Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (2 usi, culoare deschisa) (resursele "Carton bitumat tip CA 400" si "Vata minerala tip I" se exclud, se adauga resursa "Spuma de poliuritan, consum 0.5 kg/m2) | m2 | 3,8000 |
| 155 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 2,0000 |
| 156 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri | buc | 2,0000 |
|  |  | 1.1.3.7. Pardoseli |  |  |
| 157 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact | m2 | 36,9000 |
| 158 | CG01A k=1.67 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin (k=1.67) K=1,6700 | m2 | 36,9000 |
| 159 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | 36,9000 |
| 160 | CG36A | Pardoseli din placi laminat (clasa 33, grosime 12 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din plastic, (inaltime min 75 mm, inclusiv racordarile) in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2 | 36,9000 |
|  |  | 1.1.3.8. Incalzire |  |  |
| 161 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv | buc | 1,0000 |
| 162 | IB06D | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm | buc | 2,0000 |
| 163 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 6,0000 |
| 164 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR 20x1/2" FE | buc | 3,0000 |
| 165 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet tur 1/2" | buc | 3,0000 |
| 166 |  | Cap termostatic | buc | 3,0000 |
| 167 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet retur 1/2" | buc | 3,0000 |
| 168 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" | buc | 6,0000 |
| 169 |  | Filet metal d.32 | buc | 6,0000 |
| 170 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FI d.32 | buc | 6,0000 |
| 171 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teava PPR PN20 ф32 | m | 15,0000 |
| 172 |  | Clema PPR d32 | buc | 10,0000 |
| 173 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Cot PPR dn32 | buc | 6,0000 |
| 174 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR dn32 | buc | 6,0000 |
| 175 | RCsB31C | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm | buc | 2,0000 |
| 176 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 15,0000 |
| 177 | IE08B | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind de 101-200 mp | m2 | 15,0000 |
|  |  | 1.1.4. Cabinet 5 / Camera de odihna |  |  |
|  |  | 1.1.4.1. Demontari |  |  |
| 178 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi 3 buc) | m2 | 5,6700 |
| 179 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 38,1000 |
| 180 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 17,9000 |
| 181 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din laminat (inclusiv plintele) | m2 | 17,9000 |
| 182 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 17,9000 |
| 183 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat | buc | 2,0000 |
| 184 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 1,0000 |
| 185 | RpIC19A | Demontarea tevii pentru instalatii, montate la incalzire centrala | m | 5,0000 |
| 186 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire) | buc | 3,0000 |
|  |  | 1.1.4.2. Tavane |  |  |
| 187 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 17,9000 |
| 188 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (pentru Armstrong) | buc | 2,0000 |
|  |  | 1.1.4.3. Lucrari electrice |  |  |
| 189 | RpEC09A | Montarea locului de lampa pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru (3x1.5 mm) | buc | 2,0000 |
| 190 | RpEC07B | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite | buc | 3,0000 |
| 191 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala | buc | 2,0000 |
| 192 | RpEE03A | Montarea prizelor ordinare | buc | 5,0000 |
| 193 |  | Rama pentru prize cu 1 loc | buc | 2,0000 |
| 194 |  | Rama pentru prize cu 3 locuri | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.1.4.4. Pereti |  |  |
| 195 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact | m2 | 36,2000 |
| 196 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 36,2000 |
| 197 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 36,2000 |
| 198 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 36,2000 |
| 199 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 36,2000 |
| 200 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 36,2000 |
| 201 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 36,2000 |
| 202 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 36,2000 |
|  |  | 1.1.4.5. Glafuri la ferestre |  |  |
| 203 | CN53A | Grunduirea suprafetelor glafurilor cu Betonocontact | m2 | 1,4000 |
| 204 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu | m | 4,7000 |
| 205 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1,4000 |
| 206 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 1,4000 |
| 207 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 1,4000 |
| 208 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 1,4000 |
| 209 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,4000 |
|  |  | 1.1.4.6. Pardoseli |  |  |
| 210 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact | m2 | 17,9000 |
| 211 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | 17,9000 |
| 212 | CG36A | Pardoseli din placi laminat (clasa 33, grosime 12 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din plastic, (inaltime min 75 mm, inclusiv racordarile) in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2 | 17,9000 |
|  |  | 1.1.4.7. Timplarie |  |  |
| 213 | CK03A | Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (2 usi, culoare deschisa) (resursele "Carton bitumat tip CA 400" si "Vata minerala tip I" se exclud, se adauga resursa "Spuma de poliuritan, consum 0.5 kg/m2) | m2 | 3,8000 |
| 214 | CK03A | Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (culoare deschisa) (resursele "Carton bitumat tip CA 400" si "Vata minerala tip I" se exclud, se adauga resursa "Spuma de poliuritan, consum 0.5 kg/m2) | m2 | 1,8900 |
| 215 | CP15A aplicativ | Montarea buiandrugilor prefabricati tip Porotherm sau analog (lungime 120 x 65 cm) | buc | 3,0000 |
| 216 | CD50G | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,0900 |
| 217 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 3,0000 |
| 218 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri | buc | 3,0000 |
|  |  | 1.1.4.8. Incalzire |  |  |
| 219 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv | buc | 1,0000 |
| 220 | IB06D | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm | buc | 1,0000 |
| 221 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 4,0000 |
| 222 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR 20x1/2" FE | buc | 2,0000 |
| 223 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet tur 1/2" | buc | 2,0000 |
| 224 |  | Cap termostatic | buc | 2,0000 |
| 225 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet retur 1/2" | buc | 2,0000 |
| 226 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" | buc | 4,0000 |
| 227 |  | Filet metal d.32 | buc | 4,0000 |
| 228 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FI d.32 | buc | 4,0000 |
| 229 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teava PPR PN20 ф32 | m | 15,0000 |
| 230 |  | Clema PPR d32 | buc | 10,0000 |
| 231 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Cot PPR dn32 | buc | 4,0000 |
| 232 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR dn32 | buc | 4,0000 |
| 233 | RCsB31C | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm | buc | 2,0000 |
| 234 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 15,0000 |
| 235 | IE08B | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind de 101-200 mp | m2 | 15,0000 |
|  |  | 1.1.5. Cabinet 6-7 (anticamera) |  |  |
|  |  | 1.1.5.1. Demontari |  |  |
| 236 | RpCO56A | Demontari: timplarie din PVC (usi) | m2 | 2,1000 |
| 237 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 37,4000 |
| 238 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 19,4000 |
| 239 | RpCM33E | Demontarea placajelor din placi gips-carton la tavane | m2 | 15,0000 |
| 240 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din laminat (inclusiv plintele) | m2 | 19,4000 |
| 241 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 19,4000 |
| 242 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 1,0000 |
| 243 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat | buc | 1,0000 |
| 244 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 1,0000 |
| 245 | RpIC19A | Demontarea tevii pentru instalatii, montate la incalzire centrala | m | 6,0000 |
| 246 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire) | buc | 2,0000 |
|  |  | 1.1.5.2. Tavane |  |  |
| 247 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 19,4000 |
| 248 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (pentru Armstrong) | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.1.5.3. Lucrari electrice |  |  |
| 249 | RpEC09A | Montarea locului de lampa pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru (3x1.5 mm) | buc | 2,0000 |
| 250 | RpEC07B | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite | buc | 3,0000 |
| 251 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala | buc | 2,0000 |
| 252 | RpEE03A | Montarea prizelor | buc | 5,0000 |
| 253 |  | Rama pentru prize cu 1 loc | buc | 2,0000 |
| 254 |  | Rama pentru prize cu 3 locuri | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.1.5.4. Timplarie |  |  |
| 255 | CK03A | Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (culoare deschisa) (resursele "Carton bitumat tip CA 400" si "Vata minerala tip I" se exclud, se adauga resursa "Spuma de poliuritan, consum 0.5 kg/m2) | m2 | 1,8900 |
| 256 | CP15A aplicativ | Montarea buiandrugilor prefabricati tip Porotherm sau analog (lungime 120 x 65 cm) | buc | 1,0000 |
| 257 | CD50G | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,0300 |
| 258 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 1,0000 |
| 259 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.1.5.5. Pereti |  |  |
| 260 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact | m2 | 37,4000 |
| 261 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 37,4000 |
| 262 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 37,4000 |
| 263 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 37,4000 |
| 264 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 37,4000 |
| 265 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 37,4000 |
| 266 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 37,4000 |
| 267 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 37,4000 |
| 268 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 37,4000 |
|  |  | 1.1.5.6. Glafuri la ferestre |  |  |
| 269 | CN53A | Grunduirea suprafetelor glafurilor cu Betonocontact | m2 | 1,4000 |
| 270 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu | m | 4,6000 |
| 271 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1,4000 |
| 272 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 1,4000 |
| 273 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 1,4000 |
| 274 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 1,4000 |
| 275 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,4000 |
|  |  | 1.1.5.7. Pardoseli |  |  |
| 276 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact | m2 | 19,4000 |
| 277 | CG01A k=1.67 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin (k=1.67) K=1,6700 | m2 | 19,4000 |
| 278 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | 19,4000 |
| 279 | CG36A | Pardoseli din placi laminat (clasa 33, grosime 12 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din plastic, (inaltime min 75 mm, inclusiv racordarile) in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2 | 19,4000 |
|  |  | 1.1.5.8. Incalzire |  |  |
| 280 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv | buc | 1,0000 |
| 281 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 2,0000 |
| 282 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR 20x1/2" FE | buc | 1,0000 |
| 283 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet tur 1/2" | buc | 1,0000 |
| 284 |  | Cap termostatic | buc | 1,0000 |
| 285 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet retur 1/2" | buc | 1,0000 |
| 286 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" | buc | 2,0000 |
| 287 |  | Filet metal d.32 | buc | 2,0000 |
| 288 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FI d.32 | buc | 2,0000 |
| 289 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teava PPR PN20 ф32 | m | 10,0000 |
| 290 |  | Clema PPR d32 | buc | 4,0000 |
| 291 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Cot PPR dn32 | buc | 2,0000 |
| 292 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR dn32 | buc | 2,0000 |
| 293 | RCsB31C | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm | buc | 1,0000 |
| 294 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 10,0000 |
| 295 | IE08B | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind de 101-200 mp | m2 | 10,0000 |
|  |  | 1.1.6. Cabinet 8 |  |  |
|  |  | 1.1.6.1. Demontari |  |  |
| 296 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,8900 |
| 297 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 25,3000 |
| 298 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 8,0000 |
| 299 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din laminat (inclusiv plintele) | m2 | 25,3000 |
| 300 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 25,3000 |
| 301 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat | buc | 1,0000 |
| 302 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 1,0000 |
| 303 | RpIC19A | Demontarea tevii pentru instalatii, montate la incalzire centrala | m | 6,0000 |
| 304 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire) | buc | 2,0000 |
|  |  | 1.1.6.2. Tavane |  |  |
| 305 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 8,0000 |
| 306 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (pentru Armstrong) | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.1.6.3. Lucrari electrice |  |  |
| 307 | RpEC09A | Montarea locului de lampa pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru (3x1.5 mm) | buc | 2,0000 |
| 308 | RpEC07B | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite | buc | 3,0000 |
| 309 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala | buc | 2,0000 |
| 310 | RpEE03A | Montarea prizelor | buc | 7,0000 |
| 311 |  | Rama pentru prize cu 1 loc | buc | 1,0000 |
| 312 |  | Rama pentru prize cu 3 locuri | buc | 2,0000 |
|  |  | 1.1.6.4. Timplarie |  |  |
| 313 | CK03A | Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (2 usi, culoare deschisa) (resursele "Carton bitumat tip CA 400" si "Vata minerala tip I" se exclud, se adauga resursa "Spuma de poliuritan, consum 0.5 kg/m2) | m2 | 1,8900 |
| 314 | CP15A aplicativ | Montarea buiandrugilor prefabricati tip Porotherm sau analog (lungime 120 x 65 cm) | buc | 1,0000 |
| 315 | CD50G | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,0300 |
| 316 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 1,0000 |
| 317 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.1.6.5. Pereti |  |  |
| 318 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact | m2 | 25,3000 |
| 319 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 25,3000 |
| 320 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 25,3000 |
| 321 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 25,3000 |
| 322 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 25,3000 |
| 323 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 25,3000 |
| 324 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 25,3000 |
| 325 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 25,3000 |
| 326 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 25,3000 |
|  |  | 1.1.6.6. Glafuri la ferestre |  |  |
| 327 | CN53A | Grunduirea suprafetelor glafurilor cu Betonocontact | m2 | 1,3000 |
| 328 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu | m | 4,4000 |
| 329 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1,3000 |
| 330 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 1,3000 |
| 331 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 1,3000 |
| 332 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 1,3000 |
| 333 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,3000 |
|  |  | 1.1.6.7. Pardoseli |  |  |
| 334 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact | m2 | 8,0000 |
| 335 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | 8,0000 |
| 336 | CG36A | Pardoseli din placi laminat (clasa 33, grosime 12 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din plastic, (inaltime min 75 mm, inclusiv racordarile) in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2 | 8,0000 |
|  |  | 1.1.6.8. Incalzire |  |  |
| 337 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 mm | buc | 1,0000 |
| 338 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 2,0000 |
| 339 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR 20x1/2" FE | buc | 1,0000 |
| 340 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet tur 1/2" | buc | 1,0000 |
| 341 |  | Cap termostatic | buc | 1,0000 |
| 342 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet retur 1/2" | buc | 1,0000 |
| 343 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" | buc | 2,0000 |
| 344 |  | Filet metal d.32 | buc | 2,0000 |
| 345 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FI d.32 | buc | 2,0000 |
| 346 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teava PPR PN20 ф32 | m | 10,0000 |
| 347 |  | Clema PPR d32 | buc | 4,0000 |
| 348 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Cot PPR dn32 | buc | 2,0000 |
| 349 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR dn32 | buc | 2,0000 |
| 350 | RCsB31C | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm | buc | 1,0000 |
| 351 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 10,0000 |
| 352 | IE08B | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind de 101-200 mp | m2 | 10,0000 |
|  |  | 1.1.7. Cabinet 9 |  |  |
|  |  | 1.1.7.1. Demontari |  |  |
| 353 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,8900 |
| 354 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 25,6000 |
| 355 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 8,1000 |
| 356 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din laminat (inclusiv plintele) | m2 | 25,6000 |
| 357 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 25,6000 |
| 358 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat | buc | 1,0000 |
| 359 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 1,0000 |
| 360 | RpIC19A | Demontarea tevii pentru instalatii, montate la incalzire centrala | m | 6,0000 |
| 361 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire) | buc | 2,0000 |
|  |  | 1.1.7.2. Tavane |  |  |
| 362 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 8,1000 |
| 363 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (pentru Armstrong) | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.1.7.3. Lucrari electrice |  |  |
| 364 | RpEC09A | Montarea locului de lampa pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru (3x1.5 mm) | buc | 2,0000 |
| 365 | RpEC07B | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite | buc | 3,0000 |
| 366 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala | buc | 2,0000 |
| 367 | RpEE03A | Montarea prizelor | buc | 7,0000 |
| 368 |  | Rama pentru prize cu 1 loc | buc | 1,0000 |
| 369 |  | Rama pentru prize cu 3 locuri | buc | 2,0000 |
|  |  | 1.1.7.4. Timplarie |  |  |
| 370 | CK03A | Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (culoare deschisa) (resursele "Carton bitumat tip CA 400" si "Vata minerala tip I" se exclud, se adauga resursa "Spuma de poliuritan, consum 0.5 kg/m2) | m2 | 1,8900 |
| 371 | CP15A aplicativ | Montarea buiandrugilor prefabricati tip Porotherm sau analog (lungime 120 x 65 cm) | buc | 1,0000 |
| 372 | CD50G | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,0300 |
| 373 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 1,0000 |
| 374 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.1.7.5. Pereti |  |  |
| 375 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact | m2 | 25,6000 |
| 376 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 25,6000 |
| 377 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 25,6000 |
| 378 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 25,6000 |
| 379 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 25,6000 |
| 380 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 25,6000 |
| 381 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 25,6000 |
| 382 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 25,6000 |
| 383 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 25,6000 |
|  |  | 1.1.7.6. Glafuri la ferestre |  |  |
| 384 | CN53A | Grunduirea suprafetelor glafurilor cu Betonocontact | m2 | 1,3000 |
| 385 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu | m | 4,4000 |
| 386 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1,3000 |
| 387 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 1,3000 |
| 388 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 1,3000 |
| 389 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 1,3000 |
| 390 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,3000 |
|  |  | 1.1.7.7. Pardoseli |  |  |
| 391 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact | m2 | 8,1000 |
| 392 | CG01A k=1.67 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin (k=1.67) K=1,6700 | m2 | 8,1000 |
| 393 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | 8,1000 |
| 394 | CG36A | Pardoseli din placi laminat (clasa 33, grosime 12 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din plastic, (inaltime min 75 mm, inclusiv racordarile) in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2 | 8,1000 |
|  |  | 1.1.7.8. Incalzire |  |  |
| 395 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 mm | buc | 1,0000 |
| 396 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 2,0000 |
| 397 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR 20x1/2" FE | buc | 1,0000 |
| 398 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet tur 1/2" | buc | 1,0000 |
| 399 |  | Cap termostatic | buc | 1,0000 |
| 400 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet retur 1/2" | buc | 1,0000 |
| 401 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" | buc | 2,0000 |
| 402 |  | Filet metal d.32 | buc | 2,0000 |
| 403 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FI d.32 | buc | 2,0000 |
| 404 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teava PPR PN20 ф32 | m | 10,0000 |
| 405 |  | Clema PPR d32 | buc | 4,0000 |
| 406 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Cot PPR dn32 | buc | 2,0000 |
| 407 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR dn32 | buc | 2,0000 |
| 408 | RCsB31C | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm | buc | 1,0000 |
| 409 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 10,0000 |
| 410 | IE08B | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind de 101-200 mp | m2 | 10,0000 |
|  |  | 1.1.8. Cabinet 10 |  |  |
|  |  | 1.1.8.1. Demontari |  |  |
| 411 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,8900 |
| 412 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 30,9000 |
| 413 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 10,7000 |
| 414 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (inclusiv plintele) | m2 | 30,9000 |
| 415 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 30,9000 |
| 416 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat | buc | 1,0000 |
| 417 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 1,0000 |
| 418 | RpIC19A | Demontarea tevii pentru instalatii, montate la incalzire centrala | m | 10,0000 |
| 419 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire) | buc | 2,0000 |
|  |  | 1.1.8.2. Tavane |  |  |
| 420 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 10,7000 |
| 421 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (pentru Armstrong) | buc | 2,0000 |
|  |  | 1.1.8.3. Lucrari electrice |  |  |
| 422 | RpEC09A | Montarea locului de lampa pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru (3x1.5 mm) | buc | 2,0000 |
| 423 | RpEC07B | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite | buc | 5,0000 |
| 424 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala | buc | 2,0000 |
| 425 | RpEE03A | Montarea prizelor ordinare | buc | 11,0000 |
| 426 |  | Rama pentru prize cu 1 loc | buc | 2,0000 |
| 427 |  | Rama pentru prize cu 3 locuri | buc | 3,0000 |
|  |  | 1.1.8.4. Timplarie |  |  |
| 428 | CK03A | Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (2 usi, culoare deschisa) (resursele "Carton bitumat tip CA 400" si "Vata minerala tip I" se exclud, se adauga resursa "Spuma de poliuritan, consum 0.5 kg/m2) | m2 | 1,8900 |
| 429 | CP15A aplicativ | Montarea buiandrugilor prefabricati tip Porotherm sau analog (lungime 120 x 65 cm) | buc | 1,0000 |
| 430 | CD50G | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,0300 |
| 431 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 1,0000 |
| 432 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.1.8.5. Pereti |  |  |
| 433 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact | m2 | 30,9000 |
| 434 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 30,9000 |
| 435 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 30,9000 |
| 436 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 30,9000 |
| 437 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 30,9000 |
| 438 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 30,9000 |
| 439 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 30,9000 |
| 440 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 30,9000 |
| 441 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 30,9000 |
|  |  | 1.1.8.6. Glafuri la ferestre |  |  |
| 442 | CN53A | Grunduirea suprafetelor glafurilor cu Betonocontact | m2 | 1,4000 |
| 443 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu | m | 4,6000 |
| 444 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1,4000 |
| 445 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 1,4000 |
| 446 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 1,4000 |
| 447 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 1,4000 |
| 448 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,4000 |
|  |  | 1.1.8.7. Pardoseli |  |  |
| 449 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact | m2 | 10,7000 |
| 450 | CG01A k=1.67 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin (k=1.67) K=1,6700 | m2 | 10,7000 |
| 451 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | 10,7000 |
| 452 | CG36A | Pardoseli din placi laminat (clasa 33, grosime 12 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din plastic, (inaltime min 75 mm, inclusiv racordarile) in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2 | 10,7000 |
|  |  | 1.1.8.8. Incalzire |  |  |
| 453 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 mm | buc | 1,0000 |
| 454 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 2,0000 |
| 455 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR 20x1/2" FE | buc | 1,0000 |
| 456 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet tur 1/2" | buc | 1,0000 |
| 457 |  | Cap termostatic | buc | 1,0000 |
| 458 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet retur 1/2" | buc | 1,0000 |
| 459 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" | buc | 2,0000 |
| 460 |  | Filet metal d.32 | buc | 2,0000 |
| 461 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FI d.32 | buc | 2,0000 |
| 462 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teava PPR PN20 ф32 | m | 10,0000 |
| 463 |  | Clema PPR d32 | buc | 4,0000 |
| 464 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Cot PPR dn32 | buc | 2,0000 |
| 465 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR dn32 | buc | 2,0000 |
| 466 | RCsB31C | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm | buc | 1,0000 |
| 467 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 10,0000 |
| 468 | IE08B | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind de 101-200 mp | m2 | 10,0000 |
|  |  | 1.1.9. Cabinet 11 |  |  |
|  |  | 1.1.9.1. Demontari |  |  |
| 469 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,8900 |
| 470 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 34,6000 |
| 471 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 18,1000 |
| 472 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din laminat (inclusiv plintele) | m2 | 18,1000 |
| 473 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 18,1000 |
| 474 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat | buc | 3,0000 |
| 475 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 2,0000 |
| 476 | RpIC19A | Demontarea tevii pentru instalatii, montate la incalzire centrala | m | 20,0000 |
| 477 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire) | buc | 4,0000 |
|  |  | 1.1.9.2. Tavane |  |  |
| 478 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 18,1000 |
| 479 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (pentru Armstrong) | buc | 2,0000 |
|  |  | 1.1.9.3. Lucrari electrice |  |  |
| 480 | RpEC09A | Montarea locului de lampa pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru (3x1.5 mm) | buc | 2,0000 |
| 481 | RpEC07B | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite | buc | 5,0000 |
| 482 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala | buc | 2,0000 |
| 483 | RpEE03A | Montarea prizelor | buc | 11,0000 |
| 484 |  | Rama pentru prize cu 1 loc | buc | 2,0000 |
| 485 |  | Rama pentru prize cu 3 locuri | buc | 3,0000 |
|  |  | 1.1.9.4. Timplarie |  |  |
| 486 | CK03A | Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (culoare deschisa) (resursele "Carton bitumat tip CA 400" si "Vata minerala tip I" se exclud, se adauga resursa "Spuma de poliuritan, consum 0.5 kg/m2) | m2 | 1,8900 |
| 487 | CP15A aplicativ | Montarea buiandrugilor prefabricati tip Porotherm sau analog (lungime 120 x 65 cm) | buc | 1,0000 |
| 488 | CD50G | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,0300 |
| 489 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 1,0000 |
| 490 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.1.9.5. Pereti |  |  |
| 491 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact | m2 | 34,6000 |
| 492 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 34,6000 |
| 493 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 34,6000 |
| 494 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 34,6000 |
| 495 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 34,6000 |
| 496 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 34,6000 |
| 497 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 34,6000 |
| 498 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 34,6000 |
| 499 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 34,6000 |
|  |  | 1.1.9.6. Glafuri la ferestre |  |  |
| 500 | CN53A | Grunduirea suprafetelor glafurilor cu Betonocontact | m2 | 2,9000 |
| 501 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu | m | 9,6000 |
| 502 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului. | m2 | 2,9000 |
| 503 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 2,9000 |
| 504 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 2,9000 |
| 505 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 2,9000 |
| 506 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2,9000 |
|  |  | 1.1.9.7. Pardoseli |  |  |
| 507 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact | m2 | 18,1000 |
| 508 | CG01A k=1.67 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin (k=1.67) K=1,6700 | m2 | 18,1000 |
| 509 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | 18,1000 |
| 510 | CG36A | Pardoseli din placi laminat (clasa 33, grosime 12 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din plastic, (inaltime min 75 mm, inclusiv racordarile) in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2 | 18,1000 |
|  |  | 1.1.9.8. Incalzire |  |  |
| 511 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 mm | buc | 2,0000 |
| 512 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 4,0000 |
| 513 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR 20x1/2" FE | buc | 2,0000 |
| 514 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet tur 1/2" | buc | 2,0000 |
| 515 |  | Cap termostatic | buc | 2,0000 |
| 516 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet retur 1/2" | buc | 2,0000 |
| 517 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" | buc | 4,0000 |
| 518 |  | Filet metal d.32 | buc | 4,0000 |
| 519 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FI d.32 | buc | 4,0000 |
| 520 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teava PPR PN20 ф32 | m | 20,0000 |
| 521 |  | Clema PPR d32 | buc | 8,0000 |
| 522 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Cot PPR dn32 | buc | 4,0000 |
| 523 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR dn32 | buc | 4,0000 |
| 524 | RCsB31C | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm | buc | 2,0000 |
| 525 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 20,0000 |
| 526 | IE08B | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind de 101-200 mp | m2 | 20,0000 |
|  |  | 1.1.10. Cabinet 12 |  |  |
|  |  | 1.1.10.1. Demontari |  |  |
| 527 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,8900 |
| 528 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 44,1000 |
| 529 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 27,6000 |
| 530 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (inclusiv plintele) | m2 | 27,6000 |
| 531 | RpCK41D | Desfacerea pardoselilor din pavele din lemn prismatice sau rotunde | m2 | 27,6000 |
| 532 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat | buc | 4,0000 |
| 533 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 2,0000 |
| 534 | RpIC19A | Demontarea tevii pentru instalatii, montate la incalzire centrala | m | 20,0000 |
| 535 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire) | buc | 4,0000 |
|  |  | 1.1.10.2. Tavane |  |  |
| 536 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 27,6000 |
| 537 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (pentru Armstrong) | buc | 4,0000 |
|  |  | 1.1.10.3. Lucrari electrice |  |  |
| 538 | RpEC09A | Montarea locului de lampa pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru (3x1.5 mm) | buc | 2,0000 |
| 539 | RpEC07B | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite | buc | 5,0000 |
| 540 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala | buc | 2,0000 |
| 541 | RpEE03A | Montarea prizelor | buc | 11,0000 |
| 542 |  | Rama pentru prize cu 1 loc | buc | 2,0000 |
| 543 |  | Rama pentru prize cu 3 locuri | buc | 3,0000 |
|  |  | 1.1.10.4. Timplarie |  |  |
| 544 | CK03A | Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (culoare deschisa) (resursele "Carton bitumat tip CA 400" si "Vata minerala tip I" se exclud, se adauga resursa "Spuma de poliuritan, consum 0.5 kg/m2) | m2 | 1,8900 |
| 545 | CP15A aplicativ | Montarea buiandrugilor prefabricati tip Porotherm sau analog (lungime 120 x 65 cm) | buc | 1,0000 |
| 546 | CD50G | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,0300 |
| 547 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 1,0000 |
| 548 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.1.10.5. Pereti |  |  |
| 549 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact | m2 | 44,1000 |
| 550 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 44,1000 |
| 551 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 44,1000 |
| 552 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 44,1000 |
| 553 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 44,1000 |
| 554 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 44,1000 |
| 555 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 44,1000 |
| 556 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 44,1000 |
| 557 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 44,1000 |
|  |  | 1.1.10.6. Glafuri la ferestre |  |  |
| 558 | CN53A | Grunduirea suprafetelor glafurilor cu Betonocontact | m2 | 2,9000 |
| 559 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu | m | 9,6000 |
| 560 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului. | m2 | 2,9000 |
| 561 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 2,9000 |
| 562 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 2,9000 |
| 563 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 2,9000 |
| 564 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2,9000 |
|  |  | 1.1.10.7. Pardoseli |  |  |
| 565 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact | m2 | 27,6000 |
| 566 | CG01A k=1.67 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin (k=1.67) K=1,6700 | m2 | 27,6000 |
| 567 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | 27,6000 |
| 568 | CG36A | Pardoseli din placi laminat (clasa 33, grosime 12 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din plastic, (inaltime min 75 mm, inclusiv racordarile) in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2 | 27,6000 |
|  |  | 1.1.10.8. Incalzire |  |  |
| 569 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 mm | buc | 2,0000 |
| 570 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 4,0000 |
| 571 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR 20x1/2" FE | buc | 2,0000 |
| 572 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet tur 1/2" | buc | 2,0000 |
| 573 |  | Cap termostatic | buc | 2,0000 |
| 574 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet retur 1/2" | buc | 2,0000 |
| 575 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" | buc | 4,0000 |
| 576 |  | Filet metal d.32 | buc | 4,0000 |
| 577 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FI d.32 | buc | 4,0000 |
| 578 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teava PPR PN20 ф32 | m | 20,0000 |
| 579 |  | Clema PPR d32 | buc | 8,0000 |
| 580 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Cot PPR dn32 | buc | 4,0000 |
| 581 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR dn32 | buc | 4,0000 |
| 582 | RCsB31C | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm | buc | 2,0000 |
| 583 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 20,0000 |
| 584 | IE08B | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind de 101-200 mp | m2 | 20,0000 |
|  |  | 1.1.11. Coridor si scari |  |  |
|  |  | 1.1.11.1. Demontari |  |  |
| 585 | RpCL22B apl | Desfacerea balustrazii din lemn de stejar si foioase | m | 12,0000 |
| 586 | RpCM33B | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare | m2 | 53,7500 |
| 587 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 45,0000 |
| 588 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 25,3000 |
| 589 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 17,3000 |
| 590 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat | buc | 2,0000 |
|  |  | 1.1.11.2. Tavane |  |  |
| 591 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 31,1000 |
| 592 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (pentru Armstrong) | buc | 2,0000 |
|  |  | 1.1.11.3. Pereti (inclusiv la scari) |  |  |
| 593 | RpCJ28B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe beton, avind suprafete netede in incaperi cu umiditate normala (corob pentru teava de canalizare si astuparea scarilor) Material marunt=1,0250 | m2 | 14,0000 |
| 594 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact | m2 | 114,7500 |
| 595 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 114,7500 |
| 596 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 114,7500 |
| 597 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 114,7500 |
| 598 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 114,7500 |
| 599 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 114,7500 |
| 600 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 114,7500 |
| 601 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 114,7500 |
| 602 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 114,7500 |
|  |  | 1.1.11.4. Glafuri la ferestre |  |  |
| 603 | CN53A | Grunduirea suprafetelor glafurilor cu Betonocontact | m2 | 2,9000 |
| 604 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu | m | 9,2000 |
| 605 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului. | m2 | 2,9000 |
| 606 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 2,9000 |
| 607 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 2,9000 |
| 608 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 2,9000 |
| 609 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2,9000 |
|  |  | 1.1.11.5. Pardoseli |  |  |
| 610 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact (coridor) | m2 | 17,3000 |
| 611 | CG01A k=1.67 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin (k=1.67) (coridor) K=1,6700 | m2 | 17,3000 |
| 612 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (coridor) | m2 | 17,3000 |
| 613 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact (trepte si contratrepte) | m2 | 13,0000 |
| 614 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (trepte) | m2 | 9,4000 |
| 615 | CI24A | Placarea treptelor si contratreptelor cu placi de granit ceramic, inclusiv plintele (placi granit, imbinare invizibila, grosime 2 cm, culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 15,0000 |
|  |  | 1.1.11.6. Lucrari electrice |  |  |
| 616 | RpEC09A | Montarea locului de lampa pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru (3x1.5 mm) | buc | 3,0000 |
| 617 | RpEC07B | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite | buc | 3,0000 |
| 618 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala | buc | 3,0000 |
| 619 | RpEE03A | Montarea prizelor | buc | 3,0000 |
| 620 |  | Rama pentru prize cu 1 loc | buc | 3,0000 |
| 621 | RpEG02A | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (12 automate) Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100 | buc | 2,0000 |
|  |  | 1.1.11.7. Balustrada |  |  |
| 622 | CH06B | Mina curenta metalica (inox, calitate inalta) montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta | m | 6,0000 |
|  |  | 1.2. Etaj 1 |  |  |
|  |  | 1.2.1. Holl (inclusiv camera tehnica de linga scari) |  |  |
|  |  | 1.2.1.1. Demontari |  |  |
| 623 | RpCM33B | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare | m2 | 54,3000 |
| 624 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 54,3000 |
| 625 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane | m2 | 54,3000 |
| 626 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat | buc | 2,0000 |
| 627 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 30,0000 |
|  |  | 1.2.1.2. Tavane |  |  |
| 628 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 54,3000 |
| 629 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (pentru Armstrong) | buc | 4,0000 |
|  |  | 1.2.1.3. Pereti |  |  |
| 630 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact | m2 | 65,0000 |
| 631 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 65,0000 |
| 632 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 65,0000 |
| 633 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 65,0000 |
| 634 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 65,0000 |
| 635 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 65,0000 |
| 636 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 65,0000 |
| 637 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 65,0000 |
| 638 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 65,0000 |
|  |  | 1.2.1.4. Glafuri la ferestre |  |  |
| 639 | CN53A | Grunduirea suprafetelor glafurilor cu Betonocontact | m2 | 1,5000 |
| 640 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu | m | 4,8000 |
| 641 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1,5000 |
| 642 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 1,5000 |
| 643 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 1,5000 |
| 644 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 1,5000 |
| 645 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,5000 |
|  |  | 1.2.1.5. Lucrari electrice |  |  |
| 646 | RpEC09A | Montarea locului de lampa pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru (3x1.5 mm) | buc | 2,0000 |
| 647 | RpEC07B | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite | buc | 3,0000 |
| 648 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala | buc | 2,0000 |
| 649 | RpEE03A | Montarea prizelor | buc | 3,0000 |
| 650 |  | Rama pentru prize cu 1 loc | buc | 3,0000 |
| 651 | RpEG02A | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (12 automate) Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100 | buc | 2,0000 |
|  |  | 1.2.1.6. Timplarie |  |  |
| 652 | CK03A | Usi din MDF (dubla) interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (usa dubla culoare deschisa) (resursele "Carton bitumat tip CA 400" si "Vata minerala tip I" se exclud, se adauga resursa "Spuma de poliuritan, consum 0.5 kg/m2) | m2 | 4,2500 |
| 653 | CP15A aplicativ | Montarea buiandrugilor prefabricati tip Porotherm sau analog (lungime 120 x 65 cm) | buc | 2,0000 |
| 654 | CD50G | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,0600 |
| 655 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 1,0000 |
| 656 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.2.1.7. Pardoseli |  |  |
| 657 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact | m2 | 54,3000 |
| 658 | CG01A k=1.67 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin (k=1.67) K=1,6700 | m2 | 54,3000 |
| 659 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 54,3000 |
|  |  | 1.2.2. Cabinet 10 |  |  |
|  |  | 1.2.2.1. Demontari |  |  |
| 660 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,8900 |
| 661 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 45,6000 |
| 662 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 27,7000 |
| 663 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (inclusiv plintele) | m2 | 27,7000 |
| 664 | RpCK41D | Desfacerea pardoselilor din pavele din lemn prismatice sau rotunde | m2 | 27,7000 |
| 665 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat | buc | 2,0000 |
| 666 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 2,0000 |
| 667 | RpIC19A | Demontarea tevii pentru instalatii, montate la incalzire centrala | m | 10,0000 |
| 668 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire) | buc | 4,0000 |
|  |  | 1.2.2.2. Tavane |  |  |
| 669 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 27,7000 |
| 670 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (pentru Armstrong) | buc | 2,0000 |
|  |  | 1.2.2.3. Lucrari electrice |  |  |
| 671 | RpEC09A | Montarea locului de lampa pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru (3x1.5 mm) | buc | 2,0000 |
| 672 | RpEC07B | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite | buc | 5,0000 |
| 673 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala | buc | 2,0000 |
| 674 | RpEE03A | Montarea prizelor ordinare | buc | 11,0000 |
| 675 |  | Rama pentru prize cu 1 loc | buc | 2,0000 |
| 676 |  | Rama pentru prize cu 3 locuri | buc | 3,0000 |
|  |  | 1.2.2.4. Timplarie |  |  |
| 677 | CK03A | Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (culoare deschisa) (resursele "Carton bitumat tip CA 400" si "Vata minerala tip I" se exclud, se adauga resursa "Spuma de poliuritan, consum 0.5 kg/m2) | m2 | 1,8900 |
| 678 | CP15A aplicativ | Montarea buiandrugilor prefabricati tip Porotherm sau analog (lungime 120 x 65 cm) | buc | 1,0000 |
| 679 | CD50G | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,0300 |
| 680 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 1,0000 |
| 681 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.2.2.5. Pereti |  |  |
| 682 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact | m2 | 45,6000 |
| 683 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 45,6000 |
| 684 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 45,6000 |
| 685 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 45,6000 |
| 686 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 45,6000 |
| 687 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 45,6000 |
| 688 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 45,6000 |
| 689 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 45,6000 |
| 690 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 45,6000 |
|  |  | 1.2.2.6. Glafuri la ferestre |  |  |
| 691 | CN53A | Grunduirea suprafetelor glafurilor cu Betonocontact | m2 | 2,9000 |
| 692 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu | m | 9,6000 |
| 693 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului. | m2 | 2,9000 |
| 694 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 2,9000 |
| 695 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 2,9000 |
| 696 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 2,9000 |
| 697 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2,9000 |
|  |  | 1.2.2.7. Pardoseli |  |  |
| 698 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact | m2 | 27,7000 |
| 699 | CG01A k=1.67 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin (k=1.67) K=1,6700 | m2 | 27,7000 |
| 700 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | 27,7000 |
| 701 | CG36A | Pardoseli din placi laminat (clasa 33, grosime 12 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din plastic, (inaltime min 75 mm, inclusiv racordarile) in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2 | 27,7000 |
|  |  | 1.2.2.8. Incalzire |  |  |
| 702 | IB06D | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm | buc | 2,0000 |
| 703 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 4,0000 |
| 704 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR 20x1/2" FE | buc | 2,0000 |
| 705 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet tur 1/2" | buc | 2,0000 |
| 706 |  | Cap termostatic | buc | 2,0000 |
| 707 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet retur 1/2" | buc | 2,0000 |
| 708 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" | buc | 4,0000 |
| 709 |  | Filet metal d.32 | buc | 4,0000 |
| 710 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FI d.32 | buc | 4,0000 |
| 711 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teava PPR PN20 ф32 | m | 15,0000 |
| 712 |  | Clema PPR d32 | buc | 10,0000 |
| 713 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Cot PPR dn32 | buc | 4,0000 |
| 714 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR dn32 | buc | 4,0000 |
| 715 | RCsB31C | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm | buc | 2,0000 |
| 716 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 15,0000 |
| 717 | IE08B | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind de 101-200 mp | m2 | 15,0000 |
|  |  | 1.2.3. Cabinet 11 |  |  |
|  |  | 1.2.3.1. Demontari |  |  |
| 718 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,8900 |
| 719 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 43,7000 |
| 720 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 43,7000 |
| 721 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (inclusiv plintele) | m2 | 43,7000 |
| 722 | RpCK41D | Desfacerea pardoselilor din pavele din lemn prismatice sau rotunde | m2 | 43,7000 |
| 723 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat | buc | 2,0000 |
| 724 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 2,0000 |
| 725 | RpIC19A | Demontarea tevii pentru instalatii, montate la incalzire centrala | m | 10,0000 |
| 726 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire) | buc | 4,0000 |
|  |  | 1.2.3.2. Tavane |  |  |
| 727 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 23,3000 |
| 728 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (pentru Armstrong) | buc | 2,0000 |
|  |  | 1.2.3.3. Lucrari electrice |  |  |
| 729 | RpEC09A | Montarea locului de lampa pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru (3x1.5 mm) | buc | 2,0000 |
| 730 | RpEC07B | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite | buc | 5,0000 |
| 731 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala | buc | 2,0000 |
| 732 | RpEE03A | Montarea prizelor | buc | 11,0000 |
| 733 |  | Rama pentru prize cu 1 loc | buc | 2,0000 |
| 734 |  | Rama pentru prize cu 3 locuri | buc | 3,0000 |
|  |  | 1.2.3.4. Timplarie |  |  |
| 735 | CK03A | Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (culoare deschisa) (resursele "Carton bitumat tip CA 400" si "Vata minerala tip I" se exclud, se adauga resursa "Spuma de poliuritan, consum 0.5 kg/m2) | m2 | 1,8900 |
| 736 | CP15A aplicativ | Montarea buiandrugilor prefabricati tip Porotherm sau analog (lungime 120 x 65 cm) | buc | 1,0000 |
| 737 | CD50G | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,0300 |
| 738 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 1,0000 |
| 739 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.2.3.5. Pereti |  |  |
| 740 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara | m3 | 0,7200 |
| 741 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact | m2 | 43,7000 |
| 742 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 43,7000 |
| 743 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 43,7000 |
| 744 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 43,7000 |
| 745 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 43,7000 |
| 746 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 43,7000 |
| 747 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 43,7000 |
| 748 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 43,7000 |
| 749 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 43,7000 |
|  |  | 1.2.3.6. Glafuri la ferestre |  |  |
| 750 | CN53A | Grunduirea suprafetelor glafurilor cu Betonocontact | m2 | 2,9000 |
| 751 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu | m | 9,6000 |
| 752 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului. | m2 | 2,9000 |
| 753 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 2,9000 |
| 754 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 2,9000 |
| 755 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 2,9000 |
| 756 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2,9000 |
|  |  | 1.2.3.7. Pardoseli |  |  |
| 757 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact | m2 | 23,3000 |
| 758 | CG01A k=1.67 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin (k=1.67) K=1,6700 | m2 | 23,3000 |
| 759 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | 23,3000 |
| 760 | CG36A | Pardoseli din placi laminat (clasa 33, grosime 12 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din plastic, (inaltime min 75 mm, inclusiv racordarile) in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2 | 23,3000 |
|  |  | 1.2.3.8. Incalzire |  |  |
| 761 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv | buc | 1,0000 |
| 762 | IB06D | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm | buc | 1,0000 |
| 763 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 4,0000 |
| 764 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR 20x1/2" FE | buc | 2,0000 |
| 765 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet tur 1/2" | buc | 2,0000 |
| 766 |  | Cap termostatic | buc | 2,0000 |
| 767 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet retur 1/2" | buc | 2,0000 |
| 768 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" | buc | 4,0000 |
| 769 |  | Filet metal d.32 | buc | 4,0000 |
| 770 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FI d.32 | buc | 4,0000 |
| 771 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teava PPR PN20 ф32 | m | 15,0000 |
| 772 |  | Clema PPR d32 | buc | 10,0000 |
| 773 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Cot PPR dn32 | buc | 4,0000 |
| 774 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR dn32 | buc | 4,0000 |
| 775 | RCsB31C | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm | buc | 2,0000 |
| 776 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 15,0000 |
| 777 | IE08B | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind de 101-200 mp | m2 | 15,0000 |
|  |  | 1.2.4. Cabinet 8 |  |  |
|  |  | 1.2.4.1. Demontari |  |  |
| 778 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,8900 |
| 779 | RpCM33D | Demontarea tapetelor | m2 | 32,6000 |
| 780 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 32,6000 |
| 781 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 13,0000 |
| 782 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, inclusiv plintele | m2 | 8,0000 |
| 783 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 8,0000 |
| 784 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat | buc | 1,0000 |
| 785 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 1,0000 |
| 786 | RpIC19A | Demontarea tevii pentru instalatii, montate la incalzire centrala | m | 6,0000 |
| 787 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire) | buc | 2,0000 |
|  |  | 1.2.4.2. Tavane |  |  |
| 788 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 13,0000 |
| 789 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (pentru Armstrong) | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.2.4.3. Lucrari electrice |  |  |
| 790 | RpEC09A | Montarea locului de lampa pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru (3x1.5 mm) | buc | 1,0000 |
| 791 | RpEC07B | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite | buc | 3,0000 |
| 792 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala | buc | 1,0000 |
| 793 | RpEE03A | Montarea prizelor | buc | 7,0000 |
| 794 |  | Rama pentru prize cu 1 loc | buc | 1,0000 |
| 795 |  | Rama pentru prize cu 3 locuri | buc | 2,0000 |
|  |  | 1.2.4.4. Timplarie |  |  |
| 796 | CK03A | Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (culoare deschisa) (resursele "Carton bitumat tip CA 400" si "Vata minerala tip I" se exclud, se adauga resursa "Spuma de poliuritan, consum 0.5 kg/m2) | m2 | 1,8900 |
| 797 | CP15A aplicativ | Montarea buiandrugilor prefabricati tip Porotherm sau analog (lungime 120 x 65 cm) | buc | 1,0000 |
| 798 | CD50G | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,0300 |
| 799 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 1,0000 |
| 800 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.2.4.5. Pereti |  |  |
| 801 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact | m2 | 32,6000 |
| 802 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 32,6000 |
| 803 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 32,6000 |
| 804 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 32,6000 |
| 805 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 32,6000 |
| 806 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 32,6000 |
| 807 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 32,6000 |
| 808 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 32,6000 |
| 809 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 32,6000 |
|  |  | 1.2.4.6. Glafuri la ferestre |  |  |
| 810 | CN53A | Grunduirea suprafetelor glafurilor cu Betonocontact | m2 | 1,4000 |
| 811 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu | m | 4,6000 |
| 812 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1,4000 |
| 813 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 1,4000 |
| 814 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 1,4000 |
| 815 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 1,4000 |
| 816 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,4000 |
|  |  | 1.2.4.7. Pardoseli |  |  |
| 817 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact | m2 | 8,0000 |
| 818 | CG01A k=1.67 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin (k=1.67) K=1,6700 | m2 | 8,0000 |
| 819 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | 8,0000 |
| 820 | CG36A | Pardoseli din placi laminat (clasa 33, grosime 12 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din plastic, (inaltime min 75 mm, inclusiv racordarile) in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2 | 8,0000 |
|  |  | 1.2.4.8. Incalzire |  |  |
| 821 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 mm | buc | 1,0000 |
| 822 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 2,0000 |
| 823 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR 20x1/2" FE | buc | 1,0000 |
| 824 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet tur 1/2" | buc | 1,0000 |
| 825 |  | Cap termostatic | buc | 1,0000 |
| 826 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet retur 1/2" | buc | 1,0000 |
| 827 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" | buc | 2,0000 |
| 828 |  | Filet metal d.32 | buc | 2,0000 |
| 829 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FI d.32 | buc | 2,0000 |
| 830 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teava PPR PN20 ф32 | m | 10,0000 |
| 831 |  | Clema PPR d32 | buc | 4,0000 |
| 832 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Cot PPR dn32 | buc | 2,0000 |
| 833 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR dn32 | buc | 2,0000 |
| 834 | RCsB31C | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm | buc | 1,0000 |
| 835 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 10,0000 |
| 836 | IE08B | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind de 101-200 mp | m2 | 10,0000 |
|  |  | 1.2.5. Cabinet 4 |  |  |
|  |  | 1.2.5.1. Demontari |  |  |
| 837 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,8900 |
| 838 | RpCM33D | Demontarea tapetelor | m2 | 39,4000 |
| 839 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 39,4000 |
| 840 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 17,7000 |
| 841 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (inclusiv plintele) | m2 | 17,7000 |
| 842 | RpCK41D | Desfacerea pardoselilor din pavele din lemn prismatice sau rotunde | m2 | 17,7000 |
| 843 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat | buc | 2,0000 |
| 844 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 1,0000 |
| 845 | RpIC19A | Demontarea tevii pentru instalatii, montate la incalzire centrala | m | 6,0000 |
| 846 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire) | buc | 2,0000 |
|  |  | 1.2.5.2. Tavane |  |  |
| 847 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 17,7000 |
| 848 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (pentru Armstrong) | buc | 2,0000 |
|  |  | 1.2.5.3. Lucrari electrice |  |  |
| 849 | RpEC09A | Montarea locului de lampa pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru (3x1.5 mm) | buc | 1,0000 |
| 850 | RpEC07B | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite | buc | 3,0000 |
| 851 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala | buc | 1,0000 |
| 852 | RpEE03A | Montarea prizelor | buc | 7,0000 |
| 853 |  | Rama pentru prize cu 1 loc | buc | 1,0000 |
| 854 |  | Rama pentru prize cu 3 locuri | buc | 2,0000 |
|  |  | 1.2.5.4. Timplarie |  |  |
| 855 | CK03A | Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (culoare deschisa) (resursele "Carton bitumat tip CA 400" si "Vata minerala tip I" se exclud, se adauga resursa "Spuma de poliuritan, consum 0.5 kg/m2) | m2 | 1,8900 |
| 856 | CP15A aplicativ | Montarea buiandrugilor prefabricati tip Porotherm sau analog (lungime 120 x 65 cm) | buc | 1,0000 |
| 857 | CD50G | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,0300 |
| 858 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 1,0000 |
| 859 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.2.5.5. Pereti |  |  |
| 860 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact | m2 | 39,4000 |
| 861 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 39,4000 |
| 862 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 39,4000 |
| 863 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 39,4000 |
| 864 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 39,4000 |
| 865 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 39,4000 |
| 866 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 39,4000 |
| 867 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 39,4000 |
| 868 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 39,4000 |
|  |  | 1.2.5.6. Glafuri la ferestre |  |  |
| 869 | CN53A | Grunduirea suprafetelor glafurilor cu Betonocontact | m2 | 1,4000 |
| 870 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu | m | 4,7000 |
| 871 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1,4000 |
| 872 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 1,4000 |
| 873 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 1,4000 |
| 874 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 1,4000 |
| 875 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,4000 |
|  |  | 1.2.5.7. Pardoseli |  |  |
| 876 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact | m2 | 17,7000 |
| 877 | CG01A k=1.67 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin (k=1.67) K=1,6700 | m2 | 17,7000 |
| 878 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | 17,4000 |
| 879 | CG36A | Pardoseli din placi laminat (clasa 33, grosime 12 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din plastic, (inaltime min 75 mm, inclusiv racordarile) in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2 | 17,7000 |
|  |  | 1.2.5.8. Incalzire |  |  |
| 880 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 mm | buc | 1,0000 |
| 881 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 2,0000 |
| 882 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR 20x1/2" FE | buc | 1,0000 |
| 883 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet tur 1/2" | buc | 1,0000 |
| 884 |  | Cap termostatic | buc | 1,0000 |
| 885 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet retur 1/2" | buc | 1,0000 |
| 886 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" | buc | 2,0000 |
| 887 |  | Filet metal d.32 | buc | 2,0000 |
| 888 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FI d.32 | buc | 2,0000 |
| 889 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teava PPR PN20 ф32 | m | 10,0000 |
| 890 |  | Clema PPR d32 | buc | 4,0000 |
| 891 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Cot PPR dn32 | buc | 2,0000 |
| 892 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR dn32 | buc | 2,0000 |
| 893 | RCsB31C | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm | buc | 1,0000 |
| 894 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 10,0000 |
| 895 | IE08B | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind de 101-200 mp | m2 | 10,0000 |
|  |  | 1.2.6. Cabinet 1 |  |  |
|  |  | 1.2.6.1. Demontari |  |  |
| 896 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,8900 |
| 897 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 26,1000 |
| 898 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 2,5000 |
| 899 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (inclusiv plintele) | m2 | 2,5000 |
| 900 | RpCK41D | Desfacerea pardoselilor din pavele din lemn prismatice sau rotunde | m2 | 2,5000 |
| 901 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat | buc | 1,0000 |
| 902 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 1,0000 |
| 903 | RpIC19A | Demontarea tevii pentru instalatii, montate la incalzire centrala | m | 3,0000 |
| 904 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire) | buc | 2,0000 |
|  |  | 1.2.6.2. Tavane |  |  |
| 905 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 2,5000 |
| 906 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (pentru Armstrong) | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.2.6.3. Lucrari electrice |  |  |
| 907 | RpEC09A | Montarea locului de lampa pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru (3x1.5 mm) | buc | 1,0000 |
| 908 | RpEC07B | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite | buc | 2,0000 |
| 909 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala | buc | 1,0000 |
| 910 | RpEE03A | Montarea prizelor ordinare | buc | 2,0000 |
| 911 |  | Rama pentru prize cu 1 loc | buc | 2,0000 |
|  |  | 1.2.6.4. Timplarie |  |  |
| 912 | CK03A | Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (culoare deschisa) (resursele "Carton bitumat tip CA 400" si "Vata minerala tip I" se exclud, se adauga resursa "Spuma de poliuritan, consum 0.5 kg/m2) | m2 | 1,8900 |
| 913 | CP15A aplicativ | Montarea buiandrugilor prefabricati tip Porotherm sau analog (lungime 120 x 65 cm) | buc | 1,0000 |
| 914 | CD50G | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,0300 |
| 915 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 1,0000 |
| 916 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.2.6.5. Pereti |  |  |
| 917 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact | m2 | 26,1000 |
| 918 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 26,1000 |
| 919 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 26,1000 |
| 920 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 26,1000 |
| 921 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 26,1000 |
| 922 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 26,1000 |
| 923 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 26,1000 |
| 924 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 26,1000 |
| 925 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 26,1000 |
|  |  | 1.2.6.6. Glafuri la ferestre |  |  |
| 926 | CN53A | Grunduirea suprafetelor glafurilor cu Betonocontact | m2 | 1,3000 |
| 927 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu | m | 4,4000 |
| 928 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1,3000 |
| 929 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 1,3000 |
| 930 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 1,3000 |
| 931 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 1,3000 |
| 932 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,3000 |
|  |  | 1.2.6.7. Pardoseli |  |  |
| 933 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact | m2 | 2,5000 |
| 934 | CG01A k=1.67 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin (k=1.67) K=1,6700 | m2 | 2,5000 |
| 935 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | 2,5000 |
| 936 | CG36A | Pardoseli din placi laminat (clasa 33, grosime 12 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din plastic, (inaltime min 75 mm, inclusiv racordarile) in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2 | 2,5000 |
|  |  | 1.2.6.8. Incalzire |  |  |
| 937 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv | buc | 1,0000 |
| 938 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 2,0000 |
| 939 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR 20x1/2" FE | buc | 1,0000 |
| 940 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet tur 1/2" | buc | 1,0000 |
| 941 |  | Cap termostatic | buc | 1,0000 |
| 942 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet retur 1/2" | buc | 1,0000 |
| 943 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" | buc | 2,0000 |
| 944 |  | Filet metal d.32 | buc | 2,0000 |
| 945 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FI d.32 | buc | 2,0000 |
| 946 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teava PPR PN20 ф32 | m | 6,0000 |
| 947 |  | Clema PPR d32 | buc | 4,0000 |
| 948 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Cot PPR dn32 | buc | 2,0000 |
| 949 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR dn32 | buc | 2,0000 |
| 950 | RCsB31C | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm | buc | 1,0000 |
| 951 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 6,0000 |
| 952 | IE08B | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind de 101-200 mp | m2 | 6,0000 |
|  |  | 1.2.7. Cabinet 2 |  |  |
|  |  | 1.2.7.1. Demontari |  |  |
| 953 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,8900 |
| 954 | RpCM33D | Demontarea tapetelor | m2 | 32,4000 |
| 955 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 32,4000 |
| 956 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 13,3000 |
| 957 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (inclusiv plintele) | m2 | 13,3000 |
| 958 | RpCK41D | Desfacerea pardoselilor din pavele din lemn prismatice sau rotunde | m2 | 13,3000 |
| 959 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat | buc | 2,0000 |
| 960 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 2,0000 |
| 961 | RpIC19A | Demontarea tevii pentru instalatii, montate la incalzire centrala | m | 10,0000 |
| 962 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire) | buc | 4,0000 |
|  |  | 1.2.7.2. Tavane |  |  |
| 963 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 13,3000 |
| 964 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (pentru Armstrong) | buc | 2,0000 |
|  |  | 1.2.7.3. Lucrari electrice |  |  |
| 965 | RpEC09A | Montarea locului de lampa pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru (3x1.5 mm) | buc | 1,0000 |
| 966 | RpEC07B | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite | buc | 5,0000 |
| 967 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala | buc | 2,0000 |
| 968 | RpEE03A | Montarea prizelor | buc | 11,0000 |
| 969 |  | Rama pentru prize cu 1 loc | buc | 2,0000 |
| 970 |  | Rama pentru prize cu 3 locuri | buc | 3,0000 |
|  |  | 1.2.7.4. Timplarie |  |  |
| 971 | CK03A | Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (culoare deschisa) (resursele "Carton bitumat tip CA 400" si "Vata minerala tip I" se exclud, se adauga resursa "Spuma de poliuritan, consum 0.5 kg/m2) | m2 | 1,8900 |
| 972 | CP15A aplicativ | Montarea buiandrugilor prefabricati tip Porotherm sau analog (lungime 120 x 65 cm) | buc | 1,0000 |
| 973 | CD50G | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,0300 |
| 974 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 1,0000 |
| 975 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.2.7.5. Pereti |  |  |
| 976 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact | m2 | 32,4000 |
| 977 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 32,4000 |
| 978 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 32,4000 |
| 979 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 32,4000 |
| 980 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 32,4000 |
| 981 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 32,4000 |
| 982 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 32,4000 |
| 983 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 32,4000 |
| 984 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 32,4000 |
|  |  | 1.2.7.6. Glafuri la ferestre |  |  |
| 985 | CN53A | Grunduirea suprafetelor glafurilor cu Betonocontact | m2 | 2,7000 |
| 986 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu | m | 8,9000 |
| 987 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului. | m2 | 2,7000 |
| 988 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 2,7000 |
| 989 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 2,7000 |
| 990 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 2,7000 |
| 991 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2,7000 |
|  |  | 1.2.7.7. Pardoseli |  |  |
| 992 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact | m2 | 13,3000 |
| 993 | CG01A k=1.67 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin (k=1.67) K=1,6700 | m2 | 13,3000 |
| 994 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | 13,3000 |
| 995 | CG36A | Pardoseli din placi laminat (clasa 33, grosime 12 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din plastic, (inaltime min 75 mm, inclusiv racordarile) in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2 | 13,3000 |
|  |  | 1.2.7.8. Incalzire |  |  |
| 996 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv | buc | 1,0000 |
| 997 | IB06D | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm | buc | 1,0000 |
| 998 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 4,0000 |
| 999 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR 20x1/2" FE | buc | 2,0000 |
| 1000 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet tur 1/2" | buc | 2,0000 |
| 1001 |  | Cap termostatic | buc | 2,0000 |
| 1002 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet retur 1/2" | buc | 2,0000 |
| 1003 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" | buc | 4,0000 |
| 1004 |  | Filet metal d.32 | buc | 4,0000 |
| 1005 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FI d.32 | buc | 4,0000 |
| 1006 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teava PPR PN20 ф32 | m | 15,0000 |
| 1007 |  | Clema PPR d32 | buc | 10,0000 |
| 1008 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Cot PPR dn32 | buc | 4,0000 |
| 1009 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR dn32 | buc | 4,0000 |
| 1010 | RCsB31C | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm | buc | 2,0000 |
| 1011 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 15,0000 |
| 1012 | IE08B | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind de 101-200 mp | m2 | 15,0000 |
|  |  | 1.2.8. Cabinet 3 |  |  |
|  |  | 1.2.8.1. Demontari |  |  |
| 1013 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,8900 |
| 1014 | RpCM33D | Demontarea tapetelor | m2 | 26,4000 |
| 1015 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 26,4000 |
| 1016 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 9,6000 |
| 1017 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (inclusiv plintele) | m2 | 9,6000 |
| 1018 | RpCK41D | Desfacerea pardoselilor din pavele din lemn prismatice sau rotunde | m2 | 9,6000 |
| 1019 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat | buc | 2,0000 |
| 1020 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 1,0000 |
| 1021 | RpIC19A | Demontarea tevii pentru instalatii, montate la incalzire centrala | m | 6,0000 |
| 1022 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire) | buc | 2,0000 |
|  |  | 1.2.8.2. Tavane |  |  |
| 1023 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 9,6000 |
| 1024 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (pentru Armstrong) | buc | 2,0000 |
|  |  | 1.2.8.3. Lucrari electrice |  |  |
| 1025 | RpEC09A | Montarea locului de lampa pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru (3x1.5 mm) | buc | 1,0000 |
| 1026 | RpEC07B | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite | buc | 3,0000 |
| 1027 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala | buc | 1,0000 |
| 1028 | RpEE03A | Montarea prizelor | buc | 7,0000 |
| 1029 |  | Rama pentru prize cu 1 loc | buc | 1,0000 |
| 1030 |  | Rama pentru prize cu 3 locuri | buc | 2,0000 |
|  |  | 1.2.8.4. Timplarie |  |  |
| 1031 | CK03A | Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (culoare deschisa) (resursele "Carton bitumat tip CA 400" si "Vata minerala tip I" se exclud, se adauga resursa "Spuma de poliuritan, consum 0.5 kg/m2) | m2 | 1,8900 |
| 1032 | CP15A aplicativ | Montarea buiandrugilor prefabricati tip Porotherm sau analog (lungime 120 x 65 cm) | buc | 1,0000 |
| 1033 | CD50G | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,0300 |
| 1034 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 1,0000 |
| 1035 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.2.8.5. Pereti |  |  |
| 1036 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact | m2 | 26,4000 |
| 1037 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 26,4000 |
| 1038 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 26,4000 |
| 1039 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 26,4000 |
| 1040 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 26,4000 |
| 1041 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 26,4000 |
| 1042 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 26,4000 |
| 1043 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 26,4000 |
| 1044 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 26,4000 |
|  |  | 1.2.8.6. Glafuri la ferestre |  |  |
| 1045 | CN53A | Grunduirea suprafetelor glafurilor cu Betonocontact | m2 | 1,4000 |
| 1046 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu | m | 4,7000 |
| 1047 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1,4000 |
| 1048 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 1,4000 |
| 1049 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 1,4000 |
| 1050 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 1,4000 |
| 1051 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,4000 |
|  |  | 1.2.8.7. Pardoseli |  |  |
| 1052 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact | m2 | 9,6000 |
| 1053 | CG01A k=1.67 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin (k=1.67) K=1,6700 | m2 | 9,6000 |
| 1054 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | 9,6000 |
| 1055 | CG36A | Pardoseli din placi laminat (clasa 33, grosime 12 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din plastic, (inaltime min 75 mm, inclusiv racordarile) in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2 | 9,6000 |
|  |  | 1.2.8.8. Incalzire |  |  |
| 1056 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 mm | buc | 1,0000 |
| 1057 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 2,0000 |
| 1058 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR 20x1/2" FE | buc | 1,0000 |
| 1059 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet tur 1/2" | buc | 1,0000 |
| 1060 |  | Cap termostatic | buc | 1,0000 |
| 1061 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet retur 1/2" | buc | 1,0000 |
| 1062 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" | buc | 2,0000 |
| 1063 |  | Filet metal d.32 | buc | 2,0000 |
| 1064 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FI d.32 | buc | 2,0000 |
| 1065 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teava PPR PN20 ф32 | m | 6,0000 |
| 1066 |  | Clema PPR d32 | buc | 4,0000 |
| 1067 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Cot PPR dn32 | buc | 2,0000 |
| 1068 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR dn32 | buc | 2,0000 |
| 1069 | RCsB31C | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm | buc | 1,0000 |
| 1070 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 6,0000 |
| 1071 | IE08B | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind de 101-200 mp | m2 | 6,0000 |
|  |  | 1.2.9. Cabinet 5 |  |  |
|  |  | 1.2.9.1. Demontari |  |  |
| 1072 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,8900 |
| 1073 | RpCM33D | Demontarea tapetelor | m2 | 43,0000 |
| 1074 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 43,0000 |
| 1075 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 16,4000 |
| 1076 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (inclusiv plintele) | m2 | 16,4000 |
| 1077 | RpCK41D | Desfacerea pardoselilor din pavele din lemn prismatice sau rotunde | m2 | 16,4000 |
| 1078 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat | buc | 2,0000 |
| 1079 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 2,0000 |
| 1080 | RpIC19A | Demontarea tevii pentru instalatii, montate la incalzire centrala | m | 10,0000 |
| 1081 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire) | buc | 4,0000 |
|  |  | 1.2.9.2. Tavane |  |  |
| 1082 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 16,4000 |
| 1083 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (pentru Armstrong) | buc | 2,0000 |
|  |  | 1.2.9.3. Lucrari electrice |  |  |
| 1084 | RpEC09A | Montarea locului de lampa pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru (3x1.5 mm) | buc | 2,0000 |
| 1085 | RpEC07B | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite | buc | 5,0000 |
| 1086 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala | buc | 2,0000 |
| 1087 | RpEE03A | Montarea prizelor | buc | 11,0000 |
| 1088 |  | Rama pentru prize cu 1 loc | buc | 2,0000 |
| 1089 |  | Rama pentru prize cu 3 locuri | buc | 3,0000 |
|  |  | 1.2.9.4. Timplarie |  |  |
| 1090 | CK03A | Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (culoare deschisa) (resursele "Carton bitumat tip CA 400" si "Vata minerala tip I" se exclud, se adauga resursa "Spuma de poliuritan, consum 0.5 kg/m2) | m2 | 1,8900 |
| 1091 | CP15A aplicativ | Montarea buiandrugilor prefabricati tip Porotherm sau analog (lungime 120 x 65 cm) | buc | 1,0000 |
| 1092 | CD50G | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,0300 |
| 1093 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 1,0000 |
| 1094 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.2.9.5. Pereti |  |  |
| 1095 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact | m2 | 43,0000 |
| 1096 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 43,0000 |
| 1097 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 43,0000 |
| 1098 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 43,0000 |
| 1099 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 43,0000 |
| 1100 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 43,0000 |
| 1101 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 43,0000 |
| 1102 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 43,0000 |
| 1103 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 43,0000 |
|  |  | 1.2.9.6. Glafuri la ferestre |  |  |
| 1104 | CN53A | Grunduirea suprafetelor glafurilor cu Betonocontact | m2 | 2,7000 |
| 1105 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu | m | 8,9000 |
| 1106 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului. | m2 | 2,7000 |
| 1107 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 2,7000 |
| 1108 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 2,7000 |
| 1109 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 2,7000 |
| 1110 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2,7000 |
|  |  | 1.2.9.7. Pardoseli |  |  |
| 1111 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact | m2 | 16,4000 |
| 1112 | CG01A k=1.67 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin (k=1.67) K=1,6700 | m2 | 16,4000 |
| 1113 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | 16,4000 |
| 1114 | CG36A | Pardoseli din placi laminat (clasa 33, grosime 12 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din plastic, (inaltime min 75 mm, inclusiv racordarile) in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2 | 16,4000 |
|  |  | 1.2.9.8. Incalzire |  |  |
| 1115 | IB06D | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm | buc | 2,0000 |
| 1116 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 4,0000 |
| 1117 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR 20x1/2" FE | buc | 2,0000 |
| 1118 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet tur 1/2" | buc | 2,0000 |
| 1119 |  | Cap termostatic | buc | 2,0000 |
| 1120 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet retur 1/2" | buc | 2,0000 |
| 1121 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" | buc | 4,0000 |
| 1122 |  | Filet metal d.32 | buc | 4,0000 |
| 1123 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FI d.32 | buc | 4,0000 |
| 1124 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teava PPR PN20 ф32 | m | 15,0000 |
| 1125 |  | Clema PPR d32 | buc | 10,0000 |
| 1126 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Cot PPR dn32 | buc | 4,0000 |
| 1127 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR dn32 | buc | 4,0000 |
| 1128 | RCsB31C | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm | buc | 2,0000 |
| 1129 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 15,0000 |
| 1130 | IE08B | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind de 101-200 mp | m2 | 15,0000 |
|  |  | 1.2.10. Cabinet 6 |  |  |
|  |  | 1.2.10.1. Demontari |  |  |
| 1131 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,8900 |
| 1132 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 18,0000 |
| 1133 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 42,9000 |
| 1134 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 15,0000 |
| 1135 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (inclusiv plintele) | m2 | 15,0000 |
| 1136 | RpCK41D | Desfacerea pardoselilor din pavele din lemn prismatice sau rotunde | m2 | 15,0000 |
| 1137 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat | buc | 2,0000 |
| 1138 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 1,0000 |
| 1139 | RpIC19A | Demontarea tevii pentru instalatii, montate la incalzire centrala | m | 6,0000 |
| 1140 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire) | buc | 2,0000 |
|  |  | 1.2.10.2. Tavane |  |  |
| 1141 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 15,0000 |
| 1142 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (pentru Armstrong) | buc | 2,0000 |
|  |  | 1.2.10.3. Lucrari electrice |  |  |
| 1143 | RpEC09A | Montarea locului de lampa pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru (3x1.5 mm) | buc | 1,0000 |
| 1144 | RpEC07B | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite | buc | 5,0000 |
| 1145 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala | buc | 1,0000 |
| 1146 | RpEE03A | Montarea prizelor | buc | 11,0000 |
| 1147 |  | Rama pentru prize cu 1 loc | buc | 2,0000 |
| 1148 |  | Rama pentru prize cu 3 locuri | buc | 3,0000 |
|  |  | 1.2.10.4. Timplarie |  |  |
| 1149 | CK03A | Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (culoare deschisa) (resursele "Carton bitumat tip CA 400" si "Vata minerala tip I" se exclud, se adauga resursa "Spuma de poliuritan, consum 0.5 kg/m2) | m2 | 1,8900 |
| 1150 | CP15A aplicativ | Montarea buiandrugilor prefabricati tip Porotherm sau analog (lungime 120 x 65 cm) | buc | 1,0000 |
| 1151 | CD50G | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,0300 |
| 1152 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 1,0000 |
| 1153 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.2.10.5. Pereti |  |  |
| 1154 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact | m2 | 42,9000 |
| 1155 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 42,9000 |
| 1156 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 42,9000 |
| 1157 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 42,9000 |
| 1158 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 42,9000 |
| 1159 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 42,9000 |
| 1160 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 42,9000 |
| 1161 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 42,9000 |
| 1162 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 42,9000 |
|  |  | 1.2.10.6. Glafuri la ferestre |  |  |
| 1163 | CN53A | Grunduirea suprafetelor glafurilor cu Betonocontact | m2 | 1,4000 |
| 1164 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu | m | 4,7000 |
| 1165 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1,4000 |
| 1166 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 1,4000 |
| 1167 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 1,4000 |
| 1168 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 1,4000 |
| 1169 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,4000 |
|  |  | 1.2.10.7. Pardoseli |  |  |
| 1170 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact | m2 | 15,0000 |
| 1171 | CG01A k=1.67 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin (k=1.67) K=1,6700 | m2 | 15,0000 |
| 1172 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | 15,0000 |
| 1173 | CG36A | Pardoseli din placi laminat (clasa 33, grosime 12 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din plastic, (inaltime min 75 mm, inclusiv racordarile) in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2 | 15,0000 |
|  |  | 1.2.10.8. Incalzire |  |  |
| 1174 | IB06D | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm | buc | 1,0000 |
| 1175 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 2,0000 |
| 1176 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR 20x1/2" FE | buc | 1,0000 |
| 1177 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet tur 1/2" | buc | 1,0000 |
| 1178 |  | Cap termostatic | buc | 1,0000 |
| 1179 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet retur 1/2" | buc | 1,0000 |
| 1180 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" | buc | 2,0000 |
| 1181 |  | Filet metal d.32 | buc | 2,0000 |
| 1182 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FI d.32 | buc | 2,0000 |
| 1183 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teava PPR PN20 ф32 | m | 6,0000 |
| 1184 |  | Clema PPR d32 | buc | 4,0000 |
| 1185 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Cot PPR dn32 | buc | 2,0000 |
| 1186 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR dn32 | buc | 2,0000 |
| 1187 | RCsB31C | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm | buc | 1,0000 |
| 1188 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 6,0000 |
| 1189 | IE08B | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind de 101-200 mp | m2 | 6,0000 |
|  |  | 1.2.11. Coridor |  |  |
|  |  | 1.2.11.1. Demontari |  |  |
| 1190 | RpCO56A | Demontari: timplarie metalica (usi) | m2 | 1,8900 |
| 1191 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 43,0000 |
| 1192 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 10,7500 |
| 1193 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 10,7500 |
| 1194 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.2.11.2. Tavane |  |  |
| 1195 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 10,7500 |
| 1196 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (pentru Armstrong) | buc | 2,0000 |
|  |  | 1.2.11.3. Lucrari electrice |  |  |
| 1197 | RpEC09A | Montarea locului de lampa pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru (3x1.5 mm) | buc | 1,0000 |
| 1198 | RpEC07B | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite | buc | 2,0000 |
| 1199 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala | buc | 1,0000 |
| 1200 | RpEE03A | Montarea prizelor ordinare | buc | 2,0000 |
| 1201 |  | Rama pentru prize cu 1 loc | buc | 2,0000 |
|  |  | 1.2.11.4. Pereti |  |  |
| 1202 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact | m2 | 43,0000 |
| 1203 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 43,0000 |
| 1204 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 43,0000 |
| 1205 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 43,0000 |
| 1206 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 43,0000 |
| 1207 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 43,0000 |
| 1208 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 43,0000 |
| 1209 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 43,0000 |
| 1210 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 43,0000 |
|  |  | 1.2.11.5. Pardoseli |  |  |
| 1211 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact | m2 | 10,7500 |
| 1212 | CG01A k=1.67 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin K=1,6700 | m2 | 10,7500 |
| 1213 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | 10,7500 |
| 1214 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 10,7500 |
|  |  | 1.2.12. Bloc sanitar |  |  |
|  |  | 1.2.12.1. Demontari |  |  |
| 1215 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 2,9400 |
| 1216 | RpCO56A | Demontari: timplarie din PVC (glasvanduri) | m2 | 8,4000 |
| 1217 | RpCO56A | Demontari: timplarie din PVC (ferestre) | m2 | 4,0000 |
| 1218 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 8,4000 |
| 1219 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 0,0800 |
| 1220 | RpSF01A | Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor | 10 m | 3,0000 |
| 1221 | RpSF02C | Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1" | buc | 2,0000 |
| 1222 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (pereti) | m2 | 51,6000 |
| 1223 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (pardoseli) | m2 | 7,8400 |
| 1224 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 7,8400 |
| 1225 | RpSC07A | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat | buc | 2,0000 |
| 1226 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 2,0000 |
| 1227 | RpSC13A | Demontarea unei oglinzi din semicristal | buc | 2,0000 |
| 1228 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 4,0000 |
| 1229 | RpSD14A | Demontarea unui trap de scurgere, avind diametru de 100-125 mm | buc | 2,0000 |
| 1230 | RpSA01B | Demontarea tevilor (metalopropilen, metaloplast) pentru instalatii, existenta in interiorul cladirii | m | 20,0000 |
|  |  | 1.2.12.2. Tavan |  |  |
| 1231 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton (rezistent la umezeala), grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 11,2000 |
| 1232 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 11,2000 |
| 1233 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 11,2000 |
| 1234 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 11,2000 |
| 1235 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 11,2000 |
| 1236 | CN06A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 11,2000 |
| 1237 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400 | buc | 11,2000 |
|  |  | 1.2.12.3. Pereti |  |  |
| 1238 | CD51A | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m (inchiderea partiala a ferestrelor existente) | 100m2 | 0,0200 |
| 1239 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact | m2 | 51,7000 |
| 1240 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 51,7000 |
| 1241 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 51,7000 |
|  |  | 1.2.12.4. Timplarie |  |  |
| 1242 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m2 | 16,0000 |
| 1243 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (2 ferestre mici, pentru aerisire) | m2 | 0,5000 |
| 1244 | CK03A | Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (culoare deschisa) (resursele "Carton bitumat tip CA 400" si "Vata minerala tip I" se exclud, se adauga resursa "Spuma de poliuritan, consum 0.5 kg/m2) (usile de intrare) | m2 | 3,3600 |
| 1245 | CP15A aplicativ | Montarea buiandrugilor prefabricati tip Porotherm sau analog (lungime 120 x 65 cm) | buc | 2,0000 |
| 1246 | CD50G | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,0600 |
| 1247 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 2,0000 |
| 1248 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri | buc | 2,0000 |
|  |  | 1.2.12.5. Lucrari electrice |  |  |
| 1249 | RpEC09A | Montarea locului de lampa pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru (3x1.5 mm) | buc | 2,0000 |
| 1250 | RpEC07B | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite | buc | 2,0000 |
| 1251 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala | buc | 2,0000 |
| 1252 | RpEE03A | Montarea prizelor ordinare | buc | 2,0000 |
| 1253 |  | Rama pentru prize cu 1 loc | buc | 2,0000 |
|  |  | 1.2.12.6. Pardoseli |  |  |
| 1254 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact | m2 | 11,2000 |
| 1255 | CG01A k=1.67 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin K=1,6700 | m2 | 11,2000 |
| 1256 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 11,2000 |
|  |  | 1.2.12.7. Incalzire |  |  |
| 1257 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv | buc | 2,0000 |
| 1258 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 4,0000 |
| 1259 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR 20x1/2" FE | buc | 2,0000 |
| 1260 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet tur 1/2" | buc | 2,0000 |
| 1261 |  | Cap termostatic | buc | 2,0000 |
| 1262 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet retur 1/2" | buc | 2,0000 |
| 1263 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" | buc | 4,0000 |
| 1264 |  | Filet metal d.32 | buc | 4,0000 |
| 1265 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FI d.32 | buc | 4,0000 |
| 1266 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teava PPR PN20 ф32 | m | 20,0000 |
| 1267 |  | Clema PPR d32 | buc | 10,0000 |
| 1268 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Cot PPR dn32 | buc | 4,0000 |
| 1269 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR dn32 | buc | 4,0000 |
| 1270 | RCsB31C | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm | buc | 2,0000 |
| 1271 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 20,0000 |
| 1272 | IE08B | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind de 101-200 mp | m2 | 20,0000 |
|  |  | 1.2.12.8. Lucrari sanitare |  |  |
| 1273 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm - Teava din polietilena SDR17 PN16 д=25 | m | 32,0000 |
| 1274 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 32,0000 |
| 1275 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 32,0000 |
| 1276 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110x3,2 mm SN4 | m | 16,0000 |
| 1277 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (cot) | buc | 4,0000 |
| 1278 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (mufa) | buc | 4,0000 |
| 1279 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla/teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 4,0000 |
| 1280 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm (reductie) | buc | 4,0000 |
| 1281 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50x1,6 mm Montate in perete pentru lavoare cu sifon conectat in perete. | m | 6,0000 |
| 1282 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot) | buc | 4,0000 |
| 1283 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 16,0000 |
| 1284 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Piese de curatie PP d=100 | buc | 2,0000 |
| 1285 | SB24E | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm Gura de scurgere d=100 Material marunt (nisip, apa etc)=1,0200 | buc | 2,0000 |
| 1286 | SA40B | Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu Manson d=150 | buc | 2,0000 |
| 1287 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200 | buc | 2,0000 |
| 1288 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,0000 |
| 1289 | SC07B | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500 | buc | 3,0000 |
| 1290 | SC09A | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0200 | buc | 1,0000 |
| 1291 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200 | buc | 2,0000 |
| 1292 | SE59A | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200 | buc | 2,0000 |
| 1293 | RpSC32A | Montarea porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0500 | buc | 2,0000 |
| 1294 | VB15A | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Ventilator Retis WR100 sau similar) Material marunt=1,0050 | buc | 2,0000 |
|  |  | 1.3. Lucrari de schimbare a timplariei PVC |  |  |
| 1295 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (grile la ferestre) Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0500 | kg | 150,0000 |
| 1296 | RpCO56A | Demontari: timplarie (ferestre PVC) | m2 | 88,3000 |
| 1297 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv - Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor, culoare cafenie exterior si culoare alba pe interior | m2 | 88,3000 |
| 1298 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 104,0000 |
| 1299 | CK18B | Montarea pervazurilor din mase plastice l= 350 mm | m | 45,8000 |
| 1300 | CK18C | Montarea glafurilor exterioare din aluminiu | m | 45,8000 |
| 1301 | RpCP13B | Repararea si montarea grilajelor metalice si a gratiilor de la feresre (demontate anterior) | kg | 150,0000 |
|  |  | 1.4. Diverse |  |  |
| 1302 | RpVC41A | Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h (demontarea conditionerelor existente pentru efectuarea lucrarilor de reparatie, cu montarea lor ulterioara) | buc | 5,0000 |
| 1303 | RpVC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -S, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (existente, fara pretul conditionerelor) Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,0050 | buc | 5,0000 |
| 1304 | CK18A | Montarea briuri de protectie din lemn (in birouri) (resursele: "Briu de protectie din lemn, Timplar, Suruburi cu consum de 2 buc/ml,", restul resurselor se exlud) | m | 54,0000 |
|  |  | 1.5. Evacuare deseuri |  |  |
| 1305 | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 160,0000 |
| 1306 | TRI1AA03B3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in prafuri prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3 | t | 160,0000 |
| 1307 | TsI50B5 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 160,0000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 1308 | IA14A | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw | buc | 1,0000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 1309 |  | Cazan combustibil solid min 70 kw, Zona de incalzire - 700 m2, Presiunea nominala (maxima de functionare) a apei 0.2 MPa, Presiunea necesara de actionare a supapei de siguranta - 0.25 MPa, complet echipat (tip WARMLINE PREMIUM Pellet 98 KW(ventilator+panou de comanda) sau analog) |  | 1,0000 |