CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat:  Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei

2. Organizatorul procedurii de achiziţie:  Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei

3. Obiectul achiziţiilor: «Капитальный ремонт районной автомобильной дороги общего пользования L633 подъезд к с.Карболия»

Deviz-oferta  №

Ремонт

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. L-375 m; B=6m |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC21B1 |  | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 СР, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) *Устройство корыта и восстановление земполотна |  | 100 m3 | 4,05 | 2 260,97 ————— 0,00 | 9 156,94 ————— 0,00 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 14,62 |  |  |
| 2 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) Piatra sparta LA30, conform SM SR EN 13242+A1 |  | m3 | 225,00 | 1 114,56 ————— 56,76 | 250 776,61 ————— 12 771,00 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 135,00 |  |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  | m3 | 45,68 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  | m3 | 274,28 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 33,75 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 9,45 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 58,05 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 3,38 |  |  |
| 3 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.6 l/m2 |  | t | 1,35 | 9 756,29 ————— 0,00 | 13 170,99 ————— 0,00 |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  | t | 1,39 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  | h-ut | 0,41 |  |  |
| 4 | DB19G apl |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно) *BAD 22.4 |  | m2 | 2 250,00 | 268,21 ————— 5,68 | 603 463,75 ————— 12 771,00 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 135,00 |  |  |
|  | 111100010001310 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  | t | 317,25 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 17,78 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut | 17,78 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  | h-ut | 17,78 |  |  |
| 5 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2 |  | t | 0,68 | 9 748,24 ————— 0,00 | 6 628,80 ————— 0,00 |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  | t | 0,70 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  | h-ut | 0,20 |  |  |
| 6 | DB16H apl |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) *BA 16 |  | m2 | 2 250,00 | 197,23 ————— 4,73 | 443 774,38 ————— 10 642,50 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 112,50 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  | t | 211,50 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 11,93 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut | 11,93 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  | h-ut | 11,93 |  |  |
| 7 | DI115 |  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) |  | m2 | 375,00 | 91,91 ————— 3,00 | 34 464,50 ————— 1 124,79 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 11,89 |  |  |
|  | 14111222016601 |  | Piatra sparta 20-40 mm |  | m3 | 47,25 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 2,62 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 1,32 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,36 |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  | h-ut | 4,12 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut | 0,17 |  |  |
|  |  |  |  | Total L-375 m; B=6m |  |  |  |  |

|  | Прямые затраты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |