Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reabilitarea carosabilului din str. Alexandru Hâjdău (de la str. Decebal până la str. Miron Costin) din mun. Bălți | Investitor Primăria mun. Bălți |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 2 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv Коэффициент к трудозатратам=0,5000 | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,0300 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,2000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 3 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 |  |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 4 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 5 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisipul bituminat si otelul patrat) | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1410 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 6 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 7 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude otelul patrat) | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |