PARTEA II

CAIET DE SARCINI

- Denumirea obiectivului – Achiziția lucrărilor de restaurare a clădirii administrative cu nr. cadastral 0100520074.01. – sediul Oficiului Avocatului Poporului, din str. Sfatul Țării nr. 16, mun. Chișinău.

- Amplasarea obiectivului – Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Sfatul Țării, nr.16.

- Beneficiar - Oficiul Avocatului Poporului.

- Autoritate contractantă – Oficiul Avocatului Poporului.

- Statutul de protecție: Imobilul cu nr. cadastral 0100520074.01 are statut de monument de arhitectură, artă și istorie de categorie locală, fiind înscris cu denumirea Sediul Administrației Zemstvei județene cu apartamente pentru funcționari, la nr. 359, cod ChCi9.9-4.1 (cu adresa Sfatul Țării nr.16 A, B) la Compartimentul Strada Sfatul Țării, în Registrul monumentelor istorice de categorie locală din municipiul Chișinău, în același timp este parte componentă a Nucleului istoric al Chișinăului – zonă construită protejată, înscrisă cu nr. 308 în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1531/1993 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.15-17 din 2.02.2010).

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI №2-1-9

Rețele de electricitate interioare

| Nr. crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Шкафы и щиты учетно-распределительные. Capitolul 1.1.1. ВРУ |  |  |
| 1 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 (Шкаф вводный ВРУ BZUM-TF-05-250) | buc | 1,0000 |
| 2 | 08-03-521-8 | Întrerupător cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, bipolar, curent, pina la 250 A (рубильник перекидной 3-х полюсный ВР 32-35) | buc | 2,0000 |
| 3 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (счетчик активной энергии электронный ZMG 410 R) | buc | 2,0000 |
| 4 | 08-01-053-1 | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV (трансформатор тока ТТИ-А 100/5) | buc | 6,0000 |
| 5 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (предохранитель ППНИ 33 0) | buc | 6,0000 |
| 6 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВA47-29/1P/В/25A) | buc | 1,0000 |
| 7 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВA47-29/3P/С/32A) | buc | 1,0000 |
| 8 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВA47-29/3P/В/40A) | buc | 2,0000 |
| 9 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВA47-29/3P/В/50A) | buc | 3,0000 |
| 10 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (расцепитель независимый PH-47) | buc | 3,0000 |
| 11 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В-4Р) | set | 2,0000 |
| 12 | Pret furnizor | Комплект силовых шин YNM10-SS-02 | set | 2,0000 |
| 13 | Pret furnizor | Комплект шин PE и N YNM10-NP-02 | set | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. АВР |  |  |
| 14 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (щит с монтажной панелью АВР-К-32-2-1) | buc | 1,0000 |
| 15 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВA47-29/3P/C/32A) | buc | 2,0000 |
| 16 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A) | buc | 3,0000 |
| 17 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВA47-29/1P/В/10A) | buc | 2,0000 |
| 18 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВA47-29/1P/В/16A) | buc | 1,0000 |
| 19 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВA47-29/1P/C/25A) | buc | 1,0000 |
| 20 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (контактор NXC-40) | buc | 2,0000 |
| 21 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (реле контроля фаз NJYB3-15) | buc | 1,0000 |
| 22 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (индикатор ND16-22DS/4) | buc | 2,0000 |
| 23 | Pret furnizor | Нулевая защитная шина РЕ на 20 клемм | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. PIA |  |  |
| 24 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 265x310x120 (щит ЩРв-12з-036 УХЛЗ IP31) | buc | 1,0000 |
| 25 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A) | buc | 5,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. PV1 |  |  |
| 26 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (щит ЩРн-48з IP31) | buc | 1,0000 |
| 27 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH 32/3Р/100А) | buc | 1,0000 |
| 28 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВA47-29/1P/С/6A) | buc | 1,0000 |
| 29 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВA47-29/3P/С/10A) | buc | 2,0000 |
| 30 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВA47-29/3P/B/16A) | buc | 2,0000 |
| 31 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВA47-29/3P/С/16A) | buc | 2,0000 |
| 32 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (контактор модульный КМ25-40М) | buc | 2,0000 |
| 33 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (контактор модульный КМ20-20М) | buc | 1,0000 |
| 34 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (кнопка управления модульная КМУ-11) | buc | 3,0000 |
| 35 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11) | buc | 1,0000 |
| 36 | Pret furnizor | Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. PV2 |  |  |
| 37 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 (щит ЩРв-48з IP31) | buc | 1,0000 |
| 38 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH 32/3Р/100А) | buc | 1,0000 |
| 39 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВA47-29/1P/С/6A) | buc | 1,0000 |
| 40 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВA47-29/3P/B/16A) | buc | 1,0000 |
| 41 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВA47-29/3P/С/16A) | buc | 2,0000 |
| 42 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВA47-29/3P/С/25A) | buc | 2,0000 |
| 43 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (контактор модульный КМ20-20М) | buc | 2,0000 |
| 44 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (кнопка управления модульная КМУ-11) | buc | 2,0000 |
| 45 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11) | buc | 1,0000 |
| 46 | Pret furnizor | Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.6. PV3 |  |  |
| 47 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (щит ЩРн-36з IP31) | buc | 1,0000 |
| 48 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH 32/3Р/63А) | buc | 1,0000 |
| 49 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВA47-29/3P/С/10A) | buc | 1,0000 |
| 50 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВA47-29/3P/B/16A) | buc | 1,0000 |
| 51 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВA47-29/3P/С/16A) | buc | 1,0000 |
| 52 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (контактор модульный КМ25-40М) | buc | 1,0000 |
| 53 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (кнопка управления модульная КМУ-11) | buc | 1,0000 |
| 54 | Pret furnizor | Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.7. 1PD1 |  |  |
| 55 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 (щит ЩРв-48з IP31) | buc | 1,0000 |
| 56 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВA47-29/3P/B/32A) | buc | 1,0000 |
| 57 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВA47-29/1P/B/6A) | buc | 3,0000 |
| 58 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat diferential АВДТ-32/2P/C/16A/30ma) | buc | 7,0000 |
| 59 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-C-4Р) | set | 1,0000 |
| 60 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11) | buc | 1,0000 |
| 61 | Pret furnizor | Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.8. 2PD1 |  |  |
| 62 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 (щит ЩРв-48з IP31) | buc | 1,0000 |
| 63 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВA47-29/3P/B/32A) | buc | 1,0000 |
| 64 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВA47-29/1P/B/6A) | buc | 3,0000 |
| 65 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВA47-29/1P/B/25A) | buc | 1,0000 |
| 66 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat diferential АВДТ-32/2P/C/16A/30ma) | buc | 6,0000 |
| 67 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11) | buc | 1,0000 |
| 68 | Pret furnizor | Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.9. 1PD2 |  |  |
| 69 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 (щит ЩРв-48з IP31) | buc | 1,0000 |
| 70 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВA47-29/3P/B/32A) | buc | 1,0000 |
| 71 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВA47-29/1P/B/6A) | buc | 3,0000 |
| 72 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat diferential АВДТ-32/2P/C/16A/30ma) | buc | 5,0000 |
| 73 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-C-4Р) | set | 1,0000 |
| 74 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11) | buc | 1,0000 |
| 75 | Pret furnizor | Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.10. 2PD2 |  |  |
| 76 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 (щит ЩРв-48з IP31) | buc | 1,0000 |
| 77 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВA47-29/3P/B/32A) | buc | 1,0000 |
| 78 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВA47-29/1P/B/6A) | buc | 3,0000 |
| 79 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat diferential АВДТ-32/2P/C/16A/30ma) | buc | 6,0000 |
| 80 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-C-4Р) | set | 1,0000 |
| 81 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11) | buc | 1,0000 |
| 82 | Pret furnizor | Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.11. 3PD2 |  |  |
| 83 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 (щит ЩРв-48з IP31) | buc | 1,0000 |
| 84 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВA47-29/3P/B/32A) | buc | 1,0000 |
| 85 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВA47-29/1P/B/6A) | buc | 4,0000 |
| 86 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat diferential АВДТ-32/2P/C/16A/30ma) | buc | 9,0000 |
| 87 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-C-4Р) | set | 1,0000 |
| 88 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11) | buc | 1,0000 |
| 89 | Pret furnizor | Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.12. 1PD3 |  |  |
| 90 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 (щит ЩРв-48з IP31) | buc | 1,0000 |
| 91 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВA47-29/3P/B/32A) | buc | 1,0000 |
| 92 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВA47-29/1P/B/6A) | buc | 4,0000 |
| 93 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВA47-29/3P/B/16A) | buc | 1,0000 |
| 94 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat diferential АВДТ-32/2P/C/16A/30ma) | buc | 6,0000 |
| 95 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-C-4Р) | set | 1,0000 |
| 96 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11) | buc | 1,0000 |
| 97 | Pret furnizor | Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.13. 2PD3 |  |  |
| 98 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 (щит ЩРв-48з IP31) | buc | 1,0000 |
| 99 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВA47-29/3P/B/32A) | buc | 1,0000 |
| 100 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВA47-29/1P/B/6A) | buc | 3,0000 |
| 101 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat diferential АВДТ-32/2P/C/16A/30ma) | buc | 6,0000 |
| 102 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-C-4Р) | set | 1,0000 |
| 103 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11) | buc | 1,0000 |
| 104 | Pret furnizor | Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.14. 3PD3 |  |  |
| 105 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 (щит ЩРв-48з IP31) | buc | 1,0000 |
| 106 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВA47-29/3P/B/32A) | buc | 1,0000 |
| 107 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВA47-29/1P/B/6A) | buc | 2,0000 |
| 108 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat diferential АВДТ-32/2P/C/16A/30ma) | buc | 9,0000 |
| 109 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-C-4Р) | set | 1,0000 |
| 110 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11) | buc | 1,0000 |
| 111 | Pret furnizor | Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.15. РВУ |  |  |
| 112 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (блок пластиковый КМПн-8) | buc | 1,0000 |
| 113 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH 32 1Р 25А) | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Iluminare |  |  |
| 114 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,1700 |
| 115 | Pret furnizor | Светильник накладной НПП2602А | buc | 14,0000 |
| 116 | Pret furnizor | Светильник накладной НПП2603 с защитной решеткой | buc | 3,0000 |
| 117 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 1,5000 |
| 118 | Pret furnizor | Cветильник светодиодный с опаловым рассеивателем накладной 32W 3600Lm, 4000K OPL/S ECO LED600 | buc | 150,0000 |
| 119 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc | 0,3800 |
| 120 | Pret furnizor | Cветильник светодиодный с опаловым рассеивателем встроенный 32W 3600Lm, 4000K OPL/R ECO LED600 | buc | 38,0000 |
| 121 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,1900 |
| 122 | Pret furnizor | Cветильник светодиодный с опаловым рассеивателем встроенный 24W 2300Lm, 4000K TS-PO124 | buc | 19,0000 |
| 123 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,1800 |
| 124 | Pret furnizor | Cветильник светодиодный с опаловым рассеивателем накладный 34W 4150Lm, 4000K LINEAR LED | buc | 18,0000 |
| 125 | Pret furnizor | LED лампа 13W, E27, для светильников НПП2602А | buc | 14,0000 |
| 126 | Pret furnizor | Лампа накаливания общего назначения, 25Вт, для светильников НПП2603 | buc | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Cabluri |  |  |
| 127 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,9000 |
| 128 | Preț de piață | Провод с медной жилой с изоляцией из поливинилхлорида 1x4,0 - 660 ПВ-4 | m | 10,0000 |
| 129 | Preț de piață | Провод с медной жилой с изоляцией из поливинилхлорида 1x6,0 - 660 ПВ-4 | m | 80,0000 |
| 130 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 42,2600 |
| 131 | Preț de piață | Cablu ВВГнг(А)LS-660 2x1.5 mm2 | m | 279,00 |
| 132 | Preț de piață | Cablu ВВГнг(А)LS-660 3x1.5 mm2 | m | 1 830,00 |
| 133 | Preț de piață | Cablu ВВГнг(А)LS-660 5x1.5 mm2 | m | 22,000 |
| 134 | Preț de piață | Cablu ВВГнг(А)LS-660 3x2.5 mm2 | m | 1 745,00 |
| 135 | Preț de piață | Cablu ВВГнг(А)LS-660 3x4,0 mm2 | m | 60,00 |
| 136 | Preț de piață | Cablu ВВГнг(А)LS-660 3x6,0 mm2 | m | 15,00 |
| 137 | Preț de piață | Cablu ВВГнг(А)LS-660 5x2,5 mm2 | m | 180,00 |
| 138 | Preț de piață | Cablu ВВГнг(А)LS-660 5x4,0 mm2 | m | 20,00 |
| 139 | Preț de piață | Cablu ВВГнг(А)LS-660 5x10,0 mm2 | m | 75,00 |
| 140 | Preț de piață | Cablu ВВГнг(А)LS-660 5x16,0 mm2 | m | 170,00 |
| 141 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 7,200 |
| 142 | Preț de piață | Сфидг ВВГнг(А)АКДЫ-660 2ч1ю5 ьь2 | m | 55,00 |
| 143 | Preț de piață | Cablu ВВГнг(А)FRLS-660 3x1.5 mm2 | m | 520,00 |
| 144 | Preț de piață | Cablu ВВГнг(А)FRLS-660 3x2.5 mm2 | m | 50,00 |
| 145 | Preț de piață | Cablu ВВГнг(А)FRLS-660 3x4.0 mm2 | m | 50,00 |
| 146 | Preț de piață | Cablu ВВГнг(А)FRLS-660 5x6.0 mm2 | m | 35,00 |
| 147 | Preț de piață | Сфидг ВВГнг(А)АКДЫ-660 5ч10ю0 ьь2 | m | 10,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Prize si intrerupatoare |  |  |
| 148 | 08-03-591-1 | Întrerupător cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,1400 |
| 149 | Preț de piață | Întrerupător cu o clapa pentru instalatie deschisa A110-222 | buc | 14,0000 |
| 150 | 08-03-591-2 | Întrerupător cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,5900 |
| 151 | Preț de piață | Întrerupător cu o clapa pentru instalatie inchisa C16-122 | buc | 59,0000 |
| 152 | 08-03-591-5 | Întrerupător cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,2500 |
| 153 | Preț de piață | Întrerupător cu doua clape pentru instalatie inchisa C56-124 | buc | 25,00 |
| 154 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,92 |
| 155 | Pret furnizor | Priza pentru instalatii inchise PC 16-253 | buc | 90,00 |
| 156 | Pret furnizor | Priza pentru instalatii inchise PC 16-289 IP44 | buc | 2,00 |
| 157 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,06 |
| 158 | Pret furnizor | Priza pentru instalatii deschise PC 16-297 IP44 | buc | 6,00 |
| 159 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,02 |
| 160 | Pret furnizor | Priza dubla pentru instalatii inchise PC 16-284 | buc | 2,00 |
| 161 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 2,55 |
| 162 | Pret furnizor | Priza pentru instalatii inchise | buc | 255,00 |
| 163 | Pret furnizor | 3-x постовые рамки для розеток | buc | 85,00 |
|  |  | Capitolul 1.5. Materiale pentru montaj |  |  |
| 164 | Pret furnizor | Cutie de jonctiune КМ41001 | buc | 160,00 |
| 165 | Pret furnizor | Cutie de instalare КМ41002 | buc | 430,00 |
| 166 | Pret furnizor | Cutie de jonctiune pentru instalarea deschisa КМ41234 | buc | 10,00 |
| 167 | Pret furnizor | Cutie de ramificatie КМ41022 | buc | 50,00 |
| 168 | Pret furnizor | Клеммная колодка "земля" на 6 клемм для установки в ответвительной коробке КМ41022 | buc | 50,00 |
| 169 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,60 |
| 170 | Preț de piață | Лоток оцинкованный 80x100 | m | 60,00 |
| 171 | Preț de piață | Крышка на лоток оцинкованный 80x100 | m | 60,00 |
| 172 | Preț de piață | Перегородка разделительная Н=80 мм | m | 60,00 |
| 173 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori (ящик с понижающим трансформатором ЯТП-250, 220/36B) | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.6. Materiale |  |  |
| 174 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 47,15 |
| 175 | Preț de piață | Teava PVC diam. 20 mm | m | 4 370,00 |
| 176 | Preț de piață | Teava PVC diam. 25 mm | m | 345,00 |
| 177 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 2,95 |
| 178 | Preț de piață | Teava PVC diam. 32 mm | m | 95,00 |
| 179 | Preț de piață | Teava PVC diam. 40 mm | m | 200,00 |
| 180 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,15 |
| 181 | Preț de piață | Шланг электромонтажный ШЭМ 22 | m | 15,00 |
| 182 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,05 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Шкафы и щиты учетно-распределительные. Capitolul 2.1.1. ВРУ |  |  |
| 183 | Preț de piață | Шкаф вводный ВРУ BZUM-TF-05-250 | buc | 1,0000 |
| 184 | Preț de piață | Рубильник перекидной 3-х полюсный ВР 32-35 | buc | 2,0000 |
| 185 | Pret furnizor | Счетчик активной энергии электронный ZMG 410 R | buc | 2,0000 |
| 186 | Pret furnizor | Трансформатор тока ТТИ-А 100/5 | buc | 6,0000 |
| 187 | Pret furnizor | Предохранитель ППНИ 33 0 ток плавкой вставки 100А | buc | 6,0000 |
| 188 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/1P/B/25A | buc | 1,0000 |
| 189 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/32A | buc | 1,0000 |
| 190 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/3P/B/40A | buc | 2,0000 |
| 191 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/3P/B/50A | buc | 3,0000 |
| 192 | Preț de piață | Расцепитель независимый РН-47 | buc | 3,0000 |
| 193 | Preț de piață | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС-1-B-4P | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 2.1.2. АВР |  |  |
| 194 | Preț de piață | Щит с монтажной панелью АВР-К-32-2-1 | buc | 1,0000 |
| 195 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/32A | buc | 2,0000 |
| 196 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A | buc | 3,0000 |
| 197 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/10A | buc | 2,0000 |
| 198 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/16A | buc | 1,0000 |
| 199 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/25A | buc | 1,0000 |
| 200 | Preț de piață | Контактор NXC-40 | buc | 2,0000 |
| 201 | Preț de piață | Реле контроля фаз NJYB3-15 | buc | 1,0000 |
| 202 | Preț de piață | Индикатор ND16-22DS/4 желтый АС230В | buc | 1,0000 |
| 203 | Preț de piață | Индикатор ND16-22DS/4 зеленый АС230В | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.1.3. PIA |  |  |
| 204 | Preț de piață | Щит ЩРв-12з-036 УХЛЗ IP31 | buc | 1,0000 |
| 205 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A | buc | 5,0000 |
|  |  | Capitolul 2.1.4. PV1 |  |  |
| 206 | Preț de piață | Щит приточно-вытяжной вентиляции ЩРн-48з IP31 | buc | 1,0000 |
| 207 | Preț de piață | Intrerupator de sarcina BН 32/3Р/100А | buc | 1,0000 |
| 208 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/1P/С/6A | buc | 1,0000 |
| 209 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/10A | buc | 2,0000 |
| 210 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/3P/B/16A | buc | 2,0000 |
| 211 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/16A | buc | 2,0000 |
| 212 | Preț de piață | Контактор модульный КМ25-40М | buc | 2,0000 |
| 213 | Preț de piață | Контактор модульный КМ20-20М | buc | 1,0000 |
| 214 | Preț de piață | Кнопка управления модульная КМУ-11 | buc | 3,0000 |
| 215 | Preț de piață | Кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11 | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.1.5. PV2 |  |  |
| 216 | Preț de piață | Щит приточно-вытяжной вентиляции ЩРв-48з IP31 | buc | 1,0000 |
| 217 | Preț de piață | Intrerupator de sarcina BН 32/3Р/100А | buc | 1,0000 |
| 218 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/1P/С/6A | buc | 1,0000 |
| 219 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/3P/B/16A | buc | 1,0000 |
| 220 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/16A | buc | 2,0000 |
| 221 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/25A | buc | 2,0000 |
| 222 | Preț de piață | Контактор модульный КМ20-20М | buc | 2,0000 |
| 223 | Preț de piață | Кнопка управления модульная КМУ-11 | buc | 2,0000 |
| 224 | Preț de piață | Кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11 | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.1.6. PV3 |  |  |
| 225 | Preț de piață | Щит приточно-вытяжной вентиляции ЩРн-36з IP31 | buc | 1,0000 |
| 226 | Preț de piață | Intrerupator de sarcina BН 32/3Р/63А | buc | 1,0000 |
| 227 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/10A | buc | 1,0000 |
| 228 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/3P/B/16A | buc | 1,0000 |
| 229 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/16A | buc | 1,0000 |
| 230 | Preț de piață | Контактор модульный КМ25-40М | buc | 1,0000 |
| 231 | Preț de piață | Кнопка управления модульная КМУ-11 | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.1.7. 1PD1 |  |  |
| 232 | Preț de piață | Щит распределительный ЩРв-48з IP31 | buc | 1,0000 |
| 233 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/3P/B/32A | buc | 1,0000 |
| 234 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A | buc | 3,0000 |
| 235 | Preț de piață | Întrerupător automat diferentiala АBДT 32/2P/16A/30mA | buc | 7,0000 |
| 236 | Preț de piață | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-C-4P | buc | 1,0000 |
| 237 | Preț de piață | Кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11 | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.1.8. 2PD1 |  |  |
| 238 | Preț de piață | Щит распределительный ЩРв-48з IP31 | buc | 1,0000 |
| 239 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/3P/B/32A | buc | 1,0000 |
| 240 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A | buc | 3,0000 |
| 241 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/1P/B/25A | buc | 1,0000 |
| 242 | Preț de piață | Întrerupător automat diferentiala АBДT 32/2P/16A/30mA | buc | 6,0000 |
| 243 | Preț de piață | Кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11 | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.1.9. 1PD2 |  |  |
| 244 | Preț de piață | Щит распределительный ЩРв-48з IP31 | buc | 1,0000 |
| 245 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/3P/B/32A | buc | 1,0000 |
| 246 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A | buc | 3,0000 |
| 247 | Preț de piață | Întrerupător automat diferentiala АBДT 32/2P/16A/30mA | buc | 5,0000 |
| 248 | Preț de piață | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-C-4P | buc | 1,0000 |
| 249 | Preț de piață | Кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11 | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.1.10. 2PD2 |  |  |
| 250 | Preț de piață | Щит распределительный ЩРв-48з IP31 | buc | 1,0000 |
| 251 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/3P/B/32A | buc | 1,0000 |
| 252 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A | buc | 3,0000 |
| 253 | Preț de piață | Întrerupător automat diferentiala АBДT 32/2P/16A/30mA | buc | 6,0000 |
| 254 | Preț de piață | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-C-4P | buc | 1,0000 |
| 255 | Preț de piață | Кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11 | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.1.11. 3PD2 |  |  |
| 256 | Preț de piață | Щит распределительный ЩРв-48з IP31 | buc | 1,0000 |
| 257 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/3P/B/32A | buc | 1,0000 |
| 258 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A | buc | 4,0000 |
| 259 | Preț de piață | Întrerupător automat diferentiala АBДT 32/2P/16A/30mA | buc | 9,0000 |
| 260 | Preț de piață | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-C-4P | buc | 1,0000 |
| 261 | Preț de piață | Кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11 | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.1.12. 1PD3 |  |  |
| 262 | Preț de piață | Щит распределительный ЩРв-48з IP31 | buc | 1,0000 |
| 263 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/3P/B/32A | buc | 1,0000 |
| 264 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A | buc | 4,0000 |
| 265 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/3P/В/16A | buc | 1,0000 |
| 266 | Preț de piață | Întrerupător automat diferentiala АBДT 32/2P/16A/30mA | buc | 6,0000 |
| 267 | Preț de piață | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-C-4P | buc | 1,0000 |
| 268 | Preț de piață | Кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11 | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.1.13. 2PD3 |  |  |
| 269 | Preț de piață | Щит распределительный ЩРв-48з IP31 | buc | 1,0000 |
| 270 | Preț de piață | Intrerupător automat ВA47-29/3P/B/32A | buc | 1,0000 |
| 271 | Preț de piață | Intrerupător automat ВA47-29/1P/В/6A | buc | 3,0000 |
| 272 | Preț de piață | Întrerupător automat diferentiala АBДT 32/2P/16A/30mA | buc | 6,0000 |
| 273 | Preț de piață | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-C-4P | buc | 1,0000 |
| 274 | Preț de piață | Кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11 | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.1.14. 3PD3 |  |  |
| 275 | Preț de piață | Щит распределительный ЩРв-48з IP31 | buc | 1,0000 |
| 276 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/3P/B/32A | buc | 1,0000 |
| 277 | Preț de piață | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A | buc | 2,0000 |
| 278 | Preț de piață | Întrerupător automat diferentiala АBДT 32/2P/16A/30mA | buc | 9,0000 |
| 279 | Preț de piață | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-C-4P | buc | 1,0000 |
| 280 | Preț de piață | Кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11 | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.1.15. РВУ |  |  |
| 281 | Preț de piață | Блок пластиковый КМПн-8 | buc | 1,0000 |
| 282 | Preț de piață | Intrerupator de sarcina BH 32 1Р 25А | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Materiale pentru montaj |  |  |
| 283 | Preț furnizor | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-250, 220/36B | buc | 4,0000 |

| Nr. crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor, cheltuieli şi resurse | Unitatea de măsură | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 1.1. Шкафы и щиты учетно-распределительные |  |  |
|  |  | 1.1.1. ВРУ |  |  |
| 1 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 ( Шкаф вводный ВРУ BZUM-TF-05-250 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4900 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2500 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,2600 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,2900 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 2 | 08-03-521-8 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, bipolar, curent, pina la 250 A ( рубильник перекидной 3-х полюсный ВР 32-35 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,8300 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0050 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3700 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0180 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0700 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 4,1000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0030 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0120 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0440 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0040 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0600 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. | 0,2200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0040 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 3 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze ( счетчик активной энергии электронный ZMG 410 R ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,8700 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00003 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 4 | 08-01-053-1 | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV ( трансформатор тока ТТИ-А 100/5 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,4300 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3900 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,0410 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0390 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,0240 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0390 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 5 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A ( предохранитель ППНИ 33 0 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1590 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0050 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 2,0000 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0030 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0140 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0040 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0600 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. | 0,0800 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0040 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 6 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/25A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 7 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/С/32A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 8 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/В/40A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 9 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/В/50A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 10 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( расцепитель независимый PH-47 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 11 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV ( Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В-4Р ) | set |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,0000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 12 | Pret furnizor | Комплект силовых шин YNM10-SS-02 | set |  |
|  | 860-410320 | Комплект силовых шин YNM10-SS-02 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 13 | Pret furnizor | Комплект шин PE и N YNM10-NP-02 | set |  |
|  | 860-410321 | Комплект шин PE и N YNM10-NP-02 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 1.1.2. АВР |  |  |
| 14 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( щит с монтажной панелью АВР-К-32-2-1 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0150 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,7700 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 15 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/C/32A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 16 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 17 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/10A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 18 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/16A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 19 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/C/25A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 20 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( контактор NXC-40 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 21 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( реле контроля фаз NJYB3-15 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 22 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 ( индикатор ND16-22DS/4 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1300 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0600 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0400 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 23 | Pret furnizor | Нулевая защитная шина РЕ на 20 клемм | buc |  |
|  | 5564534 | Нулевая защитная шина РЕ на 20 клемм | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 1.1.3. PIA |  |  |
| 24 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 265x310x120 ( щит ЩРв-12з-036 УХЛЗ IP31 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,3000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,5500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 25 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 1.1.4. PV1 |  |  |
| 26 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( щит ЩРн-48з IP31 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0150 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,1000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,7700 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,1000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 27 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH 32/3Р/100А ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 28 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/С/6A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 29 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/С/10A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 30 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/B/16A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 31 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/С/16A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 32 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( контактор модульный КМ25-40М ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 33 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( контактор модульный КМ20-20М ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 34 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 ( кнопка управления модульная КМУ-11 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1300 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0600 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0400 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 35 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 36 | Pret furnizor | Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм | buc |  |
|  | 55645341 | Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 1.1.5. PV2 |  |  |
| 37 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 ( щит ЩРв-48з IP31 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,3000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,5500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 38 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH 32/3Р/100А ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 39 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/С/6A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 40 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/B/16A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 41 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/С/16A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 42 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/С/25A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 43 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( контактор модульный КМ20-20М ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 44 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 ( кнопка управления модульная КМУ-11 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1300 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0600 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0400 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 45 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 46 | Pret furnizor | Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм | buc |  |
|  | 55645341 | Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 1.1.6. PV3 |  |  |
| 47 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( щит ЩРн-36з IP31 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0150 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,1000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,7700 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,1000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 48 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH 32/3Р/63А ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 49 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/С/10A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 50 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/B/16A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 51 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/С/16A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 52 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( контактор модульный КМ25-40М ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 53 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 ( кнопка управления модульная КМУ-11 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1300 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0600 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0400 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 54 | Pret furnizor | Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм | buc |  |
|  | 55645341 | Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 1.1.7. 1PD1 |  |  |
| 55 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 ( щит ЩРв-48з IP31 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,3000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,5500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 56 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/B/32A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 57 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/B/6A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 58 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat diferential АВДТ-32/2P/C/16A/30ma ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 59 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV ( Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-C-4Р ) | set |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,0000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 60 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 61 | Pret furnizor | Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм | buc |  |
|  | 55645341 | Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 1.1.8. 2PD1 |  |  |
| 62 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 ( щит ЩРв-48з IP31 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,3000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,5500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 63 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/B/32A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 64 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/B/6A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 65 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/B/25A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 66 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat diferential АВДТ-32/2P/C/16A/30ma ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 67 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 68 | Pret furnizor | Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм | buc |  |
|  | 55645341 | Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 1.1.9. 1PD2 |  |  |
| 69 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 ( щит ЩРв-48з IP31 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,3000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,5500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 70 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/B/32A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 71 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/B/6A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 72 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat diferential АВДТ-32/2P/C/16A/30ma ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 73 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV ( Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-C-4Р ) | set |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,0000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 74 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 75 | Pret furnizor | Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм | buc |  |
|  | 55645341 | Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 1.1.10. 2PD2 |  |  |
| 76 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 ( щит ЩРв-48з IP31 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,3000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,5500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 77 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/B/32A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 78 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/B/6A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 79 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat diferential АВДТ-32/2P/C/16A/30ma ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 80 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV ( Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-C-4Р ) | set |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,0000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 81 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 82 | Pret furnizor | Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм | buc |  |
|  | 55645341 | Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 1.1.11. 3PD2 |  |  |
| 83 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 ( щит ЩРв-48з IP31 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,3000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,5500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 84 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/B/32A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 85 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/B/6A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 86 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat diferential АВДТ-32/2P/C/16A/30ma ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 87 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV ( Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-C-4Р ) | set |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,0000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 88 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 89 | Pret furnizor | Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм | buc |  |
|  | 55645341 | Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 1.1.12. 1PD3 |  |  |
| 90 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 ( щит ЩРв-48з IP31 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,3000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,5500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 91 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/B/32A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 92 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/B/6A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 93 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/B/16A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 94 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat diferential АВДТ-32/2P/C/16A/30ma ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 95 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV ( Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-C-4Р ) | set |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,0000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 96 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 97 | Pret furnizor | Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм | buc |  |
|  | 55645341 | Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 1.1.13. 2PD3 |  |  |
| 98 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 ( щит ЩРв-48з IP31 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,3000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,5500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 99 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/B/32A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 100 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/B/6A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 101 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat diferential АВДТ-32/2P/C/16A/30ma ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 102 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV ( Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-C-4Р ) | set |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,0000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 103 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 104 | Pret furnizor | Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм | buc |  |
|  | 55645341 | Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 1.1.14. 3PD3 |  |  |
| 105 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 ( щит ЩРв-48з IP31 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,3000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,5500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 106 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/B/32A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 107 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/B/6A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 108 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat diferential АВДТ-32/2P/C/16A/30ma ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 109 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV ( Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-C-4Р ) | set |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,0000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 110 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 111 | Pret furnizor | Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм | buc |  |
|  | 55645341 | Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 1.1.15. РВУ |  |  |
| 112 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ( блок пластиковый КМПн-8 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0700 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,7100 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut. | 0,2200 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,2200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0700 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 113 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH 32 1Р 25А ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 1.2. Iluminare |  |  |
| 114 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,3000 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00306 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,0800 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 2,0400 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 1,0200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3100 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,3600 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 42,4000 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 25,6000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,3600 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 115 | Pret furnizor | Светильник накладной НПП2602А | buc |  |
|  | 777611 | Светильник накладной НПП2602А | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 116 | Pret furnizor | Светильник накладной НПП2603 с защитной решеткой | buc |  |
|  | 777612 | Светильник накладной НПП2603 с защитной решеткой | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 117 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 169,0000 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 2,8000 |
|  | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut. | 4,0400 |
|  | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 57,0000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 4,0400 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 118 | Pret furnizor | Cветильник светодиодный с опаловым рассеивателем накладной 32W 3600Lm, 4000K OPL/S ECO LED600 | buc |  |
|  | 77767415 | Cветильник светодиодный с опаловым рассеивателем накладной 32W 3600Lm, 4000K OPL/S ECO LED600 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 119 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 317,0000 |
|  | 1011616 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm | t | 0,5600 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 10,4000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 15,3000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 15,3000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 3,0000 |
|  | 4050011 | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala | t | 0,0050 |
|  | 5009089 | Profil de montaj perforat | buc | 120,0000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0530 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,1000 |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,0030 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,5500 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 74,1000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,7800 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut. | 1,0900 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,5500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 120 | Pret furnizor | Cветильник светодиодный с опаловым рассеивателем встроенный 32W 3600Lm, 4000K OPL/R ECO LED600 | buc |  |
|  | 77767416 | Cветильник светодиодный с опаловым рассеивателем встроенный 32W 3600Lm, 4000K OPL/R ECO LED600 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 121 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,3000 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00306 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,0800 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 2,0400 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 1,0200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3100 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,3600 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 42,4000 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 25,6000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,3600 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 122 | Pret furnizor | Cветильник светодиодный с опаловым рассеивателем встроенный 24W 2300Lm, 4000K TS-PO124 | buc |  |
|  | 7776120 | Cветильник светодиодный с опаловым рассеивателем встроенный 24W 2300Lm, 4000K TS-PO124 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 123 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,0000 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 2,8000 |
|  | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut. | 1,5500 |
|  | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 31,5000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,5500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 124 | Pret furnizor | Cветильник светодиодный с опаловым рассеивателем накладный 34W 4150Lm, 4000K LINEAR LED | buc |  |
|  | 7776121 | Cветильник светодиодный с опаловым рассеивателем накладный 34W 4150Lm, 4000K LINEAR LED | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 125 | Pret furnizor | LED лампа 13W, E27, для светильников НПП2602А | buc |  |
|  | 7776122 | LED лампа 13W, E27, для светильников НПП2602А | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 126 | Pret furnizor | Лампа накаливания общего назначения, 25Вт, для светильников НПП2603 | buc |  |
|  | 7776123 | Лампа накаливания общего назначения, 25Вт, для светильников НПП2603 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 1.3. Cabluri |  |  |
| 127 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,0000 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 128 | Pret de piata | Провод с медной жилой с изоляцией из поливинилхлорида 1x4,0 - 660 ПВ-4 | m |  |
|  | 940000-600 | Провод с медной жилой с изоляцией из поливинилхлорида 1x4,0 - 660 ПВ-4 | m | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 129 | Pret de piata | Провод с медной жилой с изоляцией из поливинилхлорида 1x6,0 - 660 ПВ-4 | m |  |
|  | 940000-601 | Провод с медной жилой с изоляцией из поливинилхлорида 1x6,0 - 660 ПВ-4 | m | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 130 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,0000 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 131 | Pret de piata | Cablu ВВГнг(А)LS-660 2x1.5 mm2 | m |  |
|  | 940000-1000 | Cablu ВВГнг(А)LS-660 2x1.5 mm2 | m | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 132 | Pret de piata | Cablu ВВГнг(А)LS-660 3x1.5 mm2 | m |  |
|  | 940000-1001 | Cablu ВВГнг(А)LS-660 3x1.5 mm2 | m | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 133 | Pret de piata | Cablu ВВГнг(А)LS-660 5x1.5 mm2 | m |  |
|  | 940000-1002 | Cablu ВВГнг(А)LS-660 5x1.5 mm2 | m | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 134 | Pret de piata | Cablu ВВГнг(А)LS-660 3x2.5 mm2 | m |  |
|  | 940000-1003 | Cablu ВВГнг(А)LS-660 3x2.5 mm2 | m | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 135 | Pret de piata | Cablu ВВГнг(А)LS-660 3x4,0 mm2 | m |  |
|  | 940000-1004 | Cablu ВВГнг(А)LS-660 3x4,0 mm2 | m | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 136 | Pret de piata | Cablu ВВГнг(А)LS-660 3x6,0 mm2 | m |  |
|  | 940000-1005 | Cablu ВВГнг(А)LS-660 3x6,0 mm2 | m | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 137 | Pret de piata | Cablu ВВГнг(А)LS-660 5x2,5 mm2 | m |  |
|  | 940000-1006 | Cablu ВВГнг(А)LS-660 5x2,5 mm2 | m | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 138 | Pret de piata | Cablu ВВГнг(А)LS-660 5x4,0 mm2 | m |  |
|  | 940000-1007 | Cablu ВВГнг(А)LS-660 5x4,0 mm2 | m | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 139 | Pret de piata | Cablu ВВГнг(А)LS-660 5x10,0 mm2 | m |  |
|  | 940000-1008 | Cablu ВВГнг(А)LS-660 5x10,0 mm2 | m | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 140 | Pret de piata | Cablu ВВГнг(А)LS-660 5x16,0 mm2 | m |  |
|  | 940000-1009 | Cablu ВВГнг(А)LS-660 5x16,0 mm2 | m | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 141 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,0000 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 142 | Pret de piata | Cablu ВВГнг(А)FRLS-660 2x1.5 mm2 | m |  |
|  | 940000-1100 | Cablu ВВГнг(А)FRLS-660 2x1.5 mm2 | m | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 143 | Pret de piata | Cablu ВВГнг(А)FRLS-660 3x1.5 mm2 | m |  |
|  | 940000-1101 | Cablu ВВГнг(А)FRLS-660 3x1.5 mm2 | m | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 144 | Pret de piata | Cablu ВВГнг(А)FRLS-660 3x2.5 mm2 | m |  |
|  | 940000-1102 | Cablu ВВГнг(А)FRLS-660 3x2.5 mm2 | m | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 145 | Pret de piata | Cablu ВВГнг(А)FRLS-660 3x4.0 mm2 | m |  |
|  | 940000-1103 | Cablu ВВГнг(А)FRLS-660 3x4.0 mm2 | m | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 146 | Pret de piata | Cablu ВВГнг(А)FRLS-660 5x6.0 mm2 | m |  |
|  | 940000-1104 | Cablu ВВГнг(А)FRLS-660 5x6.0 mm2 | m | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 147 | Pret de piata | Cablu ВВГнг(А)FRLS-660 5x10.0 mm2 | m |  |
|  | 940000-1105 | Cablu ВВГнг(А)FRLS-660 5x10.0 mm2 | m | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 1.4. Prize si intrerupatoare |  |  |
| 148 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 39,5000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 1,0200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1100 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 6,4000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 149 | Pret de piata | Intreruptor cu o clapa pentru instalatie deschisa A110-222 | buc |  |
|  | 545-0011 | Intreruptor cu o clapa pentru instalatie deschisa A110-222 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 150 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 151 | Pret de piata | Intreruptor cu o clapa pentru instalatie inchisa C16-122 | buc |  |
|  | 545-0013 | Intreruptor cu o clapa pentru instalatie inchisa C16-122 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 152 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,8000 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 153 | Pret de piata | Intreruptor cu doua clape pentru instalatie inchisa C56-124 | buc |  |
|  | 545-0014 | Intreruptor cu doua clape pentru instalatie inchisa C56-124 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 154 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,1000 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,5000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0400 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 155 | Pret furnizor | Priza pentru instalatii inchise PC 16-253 | buc |  |
|  | 9001-098 | Priza pentru instalatii inchise PC 16-253 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 156 | Pret furnizor | Priza pentru instalatii inchise PC 16-289 IP44 | buc |  |
|  | 9001-099 | Priza pentru instalatii inchise PC 16-289 IP44 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 157 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 43,2000 |
|  | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm | t | 0,00016 |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,0003 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 1,0200 |
|  | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 1,0300 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1100 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0400 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 6,4000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0400 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 158 | Pret furnizor | Priza pentru instalatii deschise PC 16-297 IP44 | buc |  |
|  | 9001-0100 | Priza pentru instalatii deschise PC 16-297 IP44 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 159 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,1000 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,5000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0400 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 160 | Pret furnizor | Priza dubla pentru instalatii inchise PC 16-284 | buc |  |
|  | 9001-098 | Priza pentru instalatii inchise PC 16-253 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 161 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,1000 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,5000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0400 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 162 | Pret furnizor | Priza pentru instalatii inchise | buc |  |
|  | 9001-100 | Priza pentru instalatii inchise | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 163 | Pret furnizor | 3-x постовые рамки для розеток | buc |  |
|  | 910-460700 | 3-x постовые рамки для розеток | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 1.5. Materiale pentru montaj |  |  |
| 164 | Pret furnizor | Cutie de jonctiune КМ41001 | buc |  |
|  | 510-9012 | Cutie de jonctiune КМ41001 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 165 | Pret furnizor | Cutie de instalare КМ41002 | buc |  |
|  | 510-9013 | Cutie de instalare КМ41002 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 166 | Pret furnizor | Cutie de jonctiune pentru instalarea deschisa КМ41234 | buc |  |
|  | 510-9014 | Cutie de jonctiune pentru instalarea deschisa КМ41234 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 167 | Pret furnizor | Cutie de ramificatie КМ41022 | buc |  |
|  | 510-9015 | Cutie de ramificatie КМ41022 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 168 | Pret furnizor | Клеммная колодка "земля" на 6 клемм для установки в ответвительной коробке КМ41022 | buc |  |
|  | 510-9016 | Клеммная колодка "земля" на 6 клемм для установки в ответвительной коробке КМ41022 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 169 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 29,4000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 6,8400 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,5000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,4000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,5000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,0900 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 9,1200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 2,1600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,0900 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 170 | Pret de piata | Лоток оцинкованный 80x100 | m |  |
|  | 590-80100 | Лоток оцинкованный 80x100 | m | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 171 | Pret de piata | Крышка на лоток оцинкованный 80x100 | m |  |
|  | 590-80101 | Крышка на лоток оцинкованный 80x100 | m | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 172 | Pret de piata | Перегородка разделительная Н=80 мм | m |  |
|  | 590-80102 | Перегородка разделительная Н=80 мм | m | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 173 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori ( ящик с понижающим трансформатором ЯТП-250, 220/36B ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,4300 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0400 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,2600 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 1.6. Materiale |  |  |
| 174 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,8400 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 175 | Pret de piata | Teava PVC diam. 20 mm | m |  |
|  | 590-00120 | Teava PVC diam. 20 mm | m | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 176 | Pret de piata | Teava PVC diam. 25 mm | m |  |
|  | 590-00125 | Teava PVC diam. 25 mm | m | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 177 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,4000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 6,9600 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 178 | Pret de piata | Teava PVC diam. 32 mm | m |  |
|  | 590-00132 | Teava PVC diam. 32 mm | m | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 179 | Pret de piata | Teava PVC diam. 40 mm | m |  |
|  | 590-00140 | Teava PVC diam. 40 mm | m | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 180 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,8400 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 181 | Pret de piata | Шланг электромонтажный ШЭМ 22 | m |  |
|  | 590-00122 | Шланг электромонтажный ШЭМ 22 | m | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 182 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,0000 |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0040 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,5500 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,2000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2000 |
|  | 1019373 | Otel fisie necalmat 40х4 mm | t | 0,0810 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,0000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,5000 |
|  | 5009105 | Suportul corpului de iluminat | 10 buc | 13,4000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,1900 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 3,3600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,1900 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
|  |  | 2.1. Шкафы и щиты учетно-распределительные |  |  |
|  |  | 2.1.1. ВРУ |  |  |
| 183 | Pret de piata | Шкаф вводный ВРУ BZUM-TF-05-250 | buc |  |
|  | 960000-BZUM-250 | Шкаф вводный ВРУ BZUM-TF-05-250 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 184 | Pret de piata | Рубильник перекидной 3-х полюсный ВР 32-35 | buc |  |
|  | 960000-350200 | Рубильник перекидной 3-х полюсный ВР 32-35 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 185 | Pret furnizor | Счетчик активной энергии электронный ZMG 410 R | buc |  |
|  | 943-3000 | Счетчик активной энергии электронный ZMG 410 R | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 186 | Pret furnizor | Трансформатор тока ТТИ-А 100/5 | buc |  |
|  | 943-30001 | Трансформатор тока ТТИ-А 100/5 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 187 | Pret furnizor | Предохранитель ППНИ 33 0 ток плавкой вставки 100А | buc |  |
|  | 920-60005 | Предохранитель ППНИ 33 0 ток плавкой вставки 100А | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 188 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/B/25A | buc |  |
|  | 980000-5000 | Intrerupator automat ВA47-29/1P/B/25A | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 189 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/32A | buc |  |
|  | 980000-3p32AC | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/32A | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 190 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/B/40A | buc |  |
|  | 980000-50001 | Intrerupator automat ВA47-29/3P/B/40A | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 191 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/B/50A | buc |  |
|  | 980000-50002 | Intrerupator automat ВA47-29/3P/B/50A | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 192 | Pret de piata | Расцепитель независимый РН-47 | buc |  |
|  | 97000-620300 | Расцепитель независимый РН-47 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 193 | Pret de piata | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС-1-B-4P | buc |  |
|  | 980000-ОПС | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС-1-B-4P | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 2.1.2. АВР |  |  |
| 194 | Pret de piata | Щит с монтажной панелью АВР-К-32-2-1 | buc |  |
|  | 960000-АBP-63 | Щит с монтажной панелью АВР-К-32-2-1 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 195 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/32A | buc |  |
|  | 980000-3p32AC | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/32A | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 196 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A | buc |  |
|  | 980000-5003 | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 197 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/10A | buc |  |
|  | 980000-1p10AВ | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/10A | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 198 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/16A | buc |  |
|  | 980000-1p16AВ | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/16A | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 199 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/25A | buc |  |
|  | 980000-50011 | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/25A | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 200 | Pret de piata | Контактор NXC-40 | buc |  |
|  | 980000-650 | Контактор NXC-40 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 201 | Pret de piata | Реле контроля фаз NJYB3-15 | buc |  |
|  | 980000-651 | Реле контроля фаз NJYB3-15 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 202 | Pret de piata | Индикатор ND16-22DS/4 желтый АС230В | buc |  |
|  | 980000-652 | Индикатор ND16-22DS/4 желтый АС230В | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 203 | Pret de piata | Индикатор ND16-22DS/4 зеленый АС230В | buc |  |
|  | 980000-653 | Индикатор ND16-22DS/4 зеленый АС230В | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 2.1.3. PIA |  |  |
| 204 | Pret de piata | Щит ЩРв-12з-036 УХЛЗ IP31 | buc |  |
|  | 960000-2023 | Щит ЩРв-12з-036 УХЛЗ IP31 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 205 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A | buc |  |
|  | 980000-5003 | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 2.1.4. PV1 |  |  |
| 206 | Pret de piata | Щит приточно-вытяжной вентиляции ЩРн-48з IP31 | buc |  |
|  | 985-650548 | Щит приточно-вытяжной вентиляции ЩРн-48з IP31 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 207 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BН 32/3Р/100А | buc |  |
|  | 985-6505110 | Intrerupator de sarcina BН 32/3Р/100А | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 208 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/С/6A | buc |  |
|  | 960000-20181 | Intrerupator automat ВA47-29/1P/С/6A | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 209 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/10A | buc |  |
|  | 980000-3p10AC | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/10A | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 210 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/B/16A | buc |  |
|  | 980000-3p16AB | Intrerupator automat ВA47-29/3P/B/16A | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 211 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/16A | buc |  |
|  | 980000-3p16AC | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/16A | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 212 | Pret de piata | Контактор модульный КМ25-40М | buc |  |
|  | 980000-50012 | Контактор модульный КМ25-40М | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 213 | Pret de piata | Контактор модульный КМ20-20М | buc |  |
|  | 980000-50013 | Контактор модульный КМ20-20М | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 214 | Pret de piata | Кнопка управления модульная КМУ-11 | buc |  |
|  | 980000-50014 | Кнопка управления модульная КМУ-11 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 215 | Pret de piata | Кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11 | buc |  |
|  | 980000-50015 | Кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 2.1.5. PV2 |  |  |
| 216 | Pret de piata | Щит приточно-вытяжной вентиляции ЩРв-48з IP31 | buc |  |
|  | 985-650560 | Щит приточно-вытяжной вентиляции ЩРв-48з IP31 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 217 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BН 32/3Р/100А | buc |  |
|  | 985-6505110 | Intrerupator de sarcina BН 32/3Р/100А | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 218 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/С/6A | buc |  |
|  | 960000-20181 | Intrerupator automat ВA47-29/1P/С/6A | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 219 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/B/16A | buc |  |
|  | 980000-3p16AB | Intrerupator automat ВA47-29/3P/B/16A | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 220 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/16A | buc |  |
|  | 980000-3p16AC | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/16A | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 221 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/25A | buc |  |
|  | 980000-3p25AC | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/25A | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 222 | Pret de piata | Контактор модульный КМ20-20М | buc |  |
|  | 980000-50013 | Контактор модульный КМ20-20М | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 223 | Pret de piata | Кнопка управления модульная КМУ-11 | buc |  |
|  | 980000-50014 | Кнопка управления модульная КМУ-11 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 224 | Pret de piata | Кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11 | buc |  |
|  | 980000-50015 | Кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 2.1.6. PV3 |  |  |
| 225 | Pret de piata | Щит приточно-вытяжной вентиляции ЩРн-36з IP31 | buc |  |
|  | 985-650536 | Щит приточно-вытяжной вентиляции ЩРн-36з IP31 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 226 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BН 32/3Р/63А | buc |  |
|  | 985-6505163 | Intrerupator de sarcina BН 32/3Р/63А | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 227 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/10A | buc |  |
|  | 980000-3p10AC | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/10A | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 228 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/B/16A | buc |  |
|  | 980000-3p16AB | Intrerupator automat ВA47-29/3P/B/16A | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 229 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/16A | buc |  |
|  | 980000-3p16AC | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/16A | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 230 | Pret de piata | Контактор модульный КМ25-40М | buc |  |
|  | 980000-50012 | Контактор модульный КМ25-40М | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 231 | Pret de piata | Кнопка управления модульная КМУ-11 | buc |  |
|  | 980000-50014 | Кнопка управления модульная КМУ-11 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 2.1.7. 1PD1 |  |  |
| 232 | Pret de piata | Щит распределительный ЩРв-48з IP31 | buc |  |
|  | 985-6505601 | Щит распределительный ЩРв-48з IP31 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 233 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/B/32A | buc |  |
|  | 980000-3p32AC | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/32A | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 234 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A | buc |  |
|  | 980000-1p6AВ | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 235 | Pret de piata | Intreruptor automat diferentiala АBДT 32/2P/16A/30mA | buc |  |
|  | 960000-2019 | Intreruptor automat diferentiala АBДT 32/2P/16A/30mA | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 236 | Pret de piata | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-C-4P | buc |  |
|  | 980000-ОПС1 | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-C-4P | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 237 | Pret de piata | Кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11 | buc |  |
|  | 980000-50015 | Кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 2.1.8. 2PD1 |  |  |
| 238 | Pret de piata | Щит распределительный ЩРв-48з IP31 | buc |  |
|  | 985-6505601 | Щит распределительный ЩРв-48з IP31 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 239 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/B/32A | buc |  |
|  | 980000-3p32AC | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/32A | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 240 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A | buc |  |
|  | 980000-1p6AВ | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 241 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/B/25A | buc |  |
|  | 980000-1p25AB | Intrerupator automat ВA47-29/1P/B/25A | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 242 | Pret de piata | Intreruptor automat diferentiala АBДT 32/2P/16A/30mA | buc |  |
|  | 960000-2019 | Intreruptor automat diferentiala АBДT 32/2P/16A/30mA | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 243 | Pret de piata | Кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11 | buc |  |
|  | 980000-50015 | Кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 2.1.9. 1PD2 |  |  |
| 244 | Pret de piata | Щит распределительный ЩРв-48з IP31 | buc |  |
|  | 985-6505601 | Щит распределительный ЩРв-48з IP31 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 245 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/B/32A | buc |  |
|  | 980000-3p32AC | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/32A | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 246 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A | buc |  |
|  | 980000-1p6AВ | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 247 | Pret de piata | Intreruptor automat diferentiala АBДT 32/2P/16A/30mA | buc |  |
|  | 960000-2019 | Intreruptor automat diferentiala АBДT 32/2P/16A/30mA | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 248 | Pret de piata | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-C-4P | buc |  |
|  | 980000-ОПС1 | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-C-4P | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 249 | Pret de piata | Кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11 | buc |  |
|  | 980000-50015 | Кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 2.1.10. 2PD2 |  |  |
| 250 | Pret de piata | Щит распределительный ЩРв-48з IP31 | buc |  |
|  | 985-6505601 | Щит распределительный ЩРв-48з IP31 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 251 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/B/32A | buc |  |
|  | 980000-3p32AC | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/32A | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 252 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A | buc |  |
|  | 980000-1p6AВ | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 253 | Pret de piata | Intreruptor automat diferentiala АBДT 32/2P/16A/30mA | buc |  |
|  | 960000-2019 | Intreruptor automat diferentiala АBДT 32/2P/16A/30mA | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 254 | Pret de piata | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-C-4P | buc |  |
|  | 980000-ОПС1 | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-C-4P | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 255 | Pret de piata | Кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11 | buc |  |
|  | 980000-50015 | Кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 2.1.11. 3PD2 |  |  |
| 256 | Pret de piata | Щит распределительный ЩРв-48з IP31 | buc |  |
|  | 985-6505601 | Щит распределительный ЩРв-48з IP31 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 257 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/B/32A | buc |  |
|  | 980000-3p32AC | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/32A | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 258 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A | buc |  |
|  | 980000-1p6AВ | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 259 | Pret de piata | Intreruptor automat diferentiala АBДT 32/2P/16A/30mA | buc |  |
|  | 960000-2019 | Intreruptor automat diferentiala АBДT 32/2P/16A/30mA | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 260 | Pret de piata | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-C-4P | buc |  |
|  | 980000-ОПС1 | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-C-4P | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 261 | Pret de piata | Кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11 | buc |  |
|  | 980000-50015 | Кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 2.1.12. 1PD3 |  |  |
| 262 | Pret de piata | Щит распределительный ЩРв-48з IP31 | buc |  |
|  | 985-6505601 | Щит распределительный ЩРв-48з IP31 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 263 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/B/32A | buc |  |
|  | 980000-3p32AC | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/32A | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 264 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A | buc |  |
|  | 980000-1p6AВ | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 265 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/В/16A | buc |  |
|  | 980000-3p16AВ | Intrerupator automat ВA47-29/3P/В/16A | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 266 | Pret de piata | Intreruptor automat diferentiala АBДT 32/2P/16A/30mA | buc |  |
|  | 960000-2019 | Intreruptor automat diferentiala АBДT 32/2P/16A/30mA | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 267 | Pret de piata | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-C-4P | buc |  |
|  | 980000-ОПС1 | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-C-4P | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 268 | Pret de piata | Кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11 | buc |  |
|  | 980000-50015 | Кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 2.1.13. 2PD3 |  |  |
| 269 | Pret de piata | Щит распределительный ЩРв-48з IP31 | buc |  |
|  | 985-6505601 | Щит распределительный ЩРв-48з IP31 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 270 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/B/32A | buc |  |
|  | 980000-3p32AC | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/32A | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 271 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A | buc |  |
|  | 980000-1p6AВ | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 272 | Pret de piata | Intreruptor automat diferentiala АBДT 32/2P/16A/30mA | buc |  |
|  | 960000-2019 | Intreruptor automat diferentiala АBДT 32/2P/16A/30mA | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 273 | Pret de piata | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-C-4P | buc |  |
|  | 980000-ОПС1 | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-C-4P | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 274 | Pret de piata | Кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11 | buc |  |
|  | 980000-50015 | Кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 2.1.14. 3PD3 |  |  |
| 275 | Pret de piata | Щит распределительный ЩРв-48з IP31 | buc |  |
|  | 985-6505601 | Щит распределительный ЩРв-48з IP31 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 276 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/B/32A | buc |  |
|  | 980000-3p32AC | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/32A | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 277 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A | buc |  |
|  | 980000-1p6AВ | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 278 | Pret de piata | Intreruptor automat diferentiala АBДT 32/2P/16A/30mA | buc |  |
|  | 960000-2019 | Intreruptor automat diferentiala АBДT 32/2P/16A/30mA | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 279 | Pret de piata | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-C-4P | buc |  |
|  | 980000-ОПС1 | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-C-4P | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 280 | Pret de piata | Кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11 | buc |  |
|  | 980000-50015 | Кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 2.1.15. РВУ |  |  |
| 281 | Pret de piata | Блок пластиковый КМПн-8 | buc |  |
|  | 960000-20230 | Блок пластиковый КМПн-8 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 282 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BH 32 1Р 25А | buc |  |
|  | 960000-2017 | Intrerupator de sarcina BH 32 1Р 25А | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 2.2. Materiale pentru montaj |  |  |
| 283 | Pret furnizor | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-250, 220/36B | buc |  |
|  | 985-10006 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-250, 220/36B | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |