CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ

Str. Trandafirilor

- Denumerea beneficiarului de stat

- Organizatorul procedurii de achiziţie

- Obiectul achiziţiilor Reconstructia str. Trandafirilor (sector str. Independentei - str. Vitalie Belousiv) cu L=1,035 km din or. Riscani

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
|  |  | Restabilirea traseului | km | 1,03 |  |
|  |  | Trasarea axelor constructiei de drum şi a acceselor. | km | 1,03 |  |
|  |  | 1. str. Trandafirilor |  |  |  |
|  |  | 1.1. Capitolul I: Lucrari pregatitoare |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Demolarea intrarilor in curti |  |  |  |
| 1 | DG02A | Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate | m2 |  | 49,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 |  |
| 2 | TrI1AA01E3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 3 | t |  | 7,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 |  |
| 3 | TsI51A5 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 7,200 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 4 | TrI1AA01E3 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 3 | t |  | 7,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 |  |
| 5 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  | 5,900 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 |  |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 |  |
| 6 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat) | 100 m3 |  | 0,059 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 7 | TsI51A5 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 12,980 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 8 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului demolat | 100 m3 |  | 0,059 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752- 31.5 | Piatra split fr. 8-63 LA/30 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 9 | PJ05B | (demontarea fundatiei din beton) Darimarea betoanelor fara exploziv, cu ciocan cu aer | m3 |  | 10,200 |

|  |  | comprimat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 4,6400 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,6120 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 |  |
| 10 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 |  | 0,102 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 11 | TsI51A5 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 24,480 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 12 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului demolat | 100 m3 |  | 0,102 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752- 31.5 | Piatra split fr. 8-63 LA/30 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 13 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (demolarea si incarcarea prundisului din fundatie) | 100 m3 |  | 0,437 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 14 | TsI51A5 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 69,920 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 15 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului demolat | 100 m3 |  | 0,437 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752- 31.5 | Piatra split fr. 8-63 LA/30 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
|  |  | 1.1.2. Demolarea drumurilor laterale |  |  |  |
| 16 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (se exclude autocamion 5 t) | m2 |  | 735,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0581 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0530 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0303 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0303 |  |
| 17 | TsI51A5 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 161,700 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 18 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului demolat | 100 m3 |  | 0,735 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752- 31.5 | Piatra split fr. 8-63 LA/30 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 19 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra split (din petris de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis) | m3 |  | 162,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |

| 20 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea petrisului de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis) | 100 m3 |  | 1,620 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 21 | TsI51A5 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 259,200 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 22 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului demolat | 100 m3 |  | 1,620 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752- 31.5 | Piatra split fr. 8-63 LA/30 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
|  |  | 1.1.3. Demolarea imbracamintei rutiere existente la drumul principal |  |  |  |
| 23 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (se exclude autocamion 5 t) | m2 |  | 7 028,00 0 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0581 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0530 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0303 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0303 |  |
| 24 | TsI51A5 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 1 546,60 0 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 25 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului demolat | 100 m3 |  | 15,466 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752- 31.5 | Piatra split fr. 8-63 LA/30 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 26 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra split (din petris de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis) | m3 |  | 1 406,00 0 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |
| 27 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea petrisului de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis) | 100 m3 |  | 14,060 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 28 | TsI51A5 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 2 249,60 0 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 29 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului demolat | 100 m3 |  | 14,060 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752- 31.5 | Piatra split fr. 8-63 LA/30 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
|  |  | 1.1.4. Demolarea bordurii existente |  |  |  |

| 30 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m |  | 590,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3200 |  |
| 31 | PJ05B | (demontarea fundatiei din beton) Darimarea betoanelor fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 20,700 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 4,6400 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,6120 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 |  |
| 32 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea betonului demolat) | 100 m3 |  | 0,466 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 33 | TsI51A5 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 163,500 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 34 | TsC51B | Lucrari la descarcarea | 100 m3 |  | 0,466 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752- 31.5 | Piatra split fr. 8-63 LA/30 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
|  |  | 1.2. Capitolul II: Lucrari de terasament si de consolidare |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 35 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covatei drumului) | 100 m3 |  | 31,720 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 36 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 5 868,20 0 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 37 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului | 100 m3 |  | 31,720 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752- 31.5 | Piatra split fr. 8-63 LA/30 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 38 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III | 100m2 |  | 77,460 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3120 |  |
| 39 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei casetei) (Doar compactorul, se exclude din norma buldozerul) | 100 m3 |  | 15,490 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
| 40 | DI110 | Amenajarea stratului de structura in covata drumului din material demolat h-15 cm | m3 |  | 1 161,90 0 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 |  |
|  | 1421102200467-01 | Amestec de prundis de la demolare. | m3 | 1,2200 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 |  |

|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
|  |  | 1.2.2. Lucrari de consolidare a acostamentelor |  |  |  |
| 41 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului vegetal, y=1.5 t/m3) | 100 m3 |  | 6,950 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 42 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 1 042,50 0 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 43 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor ( Amenajarea stratului vegetal pe taluzuri, si zonelor verzi (acostamente)), h=15cm | m3 |  | 695,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |  |
| 44 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 |  | 46,350 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,8200 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,9600 |  |
| 45 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 46,350 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3860 |  |
|  |  | 1.3. Capitolul III. Amenajarea sistem rutier pe drumul principal |  |  |  |
| 46 | DI110 | Amenajarea stratului suport (Amestec de agregate nisip prundis D:6,3 mm si d=0 GA80 ) H-15 cm | m3 |  | 1 162,00 0 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 |  |
|  | 1421102200467-63 | Agregate grosier si agregate fine cu D>6.3mm d=0mm GA80 | m3 | 1,2200 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| 47 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ( piatra sparta LA30, fr. 31,5-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,16 m) | m3 |  | 1 225,40 0 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta LA30, fr. 31,5 - 63mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,2700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |
| 48 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din amestec optimal, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (amestec optimal, piatra sparta LA30, fr. 8-63 conform SM | m3 |  | 1 134,10 0 |

|  |  | EN 13285, h=0,15 m) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 14111226-8-63 | Amestec optimal (piatra sparta LA30), fr. 8-31,5 mm conform SM EN 13285 | m3 | 0,2030 |  |
|  | 14111222016721-8- 63 | Amestec optimal (piatra sparta LA30), fr. 8-31,5 mm conform SM EN 13285 | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 49 | DA21C | Stabilizarea fundatiei drumului, prin reciclare (malaxare prin frezare), cu ciment CEM II/A 32,5N, 4% din masa amestecului(consum 88 kg/mc) din masa amestecului, H=20 cm (stare compactata), Obtinerea unui strat de fundatie din beton stabilizat C5/6 | 100 m3 |  | 11,341 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1500 |  |
|  | 2651122100002 | Ciment CEM II/A 32,5N | t | 8,8000 |  |
|  | 2952500005012 | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat | h-ut | 1,1500 |  |
|  | 3410540005608 | Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare | h-ut | 0,5000 |  |
| 50 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 |  | 170,100 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 |  |
| 51 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III | 100m2 |  | 75,610 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3120 |  |
| 52 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei drumului) (Doar compactorul) | 100 m3 |  | 11,341 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
| 53 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,7 l/m2 | t |  | 4,770 |
|  | 23203226000401 | Bitum 50/70 | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 54 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de H- 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4, CP D.02.25:2021) nisipul bituminos din norma se exclude | m2 |  | 6 819,00 0 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |
|  | 111100010001310- 22 | Beton asfaltic BAD 22.4; conform CP D.02.25:2021 | t | 0,1410 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |
| 55 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in | t |  | 2,050 |

|  |  | vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 23203226000401 | Bitum 50/70 | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 56 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se excluce | m2 |  | 6 819,00 0 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 11110001000-773 | Beton asfatic cu criblura, BA 16 rul, conform CP D.02.25:2021 | t | 0,0940 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 57 | material | Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t |  | 13,630 |
|  | 11110001000-773 | Beton asfatic cu criblura, BA 16 rul, conform CP D.02.25:2021 | t | 1,0000 |  |
|  |  | 1.4. Capitolul IV. Amenajarea si constructia drumurilor laterale, 3 unit. |  |  |  |
|  |  | 1.4.1. Terasament |  |  |  |
| 58 | TsC03F1 (k=0,8) | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Decaparea covatei drumului, y=1.85 t/m3) | 100 m3 |  | 1,508 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 59 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 278,980 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 60 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 1,508 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra split LA/30 fr. 8-31.5 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 61 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III | 100m2 |  | 3,350 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3120 |  |
| 62 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei drumului) (Doar compactorul) | 100 m3 |  | 0,838 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
|  |  | 1.4.2. Amenajarea sistemului rutier (TIP 1) |  |  |  |
| 63 | DI110 | Strat drenant din amestec de agregate grosier si agregate fine cu D < 45 SM -EN 13242+A1 H - 15 cm | m3 |  | 60,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 |  |
|  | 1421102200467- 278 | Agregate grosier si agregate fine cu D mai mic sau egal cu 45 mm | m3 | 1,2200 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |

|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ( piatra sparta LA30, fr. 31,5-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,16 m) | m3 |  | 62,560 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta LA30, fr. 31,5 - 63mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,2700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |
| 65 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta LA30, fr. 0-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,12 m) | m3 |  | 54,740 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 1411122203 | Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,2030 |  |
|  | 14111222016721- 463 | Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 66 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2 | t |  | 0,200 |
|  | 23203226000401 | Bitum 50/70 | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 67 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de H- 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4, CP D.02.25:2021) nisipul bituminos din norma se exclude | m2 |  | 335,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |
|  | 111100010001310- 22 | Beton asfaltic BAD 22.4; conform CP D.02.25:2021 | t | 0,1410 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |
| 68 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2 | t |  | 0,100 |
|  | 23203226000401 | Bitum 50/70 | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 69 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se excluce | m2 |  | 335,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 11110001000-773 | Beton asfatic cu criblura, BA 16 rul, conform CP | t | 0,0940 |  |

|  |  | D.02.25:2021 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 70 | material | Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t |  | 0,710 |
|  | 11110001000-773 | Beton asfatic cu criblura, BA 16 rul, conform CP D.02.25:2021 | t | 1,0000 |  |
|  |  | 1.5. Capitolul V. Montarea bordurii, 2055 buc |  |  |  |
| 71 | TsC54B | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, sub bordura, h=10cm | m3 |  | 71,900 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752- 00078 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 72 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure din beton 100.30.15 pe fundatie de beton din beton monolit C16/20) | m |  | 2 055,00 0 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 |  |
|  | 266310210000- 16202 | Beton C16/20, XF2 | m3 | 0,0530 |  |
|  | 2666122800284- 30153 | Bordura din beton C30/37XF4, BR100.30.15 | m | 1,0050 |  |
| 73 |  | Beton C16/20 (se scade din norma DE10E), conform proiectului | m3 |  | -6,120 |
|  | 266310210000- 16202 | Beton C16/20, XF2 | m3 | 1,0000 |  |
|  |  | 1.6. Capitolul VI. Amenajarea si constructia trotuarului |  |  |  |
| 74 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea terasamentului din fundatia trotuarului) | 100 m3 |  | 0,555 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 75 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 13,880 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 76 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea), k=0,8 | 100 m3 |  | 0,139 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 77 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 128,390 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 78 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului | 100 m3 |  | 0,694 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752- 31.5 | Piatra split fr. 8-63 LA/30 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |

| 79 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, finisarea sub fundament manual | 100m2 |  | 2,670 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 80 | TsC54B | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, sub bordura, h=10cm | m3 |  | 6,620 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752- 00078 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 81 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton (Bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20, conform SM EN 206+A1) | m |  | 138,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |
|  | 26511221000241 | Ciment | kg | 1,0200 |  |
|  | 266310210000- 16204 | Beton clasa C16/20, conform SM EN 206+A1 | m3 | 0,0480 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2666122800325-12 | Bordura din beton C30/37 XF4, de tip 100х20x8 cm | m | 1,0050 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0030 |  |
| 82 | Dl111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA 30 fr.8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010), la trotuare , h=10cm | m2 |  | 267,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2560 |  |
|  | 14211022004-8329 | Piatra sparta LA 30 fr.8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 | 0,1740 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 |  |
| 83 | DI112 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111, k=-2 | m2 |  | -267,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0135 |  |
|  | 14211022004-8329 | Piatra sparta LA 30 fr.8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 | 0,0057 |  |
| 84 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatra de pavaj vibropresata, h= 6 cm conform SM SR EN 1338:2010/SM SR EN 1338:2010/AC:2010 , tip Caramida ) culoare gri | m2 |  | 267,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 266111280065-55 | Piatra de pavaj vibropresata, h=0,06m conform SM SR EN 1338:2010/AC:2010 (Tip caramida) | m2 | 1,0150 |  |
|  | 26511221000271 | Ciment CEM I 32.5R | kg | 1,6000 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment CEM I 32.5R | kg | 7,8700 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |
|  |  | 1.7. Capitolul VII. Amenajarea si constructia intrarilor in curti, 29unit. |  |  |  |
| 85 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 | 100 m3 |  | 1,854 |

|  |  | mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covata) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 86 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 333,720 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 87 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului | 100 m3 |  | 1,854 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752- 31.5 | Piatra split fr. 8-63 LA/30 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 88 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, finisarea sub fundament manual | 100m2 |  | 5,980 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 89 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei casetei) (Doar compactorul) | 100 m3 |  | 1,196 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
| 90 | TsC54B | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, sub bordura, h=10cm | m3 |  | 7,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752- 00078 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 91 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton (Instalarea bordurii din beton C30/37XF4, de tip BR 100.20.8 pe fundatie de beton C16/20 conform SM EN 206+A1) | m |  | 250,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |
|  | 26511221000241 | Ciment | kg | 1,0200 |  |
|  | 2663102100001- 121521 | Beton C16/20 conform SM EN 206+A1 | m3 | 0,0480 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2666122800325-1 | Bordura beton C30/37XF4, de tip BR 100.20.8 | m | 2,0100 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0030 |  |
| 92 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA 30 fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.15m) | m3 |  | 89,700 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 1411121201646- 0630 | Piatra sparta LA30 fr.8-63mm | m3 | 0,2030 |  |
|  | 1411122201672- 0630 | Piatra sparta LA30 fr.8-63mm | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 93 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in | t |  | 0,360 |

|  |  | vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 23203226000401 | Bitum 50/70 | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 94 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), H=5cm nisipul bitumat si otelul partrat din norma se excluce, K=1,25 | m2 |  | 598,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 11110001000-773 | Beton asfatic cu criblura, BA 16 rul, conform CP D.02.25:2021 | t | 0,0940 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 95 | material | Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t |  | 1,540 |
|  | 11110001000-773 | Beton asfatic cu criblura, BA 16 rul, conform CP D.02.25:2021 | t | 1,0000 |  |
|  |  | 1.8. Capitolul VIII. Reamenajarea fantanilor la cotele de proiect |  |  |  |
| 96 | PJ08B | Darimarea partiala a elementelor de beton | m3 |  | 1,650 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,4000 |  |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 3,7480 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 1,8700 |  |
| 97 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea betonului demolat) | 100 m3 |  | 0,016 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 98 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 3,960 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 99 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului demolat | 100 m3 |  | 0,016 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752- 31.5 | Piatra split fr. 8-63 LA/30 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 100 | RpAcF34A | Demontarea capacelor la camine | buc |  | 11,000 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,2000 |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,2200 |  |
| 101 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C20/25 la edificiile artificiale | m3 |  | 1,320 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000- 1620 | Beton C20/25 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 102 | AcE08C | Montarea capacelor din fonta grele cu piesa- suport CTP 1-15-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de | buc |  | 11,000 |

|  |  | alimentare cu apa si canalizare, carosabil (Cu placa si capac nou) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 2,2000 |  |
|  | 1232345654345224 -0 | Capac din fonta cu rama | buc | 1,0000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 36,0000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1300 |  |
|  | 2661126420769-16 | Placa din beton CTP 1-15-1 | m3 | 0,2700 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0350 |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1500 |  |
|  |  | 1.9. Capitolul IX Amenajarea rigolei tip inchisa cu gratare (1buc.) |  |  |  |
| 103 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,116 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 104 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 2,300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 105 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 |  | 0,023 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 106 | TsC54C | Strat de egalizare din amestec pietris-nisip GA80 h=25cm, sub corpul gratarului si sub tuburile de racordare cu h=10cm | m3 |  | 4,700 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1421102200068-80 | Amestec GA80 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 107 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA/30 fr.16- 31,5, h=0,10m,sub corpul gratarelor si a tuburilor | m3 |  | 1,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra split LA/30 fr. 8-31.5 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 108 | DI119 | Fundatii monolite din beton, C30/37; XF4,XC4,XD3, h=30 cm | m3 |  | 5,190 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000- 30/37 | Beton C30/37; XF4,XC4,XD3 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 109 | PD04A | Montarea armaturilor A500C (corpul rigolei) | kg |  | 276,200 |
|  | 271060200100- A500C | Armatura conform specificatiei A500C | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 110 | PD04A | Montarea armaturilor A500C (centura rigolei) | kg |  | 98,990 |

|  | 271060200100- A500C | Armatura conform specificatiei A500C | kg | 1,0000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 111 | AcE06A | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (980mm x 500mm) | buc |  | 11,000 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,1300 |  |
|  | 28752742036242 | Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil 980x500 | buc | 1,0000 |  |
| 112 | PC01A | Cofraje pentru corpul rigolei si caminul de descarcare | m2 |  | 27,800 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 113 | PD04A | Montarea armaturilor d16 A500C (L=0.32) 20 buc. | kg |  | 10,100 |
|  | 271060200100- A500C | Armatura conform specificatiei A500C | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 114 | PD04A | Montarea placilor din otel prin sudare A500C 10 buc. | kg |  | 1,425 |
|  | 271060200100- A500C | Armatura conform specificatiei A500C | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 115 | PD07A | Sudarea placilor metalice prin cordoane de sudura electrica avind diametrul de pina la 18 mm inclusiv (10 buc) | m |  | 2,400 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,9400 |  |
|  | 2873155901235 | Electrod sud.otel. E 51.2 R1 2 x 350 inv. | kg | 0,8250 |  |
| 116 | PD04A | Montarea cornierelor tip pentru sustinerea gratarelor de captare A500C cu L=103 cm, (10 buc) | kg |  | 187,850 |
|  | 271060200100- A500C | Armatura conform specificatiei A500C | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 117 | PD07A | Sudarea cornierelor metalice prin cordoane de sudura electrica avind diametrul de pina la 18 mm inclusiv (10 buc) | m |  | 4,000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,9400 |  |
|  | 2873155901235 | Electrod sud.otel. E 51.2 R1 2 x 350 inv. | kg | 0,8250 |  |
| 118 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (corpul podetului, inclusiv camine de descarcare) | m2 |  | 34,700 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment C12/15 | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 119 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 34,700 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment C12/15 | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 |  |
| 120 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81- | 100 m3 |  | 0,047 |

|  |  | 180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (umplutura cu pamant ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6500 |  |
| 121 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,047 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |
| 122 | AcA14D | Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliestiren de 6 m lungime, corogate, asamblate cu mufa si cep, tuburile corogate avind diametrul ext 500 mm, si cel int 426 mm SN8 (2buc= 6 m, se exclude din norma Bile, manele D=15-18 cm) | m |  | 12,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0100 |  |
|  | 2523156701800 | Tuburi riflate diametrul ext 500 mm, cel int 426 mm SN8 | buc | 0,1700 |  |
|  | 2513736601500 | Inel de cauciuc pentru etansare diam.500 | buc | 0,1700 |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0150 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0500 |  |
| 123 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 0,5 m pentru edificii artificiale la drumuri (Bloc pluvial TIP 100) 1buc | m3 |  | 0,520 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 |  |
|  | 2663102100000-20 | Beton C16/20 | m3 | 0,2100 |  |
|  | 266612282154-100 | Bloc pentru disipare Tip 100 | m3 | 0,2035 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 |  |
|  |  | 1.10. Capitolul X Amenajarea pavilionului de asteptare PC 8+52 - PC 8+98 partea dreapta |  |  |  |
|  |  | 1.10.1. Amenajarea statiei pentru autobuse (buzunar) |  |  |  |
| 124 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (executia covatei) | 100 m3 |  | 0,650 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 125 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 120,900 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 126 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 0,650 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra split LA/30 fr. 8-31.5 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 127 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente | 100m2 |  | 1,090 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3120 |  |
| 128 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1- 16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte | 100 m3 |  | 0,270 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,7400 |  |
| 129 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare (Strat drenant din amestec de agregate grosier si agregate fine | m3 |  | 10,900 |

|  |  | cu D mai mic sau egal cu 45 ) h=10cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 |  |
|  | 1421102200467- 278 | Agregate grosier si agregate fine cu D mai mic sau egal cu 45 mm | m3 | 1,2200 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| 130 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta (split) fr.8-63 LA/30 , h=26cm) | m3 |  | 28,300 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 1411122201646- 840 | Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm | m3 | 0,2030 |  |
|  | 1411122201672- 840 | Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 131 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2 | t |  | 0,050 |
|  | 23203226000401 | Bitum 50/70 | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 132 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de H- 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4, CP D.02.25:2021) nisipul bituminos din norma se exclude | m2 |  | 88,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |
|  | 111100010001310- 22 | Beton asfaltic BAD 22.4; conform CP D.02.25:2021 | t | 0,1410 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |
| 133 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2 | t |  | 0,030 |
|  | 23203226000401 | Bitum 50/70 | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 134 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se excluce | m2 |  | 88,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 11110001000-773 | Beton asfatic cu criblura, BA 16 rul, conform CP D.02.25:2021 | t | 0,0940 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 135 | material | Beton asfaltic deschis cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) | t |  | 0,180 |

|  |  | conform proiectului |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11110001000-16 | Beton asfatic cu criblura, BA16, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 | t | 1,0000 |  |
|  |  | 1.10.2. Amenajarea platformei pentru pietoni |  |  |  |
| 136 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (executia covatei) | 100 m3 |  | 0,034 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 137 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 6,360 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 138 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 0,034 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra split LA/30 fr. 8-31.5 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 139 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului) | 100m2 |  | 0,140 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 140 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1- 16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte | 100 m3 |  | 0,030 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,7400 |  |
| 141 | DE11A | Bordure mici, prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C12/16, XF2) | m |  | 11,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 |  |
|  | 2663102100000-12- 16 | Beton C12/16 XF2 | m3 | 0,0480 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2666122800325- 20/8 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8 | m | 1,0050 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0030 |  |
| 142 | Dl111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA 30 conformSM SR EN 13242+A1, fr.16-31.5, la trotuare | m2 |  | 15,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2560 |  |
|  | 14211022004-331 | Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm | m3 | 0,1740 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 |  |
| 143 | Dl112 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111(к=+3) | m2 |  | 15,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0057 |  |
|  | 14211022004-331 | Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm | m3 | 0,0135 |  |
| 144 | DE18A | Amenajarea trotuarului din pavaj pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, | m2 |  | 11,000 |

|  |  | rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat tip Caramida h-6 cm culoare gri la trotuare) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 2661112800655-6 | Pavaj din beton, la trotuar (Pavaj tip caramida H= 6 cm culoare gri) | m2 | 1,0150 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,6000 |  |
|  | 26511221004022 | Ciment | kg | 7,8700 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |
| 145 | DE18A | Amenajarea pavajului tactil tip caramida pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat tip caramida tactil h-6 cm culoare galbena), placa 10x20 cm; | m2 |  | 4,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 2661112800655-61 | Pavaj din beton, la trotuar (Pavaj tactil tip caramida H= 6 cm culoare galbena) | m2 | 1,0150 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,6000 |  |
|  | 26511221004022 | Ciment | kg | 7,8700 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |
|  |  | 1.10.3. Amenajarea pavilionului de asteptare |  |  |  |
|  |  | 1.10.3.1. Fundatii. |  |  |  |
| 146 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  | 1,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 |  |
| 147 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  | 1,900 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 |  |
| 148 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 1,900 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 149 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A240 d=6mm | kg |  | 20,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2710602001005 | Otel beton A240 d=6 mm | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 150 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A500 d=14 mm | kg |  | 67,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2710602001006 | Otel beton A500 d=14 mm | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 151 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg |  | 49,700 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,1050 |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 |  |

|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0130 |  |
| 152 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 4,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |
| 153 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale ( beton monolit C16/20 FX2 conform SM EN 206+A1) | m3 |  | 1,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100001- 301 | Beton clasa C16/20 FX2 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
|  |  | 1.10.3.2. Carcasa metalica a statiei |  |  |  |
| 154 | RCsP29A1 | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi, pentru asamblarea la pozitie | kg |  | 716,480 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,02408 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0008 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0008 |  |
|  | 2811106301333 | Constructii metalice gata confectionate | kg | 1,0000 |  |
|  | 2735725901015 | Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2 | kg | 0,00035 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0005 |  |
|  | 2874115802501 | Surub M 20 | buc | 0,0030 |  |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 0,0030 |  |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 0,0030 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,00012 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,00018 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 0,0070 |  |
|  | 2732103600459 | Tabla neagra 1 mm | kg | 0,0050 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,00035 |  |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 0,0006 |  |
| 155 | CP18A | Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv | m |  | 28,800 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,1500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,7000 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,2000 |  |
| 156 | TrB22F3B | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t | t |  | 0,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 |  |
|  | 2410520006711 | Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,1000 |  |

| 157 | CN29A1 | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice | t |  | 0,717 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 15,8000 |  |
|  | 2430226101755 | Grund pe baza de rasini alchidice | kg | 5,3000 |  |
|  | 2430116104213 | Vopsea pe baza de rasini alchidice | kg | 8,9000 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9000 |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 9,2000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 4,9500 |  |
| 158 | RCsB30A | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 10 mm | buc |  | 2,000 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3400 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1460 |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0080 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0057 |  |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,2300 |  |
| 159 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc |  | 2,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 1,0000 |  |
| 160 | DF19A aplicativ | Montarea panoului din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm) | buc |  | 1,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105 | Panou din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 161 | DF19A aplicativ | Montarea panoului din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm) | buc |  | 1,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615126105 | Panou din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
|  |  | 1.10.3.3. Instalarea Panourilor din sticla (Triplex) |  |  |  |
| 162 | CM04F aplicativ | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm, transparenta) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie | m2 |  | 5,030 |

|  |  | metalica. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 0,7500 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2611112500400 | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm transparenta) | m2 | 1,1000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
| 163 | CM04F aplicativ | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica. | m2 |  | 8,740 |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 0,7500 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |
|  | 112500400 | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30% | m2 | 1,1000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
| 164 | material | Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita | buc |  | 26,000 |
|  | 345 | Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita | buc | 1,0000 |  |
| 165 | material | SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR | kg |  | 2,160 |
|  | 3455 | SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR | kg | 1,0000 |  |
| 166 | RpER08A aplicativ | Montarea conectorului "Ebco GC1 12 mm" sau analog (Pentru fixare Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm)). (se exclude Turle telescopice 17m) | buc |  | 24,000 |
|  | 7137010011510 | Geamgiu | h-om | 0,6000 |  |
|  | 2875276305105 | "Ebco GC1 12 mm" sau analog | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 1.10.3.4. Instalarea panoului informativ |  |  |  |
| 167 | CK26C aplicativ | Instalarea Profil perimetral menghina 32?40 mm ( Grosime sticla - 12mm) | m |  | 4,920 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2521106718393 | Profil perimetral menghina 32x40 mm ( Grosime sticla 12mm) | m | 1,0000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |
| 168 | CM01E1 | Sticla securizata de 6 mm grosime, la masuri precizate-fixe, montate la vitrine. (se exclude Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69, Cuie cu cap plat.) | m2 |  | 2,180 |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 0,6500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 26112500300 | Sticla securizata de 6 mm | m2 | 1,0500 |  |
|  |  | 1.10.3.5. Instalarea scaunului din lemn si a urnei |  |  |  |
| 169 | CK07A Aplicativ | Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile avind sectiunea de 140x40 mm montate pe bare din otel | m |  | 10,400 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2800 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0400 |  |
|  | 2030112947600 | Bare din lemn de rasinoase 140x40mm | m | 1,0000 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |
| 170 | CK35B | Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat | buc |  | 6,000 |
|  | 28741 | Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat | buc | 1,0000 |  |
| 171 | CK35B | Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat | buc |  | 6,000 |

|  | 287415 | Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat | buc | 1,0000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 172 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 |  | 0,040 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1600 |  |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,7900 |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 6,0000 |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 23,0000 |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0400 |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 4,0000 |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0230 |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,1140 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0560 |  |
| 173 | CN17C | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale | m2 |  | 3,800 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,9000 |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1300 |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1000 |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,1700 |  |
|  | 2430116104000 | Vopsea alchidica | kg | 0,2000 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
| 174 | TsH91B | Instalarea urnei | buc |  | 1,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |  |
|  | 2030112931102-1 | Urne de gunoi | buc | 1,0000 |  |
|  | 2663102100001-15 | Beton clasa C12/15 | m3 | 0,0840 |  |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,1500 |  |
|  |  | 1.11. Capitolul XI Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje, semne rutiere). |  |  |  |
| 175 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM2.35) (13,0 kg/buc.) | buc |  | 25,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | 2663102100001- 1620 | Beton clasa C16/20 | m3 | 0,0760 |  |
|  | 2811106301794- 135 | Stilp metalic confectionat industrial SCM 2.35 | buc | 1,0000 |  |
| 176 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM 2.40) | buc |  | 25,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | 2663102100000- 16/20 | Beton C16/20; XF2 | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2811106301794- 240 | Stilp metalic confectionat industrial SCM2.40 | buc | 1,0000 |  |
| 177 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma triunghiulara, A 700mm ( B1) | buc |  | 11,000 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105- 7001 | Indicator de forma triunghiulara,A 700mm ( B1) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |

|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 178 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma dreptunghiulara, B 700mm (B3, G2) | buc |  | 35,000 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105- 70016 | Indicator de forma dreptunghiulara, B 700mm (B3, G2) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 179 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat D700 (D1,C3) | buc |  | 22,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105- d700 | Indicator D700 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 180 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat BH 700x350 | buc |  | 1,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105- 700/350 | Indicator BH 700x350 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 181 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat BH 900x600 | buc |  | 3,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105- 900-600 | Indicator BH 900x600 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 182 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, | m2 |  | 509,000 |

|  |  | executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. | 0,0900 |  |
|  | 2430126108720 | Email alb | kg | 0,7300 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |  |

Digitally signed by Ţurcanu Denis Date: 2025.10.31 11:48:49 EET

MOLDOVA EUROPEANĂ

Reason: MoldSign Signature Location: Moldova

Digitally signed by Roşca Constantin Date: 2025.11.03 10:48:37 EET

MOLDOVA EUROPEANĂ

Reason: MoldSign Signature Location: Moldova