| Reparatia capitala a imobilelor cu nr. cadastrale 0100522.477.01; 0100522.477.02 in vederea redeschiderii gimnaziului nr. 52 din str. Cornului, 10 mun.Chisinau | Formular Nr.1B |  |
| --- | --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 01/220142C

Gimnaziului nr.52. Bloc C. Canalizare industriala.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm polipropilen | m | 120,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 38,40 |
|  | 2521216730100 | Teava din material plastic pentru canalizare polipropilen Dn100 mm | m | 123,60 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 1,80 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1,80 |
| 2 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm polipropilen | m | 40,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 10,00 |
|  | 2521216730050 | Teava din material plastic pentru canalizare polipropilen, Dn50 mm | m | 41,20 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,16 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,48 |
| 3 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 16,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,28 |
| 4 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm (фасонные части и средства крепления труб ПП 20%) | m | 24,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 7,68 |
|  | 2521216730100 | Teava din material plastic pentru canalizare polipropilen Dn100 mm | m | 24,72 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,36 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,36 |
| 5 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (фасонные части и средства крепления труб ПП 20%) | m | 8,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,00 |
|  | 2521216730050 | Teava din material plastic pentru canalizare polipropilen, Dn50 mm | m | 8,24 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,032 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,096 |
| 6 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 100 mm (ревизия полипропиленовая) | buc | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,28 |
|  | 252315673110 | Ревизия полипропиленовая, Dn100 mm | buc | 4,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,28 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,12 |
| 7 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 100 mm (прочистка полипропиленовая) | buc | 8,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,56 |
|  | 252315672110 | Прочистка полипропиленовая, Dn100 mm | buc | 8,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,56 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,24 |
| 8 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (прочистка полипропиленовая) | buc | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,00 |
|  | 252315672050 | Прочистка полипропиленовая, Dn50 mm | buc | 4,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,08 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,096 |
| 9 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri 100 mm (противопожарная манжета) | buc | 10,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,00 |
|  | 2875277330100 | Противопожарная манжета, Dn100 mm | buc | 10,00 |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 30,00 |
|  | 2874115833877 | Suruburi cu autofiletare zincate | kg | 0,30 |
|  | 2874115883746 | Saibe zincate cu diametru 6 mm | kg | 0,10 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 2,60 |
| 10 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (сифон двухоборотный) | buc | 12,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,00 |
|  | 25231267015 | Сифон двухоборотный | buc | 12,12 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0424 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1212 |
| 11 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50х100 mm (воронка стальная) | buc | 12,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 12,60 |
|  | 287527410150 | Воронка стальная, Ду50х100 мм | buc | 12,24 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 2,88 |
| 12 | SB24E | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm (трап чугунный) | buc | 12,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 12,60 |
|  | 2875114202010 | Трап чугунный Ду100 мм | buc | 12,24 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 1,4688 |
| 13 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (трап чугунный) | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,83 |
|  | 287511420205 | Трап чугунный Ду50 мм | buc | 1,05 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,1155 |
| 14 | SD19G | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 110 mm (клапан воздушный ArtHL900N) | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,60 |
|  | 291312450310 | Kлапан воздушный ArtHL900N, Dn110 mm | buc | 1,01 |
| 15 | AcA07B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 mm (трубы ПВХ SN4/SDR41) | m | 16,50 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,105 |
|  | 252121670110 | Teava din PVC neplastifiata ПВХ SN4/SDR41, Dn110 mm | m | 17,6715 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0165 |
| 16 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B12,5 | m3 | 0,48 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,656 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,192 |
|  | 2663102100910 | Beton marfa clasa B 12,5/M150 | m3 | 0,4969 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0485 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,288 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,12 |
| 17 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (умывальник керамический полукруглый с бутылочным сифоном) | buc | 12,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 22,20 |
|  | 262210243800 | Умывальник керамический полукруглый с бутылочным сифоном | buc | 12,3624 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 12,24 |
| 18 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 14,90 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 20,115 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,493 |
| 19 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 14,90 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,619 |
| 20 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 14,90 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 11,175 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,49 |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |