- Anexă la Anunțul de participare

- CAIETUL DE SARCINI

- Servicii de deservire tehnică a climatizoarelor (repetat)

- Caracteristicile tehnice/ cerinţele

Verificări primare

- Stare generale unitate interna

- Stare generala unitate externa

- Instalare conforma cu specificațiile producătorului

- Alimentare la sursa de tensiune

- Funcționalitatea telecomenzii sau a interfeței de comanda

- Temperatura recomandata de functionare interior/exterior

- Pierderi vizibile de agent frigorific

- Stare sistem filtrare unitate interna

- Stare sistem drenaj condens

- Stare traseu și izolație frigorifică

- Stare elemente fixare - console unitate externa

Proceduri standard profilaxie/mentenanta

- Curățare filtre unitate intern

- curățat de praf

- curățat cu soluție anti bacterii

- degresat

- antibacterian

- Curățare evaporator unitate interna

- Curățare carcasa unitate interna

- Curățare condensator unitate externa

- Curățare carcasa unitate externa

- Tensiune electrica

- Amperaj compresor

- Fazaj compresor

- Verificare conexiuni electrice

- Verificare presiune aspirație

- Verificare și curățare electroventilator unitate interna, daca este cazul

- Verificare și curățare electroventilator unitate externa, daca este cazul

- Verificare circuit frigorific, inclusive presiunea ajustarea la nivel funcțional a presiunii a agentului frigorific (pînă la 150g/ bucată);

NOTĂ:

1. Daca in urma verificărilor efectuate se constata stări care pot fi corectate prin curățare, igienizare si   operațiuni mecanice (strângere, lărgire, repoziționare etc), acestea vor fi efectuate de către echipa tehnica în faza proceduri standard profilaxie/mentenanță.

2. Daca in urma verificărilor efectuate se constata că defecţiunile constatate nu pot fi înlăturate în baza proceduri standard profilaxie/mentenanță, echipa tehnică a operatorului economic va prezinta obligatoriu acte de constatare tehnica pentru fiecare unitate de echipament, descrierea defecțiunilor și a elementelor/modulelor defectate care necesită a fi înlocuite/reparate inclusiv și lucrările adăugătoare necesare, reinstalare cu estimarea costurilor pentru a aduce echipamentele la stare funcțională conform specificațiilor tehnice.

Tabelul nr. 1

Lista climatizatoarelor

| Denumirea serviciilor solicitate | Unitatea de măsura | Cantitatea |
| --- | --- | --- |
| CONDITIONER 24000BTU GREA BORA GWH24AAA-K3NNA2A | Buc. | 1 |
| CONDITIONER AVL 75 | Buc. | 2 |
| CONDITIONER AVLS 75H | Buc. | 3 |
| CONDITIONER VORTEX 24K | Buc. | 2 |
| CONDITIONER VORTEX 18K | Buc. | 2 |
| CONDITIONER HAIER HSU 12HTT 1200 VARA-IARNA | Buc. | 7 |
| Conditioner AAC HAIER HSU 24 HTT 03/P2 vara-iarna | Buc. | 1 |
| CONDITIONER LESSAR COOL+/LS H12KPA2/LU H12KPA2/ | Buc. | 4 |
| Conditioner AAC HAIER HSU 12 HTT 03/R2 vara-iarna | Buc. | 4 |
| CONDITIONER TR 410/SL27 | Buc. | 1 |
| CONDITIONER NORD STAR 35 | Buc. | 2 |
| CONDITIONER AAG CREE SERIA LOMO GWH-18QD-K3DNB8G | Buc. | 1 |
| CONDITIONER AAC GREE SERIA BORA ON/OFF GW409AAA-K3 | Buc. | 1 |
| CONDITIONER TNLS 25 H | Buc. | 2 |
| CONDITIONER TNLS 15H | Buc. | 2 |
| CONDITIONER GELS 150H | Buc. | 1 |
| CONDITIONER SO7LHP LG | Buc. | 1 |
| CONDITIONER MIDEA MSE-09HR | Buc. | 3 |
| CONDITIONER MIDEA MSE-12HR | Buc. | 2 |
| CONDITIONER MONOSPLIT TCL 18000 | Buc. | 2 |
| CONDITIONER MONOSPLIT TCL 12000 | Buc. | 1 |
| CONDITIONER MSE-12HR | Buc. | 1 |
| CONDITIONER MSE-21HR | Buc. | 1 |
| CONDITIONER 38 NYV060M2 | Buc. | 1 |
| CONDITIONER GREE BORA GWH09AAA-K3NNA1A | Buc. | 1 |
| CONDITIONER HAIER HSU-09HTT03/R2 | Buc. | 2 |
| CONDITIONER CS/CU-HE18RCD/TIP SPLIT/ | Buc. | 2 |
| CONDITIONER MONOSPLIT 7.000 BTU HABITAT | Buc. | 2 |
| CONDITIONER ACS125HR | Buc. | 1 |
| WALL MOUNTED AIR CONDITIONER GREE BTU24 GWH24KG-K3 | Buc. | 1 |
| CONDITIONER GENERAL ELECTRIC CF12 | Buc. | 1 |
| CONDITIONER HAIER HSU-18HE KO3/R2 | Buc. | 1 |
| CONDITIONER SPOW 418/TIP SPLIT/ | Buc. | 1 |
| CONDITIONER HAIER HSU 07HTT03/R2 | Buc. | 1 |
| Aparat de aer conditionat GREE seria U-CROWN GWH 1 | Buc. | 5 |
| APARAT DE AER CONDITIONAT GREE SERIA BORA GWH28AAE | Buc. | 2 |
| APARAT DE AER CONDITIONAT GREE SERIA BORA R32 GWH2 | Buc. | 3 |
| APARAT DE AER CONDITIONAT GREE BORA GWH24AAD | Buc. | 2 |
| APARAT DE AER CONDITIONAT CH S12 FTXK | Buc. | 1 |
| APARAT DE AER CONDITIONAT GREE BORA GWH18AAD-K6DNA | Buc. | 1 |
| APARAT DE AER CONDITIONAT COOPER&HUNTER CH-S12FTXK | Buc. | 1 |
| APARAT DE AER CONDITIONAT GREE seria U-CROWH GW | Buc. | 1 |
| APARAT DE AER CONDITIONAT COOPER&HUNTER CH-S12FTXK | Buc. | 1 |
| CLIMATIZOR HABITAT MSAFBU-09HRDDN8-QRDOGWAF3 | Buc. | 1 |
| CLIMATIZOR HABITAT MSAFBU-09HRDN8-QRDOGW-AF3 | Buc. | 1 |
| CONDITIONER PIONER | Buc. | 1 |
| CONDITIONER LESSAR COOL+ (LS H09KRA | Buc. | 1 |
| CONDITIONER | Buc. | 1 |
| CLIMATIZATOR MEDIA MS 9A 12HRN1 | Buc. | 2 |
| CLIMATIZATOR NORDSTAR KFR 51/18000BTU TIP SPLIT/ | Buc. | 5 |
| CLIMATIZATOR NORDSTAR KFR 61/22000BTU TIP SPLIT/ | Buc. | 2 |
| CLIMATIZATOR MIDEA MS9A-24HRN1 | Buc. | 3 |
| CLIMATIZATOR PERFETTO 1800BTU | Buc. | 3 |
| CLIMATIZATOR PERFETTO 9000BTU AC | Buc. | 1 |
| CLIMATIZATOR | Buc. | 1 |
| CLIMATIZATOR TOSIBA | Buc. | 1 |
| TOTAL |  | 101 |